拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团结水电站-友谊变220kV线路改造工程 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市131团 | 新疆锦能水电能源开发有限公司 | 乌鲁木齐科创星辰科技发展有限公司 | 本工程位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市131团。 新建团结水电站-友谊变单回220kV线路，线路总长度12.4km。其中利旧线路长2.8km（所有材料均利旧），新建线路长9.6km（单回路长8.3km，双回路单边挂线长1.3km）。项目主要包括主体工程、环保工程和临时工程。项目临时占地面积19300m2，永久占地面积3380.09m2。项目总投资总投资2477万元，环保投资40万元，占总投资的1.61%。 | 施工期 - 废气：加强对施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。对易起尘的临时堆土采取密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降水等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 - 废水：在施工营地内设置移动环保公厕用于解决施工人员生活排污，定期交由环卫部门拉运。落实文明施工原则，生活用水节约使用，不漫排施工废水。 （3）噪声：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动的振动或消声器的损坏而加大其工作时声级；遵守作业规定，减少碰撞噪声，减少人为噪声。 （4）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，按国家和地方有关规定定期清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工；生活垃圾集中收集后运至就近的生活垃圾收集系统统一处理；金具、设备包装由施工单位统一回收，综合利用。 （5）生态环境：施工期间划定施工区域，强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中，沙土飞扬，影响区域环境质量；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失。 运营期 （1）生态环境：在塔基基础及杆塔等施工完毕后，应按设计要求立即对塔基基础周边开挖部分进行覆土，并进行平整夯实，以减少水土流失；对作业区、牵张场等施工扰动区地表进行平整，必要时进行喷水增湿，以便自然植被的生长恢复；施工结束后，及时清理施工现场，按照相关技术要求进行临时占地的植被恢复和重建，尽可能早地恢复遭受破坏地段的自然生境。（2）电磁环境：合理安装、布置电气设备及配电装置。应加强输电线路防护距离宣传教育和督查工作，导线下方不得建设房屋。线路选用的导线质量应符合国家相关标准的要求，防止由于导线缺陷导致的电晕增加。对员工进行电磁基础知识培训，在巡检带电维修过程中，尽可能减少曝露在电磁场中的时间。做好警示和防护指示标志及环保标志的悬挂设立工作，禁止无关人员靠近带电架构。（3）声环境：合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕可听噪声水平。选择光滑、不带毛刺的导线，减少电晕放电产生的噪声。控制居民区至线路边导线的水平间距。（4）固体废物防治措施：线路检修时产生少量检修废物、检修完毕后集中收集并运至就近垃圾收集站处理，对周围环境无明显影响。 |