拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 123团胡杨河森成工贸有限公司U-PVC/PE供排水管材管件加工厂建设项目 | 本项目位于第七师123团15连党支部以北5.5km，北三线以西260m。 | 胡杨河森成工贸有限公司 | 新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司 | 总占地面积27346.88m2，总建筑面积19498.56m2，新建生产车间3座，面积共计1962m2、综合办公用房386.1m2、原料库和成品库共计17028m2及其它配套基础设施。 项目年处理废旧塑料地膜、滴灌带5000吨，项目建设造粒生产线8条（废滴灌带和废地膜分开造粒，其中5条生产线使用废滴灌带造粒，3条生产线使用废地膜造粒）、单翼迷宫式滴灌带生产线12条、PVC管生产线4条、PE管生产线4条、PE塑料零件（注塑）生产线2条。 项目废旧滴灌带和废旧农用地膜分开造粒，建成后可生产塑料颗粒5000t/a，其中废旧滴灌带生产再生颗粒3500吨，废旧地膜生产再生颗粒1500吨；废旧滴灌带生产的再生颗粒2000吨用于本项目滴灌带生产线，500吨用于本项目PE塑料零件生产线；废旧地膜生产的再生颗粒1500吨全部用于PE管生产线；废旧滴灌带生产的再生颗粒余1000吨作为成品外售；项目建成后可生产滴灌带2000吨、PE管材1500吨、U-PVC管材1500吨、塑料零件500吨。 本工程总投资为2903‬‬万元，其中环保投资57‬万元，占总投资的1.96‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 本工程施工期废气主要包括场地平整、土方挖掘及堆放、装卸和运输过程产生扬尘的扬尘，以及施工车辆尾气等。）加强运输管理，如运输车辆应加盖篷布，不能超载过量；合理安排施工计划，避免在多风季节施工；对可能产生扬尘的建筑材料加盖篷布或避免露天堆放；加强对施工人员的环保教育，提高施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。施工期污染属于阶段性局部污染，完工后投入正常生产则无此项污染。从影响时间、范围和程度来看，施工期废气对周围大气环境质量影响是有限的。 ②废水 施工机械设备冲洗、施工车辆冲洗废水中主要污染物为石油类和悬浮物，沉淀后用于施工场地抑尘。施工期生活污水采用移动式环保厕所进行处理。施工期废水对周围环境基本无影响。 ③固体废物 施工期生活垃圾集中收集，委托市政环卫部门统一清运至垃圾填埋场处理；建筑垃圾集中收集，部分回收利用，其余运至垃圾填埋场处理。 ④噪声 本项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备噪声和运输车辆噪声，具有分贝高、无规律的特点。噪声源强在78~105dB(A)。通过采取加强施工管理、合理安排作业时间、禁止夜间施工、加强施工机械的施工保养等措施后，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中标准要求。 综上所述，本工程采取了针对性的环境治理措施，以减轻施工期对周围环境的影响；另外考虑到施工期影响为暂时的，会随着施工的结束而消除。因此，本工程施工期环境影响可以接受。 （2）运营期 ①废水 本项目生产用水循环使用不外排，废水主要为生活污水。近期生活污水排放至厂区新建的防渗化粪池设施处理后，定期由吸污车清运至128团污水处理厂集中处理；待项目区污水管网接通后，生活污水可通过排水管网排入123团东南侧的污水处理厂集中处理。 ②废气 本项目运营期产生的废气主要为废旧滴灌带装卸时产生的扬尘、堆存产生的扬尘、造粒热熔、滴灌带塑化挤出工段产生的非甲烷总烃。项目整个生产线均在厂房内建设，为了降低对环境的影响，在每条生产线的上方安装集气罩，车间废气经集气罩收集后经排风管分别通过活性炭吸附+催化燃烧组合工艺处理后，经15m高的排气筒排放， 造粒车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值， 滴灌带生产车间有组织非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值。PVC/PE管生产车间有组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中排放限值，氯化氢和氯乙烯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值二级标准要求。本项目废旧滴灌带、地膜在堆放及卸料过程中会产生扬尘，本项目回收的废旧滴灌带、地膜暂存至原料堆场内，项目破碎机自带封闭喷淋装置进行降尘，因此本项目不产生破碎粉尘外排，通过喷淋后形成含尘废水，经三级沉淀池处理后回用于破碎喷淋工序。废旧滴灌带在装卸过程中产生的扬尘采取控制落差、洒水降尘等措施后满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界颗粒物浓度限值，非甲烷总烃无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求，厂内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs限值要求；臭气浓度排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准要求；氯化氢和氯乙烯排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值无组织排放监控限值要求。 食堂安装油烟净化器，油烟净化器的净化效率应在60%以上，项目油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）表2小型饮食业单位油烟最高允许排放浓度：2.0mg/m3，净化设施最低去除效率60%要求。 ③固体废物 项目原料堆场产生的堆场灰土为一般固废，收集后交由市政环卫部门统一清运处理。项目加工清洗废旧滴灌带时产生的废渣及泥沙待生产季结束后统一清掏，自然干化，含水率低于50%，集中收集后交由市政环卫部门统一清运。废滤网属于一般工业固废，根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》不可进行自行处理，该固废可向滤网厂家更换新滤网，由生产滤网的厂家回收。滴灌带在生产工序及产品检测产生的残次品及边角料全部回收用于滴灌带再生料的加工。生活垃圾集中收集后，统一清运至生活垃圾填埋场填埋处置。本项目废气处理设施产生的废活性炭、设备定期维修产生的废润滑油属于危险废物，厂区内建设危废暂存间，项目产生的危险废物暂存于危废暂存间，委托有相应资质的单位回收处置。 ④噪声 运营期的噪声主要来源于运输车辆、风机、破碎机、清洗集、挤出机、切粒机分选机等设备运行时产生的噪声，运输车辆、风机等噪声源强在75~85dB（A）之间，搅拌机、提升机及输送机等噪声源强在70~90dB（A）之间。采取从声源上降低噪声，选用低噪声设备，安装减振垫，关键发声部位安装消声器；所有设备仪器均设于室内等措施。厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |