拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢窗生产线建设项目 | 新疆生产建设兵团胡杨河市第七师131团10连 | 胡杨河骏耀商贸有限公司 | 北屯市绿维环保科技有限公司 | 本项目总占地面积20000m2，总建筑面积14538.39m2，新建生产车间、仓库、办公楼、宿舍、餐厅、门卫室、卫生间、设备间等，同时配套建设相关辅助设施，厂房内设置塑钢窗生产区和中空玻璃生产区，年产中空玻璃3万m2/a，门窗3万m2/a。项目总投资3000万元，其中环保投资73.8万元，占总投资的2.46%。 | 施工期 1.废气：对建设施工期间的车辆和机械扬尘，建议采取洒水湿法抑尘。利用洒水车对施工现场和进出道路洒水，以利于减少扬尘的产量；对离开工地的运输车，应该安装清洗车轮的清洗装置，不能将大量有土、泥、碎片等类似物体带到公共道路上；对于装运含尘物料的运输车辆必须进行密封运输，严格控制和规范车辆运输量和运输方式，容易产生粉尘的物料不能够装的高过于车辆两边和尾部的挡板，严格控制物料的洒落；限制施工区内运输车辆的速度，将卡车在施工场地的车速减少到10km/h，将其它区域减少至30km/h；要注意堆料的保护，加盖篷布密封保存，避免造成大范围的空气污染；施工现场周边应设置符合要求的围栏，围栏高度最少不能低于2m，且围挡要坚固、稳定、整洁、规范、美观；建筑工地脚手架外侧必须用密闭式安全网封闭，封闭高度应高出作业面15m；在遇有4级以上大风时停止土方工程；工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 2.废水：工程施工期间，施工生活污水经化粪池收集后，定期拉运至天北新区污水处理厂处理；施工废水主要是基础工程以及主体工程施工期间现场清洗、混凝土养护等产生的废水，含有泥沙和悬浮物等，该部分废水先经沉淀池（15m3）处理后循环使用，不外排。 3.噪声：合理布置施工现场，以减轻施工噪声的影响。严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)施工场界环境噪声排放标准。施工单位严格执行：禁止使用冲击式打桩机，所有打桩工序均采用沉管灌注桩；施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等；施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于固定设备需设操作棚或临时声屏障；施工设备选型上尽量选用低噪声设备；对人为的施工噪声加强管理；高噪声建筑施工机械在施工时应采取隔声或基础减振等降噪措施；对机械设备进行定期的维护、养护，物料装卸时拿轻放轻；承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地时要做到减速慢行，禁止鸣笛。 4.固体废物：设置生活垃圾箱，固定地堆放，生活垃圾及时清理并集中存放，定期清运至环卫部门指定点集中处置；地基处理，开挖产生的土石方及其它建筑类垃圾，要尽可能回填于场区地基。施工期建筑垃圾与生活垃圾应分类堆放，分别处置，严禁乱堆乱倒。 5.生态环境：合理规划临时工程的位置，尽可能减小扰动范围；工程挖方应尽可能用于场地回填、绿化及道路建设，弃方必须按城镇部门的要求运至指定地点并做好防护工作，不得随意抛弃；工程各处开挖裸露，除被建筑物、道路以及施工机械占用外，全部进行硬化或结合后续绿化恢复植被。 运营期 1.废气：项目运营期中空玻璃涂胶固化设备及冷却工序上方的有机废气经“软帘+集气罩收集+UV光催化氧化+活性炭吸附”处理后，由1根15米高的排气筒排放（DA001）；塑钢窗生产采用的精密锯上方切割废气经“软帘+集气罩+布袋除尘器”处理后，由1根15米高的排气筒排放（DA002）。食堂油烟经油烟净化器处理后，由专用烟道引至楼顶排放。采取以上措施后，非甲烷总烃、颗粒物排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1大气污染物排放限值（非甲烷总烃：80 毫克/立方米、颗粒物：30 毫克/立方米）；食堂油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中的浓度限值要求。 生产车间密闭；加强生产管理，提高设备的密封性能，严格控制系统的收集效率，避免废气外逸；加强运行管理和环境管理；加强厂区绿化，设置绿化隔离带，以减少无组织废气对周围环境的影响。采取以上措施后，厂内非甲烷总烃、颗粒物排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值（颗粒物监控点处 1 h 平均浓度值：3毫克/立方米、非甲烷总烃监控点处 1 h 平均浓度值：5毫克/立方米）；厂界非甲烷总烃、颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求（非甲烷总烃：4毫克/立方米、颗粒物：1毫克/立方米）。 2.废水：玻璃清洗废水经沉淀池沉淀处理后，上层清液回用；生活污水经化粪池收集后，定期拉运至天北新区污水处理厂处理。 2.噪声：选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、用弹性连接代替设备与地面刚性连接、在噪声源强较大的设备处设置围护等措施；定期维护设备，确保设备运行状态良好；厂区种植绿化隔离带。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3.固体废物：生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运至当地生活垃圾填埋场处置；除尘器收集的粉尘、沉淀池污泥、废玻璃、金属边角料和废屑等一般固体废物暂存10平方米的一般固体废物暂存间，定期外运至一般固体废物填埋场处理；废胶桶、废润滑油、废UV灯管、废活性炭等危险废物分类分区暂存于一座10平方米的危险废物暂存间，定期委托有危险废物处置资质的单位处置。 |