| 序号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河市一三一团七剑酒庄建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市131团2连滨河大道以西、保鲜库房以东 | 新疆天山庄园果业有限责任公司 | 新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司 | 项目总占地面积2011.95m2。新建1条蒸馏葡萄酒加工生产线、1条红葡萄酒加工生产线，对现有厂房进行加高改造、新建主厂房（占地面积500m2，地下1层地上3层）、新建原料棚及其他配套附属设施。生产蒸馏葡萄酒28t/a、红葡萄酒275t/a。项目总投资950万元，其中环保投资20.8万元，占总投资的2.19% | 主要环境影响及措施： （1）废气：本项目废气主要来源于固废堆存及地埋式一体化污水处理设施产生恶臭。厂内不设置葡萄渣等固废的长期堆存场地，产生的葡萄渣等在1~2d内运往当地葡萄种植基地回田养地，恶臭物质产生量较小。正常情况下厂界臭气浓度在13-17（无量纲）之间，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物排放浓度厂界二级标准；污水处理设施为一体化设施，设备密闭，且拟建成地埋式污水处理设施，经双层密闭隔离后产生的臭气基本随溶于污水中，基本无逸散，对周边环境影响不明显。运营期废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）污染物排放标准值（MH3：1.5mg/m3；H2S：0.06mg/m3；臭气浓度：20（无量纲））。 （2）废水：运营期废水包含生产废水、生活污水。生产废水主要为洗瓶废水、纯水制备废水、设备冲洗废水及蒸馏废水，洗瓶废水直接用于厂区绿化；纯水制备废水用于厂区内洒水降尘；其余废水及生活污水均排至厂内一座处理能力为5m3/d的地埋式一体化污水处理设施，处理工艺为“水解酸化+SBR间歇式污水生化处理”，处理后达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）及其修改单中表2新建企业水污染物排放限值中间接排放标准限值，暂存至100m3蓄水池，定期清运至污水处理厂。 （3）噪声：本项目的噪声主要源于除梗破碎机、振动分选机、果浆泵、气囊压榨机、纸板过滤机、洗瓶机、灌装机等生产设备运转产生的噪声，在通过采取防治措施后产生的噪声再经墙体隔声和距离衰减后达到厂界时其强度已不高，项目东、南、西、北四侧厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 （4）固体废物：不合格葡萄、果梗及皮渣、滤渣、酒脚、废硅藻土收集至50m2封闭式固废暂存场地，及时清运至葡萄种植基地作肥料；污泥干化后用于绿化用肥；废弃包装材料（外购酒瓶、软木塞、酒标等产生）、废纸板暂存至20m2一般工业固废暂存间，废弃包装材料定期外售给废品收购站、废纸板定期交由一般工业固废处置单位处理；废反渗透膜定期交由一般工业固废处置单位处理；危险废物（废润滑油、废弃含油手套及抹布、废油桶）暂存至10m2危废暂存间，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾收集定期送至生活垃圾填埋场。 | 15099670730 |