| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆均品电子科技有限公司电容器、电极箔产业链项目环境影响报告表 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区南园区工业大道18号-232号 | 新疆均品电子科技有限公司 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 新建40条智能快速化成箔生产线、12条牛角铝电解电容器自动化生产线。建成后年产化成箔1200万平方米，年产牛角电容器2070万只，同时每年可提供工业余热40万GJ。 | （一）施工期的环境保护工作。施工期物料堆放全覆盖，施工现场及时清理，及时平整，定时洒水；运输车辆使用蓬苫覆盖，五级以上大风天气禁止产生扬尘污染的施工作业；施工区设围栏，实施增湿碾压措施，进出车辆限速；固体废弃物要合理堆放、及时清理；生活污水、生活垃圾集中收集、统一处理；施工中严格控制施工作业造成的地表扰动范围，明确施工路线，施工作业结束后，及时平整各类施工迹地。 （二）大气污染防治措施：化成箔生产车间少量蒸汽，在化成车间内安装强制抽排风系统。电容器车间裁切粉尘废气经吸风罩+布袋除尘器处理后经15m排气筒DA001排放。电容器车间含浸工段有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒DA002排放。污水处理站恶臭气体采用密闭厂房，及时清运污泥、加强厂区绿化等措施，使厂界恶臭无组织废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；食堂油烟采用集气罩收集，静电式油烟净化装置进行净化后油烟废气至楼顶高空排放（DA003）。 （三）废水防治措施：生活污水经隔油池、化粪池后直接排入园区污水处理厂；浓盐水排入厂污水处理站；其他生产废水经磷回收、硼回收、已二酸铵回用、中水回用后进入厂污水处理站处理，污水处理站工艺为石灰中和沉淀+絮凝+生化+沉淀+pH中和调节，废水经污水处理站处理达到《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）间接排放标准和《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）限值后，经园区排污管道排入天北经开区污水处理厂。 （四）固体废物防治措施：废铝箔交由厂家回收，综合利用，不外排；纯水制备的废活性炭更换时由厂家直接回收处理，废膜、废石英砂送填埋场填埋处理；隔油池废油装入废油桶，送有关单位综合利用，生产柴油、肥皂、香皂等；纯水制备污泥用于厂区绿化带施肥；一般原料包装材料外售废品收购站；浓缩污泥暂存于压滤间，送一般固废填埋场填埋；新建危废暂存间（100m2）用于分区暂存危险废物，定期送有资质单位进行安全处置；生活垃圾统一收集于厂内垃圾桶、箱内，由环卫部门统一收集后运往奎屯市生活垃圾填埋场填埋处理。 （五）声环境保护措施：采取减振、吸声、隔声，加强绿化等措施，种植高大树木，吸收灰尘和噪音。 （六）地下水污染防治遵循“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”的原则。从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种化学原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），划分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 |

拟批准环境影响评价文件的建设项目