- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司128团新建商品混凝土拌合站 项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-660700-04-05-929976 |  |  |
| 建设单位联系人 | 马勇宁 | 联系方式 | 13309921611 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师128团工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | 东经84度42分18.571秒，北纬45度 0分56.452秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 | C3021 水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品 业 55 石膏、水泥制品及类 似制品制造 302 |
| 建设性质 | ☑（新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 第七师胡杨河市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 第七师（其他）备[2023]010号 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 0.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否：☑ 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 24012 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、国家产业政策符合性 本项目为混凝土拌合生产项目，已在第七师发展和改革委员会备案。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2024 年本）本项目不属于鼓励类、淘汰类和限制类项目，为允许类，且符合国家有关法律法规的规定，因此本项目符合国家的产业政策。 2、项目与“奎--独--乌”大气联防联控重点控制区符合性分析 本项目破碎磨粉产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 项目的污染防治措施符合《奎屯--独山子--乌苏区域大气污染联防联控工作方案（2014—2017年）》“从源头上控制新增污染源，建立以空气质量改善为核心的控制、评估和考核体系。实施颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等多污染物的协同控制和均衡控制，有效改善区域环境空气质量”的基本原则。 3、选址合理性分析 本项目位于第七师128团工业园区，项目占地面积24012m2，项目南侧为中石化胜利石油工程公司西北项目部，东侧、西侧、北侧均为空地。项目区周围无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、居住区等环境敏感区。 项目所在园区道路网络成熟，交通便利，供电、供水、供气等基础设施齐全，本项目可以直接利用。 项目生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理；一般固体废物综合利用，生活垃圾集中收集交由环卫部门清运处置。 本项目周边500m范围内无环境敏感区，项目办公生活依托的园区生活区处于厂区的侧风向，运营期间产生的各种污染物经采取相应污染治理措施后均可实现达标排放、合理处置，项目运行过程中对环境影响较轻，与周边环境相容。 综上所述，本项目选址合理、可行。 4、平面布置合理性分析 128团新建商品混凝土拌合站项目，厂房平面布置结合厂区使用性质，建筑布局以及路网的设置，对厂区进行规划设计。 办公及宿舍位于项目区西北角，混凝土生产线位于项目区南侧，预制构件生产线紧邻混凝土生产线东侧布置。 厂区南侧即东侧各设置有一个进出口，方便物料的运输，项目区东侧及南侧主要布置生产线、库房等。 从项目平面布置分析，本项目总图布置通过合理的区块布置，将各个建筑功能分开，相互不产生干扰。更利于厂区生产流程的有序进行，项目区常年主导风向为西北风，项目办公用房及宿舍均已布置在生产区上风向，项目平面布置较为合理。 5、新疆生产建设兵团“三线一单”符合性 原国家环保部以环环评[2016]95号文的形式发布了《关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》，以环环评[2016]150号文的形式发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，强调落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”（简称“三线一单”）的约束作用。 本项目建设与“三线一单”的符合性分析见表1。 表1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 项目工程概况; 符合性. 生态保护红线; 本项目选址区域不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等，并且不在重要生态功能区和生态环境敏感区、脆弱区内，不在生态保护红线内。; 符合. 资源利用上线; 本项目各项资源消耗量均在区域的可承受范围内，不会逾越资源利用上线。; 符合. 环境质量底线; 根据现状监测数据及区域环境质量现状调查与评价，项目区周围的地下水环境、大气环境和声环境质量均能满足相应的标准要求；项目运营期生产车间破碎磨粉粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。项目排放的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准入清单; ①对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于允许类项目。 ②项目不在《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业负面清单（试行）》和《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》要求中。; 符合. 6、项目与兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，兵团第七师胡杨河市共划定66个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控；其中优先保护单元23个、重点管控单元31个、一般管控单元12个。 本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团工业园区，属于重点管控单元。第七师128团重点管控单元环境管控单元编码：ZH65770620002。 重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 本项目与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析见表2。 表2 与《兵团第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控 类别; 总体管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。 （2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。 （3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目运营期生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理，无生产废水排放。 产生的生活垃圾交园区环卫部门统一处理。 项目运营期产生的不合格品、边角料、除尘灰全部综合利用。未随意堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 符合. 污染物排放管控; （1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。 （2）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。; 本项目运营期生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理，无生产废水排放。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 本项目运营期生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理，无生产废水排放。本项目使用的是工业用地，未使用耕地。; 符合. 资源开发利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。; 项目运营期用水依托园区市政供水管网，未占用农业用水。; 符合. 由上表可知，本项目符合《兵团第七师胡杨河市”三线一单”生态环境分区管控方案》中相关要求。 本项目与《兵团“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表3。 表3 项目与《兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 兵团“十四五”生态环境保护规划; 项目工程概况; 符合性. “乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内第六师五家渠市、第八师石河子市为大气复合型污染严重区，重点针对不同时段PM2.5和O₃等突出问题，深化多污染物协同治理。强化区域大气污染联防联控。强化兵地区域大气污染的同防同治，建立健全区域生态补偿机制，推进第六师五家渠市、第八师石河子市等区域大气环境同防同治综合治理工程，与自治区共同推动“乌—昌—石”、“奎—独—乌”等区域大气污染联防联控工作。; 本项目运营期产生的破碎粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放。; 符合. 以“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。深化煤化工、煤电硅、建材等产业的循环产业链条发展，全面推动循环经济建设和绿色清洁发展，通过改进工艺技术、提高原料利用率等，减少污染物源头产生量，力争污染物排放量最小化。加快推进钢铁、水泥、电解铝等行业超低排放改造和转型升级，加大石化化工行业整治力度。; 本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团工业园区，属于“奎—独—乌”区域，执行大气污染物特别排放限值要求。; 符合. “乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。; 本项目生产工艺及供暖无需使用锅炉; 符合. 加强环境噪声污染防治。落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目区周边50m范围内无声环境保护目标，均为空地，本项目的建设不会对该区域的声环境质量产生明显不良影响。; 符合. 燃煤燃气锅炉和工业炉窑综合整治工程。对“乌—昌—石”、“奎—独—乌”区域每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造，推进工业炉窑的升级改造和清洁能源替代燃煤整治工程。; 本项目不使用锅炉。; 符合. 在第六师五家渠市、第七师胡杨河市、第八师石河子市等城市区域打造节水示范区，实现公共建筑节水器具全覆盖。优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，建设与农作物相适应的高效节水灌溉工程。; 本项目无生产废水外排。; 符合. 本项目属于混凝土制品业，不属于“三高”及钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工等项目，经分析项目符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中推动绿色低碳循环发展的要求。 本项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表4。 表4 项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划; 项目工程概况; 符合性. 持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进七师。严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、建材等主要行业新建、改建和扩建的建设项目的环境准入，强化管理，不符合准入条件的项目一律不予批准。; 本项目不属于“三高”项目; 符合. 以“奎-独-乌”区域为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。; 本项目位于“奎--独--乌”区域属于重点区域。项目生产线颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）排放限值要求。; 符合. “奎-独-乌”区域内城市建成区淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。; 本项目生产工艺及供暖无需使用锅炉。; 符合. 落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目区周边50m范围内无声环境保护目标，均为工业企业，本项目的建设不会对该区域的声环境质量产生明显不良影响。; 符合. 本项目与《兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>》符合性分析见表5。 表5 项目与《兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>》符合性分析一览表 兵团党委兵团印发<关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案>; 项目工程概况; 符合性. 继续加大化解过剩产能和淘汰落后产能力度。严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。提高污染物排放标准，加大钢铁等重点行业落后产能淘汰力度，对“三高”企业严格行业对标，不达标的企业限期整改，逾期未整改或经整改仍未达标的依法关停退出。强化产品全生命周期绿色管理，促进传统产业优化升级，构建绿色产业链体系。; 本项目执行大气污染物特别排放限值; 符合. 加大工业污染源治理力度。实施工业污染源全面达标排放计划，重点区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。推动钢铁等行业超低排放改造。实施燃煤电厂超低排放和节能改造，鼓励石河子市、五家渠市燃煤电厂开展烟气脱白试点。; 本项目执行大气污染物特别排放限值; 符合. 大力推进散煤治理和煤炭消费减量替代。控制煤炭消费总量，加快清洁能源替代利用。研究制定兵团煤炭消费总量实施方案和“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域兵团辖区煤炭消费总量削减计划，实行目标责任管理，有效控制煤炭消费总量。; 本项目不使用锅炉; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 1.1项目基本情况 项目名称：胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司128团新建商品混凝土拌合站项目 建设单位：胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司 项目类型：新建 建设地点：本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团工业园区，项目南侧为中石化胜利石油工程公司西北项目部，东侧、西侧、北侧均为空地。 项目中心坐标为东经：84°42′18.571″，北纬：45°0′56.452″。本项目地理位置见附图1。 总投资金额：项目总投资10000万元，资金来源为企业自筹。 1.2项目建设内容及规模 （1）项目建设内容 项目建设内容为新建2条HZS-120商品混凝土生产线。可生产C15至C60强度标号商品混凝土，年产商品混凝土60万m3，新建1条混凝土预制构件生产线，利用自产混凝土年产混凝土预制构件约30万m3。 本项目建设用地面积24012m2。 本项目主要工程内容见表6。 表6 主要工程内容 工程类别; 工程名称; 工程内容. 主体工程; 商品混凝土生产线; 商品混凝土搅拌生产线2条，年产商品混凝土60万m3；商品混凝土生产线占地面积8000m2. 混凝土预制构件生产线; 混凝土预制构件生产线1条，年产混凝土预制构件30万m3，混凝土预制构件生产线占地面积10000m2. 辅助工程; 成品区; 混凝土预制构件成品库为露天. 原料堆场; 设置有1个半封闭砂石料堆放车间. 办公生活区; 主要为办公、职工宿舍、实验室，建筑面积 3000m2；. 公用 工程; 供水; 依托128团工业园区市政管网供给. 排水; 生产废水经100m3三级沉淀池循环使用，不外排；生活污 水经防渗化粪池（容积为 30m3）收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。. 供电; 供电接入园区电网. 供暖; 冬季不生产，无需供暖. 环保工程; 废气; 搅拌楼全密闭，每个搅拌楼自带气相脉冲袋式除尘器处理后回用于生产。. 骨料传送带全密封、6个筒仓上方均自带气相脉冲袋式单体除尘器. 破碎磨粉粉尘经布袋式除尘器处理后由15m高排气筒排放. 水洗砂及碎石采用半封闭原料库房，并定期洒水. 骨料传送带全密封；车辆出厂前进行车轮冲洗；运输车辆苫盖篷布. 废水; 生活污水经防渗化粪池（容积为 30m3）收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。. 噪声; 高噪声生产设备置于全封闭设备间内并设隔声、减振措施. 固废; 一般固废：除尘灰、不合格品回用于生产线；钢筋切头综合利用。生活垃圾：定期由环卫部门处理。. - 主要设备清单 项目主要设备清单见表7。 表7 主要设备清单 序号; 设备名称; 规格及型号; 单位; 数量. 1; 水泥筒仓; /; 个; 2. 2; 粉煤灰筒仓; /; 个; 2. 3; 矿粉筒仓; /; 个; 2. 4; 3级电脑配料机; 1200型; 套; 4. 5; 3仓配料机; 1200型; 套; 4. 6; 螺旋输送机; /; 台; 4. 7; 强制式搅拌机; JS750; 台; 4. 8; 皮带输送机; SS01; 套; 4. 9; 预制件成型机; /; 台; 4. 10; 卷扬机; 8T; 台; 4. 11; 液压小车; 5T; 台; 2. 12; 混凝土搅拌生产线; HZS-120; 条; 2. 13; 混凝土预制件自动生产线; YLBL-65; 条; 1. 14; KLP-50A空压机; /; 台; 1. 15; 起重机; /; 台; 2. 16; 破碎磨粉机; /; 台; 1. （3）主要原辅材料 本项目所用原辅料为粉煤灰、矿粉、水泥、水洗砂、碎石。粉煤灰经鉴定为一般工业固废，矿粉、碎石、水泥、水洗砂为新料，其中粉煤灰原料占60%，新料占40%。混凝土年使用量约为900000m3（折合135万t/a），其中粉煤灰年使用量约为81万t/a，矿粉年使用量约为2万t/a，碎石、水泥、水洗砂为市场外购，碎石年使用量约为10万t/a，水泥年使用量约为24万t/a，水洗砂年使用量约为18万t/a。项目原辅材料使用量详见表8。 表8 原辅材料使用详情一览表 序号; 原辅料名称; 规格; 年用量; 原辅料来源. 1; 矿粉; 粒径小于45μm; 20000t; 园区内企业提供. 2; 粉煤灰; 0.1mm; 810000t. 3; 水洗砂; 0.8mm; 180000t; 市场外购. 4; 碎石; 0.5-2mm; 100000t; 市场外购. 5; 水泥; /; 240000t; 市场外购. 6; 钢材; 按产品需求购买; 1500t; 市场外购. 7; 减水剂; /; 4000t; 市场外购. 8; 水; 生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。; 219312m3/a; /. 9; 电; 园区供电系统; 100万kW•h/a; /. 10; 焊丝; 实心焊丝; 1t/a; 市场外购. 项目原辅料物料平衡图见下图2-1： 图2-1 项目物料平衡图 （5）生产制度及劳动定员 本项目劳动定员30人，每年生产180天，每天生产2班，采取每班8小时，年工作时间为2880小时，厂区内设员工食宿设施。 2、项目平面布局 本项目占地24012m2，厂区内分为原料区、生产区、成品区三大部分。项目厂区平面布置功能分区明确，集中紧凑，满足生产工艺流程要求，出入口、道路、绿地等功能规划明确，便于本项目的运输及生产管理，具体平面布置见附图3。 3、公用工程 3.1 给水工程 本项目运营期用水主要为生产用水、生活用水，用水由128团工业园区供水管网供给。 （1）生活用水 生活用水量：本项目劳动定员为30人，项目员工食宿如厕及洗漱用水参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》（2007.7.31）中提供的用水定额，用水定额为0.08m3/d，则本项目生活用水量为2.4m3/d（432m3/a）。 （2）生产用水 ①类比同类项目可知，养护用水按原料的1%计，搅拌用水量按原料的15%计，本项目混凝土原料年用量约135万t，养护用水1.35万t/a，搅拌用水20.25万t/a。 ②搅拌机清洗用水：搅拌机在暂时停止生产时必须冲洗干净。项目共设2台搅拌机，工作完毕对搅拌机进行冲洗，根据建设方提供资料，每台每次冲洗水用量约1.5m3/次，全年冲洗次数180次计，项目搅拌机全年冲洗水用量 540m3/a（3m3/d），搅拌机清洗用水循环使用不外排。 ③混凝土运输车辆清洗用水：项目混凝土产生量约为3333.3m3 /d，单车最大运输量为 12m3，则每天混凝土运输车要运输278次，每次均需对车辆进行冲洗，根据对同类型企业的类比调查，车辆冲洗水量大致为0.05m3 /辆·次，则用水量为2502m3 /a（13.9m3 /d），车辆清洗用水自然蒸发不外排。 3.2 排水 （1）生活污水产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量为367.2m3/a，餐饮废水经隔油池后与生活污水收集至防渗化粪池定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。 （2）搅拌机清洗用水循环使用不外排，养护用水、搅拌用水、车辆清洗用水基本自然蒸发不排放。 项目水平衡图如下所示： 图2-2 项目水平衡图 （单位：m3/a） 3.3 供电工程 本项目供电接入园区供电设施，能满足本项目供电需求。 3.4 采暖工程 本项目冬季不生产，冬季值班人员使用电暖气。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺 一、工艺流程 本项目为新建项目，项目施工期主要内容为基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装和工程验收，施工期工艺流程及产污环节见图3.1。 图2-3 施工期工艺流程及产污工序框图 二、施工期污染工序 1. 废气：施工扬尘、机械车辆尾气。 2. 废水：工程废水、施工人员少量洗漱废水。 3. 噪声：施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。 4. 固体废物：施工弃土、建筑垃圾。 2、运营期工艺 （1）商品混凝土生产线 项目商品混凝土生产线原料包括石料、水泥、水洗砂、粉煤灰、矿粉、外加剂和水。其中碎石、水洗砂存于半封闭砂石料储料库；粉料水泥、矿粉、粉煤灰等由外购厂家罐车直接送与场内筒仓储存，粉料采用散装水泥输送车将粉料吹气送入仓内。散装水泥车的输送管路与水泥仓的进料管道相接，通过散装水泥车的气体压力将罐内水泥输送到水泥仓内。通过料位可以观察到仓满和缺料。具体工艺流程如下： 原材料准备：项目碎石、水洗砂等物料在装车后通过遮盖密封运输到砂石料仓，装卸过程中会产生有少量粉尘；水泥及粉煤灰由封闭的罐车运到厂内由密闭的管道进入搅拌站，粉料在装料时能够顺利打入料仓内，料仓仓顶设有呼吸口，从呼吸口排出的空气含有大量粉尘；所需的水由水泵将水池的水抽入称量箱称量，称好的水由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机；液态外加剂通过泵送至外加剂仓，所需外加剂由称量箱称重后投入水箱经喷水器喷入搅拌机。 电脑自动控制计量：按配方规定的材料品种、规格配料；根据生产需要，确保一定的库存。用计算机远程控制计量，实现自动化计量。 搅拌：生产进料时砂石等物料按一定比例通过密闭的输送带进入搅拌站，产出混凝土，搅拌站采用半封闭结构。此工序主要污染物为粉尘及噪声。 出料运输：搅拌后的混凝土通过取样检验合格后即可为商品混凝土，将商品混凝土装入混凝土搅拌车中外送。 运输车辆及罐体的清洗：运输原料、混凝土进入厂区卸料、装料完成出厂前，必须对车胎、车身进行冲洗，防止车胎、车身携带的砂石、混凝土在运输过程中对环境产生二次污染。冲车和洗罐时会产生废混凝土。企业收集后由铲车送至混凝土分离机，进行清洗、分离。分离后的砂石返回料场内回用，清洗后的废水作为冲洗水循环应用，沉渣回用至工艺。 商品混凝土生产线工艺流程及产污环节详见下图。 图2-4 商品混凝土生产工艺流程及产污节点图 （2）预制构件生产工艺 1）钢筋加工：本项目钢筋加工在专用的钢筋加工房内进行。 钢筋机械加工：采用钢筋切断机、调直切断机、弯曲机对检验合格的钢筋进行剪切、定型、拉伸、校直、弯曲加工等。 钢网编制：项目采用扎丝对加工后的钢筋进行编网形成钢筋骨架。 2）安装模板：对底模表面进行清理，清除残余混凝土渣，使模台表面整洁干净在底模上喷涂脱模剂，使底模表面形成一层脱模剂油膜，便于拆模。根据梁板的具体要求，安装相应梁板中的钢筋及绑扎梁体钢筋骨架。 3）浇注振捣：根据梁板的混凝士用量，对边模的型腔进行浇筑，浇筑完成后将混凝土振捣密实。 4）拆模：按照技术规范，当混凝士强度达到 22MP，方能脱模。分别拆除内模与外模模板。模具拆除并放到指定区域，使模台上只放有预制桥梁构件成品。 拆模前后都需要进行混凝土养护。 5）自然养护：本项目采用自然养护，项目梁板在自然气温条件下(高于+5°C)，对混凝土梁板采取的覆盖、浇水润湿、挡风、保温等养护措施。养护周期不少于（14 天），达到设计强度后，方能进行张拉。 6）成品：检验合格采用起重机将预制件转移运输到预制件堆场存放，待通知运至施工现场安装。 混凝土预制构件生产线工艺流程及产污环节详见下图。 图2-5 混凝土预制构件生产工艺流程及产污环节 3、污染工序及污染物 （1）混凝土生产线：混凝土生产过程较简单，运营期大气污染物主要为粉尘，其来源有汽车运输扬尘及汽车尾气、砂石装卸及堆存起尘、粉料筒仓（水泥、粉煤灰、矿粉）呼吸颗粒物、搅拌粉尘、石子、水洗砂等骨料传送过程产生粉尘、破碎磨粉粉尘。 预制构件生产线：本项目预制构件生产线采用项目混凝土生产线生产的混凝土直接进行浇筑，运营期无废气产生。 本项目运营过程中主要大气污染源、污染工序及污染因子见表9。 表9 运营期主要污染源、污染工序及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 污染工序; 主要污染因子. 废气; 运输车辆; 运输; CO、NOx、THC. 砂石装卸及堆存; 装卸及堆存工序; 颗粒物. 粉料筒仓; 筒仓储存工序. 搅拌楼; 搅拌工序. 石子、水洗砂等骨料传送带; 上料传送工序. 破碎磨粉机; 破碎磨粉工序. （2）废水 本项目废水主要为生活污水，搅拌机清洗用水循环使用不外排，养护用水、搅拌用水、车辆清洗用水基本自然蒸发不排放，因此项目无生产废水排放。 表10 本项目用水情况一览表 用水项目; 用水定额; 日用水量（t/d）; 循环用水量（t/d）; 年用水量（t/a）; 废水产生量（m3/a）; 备注. 职工生活用水; 0.08m3/人·d; 2.4; --; 432; 367.2; 30人工作180天. 养护用水; /; 75; --; 13500; /; /. 搅拌用水; /; 1125; 202500; /; /. 搅拌机清洗用水; /; 3; 540. 车辆清洗用水; /; 13.9; 2502. 年用水量; 219474t/a. （3）噪声 本项目运营期间噪声源主要为项目区内各种设备运行过程产生机械和空气动力性噪声，噪声范围在70-90dB（A）之间，各设备噪声详见表11。 表11 本项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级. 1; 3级电脑配料机; 4台; 60-70. 2; 3仓配料机; 4台; 60-70. 3; 螺旋输送机; 4条; 70-80. 4; 强制式搅拌机; 4台; 70-80. 5; 皮带输送机; 4条; 60-70. 6; 预制件成型机; 4台; 70-80. 7; 卷扬机; 4台; 70-80. 8; 液压小车; 2台; 70-80. 9; 混凝土搅拌生产线; 2条; 70-80. 10; 混凝土预制件自动生产线; 1条; 70-80. 11; KLP-50A空压机; 1台; 80-90. 12; 起重机; 2台; 60-70. 13; 破碎磨粉机; 1台; 80-90. （4）固体废物 本项目的固体废物主要为生产车间产生的布袋式除尘器收集的除尘灰、不合格品、钢筋切头、生活垃圾。经与建设单位核实，生产车间的钢筋用料约为1500t/a，钢筋的切头产生量约为75t/a；混凝土预制件自动生产线不合格品等固废产生量约为607.5t/a。 具体固体废物源强分析详见表12。 表12 固体废物源强一览表 污染因子; 产生量（t/a）; 产生位置; 排放量（t/a）; 处理方式. 生活垃圾; 5.4; 日常工作; 0; 集中收集后由园区环卫部门统一处置. 钢筋切头; 75; 生产过程; 0; 综合利用. 不合格品; 607.5; 生产过程; 0; 破碎后回用. 除尘灰; 390.691; 生产过程; 0; 回用. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目是新建项目，经现场勘查，无原有污染源情况及相应的环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境质量现状调查与评价 1、大气环境质量现状调查与评价 1.1基本污染物环境质量现状评价 （1）数据来源 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）对环境质量现状数据的要求，选择距离项目区最近的国控监测站点克拉玛依市独山子区2021年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。独山子区站点（N44.3336°；E84.8983°）距离项目所在地约77km。 （2）评价内容 城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。 （3）监测结果及现状评价 本项目所在区域环境空气质量现状评价结果见下表： 表13 区域环境空气质量现状监测结果 单位：ug/m3（CO：mg/m3） 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 年指评标价; 评价准标（µg/m3）; 现状浓度（µg/m3）; 占标率%; 达标 情况. 克拉玛依市独山子区; N44.3336° E84.8983°; SO2; 年平均; 60; 6; 10; 达标. NO2; 年平均; 40; 22; 55; 达标. PM10; 年平均; 70; 48; 68.6; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 23; 65.7; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 160; 119; 74.4; 达标. 由上表可知，项目邻近区域（独山子区）大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求。CO日平均第95百分位数和O3日最大8小时平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准限值要求，独山子区环境空气质量判定为达标区；做为邻近区域的项目所在区域环境空气质量判定亦为达标区。 1.2其他污染物环境质量现状评价 （1）监测点位、因子及时间 本项目特征污染物为TSP。本次评价采用新疆国科检测有限公司于2024年2月20日~2月23日对项目区的检测数据，监测点位于本项目区下风向500m。 监测因子：TSP （2）评价方法及评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，其标准值见14。 表14 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物名称; 取样时间; 二级标准浓度限值（ug/m3）. TSP; 24小时值; 300. c、评价方法 本次环评空气环境质量现状采用超标率和最大浓度占标率进行评价，计算公式为： 超标率=超标数据个数/总监测数据个数×100% Pi=Sij=CijCis×100% 式中：Pi—第i个污染物的最大浓度占标率（无量纲）； Ci—第i个污染物的最大浓度（ug/m3）； Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准（ug/m3）。一般选用GB 3095中 1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 d、监测结果及评价结果 现状监测结果见表15，评价结果见表16。 表15 TSP浓度值监测结果 监测日期; 监测结果（24小时平均值）ug/m3. 2024年2月20日~2月21日; 228. 2024年2月21日~2月22日; 219. 2024年2月22日~2月23日; 220. 标准限值ug /m3; 300. 表16 环境空气现状监测评价结果 监测点位; 污染物; 浓度范围（mg/m3）; 占标率; 超标率; 达标情况. 项目区下风向; TSP; 219~228; 73.0%~76.0%; 0; 达标. 根据表16可知，项目区下风向TSP最大浓度占标率为76.0%，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状调查与评价 本项目区5km范围内无天然地表水体，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中的地表水环境影响评价工作等级分级判据，间接排放建设项目评价等级则直接判定为三级B；项目无生产废水排放，生活污水经防渗化粪池收集后定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理，不对地表水产生影响，可不开展地表水环境影的评价。 3、声环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此本次环评不进行声环境质量现状评价。 4、地下水环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）项目周边无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水保护目标。“地下水原则上不开展专项评价”，因此，本次环评不进行地下水环境质量现状调查。 5、土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）土壤不开展专项评价，本次环评不进行土壤环境质量现状调查。 6、生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）（试行）》产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。 本项目位于第七师128团工业园区，用地为园区内工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，因此不进行生态现状调查。 二、环境质量标准 1、大气环境质量标准 项目所在地区环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，详见下表。 表17 项目大气环境质量标准限值 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. O3; 24小时平均; 160. 1小时平均; 200. 总悬浮颗粒物TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地下水环境质量标准 项目区地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准。 3、声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准限值，详见下表。 表18 项目区声环境质量标准限值 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 依据. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500米范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区等环境敏感目标分布。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于第七师128团工业园区，用地范围内没有生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控 制标准 | 1、废气执行标准 根据《“乌--昌--石”“奎--独--乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》及《关于重点区域执行大气污染物特别排放限值的公告》，本项目位于“奎--独--乌”区域属于重点区域。运营期项目搅拌产生的粉尘排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表2及表3排放限值要求。 表19 水泥工业大气污染物排放标准 污染物; 排放方式; 排放标准限值; 标准来源. 颗粒物; 有组织; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放标准限值. 无组织; 0.5mg/m3（监控点与参照点TSP 1小时浓度值的差值）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3. 表20 食堂油烟排放限值 规模; 小型; 中型; 大型; 标准. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2、废水执行标准 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准； 表21 污水综合排放标准浓度限值 序号; 项目; 三级标准限值. 1; PH; 6~9. 2; CODcr（mg/L）; 500. 3; BOD5（mg/L）; 300. 4; SS（mg/L）; 400. 5; NH3-N（以N 计，mg/L）; /. 3、噪声执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值； 表22 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 时段. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物执行标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《“乌--昌--石”“奎--独--乌”区域大气污染治理攻坚方案（2018—2020年）》，奎--独--乌区域新（改、扩）建项目须落实大气污染物总量指标倍量替代。 本项目不涉及污染物排放总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响和保护措施 （1）废气 项目施工过程主要大气污染物为施工机械设备及运输车辆尾气、运输道路扬尘和施工粉尘等，其中以运输道路扬尘和施工粉尘对周边环境影响较明显，具体产生环节有： ①土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘； ②建筑材料如水泥、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； ③搅拌车辆及运输车辆往来造成道路扬尘。 施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 为了减少施工粉尘对周边环境的影响，施工单位应做好以下工作： ①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生； ②在施工工地周围设临时围挡，高度不低于2.5m； ③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式及频次等； ④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落； ⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘； ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 2、施工期废水环境影响和保护措施 （1）施工生产废水 冲洗废水主要来自汽车、机械设备的清洗水，此类废水主要含有石油类、悬浮物等污染物。 （2）施工生活污水 生活污水是由于施工队伍的生活活动造成的，包括洗涤废水、洗漱废水等 项目废水治理措施： ①施工生产废水：在机械冲洗区的含油废水汇流处修建一个矩形池，在矩形池的入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h到第二天排放进入蓄水池，并考虑循环利用在运行的过程中只要注意定时清洗、更换隔油材料及清池，采取以上措施后，出水回用于施工机械冲洗，实现综合利用，因此含油废水对周围水环境影响较小。 ②生活污水：施工期间会有施工人员生活污水产生。目前项目区无排水管网，因此在项目区修建1座临时防渗化粪池用收集和暂存施工生活污水，并委托环卫部门用吸污车定期清运至128团生活污水处理厂处理。 3、施工期噪声环境影响和保护措施 施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。 施工机械噪声由施工机械所造成，如挖土机械等，多为点声源；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。本项目动用的施工机械也较多，大多为高噪声设备，其声值具体见表23。 表23 主要施工机械噪声源强 序号; 设备; 单机最大噪声值dB（A）; 噪声测距. 1; 推土机; 95; 5m. 2; 空压机; 85; 5m. 3; 载重机; 89; 5m. 4; 混凝土输送泵; 95; 5m. 5; 冲击机; 95; 5m. 6; 运输车辆; 70; 5m. 噪声污染控制措施 ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护； ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工； ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围挡以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 4、施工期固废环境影响和保护措施 4.1固体废物影响分析 在施工过程中场地平整产生的施工弃渣，工程建设过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 4.2固体废物污染防治措施 ①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施； ②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土； ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置； ④建筑垃圾送128团指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。 工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5、施工期生态环境影响和保护措施 工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 项目建成后，通过厂区平整及绿化，可对项目区生态环境进行美化，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、大气环境影响分析 1.1污染物产生与排放 商品混凝土及预制构件生产线产生的废气主要为粉料仓、运输、上料、配料、搅拌过程产生的颗粒物及物料运输过程产生的汽车尾气。 ①汽车运输扬尘及汽车尾气 进出厂区的车辆主要为原材料、产品运输车辆。汽车尾气中主要含有 CO、N0x、未完全燃烧的碳氢化合物 THC，为间断、分散排放，污染物排放量很小，对环境影响较小。本次环评不做定量分析，仅做定性分析。 ②砂石装卸及堆存起尘 本项目年使用水洗砂18万t/a，碎石10万t/a，原料堆场为半封闭厂房，堆场设雾炮可随时对水洗砂进行水分的补充。 水洗砂堆存、装卸扬尘主要包括两部分：露天堆放时随风扬尘和装卸时的扬尘。本项目每年的水洗砂储存周转量为18万t/a。水洗砂从原料运输至厂内堆存和使用环节，全程保持10-15%的含水量，不易起尘。碎石粒径相对较大不考虑扬尘。 因此本次环评不考虑砂石装卸及堆存的起尘量。 ③粉料筒仓（水泥、粉煤灰、矿粉）呼吸颗粒物 本项目粉状物料主要为矿粉、粉煤灰、水泥。矿粉、粉煤灰、水泥装卸车时由送料的罐车通过螺旋输送泵将粉料打入项目区全封闭粉料筒仓内，项目2 条混凝土生产线共设置6个容积约150m3的粉料筒仓，用于矿粉、粉煤灰、水泥的贮存。粉料罐装车通过气力输送将物料送至筒仓，废气随着筒仓里的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，主要污染因子为颗粒物。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021）中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业系数表”，物料输送储存过程废气量产污系数为41.8标m3/t-产品，颗粒物产污系数为0.19kg/t-产品，本项目年储存粉料约71.3万m3/a（折合107万t/a），则核算出工业废气量为4472.6万m3，颗粒物产生量为203.3t/a。筒仓顶部的排气孔自带布袋式单体除尘器，除尘效率可达99.7%，经处理后的尾气车间内就地无组织排放，则排放颗粒物0.61t/a，排放速率为0.212kg/h，排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3。筒仓属于全密闭设施，收集率按 100%计。 ④搅拌粉尘 混凝土生产线水泥、粉煤灰、矿粉、石料、水洗砂以及添加剂按一定比例混合后进入搅拌站搅拌，混合主机为连续运行，即进料和出料始终是连续性的。当原料由管道通过计量泵进入搅拌主机时，混合机的呼吸孔会有粉尘产生。 依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业系数手册”中物料混合搅拌工段产污系数（颗粒物：0.13kg/t-产品），则搅拌楼的颗粒物产生量为175.5t/a。 本项目混凝土生产线搅拌工序均在全封闭搅拌楼内，收集效率按99.7%计，搅拌粉尘经自带的气相脉冲袋式除尘器处理后全部回用于生产。 根据建设方提供资料可知，本项目年产混凝土90万m3（约135万吨）。搅拌过程未收集的颗粒物产生量为0.527t/a，在搅拌楼内自然沉降（去除效率按 90%计），则搅拌楼无组织排放量为0.053t/a。 ⑤石子、水洗砂等骨料传送过程产生粉尘 石子、水洗砂等骨料的传送由密封传送带完成。因此在物料传送过程中基本无粉尘外逸。 ⑥破碎磨粉粉尘 水泥制品生产过程中的养护工序会产生不合格品，这部分不合格品属于一般固废，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）产污系数为：4.5*10-4吨/吨产品，本项目水泥制品年生产量约为900000m3（折合135万t/a），则不合格品的年产生量为607.5t/a。 这部分固废经破碎磨粉后回用生产线，类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3011水泥制造行业--粉磨站--＜60（万吨-水泥/年），破碎磨粉工序工业废气量为：1135m3/吨产品，则本项目产生工业废气689513m3/a；颗粒物为：22.8千克/吨-产品，则本项目破碎磨粉工序颗粒物产生量为13.851t/a，破碎磨粉机上方安装1套集气罩+布袋式除尘器处理产生的粉尘，集气罩收集效率不低于95%，布袋式除尘器处理效率不低于99%，风机风量6000m3/h，除尘器处理后在经15m高排气筒排放，则排放的颗粒物为：0.132t/a，排放速率为：0.048kg/h，排放浓度为：8mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2特别排放标准限值，可达标排放。 未被收集的5%的破碎磨粉粉尘约为0.693t/a（0.241kg/h），这部分粉尘无组织排放。 ⑦预制构件生产线粉尘 本项目预制构件生产线采用项目混凝土生产线生产的混凝土直接进行浇筑，运营期无废气产生。 ⑧餐饮油烟 本项目在宿舍楼里建有食堂，主要为企业员工提供就餐服务。食堂建有1个灶头，运行4h/d，耗油量按20g/人·天计算，平均就餐人员30人，则项目食堂总耗油量为0.6kg/d，油类挥发按5%计算，则挥发油烟量为0.03kg/d（5.4kg/a），0.002kg/h，引风机风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为0.625mg/m3，产生油烟气经油烟净化器处理（效率≥60%）后引至室外排放，预测排放量0.0008kg/h（2.16kg/a），排放浓度为0.25mg/m3，排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放限值（2.0mg/m3）要求。 1.2废气产生及排放情况 本项目废气污染源源强核算结果见表24。 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 年排 放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; M001; 运输; CO、NOx、THC; 定期接受车管部门环保检查; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）; 0.5; /. 2; M002; 装卸及堆存工序; 颗粒物; 喷雾保湿+半封闭厂房; /. 3; M003; 筒仓储存工序; 颗粒物; 全封闭设施+自带布袋式单体除尘器; 0.61. 4; M004; 搅拌工序; 颗粒物; 全封闭搅拌楼+气相脉冲袋式除尘器; 0.053. 5; M005; 传送工序; 颗粒物; 密封传送带; /. 6; M006; 破碎磨粉工序; 颗粒物; 集气罩+布袋式除尘器+15m高排气筒; 0.693. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 1.356. 表25 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度 （mg/m3）; 核算排放速率 （kg/h）; 核算年排放量 （t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.0; 0.048; 0.132. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.132. 1.3废气污染治理措施可行性 本项目粉料在筒仓内储存并自带布袋除尘器，搅拌楼密闭并自带气相脉冲袋式除尘器，依据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），粉料仓采用气相脉冲袋式除尘器属于技术规范中的可行技术，本项目建设半封闭原料库房、定期洒水等措施，采取的堆场扬尘防治方案满足《工业料堆场扬尘整治规范》（DB65/T 4061-2017）中II类料堆场的相关要求。生产过程中卸料、上料、配料、搅拌等工序也采取了相应的密闭措施，搅拌楼全密闭等措施均为行业内成熟且有效的环保措施，技术可行。综上，本评价认为项目在采取以上措施后粉尘厂界无组织排放浓度可满足《水泥工业污染物大气排放标准》（GB4915-2013）中的无组织排放监控点浓度限值：颗粒物≤0.5mg/m3，对周边环境空气质量影响较小。 综上所述，本项目项目采取的废气治理措施可行。 1.4运营期监测方案 根据根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，监测方案见下表。 表26 运营期大气污染物监测计划表 监测阶段; 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 有组织废气; 破碎磨粉排放口; 颗粒物; 1次/季度. 无组织废气; 厂界; 1次/季度. 1.5废气非正常排放源强核算 非正常工况排污包括开停车、检修和其它非正常工况排污两部分，正常开停车或部分设备检修时排放的污染物属非正常排放；其它非正常工况排污指工艺设备或环保设备达不到设计规定指标的超额排污。在这些工况下较正常工况废气排放将有较大变化，需采取应急治理措施。 本项目非正常工况以水泥筒仓袋式除尘器故障，无法正常运行，对废气的处置效率降为0%为主要情形，在非正常工况下，项目废气排放情况见表27。 表27 项目非正常工况废气污染物排放一览表 非正常工况; 污染情形. 类型; 水泥筒仓及破碎磨粉机环境保护设施失效. 频次; 1 次/a. 持续时间; 2h/次. 污染物排放情况; 颗粒物 75.4kg/h. 采取的措施; 当环保设施故障时，立即停止生产，防止污染物未经处理直接排放，污染环境；对设备定期进行巡检，减少故障情况发生。. 2、运营期水环境影响分析 2.1生活用水和生产用水 本项目用水主要为生活用水和生产用水。 （1）员工生活用水量为432m3/a。污水产生量按用水量的85%计，则污水产生量为367.2m3/a。餐饮防渗经隔油池处理后与生活污水一起收集至防渗化粪池定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。 （2）搅拌机清洗用水循环使用不外排，养护用水、搅拌用水、车辆清洗用水基本自然蒸发不排放，因此项目无生产废水排放，对项目区及其周边区域水环境产生影响较小。 2.2污水处理依托可行性分析： 第七师128团现有1座日处理规模10000m3 /d的污水处理厂，并设有自动在线监控装置，占地面积约6.02公顷，污水处理厂于2016年11月建成，采用的处理工艺是“预处理—生化处理—深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2 /O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺，出水通过中水管网排入中水库。污泥处理工艺为浓缩+双隔膜压滤机脱水，然后卫生填埋处理。自建成后污水处理厂一直处于低负荷运行状态。本项目生活污水排放量为1.275m3/d（229.5m3/a），排放量相对较小水质简单，不会对第七师128团污水处理厂的处理工艺造成冲击。 生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）水质三级标准）通过园区排水管道，最终排入128团污水处理厂。第七师128团污水处理厂已通过环评审批。并通过竣工环保验收。 3、运营期声环境影响分析 （1）噪声源 本项目运营期噪声主要来源于各种设备运行过程产生的机械和空气动力性噪声。根据对同类型企业的类比调查，其所用设备的噪声级见表28。 表28 项目设备噪声一览表 单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量; 单台设备噪声声压级; 多台设备噪声叠加值. 1; 3级电脑配料机; 4台; 60-70; 96.4. 2; 3仓配料机; 4台; 60-70. 3; 螺旋输送机; 4条; 70-80. 4; 强制式搅拌机; 4台; 70-80. 5; 皮带输送机; 4条; 60-70. 6; 预制件成型机; 4台; 70-80. 7; 卷扬机; 4台; 70-80. 8; 液压小车; 2台; 70-80. 9; 混凝土搅拌生产线; 2条; 70-80. 10; 混凝土预制件自动生产线; 1条; 70-80. 11; KLP-50A空压机; 1台; 80-90. 12; 起重机; 2台; 60-70. 13; 破碎磨粉机; 1台; 80-90. （2）声环境影响预测 本项目为新建项目，此次评价噪声环境影响按照全部噪声源同时运转时产生噪声对厂区边界处声环境产生影响的极端情况进行计算。 本项目东、西、南、北厂界外均为空地，本次环评仅考虑设备噪声源与厂界之间的距离衰减，不考虑空气吸收、地面反射等因素作用，所以噪声衰减预测模式为： Lp=Lw-20lgr 式中：Lp——距噪声源r处A声级，dB（A）； Lw——噪声源A声级，dB（A）； R——距噪声源距离，m； 多个噪声源对某个受声点上总声级的理论估算方法是将多个噪声源A声级按照能量迭加后等效为多个噪声源对某个受声点上理论总声级，噪声迭加计算公式为： 式中：L合——某个受声预测点上总等效A声级，dB（A）； Li——第i个噪声源对某个受声预测点上等效A声级，dB（A）； N——噪声源总数。 本项目高噪声设备距厂房四周的距离及经厂房衰减后的噪声值见表29。 表29 主要噪声源距厂界距离及厂房衰减后的噪声值 设备名称; 噪声源dB（A）; 距厂界距离（m）. 距东厂界; 距西厂界; 距南厂界; 距北厂界; 衰减效果; 厂房衰减后. 3级电脑配料机; 60-70; 20; 100; 20; 100; -25; 71.4. 3仓配料机; 60-70. 螺旋输送机; 70-80. 强制式搅拌机; 70-80. 皮带输送机; 60-70. 预制件成型机; 70-80. 卷扬机; 70-80. 液压小车; 70-80. 混凝土搅拌生产线; 70-80. 混凝土预制件自动生产线; 70-80. KLP-50A空压机; 80-90. 起重机; 60-70. 破碎磨粉机; 80-90. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中8.5.2，本次仅对项目运营期的厂界噪声贡献值进行计算，见表30。 表30 厂区边界噪声贡献值结果一览表 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 45.4; 45.4; 31.4; 31.4; 45.4; 45.4; 31.4; 31.4. 标准值; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表30可知，噪声经设备减震、墙体隔声和距离衰减后，厂界贡献值范围在31.4~45.4dB（A）。 项目区东、西、南、北厂界昼夜噪声贡献值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值标准的要求。 （3）噪声防治措施 ①采用低噪声生产工艺； ②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态； ③提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，降低其间摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间振动； ④将高噪声设备安装在全封闭设备间内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料； ⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员配戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。 （4）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，监测方案见下表。 表31 运营期噪声监测计划表 监测阶段; 监测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运营期; 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、运营期固废环境影响分析 本项目运营期所产生的固体废弃物主要来自于员工所产生的生活垃圾、布袋式除尘器收集的除尘灰、生产车间产生的不合格品、钢筋切头等。 （1）生活垃圾 项目运营期共有员工30人，生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，则总产生量为5.4t/a。本项目在厂区设置带盖垃圾箱，定期清运至128团垃圾填埋场填埋处理，不随意排放。 （2）一般固废 本项目布袋式除尘器收集的除尘灰产生量为390.69t/a回用生产线，不合格品产生量为607.5t/a破碎后回用生产线，钢筋切头约75t/a收集后综合利用不外排。 采取以上措施后，本项目产生的固体废物均能得到合理处置，不会对环境造成二次污染。 5、环境风险分析 5.1运营期风险防范措施： 为使环境风险减小到最低限度，必须加强现场安全生产管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 本项目正常运营情况下对环境的影响不大，但在事故情况下，可能会发生火灾、粉尘爆炸。减少事故危害的措施主要为严格操作规程，并加强职工的安全生产教育工作。 （1）生产安全设施措施 a.坚持工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工投产的“三同时”原则。 b.设计、施工、运行严格执行国家有关安全生产的标准、规定和规范。 c.对设备、材料质量和施工安装质量严格把关，使人为的不安全因素降到最低。确保工程质量。 d.在工艺流程上严格操作规程，保证安全运行。 e.在自动化控制设计上，设有安全保护及监视报警系统。 f.制定安全生产管理工作制度和事故责任制度。 （2）安全管理措施 a.制定安全操作规程，操作人员应严格执行操作规程。 b.定期对职工进行安全和防护方面的教育、培训。 5.2环境风险防范措施及应急要求 为防止火灾事故对环境及员工人身安全的影响，建议执行以下防范措施： 5.2.1 建筑安全防范措施 （1）建筑物分布严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016－2006）中的要求执行。 （2）厂区功能分区明确，人流、货流分开，设置必要的消防通道和应急通道，厂房四周设置环形消防通道，道路路边与厂房的间距应符合规范要求。 （3）各建构筑物的耐火等级和各建构筑物应符合规范规定。 （4）各生产区按规范要求设置防火分区和安全疏散通道、楼梯。 （5）生产设施布置流程顺畅，符合防火要求，便于操作人员疏散的原则；厂房内布置有良好的采光和通风。 5.2.2 电气安全防范措施 （1）电气设备具有国家指定的安全认证标志。 （2）为防止人体与电气设备接触发生触电事故，厂内采取接零或接地保护和漏电保护等措施；电气设备的布置采取屏护和留有安全距离等措施，配电室门、窗开启满足规范要求。 （3）电气线路在距离释放源较远的位置敷设；避开可能受到机械损伤、振动、污染、腐蚀及采热的地方，采用电缆沟的地方，应采用充砂等阻火及防液体喷散措施。 （4）电缆桥架采用防火型。 （5）在生产区及各重要通道设置急照明灯及安全疏散标志。 5.2.3防火措施 （1）强化行政监管，形成切实有效的管理机制。 当班班长，在总指挥及副总指挥到达现场之前全面负责指挥工作，在总指挥、副总指挥到达现场之后，将指挥权移交给最高职务者，并向其报告当前险情。在总指挥的领导下，协助组织人员撤离并组织救火等工作，减小事故影响和后果。 （2）规范单位消防安全管理，提高自防自救能力。 ①立即离开危险区域。遇险时应尽量观察，判明火势情况，明确自己所处环境的危险程度，以便采取相应的措施和方法。 ②选用简便、安全的通道和疏散设施。逃生路线和选择，应根据火势情况，优先选用最简便，最安全的通道和疏散设施。 ③使用简易防护器材，当被困人员通过浓烟区时，可用温毛巾捂住口鼻（毛巾等物品应多叠几层使用，实践和试验都已证明湿毛巾和干毛巾除烟效果都较好）。在穿行烟雾区时，即便感到呼吸困难，也不能将毛巾从口鼻上拿开，因为移开后就有立即中毒的危险。穿行烟雾区时，除用毛巾、口罩捂住口鼻外，还应将身体尽量贴近地面行走或爬行穿过危险区。 ④如果门窗、通道等出口已被烟火封住，被困人员可向头部、身上浇水或用湿毛巾将头部包好或穿上阻燃的衣物，再冲出危险区。 （3）提高工人安全意识。消除违章违纪现象。提高操作工的技术水平和安全生产意识。 （4）严禁在产区内有吸烟、产生明火等现象。需动火作业的应向公司领导汇报后进行作业。 在项目运营后，严格按照本环评提出的安全措施和安全对策进行落实，尽可能避免潜在的环境风险，并将风险降低到可接受范围。 5.2.4管理措施 （1）厂区内应配置必要的医疗器械。 （2）生产过程严格遵守标准作业程序书，包括采购、生产、保养所有厂内一切运作，均有一套标准的作业规范，避免因人为的错误造成事故情况发生。环保及生产安全应有专人负责，确认公司内的一切活动均是在环保与作业安全的情况下运行。 （3）编制突发环境事件应急预案，成立应急救援小组，并加强演练，在厂内发生突发事件时可从容应对。 （4）对工作人员进行安全和环保教育，提高厂内操作人员的技术水平和责任心，严格规章制度，降低误操作引发的安全事故以及由此造成的伴生/次生环境灾害。 （5）加强危废暂存间和各种润滑油储存的管理。 5.3分析结论 项目的不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中有毒有害和易燃易爆危险物质，在认真落实本环评提出的安全措施和安全对策后，项目存在的环境风险对周围的影响是可以接受的。 表32 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司128团新建商品混凝土拌合站项目. 建设地点; 第七师128团工业园区. 地理坐标; 东经：84°42′18.571″，北纬：45°0′56.452″. 主要危险物质及分布; 本项目危险物质主要为粉煤灰等易燃物. 环境影响途径及危害后果; 若操作或管理不当易导致火灾及粉尘爆炸事故发生，并可能产生伴生/次生环境灾害。在认真落实本环评提出的安全措施和安全对策后，项目存在的环境风险对周围的影响是基本可以接受的。. 风险防范措施要求; 加强建筑安全防范措、电气安全防范措施以及消防管理。严格按照本环评提出的安全措施和安全对策进行落实，尽可能避免潜在的环境风险，并将风险降低到可接受范围。. 填表说明：; 本项目不存在重大风险源. 6、环保投资估算及环境保护“三同时”竣工验收 本项目环保投资总计80万元，占总投资的0.8％。 本项目环保投资估算一览表见表33。 表33 环保投资估算一览表 项目; 治理设施; 治理对象; 数量规格; 处理效果; 投资 （万元）. 废气; 筒仓自带布袋式单体除尘器; 粉尘; 6套; 达标排放; 60. 破碎磨粉机+集气罩+布袋式除尘器+15m排气筒; 粉尘; 1套; 达标排放; 10. 废水; 排入防渗化粪池，定期拉运; 生活污水; /; /; 5. 噪声; 设备合理布局，设置减震、隔声措施; 机械 噪声; -; 降噪 30～40dB（A）; 3. 固废; 一般固废暂存设施; 不合格品、除尘灰; -; 回用生产线; 2. 钢筋切头; -; 综合利用. 带盖垃圾箱; 生活垃圾; -; 定期清运至当地垃圾填埋场填埋处理. 合计; 80. 7、环境管理 为贯彻环境保护法规，促进本项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对本项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学的依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建设单位至少指派1人负责本企业的环境管理工作。环境管理采取项目总负责人负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③参与本企业环保设施的设计论证，监督环保设施的安装调试，落实“三同时”措施； ④定期对本企业各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源的动态，建立健全污染源档案，做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应的处理措施； ⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并且把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，防止污染事故的发生； ⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施的操作人员进行岗前专业技术培训； ⑦对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识。 8、污染物排放口（源）挂牌标识 本项目应按《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。 环境保护图形标志具体设置见表34。 表34 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 废水排放口; 固废堆场; 危险废物. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 白色; 黑色. 9、排污许可证申领注意事项 建设单位在申请排污许可证时，应制定自行监测方案，并在全国排污许可证管理信息平台填报。 本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证，运行后严格按证排污。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 筒仓 | 颗粒物 | 布袋式单体除尘器 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3 |
|  | 搅拌楼 | 颗粒物 | 气相脉冲袋式除尘器 |  |
|  | 生产车间 | 无组织粉尘 | 半封闭厂房 |  |
|  | 破碎磨粉机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋式除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、SS、NH3-N | 排入防渗化粪池，定期拉运 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 生产区 | / | / | / |
| 声环境 | 机械噪声 | 设备噪声 | 合理布局、隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 集中收集后交由环卫部门定期清运处置 | 合理处置 |
|  | 一般固废 | 不合格品、除尘灰 | 回用生产线 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 钢筋切头 | 集中收集后综合利用 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 做好厂房内的地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 加强无组织粉尘的治理；定期培训员工防火灾、泄漏、爆炸及逃生知识 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

环境影响评价综合性结论： 本项目符合国家有关产业政策。项目在各项污染治理措施实施、确保全部污染物达标排放的前提下，不会对水环境、大气环境、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求，从环保角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | M003（颗粒物） | / | / | / | 0.61t/a | / | 0.61t/a | +0.61t/a |
|  | M004（颗粒物） | / | / | / | 0.053t/a | / | 0.053t/a | +0.053t/a |
|  | M006（颗粒物） | / | / | / | 0.139t/a | / | 0.139t/a | +0.139t/a |
|  | 无组织颗粒物 | / | / | / | 0.802t/a | / | 0.802t/a | +0.802t/a |
|  | DA001（有组织） |  |  |  | 0.132t/a |  | 0.132t/a | +0.132t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 5.4t/a | / | 5.4t/a | +5.4t/a |
|  | 回用 | / | / | / | 998.191t/a | / | 0t/a | +0t/a |
|  | 可利用 | / | / | / | 75t/a |  | 0t/a | +0t/a |
| 危险废物 | / |  |  |  | / |  | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①