拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆翱巡能源科技有限公司8万吨/年润滑油、2万吨/年润滑脂生产项目 | 胡杨河经济技术开发区南园区 | 新疆翱巡能源科技有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 本项目主要是以新疆佳宇恒能源科技有限公司生产的减二线、减三线油为原料，采用“溶剂精制-白土精制”的生产工艺，建设年产8万吨润滑油生产线（一期）和年产2万吨润滑脂生产线（二期）各1条。 本项目属于新建项目。占地面积66171.6m2。项目总投资15000万元，环保投资1365.5万元，占总投资的9.1%。 | （1）废气：本项目废气主要为罐区有机物料储存及装卸过程产生的有机废气，经收集系统收集后采用冷凝+吸附的处理工艺处理后通过15m排气筒排放，排气筒排放的污染物以非甲烷总烃计，应满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物排放限值。 （2）废水：本项目新增员工100人，生活污水经厂区管道收集后依托园区污水处理厂处理。另外，生产废水经厂区隔油池等工艺处理后依托园区污水处理厂处理。 （3）噪声：本项目实施后主要噪声源为各类泵、风机、加温白土锅、压滤机、皂化釜、调和罐、循环泵等产生的设备噪声，其噪声源强不高于90dB（A）。主要采用车间封闭，安装隔音、吸声材料，优化设备选型，设备安装采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施。采取以上措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固体废物 ①生产过程固废 白土废渣产生量为18086.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08），在项目危废暂存间暂存，危废定期委托有相关危废处置资质的单位处理。 ②生活垃圾 在厂区设置垃圾桶收集，依托当地环卫部门清运。 （5）防沙治沙：项目选址于园区，项目建设严格控制在占地范围内；项目厂区进行水泥硬化，减少扬尘；进出项目厂区的运输车辆按指定线路行驶，禁止随意改变行驶路线进入周边绿化带、农田，避免对周边植被或农田的破坏。 （6）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（H169-2018）附录B表B.1进行对照，本项目涉及的风险物质为油类物质，通过加强风险源监控和防范措施，有效减少突发环境事件发生概率。 项目新建750m3事故池1座。 （7）地下水及土壤污染防治措施：项目重点防渗采用“长丝无纺土工布+2mm厚HDPE土工膜+长丝无纺土工布+1.0m厚度粘土或原土夯实”的防渗方式，防渗技术要求为：复合防渗措施，防渗层渗透系数≤10-10cm/s，满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防渗分区原则及相关要求。 |