拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河市-胡杨河市火车站公路 | 公路起点坐标：84 度 49分 39.000 秒， 44度44分 13.230秒 终点坐标：84 度51分 39.500秒， 44度40分 20.990 秒 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 第七师胡杨河市-胡杨河市火车站公路位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市境内，公路起点位于第七师130团8连旁G217线公路K508+370处，路线沿既有G217线向南布设，在迎宾路交叉口处向东，利用既有迎宾路东延段，在东环路与迎宾路岔口处向南，与Y075线相交后，向西穿越奎北铁路，最终在130团11连旁接回G217线K516+000处。 项目为改扩建工程，路线全长10.582公里，沥青混凝土路面，公路等级为一级，双向四车道，全线设计时速60千米/小时，路基标准横断面宽度19米，行车道宽度4×3.5米。全线设置小桥2座（1 座利旧，1 座新建），分别位于K4+880（完全利用）、K10+131.5（新建）路段处；铁路桥两座（1座利旧、1座新建）分别位于K5+884（完全利用）、K8+512（新建）路段处；全线设置涵洞6道，平面交叉7处。 项目永久占地为第七师胡杨河市，永久占地面积为521.6亩，其中原有公路201.9亩、一般耕地217.4亩、建设用地5.5亩、林地96.8亩。项目临时占地面积为102.95亩，主要为弃土场、施工便道、施工营地及预制场，占地类型均为荒地。 工程投资20789万元，其中环保投资111.5万元。 | （一）施工期 1.废气 （1）施工扬尘：施工场地设置围挡，对施工场地及时进行洒水降尘，进出车辆限速；其他易飞扬的细颗粒散体材料严密遮盖，运输时遮盖篷布；施工裸露地表及时做严实处理，大风天气严禁施工；加强路面养护，发现破损，及时修复。施工场地扬尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。 （2）施工机械尾气：选用低能耗、低污染排放的施工机械和车辆；加强机械、车辆的维护和管理，减少因机械、车辆状况不佳造成的大气污染；控制施工车辆的运输速度。 （3）沥青烟气：项目采用无热源或高温容器将沥青运至铺浇工地，采取全封闭沥青摊铺车进行作业，摊铺路段经过环境敏感点时设置临时封闭围挡。 （4）水稳拌合站粉尘：选用已建成的商业拌合站，搅拌楼为全封闭设计，在搅拌楼设置箱式布袋除尘器，水稳拌合站粉尘经布袋除尘器处理后由筒仓自带的排气口排放。 2.废水 （1）施工营地废水：施工营地内设置废水沉淀池，将养护废水和清洗废水集中收集排入沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用，施工结束后，拆除沉淀池并进行土地平整与恢复。 （2）施工生活废水：施工营地的生活污水集中收集经营地内生物化粪池处理后，定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。 （3）桥涵施工废水：工程不涉及涉水桥梁施工，施工时防止固体废弃物、油类、化学品等污染物落入干渠，施工过程中施工机械必须严格检查，防止油料泄漏。禁止将弃土弃渣抛入沿线灌渠内。 3.噪声 选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间，施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间；敏感点附近设置高围挡和禁止鸣笛和限速标志牌，禁止夜间（0∶00-08∶00）施工作业。采取以上措施后，施工噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；运输沿线声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类的标准要求。 4.固体废物 （1）一般固体废物 弃土弃渣及时清运至弃土场内；建筑垃圾集中收集后运至城市管理部门指定地点。 （3）生活垃圾 生活垃圾集中收集后，定期清运至胡杨河市生活垃圾填埋场处理。 5.生态环境 施工期间严格划定施工范围，禁止对征地范围之外的植被进行破坏，挖土靠近道路一侧堆放；严格划定施工车辆的行驶路线，公路两侧设置标识牌，减少对地表的扰动；临时工程选址在荒地及远离敏感点的地方；施工场地尽量布置在征地红线范围内；施工期将表层肥力较高的土壤先进行剥离，并单独存放，施工结束后用于植被绿化；加强对施工人员生态环境保护的宣传及教育，禁止捕杀野生动物，尤其是严禁捕杀国家及自治区级保护种类塔里木兔；公路沿线设置的桥涵兼作野生动物通道；设置保护动物、减速慢行标志；合理安排施工时间，减少对野生动物的干扰和惊吓。 （1）临时用地的恢复和减缓措施 项目施工砂石料来自当地商品料场，项目临时占地主要包括施工便道、施工营地、预制场及弃土场，各类临时占地在施工过程中施工应严格控制在设计范围内，严格控制施工范围，公路部分地质不良区段需换填土，将清除的表土用于土地复垦，临时占地恢复，严格按设计要求，在指定地点堆放工程弃渣，严禁随意弃土，施工结束后，清除用地范围内的一切固体废弃物，恢复地貌原状，不得随意倾倒废料。 （2）林地补偿措施 项目公路占用公路两侧绿化林带，砍伐榆树、杨树等，对道路沿线植被有一定的影响。根据《森林法实施条例》，修建道路需要占用或者征用林地的，用地单位应当向县级以上人民政府林业主管部门提出用地申请，经审核同意后，按照国家有规定的标准交森林植被恢复费，领取使用林地审核同意书。 施工期施工基地控制在路基占地范围内，禁止破坏路基外植被。永久使用林地的单位需向被使用林地的所有权人支付林地补偿费、林木补偿费和安置补助费。幼苗可移栽处理，减少砍伐量。具体情况可由项目业主与沿线地方政府共同协作完成。 建设单位按照《自治区重点建设项目征地拆迁补偿标准》（新国土资发〔2009〕131号）对砍伐林木进行补偿，由当地政府进行道路绿化，绿化树种选择当地易活的杨树、柳树、榆树等品种。林地恢复要在施工期最后一年完成。施工单位应严格按照设计施工，不得超出范围，并严格按照要求恢复林地。 （3）一般农田区保护措施 评价区的耕地均为一般耕地，根据《中华人民共和国土地管理法》和《新疆维吾尔自治区严格执行占用耕地补偿制度管理办法》，必须落实占用耕地补偿制度，确保耕地总量动态平衡，占用耕地一律实行先预交耕地开垦费。工程施工便道的修建应该尽量避开农田，减少施工便道对农田的破坏；临时堆渣场、施工营地的设置应该充分考虑对农田生态系统的破坏，尽量减少临时占地对农业生态的影响。 （4）弃土渣场水土流失防治 对开挖产生的大块石渣，可用于防护工程的，应单独分放，尽量用于路基防护工程，挖填平衡后剩余废方应首先考虑其它工程建设的综合利用，无法利用的应妥善放置，合理堆弃，并做好水土保持，防止新的水土流失或塌方的出现。弃土（渣）时，应分层堆放压实，并采取植物恢复措施，保证土（渣）体结构稳固，维持弃土（渣）安全，同时植被恢复的作用对景观恢复也有一定的作用。弃土（渣）结束后，应及时对土（渣）体表面进行整平处理，并待沉降稳定后，及时进行边坡防护及植被恢复工作。 6.防沙治沙措施 坚持“因地制宜、因害设防、保护优先、综合治理”的原则，坚持“宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草”的原则，采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，做好植被保护、生态修复和补偿以及防沙治沙工作；在施工图设计阶段，进一步优化路线方案和工程内容，尽量避让植被茂密区域，尤其是戈壁荒漠路段的荒漠植被集中覆盖区域，提高桥隧比例，收缩路基边坡，减少新增占地数量，防止沙化范围进一步扩大、沙化程度加剧。进一步优化临时工程设计方案，尽量减少取弃土场设置数量，充分利用现有道路，减少新增便道数量，减少临时工程占地面积；严格控制施工范围，严禁随意破坏防风固沙设施，重点要保护荒漠植被、砾幕。明确设定施工区域，严格划定施工作业带范围，限制施工人员的活动范围；拟建公路在戈壁荒漠路段布设的风积沙场，应该注意做好表层砾幕层的保护工作，取料、弃渣完工后碎石块恢复戈壁滩上的砾幕，使地表与周围景观相同；保存永久占地的表层土，为后期植被恢复提供良好的土壤。对于建设中永久占用植被部分的表层土予以收集保存，在其他土壤贫瘠处铺设以种植树木；加强植物防护，路基边坡采用植物护坡，植物选择当地荒漠植物物种，采用灌草结合的方式；公路两侧永久占地范围内应加强绿化，选择乔灌草相结合的方式，防止水土流失。 （二）运营期 1.废气 加强公路路面养护及管理，发现破损路面及时进行修复，避免破损面继续扩大而产生扬尘；加强散装物料密封或加盖篷布运输，严禁随意散落；加强机动车管理，推广符合国家标准的交通工具，强化车辆尾气排放监管。 2.废水 在涵洞及桥梁旁安装慢行警示牌；路面雨水径流通过路面、路基的排水进入排水沟，确保废水不进入沿线的东干渠。 3.噪声 敏感点路段设置限速和禁鸣标志，车辆行驶速度不得超过60公里/小时；定期养护路面、维持路面平整，有效降低交通噪声对居民区的影响，定期对敏感点的第一排房屋进行声环境质量跟踪监测，预留降噪措施经费。采取以上措施后，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类和4a类标准要求。 4.固体废物 过往车辆乘坐人员抛洒的食品袋、水果皮、烟头等生活垃圾集中收集后，定期清运至胡杨河市生活垃圾填埋场处理。 5.环境风险 加强危险品运输管理和安全宣传教育；雨雪天气危险品运输车辆限速通行；教育危险品司乘人员；若发生交通事故及时报警、及时前期处置等，避免风险事故的发生。 |