关于新疆晶诺新能源产业发展有限公司 15 万吨/年颗粒硅项目环境影响评价文件进行拟审批的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我委拟对新疆晶诺新能源产业发展有限公司 15 万吨/年颗粒硅项目环境影响评价文件拟进行审批。为保证审批工作的严肃性和公正性，现将拟审批的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年3月10日-2024年3月18日（5个工作日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起十日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

通讯地址：新疆生产建设兵团第七师胡杨河市胡杨河经济技术开发区

邮 编：833200

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 15 万吨/年 颗粒硅项目 | 项目位于新疆维吾尔自治区胡杨河经济技术开发区 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 本项目总投资1044487.69万元，环保投资30513万元，占总投资的2.92%。建设规模为年产15 万吨颗粒硅。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 运营期项目冷氢化装置上料粉尘废气、产品后处理车间粉尘废气通过陶瓷滤芯除尘颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源大气污染物排放限值；石灰料仓废气通过布袋除尘器处理后颗粒物排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放标准的限值要求；化验室日常实施检测废气采用二级碱液喷淋处理后经15m高排气筒达标排放，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 新污染源大气污染物排放限值；工艺废气洗涤尾气经二级水洗塔洗涤吸收处理后通过30高排气筒排放，HCl 排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源二级排放标准的限值要求；硅烷废气经“文丘里吸收+碱液喷淋塔”处理后，颗粒物排放浓度可达到《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源二级排放标准的限值要求。危废暂存库采用气体收集装置+活性炭吸附处理后，HCl废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 运营期生产废水经厂内污水处理站处理后大部分送回用水站回用，其余生产废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）后排入园区污水处理厂处理。生活化验污水排入厂区自建防渗化粪池预处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）后，经园区下水管网排入园区污水处理厂进一步处理。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 运营期噪声源强主要是风机、机泵、粉碎机等生产设备，通过对高噪声设备隔声、消声、吸声措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值》要求。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准 运营期一般固体废物为生产过程中产生的制氢废隔膜、制氢废催化剂、制氢气干燥器废分子筛、冷氢化流化床废催化剂、渣浆排渣废渣、空分制氮装置废分子筛、脱盐水站及纯水制备反渗透膜暂存于一般固废暂存库后，送一般固废填埋场处理。污水处理系统污泥在污泥间暂存后，送一般固废填埋场处理。一般废包装物出售后综合利用。生活垃圾经袋装收集后委托环卫部门统一清运处置。危险废物制氢装置碱箱废触媒、精馏装置吸附塔废吸附剂、反歧化装置废催化剂、废矿物质油、废冷冻机油、废变压器油、废石棉制品、化验室废物、废活性炭、废水处理膜组件等含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物及容器暂存于危废暂存库后，委托有资质的单位进行处置。结晶杂盐送交有资质的单位处置，若结晶杂盐的危险废物根据鉴定结果为一般工业固体废物，可根据一般固废接收情况，送刚性填埋场处理。项目运营期间产生的一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。 |