师市环审〔2024〕19号

关于第七师胡杨河市-胡杨河市火车站公路

项目环境影响报告表的批复

新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心：

你单位《关于审批〈第七师胡杨河市-胡杨河市火车站公路项目环境影响报告表〉的请示》收悉。经研究，批复如下：

- 一、第七师胡杨河市-胡杨河市火车站公路位于第七师胡杨河市境内，公路起点位于第七师130团8连旁G217线公路K508+370处，路线沿既有G217线向南布设，在迎宾路交叉口处向东，利用既有迎宾路东延段，在东环路与迎宾路岔口处向南，与Y075线相交后，向西穿越奎北铁路，最终在130团11连旁接回G217线K516+000处。公路起点坐标为：东经84°49′39″，北纬44°44′13.23″，终点坐标为：东经84°51′39.50″，北纬44°40′20.99″。项目为改扩建工程，路线全长10.582公里，公路等级为一级，双向四车道，全线设计时速60千米/小时，路基标准横断面宽度19米，行车道宽度4×3.5米。全线设置小桥2座，铁路桥两座，全线设置涵洞6道，平面交叉7处。项目永久占地面积为521.6亩，临时占地面积为102.95亩。项目总投资20789万元，其中环保投资111.5万元，占总投资比例0.53%。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目在办理完成征地等相关手续，征得主管部门同意后，方可开工建设。

四、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强沿线生态保护和生态恢复。施工期间严格划定施工范围，禁止对征地范围之外的植被进行破坏，挖土靠近道路一侧堆放；严格划定施工车辆的行驶路线，公路两侧设置标识牌，减少对地表的扰动；临时工程选址在荒地及远离敏感点的地方；施工场地尽量布置在征地红线范围内；施工期将表层肥力较高的土壤先进行剥离，并单独存放，施工结束后用于植被绿化；采取以林草植被建设为主的综合措施，加强地表覆盖，减少尘源，做好植被保护、生态修复和补偿以及防沙治沙工作；加强对施工人员生态环境保护的宣传及教育，禁止捕杀野生动物；设置保护动物、减速慢行标志；合理安排施工时间，减少对野生动物的干扰和惊吓。施工结束后对取弃土场进行缓坡处理，进行土地平整并播撒草籽，自然恢复植被。工程后期及时做好工程开挖面、施工迹地等临时占地的生态恢复工作。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工场地设置围挡，对施工场地及时进行洒水降尘，进出车辆限速；其他易飞扬的细颗粒散体材料严密遮盖，运输时遮盖篷布；施工裸露地表及时做严实处理，大风天气严禁施工；加强路面养护及管理，发现破损，及时修复。扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控浓度限值要求。加强机动车管理，推广符合国家标准的交通工具，强化车辆尾气排放监管。

（三）严格落实水污染防治措施。施工营地内设置废水沉淀池，将养护废水和清洗废水集中收集排入沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用，施工结束后，拆除沉淀池并进行土地平整与恢复；施工过程中防止固体废弃物、油类、化学品等污染物落入干渠，施工机械必须严格检查，防止油料泄漏，禁止将弃土弃渣抛入沿线灌渠内；施工营地的生活污水集中收集经营地内生物化粪池处理后，定期由吸污车清运至胡杨河市污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声的施工机械和工艺，振动较大的固定机械设备加装减振机座，固定强噪声源加装隔音罩，禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工运输车辆的行驶路线和行驶时间，施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理的运输路线和时间；敏感点附近设置高围挡和禁止鸣笛和限速标志牌，禁止夜间（0∶00-08∶00）施工作业。施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运输沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类和4a类的标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。弃土弃渣及时清运至弃土场内；建筑垃圾集中收集后运至城市管理部门指定地点；生活垃圾集中收集后，定期清运至胡杨河市生活垃圾填埋场处理。

（六）强化各项环境风险防范措施，有效防范环境风险。加强危险品运输管理和安全宣传教育；雨雪天气危险品运输车辆限速通行；教育危险品司乘人员；若发生交通事故及时报警、及时前期处置等，避免风险事故的发生。

（七）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

五、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

七、我局委托师市生态环境保护综合行政执法支队负责该项目的事中事后监管，生态环境监测站按职责开展相关监管工作，我局负责对“三同时”及自主验收监管工作的监督指导。你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

第七师胡杨河市生态环境局

2024年3月22日

抄送：师市生态环境保护综合行政执法支队。

新疆生产建设兵团第七师胡杨河市生态环境局  2024年3月22日印发