建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：新疆江浩电容科技有限公司铝电解电容器建设项目

建设单位（盖章）：新疆江浩电容科技有限公司

编制日期：  2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆江浩电容科技有限公司铝电解电容器建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2311-660791-04-01-335198 |  |  |
| 建设单位联系人 | 窦其勇 | 联系方式 | 13510609240 |
| 建设地点 | 胡杨河经济技术开发区工业大道18号 |  |  |
| 地理坐标 | 东经84度55分50.153秒，北纬44度44分12.178秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3981电阻电容电感元件制造 | 建设项目 行业类别 | 81、电子元件及电子专用材料制造中的印制电路板制造； 电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的；以上均不含仅分割、焊接、组装的。 |
| 建设性质 | þ新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经发局[2023]059号 |
| 总投资（万元） | 6000 | 环保投资（万元） | 21 |
| 环保投资占比（%） | 0.35 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | þ否 ¨是： | 用地（用海）面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》；审查机关及文号：新疆生产建设兵团生态环境局《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见》（兵环审（2022）2号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）》符合性分析 根据《胡杨河经济技术开发总体规划（2021-2035）》： “（1）胡杨河经济技术开发区规划面积为71.59km2，具体包括南园区53.82km2、北园区14.47km2、胡杨河纺织工业园区3.30km2。规划范围如下： 南园区位于第七师129团五五新镇东南侧与胡杨河市东北侧，园区东邻130团公益林，北至奎克高速立交（奎车公路、奎克高速公路交汇处），南至130团20连耕地，西到奎北园区位于129团五五新镇北侧、128团前山镇东侧，园区西邻奎克高速公路， 北侧、东侧紧邻克拉玛依市荒漠区，南为129团10连。 北园区位于129团五五新镇北侧、128团前山镇东侧，园区西邻奎克高速公路，北侧、东侧紧邻克拉玛依市荒漠区，南为129团10连； 胡杨河纺织工业园区位于胡杨河市中心城区北侧，西至共青路，东至奎北铁路，北至北环路，南至纺织路、光明东路。 （2）发展定位：结合七师本地基础能源价格低、资源种类齐全的优势，利用新型、实用技术，将煤炭、石化原料、玉米等优势基础资源转化为高附加值的化工产品，实现产业链的充分延伸。引进建设一批规模大、产品附加值高、市场前景好的新型化工项目，实现“以化工、新材料、纺织三个主导产业，以装备制造、特色农产品加工、新型建材为辅助产业”的新型产业基地，打造“一带一路”经济带上重要化工新材料产品加工集聚区，现代装备制造产业及创新科技产业作为开发区高新科技发展区，城镇服务业与仓储物流业作为生产配套产业，合理引导胡杨河经济技术开发区向“专、精、特、新”的方向发展，实现工业化与城镇化并举。 （3）南园区产业布局：着力发展精细化工、新材料为主导产业；新型建材、仓储物流业为辅助产业；装备制造业、创新科技产业、农产品加工、电子元器件产业作为淮安援疆产城融合发展产业。” 本项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南区装备制造及新材料产业区内（地理位置详见图1-1），项目为电容器制造，用地性质为工业用地，用地类别为二类工业用地，用地产业类型为“创新科技产业、装备制造产业、农产品加工产业及电子元件产业区”，符合南区以电子元器件产业作为发展产业的定位、土地利用规划、产业布局和用地规划等要求，符合《胡杨河经济技术开发总体规划（2021-2035年）》。详见图1-2、1-3。 2与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见及规划环境影响评价结论符合性分析 表1-1 项目与《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见及规划环境影响评价结论符合性分析 文件要求; 项目建设情况; 符合性. 南园区不再布局资源型源头加工类产业，禁止新建、扩建以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目，通过产业链引导化工区块向精细化工、新材料产业方向发展。; 本项目位于南园区，属于电子元件加工生产项目，不属于以上禁止建设行业。; 符合. 严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。通过积极转变生产和生活方式、调整能源消费结构、加强资源节约，统筹协调推进经济和社会发展。对于生产技术落后、清洁生产水平偏低和不符合开发区规划的现状企业，采取逐步退出机制。; 本项目不属于“两高”行业，未采用落后生产技术，符合园区产业规划。; 符合. 严守生态保护红线，加强空间管控。重点关注大气污染综合治理、保护区域大气环境质量、开发区周边地表水水体水质、区域地下水环境、土壤环境、生态环境，对开发区内企业提出具体管控要求衔接兵团和师市“三线一单”成果，落实、细化开发区所在生态环境管控单元的管控要求，保障规划实施不突破区域生态保护红线环境质量底线和资源利用上线。; 项目位于胡杨河经济技术开发区南区，不涉及生态保护红线，符合“三线一单”要求。; 符合. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。对标《自治区严禁“三高”项目进新疆推进经济高质量发展实施方案》严格开发区准入。; 项目不属于“三高”行业，污染物处理后达标排放。; 符合. 严格能源消费总量和消耗强度“双控”，坚持“以水定产以水定量”，严格入园产业和项目的生态环境准入。严格按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区党委明令禁止的三高项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造，构建绿色、低碳园区。; 本项目符合园区产业规划，用地性质为工业用地，属于电子元件加工生产，污染物处理后达标排放。; 符合. 规划环境影响评价结论. 根据《胡杨河经济开发区总体规划（2021—2035年）》规划环评中要求，具体环评准入负面清单如下： 南园区规划为精细化工、新材料、新型建材产业区，通过引入以低污染、低排放的精细化工和化工新材料项目及现有化工项目产业链延伸的精细化工项目，引导该区向精细化工、新材料产业方向发展。该区不再布局高耗能、高载能、高污染的重化工（煤化工、石油化工、盐化工）产业，不再布局资源型源头加工类产业，禁止布局以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目。同时严格控制新型建材企业粉尘排放。后续新建项目必须严格按照开发区产业功能布局进驻。②开发区南园区内现有以原煤、 原油、 重油等为原料的化工项目严禁扩大产能和规模，维持现状并适时进行提标改造升级，进一步降低污染物排放。; 本项目不属于上述原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目高耗能、高载能、高污染的重化工（煤化工、石油化工、盐化工）产业，不属于资源型源头加工类产业。因此本项目符合胡杨河经济开发区总体规划环评要求。; 符合. 本项目符合《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于电子元件加工生产项目，对照中华人民共和国国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、生产规模均不在国家产业政策中禁止或限制发展之列；主要生产设备不在国家明令强制淘汰、禁止或限制使用之列。符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”符合性分析 根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目与第七师胡杨河市生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线管控要求的符合性分析如下： （1）生态保护红线 第七师生态保护红线总面积587.57km²，主要分布在第七师124团、131团、137团阿吾斯奇牧场山区草场和奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区、第七师胡杨河国家湿地公园、金丝滩国家沙漠公园等区域。第七师生态保护红线主要包括艾比湖流域生物多样性维护与防风固沙生态保护红线区、天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区、准噶尔盆地南缘土地沙化防控与防风固沙生态保护红线区、准噶尔盆地西部山地水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区。 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区内，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 大气环境质量底线：按照大气环境质量“只能更好、不能变坏”的基本要求，2020年衔接蓝天保卫战三年作战计划、2025和2035对接自治区“三线一单”大气环境质量底线设定总体目标。第七师胡杨河市大气环境质量底线目标PM2.5在2025年为≤42µg/m³（扣除沙尘天气），2035年为≤35µg/m³（扣除沙尘天气）。项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，项目投运后大气污染物排放量较小，对区域环境空气质量影响较小，能够满足大气环境质量底线的要求。 水环境质量底线：《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的水环境质量底线为“到2020年，第七师水环境质量进一步改善，污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定，水生态环境状况继续好转。第七师河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到90%，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%，重点湖库水质满足《新疆生产建设兵团水污染防治工作方案》要求。到2025年，第七师河流、水源地水质总体改善，重点湖库质量持续提升，重点湖库水质达到Ⅲ类。到2030年，力争水环境质量全面改善，水生态系统功能明显恢复，第七师河流水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到100%。至2035年，水环境质量持续保持稳定，水生态环境功能持续恢复，生态系统逐步实现良性循环。” 本项目生产废水排入园区污水管网；生活污水经化粪池沉淀处理后排入现有污水管网，对区域地表水影响较小，因此项目建设满足水环境质量底线要求。 土壤环境质量底线：《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的土壤环境质量底线为“土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控，受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。” 本项目不涉及土壤污染，厂区内分区进行防渗。项目建设满足土壤环境质量底线要求。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的资源利用上线为：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目不消耗煤炭，所用能源主要包括水、电等，均可依托开发区南园区供水、供电设施，满足区域资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区（即原五五工业园）内，属于胡杨河市重点管控单元（ZH65771220001），新疆生产建设兵团环境管控单元图详见图1-4。本项目与《第七师胡杨河市生态环境准入清单》的符合性分析参见表1-2。 - 表1-2 项目与《第七师胡杨河市生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH65771220001; 胡杨河经济开发区五五工业园区; 空间布局约束; （1）园区主导产业是：化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。【禁止类】（1.1.1）严格治理园区现有化工项目，提高化工项目入驻标准，重点发展精细化工、新材料等新兴产业。禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。（1.1.2）禁止新建或扩建棉浆粕生产项目；禁止在《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》（新政发〔2017〕155号）布局要求以外建设印染项目；禁止新建使用禁用的直接染料（冰染色基包括C.I.冰染色基11、C.I.冰染色基48、C.I.冰染色基112、C.I冰染色基113等）进行棉印染精加工的印染项目。（1.1.3）劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。（1.1.4）在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。（1.1.5）兰炭产能过剩地区不得批准新建兰炭项目，除了在原有基础上进行技改以及煤化工配套的兰炭项目以外，对新建没有后续产业的兰炭项目原则上一律不予审批，另外自治区划定的大气污染联防联控区内严禁建设任何性质焦化项目。（1.1.6）城市规划区边界外2千米以内，主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧和其他严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1千米以内及大气污染防治重点控制区内， 禁止新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。【限制类】（1.2.1）限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。（1.2.2）对于高耗能项目，必须实行能源及环境评估，其指标不得高于同行业能耗标准值。（1.2.3）劳动力密集型的非化工企业与化工企业应分区建设。（1.2.4）合理产业布局，优化资源配置，将污染相对较大的工业项目布局在北区，远离胡杨河市。（1.2.5）棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。【鼓励类】（1.3.1） 围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。（1.3.2）加快发展合成纤维。积极发展多功能纤维和生物质纤维。全力发展服装、家纺、针织产业，加快培育产业用纺织品产业。（1.3.3）鼓励七师胡杨河市发展煤化工及氯碱化工深加工项目、纺织服装深加工项目和碳、铝、硅基新材料项目（1.3.4）支持企业充分利用新疆石油、煤炭和盐3大优势资源向下游产业发展。延伸烯烃、芳烃产业链，围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。（1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。; （1）项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南区，项目符合园区发展定位、产业布局和用地规划等要求。 （2）项目位于胡杨河市城市规划区2km以外，项目排放的污染物对周边环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废水处理：（2.1.1）企业预处理达标废水经园区污水处理厂和中水厂处理满足中水回用标准，用于企业循环冷却、园区绿化、洒水降尘等。（2.1.2）各企业按清污分流原则建立完善的排水系统和事故池，严禁将高浓度废水稀释排放。选择节水工艺，鼓励一水多用，减少废水排放。（2.1.3）园区废水集中收集，分质处理。强化高盐污水处理处置，制定中水回用及处置去向。污水处理装置具体规模的设置应根据园区建设的进程予以协调，设置中水回用装置，减少外排水量。（2.1.4）新入驻企业厂内必须设置污水处理及中水回用及消防设施装置。（2.2）废气处理：（2.2.1）严格控制有毒和有害气体的排放，并对有毒和有害气体排放实施在线自动检测仪监控。各装置反应尾气排放气、紧急事故排放气、罐区低压排放气等视其情况或送入各装置的火炬系统、焚烧炉或进入燃料气系统回收利用。煤化工项目采用高效的除尘设备。（2.2.2）加强对企业的粉尘、烟尘污染治理。开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。（2.2.3）含尘炉气或利用后的再生气必须经除尘处理后达标排放，捕集后的粉尘不能造成二次污染。（2.3）固废处理：（2.3.1）工业园区的生活垃圾近期依托五五新镇生活垃圾填埋场进行处理。园区内产生的生活垃圾用专门容器收集后通过专用垃圾车运送市政生活垃圾处置设施进行处置。生活垃圾分类处理，无害化资源化处理。推广垃圾袋装化，对垃圾中有用的物质（如废纸、金属、玻璃等）回收。（2.3.2）一般固体废物实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。园区产生的危险固体废弃物主要包括少量废旧催化剂、高沸物，污水处理装置产生的污泥，外送委托有相关危险废物处理资质的企业进行安全处置。在园区内建设危险废物临时贮存库，并进行防渗和排水设计。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。（2.3.3）大力推进一般工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作。园区一般固体废物综合利用率不低于60%，对于无法综合利用的固体废物，在区外建设灰渣填埋场填埋。（2.4）园区开展规划环评，需重点分析园区主要污染物排放对胡杨河市影响，确保胡杨河市环境空气质量稳定达标。; 项目生产废水排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理排入园区污水管网。营运期废气经治理后达标排放。生活垃圾交由园区环卫部门统一清运；产生的一般固废合理处置；产生的危废由有资质单位处置。; 符合. 环境风险防控; 园区自身：（3.1）加强对风险概率高环节的定期检查、维护工作；定期对消防、消防报警和自控系统、防雷、防爆、防静电、防洪及管道泄漏等安全措施和自动检测报警系统等安全技术设施进行检修。化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。（3.2）严格把控行业安全发展准入条件，进一步加强化工行业管理，进一步提升行业装备水平，完善并落实危险化学品安全生产责任制，严格化工从业人员准入、提高从业人员素质，强化化学品事故应急救援体系建设，建设化工行业安全发展信息化平台。（3.3）建设安全监管和应急救援信息平台，构建基础信息库和风险隐患数据库，至少应接入企业重大危险源（储罐区和库区）实时在线监测监控相关数据，并且化工园区应将接入数据上传至省、市级应急管理部门。（3.4）处于高安全风险等级的园区，要责令其限期整改提升，整改完成前将实行项目限批，原则上不得新、改、扩建危险化学品建设项目，有效降低安全风险。（3.5）组织实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，突出一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。（3.6）加强地下水跟踪监测工作，观察地下水的污染动态，提出适时提出保护措施。一旦发生地下水污染，立即启动地下水污染应急预案，采取有效的措施，保证在最短的时间内解决污染事故。行业企业：（3.7）易燃易爆的企业，自身要做好防护工作。（3.8）企业存在重大安全隐患的，必须立即消除，消除前或消除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。; 本项目严格按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）实施风险防护措施，符合管控要求; 符合. 资源利用效率; （4.1）到2025年，工业固体废物综合利用率达到95%，工业用水重复利用率75%。（4.2）合理利用土地，提高土地使用效率。（4.3）加大环境保护政策实施力度，到2035年使园区工业用水循环利用率达到80%。; 本项目耗电水平为11.56万kWh/a，年耗水量为561m3/a，属于综合能耗较低的生产单位。; 符合. 根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》，全兵团共划定862个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元306个，占兵团总面积的38.89%，主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元411个，占兵团总面积的21.86%，主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元145个，占兵团总面积的39.25%，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 ——生态保护红线。按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。 ——环境质量底线。水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 ——资源利用上线。强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区（即原五五工业园）内，属于胡杨河市重点管控单元（ZH65771220001），项目符合园区发展定位、产业布局和用地规划等要求，不涉及生态红线。本项目环境空气质量数据参照项目附近克拉玛依市空气质量相关数据，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。本项目选用节能设备，减少水、电的使用。 综上，本项目符合“三线一单”相关要求。 3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 - 表1-3 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目不涉及以上涂料、油墨、胶粘剂等。; 符合. 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目废气经收集通过活性炭吸附处理后达标排放。车间安装排气扇，加强通风。本项目购买密封桶装电解液为原料，减少有机气体的排放。; 符合. 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。; 项目有机废气通过集气罩收集，集气罩的安装符合要求。; 符合. 加强设备与管线组件泄漏控制。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件，密封点数量大于等于2000个的，应按要求开展LDAR工作。石化企业按行业排放标准规定执行。; 项目密封点数量小于2000个，未开展LDAR工作。; 符合. 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。; 本项目废气通过活性炭吸附处理后达标排放。; 符合. 本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》文件要求。 4、与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》符合性分析 《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》第四十七章提出：打赢蓝天保卫战。坚持标本兼治，开展重点区域联防联控和重污染天气应对。实行最严格的生态保护制度，严禁“三高”项目进兵团，坚决守住生态保护红线。加快调整产业结构、优化产业布局、促进产业转型升级。加快调整优化兵团能源结构，控制和压减煤炭消费总量，逐步降低煤品燃料消费比重。实施重点行业综合治理，推动能源替代。开展城乡粉烟尘控制，加强施工和道路扬尘控制。 本项目位于第七师胡杨河经济技术开发区，不属于“三高”项目，废气经处理装置处理后达标排放；生产废水为清洗废水，较为洁净，排入园区污水管网；生活污水经化粪池处理排入园区污水管网；本项目废边角料收集后外售，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，危险废物收集至危废暂存间后定期委托有资质单位处置。因此，项目的建设符合《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》的要求。 5、与《新疆生产建设兵团环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《新疆生产建设兵团环境保护“十四五”规划》第三章 推动绿色低碳循环发展 第一节 推进工业绿色转型升级和第五章 协同治理改善大气环境质量 第二节 持续推进多污染源治理、：“建立以“三线一单”为核心的全覆盖的生态环境分区管控体系，完善管控单元环境准入清单，深化高污染、高排放项目环境准入及管控要求，建立动态更新和调整机制。加强“三线一单”在政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进兵团，严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业新、改、扩建项目的环境准入；以“乌—昌—石”和“奎—独—乌”区域内师市为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降；重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强VOCs排放总量控制；加强工业臭气异味治理，开展无异味企业建设，加强垃圾处理、污水处理各环节和畜禽养殖场臭气异味控制，提升恶臭治理水平。” 本项目选址于胡杨河经济技术开发区，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止及限制类项目，符合园区规划及规划环评要求，符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》。 项目不属于“三高”项目，也不属于钢铁、有色、煤炭、电力、石油化工、建材、印染等行业新、改、扩建项目。项目产生的废气及废水均能做到达标排放。 综上分析，项目的建设符合《新疆生产建设兵团环境保护“十四五”规划》的要求。 6、项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析见表1-4。 表1-4 项目与《第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划》符合性分析一览表 第七师胡杨河市“十四五”生态环境保护规划; 项目工程概况; 符合性. 持续推进区域和行业规划环境影响评价，严禁“三高”项目进七师。严格落实钢铁、有色、煤炭、电力、建材等主要行业新建、改建和扩建的建设项目的环境准入，强化管理，不符合准入条件的项目一律不予批准。; 本项目不属于“三高”项目; 符合. 以“奎-独-乌”区域为重点，开展工业污染深度治理，全面执行大气污染物特别排放限值要求，实现工业行业污染物排放总量进一步下降。; 本项目位于“奎--独--乌”区域属于重点区域。项目《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值已是最严标准。; 符合. “奎-独-乌”区域内城市建成区淘汰每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉，每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉完成节能和超低排放改造，燃气锅炉完成低氮燃烧改造。供热供气管网不能覆盖的地区，改用电、新能源或洁净煤，推广应用高效节能环保型锅炉。深化工业炉窑大气污染综合治理，推进工业炉窑全面达标排放，加强无组织排放管理，开展升级改造、清洁能源替代燃煤等工作。; 本项目不涉及锅炉内容。; 符合. 落实噪声污染源监管职责，强化多部门联合执法机制，健全完善城市重点区域、重点路段、重点行业、重点企业的噪声污染监控体系。; 本项目区周边50m范围内无声环境保护目标，均为工业企业，本项目的建设不会对该区域的声环境质量产生明显不良影响。; 符合. 7、选址合理性分析 项目位于胡杨河经济技术开发区，已在胡杨河经济技术开发区经济发展局进行备案。本项目位于第七师胡杨河经济技术开发区南区装备制造及新材料产业区内，项目用地性质为工业用地，用地类别为二类工业用地，用地产业类型为“创新科技产业、装备制造产业、农产品加工产业”，项目为电容器制造，项目符合南区以电子元器件产业作为发展产业的定位、土地利用规划、产业布局和用地规划等要求，符合《胡杨河经济技术开发总体规划（2021-2035年）》。另外从基础设施方面分析，项目供水由园区供水管网提供，用水量及水压有充分保证；用电由园区电网提供，供电可靠；厂内污水排入园区排水管网；生活垃圾由环卫部门定期拉运处理。从基础设施角度看，项目选址基本合理。 从环境可行性方面分析，项目所属区域属于大气环境功能2类区，声环境3类区，项目所在区域不涉及文物保护单位、具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地，亦不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区范围内，项目区周边多为生产企业，区域对本项目制约性的环境要素很少，从环境可行性角度看，项目选址基本可行。 综上所述，从土地利用、基础设施方面及能源供应方面、环境可行性方面分析，项目选址基本可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新疆江浩电容科技有限公司经营范围主要包括新材料技术推广服务；矿产品、建材及化工产品、五金产品、电子产品销售；电子专用材料制造。随着电子产品提倡节能环保，节能产品需求将快速增加，铝电解电容器的需求会越来越大。由于电极箔是生产铝电解电容器的核心材料，铝电解电容器市场的持续稳定增长极大地提高了对电极箔产品的需求，将有效促进该行业的发展。建设单位根据实践经验及市场定位，拟建设新疆江浩电容科技有限公司铝电解电容器建设项目，计划新建6建设4条全自动焊片铝电解电容器生产线，年产1200万只焊片电容器。 2、建设项目概况 （1）项目名称：新疆江浩电容科技有限公司铝电解电容器建设项目； （2）建设单位：新疆江浩电容科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于胡杨河经济技术开发区工业大道18号，项目区西侧为新疆绿利棉农业科技有限公司，南侧为闲置厂房，东侧为新疆智润电子材料有限公司及新疆绿荣建筑材料有限公司，北侧为空地。项目区中心地理位置坐标为东经84°55′50.153″，北纬44°44′12.178″ （5）建设规模：本项目占地面积为10000m2，项目在园区现有2栋标准厂房内建设，每栋厂房建筑面积均为5000m2。两栋标准厂房分别作为生产车间及库房，项目拟建设4条全自动焊片铝电解电容器生产线，年产1200万只焊片电容器。 项目组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 项目名称; 内 容; 备注. 主体 工程; 生产车间1#; 1层，建筑面积5000m2，主要用于电容生产及办公区。车间分隔为多个小区块，其中车间西侧设置为办公区，东侧为产品加工区; 依托厂房. 储运工程; 库房; 1层，建筑面积5000m2。库房最西侧为电解液存放区，中部为原材料存放区，西侧为产品存放区。; 依托厂房. 公用 工程; 给水系统; 由园区供水管网提供。; 依托. 排水系统; 生活污水经化粪池处理后最终排入园区污水管网。化粪池为标准厂房配套装置，本项目依托该设施。; 依托. 供电系统; 由园区输电线路提供，配套建设配电设施。; 依托. 供热系统; 采用电采暖。; 新建. 环保 工程; 废水治理; 生活污水依托化粪池处理后最终排入园区污水管网；清洗废水较为洁净经沉淀池（位于生产车间南侧，容积2m3）处理后排入园区污水管网。; 新建. 废气治理; 分切、铆接粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放； 含浸、装配、老化过程为密闭结构，含浸产生有机废气经活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 固废治理; 废边角料在一般固废存间（位于库房南侧，建筑面积10m2）分类收集后外售综合利用；不合格的电容器、包装桶等危险废物暂存至危废暂存间（位于库房东南侧，建筑面积10m2），定期交由有资质的单位集中收集处置；生活垃圾收集后由环卫部门及时清运处置。; 新建. 噪声治理; 布局合理，选用低噪声设备，车间隔声，加强设备维护等; 新建. 环境风险; 厂区设置分区防渗，电解液储存区设置防渗导流槽及2m3事故池。; 新建. 3、产品方案 本项目主要生产铝电解电容器全系列产品，具体生产规格可以根据市场行情进行调整。项目年产铝电解电容器1200万只。产品质量标准符合符合《电子设备用固定电容器 第1部分：总规范》（GB/T 2693-2001）、《电子设备用固定电容器 第4部分：分规范 固体和非固体电解质铝电容器》（GB/T 5993-2003）、《电子设备用固定电容器 第4-1部分：空白详细规范 非固体电解质铝电容器 评定水平E》（GB/T 5994-2003）。 4、主要原辅材料及来源 （1）原辅材料消耗 项目主要原辅材料用量及来源见表2-2。 表2-2 主要原辅材料消耗量 序号; 原料名称; 规格; 单位; 年用量; 备注. 1; 正铝箔（铝）; 630FV 0.58; 万m2/a; 120; 市场外购产品. 2; 负极箔（铝）; WF20CT01-2.5; 万m2/a; 126. 3; 导箔（铝）; 630FV 0.58; t/a; 10. 4; 电解纸（木浆纸）; W190-20; t/a; 150. 5; 电解液（乙二醇为主）; GH-451; t/a; 200. 6; 铝壳（铝）; 25*28.5mm; 万只/a; 1200. 7; 垫片; /; 万只/a; 1200. 8; 端子板; /; 万只/a; 1200. 9; 套管（PET); TD-4白; 万m/a; 70. 10; 电力; /; 万千瓦时; 11.56; 园区电力系统. 11; 新鲜水; /; 立方米; 561; 园区管网. （2）主要原辅材料特性 正极铝箔：亦称阳极箔，为LG5高纯铝经腐蚀后化成而成，估计通称赋能箔，为电解电容器之最主要材料；本项目直接购入腐蚀化成后的铝箔，按规格裁剪即可，无需进行腐蚀化成工序。 负极铝箔：亦称阴极箔，为LG3高纯铝经腐蚀后化成而成，为电解电容器之最主要材料；本项目直接购入腐蚀化成后的铝箔，按规格裁剪即可，无需进行腐蚀化成工序。 电解纸：吸附作为真正阴极的工作电解液，防止阳极箔与阴极箔直接接触造成短路，拟建项目购入电解纸，按规格裁切后使用。 铝壳：为电解电容器隔离芯包和外界，且有骨架支撑作用的主要材料，直接购入规格要求的铝壳。 套管：为电解电容器的绝缘、标示外皮，直接购入规格要求的套管。 电解液：为电解电容器的真正负极，对铝箔有氧化、还原作用，作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触，吸收电解液的纸介层成为阴极铝箔与阳极铝箔之间的隔离层。项目电解液用量为200t/a，电解液为商品电解液，储存方式为桶装，单桶容积200L。电解液以桶装形式存放至电解液放置区，最大存储规模为50t，电解液放置区内及四周设置导流槽，当发生泄漏事故时，导流槽将泄漏液体引致2m3事故池。 电解液主要成分及理化性质见表2-3、表2-4。 表2-3 电解液成分组成表 序号; 电解液成分; 成分含量（质量比）; 备注. 1; 乙二醇; 90%; 《电解液物质安全说明书》HJH-TD-MSDS-032 （见附件2）. 2; 乙二酸铵; 4%. 3; 对硝基苯甲酸; 4%. 4; 有机铵盐及其他弱酸; 2%. 表2-4 电解液主要成分理化性质一览表 理化性质; 乙二醇. 化学式；（HOCH2）2分子量：62.068. 外观气味; 无色、无臭、有甜味、黏稠液体. 特征点; 熔点-12.6℃；燃点 418℃；沸点197.3℃；闪点111.1℃；蒸汽压6.21kPa/20℃. 稳定性; 稳定. 溶解性; 与水/乙醇/丙酮/醋酸甘油吡啶等混溶，微溶于醚等，不溶于石油烃及油类，能够溶解氯化锌/氯化钠/碳酸钾/氯化钾/碘化钾/氢氧化钾等无机物. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧 爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有 开裂和爆炸的危险。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳. 理化性质; 乙二酸铵. 化学式：C2H8O4N2分子量：124.1. 外观气味; 无色结晶或白色粉末状. 特征点; 熔点222℃；沸点230℃；不挥发. 稳定性; 稳定. 溶解性; 可溶于水，不溶于醇类溶剂. 危险特性; 毒性：草酸铵具有一定毒性，应避免直接接触皮肤和眼睛，以免引起刺激和损伤；可燃性：草酸铵在加热（140℃）条件下分解，产生可燃气体，因此避免与火源接触；储存：草酸铵应储存在干燥、通风的地方，避免与氧化剂接触，以免引起火灾或爆炸。. 理化性质; 对硝基苯甲酸. 化学式：C7H5O4N分子量：167.13. 外观气味; 浅黄色晶体. 特征点; 熔点242℃；蒸汽压0.013kPa/20℃. 稳定性; 可燃. 溶解性; 微溶于水，溶于乙醇. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧 爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳. *电解液用于含浸工序，将绕卷好的芯包放入装有工作电解液的密闭含浸机中浸渍，这样对提升电容量有帮助，电解液在不足时添加，无废弃电解液产生排放。 5、项目主要生产设施 项目主要生产设备详见下表： 表2-5 项目主要设备一览表 生产工序; 设备名称; 型号; 制造厂商; 数量. 分切工序; 分切机; /; 友利特; 4台. 生产线（4条）; 卷绕机; XCJ-4500C; 深圳市诚捷装备股份有限公司; 8台. 在线含浸机; /; 深圳东制; 4台. 装配一体机; SG-3500; 东莞士格电子集团有限公司; 4台. 老化测试机; HATC3800; 深圳市新益昌设备有限公司; 4台. 自动测试分选机; SG-3500FX; 东莞士格电子集团有限公司; 4台. 真空设备; 真空机组; JD-ZK2200; 东莞市东金机械设备有限公司; 2组. 空压设备; 螺杆空气压缩机; BD-125PM-11; 广东葆德科技有限公司; 2台. 除尘排气; 空气净化系统; RS-HXT; 湖州润丰制冷设备有限公司; 2组. 制水系统; 自制; /; /; 1组. 清洗机; 定制; /; /; 1组. 烘干设备; 精密烤箱; KOV-3456A; 广东科明环境仪器有限公司; 1台. 制纯水; 一级RO纯水机; /; /; 1台. 6、工作制度及劳动定员 劳动定员60人，每天一班制生产，每班工作10小时，每年工作330天，年工作时长为3300h。 7、公用工程 （1）给、排水 本项目新鲜水由园区供水管网提供。 生活用水：劳动定员60人，厂区不设置宿舍、食堂，人员在厂区仅进行办公作业，生活污水主要来自卫生间排水，用水量按10L/人·d计用水标准，工作时长330d，则生活用水量为0.6m³/d（198m³/a）。生活污水排放量按用水量85%计，项目生活污水排放量为0.51m³/d（168.3m³/a）。生活污水经化粪池处理后最终排入园区污水管网。化粪池为标准厂房配套装置，本项目依托该设施。 生产用水：项目生产用水主要为清洗用水。项目采用的清洗水为工业纯水，制取工业纯水的原料为自来水，处理设备为一级RO反渗透设备，经处理后的纯水达到工业用纯水水质标准：电阻率≥2MΩ.CM，即电导率0.5us/cm。制纯水过程中一级RO反渗透设备将产生反洗水，反洗水产生量约为产品水量的10%。清洗工序用水量为1m³/d（330m³/a），则反洗水产生量约为0.1m³/d（33m³/a）。项目清洗过程主要是将，铝壳、盖板、套管材料表面少量的导电离子（氯、硫酸根、钠、镁等）进行清洗，清洗过程不加其他清洗剂，清洗过程不存在清洗消耗，清洗废水产生量为1m³/d（330m³/a）。清洗废水、制纯水反洗水水质较为洁净，经沉淀池（2m3）处理后直接排入园区污水管网，最终进入污水处理厂。 项目属于电子元件生产企业，厂区地面清理主要进行清扫拖擦，不存在地面冲洗水。项目水平衡情况见表2-5和图2-1。 表2-5 项目水平衡一览表 单位：m³/a 投入; 产出. 序号; 物料名称; 投入量（m³/a）; 序号; 物料名称; 产出量（m³/a）. 1; 生活用水; 198; 1; 生活污水损失; 29.7. 2; 生产用水; 363; 2; 生活污水; 168.3. 3; 制纯水反洗水; 33. 4; 清洗废水; 330. 合计; 561; 合计; 561. 图2-1 项目水平衡图 m³/a （2）供电 本项目拟从园区引入电源进入项目区域内新建配电室，电力充足，满足本项目使用。 8、总平面布置 本项目在园区现有两栋标准厂房内建设，两栋厂房为东西走向，南北并列布置。其中南侧厂房作为生产车间，北侧厂房作为仓库。 生产车间：项目建设单位将生产车间分隔为多个小区块，其中车间西侧设置办公区，东侧为产品加工区。 库房：库房主要用于项目原料及产品存放，其中库房最西侧为电解液存放区，中部为原材料存放区，西侧为产品存放区。详见平面布置图2-2。 9、依托工程 （1）园区污水处理厂 胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂现状 开发区南园区现状已有一座园区污水处理厂，处理规模3万m3/d，采用的处理工艺是“预处理—生化处理—深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧－曝气生物滤池”工艺，污泥处理工艺为浓缩+双隔膜压滤机脱水，然后卫生填埋处理。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，通过中水管线排至中水库暂存。 根据兵团第七师胡杨河市生态环境局《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发【2021】7号），胡杨河市经开区污水处理厂的纳管标准是：所有企业废水污染物排放限值均应满足行业标准中“间接排放”标准限值要求；暂无行业标准的，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。 园区共有中水库二期，其中中水库（一期）有效库容为182万m3，中水库（二期）有效库容为163万m3，为在用状态。 为解决南园区污水出路，第七师胡杨河经济技术开发区管委会委托开展了南园区中水综合利用项目。目前已建成除盐设施一座，采用预处理+反渗透除盐工艺，反渗透进水水量500m3/h，出水混合一部分库内存水用于耐盐碱植被灌溉，每日消耗库内存水规模为10000m3；种植耐盐碱植被5000亩，配套建设约9km绿化用水主干管。 水量可行性分析 根据调查，南园区现有污水处理厂全年日平均处理水量约12000m3/d，小于3万m3/d的设计规模。本项目达产后全厂排放废水主要为生活污水和生产废水，废水量为1.51m3/d，胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂从水量上可以满足项目排水需求。 水质可行性分析 胡杨河经济技术开发区污水处理厂接纳污水水质标准为行业预处理标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，一类污染物必须满足企业车间排放要求，才可排入园区污水管道送入污水处理厂。本项目生活污水经厂区防渗化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）后，经园区下水管网排入胡杨河经济技术开发区污水处理厂处理。满足胡杨河经济技术开发区污水处理厂的进水水质要求，因此从排水水质上也不会对污水处理厂造成冲击影响。 稳定运行可行性 根据调查，园区污水处理厂出水稳定达标。目前园区排水管网已铺设至项目厂区。因此项目排放废水进入胡杨河经济技术开发区污水处理厂无论从水质还是水量及污水处理厂稳定运行方面都是可行的。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目在已建厂房内增添设备，施工期主要为设备安装，无土建工程，施工时间段，影响范围仅在厂房内，故不对项目施工环境影响进行分析。 二、营运期 1、运营期工艺流程及产污环节 项目运营期工艺流程图及产污环节见下图 图2-3 项目工艺流程及产污环节图 工艺叙述： # 分切：将正极箔、负极箔及电解纸用分切机切成需要的宽度，收卷成盘备用。 # 铆卷：切好的正极箔负极箔/电解纸/导消进行铆接、卷绕制成芯包。项目分切、铆接过程均会产生少量粉尘，建设单位在分切、铆接处设置集气罩（侧吸罩），含尘废气经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。 # 含浸：将卷绕好的芯包放入烘箱内进行烘烤，烘芯温度90±5℃，烘芯时间根据不同尺寸的芯包依据作业指导书进行2-24h之间的烘烤。本项目设置4套在线自动含浸机，自动含浸机由储液桶、含浸锅等主要构件组成，预热储液桶中电解液通过电加热到90℃左右。在线含浸机为全自动生产线设备，无需人工操作，将干燥好的芯包放入含浸锅中，放好后将含浸锅密封。打开真空泵，使含浸锅内达到真空状态。开启吸液阀，将电解液从储液桶吸入含浸锅中，电解液液面达到规定高度后关闭吸液阀。让电解纸充分吸收电解液，含浸总耗时约6h。打开释压阀，恢复常压后关闭。加压将电解液压至储液桶，电解液可循环使用，不排放。含浸锅恢复常压后取出芯包放入脱液机中甩去多余电解液，将脱液好的芯包送下一工序。含浸过程会产生少量有机废气（乙二醇为主），含浸装置整体为密闭结构，释压过程废气排出，废气经活性炭吸附处理后排放。电解液中除了含有乙二醇，同时还含有少量乙二酸铵、对硝基苯甲酸。根据乙二酸铵、对硝基苯甲酸物理化学性质，乙二酸铵在140℃时分解，对硝基苯甲酸低于200℃不发生分解反应。本项目最高操作温度为90℃，在该温度范围内且无催化剂出现的情况下乙二酸铵、对硝基苯甲酸不会分解，故本项目不考虑生产过程中乙二酸铵、对硝基苯甲酸分解产生的废气。 # 装配/套管：将含有电解液的芯包与铝壳和封口盖板进行组装，外层再加入套管热收缩进行标识。 # 清洗：装配用的铝壳、盖板、套管来自上游材料企业生产的产品，为了避免上述材料表面少量的导电离子（氯、硫酸根、钠、镁等）对电容产品质量造成影响。项目清洗过程采用共用纯水进行清洗，清洗过程不加其他清洗剂，完成清洗的水较为洁净直接排入园区污水管网。项目清洗水用量为1m3/d。 # 老化：将套管后的产品送入老化烘箱或自动老化机，在恒温环境下施加额定的电压、电流，对受损伤的铝箔进行氧化膜修复，降低产品漏电流，老化温度依据作业指导书规定设置温度范围在70-90°C。 # 测试：完成老化的电容通过专用的检测设备进行测试，淘汰未完成的不合格品。 废气收集及处理： 项目含浸、装配/套管、老化等过程会产生少量有机废气（乙二醇为主），其中含浸装置整体为密闭结构，释压过程废气排出，装配/套管、老化为敞开结构，废气通过集气罩（侧吸罩）进行收集，上述三部分废气经收集后通过活性炭吸附处理后排放。 废水收集及处理： 项目生产用水主要为清洗用水。项目采用的清洗水为工业纯水，制取工业纯水的原料为自来水，处理设备为一级RO反渗透设备。制纯水过程中一级RO反渗透设备将产生反洗水，反洗水产生量约为产品水量的10%。清洗工序用水量为1m³/d（330m³/a），则反洗水产生量约为0.1m³/d（33m³/a）。项目清洗过程主要是将，铝壳、盖板、套管材料表面少量的导电离子（氯、硫酸根、钠、镁等）进行清洗，清洗过程不加其他清洗剂，清洗废水产生量为1m³/d（330m³/a）。清洗废水、制纯水反洗水水质较为洁净，经沉淀池（2m3）处理后直接排入园区污水管网，最终进入污水处理厂。 2、物料平衡 项目物料衡情况见表2-6和图2-4。 表2-6 项目物料平衡一览表 单位：t/a 投入; 产出. 序号; 物料名称; 投入量（t/a）; 序号; 物料名称; 产出量（t/a）. 1; 正铝箔; 162; 1; 电容产品; 697.43. 2; 负极箔; 102.06; 2; 次品; 0.5. 3; 导箔; 8.1; 3; 边角料; 3. 4; 电解纸; 150; 4; 挥发损失; 0.63. 5; 电解液; 200. 6; 铝壳; 36. 7; 垫片; 2.4. 8; 端子板; 6. 9; 套管; 35. 合计; 701.56; 合计; 701.56. 图2-4 项目物料平衡图 t/a 3、项目产污环节 # ①废气：本工艺中的分切、铆卷工序有少量粉尘产生，通过布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；含浸、装配/套管、老化过程产生的有机废气经活性炭吸附后经15m高排气筒排放。 # ②废水：本项目产生的废水主要为生产废水及员工生活污水。 # ③噪声：本工程主要噪声污染源有：分切机、铆卷机、风机等，声压级在65-85dB（A）。 # ④固体废物：本工程固废主要有裁切产生的废边角料、不合格的废电容器以及员工办公生活垃圾、废电解液桶等危险废物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于胡杨河经济技术开发区工业大道18号，项目选址于园区已建设标准厂房中的两栋。该两栋标准厂房目前属于胡杨河经济技术开发区管理委员会投资促进局管理，本项目租赁该2栋标准厂房（租赁协议见附件）。 2017年，新疆生产建设兵团第七师发展和改革委员会师以（发改发﹝2017﹞341号）批准建设第七师五五工业园区淮安园标准化厂房建设项目。该项目总建筑面积98140平方米。其中：一期建设1栋12000平方米厂房，5栋5000平方米厂房，配套建设泵房、水池、变电站、化粪池、道路绿化及硬化等设施；二期建设2栋30000平方米厂房。本项目租赁的2栋标准厂房为第七师五五工业园区淮安园标准化厂房建设项目中的3#、4#厂房。 第七师五五工业园区淮安园标准化厂房建设项目于2019年开展设计建设，根据当时《环境影响评价分类管理名录》，标准厂房建设不涉及敏感区域的，不需编制环境影响评价文件。故第七师五五工业园区淮安园标准化厂房建设项目无环评手续。 经调查，现有2栋标准厂房闲置，厂房内无设备及其他装置，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、主体功能区划 《全国主体功能区规划》，项目所在区域不涉及国家级限制开发区和禁止开发区，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，新疆主体功能区分为重点开发区、限制开发区和禁止开发区三类，对照新疆主体功能区划，本项目区域不涉及禁止开发区域。 2、项目区生态功能区划 按照《新疆生态功能区划》，拟建项目区的生态功能区划见表3-1。 表3-1 项目区生态功能区划 生态功能分区单元; 生态区; Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区. 生态亚区; Ⅱ5 准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区. 生态功能区; 26乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区. 主要生态服务功能; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制. 主要生态环境问题; 地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁. 生态敏感因子敏感程度; 生物多样性及其生境中度敏感，土壤盐渍化轻度敏感. 保护目标; 保护绿洲农田、保护城市大气和水环境质量、保护荒漠植被、保护农田土壤环境质量. 保护措施; 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、控制城镇建设用地、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理. 适宜发展方向; 发展优质高效农牧业，美化城市环境，建设健康、稳定的城乡生态系统与人居环境. 3、大气环境质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 本次评价选择环境影响评价网-环境空气质量模型技术支持服务系统中2022年克拉玛依市空气质量相关数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。环境空气质量现状评价结果见表3-2。 表3-2 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度µg/m³; 标准值µg/m³; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 日平均第90百分位数; 119; 160; 74.4; 达标. 根据评价，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求；CO、O3日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此，项目所在区域为达标区。 （2）大气环境质量现状监测 项目特征因子TSP数据委托新疆国科检测有限公司进行实测，监测点位于本项目东北400m，监测点坐标为84.931930275,44.740747270，监测时间为2024年03月14日-2024年03月17日。监测数据见表3-3。 表3-3 大气环境现状评价统计结果 监测 项目; 监测点; 浓度范围 （mg/m3）; 超标率 （%）; 最大浓度占标率（%）; 标准值 （mg/m3）. TSP; 1#; 0.215-0.221; 0; /; 0.3. 由监测结果可见：监测点位TSP监测浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表2浓度限值的要求。 4、地下水环境质量 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行《环境影响评价技术导则地下水导则》（HJ610-2016）标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 依据上述相关规定，本项目属于“K机械电子”中“83、电子配件组装”，依据《环境影响评价技术导则-地下水导则》（HJ610-2016）附录表A的规定，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，因此不开展相关地下水环境影响现状评价。 5、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》本项目50m范围内无声环境敏感目标，不开展声环境质量现状调查。 6、生态环境现状与评价 拟建项目位于工业园区内，且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 7、土壤环境现状与评价 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中的附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别中“其他行业”，项目为污染影响型项目，属Ⅳ类，可不开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）空气环境保护目标：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 （2）声环境保护目标：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）水环境保护目标：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）保护项目所在区域环境卫生，确保项目所产生的固体废弃物均得到妥善处置。 （5）生态环境保护目标：保护厂区生态环境，防止水土流失，维护生态平衡，减少生态环境影响。 综上所述，本项目不涉及环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期非甲烷总烃、颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中排放限值要求； 表3-4 大气有组织污染物排放标准 污染物; 15m高排气筒排放浓度限值; 排放速率; 执行标准. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值. 颗粒物; 120mg/m3; 10kg/h. 表3-5 无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 执行标准; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值; 厂界. 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界. 非甲烷总烃; 6mg/m3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处1h平均浓度值; 厂区内1h平均值. 20mg/m3; 厂区内任意一次. 2、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 表3-6 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 标准名称; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; 70; 55. 表3-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 级别; 等效声级; 昼间; 夜间. 3; dB（A）; 65; 55. 3、废水 项目生活污水经厂区生活污水排口排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理，废水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准。 根据兵团第七师胡杨河市生态环境局《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发【2021】7号），胡杨河市经开区污水处理厂的纳管标准是：所有企业废水污染物排放限值均应满足行业标准中“间接排放”标准限值要求；暂无行业标准的，应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值。本项目生产废水应执行行业标准，生产废水水质满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准，排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 表3-8 污水排放标准 标准号; 污染因子; 单位; 标准值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; pH; /; 6~9. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. BOD; mg/L; 300. 氨氮; mg/L; -. 动植物油; mg/L; 100. 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）; pH; /; 6.0-9.0. COD; mg/L; 500. SS; mg/L; 400. 氨氮; mg/L; 45. 总氮; mg/L; 70. 总磷; mg/L; 8.0. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的控制标准。 |
| 总量控制指标 | （1）废水 本项目污水进入污水处理厂，污水总量指标COD及NH3已由污水处理厂进行申请，为避免重复计算，本项目不设置废水总量控制指标。 （2）废气 结合本项目排污特点、所在区域环境质量现状等因素，本项目建议设总量控制指标为：非甲烷总烃0.498t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建厂房内增添设备，施工期主要为设备安装，无土建工程，施工时间段，影响范围仅在厂房内，故项目施工期产生的环境影响主要为设备安装噪声及包装废物。 （1）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （2）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 （3）施工场地依托现有垃圾桶，对产生的施工生活垃圾进行收集，由当地环卫部门统一收集清运。废包装材料收集后出售给回收公司。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 1.1废气环境影响及措施 （1）含浸、装配/套管、老化过程废气DA001 目前暂无已出台电容生产过程源强核算规范，本项目含浸、装配/套管、老化过程废气源强采用类比数据进行分析。本项目含浸、装配/套管、老化过程废气类比《湖州新江浩电子有限公司竣工环境保护验收报告》中含浸、装配/套管、老化过程废气。 湖州新江浩电子有限公司与本项目建设单位新疆江浩电容科技有限公司同为“江浩电子”旗下的铝电解电容器生产企业，类比项目与本项目采用的电解液同为GH-451型号电解液，生产设备及工艺完全一致。湖州新江浩电子有限公司竣工环境保护验收报告运行时的建设规模为1500万只焊片电容器，本项目建设规模为1200万只焊片电容器，本项目建设规模与类比项目建设规模近似。同时，本项目类比项目采用的废气处理设施一致（均为活性炭吸附处理），综上所述，项目类比《湖州新江浩电子有限公司竣工环境保护验收报告》中含浸、装配/套管、老化过程废气，具备可比性。 根据《湖州新江浩电子有限公司竣工环境保护验收报告》中“一号有机废气排口”和“二号有机废气排口”在2023年9月6日非甲烷总烃排放浓度均值分别为13.2mg/m3、15.1mg/m3，本项目取其最大值15.1mg/m3。项目含浸、装配/套管、老化过程废气排风量设置为10000m3/h，年运行时长3300h。废气处理采用活性炭吸附处理，活性炭吸附处理效率参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业排污系数手册中活性炭吸附处理效率21%。结合上述数据，本项目含浸、装配/套管、老化过程废气DA001源强如下表。 表4-1 含浸、装配/套管、老化过程废气DA001产生排放量一览表 源强; 污染物; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理 效率; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; 非甲烷总烃; 0.630; 0.191; 19.114; 21%; 0.498; 0.151; 15.100. 项目废气收集情况如下：含浸装置整体为密闭结构，释压过程废气排出，装配/套管、老化为敞开结构，废气通过集气罩（侧吸罩）进行收集，上述三部分废气经收集后通过活性炭吸附处理后排放。 项目废气收集过程会产生无组织排放废气，无组织废气产生水平量按废气产生源强10%计，其余90%为有组织废气产生源强。根据已得出有组织废气源强可计算出无组织废气源强，具体见下表 表4-2 含浸、装配/套管、老化过程无组织废气产生排放量一览表 源强; 污染物; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度mg/m3; 处理 效率; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001 无组织; 非甲烷总烃; 0.070; 0.021; /; 0; 0.070; 0.021; /. （2）分切铆卷粉尘 项目分切、铆卷过程产生粉尘参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“39计算机、通信和其他电子设备制造业——机械加工工段”中切割、打孔污染物产污系数。 表4-3 分切铆卷源强产排污系数一览表 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 切割、打孔; 颗粒物; 克/吨-平方米原料; 6.489. 根据工程分析，分切、铆接粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放。该环节正铝箔（铝）120万m2、负极箔（铝）126万m2，合计246万m2，设计风量为30000m3/h，集气罩（侧吸罩）收集效率取90%，采用布袋除尘器处理效率取99%，结合表4-3核算系数，本项目分切铆卷粉尘加工粉尘产排情况见下表。 表4-4 分切铆卷源强一览表 源强; 项目; 废气量m3/h; 产生量 t/a; 产生速率 kg/h; 产生浓度 mg/m3; 处理工艺; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放 方式; 排气筒数量及高度. 分切铆卷粉尘; 颗粒物; 30000; 14.367; 4.354; 145.118; 布袋除尘器（99%）; 0.144; 0.044; 1.451; 连续; 1个，不低于15m. 颗粒物无组织; /; 1.596; 0.484; /; /; 1.596; 0.484; /; 连续; 无组织. （3）集气罩设计 装配/套管、老化、分切、铆接均为全自动化装配过程，工序上方需留有机械手臂、控制平台等设施的空间，根据项目实际情况结合《排风罩的分类及技术条件》（GB-T 16758-2008）中集气罩设计形式，装配/套管、老化、分切、铆接工序设置的废气收集装置为侧吸罩。 （4）非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况主要为活性炭吸附装置和布袋除尘器出现故障导致的非甲烷总烃、颗粒物排放量骤然增加。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-5。 - 表4-5 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放量 kg/h; 持续 时间; 排放量 kg; 应对措施. DA001; 非甲烷总烃; 0.191; 30min; 0.096; 停止生产，及时维修. DA002; 颗粒物; 4.354; 30min; 2.177. 废气处理设备出现故障情况下可能会导致非甲烷总烃、颗粒物排放量骤然增加，加重周边环境污染，为防止污染物非正常工况排放，企业必须加强管理，定期检查维护环保设备，确保废气能够达标排放。 （5）废气排气筒参数 本项目废气排气筒情况见下表。 - 表4-6 项目废气排气筒参数一览表 排放源; 排气筒高度; 海拔; 内径; 温度; 坐标. DA001; 15m; 333m; 0.4m; 20℃; 84.931308841,44.736544450. DA002; 15m; 333m; 0.4m; 20℃; 84.931416130,44.736286958. （6）防治措施可行性分析 依据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031）中关于污染物防治的相关要求，颗粒物可采用袋式除尘、滤筒/滤芯除尘；非甲烷总烃可采用喷活性炭吸附技术。本项目非甲烷总烃处理采用活性炭吸附装置处理，颗粒物处理采用布袋除尘器处理，属规范中可行技术。 根据生态环境部《关于发布<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>》中已明确:“除恶臭异味治理外，VOCs 废气治理设施一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术:采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。” 根据上述要求，本项目采用活性炭应选择碘值高于800毫克/克的活性炭。根据前文核算结果，项目采用活性炭脱除非甲烷总烃量为0.141t/a，活性炭有机物吸附量0.2KG/KG计，则废弃活性炭产生产品约为0.846t/a，项目活性炭每月更换一次。 （7）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于简化管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目废气监测计划见表4-7。 - 表4-7 废气监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次. DA001; 非甲烷总烃; 1次/年. DA002; 颗粒物; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. （8）废气排放环境影响 本项目废气治理措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031）中关于污染物防治的相关要求，污染物排放不会对周边环境空气造成较大影响。 2、废水环境影响及保护措施 （1）源强核算 本项目废水主要为生活污水和生产废水。 根据前文水平衡分析，项目生活污水产生量为0.51m³/d（168.3m³/a），生产废水产生量为1.1m³/d（363m³/a）。其中生活污水为简单废水，废气经化粪池处理后排入园区管网最终进入污水处理厂；生产废水主要为清洗废水、制纯水反洗水，该水质较为洁净，主要污染物为SS，其产生浓度低于50mg/L，废水经沉淀处理后排入园区污水管网，最终进入污水处理厂。项目废水排放情况见下表。 - 表4-8 生产废水排放情况表 项目; 监测因子; 排放量t/a; 排放浓度mg/L; 标准浓度mg/L; 执行标准. 生活污水 158.3m³/a; COD; 0.063; 400; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4. SS; 0.047; 300; 400. BOD; 0.032; 200; 300. 氨氮; 0.003; 20; -. 动植物油; 0.008; 50; 100. 生产废水363m³/a; SS; 0.018; 50; 400; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）. 综上可知，项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4限值要求，生产废水排放满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）排放要求。 （2）监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于简化管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目废水监测计划见表4-8。 - 表4-8 废水监测计划一览表 监测位置; 排放口编号; 监测项目; 监测频次. 生产废水排口; DW001; SS; 1次/年. 生活污水排口; DW002; COD、SS、BOD、氨氮、动植物油; /. 3、噪声环境影响和保护措施 本项目设备噪声较多，主要噪声源包括分切机、铆卷机、风机等，设备均放置在车间内，表4-4列出了本项目的主要设备噪声源源强、降噪措施及降噪效果。降噪效果参考刘惠玲主编的《环境噪声控制》，一般为15-40dB（A），本项目以降噪效果25dB（A）。主要噪声源及源强见表4-9。 表4-9 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强任选一种; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; 声功率级/dB（A）; x; y; z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 分切机; 85; /; 基础减振; 35; 10; 0.5; 10; 65; 昼间; 25; 40; 1. 2; 铆卷机; 85; /; 14; -3; 0.5; 17; 60.4; 25; 35.4; 1. 3; 风机; 90; /; -55; 7; 0.5; 13; 67.7; 25; 42.7; 1. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目为新建，厂界噪声以贡献值为预测值。 本项目昼间进行生产，经厂房隔声等措施降噪后，生产设备同时运行时，并经距离衰减后，对厂界的影响见下表所示。 表4-10 项目各厂界噪声贡献值 项目; 东侧; 南侧; 西侧; 北侧. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 31.3; /; 39.5; /; 42.8; /; 40.8; /. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，经过采取降噪措施后，本项目运营期厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））要求。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目噪声监测计划见表4-11。 表4-11 废气监测计划一览表 监测位置; 监测项目; 监测频次. 厂界; 噪声; 1次/季度. 4、固废环境影响 项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、废边角料、次品、废电解液桶、废活性炭及废润滑油。电解液用于含浸工序，将绕卷好的芯包放入装有工作电解液的密闭含浸机中浸渍，这样对提升电容量有帮助，电解液在不足时添加，无废弃电解液产生。 （1）生活垃圾 职工日常生活产生的生活垃圾，按每人每日产生0.5kg计，项目劳动定员60人，则生活垃圾产生量为9.9t/a，集中收集后交由环卫部门清运，由环卫部门送至垃圾填埋场。根据《固体废物分类与代码目录》，该固废代码为900-099-S64，其他生活垃圾。 （2）废边角料 项目分切过程会产生废边角料，其产生量约为3t/a。废边角料主要成分为铝箔，收集后交由废品回收部门处理。根据《固体废物分类与代码目录》，该固废代码为900-099-S59，其他工业固体废物。废边角料在一般固废存间（位于库房南侧，建筑面积10m2）分类收集后外售综合利用。 （3）次品 项目产生次品为测试不合格的废电容产品，根据《国家危险废物名录》，废电容属于“废电路板（包括已拆除或未拆除元器件的废弃电路板），及废电路板拆解过程产生的废弃CPU、显卡、声卡、内存、含电解液的电容器、含金等贵金属的连接件”，为危险废物，危废代码为HW49，900-045-49。本项目次品（废电容）产生量约0.5t/a，收集后暂存危废间，定期交有资质单位处置。 （4）废电解液桶 项目含浸工序将产生废电解液桶，废电解液桶产生量约为1t/a，按《国家危险废物名录》，属危险废物HW49其他废物，废物代码为900-041-49（危险特性T/In）。经收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。 （5）废润滑油 日常生产定期对设备零部件的简单维修更换，在机器设备维修过程中会产生废润滑油。根据《国家危险废物名录》的规定，废润滑油属于危险废物（类别HW08废矿物油与含矿物油废物，编号900-217-08），预计日常检修废润滑油产生量0.1t/a，采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存在危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 （6）废活性炭 项目运行后废弃活性炭产生量约为0.05t/a，每月更换一次，经查阅《国家危险废物名录》（2021年版），确定项目吸附过程产生的废活性炭为危险废物，废物类别为HW49其他废物，危废代码为900-039-49。暂存在危废暂存间内，定期交有资质单位处置。 （7）沉淀池固废 项目清洗过程主要是将，铝壳、盖板、套管材料表面少量的导电离子（氯、硫酸根、钠、镁等）进行清洗，清洗过程不加其他清洗剂，清洗废水产生量为1m³/d（330m³/a）。清洗废水、制纯水反洗水水质较为洁净，经沉淀池（2m3）处理后直接排入园区污水管网。 沉淀池运行过程产生的少量沉淀固废，其主要成分为铝壳、盖板、套管等材料的碎屑，估计其产生量小于0.1t/a（按0.1t/a计）。根据《固体废物分类与代码目录》，该固废代码为900-099-S07，非特定行业生产过程中产生的污泥。 表4-12 本项目固体废物产生及排放情况 序号; 废物名称; 产生环节; 废物属性; 代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 利用处置方式和去向. 1; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 固态; 9.9; 由环卫部门统一清运. 2; 废边角料; 生产过程; 一般固废; 900-099-S64; 固态; 0.3; 交废品回收单位. 3; 次品（废电容）; 生产过程; 危险废物; 900-099-S59; 固态; 0.5; 交由有危废处置资质的单位. 4; 废电解液桶; 生产过程; 危险废物; 900-041-49; 固态; 1. 5; 废润滑油; 生产过程; 危险废物; 900-217-08; 固态; 0.1. 6; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 900-039-49; 固态; 0.846. 7; 沉淀池固废; 沉淀池; 一般固废; 900-099-S07; 固态; 0.1; 交废品回收单位. 本环评建议项目建设1个危险废物暂存间，面积为10m3，用于临时储存项目产生的危险废物。 危险废物从产生、收集、贮运、转运、处置等各个环节都可能因管理不善而进入环境，因此在各个环节中，抛落、渗漏、丢弃等不完善问题都可能存在，为了使各种危险废物能更好地达到合法合理处置的目的，本评价拟按照《危险废物贮存污染控制标准》等国家相关法律，提出相应的治理措施，以进一步规范项目在收集、贮运、处置方式等操作过程。 （1）收集、贮存 为了防止二次污染，建设单位应设一个危险废物暂存场所，且在暂存场所上空设有防雨淋设施，地面需做水泥硬底化防渗处理，须防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐。本环评要求危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规范建设： ①对危险废物应建造专用的危险废物贮存设施。建设单位规划建设专用于危险废物暂存间，该存放室干燥、阴凉，可避免阳关直射危险废物。 ②各危险废物应分区分类存放；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ③易爆、易燃的危险废物必须远离火种。 ④装载废液的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。 ⑤盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。 ⑥地面、墙面裙角、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 ⑦施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 本项目产生的危险废物临时堆放在一号仓库的有害垃圾暂存间（危废间）内，危废间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，贮存场所基本情况见表4-13。 表4-13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所; 危废名称; 危险废物类别; 废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存库; 次品（废电容）; HW49; 900-045-49; 仓库; 10m2; 密封 桶装; 2.0t; 6个月. 2; 废电解液桶; HW49; 900-041-49. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49. （2）运输 危险废物的运输需有资质的单位负责，企业应对运输处置单位的资质进行确认。对危险废物的运输要求安全可靠，要严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆需有特殊标志。制定危险废物管理计划，明确转移危险废物的种类、重量和流向，执行危险废物转移联单制度。 （3）处置 建设单位拟将危险废物交有危废处理资质单位外运处置。企业须根据管理台账和近年生产计划，制订危险废物管理计划，并报当地环保部门备案。台账应如实记载产生危险废物的种类、数量、利用、贮存、处置、流向等信息，以此作为向当地环保部门申报危险废物管理计划的编制依据。产生的危险废物实行分类收集后置于贮存设施内，贮存时限一般不得超过一年，并设专人管理。盛装危险废物的容器和包装物以及产生、收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，必须依法设置相应标识、警示标志和标签，标签上应注明贮存的废物类别、危害性以及开始贮存时间等内容。企业必须严格执行危险废物转移计划报批和依法运行危险废物转移联单，并通过信息系统登记转移计划和电子转移联单。企业还需健全生产单位内部管理制度，包括落实危险废物产生信息公开制度，建立员工培训和固体废物管理员制度，完善危险废物相关档案管理制度；建立和完善突发危险废物环境应急预案，并报当地环保部门备案。 危险废物按要求妥善处理后，对环境影响不明显。 5、地下水及土壤污染影响及防治措施 土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。 为防止项目建成运营后对周围地下水、土壤环境造成污染，企业应加强对生产设施的管理和维护；制定环境管理制度，强化风险防范意识，加强环境保护工作。各区域采取的具体防渗措施见下表： 表 4-14 区域防渗措施一览 防渗分区; 厂区分布; 防渗等级. 简单污染防治区; 办公区、道路等; 一般地面硬化. 一般污染防治区; 生产车间、仓库、一般固废暂存间; 地面防渗自上而下：①水泥砂浆结合层一道；②100mm 厚c15混凝土随打随抹光；③3:7水泥土夯实。. 重点污染防治区; 危废暂存间; 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚黏土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其他人工材料，渗透系数≤10-7厘米/秒。. 6、环境风险分析 6.1评价目的 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素。分析建设项目运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，分析建设项目环境风险防范的重点；针对可能发生的主要事故分析易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果，提出应采取的合理可行的防范、应急与减缓措施和管理制度，使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目生产设施和所涉及的化学物质存在着产生环境风险的可能性。根据《建设项目环境风险评价技术导则》的规定，本项目环境风险评价是把可能产生的突发事故引起对厂界外环境的影响和防护作为评价工作的重点。 6.2 评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，对危险物质及工艺系统危险性（P）的分级： ①危险物质数量与临界量比值（Q）。 当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；当 Q≧1 时，将 Q 划分为（1）1≦Q<10；（2） 10≦Q<100；（3）Q≧100 当只涉及一种物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2+…..，+qn/Qn 式中：q1、q2……qn ——每种危险物质最大存在量，t； Q1、Q2……Qn ——每种危险物质的临界量，t。 项目生产过程涉及的风险物质主要为电解液及废润滑油，项目使用电解液主要成分为乙二醇，年使用量为200t/a，最大储存量为50t/a，未被列入附录B；废润滑油年产生量为0.1t/a，最大储存量按0.1t/a计，临近量为2500t。综合上述两种风险物质，项目风险物质临界量Q＜1，故判断本项目不涉及重大危险源。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此评价工作等级为简单分析。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级为简单分析，评价深度以定性说明为主，划分依据见表4-15。 表4-15 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目风险潜势为Ⅰ，为简单分析。 ②环境风险保护目标 经调查，本项目位于工业园区项目3km范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 项目环境风险保护目标主要为项目周边200m范围内土壤环境和地下水环境。 6.3环境风险事故及防范措施分析 项目原料主要为电解液，电解液中乙二醇具备一定毒性和可燃性，在存储或使用过程中如果不注意可能会导致火灾事件。因此项目运营期间存在的主要环境风险事故为火灾事件和废气处理设备故障污染物超标排放风险。 （1）火灾风险事故分析 本项目车间内原料堆放场所，若管理不当发生火灾，电解液等原料燃烧将产生大量的二氧化碳、一氧化碳和黑烟等污染物，对区域大气环境造成一定污染原料堆放场所是厂区重要的防火区域，一旦发生火灾，往往会引发连锁反应。因此，建设单位应注意以下几点： ①强化风险意识，加强安全管理，严格按操作规程操作。原辅料必须设置专用场地进行保管，并设专人管理。 ②原料贮存场所远离火源、电源，加强管理，严禁烟火 ③按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型与数量 ④要求指定专人负责消防安全管理，及时向消防进行备案，确保厂区消防安全工作“有人管理、有人负责”良好局面。重点检查厂区有没有对现有消防设施进行维护保养。确保室外消火栓完好状态有利于厂区初期火灾有效得到控制。定期重点检查厂区用火、用电是否遵守有关消防安全操作规程。对厂区机械用电情况进行定期检查，对于电气线路凌乱和连接不规范进行当场整改。定期对厂区工人初期火灾扑救进行现场测试。要求员工开展经常性消防演练，提高厂区员工扑救初期火灾能力。 （2）伴生/次生污染分析 本项目发生火灾时不完全燃烧会产生大量的CO。由于发生火灾爆炸时，其不充分燃烧率随火势的大小发生变化。为此，CO的产生源强难以进行确定。但根据资料数据显示，一旦发生火灾爆炸时，产生的伴生/次生污染影响范围均很大，一般都到了数公里以外，污染非常明显，尤其是有风的条件下，污染范围更广。 因此，在发生着火事故情况下可能出现一定面积的污染，建设方应该采取严密的防范措施，严防事故的发生，同时应该制定详尽的事故应急预案，确保一旦发生事故可以行之有效的办法进行处理。 （3）废气处理设备故障风险分析 项目有机废气采用活性炭吸附装置进行处理、颗粒物采用布袋除尘器处理。当环保设施发生故障时，污染物未经处理直接排放，会导致污染物超标排放。 为了防止事故性排放的出现，应采取以下防范措施： ①制定环保设备操作管理规程、岗位责任制等规章制度，实现规范化、制度化管理，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的事故性排放发生概率。 ②对设备定期进行维护，及时更换耗材。 ③企业应制定项目环境风险事故处理应急计划，建立事故处理机构，落实各部门、各岗位管理人员的责任，一旦发生事故，及时采取处理措施在最短时间内排除故障。 （4）泄漏事故风险分析 在生产、储运过程中发生电解液时应立即采取以下应急处理措施： ①立即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量切断泄漏点。 ②液体泄漏，利用围堰及事故池进行收集。项目电解液最大储存量为50t/a，单个储存桶容积0.2m3。事故池容积设计上考虑容量至少为单桶容积的5倍，即1m3，建设单位为保险起见设计事故池容积为2m3，当发生泄漏事故时，泄漏液体通过事故池进行收集，并及时发生警报。 ③在突发事件发生时，为避免液体周围产生漫灌现象从而对周围水环境产生影响，本项目通过在储罐区设置围堰，收集液体。事故后将泄漏液体交由有资质的单位进行处置。 6.4风险应急预案 （1）应急预案要求 制定事故风险防范和应急对策，最重要的是成立应急组织机构，并坚持“主动预防，积极抢救”的原则，应能够处理有毒有害气体泄漏、爆炸等突发事故，快速的反应和正确的处理措施是处理突发事故和灾害的关键。 （2）制定应急预案 根据《建设项目环境风险评价技术导则》的要求，本项目的环境保护应急预案，应包括以下方面的内容： ①制定应急计划 1）确定危险目标的应急计划区，包括生产车间、危废暂存间及环境保护目标。 2）规定应急预案的级别及分级响应的程序，即根据确定的不同级别，规定不同级别的响应程序，以便应对可能出现的应急事故。 ②成立应急组织机构 应急指挥机构，应按本单位具体情况落实相应的工作人员。 ③应急预案分级响应条件 按照事故严重程度制定相应的应急预案。 ④建立应急救援保障系统 包括应急救援设施、应急救援设备与所需的各类器材，保障物资储备。 ⑤规定应急联络方式 主要是规定应急状态下与有关方面的报警通信方式、通知方式和交通保障及交通管制，确保应急救援工作顺利进行。 ⑥规定应急救援控制措施 应急救援控制措施包括环境监测、救援及现场控制。实施应急救援应由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑦规定事故现场控制措施 包括事故现场的应急监测、防护措施、清除泄漏污染物的措施和所需的器材。要根据事故预案的级别，规定事故现场、邻近区域的范围、控制防火区域的大小，控制和清除污染的措施及所需要的设备。 ⑧制定事故现场应急组织计划 包括事故现场人员的撤离、疏散组织计划。对事故现场及事故现场邻近区域、受事故影响区域人员及公众依据毒物性质，制定毒物应急剂量控制规定，制定撤离组织计划及救护计划，规定医疗救护与公众健康方案。 ⑨规定应急事故解除程序 包括事故应急救援关闭程序与恢复措施。 ⑩制定应急培训计划 应急培训计划是在应急预案制定落实期间，增强人员应急意识的一项措施。在应急计划制定后，应在平时组织安排人员进行应急培训与应急演练。 6.5建设项目环境风险简单分析内容表 4-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 新疆江浩电容科技有限公司铝电解电容器建设项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团; 胡杨河市; /; 胡杨河经济技术开发区工业大道18号. 地理坐标; 经度; 84°55′50.153″; 纬度; 44°44′12.178″. 主要危险物质及分布; /. 环境影响途径及危害后果; 具体见“风险识别内容”. 风险防范措施要求; 详见“环境风险管理”. 填表说明 本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级为简单分析. 7.环保投资及竣工验收 本项目总投资6000万元，其中环保投资42万元，占总投资的0.35%。项目竣工后应按照《建设项目环境保护竣工验收规范》要求，进行自主验收，向环保部门提交本项目环境保护竣工验收备案的申请，经备案合格后方可投产运行。环保投资及“三同时”验收见表4-17。 表4-17 项目环保投资及“三同时”验收一览表 污染 类别; 污染物; 环保措施/验收内容; 投资 （万元）; 验收标准. 运营期; 废气; 非甲烷总烃; 活性炭吸附+15m排气筒，1套; 3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处1h平均浓度值. 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 4; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. 废水; 生活污水; 经化粪池处理后排入园区污水管网; 1; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 生产废水; 污水经沉淀池处理后排入园区污水管网; 1; 《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1中间接排放标准. 噪声; 设备噪声; 采取基础减振、隔声罩、消声器等措施；生产设备安装在车间内; 1; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中标准限值. 固废; 生活垃圾; 封闭式垃圾桶，交由环卫部门统一处置; 1; 保持站区及周围环境整洁，不造成二次污染. 危险废物; 危险废物暂存间、委托有资质单位清理清运; 5; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 风险; 设置防渗及事故池、设置警示标志、标识牌；厂区分区防渗措施员工进行风险管理培训；配置灭火器材；编制应急预案等; 5; 环境风险在可接受范围内. 合计; 21. 占总投资比例（%）; 0.35. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 含浸 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）监控点处1h平均浓度值 |
|  | 分切、铆卷 | 颗粒物 | 集气罩（侧吸罩）+布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | 生活污水 | 进入园区污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准 |
| 声环境 | 车辆运输及设备噪声 | 噪声 | 车辆减速，禁止鸣笛选用低噪声设备、加强管理、距离衰减、安装减振垫、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目产生的固体废物主要为职工日常生活产生的生活垃圾等。项目产生的一般固体废物全部综合利用和妥善处置。危险废物分类收集至危废暂存间。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 采取分区防渗措施，其中重点防渗区，设置不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；一般防渗区，设置不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；办公室等其他区域采取简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | A.安全防范措施 ①严格执行我国颁布的《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《生产设备安全卫生设计总则》等有关法规。 ②厂区按《建筑灭火器配置设计规范》配置手提式干粉灭火器和推车式干粉灭火器。 ③操作人员必须经过专门培训，做到持证上岗，并且严格遵守操作规程。 ④严禁烟火，车间内禁止吸烟，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；厂内车间应在进口处的明显位置设有醒目的严禁烟火的标志。 ⑤作业场所所有安全通道、门窗向外开启，通道和出入口保持通畅。 B.注意事项 ①在消防灭火的同时，首先应保证自己的人身安全。当消防队赶到现场后，协助消防队进行灭火。 ②在进行抢险时，一定要正确佩戴劳动防护用品。必须穿好防护衣帽，戴好过滤式防毒面罩，空气呼吸器等。 ③在事故现场抢险救援时，必须三人一组，两人抢险一人监护相互照应。 ④现场若有事故扩大的迹象，及时向总指挥报告。 ⑤警戒组人员应做出醒目的警戒线，禁止无关人员进入事故场地。 ⑥人员在实施自救及互救时，应采用正确的急救方式，及时就医。 ⑦救援人员在处置时，应经常检查个人防护用品的完好状况，发现异常或感觉身体不适时，应迅速撤离现场。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.环境管理 环境管理建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理利用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 1.1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ①贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 ②建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 ③定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 ④加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 ⑤学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 ⑥对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 ⑦建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 ⑧建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 1.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 （2）实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制度衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 1.3排污口规范化设置 本项目应按《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单（2023.7.1）《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 表5-1 环境保护图形标志设置图形表 排放口; 废水排口; 废气排口; 噪声源; 一般工业固体废物暂存间; 危险废物暂存间. 图形符号. 背景颜色; 绿色; 绿色; 绿色; 黄色; 黄色. 图形颜色; 白色; 白色; 白色; 黑色; 黑色. 1.4环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版）以及建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的相关要求。 环境污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，建设单位应对环境保护设施进行验收。 |

- 六、结论

本工程建设符合国家产业政策，在严格采取环评报告规定的环境保护对策后，各污染源所排放污染物可以达标排放，对环境影响较小，只要在企业的开发建设和日常运转管理中，切实落实好本评价提出的有关环境保护的对策和措施，那么从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.498t/a | 0 | 0.498t/a | +0.498t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.144t/a | 0 | 0.144t/a | +0.144t/a |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 清洗废水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 9.9t/a | / | 9.9t/a | +9.9t/a |
| 一般固废 | 废边角料 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | +3t/a |
|  | 沉淀池固废 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
| 危险废物 | 次品 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a/ |
|  | 废电解液桶 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | +1t/a |
|  | 废润滑油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 0.846t/a | / | 0.846t/a | +0.846t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①