拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司128团新建商品混凝土拌合站 项目 | 新疆生产建设兵团第七师128团工业园区。 | 胡杨河市安顺广合商品混凝土有限责任公司 | 新疆水木清华环保咨询有限公司 | 项目建设内容为新建2条HZS-120商品混凝土生产线。可生产C15至C60强度标号商品混凝土，年产商品混凝土60万m3，新建1条混凝土预制构件生产线，利用自产混凝土年产混凝土预制构件约30万m3。 本项目建设用地面积24012m2。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：工程施工过程中开挖土方，可能对陆地现有地表结构造成破坏，改变土壤结构。同时可能导致水土流失，破坏当地的生态环境。 措施：项目建成后，通过厂区平整及绿化，可对项目区生态环境进行美化，因此项目的建设对区域生态环境影响较小。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘 措施：①定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生； ②在施工工地周围设临时围挡，高度不低于2.5m； ③在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式及频次等； ④渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落； ⑤对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘； ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。 （3）水环境影响分析 影响：工程施工中排放的废水主要为冲洗机械和车辆产生的泥浆水和现场施工人员的少量生活污水。 措施：①施工生产废水：在机械冲洗区的含油废水汇流处修建一个矩形池，在矩形池的入口处设置隔油材料，含油废水经过隔油材料自流进入水池，蓄满后回收浮油，停留12h到第二天排放进入蓄水池，并考虑循环利用在运行的过程中只要注意定时清洗、更换隔油材料及清池，采取以上措施后，出水回用于施工机械冲洗，实现综合利用，因此含油废水对周围水环境影响较小。 ②生活污水：施工期间会有施工人员生活污水产生。目前项目区无排水管网，因此在项目区修建1座临时防渗化粪池用收集和暂存施工生活污水，并委托环卫部门用吸污车定期清运至128团生活污水处理厂处理。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：施工期噪声主要来自施工机械噪声和运输车辆噪声。 措施：①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护； ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工； ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间。 ④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围挡以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。 （5）固体废弃物影响分析 影响：在施工过程中场地平整产生的施工弃渣，工程建设过程中产生的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 措施：①场地平整产生的施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取防尘网覆盖等临时防护措施； ②对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的措施，在本项目施工后期用于项目区及周边绿化用土； ③施工期生活垃圾主要为有机废物，包括剩饭菜、粪便等。在项目区设置垃圾箱进行集中收集，委托环卫部门定期清运处置； ④建筑垃圾送128团指定建筑垃圾场填埋处理，不会对环境产生明显影响。 工程施工期间采取以上措施妥善处理，并进行严格管理，则产生的固体废弃物对环境的影响较小。 二、运营期 （1）大气环境影响分析及采取措施 影响：商品混凝土及预制构件生产线产生的废气主要为粉料仓、运输、上料、配料、搅拌过程产生的颗粒物及物料运输过程产生的汽车尾气。 措施：本项目粉料在筒仓内储存并自带布袋除尘器，搅拌楼密闭并自带气相脉冲袋式除尘器，本项目建设半封闭原料库房、定期洒水等措施，生产过程中卸料、上料、配料、搅拌等工序也采取了相应的密闭措施，搅拌楼全密闭等措施均为行业内成熟且有效的环保措施。 （2）水环境影响分析 影响：本项目用水主要为生活用水和生产用水。 措施：餐饮防渗经隔油池处理后与生活污水一起收集至防渗化粪池定期拉运至128团团部污水处理厂进行处理。 搅拌机清洗用水循环使用不外排，养护用水、搅拌用水、车辆清洗用水基本自然蒸发不排放，因此项目无生产废水排放。 （3）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目运营期噪声主要来源于各种设备运行过程产生的机械和空气动力性噪声。 措施：①采用低噪声生产工艺； ②在满足项目生产工艺要求前提下，选用质量好、技术性能高、效率高、专业厂家生产的低噪声设备，限制高噪声设备选用数量，定期维护设备，使之处于良好的运行状态； ③提高设备零部件装配精度，加强运转零部件间润滑程度，降低其间摩擦力，对设备与其基础间及设备各连接部位间加装减振装置（如弹性钢垫或橡胶衬垫），以减少其间振动； ④将高噪声设备安装在全封闭设备间内，建筑结构以封闭为主，内部墙体采用吸声、消声等材料； ⑤加强职工个人防护措施，高噪声岗位操作人员配戴防噪耳罩，并减少接触高噪声时间。 - 固体废弃物影响分析 影响：本项目运营期所产生的固体废弃物主要来自于员工所产生的生活垃圾、布袋式除尘器收集的除尘灰、生产车间产生的不合格品、钢筋切头等。 措施：本项目在厂区设置带盖垃圾箱，定期清运至128团垃圾填埋场填埋处理，不随意排放。本项目布袋式除尘器收集的除尘灰回用生产线，不合格品回用生产线，钢筋切头收集后综合利用不外排。 |