拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆生产建设兵团中小河流治理项目黑油渠道第七师段治理工程 | 本项目起点位于为乌鲁木齐西路奎屯市润民河末端交通桥出口处（河道桩号19+500）起，东经84°52'34.511"、北纬44°25'55.167"；终点位于131团2连（河道桩号42+600），地理坐标东经84°56' 40.769"、北纬44°36'24.530"。 | 天北经济技术开发区管理委员会 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 治理河道长度23.1km，主要建设内容包括为新建护岸9.2km，清淤河道11km;配套穿堤建筑物23座，其中陡坡4座，各类涵洞19座。 在城区19+500-24+100新建护岸9.2km，城区防护段对设计洪水水面以下采用生态石笼进行防护,水面以上采用三维土工网垫进行治理作为超高部分。岸顶设4m的巡堤道路。在乡村段4+100~30+100和37+600~42+600清淤河道11km,采用清淤疏浚的治理方案，主要是对河道的坍塌土方和河底堆积土方采用挖掘机挖甩至河道两岸进行整平，沟体采用土质沟体，两侧边坡边坡1:2.0，底宽2.5m，深度2.0m。设各类建筑物23座，其中陡坡4座，各类涵洞19座，其中交通涵洞9座，渠下涵洞2个，油气管线防护涵洞8个。 项目在原渠道上进行改建，不存在新增永久占地情况。施工临时占地为1.2hm2,主要包括临时生产生活区占地等，占地为未利用地（盐碱地）。 工程投资4719.18万元，其中环保投资81.59万元。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：施工期主要环境影响为施工期的占地、开挖对范围内的植被、土壤、动物等生态环境产生影响。 措施：施工期临时占地要尽量缩小施工范围，对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，尽量减少临时占地数量，减少项目建设对附近地区土壤和植被的破坏范围。施工生产区、材料堆场等临时占地类型为未利用地（盐碱地）。场地临时占地施工期进行洒水、碾压。施工期结束后进行场地平整，并进行绿化恢复植被。合理安排施工次序、时间，建立规范化操作程序和制度；减少人为干扰，强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘 措施：施工区要定期洒水降尘、物料苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘；对临时堆放的土方采取拦挡、遮盖等临时防护措施；配备若干台移动式雾炮用于抑制土石方开挖工序粉尘污染；使用商品混凝土，现场不得设置拌合站。 （3）水环境影响分析 影响：工程施工中排放的废水主要为冲洗机械和车辆产生的泥浆水和现场施工人员的少量生活污水。 措施：1#施工区租用当地民房，生活废水进入周边排水系统。2#、3#施工区生活废水设置防渗厕所，对人粪尿进行收集，定期采取吸污车清运至奎屯源鑫污水处理有限公司奎屯天北新区污水处理厂。施工营地设置防渗沉淀池，车辆冲洗水经沉淀后回用于场地洒水抑尘。施工期弃土、建筑垃圾、施工废水等排入地表水体 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目施工期噪声类型主要是施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。这些噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，具有阶段性、临时性和不固定性。 措施：采用低噪声机械，建立隔声屏障、隔声罩、进行减震处理等；对设备进行维修保养。合理安排高噪声施工机械的使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。汽车运输控制超载、限速和禁止鸣放高音喇叭， （5）固体废弃物影响分析 影响：本项目施工期间产生的固体废弃物包括弃土和生活垃圾等固体废物。 措施：施工期生活垃圾及时清理存放，统一由环卫部门运至就近垃圾转运站处置；河道清除生活垃圾运至奎屯市垃圾无害化处理厂，施工土方回填、护坡、平整及迹地恢复。 二、运营期 本项目为非污染生态类项目，营运期无废水产生，对水环境无影响。运营后对声环境无影响。项目建成后，设立明显标志，加强水环境保护的宣传力度，严禁在河道及两侧范围内倾倒垃圾，防止水质污染和阻塞河道行洪。 |