拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排761-斜1等两口探井项目 | 本项目位于第七师128团4连东侧2.75公里处，临时占地面积为4000平方米，占地类型为灌木林地，不涉及国家或地方公益林。项目区中心地理位置坐标为东经84°40′17.350″，北纬45°3′32.910″。。 | 中石化新疆新春石油有限责任公司 | 乌鲁木齐天泓润宇工程咨询有限公司 | 排761-斜1等两口探井项目位于第七师128团4连东侧2.75公里处。 项目部署开发准备井2口（排761-斜1井、斜2井），采用二开井身结构。项目建设钻井及试油工程相关设施。项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程。 本项目为新建项目，项目临时占地面积4000m2。项目总投资1245万元，环保投资229.8万元，占总投资的18.46%。 | 施工期 （1）废气：合理安排工期，避免在大风天气施工作业，规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；加强路面养护，控制车速，施工场地、道路定期洒水，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压；定期对钻机、柴油发电机等设备进行维护，钻井过程中选用高性能柴油发电机，使用优质柴油，提高效率，减少燃烧废气的无组织排放；伴生气经过液气分离后通过放喷池点火排放。试油期井场的厂界非甲烷总烃排放浓度执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求。 （2）废水：钻井废水进入泥浆不落地系统处理，分离出液相回用，钻井作业前井场铺设防渗膜；洗井废水、试油废水经罐车收集拉运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）相关要求后回注地层；转移车辆安装GPS全程定位，并保存相关影像资料；生活污水依托周边民房现有处理设施处理。井场油罐、发电机、材料堆场等关键部位均采用防渗膜防渗，井筒采用下套管注水泥固井完井方式，对含水层进行固封处理，避免钻井液渗漏污染地下水。 （3）噪声：选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，钻井场柴油机装设消声装置；泥浆泵、柴油机设置隔声罩；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并设置屏障；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。采取以上措施后，噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物 ①危险废物 各类危险废物收集后分类分区暂存于井场危险废物暂存间，委托有危险废物处置资质的单位处置。 ②一般固体废物 项目钻井采用泥浆不落地系统，钻井岩屑随泥浆一同进入泥浆不落地系统处理，在井场进行固液分离，分离后的液相回用于钻井液配备，固相进入岩屑储存罐，委托有相关资质单位进行处理。各钻井队在完钻及钻机搬迁后，及时清理井场及其周围使用过的物料，恢复原地貌，做到“工完、料尽、场地清”。 ③生活垃圾 生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 （5）生态环境：施工期间划定施工区域，施工作业时最大程度地保护农田的生态环境；强化施工管理，增强施工人员的环境保护意识，严格控制施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；缩小施工作业面和减少扰动面积；做好土石方平衡，降低工程开挖造成的水土流失；合理安排施工时间及工序，避开大风天气，弃土及时处置；施工中合理组织材料的拉运，合理安排施工进度，砂石料及时拉入现场，并尽快施工，避免在堆放过程中，沙土飞扬，影响区域环境质量；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，防止新增水土流失；提高施工效率，缩短施工时间，以保持耕作层肥力，缩短农业生产季节的损失。项目区临时总占地面积为4000平方米，占地类型为林地，占地及补偿应按照有关工程征地及补偿要求进行，由相关部门许可后方可开工建设。 （6）防沙治沙：施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内；施工期间设置专人管理，防止施工人员随意破坏周边植被；加强施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭防尘布（网）进行苫盖，施工面集中的地方采取洒水降尘等有效措施；施工现场对裸露地面进行覆盖，禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 （7）环境风险：项目井场井控严格执行中石化新疆新春石油有限责任公司相关井控技术标准和规范中的有关规定，防止井喷、井喷失控和井喷着火，设计、施工和生产各单位严格遵守《石油天然气钻井健康、安全与环境管理体系指南》（SY/T6283-2014）的相关要求；一旦发生井喷，能通过防喷器关闭，同时采取压井措施控制井喷，项目设置放喷池，通过放喷管线将井喷液体排放至池内，待事故结束后，对放喷池内物体进行清理，事故状态下泄漏的落地油100%进行回收，并由有资质的单位统一清运处置；受污染的土壤需进行换填，由有资质的单位集中收集处置。 硫化氢监测与安全防护应按照《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》（SY6277-2017）和《含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法》（SY/T6137-2017）要求进行。作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪，在相关区域工作时应时刻注意是否有报警信号，须接受过救护技术培训，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。 柴油罐、采出液罐故防范措施：储罐区周边设置围堰，围堰下方铺设有3毫米防渗布（渗透系数≤10-10厘米/秒）来进行防渗处理。所有区段的管道设计均要符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2003）的要求。加强《石油天然气管道保护条例》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。管道均采用保温无缝钢管，使用防腐降阻剂进行防腐。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生。完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近，按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井；在断裂或泄漏点筑堤，防止泄漏的原油漫流。 在严格管理且制定相应风险防范措施的基础上，将项目环境风险控制在可接受的范围之内。同时，建设单位要严格遵守油田开发建设、生产过程中有关安全规定和环境管理的要求，防止事故风险的发生。定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，确保事故风险得到有效控制。制定突发环境事件应急预案，并报生态环境主管部门备案。 （8）土壤污染防治措施：严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动；设备检修期间，采用专用收集罐收集废油，油罐下设托盘；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收；定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。 项目柴油罐区、泥浆储罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池区域、发电机房及危险废物暂存间等属于重点防渗区，进行防渗处理，防渗技术要求达到等效黏土防渗层≥6米，防渗层渗透系数≤10-10厘米/秒；除重点防渗区的井场部分为一般防渗区，进行防渗处理，防渗技术要求达到等效黏土防渗层≥1.5米，防渗层渗透系数≤10-7厘米/秒。 |