拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河湿地项目（一期） | 行政隶属于新疆生产建设兵团第七师130团，位于准噶尔内流区——奎屯河——东干渠与奎屯河交汇处—奎屯水库水域，项目区东侧为黄沟一库西沿，西侧为奎屯水库东岸新远村农田边界，南以奎屯河道二分之一为界，北侧为规划旅游公路。 | 新疆胡杨河旅游文化产业发展有限公司 | 新疆新达广和环保科技有限公司 | 本项目位于胡杨河国家湿地公园内，项目中心地理坐标为东经:84°43′49.330″，北纬:44°43′1.790。拟新建湿地公园主入口LOGO景墙1座；新增湿地栈道游线全长约1600m（新建2m宽木栈道176m，新建2.5m宽木道1000m，新增3.5m宽木栈道424m）；新增陆上游线(高台上)约2400m，为新建3m宽铺装园路；九曲十八弯观鸟区新建水上码头1处，木质原生态观鸟塔1个，景观盒子2个，观景亭1个；中心湖面区新建景观吊桥180m2、中心胡杨环廊1处，54m2等；艺术旷野区新建框景艺术雕塑1项，网红天梯雕塑打卡点1个，同步配套景观廊架、景观廊桥，景观木平台等。新增成品儿童活动设施1处，成品网红秋千小品1个、天梯景观小品1个，成品坐凳14个，成品垃圾桶14个，配套建设各类指示牌和警告类标识牌。拆除中心湖面已建的皇及亭。总占地面积51300m2，其中临时占地面积39148m2，永久占地面积12152m2。 工程投资2996万元，其中环保投资78万元。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：湿地水上游线的清淤工作、部分湿地胡杨林的引水补种、水上栈道码头施工，对陆域野生植被、野生动物、水生生物、景观、生物群落、生态系统结构和功能的影响，以及施工过程将破坏地表原有稳定结构，土壤表层遭到破坏，易引起水土流失。 措施：按设计标准规定，严格控制施工作业带（开挖面）面积；湿地公园内不得设置取、弃土场；对施工场地进行美化，场地以围挡进行封闭，围挡粘贴景区旅游宣传图片，减轻施工带来的景观影响。施工结束后尽快进行迹地恢复，平整压实；及时清理施工现场的固体废物，临时堆方、物料加盖篷布，减少水土流失；加强施工管理合理确定施工方案，涉及水体扰动的工程应避开鱼类等水生生物的产卵、繁殖等关键生长繁殖阶段，木质带棚休闲廊架、景观亭和步道沿线绿化等陆域建设内容，应避开鸟类的产卵、繁殖期以及冬候鸟的迁徙期、繁殖期和迁徙通道；严禁施工人员下河捕鱼、采摘野生植物、捕猎野生动物；永久占地范围内实施沿线绿化和栽植乔木过程中因地制宜的选用本地易成活物种，不引进外来物种。永久占地占用湿地面积进行“占补平衡”进行恢复，进行等质等量恢复。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：主要为施工机械及运输车辆尾气、施工扬尘和沥青烟等。 措施：施工区域设置硬质围挡；大风天气时停止进行易产生扬尘的施工作业，开挖土石方过程中配合洒水作业，开挖土石方集中堆存、压实并加盖防尘网或采取密闭措施，及时清运或回填，易起尘物料搬卸时文明施工，材料堆放过程加盖防尘网，及时对场地进行清扫和洒水；运输车辆采取加盖篷布或密闭运输方式；加强施工机械与车辆的保养维护，使用符合国家标准的柴油；合理安排施工时间，缩短沥青铺设工期。 （3）水环境影响分析 影响：主要为施工废水（设备、车辆清洗废水，混凝土养护废水）和施工人员产生的生活污水。 措施：施工废水集中收集并排入沉淀池处理后回用于场地及道路降尘；混凝土养护废水自然蒸发；生活污水产生量较小，依托已建环保厕所。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：主要为施工机械和运输车辆运行产生的噪声。 措施：合理安排施工计划，施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，使用减振座垫与隔声装置；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间；合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备；设备闲置时应立刻关闭，尽量采用外加工材料，减少现场工作量；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛，不得随意扔、丢、抛、倒，减少金属件的碰击声。 （5）固体废物影响分析 影响：主要为建筑垃圾、清淤底泥和施工人员产生的生活垃圾。 措施：施工建筑垃圾回收利用，不能回收利用的及时清运；临时堆土采用防尘网遮盖，废弃的建筑材料应建设单独的废弃材料暂存区域，不得露天堆放；生活垃圾经收集后定期交由环卫部门统一清运。 二、运营期 （1）废水 影响：废水主要为游客产生的生活污水，产生量为588立方米/年，废水中各污染物的产生量分别为SS：0.118吨/年，CODCr：0.206吨/年，氨氮：0.018吨/年。 措施：生活污水依托湿地公园环保厕所，定期由环卫部门清运至胡杨河市生活污水处理厂处理。 （2）固体废物 影响：生活垃圾主要为游客产生的生活垃圾，产生量16.8吨/年。 措施：生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。 |