- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：均质自保温砌块生产线项目

建设单位（盖章）：奎屯广合商品混凝土有限

责任公司克拉玛依分公司

编制日期：        2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 均质自保温砌块生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2207-660791-04-02-263366 |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘渠哲 | 联系方式 | 13779070805 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南 |  |  |
| 地理坐标 | （东经84度52分4.687秒，北纬44度47分39.671秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303－隔热、隔音材料制造 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经济发展局备 [2022]040号 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 87 |
| 环保投资占比（%） | 4.35 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 3700m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021—2035年）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件：《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：新疆生产建设兵团生态环境局 审查文件名称及文号：《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书的审查意见》（兵环审[2022]2号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.项目与胡杨河经济技术开发区规划符合性分析： 胡杨河经济技术开发区规划近期为2021至2025年，远期为2026至2035年，规划总面积71.59平方公里，由南园区、北园区、胡杨河纺织工业园区形成“一区三园”构架。 其中，南园区位于129团五五新镇东南侧与胡杨河市东北侧，规划范围北至奎克高速立交（奎车公路奎克高速公路交汇处），南至130团20连耕地，东邻130团公益林，西到奎北铁路，规划面积53.82平方公里。规划产业定位以精细化工、新材料为主导产业，新型建材、仓储物流业为辅助产业，装备制造业、创新科技产业、农产品加工、电子元器件产业作为淮安援疆产城融合发展产业。 北园区位于129团五五新镇北侧、128团前山镇东侧，规划范围西邻奎克高速公路，北侧、东侧紧邻克拉玛依市荒漠区，南为129团10连，规划面积14.47平方公里。规划重点发展生物医药、化工及新材料产业，配套发展仓储物流业。 胡杨河纺织工业园区位于胡杨河市中心城区北侧，规划范围西至共青路，东至奎北铁路，北至北环路，南至纺织路、光明东路，规划面积3.30平方公里。规划布局纺织、电子元器件产业。 本项目行业类别为“C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造”，拟建厂址位于胡杨河经济技术开发区南园区。南园区产业定位主要以新材料为主导产业，新型建材、仓储物流业为辅助产业，装备制造业、创新科技产业、农产品加工、电子元器件产业作为淮安援疆产城融合发展产业，本项目属建材制造行业，因此本项目符合该园区规划产业定位要求。 2.项目与胡杨河经济技术开发区环境影响评价符合性分析： 本项目与胡杨河经济技术开发区环境影响评价符合性分析见下表。 表1-1 规划环境影响报告书的审查意见符合性一览表 类别; 规划环境影响评价审查意见要求; 本项目情况; 符合性. 《关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021—2035年）环境影响报告书的审查意见》（兵环审[2022]2号）; 优化开发区产业结构和布局，坚持绿色发展。坚持以环境质量改善为核心，遵循环保优先和绿色发展原则，结合区域实际及上位规划，依据所在产业区块功能及环保要求，确保产业区块的完整性和延续性，按照新兵函〔2020〕24号文件批复的主导产业，合理确定开发区产业结构和布局，不同功能区之间应设置必要的缓冲带。严格按照《关于公布第一批兵团化工园区名单的通知》（新兵发〔2021〕8号）中确定的化工区范围布局化工产业。南园区不再布局资源型源头加工类产业，禁止新建、扩建以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目，通过产业链引导化工区块向精细化工、新材料产业方向发展。避免开发区内各园区产业重复布局，纺织园区不再布局电子元器件产业。结合生态环境管控、环境风险防控要求，对开发区企业实现清单式管理制定产业发展负面清单和东西部产业转移优先准入清单。根据开发区产业结构和产业链，结合资源利用上线、环境质量底线，完善生态环境准入清单。; 本项目建设符合胡杨河经济技术开发区南园区规划产业定位要求，不属于“资源型源头加工类产业，不属于以原煤、原油、重油等为原料的化工产业项目”；本项目符合《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求，详见符合性分析内容。; 符合. 严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。通过积极转变生产和生活方式、调整能源消费结构、加强资源节约，统筹协调推进经济和社会发展。深入开展应对气候变化工作，切实增强控制温室气体排放能力。促进经济绿色低碳可持续发展，引导重点行业向绿色低碳方向转型，针对开发区规划从碳排放产业规模、结构调整、原料替代、能源利用效率提升、绿色清洁能源利用、废物节能与低碳化处置等方面提出节能、减煤和碳减排建议，推动减污治污减碳协同共治。对于生产技术落后、清洁生产水平偏低和不符合开发区规划的现状企业，采取逐步退出机制。; 本项目不属于“两高”类建设项目，项目建设符合园区规划产业定位要求，且项目选用自动化程度较高的先进设备，运营期间仅涉及水、电、蒸汽等清洁能源使用， 因此符合绿色清洁能源利用的要求。; 符合. 严守生态保护红线，加强空间管控。进一步优化开发区的空间布局，通过优化开发区产业空间布局、调整土地用途等方式，完善生态保障空间要求。重点关注大气污染综合治理、保护区域大气环境质量、开发区周边地表水水体水质、区域地下水环境、土壤环境、生态环境，对开发区内企业提出具体管控要求衔接兵团和师市“三线一单”成果，落实、细化开发区所在生态环境管控单元的管控要求，保障规划实施不突破区域生态保护红线环境质量底线和资源利用上线。做好与师市国土空间规划的衔接从全局的角度以资源承载能力和国土空间开发适宜性评价来支撑开发区规划实施。; 本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南，四周无环境敏感区；本项目符合《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》管控要求，详见符合性分析内容。; 符合. 坚守环境质量底线，严格污染物总量管控。对标《自治区严禁“三高”项目进新疆推进经济高质量发展实施方案》严格开发区项目准入。依据规划区域及周边环境质量改善目标建立开发区污染物削减台账，落实重点行业区域削减措施，纳入日常环境管理工作，建立考核机制，并与排污许可制度衔接，确保区域环境质量有效改善。推进现有企业工艺技术和污染治理技术改造，各类污染物排放须满足国家及自治区最新污染物排放标准要求。; 本项目不属于“三高”项目，已申请总量控制指标，各项污染物均能做到达标排放，符合要求。; 符合. 严格能源消费总量和消耗强度“双控”，坚持“以水定产以水定量”，严格入园产业和项目的生态环境准入。严格按照规划产业布局入驻企业，结合区域发展定位、开发布局、生态环境保护目标，实行入园企业环保准入审核制度，不符合产业政策、行业准入条件、生态环境准入清单及自治区党委明令禁止的“三高”项目一律不得入驻园区。引进项目的生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用效率均需达到同行业国内先进水平，积极推进产业的技术进步和园区循环化改造，构建绿色、低碳园区。开发区水资源利用不得突破《新疆用水总量控制方案》确定的第七师水资源利用上线指标，土地资源利用不得突破第七师国土空间规划确定的新增建设用地规模。; 本项目供水由园区供水管网提供，可以满足本项目生产、生活需求；项目不属于“三高”项目；项目符合第七师胡杨河市经济技术开发区南园区规划产业定位要求。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目未列入限制类与淘汰类项目，项目建设符合国家法律、法规和政策规定，根据《促进产业结构调整暂行规定》，本项目属于允许类，因此本项目的建设符合国家产业政策的要求。 2.选址符合性分析 本项目选址合理性体现在以下方面： ①本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南，四周无环境敏感区。且项目符合第七师胡杨河市经济技术开发区南园区规划产业定位要求。 ②根据出租方提供的《建设用地规划许可证（地字第D70552016011）》（详见附件），拟建项目租赁区域用地性质为工业用地，且符合城乡规划要求。 ③拟建项目区域供水、供电、道路等基础设施已基本完善，为项目的建设提供了较好的基础条件。 ④拟建项目区域原料市场供应充足，原料供给方便，可保证项目运营期间原料的供应。 综上所述，本项目选址合理。 3.与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 根据《关于印发〈新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（新兵发〔2021〕16号），新疆生产建设兵团共划定862个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南，属于《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）环境管控单元中的重点管控单元，即“重点管控单元411个，占兵团总面积的21.86%，主要包括兵团城市和团部区域、兵团级及以上开发区和开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善”。 本项目针对运营期间产生的污染物采取相应的治理措施，对环境影响较小，因此本项目符合《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》（新政发〔2021〕18号）相关要求。 4.项目与《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《关于印发〈第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案〉的通知》（师市发﹝2021﹞8号），师市共划定环境管控单元66个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三大类。 优先保护单元23个，占师市总面积的35.86%。主要包括生态保护红线、一般生态空间，水环境优先保护区，环境空气一类功能区等区域。该区域以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元31个，占师市总面积的30.90%。主要包括胡杨河市市区、各团（场）部区域、胡杨河经济技术开发区和天北经济技术开发区以及开发强度大、污染物排放强度高及存在环境风险的其他区域。该区域应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，重点解决突出生态环境问题，切实推动生态环境质量持续改善。 一般管控单元12个，占师市总面积的33.24%。主要指优先保护单元和重点管控单元之外的区域。该区域以经济社会可持续发展为导向，生态环境保护与适度开发相结合，开发建设应落实现行生态环境保护基本要求。 - 本项目位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南，属于《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》中重点管控单元。单元编码为ZH65771220001，拟建项目与生态环境分区位置关系详见附图4。 表1-2 环境管控单元准入清单 环境管控单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目 符合性. 全市通用; /; 空间布局约束; （1.1）禁止类： （1.1.1）禁止建设区（基本农田、基础设施廊道和一级水源保护区、禁止建设区）内严格禁止与限建要素无关的建设行为。按照国家规定需要有关部门批准或者核准的、以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目。 （1.1.2）区内现有非农业建设用地和其他零星农用地优先整理、复垦或调整为耕地；不能整理、复垦或调整的，保留现状用途，但不得扩大用地面积。禁止占用区内土地进行非农建设，不得破坏、污染和荒芜区内土地，严禁占用区内土地进行开垦、采矿、挖沙、取土等破坏草原植被的活动。 （1.1.3）根据《饮用水水源保护区污染防治管理规定》需要对饮用水水源地一级保护区内实施封闭式管理，禁止设排污口，禁止建所有与水源无关的建筑物。 （1.1.4）饮用水源二级保护区内禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。严格禁止各类污染源进入水源地及其保护区范围内。保护区附近不得建设对水质有严重污染的建设项目。严禁在水源地及其附近地区进行矿产开采、搞地下建筑和大型建筑。 （1.1.5）湿地省级（兵团）自然保护区内禁止一切进入保护区捡拾鸟蛋、捕鸟等违法活动。 （1.1.6）未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。 （1.1.7）新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目，由省级政府按照国家批准的相关规划核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省级政府核准。其余项目禁止建设。 （1.1.8）规范印染建设项目环境管理，新上项目需经行业主管部门备案，未列入规划的项目不得新建，禁止未批准先建设、未验收先投产。 （1.1.9）印染企业必须对产品生产工艺采用的染料、助剂加以标识、备案，禁止使用国家公示的对人体有强致癌作用的染料品种，禁止使用国家公示的对环境影响较大的助剂品种。 （1.1.10）严禁在地下水超采区新增地下水开采。严格按照《新疆用水总量控制方案》开展水资源开发利用，对地下水超采区和超出地下水用水总量指标的师团，禁止新打井开采地下水。 （1.1.11）加大燃煤小锅炉淘汰力度。①城市建成区淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。②团场严禁新建10蒸吨以下的小锅炉，严格限制建设20蒸吨以下的小锅炉。③环境空气质量未达标地区加大淘汰力度。④国家级、兵团级工业园区基本淘汰每小时35蒸吨以下燃煤锅炉，禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。 （1.1.12）具备风光电清洁供暖建设条件的区域，原则上不再新批采暖热电联产项目。 （1.1.13）禁止在“奎-独-乌”区域内新建不符合国家产业政策和采用落后生产工艺技术的大气重污染项目，严格限制新建和扩建高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等项目。 （1.2）限制类： （1.2.1）荒漠过渡带土地条件许可的情况下可进行矿产开发和独立工矿区建设。 （1.2.2）新建1000万吨/年以下常减压；新建80万吨/年以下石脑油裂解制乙烯、13万吨/年以下丙烯腈、100万吨/年以下精对苯二甲酸、20万吨/年以下乙二醇、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置（综合利用除外）；新建7万吨/年以下聚丙烯（连续法及间歇法）、20万吨／年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯；新建纯碱、烧碱、电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）；新建、扩建古龙酸和维生素C原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等维生素E原料生产装置。 （1.2.3）严格执行水资源管理制度和工业项目水耗标准，对于水耗总量大、单位产品水耗高的项目要按照相关水耗标准的先进值进行准入限制，不达标的项目视同“三高”项目严格禁止新、改、扩建。 （1.2.4）各类建设占用的天然草地和湿地等天然绿洲、水土保持林、水源涵养林、防风固沙林及其它各类防护林用地可严格依法审批后使用。 （1.3）鼓励类： （1.3.1）大力发展旅游业和房地产业，并为各团场转移职工提供保障性住房和商品房；围绕已有的种植业、林果业和畜牧业基础，大力发展农副产品深加工产业；依托于国道、高速公路等交通资源和未来新市的人力资源，大力发展商贸服务业和纺织、机械加工、装备制造、电子信息、环保设备、新材料等环境友好型产业。 （1.3.2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。 （1.3.3）合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严禁混杂建设，各区之间设置隔离带。 （1.3.4）鼓励七师胡杨河市发展铝深加工项目、硅深加工项目、煤化工及氯碱化工深加工项目、石油天然气深加工项目、纺织服装深加工项目、生物产业项目、碳、铝、硅基新材料项目和新一代信息技术产业项目。 （1.3.5）鼓励20万吨/年及以上合成气制乙二醇、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、5万吨/年及以上丁二烯法己二腈生产装置，万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用；6万吨/年及以上非光气法聚碳酸酯生产装置，吸水性树脂、导电性树脂和可降解聚合物的开发与生产。 （1.3.6）《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）强调重点发展的产品有工程塑料及合成树脂，包括“新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，新型氟塑料，液晶聚合物，高性能热塑性树脂，阻燃改性塑料，ABS及其改性制品，HIPS及其改性材料，不饱和聚酯树脂专用料，汽车轻量化热塑性复合材料。新型聚氨酯材料。高性能环氧树脂，聚双马来酰亚胺树脂，聚酰亚胺树脂，聚异氰酸醋树脂，酚醛树脂。”还有高性能纤维及复合材料，包括高性能碳纤维及其复合材料，碳/碳复合材料，高强玻璃纤维、连续玄武岩纤维、陶瓷纤维、石墨纤维等无机非金属高性能纤维及其复合材料，芳纶、超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料。芳砜纶纤维，聚苯硫醚纤维，聚四氟乙烯纤维，聚酰亚胺纤维、酚醛纤维、高吸水性纤维等具有耐腐蚀、耐高温、高强高模、抗燃、传导等功能的新型纤维。 （1.3.7）针对化工产业，鼓励重点发展芳烃深加工、丙烯利用、轻烃综合利用、甲醇/尿素深加工、氯产品精深加工、合成材料加工（塑料加工、橡胶加工和化纤制造）、高端专用化学品、煤焦化副产品利用八个产业集群。 （1.3.8）鼓励构建棉纺产业供应链。鼓励大型棉纺企业与棉花加工企业、兵地各相关部门开展供应链构建和合作；鼓励在疆大型纺织龙头企业通过股权投资等形式进行产业融合，按照“农户+棉花加工+纺纱”的生产经营模式，构建原料供应链条，促进一产、二产融合发展。 （1.4）加强污水管网建设，应加快污水截污管网工程建设。 （1.5）在管网难以覆盖的地方，大力推广各种净化池，在农民建房和农村居民点改造的同时配套建设相应容积的生物净化池。 （1.6）水源保护区范围应设立隔离防护措施，包括物理隔离工程（护栏、围网等），防止人类不合理活动对水源保护区水量水质造成影响，进一步保护水源区核心地域。 （1.7）淘汰热电联产和集中供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉，按照有关要求加快淘汰建成区燃煤锅炉，加大燃煤锅炉及设施“电能替代”改造力度。 （1.8）根据主导生态功能定位，实施差别化管理，确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。对生态保护红线内的自然保护区、国家公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界自然遗产、湿地公园、饮用水水源保护区等各类保护地的管理，法律法规和规章另有规定的，从其规定。按照中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：1）零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；2）因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；3）自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动；4）经依法批准进行的非破坏性科学研究观测、标本采集；5）经依法批准的考古调查发掘和文物保护活动；6）不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设；7）必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；8）重要生态修复工程。; 本项目位于第七师胡杨河市经济技术开发区，不属于禁止建设区，不属于在湿地内建设的项目、亦不属于乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目、制烯烃、新建煤制对二甲苯（PX）项目、印染建设项目；项目不涉及锅炉使用；不属于高污染、高耗能、高排放的石化、火电、钢铁、水泥、化工等项目；项目未占用占用的天然草地和湿地等天然绿洲、水土保持林、水源涵养林、防风固沙林及其它各类防护林；综上符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废气： （2.1.1）严格控制污染物排放总量（二氧化硫、氮氧化物），对电力行业重点加强结构调整与脱硫设施的稳定运行，实施低氮燃烧技术；新、扩、改建机组必须配套烟气脱硝设施。加大小锅炉淘汰，对大吨位锅炉因地制宜采取脱硫减排措施。 （2.1.2）开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，通过提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。 （2.2）废水： （2.2.1）主要河流（奎屯河、四棵树河、古尔图河）、灌区场外引输水干渠和主要大中型水库（奎屯水库、柳沟水库、黄沟一库、黄沟二库、车排子水库、泉沟水库）水质达到III类水质标准。灌区场内灌溉渠道和小型水库，水质达到IV类水质标准。 （2.2.2）重点加强各团场的污水处理厂及配套管网的建设，推进连队分散式污水处理；积极推动面源污染防治，对集中式规模化畜禽养殖场进行污染治理。 （2.2.3）在湿地省级（兵团）自然保护区外围地带，与各县市环保部门合作，有效实施村镇的点源污染控制，工业废水达标排放。 （2.2.4）从源头消减废水排放，严格控制企业废水达标排放。重点加强化工企业的污染防治，积极推动重污染行业工艺废水的深度处理与中水回用。 （2.3）固废： （2.3.1）推进固体废物源头减量，推进清洁生产，建立生态产业链，加强固体废物综合利用。 （2.3.2）建立和完善城镇生活垃圾收集、转运和处置设施，加快无害化处理步伐。 （2.3.3）调整农业种植结构，实施测土配方施肥、控制农药使用量，有效控制农业面源污染。; 本项目不属于电力行业、金属制品业；项目生产废水全部回用，生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司排水管网进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理，各项废物均能得到有效、合理处置，符合要求。. 环境风险防控; 3.1）加强危险废物管理。加大危险废物管理法律法规宣传；继续开展危险废物经营许可证管理；加快医疗废物专业收集运输体系和集中处置设施的建设，做好医疗废物污染环境防治。 （3.2）到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。 （3.3）完善水源地水质监测体系，建设饮用水水源地水位动态监测网建设。 （3.4）建立饮用水水质应急处理及快速反应机制，组建应急处理队伍，配备必要的应急处理装备，以增强城市应急能力和控制事故的能力，在饮用水水源水质发生异常，威胁供水安全等紧急情况下，应急措施。 （3.5）规划在湿地省级（兵团）自然保护区内人为活动频繁区域、珍稀水禽栖息地、重要生态保护区域、典型生态类型区等重点区域进行实时监控，涉及防火防灾、资源保护、安全生境、环境监测等，进行全方位、多角度的视频监控，提高保护区保护管理的现代化水平。 （3.6）加强重污染天气应急管理。建立重污染天气应急体系，做好重污染天气预警预报工作。各部门、单位按照职责分工，在应急响应期间督促预案措施落实到位。; 本项目在落实评价提出的各项风险防范措施后，风险水平处于可接受范围内。. 资源利用效率; （4.1）水资源： （4.1.1）加强中水回用，提高水资源利用率；对七师所掌握的水资源进行综合统筹利用，编制园区的水资源论证报告，落实供水方案，保障产业发展的需求。 （4.1.2）到2030年工业用水重复率不低于50%，工业固体废物处置利用率不低于80%。 （4.1.3）到2030年降低河流引水率，退还生态用水。同时提高中水回用率至70%，增加中水回用量约0.5亿立方米/年。 （4.2）大气： （4.2.1）组织开展燃煤锅炉节能减排攻坚战，完成燃煤工业锅炉能效普查年度任务；推进锅炉系统安全节能标准化管理。 （4.3）固体废物： （4.3.1）强化废物在企业内部的循环使用和综合利用，推广循环经济模式，减少固体废物的产生量。 （4.4）能源： （4.4.1）考虑煤电化热联产，按照“煤炭—气化—甲醇、醋酸—燃气轮机（发电）—余热锅炉（汽轮机发电）”工艺流程，提高能源转化效率和资源利用率。 （4.4.2）充分利用当地太阳能等可再生能源的优势，推广太阳能光电、光热等可再生能源技术在边远地区的综合应用。 （4.4.3）大力推广清洁能源。加大清洁能源供应，提高城市清洁能源使用比重。加快推广以电代煤、以电代柴、以电代气，提高天然气未覆盖地区居民炊事、取暖电气化水平，提高农产品加工、梯级灌溉、苦咸水淡化、烘干房、大棚取暖等方面的清洁能源利用水平，加快推进电锅炉、电供暖、地源热泵、冷热联供等基础设施建设，加快风电清洁供暖示范项目实施步伐。 （4.5）清洁生产： （4.5.1）促进清洁生产。加强对重点企业的清洁生产审核和评估验收。所有重点企业完成清洁生产强制审核，按照行业清洁生产一级标准实施技术改造。将清洁生产实施情况纳入企业环保绩效考核和企业环境行为评价范围。加快制定农副食品加工、焦化、氮肥、有色金属、制革、造纸等行业治理方案，实施清洁化改造。 （4.6）新建城市人均绿地到2030年达到20㎡/人。 （4.7）单位地区生产总值能耗降低率目标完成进度依据兵团统计局核定数据进行核查。; 项目生产废水全部回用，符合要求；除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣全部回用于生产，不外排，符合要求。. 第七师胡杨河经济技术开发区重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; （1）园区主导产业是：化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》相关要求。 【禁止类】 （1.1.1）严格治理园区现有化工项目，提高化工项目入驻标准，重点发展精细化工、新材料等新兴产业。禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 （1.1.2）禁止新建或扩建棉浆粕生产项目；禁止在《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》（新政发〔2017〕155号）布局要求以外建设印染项目；禁止新建使用禁用的直接染料（冰染色基包括C.I.冰染色基11、C.I.冰染色基48、C.I.冰染色基112、C.I冰染色基113等）进行棉印染精加工的印染项目。 （1.1.3）劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。 （1.1.4）在城市规划区边界外2千米（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1千米以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。 （1.1.5）兰炭产能过剩地区不得批准新建兰炭项目，除了在原有基础上进行技改以及煤化工配套的兰炭项目以外，对新建没有后续产业的兰炭项目原则上一律不予审批，另外自治区划定的大气污染联防联控区内严禁建设任何性质焦化项目。 （1.1.6）城市规划区边界外2千米以内，主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧和其它严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1千米以内及大气污染防治重点控制区内，禁止新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。 【限制类】 （1.2.1）限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 （1.2.2）对于高耗能项目，必须实行能源及环境评估，其指标不得高于同行业能耗标准值。 （1.2.3）劳动力密集型的非化工企业与化工企业应分区建设。 （1.2.4）合理产业布局，优化资源配置，将污染相对较大的工业项目布局在北区，远离胡杨河市。 （1.2.5）棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 【鼓励类】 （1.3.1）围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。 （1.3.2）加快发展合成纤维。积极发展多功能纤维和生物质纤维。全力发展服装、家纺、针织产业，加快培育产业用纺织品产业。 （1.3.3）鼓励七师胡杨河市发展煤化工及氯碱化工深加工项目、纺织服装深加工项目和碳、铝、硅基新材料项目。 （1.3.4）支持企业充分利用新疆石油、煤炭和盐3大优势资源向下游产业发展。延伸烯烃、芳烃产业链，围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。 （1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）要求；不属于管控要求中禁止类及限制类，因此符合要求。. 污染物排放管控; （2.1）废水处理： （2.1.1）企业预处理达标废水经园区污水处理厂和中水厂处理满足中水回用标准，用于企业循环冷却、园区绿化、洒水降尘等。 （2.1.2）各企业按清污分流原则建立完善的排水系统和事故池，严禁将高浓度废水稀释排放。选择节水工艺，鼓励一水多用，减少废水排放。 （2.1.3）园区废水集中收集，分质处理。强化高盐污水处理处置，制定中水回用及处置去向。污水处理装置具体规模的设置应根据园区建设的进程予以协调，设置中水回用装置，减少外排水量。 （2.1.4）新入驻企业场内必须设置污水处理及中水回用及消防设施装置。 （2.2）废气处理： （2.2.1）严格控制有毒和有害气体的排放，并对有毒和有害气体排放实施在线自动检测仪监控。各装置反应尾气排放气、紧急事故排放气、罐区低压排放气等视其情况或送入各装置的火炬系统、焚烧炉或进入燃料气系统回收利用。煤化工项目采用高效的除尘设备。 （2.2.2）加强对企业的粉尘、烟尘污染治理。开展金属制品业酸雾等工艺废气污染控制与治理，提升行业装备水平，完善废气收集系统，减少无组织排放，做到工艺废气排放浓度和厂界浓度双达标。 （2.2.3）含尘炉气或利用后的再生气必须经除尘处理后达标排放，捕集后的粉尘不能造成二次污染。 （2.3）固废处理： （2.3.1）工业园区的生活垃圾近期依托五五新镇生活垃圾填埋场进行处理。园区内产生的生活垃圾用专门容器收集后通过专用垃圾车运送市政生活垃圾处置设施进行处置。生活垃圾分类处理，无害化资源化处理。推广垃圾袋装化，对垃圾中有用的物质（如废纸、金属、玻璃等）回收。 （2.3.2）一般固体废物实行综合利用，对不可综合利用的一般固体废物，应送往一般工业固体废物处理处置场所，进行安全填埋处置。园区产生的危险固体废弃物主要包括少量废旧催化剂、高沸物，污水处理装置产生的污泥，外送委托有相关危险废物处理资质的企业进行安全处置。在园区内建设危险废物临时贮存库，并进行防渗和排水设计。按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险化学品贮存、运输和监管的有关规定。 （2.3.3）大力推进一般工业固体废物的减量化、资源化和无害化工作。园区一般固体废物综合利用率不低于60%，对于无法综合利用的固体废物，在区外建设灰渣填埋场填埋。 （2.4）园区开展规划环评，需重点分析园区主要污染物排放对胡杨河市影响，确保胡杨河市环境空气质量稳定达标。; 本项目设备清洗用水全部回用于生产，不外排；生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有管网，直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理，符合要求；本项目废气均能做到达标排放；除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣全部回用于生产，不外排；废机油、废催化剂暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位统一处理，符合要求。. 环境风险防控; 园区自身： （3.1）加强对风险概率高环节的定期检查、维护工作；定期对消防、消防报警和自控系统、防雷、防爆、防静电、防洪及管道泄露等安全措施和自动检测报警系统等全技术设施进行检修。化工园区安全生产管理机构应至少每五年开展一次化工园区整体性安全风险评估，评估安全风险，提出消除、降低、管控安全风险的对策措施。 （3.2）严格把控行业安全发展准入条件，进一步加强化工行业管理，进一步提升行业装备水平，完善并落实危险化学品安全生产责任制，严格化工从业人员准入、提高从业人员素质，强化化学品事故应急救援体系建设，建设化工行业安全发展信息化平台。 （3.3）建设安全监管和应急救援信息平台，构建基础信息库和风险隐患数据库，至少应接入企业重大危险源（储罐区和库区）实时在线监测监控相关数据，并且化工园区应将接入数据上传至省、市级应急管理部门。 （3.4）处于高安全风险等级的园区，要责令其限期整改提升，整改完成前将实行项目限批，原则上不得新、改、扩建危险化学品建设项目，有效降低安全风险。 （3.5）组织实施精准化安全风险排查评估，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，区分“红、橙、黄、蓝”四级安全风险，突出一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。 （3.6）加强地下水跟踪监测工作，观察地下水的污染动态，好提出适时提出保护措施。一旦发生地下水污染，立即启动地下水污染应急预案，采取有效的措施，保证在最短的时间内解决污染事故。 行业企业： （3.7）易燃易爆的企业，自身要做好防护工作。 （3.8）企业存在重大安全隐患的，必须立即消除，消除前或消除过程中无法保证安全的，属地应急管理部门应依法责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。; 要求建设单位按照本次评价风险防范措施要求做好运营期环境风险管控。. 资源利用效率; （4.1）到2025年，工业固体废物综合利用率达到95%，工业用水重复利用率75%。 （4.2）合理利用土地，提高土地使用效率。 （4.3）加大环境保护政策实施力度，到2035年使园区工业用水循环利用率达到80%。; 本项目生产一般固废均回用于生产；设备清洗用水全部回用于生产，不外排，符合要求。. 5.项目与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》符合性分析 《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》提出：“加强重点行业VOCs污染治理。重点推进石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业以及机动车、油品储运销等交通源VOCs污染防治，加强VOCs排放总量控制。全面推进VOCs清洁排放改造，使用水性、紫外光固等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料，推广处理效率高、可重复利用活性炭的VOCs治理技术。在重点师市开展环境空气VOCs自动监测；在第一师阿拉尔市、第二师铁门关市、第七师胡杨河市新增3个环境空气VOCs自动监测站。2025年底前，初步建立兵团环境空气VOCs监测网络”。 本项目不属于上述重点行业，针对产生的VOCs，采用活性炭吸附+催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放，因此符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》中要求。 6.项目与《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）符合性分析 《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）指出： （1）大力推进源头替代，有效减少VOCs产生。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。 （2）全面落实标准要求，强化无组织排放控制。全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。高VOCs含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账。 （3）聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的VOCs收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。除恶臭异味治理外，一般不采用低温等离子、光催化、光氧化等技术。行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。 符合性分析： （1）评价要求建设单位运营期做好可发性聚苯乙烯原料质控工作，购置原料需严格执行国家现行有效产品标准。 （2）本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》各项要求，项目可发性聚苯乙烯不挥发，符合要求。 （3）针对产生的VOCs，采用活性炭吸附+催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放，未采用低温等离子、光催化、光氧化等技术，环保设备与生产设备“同启同停”，活性炭吸附选取碘值不低于800毫克/克的活性炭，符合要求。 综上所述，本项目符合《关于印发<2020年挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》（环大气〔2020〕33号）相关要求。 7.项目与《关于开展兵团2020年挥发性有机物治理攻坚有关工作的通知》（兵环发〔2020〕31号）符合性分析 《关于开展兵团2020年挥发性有机物治理攻坚有关工作的通知》（兵环发〔2020〕31号）提出：“按照生态环境部《重点行业挥发性有机物综合治理方案》有关要求，各师市生态环境部门组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销五大重点行业VOCs综合治理，尤其是“乌一昌一石”“奎一独一乌”区域有关师市应加大排查力度和强化监管，确保石化、化工（含煤化工）等重点企业VOCs污染治理稳定达标排放，加油加气站油气回收装置规范运行。对VOCs污染物排放量较大的企业，组织专家提供专业化技术支持，严格把关，指导企业编制切实可行的“一厂一策”污染治理方案。按照相关技术规范，“乌一昌一石”“奎一独一鸟”区域有关师市生态环境部门，督促天业化工、浙大阳光、梅花氨基酸、新业能源等重点企业7-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源，并建立健全管理制度。按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，完成涉VOCs企业排污许可发证和登记工作，强化排污许可证后执法监管。第六师五家渠市和第八师石河子市依据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》，将涉VOCs排放企业全面纳入重污染天气应急减排清单，针对VOCs排放主要工序采取切实有效的应急减排措施，落实到具体生产线和设备，实施环保绩效差异化分级管控。” 本项目不属于上述重点行业，针对产生的VOCs，采用活性炭吸附+催化燃烧处理达标后经15m高排气筒排放，因此符合《关于开展兵团2020年挥发性有机物治理攻坚有关工作的通知》（兵环发〔2020〕31号）中要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.建设项目概况 1.1建设地点 本项目建设地点位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南。项目租赁奎屯广合商品混凝土有限责任公司已建成厂房进行项目建设，租赁面积3700m2。租赁厂房北侧、东侧为奎屯广合商品混凝土有限责任公司生产车间；西侧为奎屯广合商品混凝土有限责任公司办公生活综合楼；南侧为园区道路。地理位置见附图1，周边关系见附图2。 1.2建设内容及规模 （1）建设内容及建设规模 本项目主要建设内容为：利用租赁厂房购置安装均质自保温砌块生产线2条，建设后可年产均质自保温砌块2万m3。新建200t水泥筒仓2个，200t粉煤灰筒仓1个、骨料仓1个。 工程组成情况见表2-1。 表2-1 工程组成情况一览表 名称; 项目; 建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1层，全封闭钢框架结构，建筑面积3700m2，其内购置安装均质自保温砌块生产线2条，项目发泡由2台发泡机同时完成; 租赁已建成厂房. 辅助工程; 办公生活综合楼; 租赁奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有办公生活综合楼; 租赁. 储运工程; 水泥筒仓; 新建200t水泥筒仓2个; 新建. 粉煤灰筒仓; 新建200t粉煤灰筒仓1个; 新建. 骨料仓; 新建骨料仓1个，设计容积3m3; 新建. 减水剂罐; 新建减水剂罐1个，设计容积1m3; 新建. 公用工程; 供水; 园区供水管网提供; 依托. 供电; 园区输电线路已敷设; 依托. 供热; 项目生产所用蒸汽由新疆胡杨河供热有限公司提供，协议详见附件；项目冬季不生产，无生活供暖需求; 新建. 排水; 项目生产废水全部回用，生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司排水管网进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理; 依托. 环保工程; 废气; 进料搅拌初期粉尘; 对输送带采取封闭措施，搅拌机上方安装集气罩，收集的废气经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放; 新建. 筒仓粉尘; 三个筒仓粉尘汇集至同一废气收集管道内，共设置1套布袋除尘器处理，后经仓顶15m高排气筒（DA002）高空排放; 新建. 聚苯乙烯发泡有机废气; 发泡机上方安装集气罩，收集后的废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机处理后经15m高排气筒（DA003）高空排放; 新建. 无组织粉尘; 全封闭厂房、洒水抑尘; 新建. 固体废物; 一般固废; 除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣全部回用于生产，不外排; 新建. 生活垃圾; 设置生活垃圾箱收集，建设单位自主收集后由环卫部门拉运处理; 新建. 危险废物; 新建危险废物暂存间1座（10m2）；废机油、废催化剂暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位统一处理; 新建. 废水; 生产废水; 设备清洗用水全部回用于生产，不外排; 新建. 生活污水; 生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有管网，直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理; 新建. 噪声; 合理布局，隔声减振，加装减振垫; 新建. 环境风险; ①危废暂存间地面及四周墙面离地20cm区域进行防渗，设置门槛，确保发生泄漏事故时不向外环境溢漏，一旦发生泄漏确保无外排放； ②安排专人看管，制定管理办法，加强危险废物监管； ③制定环境风险突发事故应急预案，并定期开展演练。; 新建. （2）主要设备情况见表2-2。 本项目购置安装均质自保温砌块生产线2条，具体设备详见表2-2。 表2-2 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; 螺旋输送机; 273; 2; 套. 2; 骨料仓; 2400*1200; 1; 套. 3; 皮带输送机; 650; 1; 套. 4; 搅拌主机; TY-3000型15kw; 2; 套. 5; 搅拌主机平台; 8500*5500; 1; 套. 6; 计量工作平台; 3500*3000; 1; 套. 7; 粉料计量仓; 2000型; 2; 套. 8; 水计量仓; 1000型; 2; 套. 9; 水和粉料计量模块; 1000KG; 2; 套. 10; 搅拌气动放阀; 200; 1; 套. 11; 粉料放料阀; 2000型; 2; 套. 12; 水放料阀; 1000型; 2; 套. 13; 搅拌机清洗机; 1.5kw; 1; 套. 14; 供水系统; 1.5kw; 2; 套. 15; 搅拌站爬梯; TY-JB-2000型; 1; 套. 16; 除尘系统; 2.2kw; 1; 套. 17; 控制配电箱; YT-1200C型电子显示仪; 1; 套. PLC触摸屏; 1; 套. 手动、自动两用型; 1; 套. 18; 发泡机; 2.2.kW; 2; 套. 19; 电气控制系统; 2; 套. 20; 摆渡车; TY-BD-05型; 4; 套. 21; 电机/减速机; 3kw; 4; 套. 22; 行走传动装置; TY-BD-05型; 4; 套. 23; 配电系统; TY-BD-05型; 4; 套. 24; 定位器; TY-BD-05型; 4; 套. 25; 振动支架; TY-TL-12型; 1; 套. 26; 定位装置; TY-TL-05型; 1; 套. 27; 推进液压装置; TY-TD-05型; 4; 套. 28; 定位系统; TY-TD-05型; 4; 套. 29; 配电系统; TY-TD-05型; 4; 套. 30; 提模械手; 1000型; 1; 套. 31; 轨道行走抓取系统; TY-ZW-1200; 1; 套. 32; 提模支架; TY-ZW-1200; 1; 套. 33; 抓块机械; TY-ZW-1200; 1; 套. 34; 配电系统; TY-ZW-1200; 1; 套. 35; 毛坯输送机; 1200型; 2; 套. 36; 自动矫正装置; TY-QK-150型; 2; 套. 37; 开条切割机; 11200; 2; 套. 38; 坯体翻转机; TY-QK-150型; 2; 套. 39; 坯体输送系统; 1200型; 2; 套. 40; 分块切割机; 500型; 2; 套. 41; 水冷却装置; TY-QK-150型; 2; 套. 42; 配电系统; TY-QK-150型; 2; 套. 43; 吊装机械手; TY-QK-400型; 2; 套. 44; 行走轨道; TY-QK-400型; 2; 套. 45; 定位系统; TY-QK-400型; 2; 套. 46; 缠绕包装; TY-QK-401型; 2; 套. 47; 配电系统; TY-QK-400型; 2; 套. 48; 砌块模车; 1200型; 182; 套. 49; 储气罐; R202007861; 1; 台. 50; 储气罐; JR202043159; 1; 台. 51; 螺杆空气压缩机; LU22G-8; 1; 台. 52; 空气压缩机; G7P A8.5FM; 1; 台. 环保设备. 1; 布袋除尘器; /; 1; 套. 2; 活性炭吸附脱附+催化燃烧机; /; 1; 套. 1.3产品方案 设计生产规模：项目建成后，年产均质自保温砌块2万m3，具体产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 产品; 产量; 单位; 适用范围; 产品标准. 均质自保温砌块; 2万; m3; 建筑高度小于等于100m的框架结构、框架－剪力墙结构中的自承重墙体; 《自保温砌块应用技术标准》XJJ109-2019. 表2-4 物料平衡表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 名称; 数量; 名称; 数量; 备注. 水泥; 14000; 均质自保温砌块; 23098.59; 产品. 粉煤灰; 7600; 粉尘; 16.4; 废气. 砂; 1600; 有机废气; 6.81; 废气. 减水剂; 65; 不合格品、冲洗废渣; 400; 固废. EPS（可发性聚苯乙烯颗粒）; 210. 发泡剂; 9. 外加剂; 5. 小计; 23489; 23489. 1.4主要原辅材料 主要原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 主要原材料用量表 序号; 产品名称; 原料名称; 单位; 数量; 来源; 备注. 1; 均质自保温砌块; 水泥; t/a; 14000; 外购; 贮存于水泥筒仓内. 2; 粉煤灰; t/a; 7600; 外购; 贮存于粉煤灰筒仓内. 3; 砂; t/a; 1600; 外购; 贮存于骨料仓内. 4; 减水剂; t/a; 65; 外购; 贮存于减水剂罐内. 5; EPS（可发性聚苯乙烯颗粒）; t/a; 210; 外购; 贮存于车间内. 6; 发泡剂; t/a; 9; 外购; 贮存于车间内. 7; 外加剂; t/a; 5; 外购; 贮存于车间内. 主要原料简介： 本项主要原材料包括水泥、粉煤灰、减水剂、可发性聚苯乙烯、发泡剂（物理）及外加剂，严格按照国家相关标准进行购买选用。 （1）水泥 水泥品种与强度等级的选用应根据设计、施工要求、结构特点以及工程所处环境和应用条件确定。采用符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175-2007规定的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 （2）粉煤灰 粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰性能应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017的规定。 （3）减水剂 减水剂是一种在维持混凝土坍落度基本不变的条件下，能减少拌合用水量的外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，有木质素磺酸盐、萘磺酸盐甲醛聚合物等。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。 （4）可发性聚苯乙烯 可发性聚苯乙烯（expandable polystyrene），是一种加入了发泡剂的聚苯乙烯制品，缩写代号“EPS”。外观为无色透明珠状颗粒。密度：1.05g/cm3，电导率：10-16S/m，导热系数：0.08W/(m·K)，杨氏模量：3000-3600MPa，拉伸强度：46–60MPa，伸长长度：3-4%，夏比冲击试验：2–5kJ/m2，玻璃转化温度：80-100℃，（玻璃化转变温度：无规立构聚苯乙烯为100℃（或105℃），全同立构聚苯乙烯为100℃ ），热膨胀系数：8×10-5/K，热容：1.3kJ/(kg·K)，吸水率：0.03–0.1，降解：280℃，聚苯乙烯玻璃化温度80～105℃，非晶态密度1.04～1.06g/cm3，晶体密度1.11～1.12g/cm3，熔融温度240℃，电阻率为1020～1022Ω·cm。导热系数30℃时0.116瓦/(米·开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。此外还有全同和间同以及无规立构聚苯乙烯。全同聚合物有高度结晶性，间同聚合物有部分结晶性。 （5）发泡剂 主要成分为松香、骨胶、氢氧化钠，作用机理为松香与氢氧化钠制成的松香皂产生泡沫，骨胶保持泡沫的稳定性。使用该发泡剂发泡过程中无有机废气产生。 （6）外加剂 外加剂品种和掺量的选择应充分考虑砌块结构设计、施工、结构特点和工程所处环境条件等要求。外加剂性能应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076-2008、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2013的规定，膨胀剂性能应符合现行国家标准《混凝土膨胀剂》GB 23439-2017和行业标准《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T 178-2009的规定，防冻剂应符合现行行业标准《混凝土防冻剂》JC475-2004的规定。 1.5劳动组织安排 劳动定员：本项目自动化程度高，预计劳动定员12人。 工作制度：本项目每年4月-11月生产，全年生产约240天，每天1班，每班8h，全年工作1920小时。 1.6厂区平面布置 本项目总占地面积3700m2，总体呈矩形，车间为已建成厂房。 本项目根据厂区“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保与安全”的原则，结合场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、劳动卫生等要求，对选址进行了统筹安排。厂区入口设置在场地南面，有园区道路相连，便于物料和产品运输。 厂区入口西侧为依托办公生活楼，项目北侧、东侧均为奎屯广合商品混凝土有限责任公司生产车间。租赁厂房与依托办公区生活区分区明确，便于管理，筒仓位于租赁厂房西侧，依托办公区位于租赁厂房及筒仓的当地常年主导风向侧风向，环境空气影响较小。租赁车间内总平面布置功能分区清晰，共设置2条生产线、聚苯乙烯发泡区、成品区，由西向东依次布置各分区设置协调有序。 各构筑物之间由厂区通道进行合理分割，做到沟通物流和有效联系。总体布置既考虑合理利用土地、厂区科学布局，又做到错落有致、美观大方。总体而言，项目总体设计合理，环境优美，交通便利；从环保角度而言，项目总体设计平面布置合理。详见附图3：项目区平面布置图。 1.7配套工程 （1）供配电 由园区电网供电线路供电，输电线路已敷设。 （2）给水 项目的用水主要包括职工生活用水、生产用水。 生产用水： ①均质自保温砌块生产用水：本项目生产规模为年产2万m³均质自保温砌块，在生产过程中，需加入一定量的水进行搅拌，根据建设单位提供资料，搅拌用水量约0.18m3/（m3•产品），则搅拌用水量约3600m3/a。 ②原料运输车清洗水：原料运输车每运输一次均需对罐车进行清洗。根据罐车每次实际冲洗水量约为0.2m3/（辆·次），项目运营期拟采用40t载重运输车辆进行原料运输，根据原料用量每天约运输10次，则用水量为2m3/d，清洗水设置5m3沉淀池循环使用，不外排。沉淀池蒸发量按照20％计算，则需每天补充0.4m3新鲜水。则原料运输车清洗水年用水量为96m3/a。 ③设备清洗水：本项目搅拌主机等设备需要按时清洗，根据建设单位提供资料，设备清洗用水约2m3/d，480m3/a。设备清洗废水收集后用于均质自保温砌块生产。 ④洒水抑尘用水：项目生产车间、砂石存储、运输及投料过程洒水进行抑尘，用水量为1m3/d（240m3/a）。 生活用水： 职工生活用水：本项目运营后，厂区劳动定员约12人。根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》中城镇居民住宅北疆天山北坡区有淋浴设备楼房用水定额为75—100L/人·d，本次环评对生活用水以100L/人·d计，则生活用水量约1.2m3/d（288m3/a）。 综上所述，项目区总新鲜用水量4224m3/a。 （3）排水 均质自保温砌块生产用水、洒水抑尘用水全部消耗；原料运输车清洗水设置沉淀池循环使用，不外排；设备清洗废水全部回用于均质自保温砌块生产，不外排。因此本项目废水主要为生活污水，根据《环境评价工程师实用手册》（生态环境部环境工程评估中心），生活污水发生系数以80%计，则生活污水排放量约0.96m3/d（230.4m3/a），直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理。 项目给、排水平衡见表2-6。 表2-6 本项目给、排水平衡表 用水类别; 用水定额; 用水规模; 用水 时间; 用水量; 排水量. 日（m3/d）; 年（m3/a）; 日（m3/d）; 年（m3/a）. 均质自保温砌块生产用水; 0.18m3/（m3•产品）; 2万m3; 240d; 15; 3600; --; --. 原料运输车清洗水; 0.2m3/（辆·次）; 10次/d; 0.4; 96; --; --. 设备清洗用水; 2m3/d; 480m3/a; 2; 480; --; --. 洒水抑尘用水; 1m3/d; 240m3/a; 1; 240. 办公、生活; 100L/人·d; 12人/d; 1.2; 288; 0.96; 230.4. 合计; --; --; 0.96; 230.4. 本项目给、排水平衡见图1。 新鲜水 4224 均质自保温砌块生产用水 用水3120 设备清洗用水 排入园区管网后进入园区污水处理厂 损耗57.6 办公生活用水 用水288 全部蒸发损耗 全部进入产品 3600 排放230.4 用水240 洒水抑尘用水 用水96 原料运输车清洗水 循环使用 用水480 480 240 图1 本项目给、排水平衡图（单位m3/d） （4）生产及生活供热 项目生产所用蒸汽由新疆胡杨河供热有限公司提供，协议详见附件；项目冬季不生产，无生活供暖需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 噪声 生产车间已建成，主要为骨料仓等建设 设备安装 工程验收 运行 固废 图2 施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期生产工艺及产污环节： 图3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）原材料储存运输 本项目均质自保温砌块生产所需要的原料有粉煤灰、水泥、砂石、减水剂、外加剂、聚苯乙烯颗粒和水等。其中，水泥、粉煤灰原料采用车辆运输到厂区后，抽至相应筒仓内储存；减水剂在密封罐内储存；砂石外购运至骨料仓库堆存。此工序有粉尘、噪声产生。 （2）原料储料、给料 骨料主要是砂，生产时将石子和砂从骨料仓通过皮带输送机进入进料口，项目通过微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工部动作，完成计量后开启计量斗阀门，骨料落到下方的皮带输送机上，由皮带输送机运至搅拌机内。 粉料主要是水泥、粉煤灰、减水剂和外加剂。粉料通过筒仓底部的输送机运输至相应的计量槽，通过微机控制系统根据选定的配方进行计量后直接进入搅拌机内。此工序有粉尘、噪声产生。 （3）水输送 水通过水泵泵入水槽内，然后根据微机控制系统选定的配方进行计量，计量后，再通过加压泵泵入搅拌机内。 （4）聚苯乙烯发泡 本项目拟采用蒸汽型发泡剂对可发性聚苯乙烯珠粒进行发泡。将可发性聚苯乙烯珠粒输入发泡机，后通入蒸汽进行发泡；蒸汽压力应保持在0.6-0.8Mpa(G），温度保持200摄氏度，待膨胀聚苯乙烯颗粒完全发泡熟化后进送入搅拌机。 （5）搅拌 骨料、粉料、聚苯乙烯泡沫和水各自通过计量后，同时投料进入搅拌机内进行搅拌，每次搅拌所需时间为30秒，此过程有噪声、粉尘产生。另外，搅拌机每天需要冲洗一次，冲洗过程有冲洗废水产生。 （6）浇筑、静停 搅拌完成的物料投入至砌块模车内进行浇筑，浇筑完成后静停待砌块完全定型。 （7）切割成型 静停养护完成后，由翻转吊具将装有坯体的模具车吊运至切割机工位上。将模具带坯体翻转90°后放在切割小车支座上，由翻转吊具机械手自动开启模框，还体连同底部的侧板侧立在（第一辆）切割小车上，沿轨道匀速行走通过切割机。根据不同切割要求，由切割机组对小车上的坯体进行一定尺寸的纵、横向切割（坯体在进行纵向切割时，分别由切割刀片和由气缸张紧的切割钢丝完成坯体的侧面切割）。此时的坯体含水量较高，钢丝切割时几乎不会产生粉尘。切割过程产生的废料渣回用于搅拌工序。该工序有噪声、固废产生。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目租赁奎屯广合商品混凝土有限责任公司已建成厂房进行项目建设，该车间内目前为空置状态，不存在与本项目有关的原有环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本次评价采用距离本项目区最近的胡杨河空气自动站2022年监测数据作为环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。 1.1监测项目 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 1.2评价标准 根据本项目所在区域的环境功能区划，常规污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 1.3评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m³； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m³。 1.4监测结果 2022年胡杨河空气自动站大气环境监测结果见表3-1。 表3-1 2022年胡杨河空气自动站大气环境监测结果 污染物 名称; 年评价指标; 评价标准 （μg/m³）; 现状浓度 （μg/m³）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均; 60; 12; 20; 达标. NO2; 年平均; 40; 10; 25; 达标. PM10; 年平均; 70; 58; 82.86; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 32; 91.43; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4000; 2200; 55; 达标. O3; 日最大8h平均第90百分位数; 160; 127; 79.38; 达标. 由上表可知，项目所在区域胡杨河市大气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）二级标准限值要求。CO日平均第95百分位数和O3日8小时最大平均第90百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及其修改单）二级标准限值要求。所以项目所在区域为空气质量达标区。 1.5补充监测 （1）监测项目及频率 本次评价TSP现状浓度引用新疆蓝庆坤环保科技有限公司2022年7月1日—3日（连续3天）监测的《奎屯广合商品混凝土有限责任公司HZS-180商品混凝土搅拌站及混凝土预制构件生产线建设项目环境质量现状监测》环境空气数据。非甲烷总烃现状浓度委托新疆蓝庆坤环保科技有限公司于2023年5月9日—11日（连续3天）对拟建项目区下风向进行监测，委托监测报告详见附件。 （2）监测点位 TSP监测点经纬度坐标为E84°51′57.445″，N44°47′50.648″，位于本项目北侧0.35km处。非甲烷总烃监测点经纬度坐标为E84°52′7.931″，N44°47′41.864″，位于本项目东北侧0.01km处。 图4 环境空气质量监测点位示意图 （3）评价标准 TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中要求限值。 （4）评价方法 评价方法采用最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比，及超标率对监测结果进行评价分析。计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi—某种污染物的最大地面质量浓度占标率，%； Ci—某种污染物的实际监测浓度，mg/m³； Coi—某种污染物的环境空气标准浓度，mg/m³。 （5）监测结果及分析 项目区补充监测大气环境质量监测结果见表3-2 表3-2 环境空气现状监测结果 单位：mg/m³ 采样点名称; 项 目; 监测结果; 占标率Pi（％）. TSP. 本项目北侧0.35km处（E84°51′57.445″，N44°47′50.648″）; 2022年7月1日-7月2日; 0.247; 82.33. 2022年7月2日-7月3日; 0.253; 84.33. 2022年7月3日-7月4日; 0.251; 83.67. 标准值; 0.300; -. 超标率（%）; -; 0. 最大浓度值占标百分比%; -; -. 非甲烷总烃. 本项目东北侧0.01km处（E84°52′7.931″，N44°47′41.864″）; 2023年5月9日; 0.54; 27.00. 0.60; 30.00. 0.67; 33.50. 0.89; 44.50. 2023年5月10日; 0.75; 37.50. 0.76; 38.00. 0.69; 34.50. 0.69; 34.50. 2023年5月11日; 0.47; 23.50. 0.62; 31.00. 0.57; 28.50. 0.57; 28.50. 标准值; 2.0; -. 超标率（%）; -; 0. 最大浓度值占标百分比%; -; -. 从上表中可以看出：评价区域内TSP的浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 - 2.地表水环境 项目区周边无地表水体，且项目排放生活污水经管网进入园区污水处理厂进行处理。因此，本次评价不再进行地表水环境现状调查。 3.地下水、土壤环境现状调查及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无地下水和土壤污染源，对地下水及土壤影响不大，故不再开展地下水、土壤环境质量现状评价。 4.声环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目四周均为空地且周边50m范围内无环境敏感目标，本次环评不再对声环境质量现状进行监测评价。 5.生态环境质量现状监测及评价 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，未新增园区外用地，且用地范围内无生态环境保护目标，因此本环评不再开展生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区。根据现场踏勘和资料搜集，项目评价范围内无风景名胜、文物古迹、自然保护区、人口集中居住区等环境敏感目标分布，本项目现状为空地，厂界外500m范围内无大气环境敏感保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区，用地性质为工业用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气： 颗粒物：项目进料及搅拌初期粉尘、筒仓有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备要求。无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3-3大气污染物无组织排放限值要求。 挥发性有机废气：聚苯乙烯颗粒发泡非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯有组织废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值；厂界非甲烷总烃、苯、甲苯无组织执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；乙苯、苯乙烯无组织参考执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019）中表1限值要求。厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。 表3-3 大气污染物排放标准限值一览表 生产过程; 污染源; 项目; 标准值; 标准来源. 均质自保温砌块生产; DA001、DA002; 颗粒物; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值. DA003; 非甲烷总烃; 60mg/m³; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 苯; 2mg/m³. 甲苯; 8mg/m³. 乙苯; 50mg/m³. 苯乙烯; 20mg/m³. 无组织; 颗粒物; 0.5mg/m³; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值. 无组织（厂区内）; 非甲烷总烃; 监控点处1h浓度平均值6.0mg/m³; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值. 无组织（厂界）; 非甲烷总烃; 4mg/m³; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值. 无组织; 苯; 0.4mg/m³. 无组织; 甲苯; 0.8mg/m³. 无组织; 乙苯; 100mg/m³; 参考执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019）中表1限值要求. 无组织; 苯乙烯; 50mg/m³. 2、废水： 生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。 3、噪声： 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准（昼间65dB，夜间55dB）。 表3-4 噪声排放标准限值 时期; 标准值dB（A）; 标准来源. 昼间; 夜间. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固废： 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制指标，并结合本项目的排污特点、所在区域环境质量现状等因素，确定本项目污染物排放总量控制因子为VOCs、颗粒物，本次仅申请有组织排放作为考核指标，环评建议总量控制指标为： 颗粒物：0.03t/a VOCs：1.592t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目生产及办公场所均向奎屯广合商品混凝土有限责任公司租赁，供水、供电等基础设施完善。项目施工期不涉及土方开挖及场地平整，只涉及厂房内生产设备及废气处理装置的安装与调试。根据项目施工期施工特点，主要为设备安装产生的机械噪声，施工人员产生的生活污水和生活垃圾，对区域环境的影响属于局部、短暂和可恢复性的。 1.废水 施工期生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有排水系统排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 2.噪声 合理安排施工作业时间，制定施工计划，尽量避免大量高噪声机械设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，严禁夜间施工，避免噪声扰民。文明施工，降低人为噪声，设备器械、物料轻拿轻放，减少碰撞声。 3.固体废物 施工固废主要为废弃包装等，外售至资源回收利用单位综合利用。施工人员的生活垃圾设置垃圾箱集中收集后，定期由园区环卫部门统一清运。 4.其他措施 项目设备安装应采取相应措施减少对周围环境的负面影响，设备的拆卸、组装均在厂房内进行，可利用建筑隔声。 综上，加强对施工活动的管理，按环评及环保部门要求合理安排施工，尽量将施工活动对周围环境的影响降至最低。采取上了上述措施后，可有效降低施工过程各污染物对周围环境的影响，确保施工期产生的各污染物达到相关规定要求，施工结束后，所有施工影响将一并消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气影响分析 1.1正常工况废气源强核算 ——有组织废气 运营期间项目产生的有组织废气主要有进料搅拌初期粉尘、筒仓呼吸粉尘、发泡有机废气等。 （1）进料搅拌初期粉尘 本项目水泥、粉煤灰储存于筒仓内，投料采取密闭螺旋输送机计量后送至搅拌机，期间无粉尘排放。砂子由铲车将原料卸入进料斗，由传送带输送至搅拌机内，对输送带采取密闭措施。搅拌机搅拌后期加水且密闭，无粉尘产生。因此本部分产生粉尘为骨料、外加剂、减水剂等进入搅拌机时由于落差产生的粉尘与搅拌前期产生的粉尘。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年6月）中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”产排污系数表，颗粒物及工业废气量产生量即为各自的产污系数乘以产品产量，产污系数详见下表4-1。 表4-1 水泥制品制造行业颗粒物排污系数一览表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料 混合 搅拌; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨－产品; 129. 颗粒物; 千克/吨－产品; 0.523. 本项目年产2万m³均质自保温砌块（约2.3万吨），根据表4-1产排污系数可知，进料搅拌初期粉尘工业废气量为2.97×106m³/a，颗粒物产生量为12.03t/a，产生浓度为4050.51mg/m³，超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备（10mg/m³）要求。 建设单位拟在搅拌机上方设置集气罩，收集后的废气经布袋除尘器处理，集气罩集气效率以90％计，除尘器采用国内先进布袋除尘器，处理效率以99.9％计。全年生产1920h，则有组织粉尘产生量为10.827t/a，产生速率为5.64kg/h，产生浓度为3645.45mg/m³，排放量为0.011t/a，排放速率0.006kg/h，排放浓度为3.7mg/m³。无组织粉尘产生量为1.203t/a，产生速率为0.627kg/h；排放量为1.203t/a，排放速率为0.627kg/h。 经过布袋除尘器处理后，进料搅拌初期粉尘经15m高排气口（DA001）高空排放，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备（10mg/m³）要求。 （2）筒仓粉尘 本项目水泥、粉煤灰储存于筒仓内，各粉料通过罐车运输进厂，由罐车自带的空压机打入粉料仓，粉料仓全封闭结构，储存过程中产生的粉尘由仓顶部的布袋除尘器净化后外排。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年6月）中“3021 水泥制品制造（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造）行业”产排污系数表，物料输送储存颗粒物及工业废气量产生量即为各自的产污系数乘以产品产量。 表4-2 水泥制品制造行业颗粒物排污系数一览表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 各种水泥制品; 水泥、砂子、石子等; 物料 输送储存; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨－产品; 41.8. 颗粒物; 千克/吨－产品; 0.19. 本项目年产2万m³均质自保温砌块（约2.3万吨），根据表4-2产排污系数可知，物料混合搅拌工业废气量为9.61×105m³/a，颗粒物产生量为4.37t/a，产生速率为2.28kg/h，产生浓度为4547.35mg/m³，超过《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备（10mg/m³）要求。 项目共设置2个水泥筒仓，1个粉煤灰筒仓。三个筒仓粉尘通过管道连接至1台国内先进布袋除尘器处理后经排气口（DA002）高空排放。国内先进布袋除尘器除尘效率为99.9%，全年生产1920h，则筒仓粉尘排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为4.16mg/m3。 （3）聚苯乙烯发泡有机废气 聚苯乙烯发泡废气主要成分为非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 2021年6月）中“2924泡沫塑料制造行业系数表”产排污系数表，EPS发泡挥发性有机物及工业废气量产生量即为各自的产污系数乘以产品产量。 表4-3 泡沫塑料制造行业排污系数一览表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 泡沫塑料; 二异氰酸酯，多元醇， EPS，PE，发 泡剂; 模塑发泡; 所有 规模; 工业废气量; 标立方米/吨－产品; 3.0×105. 挥发性有机物; 千克/吨－产品; 30. 本项目年产泡沫塑料约210t，则工业废气量为6.3×107m3，挥发性有机物（以非甲烷总烃计）产生量为6.3t/a。根据《气象色谱－质谱法分析聚苯乙烯加热分解产物》（林华影等，中国卫生检验杂志）的研究：聚苯乙烯的加热分解将达到气固平衡，聚苯乙烯的加热温度稳定在200℃时苯、甲苯、乙苯、苯乙烯的产生浓度分别为4.12mg/m3、2.28mg/m3、1.06mg/m3、0.64mg/m3。因此苯、甲苯、乙苯、苯乙烯产生量分别为0.26t/a、0.14t/a、0.07t/a、0.04t/a。 建设单位拟在发泡机上方设置集气罩，收集的有机废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机进行处理。集气罩集气效率为90％，活性炭吸附脱附+催化燃烧机处理效率不低于87％，本项目年产1920h。 则有组织非甲烷总烃产生量为5.67t/a，产生速率为2.95kg/h，产生浓度为90mg/m3；排放量为0.737t/a，排放速率为0.384kg/h，排放浓度为11.7mg/m3。无组织排放量为0.63t/a，排放速率为0.328kg/h。 有组织苯产生量为0.234t/a，产生速率为0.122kg/h，产生浓度为3.71mg/m3；排放量为0.03t/a，排放速率为0.016kg/h，排放浓度为0.48mg/m3。无组织排放量为0.026t/a，排放速率为0.014kg/h。 有组织甲苯产生量为0.126t/a，产生速率为0.066kg/h，产生浓度为2mg/m3；排放量为0.016t/a，排放速率为0.008kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。无组织排放量为0.014t/a，排放速率为0.007kg/h。 有组织乙苯产生量为0.063t/a，产生速率为0.033kg/h，产生浓度为1mg/m3；排放量为0.008t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为0.127mg/m3。无组织排放量为0.007t/a，排放速率为0.004kg/h。 有组织苯乙烯产生量为0.036t/a，产生速率为0.019kg/h，产生浓度为0.57mg/m3；排放量为0.005t/a，排放速率为0.003kg/h，排放浓度为0.08mg/m3。无组织排放量为0.004t/a，排放速率为0.002kg/h。 综上所述，废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机后可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值。处理达标的废气经15m高排气筒（DA003）高空排放。 ——无组织废气 （1）卸料、堆料粉尘 卸料： 项目购进成品砂，由砂厂冲洗后运入。运营期间在车辆卸料过程中有粉尘产生，其产生量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，经验公式为： 式中：Q—自卸车卸料起尘量，g/次； u—平均风速，m/s，风速取3.5m/s； M—汽车卸料量，20t。 通过计算，项目骨料仓内卸料、堆料过程年起尘量Q=12.53g/次，项目年使用砂1600吨，汽车每次装卸料量为20t/a，则骨料需装卸80次。则卸料粉尘产生量为1kg/a。 堆料： 堆存过程中的起尘量参照西安冶金建筑学院干堆场起尘量公式（含水率≥2.8%）计算： Q=1.479×10−2×e−0.43w×AP 式中：Q——起尘量，mg/s； W——堆场含水率，%，砂子、石子含水率为5%； AP——起尘面积（约为3m2） 根据上述公式计算出碎石和戈壁土在骨料场堆存过程中起尘量约为5.81mg/s，即6.91kg/a。 综上，骨料卸料、堆存过程中的扬尘产生量为7.91kg/a。环评要求，在装卸过程中降低卸料高度，减少卸料粉尘，并对骨料仓洒水抑尘。 （2）生产中未收集粉尘 本项目车间内进料及搅拌初期粉尘设置集气罩对该部分粉尘进行收集，集气罩集气效率为90％，则该部分无组织粉尘产生量为1.203t/a。本项目间为全密闭式生产车间，通过及时清扫及洒水抑尘等措施后对环境影响较小。 （3）车辆运行过程中产生的尾气 车辆运输产品或原料驶入、驶出厂区时会排放少量尾气，主要污染物为HC、NO2、CO等，为短时、无规律、无组织排放，厂区较为空旷，通过自然扩散的方式进行处理。 针对无组织粉尘，本项目采取措施为： 1）在运输过程中，做好车辆等的密封工作，并且加盖篷布作遮盖，运输量不超过运载工具的最大运输量，尽量选择路面条件好，距离短的运输路线，避免在大风、下雨等恶劣的条件下装卸； 2）项目原料进厂后，采用装载机输送至供料点，在此过程中，采取洒水抑尘的措施。 3）在车间内定时洒水，抑制无组织粉尘排放。 本项目运营期间采取以上措施后对区域空气环境质量影响不大。 1.2废气污染物产排及治理措施情况 本项目废气污染产排情况详见表4-4。 表4-4 废气污染物产排污及治理措施情况 产排污环节; 污染物种类; 产生量和浓度; 排放 方式; 污染防治设施; 排放量和浓度; 排放标准. 名称及工艺; 是否为可行技术. 进料搅拌初期粉尘; 颗粒物; 10.827t/a，3645.45mg/m³; 有组织; 集气罩（集气效率90％）+国内领先布袋除尘器（除尘效率99.9%）; 是; 0.011t/a，3.7mg/m³; 10mg/m³. 颗粒物; 1.203t/a; 无组织; 全封闭车间、洒水抑尘; 是; 1.203t/a; 0.5mg/m³. 筒仓粉尘; 颗粒物; 4.37t/a 4547.35mg/m³; 有组织; 布袋除尘器（除尘效率99.9％）; 是; 0.004t/a，4.16mg/m³; 10mg/m³. 聚苯乙烯发泡有机废气; 非甲烷总烃; 5.67t/a 90mg/m³; 有组织; 集气罩（集气效率90％）+1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机（处理效率不低于87％）; 是; 0.737t/a 11.7mg/m³; 60mg/m³. 苯; 0.234t/a 3.71mg/m³; 有组织; 是; 0.03t/a 0.48mg/m³; 2mg/m³. 甲苯; 0.126t/a 2mg/m³; 有组织; 是; 0.016t/a 0.25mg/m³; 8mg/m³. 乙苯; 0.063t/a 1mg/m³; 有组织; 是; 0.008t/a 0.127mg/m³; 50mg/m³. 苯乙烯; 0.036t/a 0.57mg/m³; 有组织; 是; 0.005t/a 0.08mg/m³; 20mg/m³. 非甲烷总烃; 0.63t/a; 无组织; 加强通风; 是; 0.63t/a; 4mg/m³. 苯; 0.026t/a; 无组织; 是; 0.026t/a; 0.4mg/m³. 甲苯; 0.014t/a; 无组织; 是; 0.014t/a; 0.8mg/m³. 乙苯; 0.007t/a; 无组织; 是; 0.007t/a; 100mg/m³. 苯乙烯; 0.004t/a; 无组织; 是; 0.004t/a; 50mg/m³. 卸料、堆料粉尘; 颗粒物; 7.91kg/a; 无组织; 洒水抑尘; 是; 7.91kg/a; 0.5mg/m³. 汽车尾气; HC、NO2、CO; /; 无组织; /; /; /; /. ### 表4-5 废气污染物排气筒情况 ### 编号; ### 名称; ### 地理坐标; ### 高度; ### 内径; ### 温度; ### 类型. ### DA001; ### 生产车间（进料搅拌初期）; ### 84°52′4.494″E ### 44°47′39.726″N; ### 15m; ### 0.5m; ### 20℃; 一般排放口. ### DA002; ### 水泥筒仓、粉煤灰筒仓; ### 84°52′1.095″E ### 44°47′39.699″N; ### 15m; ### 0.5m; ### 20℃; 一般排放口. ### DA003; ### 生产车间（聚苯乙烯发泡）; ### 84°52′2.408″E ### 44°47′39.397″N; ### 15m; ### 0.5m; ### 20℃; 一般排放口. 1.3 治理措施可行性分析 本项目有机废气采用活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，其催化燃烧脱附工艺流程图见图4-1。 图5 催化燃烧脱附工艺流程图 具体工艺流程如下： ①预处理过滤器 高效纤维过滤器滤料采用超细合成纤维，具有容尘量大、高效率、低压损的优点，对次微米粉尘过滤效率特别良好。废气进入高效过滤器的粉尘颗粒和水雾，一般随气流作惯性运动或无规则布朗运动或受某种场力的作用而移动，当微粒运动撞到纤维介质时，由于范德力的作用使得微粒粘到纤维表面。进入过滤介质的颗粒有较多撞击介质的机会，撞上介质就会被粘住，较小的颗粒相互碰撞会相互粘结形成较大颗粒而沉降。通过上述作用实现对粉尘、水雾的拦截过滤。 ②吸附 去除尘杂后的废气，经过合理的布风，使其均匀地通过固定吸附床内的蜂窝活性炭层的过流断面，在一定的停留时间，由于活性炭表面与有机废气分子间相互引力的作用产生。 物理吸附，从而将废气中的有机成分吸附在活性炭的表面，从而使废气得到净化，净化后的洁净气体通过风机及烟囱达标排放；系统设两台吸附床，即废气从其中一台吸附床经过，另一台处于脱附再生阶段或备用阶段，从而使吸附过程可连续进行，不影响车间生产。 ③脱附--催化燃烧 反应方程式如下： 贵金属催化剂200～300℃CxHyOz+（x+y/4-z/2）O2xCO2+y/2H2O达到饱和状态的吸附床应停止吸附，通过阀门切换进入脱附状态，过程如下：启动脱附风机、开启相应阀门和远红外电加热器，对催化燃烧床内部的催化剂进行预热，同时产生一定量的热空气，当床层温度达到设定值时将热空气送入吸附床，活性炭受热解吸出高浓度的有机气体，经脱附风机引入催化燃烧床，在贵金属催化剂的作用下于一个较低的温度进行无焰催化燃烧，将有机成分转化为无毒、无害的CO2和H2O，同时释放出大量的热量，可维持催化燃烧所需的起燃温度，使废气燃烧过程基本不需外加的能耗（电能），并将部分热量回用于吸附床内活性炭的解吸再生，从而大大降低了能耗。净化系统催化燃烧床内，有远红外电加热器多组，预热时远红外电加热器全部开启，可实现在较短时间内将废气从室温加热到既定温度；而在稳定燃烧阶段，由于燃烧过程发出大量能量，电加热器只需开启一小部分或无需开启，从而达到节能降耗的控制目标。当燃烧废气浓度较高、反应温度较高时，混流风机自动开启，补充新鲜的冷空气以降低温度、确保催化燃烧床安全、高效运行。 综上所述，本项目采用“活性炭吸附+催化燃烧处理”装置处理生产产生的有机废气，工艺技术较为成熟，运行维护较为简单，净化效果较为稳定可靠，能够确保尾气达标排放，所采取的措施是可行的。 1.4非正常工况废气源强核算 本项目非正常工况主要为布袋除尘器破损、活性炭及催化剂未及时更换导致废气超标排放。非正常工况废气污染物产生及排放情况详见表4-6。 ### 表4-6 非正常工况废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m³; 持续 时间; 非正常工况; 应对措施. ### DA001; 颗粒物; 5.64; 3645.45; 1h; 布袋破损; 日常维护、及时检修、定期更换布袋. ### DA002; 颗粒物; 2.28; 4547.35; 1h. ### DA003; 非甲烷总烃; 2.95; 90; 1h; 活性炭及催化剂未及时更换; 日常维护、及时检修、定期更换活性炭及催化剂. 苯; 0.122; 3.71; 1h. 甲苯; 0.066; 2; 1h. 乙苯; 0.033; 1; 1h. 苯乙烯; 0.019; 0.57; 1h. 1.5监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于简化管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气监测计划见表4-7。 ### 表4-7 废气监测计划一览表 监测位置; 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. ### DA001; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备. ### DA002; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/年. ### DA003; 排气筒出口; 非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 厂界上风向1个点、下风向3个点; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m³. 非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯; 1次/年; 非甲烷总烃、苯、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；乙苯、苯乙烯参考执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019）中表1限值要求. 1.6小结 本项目粉尘及挥发性有机废气经治理措施处理后均可以达标排放，且本项目周边500m范围内无居民等环境敏感点，因此对周围环境影响较小。 2.废水影响分析 2.1废水来源及水量 均质自保温砌块生产用水、洒水抑尘用水全部消耗；原料运输车清洗水设置沉淀池循环使用，不外排；设备清洗废水全部回用于均质自保温砌块生产，不外排。因此本项目废水主要为生活污水，生活污水排放量约0.96m3/d（230.4m3/a），生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有管网，直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理。 2.2废水特点及排放去向 生活污水中成分简单，不含有毒害物质，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。生活污水经项目区园区排水管网排入园区污水处理厂。项目生活污水产排量见表4-8。 表4-8 生活污水污染物排放情况 mg/L 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 废水量（m3/a）; 230.4. 产生浓度（mg/L）; 350; 200; 220; 35; 50. 产生量（t/a）; 0.081; 0.046; 0.051; 0.008; 0.012. 排放量（t/a）; 0.081; 0.046; 0.051; 0.008; 0.012. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 500; 300; 400; 45; 100. 生活污水产生浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准后排入园区污水处理厂。 2.3依托污水处理厂可行性分析 本项目废水主要为办公生活产生的生活污水，依托园区管网，最终进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂统一处理。根据园区的建设进度，园区污水处理厂统一规划、分期建设，远期（2025年）设计规模60000m3/d，其中一期工程设计规模30000m3/d（2015年）。目前，园区已建成一座处理能力为30000m3/d的污水处理厂及配套设施，于2016年11月投入运行，目前污水处理厂运行基本正常。现状园区污水处理厂的进水量约7000m3/d，进水主要以工业废水为主，各企业生活污水为辅。污水处理厂采用“预处理－生化处理－深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧－曝气生物滤池” ，工艺处理后的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目生活污水排放量约144m3/a，因此本项目依托园区污水处理厂可行。 2019年9月，园区又投资1.2亿元建成了一座182万m3的中水库，园区污水处理厂出水通过中水管网排入中水库，夏季用于园区绿化灌溉，冬季暂存在中水库中，待园区2*350MW热电厂投运后，回用于电厂脱硫脱硝。 根据环评阶段资料收集，第七师五五工业园区南区排水基础设施于2021年4月至2021年7月，建设期4个月，2021年8月投产运行。建设地点第七师五五工业园区南区，排水管网建设地点具体位于车排子东路（工业大道一天北大道），东环路（沿东环路－五五新路与天北大道交汇处），高沿路、纬六路，孵化园支路以及配套部分已见企业的过路排水管网（企业为源丰、邦德、澳林、新港、天鼎汇、四恒木业）；提升泵房（加压泵房）建设地点位于胡杨河经济技术开发区南园区高新二路以南、高新南路以东。本项目建成后废水排放量为0.96m3/d（230.4m3/a），目前该污水处理厂已正常运行且实际处理水量远远小于3万m3/d，尚有富余量可容纳本项目生活污水，因此项目产生生活污水完全能够纳入第七师五五工业园区南园区污水处理厂。 本项目废水排放情况见表4-9。 ### 表4-9 废水污染物排放口情况 ### 编号; ### 名称; ### 地理坐标; ### 类型; ### 排放规律; ### 排放方式; ### 排放去向. ### W1; ### 奎屯广合商品混凝土有限责任公司总排口; ### 84°51′58.739″E ### 44°47′42.467″N; ### 一般排放口; ### 1d/次; 间接排放; 污水处理厂. 2.4废水监测要求 ### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年），本项目属于简化管理排放单位，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测计划见表4-10。 ### 表4-10 废水监测计划一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废水; pH、CODcr、BOD5、NH3、SS、动植物油; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 3.噪声影响分析 3.1噪声源 本项目运营期噪声主要来自螺旋输送机、皮带输送机、搅拌主机、搅拌机清洗机、发泡机、电机/减速机、毛坯输送机、开条切割机、坯体翻转机、分块切割机等，其噪声值一般在75~90dB（A）之间。 （1）噪声源强 项目运营期主要噪声源为项目区设备噪声，多为点状、间歇噪声源。声源位置、工作声级、隔声情况、工作时段等情况详见表4-11。 表4-11 项目噪声源强 （2）环境数据 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A）; 建筑物外噪声声压级/dB(A）. 声功率级/dB(A）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间－声屏障; 螺旋输送机; 90; 加装减振垫、车间隔声; -64.4; 5.3; 1.2; 143.6; 18.2; 10.6; 6.4; 73.4; 73.5; 73.5; 73.8; 1920h; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 37.4; 37.5; 37.5; 37.8; 1. 2; 皮带输送机; 85; -64; -6.1; 1.2; 143.2; 6.8; 11.0; 17.8; 68.4; 68.7; 68.5; 68.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 32.4; 32.7; 32.5; 32.5; 1. 3; 搅拌主机; 90; -42.4; -0.6; 1.2; 121.6; 12.3; 32.6; 12.3; 73.4; 73.5; 73.4; 73.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 37.4; 37.5; 37.4; 37.5; 1. 4; 搅拌机清洗机; 75; -50.4; 2.8; 1.2; 129.6; 15.7; 24.6; 8.9; 58.4; 58.5; 58.4; 58.6; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 22.4; 22.5; 22.4; 22.6; 1. 5; 发泡机; 80; -56.8; -6.1; 1.2; 136.0; 6.8; 18.2; 17.8; 63.4; 63.7; 63.5; 63.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 27.4; 27.7; 27.5; 27.5; 1. 6; 电机/减速机; 75; 53.8; 5.7; 1.2; 25.4; 18.6; 128.8; 6.0; 58.4; 58.5; 58.4; 58.8; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 22.4; 22.5; 22.4; 22.8; 1. 7; 毛坯输送机; 80; -27.5; 0.6; 1.2; 106.7; 13.5; 47.5; 11.1; 63.4; 63.5; 63.4; 63.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 27.4; 27.5; 27.4; 27.5; 1. 8; 开条切割机; 85; -13.6; 0.2; 1.2; 92.8; 13.1; 61.4; 11.5; 68.4; 68.5; 68.4; 68.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 32.4; 32.5; 32.4; 32.5; 1. 9; 坯体翻转机; 80; -3; 0.2; 1.2; 82.2; 13.1; 72.0; 11.5; 63.4; 63.5; 63.4; 63.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 27.4; 27.5; 27.4; 27.5; 1. 10; 分块切割机; 85; 16.1; -0.6; 1.2; 63.1; 12.3; 91.1; 12.3; 68.4; 68.5; 68.4; 68.5; 36.0; 36.0; 36.0; 36.0; 32.4; 32.5; 32.4; 32.5; 1. 表中坐标以厂界中心（84.8678513,44.794368）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向. 本项目噪声环境影响预测环境数据见表4-12。 表4-12 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2; /. 2; 主导风向; /; 西南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 注：本次不考虑声源和预测点间的地形高差、声源和预测点间障碍物的几何参数、声源和预测点间树林、灌木林的分布情况及地面覆盖情况. （3）预测模型 依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本次评价采用该导则附录B中“B.1工业噪声预测计算模型”进行预测分析。按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 ①室外声源在预测点产生的声级计算模型 户外声传播衰减包括几何发散（Aarv）、大气吸收（Aam）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amise）引起的衰减。 为简化计算工作，预测计算中只考虑厂区内各声源至受声点（预测点）的距离衰减作用。各声源由于厂内外其他建筑物的屏蔽衰减、空气吸收引起的衰减以及由于云、雾、温度梯度、风及地面其他效应等引起的衰减，因衰减量不大，本次计算忽略不计。 式中： ——距声源r处的A声级，dB（A）； ——参考位置r0处的A声级，dB（A）； ——几何发散引起的衰减，dB； ②室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 室内声源等效为室外声源图例 （4）噪声贡献值 噪声贡献值为由建设项目自身声源在预测点产生的声级，其计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 （5）评价标准 根据《声环境质量标准》功能区的划分，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）适用区域划分中的规定，项目区执行3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 （6）预测和评价结果 本项目声环境评价范围内无声环境保护目标，本项目声环境评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目夜间不生产，因此环评预测建设项目在运营期厂界昼间噪声贡献值，评价其超标和达标情况。通过预测模型计算，项目厂界昼间噪声贡献值预测结果与达标分析见表4-13。 表4-13 厂界噪声预测结果 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A））; 标准限值（dB(A））; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 20.1; 19.2; 1.2; 昼间; 44; 65; 达标. 南侧; -17.1; -19.2; 1.2; 昼间; 45.3; 65; 达标. 西侧; -54.9; 19.2; 1.2; 昼间; 48; 65; 达标. 北侧; -18.9; 19.2; 1.2; 昼间; 46.6; 65; 达标. 由上表可知，建设项目投入运营后，各厂界昼间噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A））要求，对项目周围环境影响较小。 3.2监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017），本项目噪声监测要求见表4-14。 - 表4-14 噪声监测要求一览表 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 噪声; 1次/季度（昼夜分别监测）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求. 3.3噪声防治措施 为减少噪声污染，保护工作人员职业健康，本项目尽量选用低噪声设备，对噪声大的排放源，通过设置隔音、消声、吸声和减震等设施，具体防治措施如下： ①合理布局，尽量将高噪声设备置于厂区的中间，以降低噪声的传播和干扰，及厂界噪声；对有强噪声的车间，考虑利用建筑物，构筑物来阻隔声波的传播，减少对周围环境的影响； ②在满足工艺生产的前提下，选用设备加工精度高，装配质量好，低噪的设备，对于某些设备运行，由振动产生的噪声，可以考虑对设备基础进行隔振、减振，以减少噪声； ③加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； ⑤对于厂内的流动声源（汽车），应强化行车管理制度，严禁鸣号，厂区内限速行驶等，同时对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段时限制车速，尽量避免夜间运输； ⑥对经常性接触高噪声源的劳动人员、值班人员或检修人员应加强个体防护，佩戴防噪耳塞、耳罩等劳保用品。 对本项目所有噪声源采取上述综合降噪措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值（昼间65dB（A），夜间55dB（A））。所以，拟建项目运营后产生的噪声不会对周围环境产生影响。 4.固体废弃物影响分析 4.1固体废物产污环节及产生量 项目所产固废包括一般固废（除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣），危险废物（废机油）和生活垃圾。 （1）一般固废 ①除尘灰 项目各配备除尘设备除尘效率可达99.9%，收集的粉尘为15.182t/a。该部分固废全部回用于生产，不外排。 ②不合格品、冲洗废渣 切分成型过程中有不合格品、冲洗废渣产生，该部分固废含水率较高，根据建设单位提供资料，不合格品、冲洗废渣产生总量约为400t/a，全部回用于生产，不外排。 （2）危险废物 ①废机油 项目设备保养维修过程会产生废机油，废机油产生量约0.6t/a。这一部分固体废物为危险固体废物，根据《国家危险废物名录》（2021版），该废物类别为HW08－废矿物油与含矿物油废物，废物代码为“900-214-08，车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”。暂存于危废暂存间（10m2）内，建设单位统一收集后委托有资质的单位处理。 ②废催化剂 本项目挥发性有机物采用“活性炭吸附+催化燃烧装置”处置，根据催化剂的使用寿命，一般2年更换1次，每次更换产生废催化剂0.24t，折算到年均则废催化剂产生量约为0.12t/a。根据《国家危险废物名录》（2021版）规定，废催化剂属于危险废物，危废类别为HW50，废物代码：772-007-50，集中收集在危险废物暂存间内，定期交由具有相关资质的单位进行清运处置。 （3）生活垃圾 项目劳动定员12人，按每人每天产生1.0kg生活垃圾计，则年产生活垃圾2.88t。本项目设置垃圾箱对生活垃圾进行收集，收集后交由环卫部门统一清运至指定垃圾填埋场填埋处置，以最大限度地减少生活垃圾对环境的影响。 本项目固体废物排放详见表4-15。 表4-15 本项目固体废物排放一览表 名称; 产生 环节; 属性; 物理性状; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 除尘设备收集粉尘; 除尘器; 一般固废; 固态; 15.182t/a; 布袋; 全部回用于生产. 不合格品、冲洗废渣; 切割成型; 固态; 400t/a; 不储存; 全部回用于生产. 废机油; 设备保养; 危险废物; 液态; 0.6t/a; 危废暂存间; 统一收集后委托有资质的单位处理. 废催化剂; 催化燃烧机; 固态; 0.12t/a. 生活垃圾; 员工生活过程; 生活垃圾; 固态; 2.88t/a; 垃圾桶; 收集后交由环卫部门统一清运至指定垃圾填埋场填埋处置. 4.2固体废物管理要求 1.一般固体废物管理要求 建设单位应按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》要求建立工业固体废物管理台账如实记录工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，可以实现工业固体废物可追溯、可查询的目的，推动企业提升固体废物管理水平。 明确负责人及相关设施、场地。明确固体废物产生部门、贮存部门负责人，为固体废物产生设施、贮存设施编码。 确定接受委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。 2.危险废物管理要求 （1）危废暂存间建设要求 危废暂存间的设置严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2023）中有关规定，危险废物存放期间，使用完好无损容器盛装；用于存放装置危险废物容器的地方必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。储存容器上必须粘贴该标准中规定的危险废物标签；容器材质与危险废物本身相容（不相互反应）；采取防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s。 （2）危险废物管理要求 ①排污单位应建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。记录内容包括基本信息、接收固体废物信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。 ②记录自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息及去向。自身产生的危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别（属于危险废物的还包括危险废物代码）、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移，按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号，委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。 4.3危险废物收集、贮存及运输要求 本项目危险废物的收集和运输主要委托第三方，从事危险废物收集、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、运输危险废物时，应根据危险废物经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等。 （1）危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 （2）危险废物贮存 危险废物贮存容器应满足： ①使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求； ③装载危险废物的容器必须完好无损； ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容，不相互反应。危险废物堆放场所选址、平面布置、设计原则及危险废物的堆放要求等，必须满足《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。危险废物贮存间必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志，周围应设置围墙或其它防护栅栏，配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⑤危险废物暂存间要防风、防雨、防晒、防渗，不得堆放在露天场地，避免遭受雨淋水浸；不得存放在阳光直接照射、高温及潮湿的地方。 （3）危险废物的运输 危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。危险废物需按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012）中的要求进行运输。产废单位负责危险废物的收集，第三方运输企业负责运输，在接收危险废物原料时，本项目工作人员和运输单位需协调相关危险废物运输车辆，要求其按照规范要求操作，避免运输途中的污染。 ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②危险废物运输应执行《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）。 ③危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标识。 ④根据《新疆维吾尔自治区危险废物处置利用行业环保准入条件》：危险废物处置利用单位必须有固定的危险废物运输车辆，并在运输车辆安装GPS装置。 综上所述，项目产生的固体废弃物对环境的影响较小。 5.地下水、土壤防治措施 （1）地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下危险废物暂存间防渗系统破损，会导致生活废水垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。 （2）防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。 表4-16 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行. 中－强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易－难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行. 中－强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中－强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 重点防渗区为危险废物暂存间，简单防渗区主要为生产车间。生产车间为已建成生产车间，已采取地面硬化。本环评要求建设单位按照固体废弃物影响分析章节危废暂存间采取防渗处理，防渗系数≤10-10cm/s。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，对地下水及土壤环境影响程度较小。 （3）地下水环境影响跟踪监测计划 本项目为非金属矿物制品项目，正常工况下基本不会对周边地下水、土壤环境产生影响，因此本次环评不设地下水跟踪监测点。 6.环境风险评价 本次评价以《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）为指导，本评价按照上述文件及风险评价导则的相关要求，采用风险识别、风险分析和对环境后果计算等方法进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及社会应急预案，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少危害的目的。 - 评价依据 - 风险调查 本项目生产过程中所涉及的易燃有害物质根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）表B.1突发环境事件风险物质及临界量381油类物质：废机油，其主要风险因素为生产过程中产生的装置泄漏、物料散失等，环境风险评价主要针对生产过程中存在的风险因素进行分析。 - 风险潜势初判 ①环境风险潜势划分 建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合根据建设项目涉及的物质和工艺系统危险性其所在地环境敏感程度，结合事故情形下影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-17确定环境风险潜势。 表4-17 建设项目环境风险潜势划分依据 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中毒危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境高敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境高敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险. ②危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定 危险物质数量与临界量比值（Q）： 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出本项目的危险物质及临界量。根据下式计算危险物质及临界量的比值Q： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 表4-18 危险物质生产单元及贮存单元物质量一览表 序号; 物质名称; 储存量（t）; 临界量（t）; qn/Qn. 1; 废机油（废润滑油）; 0.6; 2500; 0.00024. - 根据表4-18中对项目风险物质的Q值的统计，本项目危险物质及临界量的比值Q值为0.00024，因为Q＜1，所以直接判定该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - 评价等级 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价工作等级的判定依据，评价工作级别按表4-19划分： 表4-19 评价工作级别表 环境风险潜势; VI、VI+; III; II; I. 环境风险评价等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 根据表4-19风险评价工作级别划分依据，环境风险评价工作等级为“简单分析”。 （2）环境敏感目标概况 本项目位于工业园区内，根据现场调查，项目周边无环境敏感目标。 （3）环境风险识别 拟建项目主要危险物质及分布情况，可能影响环境的途径详见表4-20 表4-20 主要物质危险性识别 序号; 装置名称; 物料名称; 储存量; 储存位置; 包装方式; 危险因素; 后果. 1; 危废暂存间; 废机油; 0.6t/a; 危废暂存间; 液态、桶 装; 泄露、火灾; 污染土壤环境与大气环境. （4）风险分析 本项目运营期风险主要是废机油泄漏、火灾事故对环境的影响。 由于废机油分桶/瓶储存，且储存量较小，发生泄漏时单桶泄漏量很小，且危废暂存间已做防渗工程；主要为废机油引发火灾，在未及时采取对策措施的情况下对周围环境有一定的影响；引发的火灾会迅速蔓延，燃烧产物主要为CO2和水蒸气，同时伴随浓烟，挥发至空气中，会造成大气污染，会对人的健康造成危害。 （5）环境风险防范措施及应急要求 本项目废机油存放在危废暂存间中，有专人管理，每天进行巡视清点。废机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 - （6）环境风险分析结论 本项目风险事故主要为废机油泄露造成的地下水环境污染和火灾事故导致大气环境污染。项目应严格落实本评价提出的各项环境风险防范措施，严格按国家有关环保、安全处理的要求，规范工程设计，落实有关安全、环保设施“三同时”，制定相应的环保及安全处理规章制度及应急预案；处理过程中，加强处理管理，注意做好危废在运输、使用过程中的风险事故防范工作，避免火灾等事故的发生。评价认为，在采取相应的防范控制及应急措施后，项目风险处于可接受水平，不会对项目周围环境产生明显影响，项目提出的风险管理措施可靠、有效，在认真落实本评价针对安全处理以及风险事故提出的具体防范对策及应急措施的情况下，从环境风险角度，项目在拟建地实施是可行的。建设项目环境风险简单分析内容见表4-21。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 均质自保温砌块生产线项目. 建设地点; 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市经济技术开发区工业大道以西、共青西路以南. 地理坐标; 东经84度52分4.687秒; 纬度：北纬44度47分39.671秒. 主要危险物质及分布; 废机油暂存于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 废机油泄漏或发生火灾，可能污染大气环境和地下水环境. 风险防范措施要求; ①在危废暂存间门口设置门槛，一旦发生泄漏确保无外排放； ②加强危险废物监管； ③制定环境风险突发事故应急预案。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目环境风险分析结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）及《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》相关内容进行分析评价。. 7.环保投资及“三同时”验收内容 本项目总投资2000万元，其中环保投资87万元，占总投资的4.35%。根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。本项目建成运营时，应对环保设施进行验收，环保投资与验收清单见表4-22。 表4-22 项目环保投资及“三同时”验收一览表 污染 类别; 污染物; 环保措施; 投资 （万元）; 验收标准及要求. 废气; 进料搅拌初期粉尘; 对输送带采取封闭措施，搅拌机上方安装集气罩，收集的废气经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放; 25.0; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备. 筒仓粉尘; 三个筒仓粉尘通过管道连接至仓顶设置1套布袋除尘器处理，后经仓顶15m高排气筒（DA002）高空排放; 15.0; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备. 聚苯乙烯发泡有机废气; 发泡机上方安装集气罩，收集后的废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机处理后经15m高排气筒（DA003）高空排放; 25.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值. 无组织粉尘; 全封闭厂房、洒水抑尘; 5.0; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m³. 无组织有机废气; 加强通风; /; 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界非甲烷总烃、苯、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；乙苯、苯乙烯参考执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019）中表1限值要求. 废水; 生产污水; 设备清洗用水全部回用于生产，不外排; /; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）. 生活污水; 生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有管网，直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理; /. 噪声; 噪声; 合理布局，隔声减振，加装减振垫; 1.0; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求. 固废; 一般固废; 除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣全部回用于生产，不外排; /; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求. 危险废物; 新建危险废物暂存间1座（10m2）；废机油、废催化剂暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位统一处理; 15.0; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. 生活垃圾; 设置生活垃圾箱收集，建设单位自主收集后由环卫部门拉运处理; 1.0; /. 合计; 87. 总投资; 2000. 占总投资比例; 4.35. 8.排污许可信息填报要求 《排污许可证管理暂行规定》要求“新建项目的排污单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证”，因此，建设单位应在项目建设完成投入运行之前向生态环境局申办排污许可证，并严格按照排污许可证规定的污染物排放种类、浓度、总量等排污。 建设单位申办排污许可证，需首先在排污许可证管理信息平台申报系统填报排污许可证申请表中的相应信息，主要包括排污单位基本信息，主要产品及产能，主要原辅料及燃料，产排污环节、污染物及污染治理设施等。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 进料搅拌初期粉尘 | 颗粒物 | 对输送带采取封闭措施，搅拌机上方安装集气罩，收集的废气经1套布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备 |
|  | 筒仓粉尘 | 颗粒物 | 三个筒仓粉尘通过管道连接至仓顶设置1套布袋除尘器处理，后经仓顶15m高排气筒（DA002）高空排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值水泥仓及其他通风生产设备 |
|  | 聚苯乙烯发泡有机废气 | 挥发性有机废气 | 发泡机上方安装集气罩，收集后的废气经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧机处理后经15m高排气筒（DA003）高空排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值 |
|  | 无组织有机废气 | 挥发性有机废气 | 加强通风 | 厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值，厂界非甲烷总烃、苯、甲苯执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值；乙苯、苯乙烯参考执行《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》（GBZ2.1—2019）中表1限值要求 |
|  | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 全封闭厂房、洒水抑尘 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值0.5mg/m³ |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS NH3-N、动植物油 | 生活污水依托奎屯广合商品混凝土有限责任公司现有管网，直接排入园区管网后进入第七师五五工业园区南园区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） |
| 声环境 | 设备 | 机械噪声 | 选用低噪声设备，同时采用减震垫进行减震降噪，加强设备维护，合理布局，采取这些综合措施后厂界外噪声可以达标。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废： 除尘设备收集粉尘、不合格品、冲洗废渣全部回用于生产，不外排；一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求； 危险废物： 废机油、废催化剂暂存于危废暂存间内（10m2），定期交于有资质单位集中处理；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。 生活垃圾： 设置生活垃圾箱收集，建设单位自主收集后由环卫部门拉运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间做简单防渗，生产车间做简单防渗。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目废机油存放在危废暂存间中，有专人管理，每天进行巡视清点。废机油泄漏时，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息；开展本项目的自行监测工作；项目竣工后完成竣工环境保护验收。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策及相关法规要求，项目选址合理，与周边环境相容，平面布置合理。建设方严格按照国家、兵团有关政策、规定以及技术要求进行管理，认真落实既定的各项环境保护措施和各项环境保护对策建议，项目运行是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.226t/a | 0 | 1.226t/a | +1.226t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 1.367t/a | 0 | 1.367t/a | +1.367t/a |
|  | 苯 | 0 | 0 | 0 | 0.056t/a | 0 | 0.056t/a | +0.056t/a |
|  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a | 0 | 0.03t/a | +0.03t/a |
|  | 乙苯 | 0 | 0 | 0 | 0.015t/a | 0 | 0.015t/a | +0.015t/a |
|  | 苯乙烯 | 0 | 0 | 0 | 0.009t/a | 0 | 0.009t/a | +0.009t/a |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 230.4m3/a | 0 | 230.4m3/a | +230.4m3/a |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 15.182t/a | 0 | 15.182t/a | +15.182t/a |
|  | 不合格品、冲洗废渣 | 0 | 0 | 0 | 400t/a | 0 | 400t/a | +400t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.6t/a | 0 | 0.6t/a | +0.6t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 2.88t/a | 0 | 2.88t/a | +2.88t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①