拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河龙铭浩新材料科技有限公司生产工程陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目 | 新疆维吾尔自治区胡杨河市胡杨河经济技术开发区西环路以东、 纬三路以南 | 胡杨河龙铭浩新材料科技有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 本项目总占地面积为9996.9m2，建设规模及内容为：年产陶瓷碳化硼2000吨/年（一期），建设生产车间、石墨及备品库件库房、综合楼、库房等，同时配套循环水池、变配电室等公用工程设施。工程投资8500万元，其中环保投资168万元，环保投资占比1.98%。 | - 1、废气：石油焦、石墨等原料投料、粉碎及混料工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（设1台引风机+1套布袋除尘器，风量17172m3/h），处理后的废气经1根15m高排气筒（DA001）排放；DA001排放口排放的废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物二级排放限值。每台碳化硼冶炼炉工序设集气管道密闭负压收集，冶炼烟气通过风机引入烟气管道冷却后采取布袋除尘器处理（风冷+2台引风机+1套布袋除尘器，单套风量51000m3/h，总风量102000m3/h），处理后的废气经1根15m高排气筒（DA002）排放；冶炼炉开炉烟气、碳化硼成品破碎粉尘通过车间顶部集气罩收集后引入冶炼除尘系统处理后经过DA002排放口排放；DA002排放口排放的废气满足《兵团工业窑炉大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）要求的大气污染物特别排放限值要求。 2、废水：项目废水主要为生活污水，经配套建设的地埋式防渗化粪池预处理后排至园区排水管网，最终排至胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂进行集中处置，排放的生活污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准规定限值要求。 3、噪声：项目选用高效低噪声设备、安装减振底座等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物：项目产生废包装、废布袋收集后暂存于一般固废暂存间，废包装作为回收废品外售，废布袋定期交由环保处理企业回收处理；除尘器收集的粉尘、不合格品作为原料回用于生产，不外排；废机油暂存于危废暂存间，定期交由资质的单位处置；生活垃圾收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。 |