拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆瑞江顺新材料科技有限公司生产工程陶瓷材料碳化硼及陶瓷制品建设项目 | 新疆维吾尔自治区胡杨河市胡杨河经济技术开发区西环路以东、玖虹水泥以北 | 新疆瑞江顺新材料科技有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 本项目总占地面积为38107.35m2，建设规模及内容为：年产陶瓷碳化硼2500吨。一期年产1000吨工程陶瓷用碳化硼，250吨-325级别工程陶瓷材料碳化硼和其他规格级别超细微粉；二期年产1000吨工程陶瓷用碳化硼，250吨-325级别工程陶瓷材料碳化硼和其他规格级别超细微粉。 工程投资57000万元，其中环保投资1240万元，环保投资占比2.18%。 | 1、废气：一期：原料投料、粉碎、混料、碳化硼大块破碎分选工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量40000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA001）排放；3台800KWa碳化硼冶炼炉工序设集气管道，冶炼烟气冷却后采取布袋除尘器处理（水冷+2台引风机+1套布袋除尘器，单套风量80000m3/h，总风量160000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA002）排放；3台1500KWa碳化硼冶炼炉工序设集气管道，冶炼烟气冷却后采取布袋除尘器处理（风冷+2台引风机+1套布袋除尘器，单套风量60000m3/h，总风量120000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA003）排放；碳化硼上料、破碎、制砂、制粉、研磨工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量10000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA004）排放；酸洗工序设集气罩，收集废气采取碱洗塔处理（1台引风机+1套碱洗塔，风量320m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA005）排放；烘干、气流分级、筛分工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量10000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA006）排放。采取以上措施后，DA001、DA004、DA006排气筒颗粒物和DA005排气筒硫酸雾排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求，DA002、DA003排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）重点区域排放限值要求。食堂油烟经油烟净化设备处理后通过屋顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》(试行)（GB18483-2001）标准限值要求。二期：原料投料、粉碎、混料工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量40000m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA001）排放；碳化硼大块破碎分选工序设集气罩，收集废气依托一期的处理装置处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量40000m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA001）排放；3台800KWa碳化硼冶炼炉工序设集气管道，收集废气依托一期废气处理装置处理（水冷+2台引风机+1套布袋除尘器，单套风量80000m3/h，总风量160000m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA002）排放；3台1500KWa碳化硼冶炼炉工序设集气管道，收集废气冷却后采取布袋除尘器处理（风冷2台引风机+1套布袋除尘器，单套风量60000m3/h，总风量120000m3/h），处理后的废气经1根19m高排气筒（DA007）排放；碳化硼上料、破碎、制砂、制粉、研磨工序设集气罩，收集废气采取布袋除尘器处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量10000m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA004）排放；酸洗工序设集气罩，收集废气采取碱洗塔处理（1台引风机+1套碱洗塔，风量320m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA005）排放；烘干、气流分级、筛分工序设集气罩，收集废气依托一期的处置装置处理（1台引风机+1套布袋除尘器，风量10000m3/h），处理后的废气依托一期的1根19m高排气筒（DA006）排放。二期建成后，全厂DA001、DA004、DA006排气筒颗粒物和DA005排气筒硫酸雾排放均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求；DA002、DA003、DA007排气筒颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均满足《兵团工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（兵环发〔2019〕139号）重点区域排放限值要求。食堂油烟经油烟净化设备处理后通过屋顶排放，油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准限值要求。 2、废水：生活污水经20m3的化粪池处理，酸洗、水洗、水分废水和碱洗塔废水经酸碱中和处理，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准后，一并通过厂区污水总排放口排至园区已建市政排水管网，最终进入排至胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂进行集中处理 3、噪声：项目选用高效低噪声设备、安装减振底座等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物：项目产生的废包装、废布袋收集后暂存于一般固废暂存间，废包装作为回收废品外售，废布袋交由环保处理企业回收处理；除尘器收集的粉尘、不合格品作为原料回用于生产；酸洗浮渣压成滤饼后返回碳化硼冶炼作为原料资源化利用；中和处理池沉淀泥渣压滤后外售回收利用；酸洗池和中和处理池沉淀底泥收集后作为碳化硼冶炼原料资源化利用；硫酸、片碱、润滑油、液压油等废包装、废机油、废液压油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置；生活垃圾用生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。 5、土壤及地下水污染防治措施：危废暂存间防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，硫酸罐区、酸洗池、柴油液压油储藏室、化粪池等重点防渗区，防渗技术要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；1#冶炼车间、2#冶炼车间、1#制备车间、库房等一般防渗区，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公楼、门卫室、除尘设备区、厂区道路等为简单防渗区，防渗技术要求为一般地面硬化。 6、生态保护措施：项目占地为规划的工业用地，控制施工范围，施工期结束后及时清理、平整场地；增加厂区绿化，项目建成后厂区绿化面积达6653.96m2，改善厂区生态环境。 7、环境风险防范措施：厂区总平面布置符合防范事故要求，车间内平面布置功能分区明确，车间及厂区内设置救援设施及救援通道；制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝因工作失误造成的事故；地下污水处理池、硫酸罐区、酸洗池、危废暂存间等按照相关要求进行防渗；硫酸罐区设置围堰和1个容积为10m3的事故水池，用于收集事故状态下硫酸和酸洗废水；按规范要求编制企业突发环境事件应急预，并按要求落实及备案，定期演练。 |