拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆东鹏懋兴电子科技有限公司高端化成箔生产线项目 | 第七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号 | 新疆东鹏懋兴电子科技有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 本项目总占地面积60006.18m2，新建高压化成箔生产线6条，配套建设冷却水循环系统1套，35kV变电站1座（含配套电器运行建筑），建设污水处理系统1套（含配套泵房和水池），综合仓库1座（固废仓库、危废仓库、化学品仓库）、其他库房1座，项目建成投产后年产化成箔120万m2。 工程投资11000万元，其中环保投资348万元，环保投资占比3.2%。 | - 废气：化成段箔片上残留的少量五硼酸铵受热分解产生的氨气通过生产线安装的抽风装置及抽排管线抽至车间外无组织排放，排放废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新污染源二级标准限值。 - 废水：项目生产车间内产生的化成清洗废水、化成设备清洗废水、化成前处理废水、后处理含磷废水、纯水制备和反冲洗废水、经磷酸回收装置回收可用磷酸后剩余的磷酸铝废液经排水管网直接排入厂内污水处理站处理，经调节池、中和反应池、沉淀池、二级反应池、斜管沉淀池处理后进入胡杨河经济技术开发区市政排水管网，最终排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理，排放的废水满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求（间接排放）、表2单位产品基准排水量要求和《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）要求；冷却系统排水循环利用不外排；生活污水收集排放依托南侧新疆东浩天成储能材料有限公司现有排水系统，经生活区化粪池收集后排入市政排水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理。 3、噪声：项目选用低噪声设备、安装减振基础等，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固体废物：不合格产品收集包装后暂存于厂内一般工业固体废物暂存间，定期外售作为铝厂等企业的生产原料；固态电解质原辅材料包装袋定期交由园区环卫部门和生活垃圾清运填埋处置；污水处理站石灰渣经南侧东浩天成储能材料有限公司污水站压滤间压滤脱水后定期清理送至胡杨河经济技术开发区南区一般工业固体废物填埋场填埋处置；纯水设备废活性炭、废反渗透膜收集包装后于厂内一般工业固体废物暂存间暂存后定期交由厂家回收；化成及磷化槽槽渣用专用包装袋或容器盛装后于厂内危废暂存间内暂存后定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；磷酸回收系统废离子过滤膜专用包装袋包装后于危废暂存间内和其他危废分区暂存，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；生产设备维修产生的废机油和含油废物用专用容器盛装或包装袋包装后于危废暂存间内和其他危废分区暂存，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；废润滑油桶于危废暂存间内和其他危废分区暂存，定期交由有相应危险废物处置资质的单位处置；污水处理站污泥经鉴定为危险废物时定期交由有资质单位安全处置，鉴定为一般工业固体废物时和污水处理站石灰渣一同处置；工作人员生活垃圾收集处置依托南侧新疆东浩天成储能材料有限公司现有收集处置系统，由垃圾箱收集后环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场填埋处置。 |