- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：第七师126团综合医院建设项目

建设单位（盖章）：新疆生产建设兵团第七师医院

编制日期：2024年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第七师126团综合医院建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-660700-04-01-778357 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 张益民 | 联系方式 | 13899586000 |
| 建设地点 | 第七师126 团团部长江路以东 |  |  |
| 地理坐标 | （84度17分18.019秒，45度4分59.701秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | Q8411综合医院 | 建设项目 行业类别 | 四十九、卫生108医院841－其他（住院床位20张以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 第七师胡杨河市发展改革委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 师市发改发〔2023〕95号 师市发改发〔2024〕8号 |
| 总投资（万元） | 2230 | 环保投资（万元） | 22.5 |
| 环保投资占比（%） | 1.01 | 施工工期 | 2024.6-2024.11（6个月） |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 28976.17 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1、选址合理性分析 本项目位于第七师126团团部长江路以东，西侧为居民点，东侧、南侧、北侧为农田，交通便捷，方便患者就医。 （1）根据区域污染源调查，本项目评价范围内没有大的工厂及其污染大的废气排放源，项目所在地大气环境质量较好，诊疗环境好；医院附近没有工厂及其较大的噪声污染源，环境比较安静，适于患者休养和治疗，是建设高标准医院的理想区域。 （2）项目选址不在地质灾害防治规划确定的地质灾害易发区内，项目现状用地范围内均为良好建筑用地。本项目产生的废水经污水处理设施预处理后排入市政下水管网，不会对当地产生水环境污染影响。 （3）项目区空气、声环境质量现状基本能够满足功能区划要求，项目的建设对污染物排放较少，对周围环境影响较小。 综上所述，本项目建设选址是合理的。 2、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 对照中华人民共和国国家发展改革委第29号令公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类，鼓励类—三十七、卫生健康—1．医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”，符合国家当前的产业政策。 3、项目与《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》文件符合性分析 根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》（新兵发〔2021〕16号）中的三类管控区，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。要在环评清单式管理的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定生态环境准入清单。 ①生态保护红线 按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护兵团生态安全的底线和生命线。 本项目位于第七师126团，其占地不在农业保护区、自然保护区、风景名胜区、文物（考古）保护区、生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、矿产资源储备区、军事要地、国家保密地区和其他需要特别保护的区域内。因此，不涉及生态红线保护范围。 ②环境质量底线 水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，河流水质优良断面比例保持稳定，饮用水安全保障水平持续提升，地下水水质保持稳定。环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空气质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，受污染地块安全利用水平稳中求进，土壤环境风险得到进一步管控。 本项目运营期产生的各项污染物通过相应的治理措施处理后均可达标排放；项目产生的废气，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准浓度限值要求，生活污水经污水处理站预处理后排入126团污水处理厂，不外排；产生的固废得到妥善处置。本项目不会造成土壤环境风险。故项目运行不会突破区域环境质量底线，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快区域低碳发展，积极推动低碳试点城市建设，发挥低碳试点示范引领作用。 本项目为医院建设项目，主要资源消耗为水、电；生活用水依托126团管网，供电系统引自126团供电系统，供生产设备及照明使用。本项目产生的生活污水经污水处理站预处理后排入126团污水处理厂，不外排；生产以用电设备为主，未使用高耗能生产设备；项目水、电资源消耗量均在区域的可承受范围内，不会逾越资源利用上线。 ④生态环境准入清单 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率四个方面严格环境准入。 本项目为医院建设项目，不在《市场准入负面清单（2020年版）》《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》中的禁止类及限制类。 综上所述，本项目的建设与“三线一单”的要求不冲突。 4、与《第七师“三线一单”生态环境分区管控方案》的符合性分析 根据2021年6月25日新疆生产建设兵团第九师发布的《第七师“三线一单”生态环境分区管控方案》（师发〔2021〕23号）的通知，本项目位于第七师126团，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH65770420001。 本项目与其符合性分析见表1-1附图1-2。 表1-1 与《第七师“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。 （2）加大水环境保护力度，重点完善城镇基础设施建设，推进城市水循环体系建设，开展城镇湿地、河岸带生态阻隔等综合治理工程，维护良好水环境质量。 （3）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （4）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本项目污水处理设备工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺。处理规模设计为10m3/d。处理后污水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理。 项目位于第七师126团，本项目为医院建设项目。项目占地为建设用地，不占用基本农田。; 符合. 污染物排放管控; （1）执行水环境城镇生活污染重点管控区相关要求。 （2）在连队建设符合本地特点的小型污水处理站，同时新建污水管网、完善污水收集系统，将污泥运送到团场统一处理。加强生活垃圾处理。加强改厕与生活污水治理的有效衔接。 （3）酸液、碱液以及其他有毒有害废液，应当按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律法规的规定处置。 （4）城镇污水处理设施产生的污泥应进行稳定化、无害化和资源化处理处置，禁止处理处置不达标的污泥进入耕地。 （5）实施区域污染物总量控制，强化工业污染防治，加快环保基础设施建设，推进城乡生活污染治理；深入推进农业面源污染治理，重视城镇面源污染防治。; 本项目为医院建设项目，运营期不涉及有毒有害气体排放；运营期产生的废气均采取相应的环保措施进行处理达标后排放。本项目运营期生活污水经污水处理站预处理后，再排入126团污水处理厂处理。环评要求项目废水处理污泥定期清掏一次，清掏次数根据污水处理站实际运行过程中污泥产生情况设定，收集在污泥暂存池（0.5m3）中，污泥暂存池位于污水处理设施右侧，清掏后的污泥使用熟石灰进行消毒后，作为危废交由有资质单位进行集中处置。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; 本项目不涉及。; 符合. 资源利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; 本项目不涉及。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》《第七师“三线一单”生态环境分区管控方案》的相关要求。 4、本项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》“第五章加强协同控制，改善大气环境－以改善大气环境质量为核心，坚持源头防治、综合施策，持续推进大气污染防治攻坚行动，严格落实大气污染物排放总量控制制度，推进重点领域多污染物协同治理，统筹分区控制与区域协同控制，强化科学施策、精准治污，进一步降低PM2.5浓度，提升优良天数比例，减少重污染天气。第一节完善区域大气污染综合治理体系－完善污染天气应对体系。继续加强自治区、地州市、重点区域环境空气预测预报能力建设，实现城市7至10天预报，进一步提升PM2.5预报准确性。强化重污染天气监测预报预警能力，建立和完善重污染天气兵地联合应急预案、预警应急机制和会商联动机制，加强轻、中度污染天气管控。逐步实施重污染天气重点行业绩效分级和应急减排，推进重污染绩效分级管理规范化、标准化，完善差异化管控机制。完善应急减排信息公开和公众监督渠道。” 本项目属于医院建设项目，不属于高污染的火电、化工、冶金、造纸、钢铁、建材等工业项目，符合国家产业政策，不属于产能过剩的项目。污水处理设施密闭设置，恶臭量较少；本项目污水处理设备工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺。处理规模设计为10m3/d。处理后污水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理，采取了治理措施，符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》“第五章加强协同控制，改善大气环境”的要求。 |

本项目

图1-1   本项目在兵团环境管控单元中位置示意图

本项目

图1-2   本项目在第七师胡杨河市环境管控单元中位置示意图

本项目

图2-1   地理位置图

本项目

图2-2   周边关系图

农田

农田

农田

农田

居民区

居民区

居民区

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | - 项目由来 第七师126团医院原址由于建筑老旧，水电暖线路老化严重，已无法满足团场基层医院日益增长的医疗需求，急需新建第七师126团综合医院建设，完善第七师团场医疗救助制度。根据团场城镇建设规划调整第七师126团综合医院选址新建。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等环境保护法律法规、规章的规定，对该项目应进行环境影响评价。经分析后确定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中：四十九、卫生—108，医院841—其他（住院床位20张以下的除外），需编制环境影响报告表。新疆生产建设兵团农七师医院委托我公司进行该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员本着“科学、公正、客观”的态度，对项目区周围和项目情况进行了实地调查并收集资料，在此基础上编制了该项目的环境影响报告表。本报告表经生态环境主管部门审批通过后，将作为本项目环境管理依据。 - 项目组成 本项目拟用地面积为28976.17m2，新建医院综合楼、洗消供应室、消防泵房、医疗废弃物回收站、大门等辅助用房。规划总用地面积28976.17m2，总建筑面积4506.79m2。其中，新建综合楼建筑面积3929.36m2，框架结构，地上四层；新建洗消供应中心建筑面积270.66m2，砖混结构，地上一层；新建医疗废弃物回收站，建筑面积74.82m2，砖混结构，地上一层；新建消防泵房建筑面积87.93m2，地上一层，地下一层，框架结构；新建门卫室、大门，地上一层，框架结构，预设床位数为30床，门诊接待能力达100人次/日，配备医护人员30人。本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，项目组成一览表如下： 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 工程内容; 内. 主体工程及规模; 医院综合楼; 营业面积3929.36m2，医院大楼（框架结构，地上四层），设置病床30张，门诊接待能力达100人次/d，医院设有妇幼保健、计划生育、预防接种、儿童早期发展中心等。. 辅助工程; 医疗废物暂存间; 设置在项目区西北侧，建筑面积74.82m2。. 洗消供应中心; 建筑面积270.66m2，砖混结构，地上一层. 泵房; 建筑面积87.93m2，地上一层，地下一层，框架结构. 门卫室; 建筑面积144.02m2，地上一层，地下一层，框架结构. 污水处理设施; 项目区东北角设置1套地埋式一体化污水处理设施. 公用工程; 给水工程; 用水由126团市政供给管网接入本项目供水管网. 排水系统; 医疗废水经一体化污水处理设施处理后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理. 供电系统; 本项目采用双回路供电，电源由126团市政供电电缆引至本项目总配电柜内. 供暖; 本项目冬季供暖依托市政供热管网供暖。. 环保工程; 废气; 污水处理设施密闭设置，设置绿化带。. 废水; 本项目污水处理设备工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺。处理规模设计为10m3/d。处理后污水排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理. 噪声; 选用低噪设备，产噪设备合理布置，设置在厂房内。. 固废; 医疗废物暂存医废暂存间; 委托有资质单位进行集中处置. 污水处理站污泥. 生活垃圾; 统一收集后由环卫部门定期清运，最终进入126团无害化生活垃圾填埋场进行处理。. 生态; 绿化面积. 3.组织机构和科室设置 根据建设方提供资料，本医院设有妇科、儿科、肠道门诊、预防接种室等。 - 主要设备 本项目主要设备情况见下表： 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量; 单位. 1; B超; EUB-525; 2; 台. 2; 心电图; H12; 1; 台. 3; DR; DRYSTAR5302; 1; 套. 4; 病床; 30; 张. - 能源及物资消耗情况 本项目能源及资源消耗情况见下表： 表2-3 能源及资源消耗情况表 序号; 主要材料名称; 规格; 数量. 1; 水; m3; 3624. 2; 电; 万kW·h; 4.8. 本项目物资消耗情况见下表： 表2-4 物资消耗情况表 序号; 原辅材料; 规格; 数量. 1; 一次性使用人体静脉血样采集容器（黄色）; 5mL; 6000人份. 2; 一次性使用人体静脉血样采集容器（紫色）; 2mL; 6000人份. 3; 一次性薄膜手套; 25cm×15.5cm×13cm10000只/1箱; 10000双. 4; 医用纱布块; 8×10×8/5×7×8、120块/1包; 4000包10包. 5; 一次性使用医用外科检查手套; 7.5L、6.5L、6L; 3000双. 6; 一次性使用医用橡胶检查手套; 50双/包; 500包. 7; 医用棉签; 10cm/20/包60000支/1箱; 1500包2箱. 8; 浮标式氧气吸入器（氧气流量表）; /; 6个. 9; 碘皮肤消毒液; 500ml/100ml60ml; 800瓶300瓶. 10; 医用外科口罩; /; 10000个. 11; 一次性使用静脉输液针头; 6/5.5; 500个. 12; 盐酸; 污水处理站储存; 10kg. 1ml注射器; 1ml; 5000支. - 劳动定员及工作制度 本项目医护人员共计30人，工作制度为一班制，全年工作365d。 - 总平面布置 7.1总平面布局 项目主体建筑医院大楼坐北朝南布置于场地中部，西北角设置有医疗废物暂存间，污水处理站位于东北角，污水站位置处于年主导风向的侧风向。项目场区总平面布局详见平面布置图。 7.2医院综合楼功能布局 医院综合楼总建筑面积3929.36（框架结构，地上4层），布置有病房、手术室、B超室、X光室、输液室、护士站、卫生间等，各楼层主要功能布局如下。 1层：布设大厅、儿科门诊、肠道门诊、急诊室、控制室、留观室、药房、门诊室、结算窗口、登记室等。 2层：布设B超室、心电图室、国医馆、妇科、儿保科、检验科、采血室、理疗室、牙科、地方病预防科、接种室等。 3层：布设布草间、值班室、制氧室、治疗室、办公室、抢救室。 4层：布设手术室、办公室、资料室、会议室、机房、血库、洗澡间等。 - 公用工程 （1）给排水工程 从126团市政给水管网引至建筑物内用水点，室内生活给水系统与室内消防给水系统独立设置，室外采用生活消防合一的给水系统。 1）用水量 ①门诊用水 医院正常运营期接待门诊人次为100人/d，根据《新疆生产建设兵团工业和生活用水定额》中一般医院门诊用水量每次25L/人·天计，同时考虑家属陪同（按照50%比例），按照每人每次10L考虑，则门诊用水量为3.0m3/d（1095m3/a）。 ②住院人员用水 本项目共设置病床30张，根据《新疆生产建设兵团工业和生活用水定额》中一般医院住院用水量并结合医院实际，按45L/床·日计，则住院病人用水量为1.35m3/d（492.75m3/a）。考虑有住院有家属陪护（环评按照最大100%比例），陪护人员用水量取每床每日用水量25L，则用水量为0.75m3/d（273.75m3/a）。 ③医护人员用水 本项目医护人员共30人，参照《综合医院建筑设计规范》（GB51039-2014）用水定量额，医护人员用水定额取100L/人·班，则项目医护人员用水量为3m3/d（1095m3/a）。 ④绿化用水 绿化用水按照2L/m2·d计算，绿化时间按150d计算，则绿化用水量约4.45m3/d（667.5m3/a）。 综上，本项目总用水量为12.55m3/d（3624m3/a）。 2）排水 本项目门诊用水量为3m3/d（1095m3/a）、住院人员用水量为2.1m3/d（766.5m3/a）、医护人员用水量为3m3/d（1095m3/a），其产污系数按0.8考虑。则门诊废水量为2.40m3/d（876m3/a）、住院人员废水量为1.48m3/d（530.2m3/a）、医护人员废水量为2.40m3/d（876m3/a），总废水产生量为6.28m3/d（2292.2m3/a）。医疗废水一起经一级处理+消毒处理（二氧化氯消毒）处理，水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后，排入市政污水管网，最终进入126团市政污水处理厂处理。项目用水量平衡一览表见下表： 表2-5 项目水平衡表 序号; 用水项目; 用水量标准; 数量; 用水量（m3/d）; 用水量（m3/a）; 废水量（m3/d）; 排水量（m4/a）. 1; 床位用水; 45L/床·d; 30张床位; 1.35; 492.75; 1.08; 394.20. 2; 住院陪护人员生活用水; 25L/人·d; 30人; 0.75; 273.75; 0.4; 146.00. 3; 门诊用水; 25L/人·d; 100人; 2.50; 912.50; 2.00; 730.00. 4; 门诊陪护人员用水; 10L/人·d; 50人; 0.5; 182.50; 0.40; 146. 5; 医护人员生活用水; 100L/人·d; 30人; 3; 1095; 2.4; 876. 7; 绿化用水; 2L/m2·d; 2222.8; 4.45; 667.5; 0.00; 0.00. 8; 合计; 12.55; 3624; 6.28; 2292.2. 12.55 3 2.1 3 市政供水管网 0.6 门诊用水 0.62 住院用水 0.6 医护人员用水 “格栅+调节池+混凝沉淀+消毒” 市政污水管网 2.4 1.48 2.4 6.28 6.28 第七师126团污水处理厂 6.28 绿化用水 4.45 4.45 - 图2-3 项目给排水平衡图（单位m3/d） （2）交通 医院东侧紧邻长江路及友好路。区域道路贯通，交通便利，地理位置优越。 （3）供暖、通风 项目区冬季采暖依托市政供热管网供暖。 楼内设置必要的通风设备；卫生间设置机械排风扇，排风出口引至建筑物外立面；走廊设必要的机械排烟系统，自然补风。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1.施工工艺及产污环节 本项目施工期分为基础施工、主体工程建设阶段、内部装修及设施安装阶段以及扫尾工作阶段等。其工艺流程及产污节点详见图2-2。 图2-4 验收 投入使用 设备安装 废水 噪声 废水、噪声 固废 装饰工程 主体工程 废气、废水、噪声 废水、噪声 固废 基础工程 施工期工艺流程图及产物节点 施工期工艺流程简介： （1）土地平整和地基开挖等基础工程施工 在土地平整和地基开挖等基础工程施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声，同时产生扬尘、汽车尾气、施工垃圾等。 （2）主体工程及附属工程施工 施工机械运行时产生噪声，同时随着施工的进行还将产生原材料废弃物、施工扬尘和生活废水以及生活垃圾。 （3）装饰工程施工 在对构筑物的室内外进行装修时，钻机、电锤、切割机等产生噪声，废弃物料及污水。 （4）设备安装 项目在安装设备过程中使用钻机、电锤等产生噪声，也将产生一定量的废弃物料。 从总体讲，该项工程在施工期以施工噪声、扬尘、废弃物料（废渣）和废水为主要污染物，但这些污染物随着施工的结束而结束。 2.运营期工艺流程及产污环节 图2-5 运营期工艺流程及产排污节点图 项目运营期工艺流程简述 病人入院后进行检查、诊断，然后住院治疗、护理，待病情好转后进行复检，复检合格后可以安排出院治疗。 （1）挂号：医院挂号处排队挂号。 （2）就诊：根据挂号所得信息，到不同门诊科室就诊，根据医生诊断结果和建议，选择不同治疗方法； （3）治疗、缴费：根据不同治疗方法，首先到缴费处进行缴费，然后取药、进行简单治疗后离开；或缴费后进行住院治疗；或缴费后进行进一步化验检查，再由医生根据化验结果向患者提出治疗意见； （4）离开：治疗结束，病人出院。 3、主要污染工序 本项目主要污染影响因素分析见表2-6、2-7。 表2-6 施工期主要污染影响因素分析汇总 污染物; 排放源/工序/位置; 污染源名称; 污染/影响因子. 废气; 材料运输、装修; 扬尘、装修废气; 颗粒物. 废水; 施工人员生活; 生活污水; COD、氨氮. 噪声; 设备安装过程; 设备安装; 噪声. 固废; 装修、设备安装; 装修及设备安装调试; 废包装材料、建筑垃圾. 表2-7 运营期主要污染影响因素分析汇总 项目; 污染源; 污染物. 废气; 污水处理站; 污水处理; NH3、H2S. 废水; 医疗服务; 检查化验; 医疗废水. 病房. 门诊治疗. 配套设施; 办公生活; 生活污水. 固废; 医疗服务; 检查化验; 医疗废物、过期药品. 药. 门诊治疗、病房. 污水处理站; 污水处理过程; 栅渣及污泥. 配套设施; 职工办公; 生活垃圾. 噪声; /; 污水站水泵等; 噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，位于第七师126团团部长江路以东，经现场踏勘，项目区不存在原有污染情况及主要的环境问题。 |

图2-6   总平面示意图

图2-7   一层平面示意图

图2-8    二层平面示意图

图2-9   三层平面示意图

图2-10   四层平面示意图

- 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1.环境空气质量现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H.J2.2-2018）要求，达标区判定可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据，因此本项目基本污染物环境质量现状评价采用环境空气质量模型技术支持服务系统（http://data.lem.org.cn/eamds/apply/tostepone.html）发布的2021年1月1日至2021年12月31日克拉玛依空气质量数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的数据来源。 - 监测项目及分析方法 该项目区域环境空气质量日均浓度监测结果及统计分析，见下表 表3-1 2021年克拉玛依地区环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 65.7; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1100; 4000; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 119; 160; 73.4; 达标. 由上表可知，评价区域大气环境中PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3占标率均小于100%，各项指标均低于《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准浓度限值，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。 ## 1.2特征污染因子补充调查与评价 本项目涉及的特征因子为NH3、H2S，为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，本次评价采用新疆绿润天成环境检测有限公司2024年4月15日-4月17日对项目区当季主导风向下风向布设1个点位，监测不少于3天的监测数据。 监测点位详见3-1。 图例 大气监测点 噪声监测点 图3-1项目区监测点位示意图 （1）监测布点：项目监测点位布设情况见表3-2。 表3-2 环境空气现状监测布点情况表 项目; 相对位置; 布点原则; 监测项目. 项目区下风向; /; 项目区下风向; NH3、H2S. （2）监测项目：NH3、H2S。 （3）监测时间和频率：连续监测3天，每天采样4次。 （4）采样及分析方法：各监测项目的采样方法按国家环保总局颁布的《环境空气监测技术规范》的规定执行；分析方法按《空气和废气监测分析方法》和《环境空气质量标准（含2018年修改单）》（GB3095-2012）引用标准的有关规定执行。 （5）评价标准：NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值要求。 （6）监测结果 监测数据统计结果见表3-3。 表3-3 监测结果一览表mg/m3 监测 点位; 采样时间; 检测结果. 硫化氢 (mg/m3); 氨 (mg/m3). 项目区 下风向1#; 2024.04.15 10:00~11:00; 0.005L; 0.01. 2024.04.15 13:00~14:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.15 16:00~17:00; 0.005L; 0.01. 2024.04.15 19:00~20:00; 0.005L; 0.01. 2024.04.16 10:00~11:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.16 13:00~14:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.16 16:00~17:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.16 19:00~20:00; 0.005; 0.02. 2024.04.17 10:00~11:00; 0.005L; 0.03. 2024.04.17 13:00~14:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.17 16:00~17:00; 0.005L; 0.02. 2024.04.17 19:00~20:00; 0.005; 0.02. 评价标准; 0.01; 0.2. 根据监测数据分析，本项目区H2S、NH3符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中标准限值。 2、水环境质量环境现状调查及评价 2.1地表水环境现状调查及评价 本项目产生的废水经污水处理设施达标处理后排入市政管网，最终由第七师126团污水处理厂处理，不与地表水发生直接水力联系，本项目周边3km范围内无常年径流的地表水体，因此不开展地表水环境质量现状调查。 2.2地下水环境现状调查及评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“Ⅴ社会事业与服务业，161、社区医疗、医院（所、站）、血站、急救中心等其他卫生机构”，属Ⅳ类建设项目，故本项目不开展地下水质量现状监测及评价。 3、声环境质量现状调查及评价 3.3.1监测方法、时间和点位布设 本次评价采用新疆绿润天成环境检测有限公司2024年4月15日-4月16日对项目区四周边界噪声现状监测的数据。 监测方法：依照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行噪声监测，监测仪器使用多功能声级计，监测前用声校准器进行校准，测量时传声器距地面1.2m，传声器戴风罩进行监测。点位布设：在项目区东侧、北侧、西侧、南侧外1m处布点处。具体见监测点位示意图9。 3.3.2噪声评价标准 本项目区四周的噪声评价标准应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)，具体见表3-4。 表3-4 环境噪声限值单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 0类（康复疗养区）; 50; 40. 1类（居民区、文化教育区）; 55; 45. 2类（居住、商业、工业混合区）; 60; 50. 3类（工业集中区）; 65; 55. 4类; 4a类（高速公路、城市道路等干线两侧）; 70; 55. 4b类（铁路干线两侧）; 70; 60. 3.3.3监测结果 现状噪声监测结果见表3-5。 表3-5 评价区域噪声评价结果 点位; LeqdB(A); 标准值dB(A); 超标情况. 1#项目区外东侧1米处; 昼43.2; 60; 达标. 夜36.1; 50; 达标. 2#项目区外南侧1米处; 昼46.3; 60; 达标. 夜37.8; 50; 达标. 3#项目区外西侧1米处; 昼44.8; 60; 达标. 夜35.8; 50; 达标. 4#项目区外北侧1米处; 昼40.8; 60; 达标. 夜34.8; 50; 达标. 现状监测评价结果表明，项目区四周的噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类功能区标准。 4、土壤环境 依据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，对照附录A土壤环境影响评价项目类别，项目属制造业中“社会事业与服务业”中的“其他”，属Ⅳ类项目。经对照污染影响型评价工作等级划分表，项目可不开展土壤环境影响评价。 5、生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感区域，不属于生态敏感与脆弱区。评价河段无饮用水取水口，评价范围内无地下水敏感点。经现场踏勘调查，场地内未发现珍稀动植物、名木古树等，无国家和地方保护性动植物和珍稀濒危动物分布，由于受人工活动影响，生物多样性较单一，也没有特殊生境及特有物种。项目区植物种类主要是半荒漠草原类型植被，以羊茅、早熟禾为主。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目位于第七师126团团部长江路以东，西侧为居民点，东侧、南侧、北侧为农田。 1、大气环境：项目区周界外500m范围内大气环境保护目标主要为评价范围内的居民区、学校、企事业单位等，具体见表3-7。 2、声环境：项目区周界外50m声环境保护目标为居民区。 3、地下水环境：项目区周界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和特殊地下水资源分布； 4、生态环境：本项目占地区域无生态环境保护目标。 本项目的环境保护目标为： 表3-6 项目主要环境保护目标一览表 环境敏感; 目标 保护目标名称; 相对位置; 保护 对象; 人口; 备注. 方位; 距离m. 大气环境; 居民区; 北侧; 15; 居民; 5; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东北侧; 400; 居民; 20. 西侧; 250; 居民; 100. 声环境; 居民区; 北侧; 15; 居民; 5; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准. 地下水; 项目区及其周边区域; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准. 生态环境; 保护项目区周边自然植被及农田，保护生态环境，防止水土流失; 水土保持; 保护项目区周边生态环境质量不因项目的建设受破坏. |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；本项目运营期污水处理站四周无组织排放浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”，详见表3-8。 表3-8 大气污染物排放标准 污染源; 评估因子; 限值; 标准来源. 恶臭; 污水处理站四周无组织排放浓度; 氨; 1.0mg/m3; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。. 硫化氢; 0.03mg/m3. 臭气浓度; 10（无量纲）. 氯气; 1.0mg/m3. 甲烷; 1%. 2、废水 废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2污染物排放限值预处理标准要求。 表3-9 项目水污染物排放标准 序号; 控制项目; 标准值. 1; 总大肠菌群（MPN/L); 5000. 2; 肠道致病菌; -. 3; 肠道病毒; -. 4; pH; 6~9. 5; 化学需氧量（mg/L）; 250. 6; 生化需氧量（mg/L）; 100. 7; 悬浮物（mg/L）; 60. 8; 氨氮（mg/L）; -. 9; 动植物油（mg/L）; 20. 10; 石油类（mg/L）; 20. 11; 阴离子表面活性剂（mg/L）; 10. 12; 色度; -. 13; 挥发酚（mg/L）; 1.0. 14; 总余氯（mg/L）; -. 注：项目采用二氧化氯接触消毒，工艺控制要求为： 预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯—-8mg/L。 3、噪声 施工期声环境《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)；运营期各边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。 表3-10 噪声排放标准 标准类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. 4、固废 一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020）的要求。危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目的大气污染物无国家污染物总量控制指标。 本项目废水处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）“表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）”预处理标准后，排入126团污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理，因此不设水污染物总量控制指标。 |

500m

图3-2  保护目标图

图例

敏感点

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 1.大气环境影响分析 施工期产生的大气污染物主要有土地平整产生的扬尘，挖掘时的泥土扬尘，水泥、沙子、砖等建筑材料搬运、堆放时的扬尘，建筑垃圾堆放、清理时的扬尘、运输车辆碾压道路时的扬尘，以及燃油动力设备和运输车辆运行过程中排放的少量尾气。 项目区车辆据调查显示，运输车辆来往行驶产生的道路扬尘量占施工期扬尘总量60%以上。1辆10t卡车通过1km路面，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速下，路面越脏，扬尘量越大，故限速行驶及保持路面清洁是减少运输车辆道路扬尘的有效途径。 扬尘对施工场地大气环境及施工人员产生显著不利影响，其属局部影响，随施工结束而消除。环评建议项目施工工地周边设置围挡，对围挡落尘应当定期进行清洗，保证施工工地周围环境整洁，施工物料堆放应百分百覆盖。施工工地内堆放易产生扬尘污染的物料，必须密闭存放或覆盖，原料运进工地的道路应该常洒水保持路面湿润，并铺设覆盖物，以减少由于运输车行驶引起的道路扬尘。 施工机械废气保护措施： 燃油动力设备和运输车辆运行时排放少量尾气，主要对作业点周围和运输道路两侧局部范围产生明显不利影响，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻，对区域大气环境影响较小。 2.水污染影响分析 施工期的废水主要来自建筑施工废水和工人生活污水。建筑施工废水主要来自施工过程的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高处，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀池沉淀澄清后回用，不外排；施工期依托周边公共设施。 因此施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。 3.噪声影响分析 施工噪声主要可分为施工作业噪声和施工车辆噪声。施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。本项目主要施工机械设备的噪声源强见表4-1，物料运输车辆类型及其声级值见表4-2。 表4-1 施工期主要施工机械噪声表 单位：dB（A） 施工阶段; 声源; 声级. 装修、安装阶段; 电钻; 100-115. 电锤; 100-105. 手工钻; 100-105. 无齿锯; 105. 多功能木工刨; 90-100. 混凝土搅拌机; 100-110. 云石机; 100-110. 多角磨光机; 100-115. 表4-2 交通运输车辆噪声 施工阶段; 运输内容; 车辆类型; 声源强度dB（A）. 装修阶段; 各种装修材料及必备设备; 轻型载重卡车; 75-80. 上述施工机械设备仅在昼间施工，噪声影响具有短期性，且施工结束后影响随之消失。 在施工期间，通过在施工场地周围设置简易隔声屏障，选用低噪音机械设备或带隔声、消声设备，合理安排施工时间，夜间禁止施工，加强施工人员的环保意识等措施，可大大降低施工噪声对周围环境的影响，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 4.固体废物影响分析 本项目施工期的固体废物主要是建筑垃圾、装修垃圾以及生活垃圾等。施工期产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾在遇大风干燥天气时，将产生扬尘。生活垃圾统一收集至垃圾桶后由环卫系统一同处理。 对此，建设单位应加强施工期环境管理，严禁随意丢弃生活垃圾，建筑垃圾统一收集处理，待施工结束后送至指定地点处置。 采取以上措施后，施工期产生的固废对环境影响很小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.环境空气影响分析 1.1废气产生及排放情况 项目运营期废气主要为污水处理站恶臭。 ①污水处理站恶臭 本项目污水处理新建1座地埋式一体化污水处理设施（处理能力10m3/d），污水处理站位于医院污水总排口，全密闭设置。 污水处理站的恶臭来源于污水、栅渣以及污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，污水的臭味容易散发到空气中，对周围环境造成影响。恶臭主要成分为H2S、NH3和臭气浓度等。 管控措施：本项目污水处理站采用一体化地埋式污水处理设施，对污泥池进行加盖处理，定期喷洒植物液，在污水处理站四周种植绿植等措施，降低恶臭对周围环境的影响。 本次环评通过与本项目工艺相同的建设项目类比分析估算废气污染源强，类比对象为《喀什地区疏附县站敏乡医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》（新疆昱坤环保科技有限公司，2022年2月），类比基本情况详见表4-3。 表4-3 建设项目类比情况表 项目; 类比项目; 本项目. 建设性质; 新建; 新建. 规模; 35m3/d; 10m3/d. 工艺; “格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”; “格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”. 污染物; NH3、H2S; NH3、H2S. 排放方式; 一体化污水处理设施、设备密闭。; 一体化污水处理设施、设备密闭。. 依据《喀什地区疏附县站敏乡医院建设项目竣工环境保护验收监测报告》（新疆昱坤环保科技有限公司，2022年2月）污水处理站周边大气污染物监测结果可知：NH3排放浓度在0.04～0.25mg/m3之间、H2S排放浓度在0.010~0.015mg/m3之间，由此可知，采取密闭结构后的一体化污水处理设施产生的恶臭污染物浓度能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的相关要求（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3、氯气≤1.0mg/m3、甲烷浓度低于1%），对评价区大气环境影响较小。 1.2监测计划 本项目参考《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中监测要求，本项目废气监测要求见表4-4： ### 表4-4 废气监测方案 监测对象; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 污水处理 站周界外; H2S、NH3、恶臭、氯气、甲烷; 1次/季度; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”的相关要求（NH3≤1.0mg/m3、H2S≤0.03mg/m3）. 2.废水 2.1废水产生及达标排放情况 （1）主要污染物 本项目用水主要包括门诊用水、住院人员用水及医护人员用水等。按照国家环境保护总局环发〔2003〕197号“关于发布《医院污水处理技术指南》的通知”及《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）要求：“医院的各种特殊排水，分别采取不同的预处理措施后排入医院污水处理系统”。 本项目门诊用水量为3m3/d（1095m3/a）、住院人员用水量为2.1m3/d（766.5m3/a）、医护人员用水量为3m3/d（1095m3/a），其产污系数按0.8考虑。则门诊废水量为2.40m3/d（876m3/a）、住院人员废水量为1.48m3/d（530.2m3/a）、医护人员废水量为2.40m3/d（876m3/a），总废水产生量为6.28m3/d（2292.2m3/a）。 通过对部分医疗废水的调研，医院废水的水质特征是：①含有大量的病原体－－病菌、病毒及寄生虫卵等；②含有多种化学物质，如消毒剂、药剂、试剂等。废水中主要的污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群等。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中的类比调查数据可知，医疗废水污染物的产生浓度详见表4-5。 表4-5 医疗污水水质指标 项目; CODCrmg/L; BOD5mg/L; SSmg/L; 氨氮mg/L; 粪大肠菌群个/L. 污水浓度范围; 150~300; 80~150; 40~120; 10~50; 1.0×106~3×108. 平均值; 250; 100; 80; 30; 1.6×108. 本项目取值; 300; 150; 120; 50; 1.6×108. （2）污染物排放标准 本项目废水排放终端为第七师126团污水处理厂，因此污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表2其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准”要求。 （3）污染物排放情况及工艺 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）和《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）：为防止医院污水输送过程中的污染与危害，在医院必须就地处理，严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。项目检验科废水主要为酸性废水，须经化学中和预处理。检验科使用的药剂均不含重金属，不使用氰化钾、氰化钠等含氰物质及含铬化学品，因此无含氰废水、含铬废水产生。 本项目产生的医疗废水及工作人员生活污水采用自建污水处理设备处理后排入城市下水管网。参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013），院区污水处理站拟采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺，本项目污水污染物状况见表4-6。 表4-6 项目废水污染物情况一览表 指标; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; 粪大肠菌群（个/L）. 废水产生量（m3/a）; 2292.2. 产生浓度（mg/L）; 300; 150; 120; 50; 1.6×108. 产生量（t/a）; 0.69; 0.34; 0.28; 0.11; 3.67×1014个/a. 采用工艺; “格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”. 去除效率（%）; 66.67; 60.00; 75.00; 50.00; 99.997. 排放浓度（mg/L）; 100; 60; 30; 25; 5000. 排放量（t/a）; 0.23; 0.14; 0.07; 0.06; 1.15×1010个/a. GB18466-2005表2标准限值（mg/L）; 250; 100; 60; --; 5000. 本项目周边市政污水管网已经建成，污水处理站拟采用《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”工艺，污水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准，最终接入市政污水管网，进入第七师126团污水处理厂统一处理。 本项目自建污水处理站处理规模为10m3/d，采用“化粪池+综合调节池+ABR反应池+生物接触氧化池+沉淀池+消毒”工艺，详见下图。 图4-1 污水处理设施工艺流程图 2.2污染防治技术可行性分析 本项目医疗废水处理达标后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理，隶属于126团供排水公司。本项目污水处理站工艺采用“格栅+调节池+混凝沉淀+消毒”属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）附录A推荐的可行技术，同时也属于《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）推荐的工艺。 2.3监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现在不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。废水监测计划具体如表4-7所示。 表4-7 废水常规监测计划表 内容; 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 废水; 污水总排口; 自动监测; 流量; /. 每季度监测1次; 五日生化需氧量、氨氮、总余氯; 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准. 每周监测1次; 化学需氧量、悬浮物. 每月监测1次; 粪大肠菌群. 3、噪声 （1）项目噪声源 本项目区内噪声源主要来自各类水泵等，声级值为70dB(A)。具体产噪设备的噪声源强见表4-8。 表4-8 项目主要设备噪声排放状况一览表单位：dB(A) 噪声源; 数量; 位置; 噪声值; 处理措施; 处理效果. 污水泵; 2台; 污水处理设施; 70; 置于专门设备房内；安装减振机座; 15~20. 风机; 1台; 医院内; 65; 置于专门设备房内；安装减振机座; 15~20. 空调外机; 4台; 医院外墙; 60; 安装减振机座; 15~20. 本环评主要就各噪声源对周边环境敏感点的影响以及各噪声源对项目自身的影响进行分析。 （2）对周围声环境的影响分析 结合本项目噪声源强可知，易对周围受声点可能造成影响的主要是动力设备，主要包括：泵类，噪声源强约60~70dB(A)。 ①预测模式 按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），可选择点声源预测模式来模拟预测本项目主要设备声源产生噪声随距离的衰减变化规律。 对噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB； L1——点声源在参考点产生的声压级，dB； r2——预测点距声源的距离，m； r1——参考点距声源的距离，m； △L——各种因素引起的衰减量（包括建筑隔声、空气吸收等引起的衰减量），dB。 计算得到的衰减后的声级与厂界处的背景噪声级叠加从而得到预测值。 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源数； Li——各声源对某预测点的声压级，dB(A)。 ②预测结果与评价 各声源与预测点间的距离见表4-9。 表4-9 各声源与预测点间的距离 主要产噪设备; 降噪后噪声 声级dB(A); 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 污水泵; 50; 2m; 3m; 4m; 6m. 风机; 45; 12m; 10m; 11m; 9m. 空调外机; 40; 2m; 3m; 4m; 6m. 结合距离衰减，项目各设备噪声源同时运行时对厂界噪声贡献值见表4-10。 表4-10 距离衰减对各预测点的影响值表单位：dB(A) 噪声设备; 降噪后声级 ［dB(A)］; 数量（台）; 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 污水泵; 50; 2台; 33.9; 30.4; 27.9; 24.4. 风机; 45; 1台; 23.4; 25.0; 24.1; 25.9. 空调外机; 40; 4台; 32.1; 29.9; 15.5; 26.1. 厂界贡献值; 36.4; 33.8; 29.6; 30.3. 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）可知，进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量。根据以上计算表明，医院建成投入使用后厂界噪声值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，对外界的噪声影响值在45dB以下，对地块周围的声环境基本没有影响。 （3）对项目内部声环境的影响分析 本项目泵类等高噪声设备均设置在独立设备间内部，对周围声环境不会产生明显的影响，但其传播途径主要通过固体传声，对建筑内部声环境有一定的影响。这些噪声通过固体（地板、墙面、房顶）传到病房内，通过结构传声，容易引起人的感觉共鸣。因此，设备安装时需采取隔声措施，根据设备的自重及振动特性采取合适的钢筋混凝土台座或隔振垫、减振器和隔振动吊钩；管道穿过墙壁、楼板等结构物时，管道振动会沿建筑物传播，也会产生隔声辐射，因此建议采取弹性支撑，即在管道穿过墙壁时、地板处用弹性垫或相近套管隔离，水泵的进出口安装橡胶软接管套和安装弹性吊架；另外，以上设备不和病房等环境敏感保护目标直接相连。因此，布置的各类机房在采取以上隔声隔振措施后对病房的影响较小。 （4）外部交通噪声影响分析 项目南侧紧邻长江路，根据噪声现状监测值可知项目区四周噪声限值达标，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，即西侧交通噪声对本项目影响较小。 （5）噪声污染防治措施 噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接收者。方法有吸声、隔声、消声等。 ①污水泵等设备设减振浮筑基础，水管上设橡胶减振接头，设于独立设备用房内，基础隔开，不位于病房正面投影下。 ②风机等设备选用低噪声、低转速、质量好的风机，并设减振基础，进出风口安装消声装置。 通过采取以上措施后，可以使本项目对外环境的噪声影响降到最低，根据预测可知，项目厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 4、固体废物 4.1固体废物产生情况 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、废弃包装物、废水处理污泥、医疗废物。 （1）生活垃圾 ①医护人员生活垃圾 医护人员办公过程会产生生活垃圾，项目共有医护人员约30人，人均生活垃圾产生系数以0.5kg/d计，则医护人员产生的生活垃圾约为5.475t/a。 ②住院病人产生的生活垃圾 项目设置床位30张，住院病人及陪护人员生活垃圾的产生量按1.0kg/床·d计，则产生的生活垃圾量为10.95t/a。 本项目生活垃圾总产生量为16.425t/a，生活垃圾在院内定点收集后，清运环卫部门指定地点集中处置，最终进入126团无害化生活垃圾填埋场进行处理。 （2）一般废弃包装物 项目一般废弃包装物主要为包装纸箱，根据医院实际运行情况，项目一般废弃包装物产生量约为1.5t/a，集中收集后外售。 （3）医疗垃圾 ①医疗废物来源及分类 医院产生的医疗废弃物来源广泛、成分复杂，如化学试剂、过期药品、一次性医疗器具等：废弃物成分包括金属、玻璃、塑料、纸类、纱布等，往往还带有大量的病毒、细菌，具有较高的危害性。根据《医疗垃圾分类名录》相关内容并结合《国家危险废物名录》（2021版），本项目涉及的医疗废物主要包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物。 感染性废物：指携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。主要为棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械（不包括未被病人血液、体液、排泄物污染的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋）；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品：废弃的血液、血清等）。 病理性废物：指诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。主要为其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块等。 损伤性废物：主要为能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针、各类医用锐器（解剖刀、手术刀、备皮刀、手术距等）、载玻片、玻璃试管等。 药物性废物：指变过期、淘汰、质或者被污染的废弃的药品。主要为废弃的一般性药物、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物。 ②医疗废物产生量 本项目产生的医疗废物按1.0kg/床·d计，门诊部按0.2kg/人·d计，本项目共设置病床30张，按住院率100%考虑，门诊接诊量为100人次/a，由此计算的本项目住院部产生医疗废物10.95t/a，门诊产生医疗废物7.30t/a，合计18.25t/a。本项目各医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质单位进行集中处置。 （4）废水处理污泥 本项目污水处理站采用预处理+消毒处理工艺，结合医院污水处理站处理工艺及医院污水处理站实际运行情况，项目产生的废水处理污泥按照SS的年处理量进行计算，则污泥产生量约为0.25t/a。项目污泥中含有各类医院所用的药剂残留物，成分比较复杂，对照《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)3.3污泥：医疗机构污水处理过程中产生的栅渣、沉淀污泥和化粪池污泥。4.3污泥控制与处置4.3.1栅渣和污水处理站污泥属危险废物，应按危险废物进行处理和处置。 环评要求项目废水处理污泥定期清掏一次，清掏次数根据污水处理站实际运行过程中污泥产生情况设定，收集在污泥暂存池（0.5m3）中，污泥暂存池位于污水处理设施右侧，清掏后的污泥使用熟石灰进行消毒后，作为危废交由有资质单位进行集中处置，从环境保护的角度出发，必须对污泥池加盖加强管理，并做好防渗、防漏以及管理措施，避免造成环境污染。 本项目固体废物产生情况见表4-11。 表4-11 本项目固体废物产生量一览表 固废类别; 类别代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 生活垃圾; 900-099-S64; 16.425; 委托环卫统一清运. 一般废弃包装物; 99（无毒无害药品的包装材料、 废弃设备零件、废弃办公用品）; 1.5; 由废品回收 企业回收. 危险废物; HW01医疗废物; 感染性废物（831-001-01，In）; 18.25 最大暂存量1t; 医疗废物暂存间暂存后交由有资质单位进行集中处置. 损伤性废物（831-002-01，In）. 病理性废物（831-003-01，In）. 药物性废物（831-005-01，T）. HW49其他废物 污水处理站污泥; 污水处理站污泥（772-006-49，T）; 0.25; 污泥暂存池暂存后交由有资质单位进行集中处置. 4.2固废管理 4.2.1医疗废物管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等文件相关要求，医疗固体废物属于危险废物管理范围，必须按照相关规定严格实行集中处置。针对医疗垃圾在院内的暂时贮存，必须建造封闭的专用贮存间，由专人负责看管并建立交接跟踪管理制度，不得任何个人私自收集、外运和处置医疗垃圾。 医疗废物暂存间建设要求：要设置裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。要做好防渗措施，同时做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，地面防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10—10cm/s。 本项目医疗废物主要包括感染性废物、损伤性废物、药物性废物、病理性废物。按照《医疗固废管理条例》中的要求，医疗废物暂存间与医疗区、食品加工区和人员活动密集区分开；地面须进行防渗处理（硬化），有密封措施，设专人管理，有防鼠、防蟑螂、防盗窃、防止儿童接触等安全措施（加锁）；为单独的设备间，具有防雨淋、防风、防晒的功能，方便运输；分类收集，将损伤性和感染性及其他医疗废物分类收集、包装（专用袋、锐器盒）；定期消毒和清扫。 医疗废物的临时堆放以及外送应登记并签字，由专人负责管理。医疗废物贮存室要竖立明确的标示牌。医疗废物处理过程包括：收集→贮存→运输→焚烧→最终处置。医疗废物在收集、贮存、运输过程中，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关规范执行。 （1）收集 项目应当及时收集产生的医疗废物，并按照类别分别置于防渗漏、防锐器的专用包装物或密闭容器内，针头、刀片等带病菌的利器应先毁形后再收集。医疗废物专用包装物、容器应当有明显的警示标识和警示说明；感染性废物、损伤性废物、药物性废物不能混合收集，少量的药物性废物混入感染性废物应当在标签上注明；废弃的药品及其相关的废物的管理，依照相关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。 （2）贮存 医疗废物贮存在专门的医疗废物贮存室，贮存的时间不得超过2d。医疗废物贮存室设置明显警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇以及预防儿童接触等安全措施；医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁；放入包装物或容器内的感染性废物、药物性废物、损伤性废物不得取出。避免阳光直射，应当具备低温贮存或防腐条件，当温度高于25℃时，将固废进行低温贮存或进行防腐处理。 （3）运输 项目使用密闭、防渗漏、防抛洒的专用运送工具，按照本项目确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存间（本项目医疗废物最长贮存时间不得超过24小时，只需做到日产日清），运送工具在使用后应当在指定的地点及时消毒和清洁。 4.2.3医疗废物暂存间设置要求 对照《国家危险废物名录（2021年版）》，本项目转运的医疗废弃物属于“HW01医疗废物”，属于危险废物，其转运与贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等要求。 （1）医疗废物暂存间设置基本要求 危险废物暂存应根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求做到以下几点： ①基本要求 医疗废物分类收集后在医疗废物暂存间暂存，不得将一般固体废物与医疗废物混合存储。根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》规定：对于危险废物，企业应按照国家有关规定进行申报登记，执行联单制度；对危险废物的容器和包装物以及收集、储存、运输、处置危险废物的设施、场所必须设置危险废物识别标志，并且危险废物的储存地应远离生产区，注意通风、防火以免引起火灾，运输过程中必须采取密闭运输等防止污染环境的措施，遵守国家有关危险货物运输管理的规定。严禁在雨天进行危废的运输和转运工作。危险废物仓库应设置防风、防雨、防晒装置；危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。 ②医疗废物的贮存容器 据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改清单中的规定，应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危废处理。 ③医疗废物存放 医疗废物暂存间地面需采用防渗混凝土地面，裙角处采用耐酸瓷砖材料堆放；医疗废物的高度应根据地面承载能力确定；衬里放在一个基础或底座上；衬里要能够覆盖医疗废物或其溶出物可能涉及的范围；衬里材料与堆放危险废物相容；在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里；不同类的危废须分区贮存，不同分区应设置矮围墙或在地面画线并预留明显间隔（如过道等），每一分区的墙体须悬挂危险废物大标签（40×40）。 （2）《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》中要求 根据《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号），医疗卫生机构建立的医疗废物暂时贮存库房应满足下述要求： ①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡。 ②必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入。 ③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。 ④地面和1.0米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境。 ⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用。 ⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件。 ⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识。 ⑧应按GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。 （3）暂时贮存时间 根据《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）要求，医疗废物在暂时贮存库房和专用暂时贮存柜（箱）中尽量做到日产日清，确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。本项目医疗废物正常情况下可以做到日产日清，为预防突然事件医疗废物无法及时清运情况下医疗废物腐败，医疗废物暂存区内设置空调系统，可将暂存区温度调控至20℃以下，且配置两台容积约5m3的冷冻柜，用于储存少量易腐败的感染性、病理性废物。 （4）警示标志 本项目应完成医疗废物暂存场所的规范化建设，医疗废物暂存区应设置专项图标，执行《关于开展规范危险废物贮存设施建设标准及标识标志使用工作的通知》，详见下表4-12。 表4-12 医疗废物暂存区标志牌设置示意图表 名称; 医疗废弃物. 提示图形符号. 医疗废弃物包装识别标签（示例）. 功能; 医疗废弃物专用标识. 要求警告标志采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色，标志牌应设在与功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。 综上所述，本项目拟采取处置方案符合国家固体废物“资源化、减量化、无害化”基本原则，固废处置措施可行，在落实上述固废处置措施后，固废对环境影响很小。 5、环境风险 5.1风险识别 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发〔2012〕77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。 （1）风险物质识别 本项目消毒采用二氧化氯消毒，污水站设1台二氧化氯发生器，二氧化氯由氯酸钠溶液和盐酸（30%）在二氧化氯发生器中发生反应制得，二氧化氯具有较强的氧化性和强烈刺激性，接触后主要引起眼和呼吸道刺激，吸入高浓度可发生肺水肿。 二氧化氯发生器两侧分别设氯酸钠溶液和盐酸（30%）储瓶，二氧化氯发生器产气量为50g/h，不储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，浓度≥37%的盐酸为风险物质，本项目二氧化氯发生器使用的盐酸浓度为30%，不构成风险导则附录B确定的风险物质。因此，确定本项目环境风险物质为二氧化氯和氯酸钠。 （2）环境风险潜势及风险等级判定 本项目危险物质与临界量的比值见下表： 表4-13 项目危险物质数量与临界量比值（Q） 序号; 危险物质名称; 最大存在量（t）; 临界量（t）; 危险物质Q值. 1; 氯酸钠; 0.05; 100; 0.005. 2; 二氧化氯; 0.00005; 0.5; 0.0001. 3; 医疗废物; 2; 50; 0.04. 4; 盐酸; 0.01; 7.5; 0.0013. 5; 合计; /; /; 0.0464. 表4-14 环境风险评价工作等级划分依据表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录导则A。. 根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定，当Q＜1时，该项目的环境风险潜势为Ⅰ，则该项目的评价工作等级为简单分析。 5.2环境风险分析 （1）医疗废物泄漏事故情景分析 医疗废弃物属于危险废物，于医疗废弃物回收站内储存，定期交由有资质单位清运，若危废发生泄漏，会直接对所接触的水、土及生态系统直接产生损害。 （2）污水系统泄漏事故情景分析 本项目医疗废水处理站废水中含有大量病菌，因操作不当或不可抗力因素可能引发管道破损等事故，从而导致污水泄漏进入外环境，造成污染事故。 （3）危废处置单位未及时收运事件情景分析 本项目贮存、转运的危险废物为医疗废弃物，收集的医疗废物日产日清，最长储存时间不超过48小时，若危废收运单位未及时上门清运，暂存的医疗废物因储存时间较长而腐败，散发出的气体、病菌易污染周边大气环境、危害人员健康，引发污染事件。 （4）二氧化氯泄漏事故情景分析 本项目污水处理站采用二氧化氯消毒，二氧化氯发生器故障或管道破裂会导致二氧化氯泄漏，污染环境空气，造成人员中毒。 5.3风险防范措施 （1）医疗废物泄漏事故风险防范措施 本项目生产过程中涉及的危险废物主要为医疗废弃物。为防止危废泄漏污染周边环境，建设单位需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单、《医疗废弃物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）对本项目医疗废弃物回收站进行建设，完善危废管理措施。 （2）污水处理站泄漏预防措施 本项目建设有污水处理站，当发生自然灾害等不可抗力因素或其他人为因素引起污水处理站设施故障，未达标废水排入周边环境，会对周边土壤及地下水造成严重污染。为此采取预防措施如下： ①健全安全管理制度，污水处理站负责人定时对污水设施进行巡查调试，检查项目区内管线及污水处理池有无裂缝、有无泄漏发生，检查排洪、排水设施有无淤堵、坍塌、结构变形，构筑物是否出现泄漏、塌陷，检查排渗设施是否运行正常。做好安全台账，及时排除安全隐患。 ②加强贮存设备日常检查、维修，防止管道出现沙眼。 ③对管道、阀门、接口及零件进行日常的检查与更换，保持设备完好，防止泄漏。 ④定期对设备、设施进行检查，降低设备出现故障及大修而无备用设备或备用设备无法启用等情况发生的概率，确保设备正常运行。及时与应急领导小组联系，确定检修时间。 ⑤项目区内需建设1座应急事故水池用于应对污水泄漏事件，应急事故池应日常空置，容积应不小于污水处理站容积，同时考虑火灾突发环境事件下产生的消防废水，本项目污水处理站前端设置有一个3m3的调节池，在污水处理站发生故障时，先将废水纳入调节池，进行处置。 （3）医疗废物收运超时防范 本项目收运的医疗废物委托有资质单位安排车辆上门收运处置，项目区内建立医疗废物入库打卡制度，并与危废收运人员保持联系，当贮存医疗废弃物贮存时间较长时，厂区负责人与危废去向单位联系要求其及时上门清运。 （4）二氧化氯泄漏事故风险防范措施 ①原料氯酸钠和盐酸应分开单独存放，氯酸钠应放置在干燥、通风、避光处，严禁与易燃物品如木屑、硫磺、磷等物品共同存放，严禁挤压、撞击； ②二氧化氯具有强氧化性，设备的软塑料管部分易老化和密封不严，应经常检查更换； ③流量调节阀、原料管道、水射器在原料含有杂质的情况下易堵塞，应注意清理疏通，并应经常清理原料箱的沉淀物，杂质从排污口排出； ④二氧化氯发生器设备间应安装二氧化氯泄漏报警器，出现泄漏应能及时报警，同时应安装2台排气扇，一旦出现泄漏能够及时抽排以确保安全； ⑤严禁二氧化氯发生器空机运转，在空机启动时，设备内应该装入足够多的清水。运行前及运行过程中发生器加热水浴液位计液位不能低于液位计的二分之一，反应器液位计液位在空机开机时不能低于液位计的三分之一； ⑥操作人员操作时应佩戴防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，可能接触毒物时，戴防化学品手套，工作现场禁止吸烟； ⑦皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟，就医。 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。 食入：误服者漱口，饮牛奶或蛋清。就医。 灭火方法：切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 （5）氯酸钠、盐酸储存过程风险防范措施 ①储存区地面采用耐腐蚀的硬化地面，基础进行防渗设计，地面无裂隙； ②储存区贮存的各类化学品按照其理化性质进行分类、分区存放。不相容的物料存放区之间设置足够的间距； ③储存区禁止使用易产生火花的机械设备和工具。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； ④氯酸钠应储存在洁净、阴凉、干燥、通风良好的仓库内，防止受雨雪和地面湿气影响，避免阳光直晒、暴晒，远离火种、热源； ⑤氯酸钠出入库作业遵循“先进先出”原则，避免长时间储存导致变质，出入库应当做好详细相关记录。 5.4应急预案 本项目运营期应按照《国家突发环境事件应急预案》和《环境污染事故应急预案编制技术指南》相关规定，制定出拟建项目初步的环境应急预案，建设单位必须在此基础上制定更为详细的应急预案，并在本项目竣工验收之前完成。 公司成立应急救援指挥部，由管理者代表任总指挥，组员包括公司安全负责人、技术负责人以及生产管理中心、环保管理人员、工程部及环境事故易发生部门的主任组成，负责环境事故处理的指挥和调度工作，指挥部设在总经理办公室。指挥部职责包括： （1）发生重大事故时，发布和解除应急救援命令、信号； （2）组织救援队伍实施救援行动； （3）向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； （4）医疗废水处理站消毒设备发生故障时废水应急消毒方案，要求采用人工投加消毒剂，防止医疗废水事故排放； （5）组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训。 公司成立抢险抢修、治安消防、运送抢救等专业救援队伍，特别对环境事故易发生单位成立应急队，由管理、工艺、技术、维修、操作岗位人员参加。项目应急预案纲要具体见下表。 表4-15 突发环境事件应急预案纲要一览表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 2; 应急计划区; 医院内. 3; 应急组织; 指挥部负责现场全面指挥；专业救援队伍负责事故控制、救援、善后处理；阿克苏地区：126团应急指挥部负责医院附近地区全面指挥、救援、管制、疏散；专业救援队伍负责对医院专业救援队伍的支援. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 医院内：防火灾事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材. 6; 应急通讯、通知和交通; 应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急防范措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备邻近区域：控制和清除污染措施及相应设备配备. 9; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对医院邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 12; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门和负责管理. 13; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成. 5.5环境风险分析结论 综上所述，本项目通过建立安全管理制度，做好日常防控工作，环境风险是可以接受的。 6、辐射污染防治措施 根据《中华人民共和国放射性污染防治法》第十六条“放射性物质和射线装置应当设置明显的放射性标识和中文警示说明。生产、销售、使用、贮存、处置放射性物质和射线装置的场所，以及运输放射性物质和含放射性源的射线装置的工具，应当设置明显的放射性标志”。第二十八条“生产、销售、使用放射性同位素和射线装置的单位，应当按照国务院有关放射性同位素与射线装置放射防护申请领取许可证，办理登记手续”。第十三条“新建、改建、扩建放射工作场所的放射防护设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格的，主体工程方可投入生产或者使用。” 本项目放射科室应按照国家有关防辐射污染的管理办法，进行辐射屏蔽防护处理。如对科室天花板、四周墙面、地面、门窗均设计为含铅板的材料，操作室窗户的玻璃采用防辐射材质等。 放射科室的辐射污染问题应单独进行专项评价，并按照相关环保要求办理手续后方可运行。 7、生态影响 项目区位于第七师126团团部长江路以东，项目区周边无需特殊保护的生态保护目标分布，本项目运营期对周边生态影响较小。 8、地下水、土壤环境影响和保护措施 - （1）地下水、土壤污染源及污染途径 本项目运营过程地下水、土壤污染源主要是非正常工况下医疗废物暂存间、污水处理站防渗系统破损，会导致生活废水或实验废水垂直入渗对项目区及周围地下水和土壤环境造成不利影响。 - （2）防控措施 为有效预防地下水及土壤污染，本项目采取分区防渗措施。结合本项目工艺特点，本项目按重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区分区域进行防渗处理。 表4-16 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗分区; 弱; 难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—10cm/s；或参照GB18598执行. 中－强; 难. 弱; 易. 一般防渗区; 弱; 易－难; 其他类型; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s；或参照GB16889执行. 中－强; 难. 中; 易; 重金属、持久性有机污染物. 强; 易. 简单防渗区; 中－强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 本项目区重点防渗区为医疗废物暂存间；等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—10cm/s； 一般防渗区主要为污水处理站：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10—7cm/s； 简单防渗区主要为其他区域。 综上，本项目在采取完善的防渗措施后，可有效阻止污染物下渗，对地下水及土壤环境影响程度较小，详见本项目分区防渗图附图6。 （3）地下水环境影响跟踪监测计划 本项目为医院建设项目，其地下水、土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，正常工况下基本不会对周边地下水、土壤环境产生影响，因此本次环评不设地下水跟踪监测点。 9、环保投资 本项目总投资2230万元，其中环保投资22.5万元，占总投资的1.01%，本项目环保投资见表4-17： 表4-17 项目环保投资一览表 污染类别; 治理措施; 投资 （万元）. 废水治理; 一体化污水处理设施1套（格栅+调节池+沉淀+消毒）; 10. 废气治理; 医院及污水处理站加强通风和消毒，污水处理设施采用密闭措施; 3.0. 病房和诊疗室中的带菌空气采用紫外光照射的方式消毒后，通过内置烟道引至楼顶排放. 噪声治理; 优化总图布置、墙体隔声、设备减震、消声等; 2.5. 固废治理; 医疗废物：集中收集至医疗废物暂存间和污水处理站污泥，定期委托有资质单位进行集中处置。; 5.0. 废包装材料等一般工业固废：出售给废品收购公司。; 1.5. 生活垃圾：交由环卫部门统一清运; 0.5. 合计; 22.5. |

污水处理站

固废暂存间

图4-2  分区防渗图

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理设施 | 无组织 | NH3、H2S、臭气浓度 | 污水处理设施采用密闭结构 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”。 |
| 地表水环境 | 污水处理站 |  | COD、SS、NH3-N、BOD5、总余氯、粪大肠菌群 | 医疗废水经一体化污水处理设施（格栅+调节池+沉淀+消毒）后排入126团市政污水管网，最终进入第七师126团污水处理厂处理 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准 |
| 声环境 | 水泵、空调、通风机等 |  | 噪声 | 选用低噪声设备、建筑隔声、减震等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：生活垃圾集中收集后交由126团环卫部门统一清运处理，最终进入126团无害化生活垃圾填埋场进行处理。 一般工业固废：一般废弃包装物主要为包装纸箱，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； 医疗废物：集中收集至医疗废物暂存间，医疗废物与污泥定期委托有资质单位进行集中处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危险废物暂存库：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10—10cm/s； 污水处理站进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10—7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）污水处理设施健全管理制度，加强管线、处理设施检查、检测、维修； （2）设事故应急池； （3）医疗废物及时收运，严禁超时储存； （4）氯酸钠出入库作业遵循“先进先出”原则，避免长时间储存导致变质，出入库应当做好详细相关记录。 （5）制定突发环境事件应急预案。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 其他环境 管理要求 | 环境管理和污染源监测是建设单位内部污染源监督管理的重要组成部分。在企业中建立健全的环保机构，加强环保管理工作，开展厂内环境监测、监督，并把环保工作纳入生产管理，有助于控制和减少污染物的排放、促进资源的合理回用，对减轻环境污染、保护环境有着重要意义。 1、环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： （1）贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务。 （2）建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查。 （3）定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制定相应处理措施。 （4）加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生。 （5）学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训。 （6）对职工进行环保宣传教育，增强职工环保意识。 （7）建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理。 （8）建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、环境保护行政主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境保护部门。 2、严格落实排污许可证制度 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目设置床位50张，属于该名录“四十九、卫生84-107医院841，专业公共卫生服务843”类，排污许可管理类别为简化管理。 3、排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口（包括气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门及水利部门的相关要求。 ⑴各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》(15562.1-1995）与（GB15562.2-1995）的规定，设置生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌； ⑵污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。 表5-1排放口图形标志一览表 排污口; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固废堆场; 医疗废物 暂存间. 图形 符号. 4、环保竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订版），建设单位应在投运后自主开展建设项目竣工环境保护验收。 |

- 六、结论

本项目具有较明显的社会效益，建设项目建成后对促进本地区医疗服务发展有一定促进作用。项目所在地环境质量较好，建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准，因而本项目从环境保护的角度来看，本项目的建设是合理可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
|  | H2S | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | +0.23 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.14 | +0.14 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | +0.07 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | +0.06 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 16.425 | 0 | 16.425 | +16.425 |
|  | 一般包装废弃物 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 医疗废物 | 0 | 0 | 0 | 18.25 | 0 | 18.25 | +18.25 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①