拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆锦运铁路投资开发有限责任公司红旗镇铁路专用线（胡杨河经济技术开发区铁路专用线）项目 | 本项目位于新疆维吾尔自治区第七师胡杨河市一三零团，线路起点：东经84度51分05.282秒，北纬44度45分06.624秒；线路终点：东经84度51分55.262秒，北纬44度46分18.801秒。 | 新疆锦运铁路投资开发有限责任公司 | 新疆智联博宏环保工程有限公司 | 线路自奎北铁路既有中间站红旗镇站站房对侧，北屯端咽喉向北引出，并行既有奎北铁路走行约1.3km后偏离既有线，折向东绕避中国华能克拉玛依光伏电站，于奎阿高速西侧设锦运装卸场。新建线路正线全长2.98km。 本项目总占地面积14.03hm2，其中永久占地12.85hm2临时占地1.18hm2。占地类型为铁路用地与裸土地，其中铁路用地占地12.85hm2，裸土地占地1.18hm2。 工程投资28441.19万元，其中环保投资490万元，占总投资的1.72%。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：施工期主要环境影响为施工期的占地、开挖对范围内的植被、土壤、动物及水土流失等生态环境产生影响。 措施：本工程用地分永久性和临时性两种，工程永久性用地为铁路主体工程所占地，一经征用，将使原有土地功能的改变；临时用地则在主体工程施工完毕后要还地方使用，其功能的改变主要集中于施工期，施工后大部分土地可采取适当的措施，逐步恢复至原有功能；施工过程中应加强管理，保护好施工场地周围植被。大临工程尽量利用既有空闲地，施工临时便道尽量利用既有周边交通道路，以减少对地表植被的扰动、破坏；施工期，加强施工人员管理，防止对动物生境的污染；施工结束后，做好生态恢复工作，降低植被破坏及对水土流失造成的不良影响。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘、道路运输扬尘及施工机械废气 措施：施工区要定期洒水降尘、物料苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速，对道路进行洒水降尘；在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施；使用商品混凝土，现场不得设置拌合站。 （3）水环境影响分析 影响：项目施工期废水来源主要是施工人员产生的少量生活污水、施工废水。 措施：本项目生活污水经化粪池收集后，定期清运至园区污水处理厂处置，不外排；施工废水在施工区设沉淀池对施工废水进行沉淀处理后循环使用，不外排。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：施工期噪声主要为挖掘机、摊铺机、装卸机等施工机械作业噪声、车辆运输噪声、物料装卸碰撞噪声和施工人员的活动噪声等，其中最主要的是机械设备噪声。 措施：采用低噪声机械，建立隔声屏障、隔声罩、进行减震处理等；对设备进行维修保养。合理安排高噪声施工机械的使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。汽车运输控制超载、限速和禁止鸣放高音喇叭， （5）振动 影响：施工期的振动污染源，主要来源于施工机械设备的作业振动，如大型挖掘（土）机、打桩机、振动型夯实机械等。 措施：施工车辆，特别是重型运输车辆的运行通路，应尽量避开振动敏感区域；夜间禁止使用打桩机、夯土式压路机等强振动的机械；充分考虑大型装载机等高噪声机具的源强和作业特点，必要时直接采用有效设计的隔声围挡或隔声工棚等。 （6）固体废弃物影响分析 影响：本项目施工期产生的固体废物包括生活垃圾、建筑垃圾。 措施：施工期生活垃圾集中收集后，定期送往项目区就近生活垃圾收集点，生活垃圾由环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场；建筑垃圾经收集后堆放于指定地点，可再生利用的回收利用，剩余不可回收利用部分由建设单位统一清运至垃圾处理场进行填埋处理。 二、运营期 （1）运营期生态环境影响分析及采取的措施 影响：运营期主要环境影响为永久占地生物量损失、动物的栖息地和活动范围将被破坏和缩小等。 措施：站区内靠近线路地带应栽种草、灌植物，远离线路地带宜栽种灌木、乔木，形成立体复层的绿化带。专用线建设过程中要严格划定施工区域，严格按照施工图施工，不能扩大施工范围；对取土的施工要有生态设计，表层土壤的单独存放和回填要在施工设计中严格规定，设计到位。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：本项目铁路专用线为电力运输，营运期主要污染源为集装箱卸车过程产生的颗粒物及职工食堂产生餐饮油烟。 措施：项目货物卸车时采用雾炮喷淋装置对装卸区喷洒水雾，实现湿式作业，油烟经负压收集+油烟净化器+楼顶烟道排放，对周边环境空气影响较小。 （3）水环境影响分析 影响：项目运营期废水来源主要是锦运装卸站产生的少量生活污水、车辆清洗废水。 措施：冲洗废水沉淀后回用，不外排；生活污水经新建地埋式一体化污水处理设施处理达标后自流入防渗污水储存塘，用于荒漠灌溉。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：项目运行期噪声主要为列车行驶产生的噪声及锦运装卸站翻车机运行噪声。 措施：合理规划、控制铁路两侧用地建议地方规划、环保部门加强环境规划，在制订城镇发展规划时，合理规划铁路两侧土地功能：原则上铁路噪声及振动达标距离内禁止建设居民区、学校等敏感建筑；加强铁路管理、提高铁路装备技术含量。为进一步降低铁路噪声的影响，建议运营单位加强管理和保养，定期进行轨道打磨和旋轮等，使铁路在较佳的线路条件下运行。运营期管理单位应加强对沿线敏感点的噪声监测，根据监测结果及时增补、完善措施。 （5）振动环境影响分析及采取的措施 影响：铁路运行的列车车轮与钢轨之间产生撞击振动，经轨枕、道床传至路基，再传递至地面，对周围环境可能产生振动干扰。 措施：车辆作为振动最直接的根源，针对车辆采取减振措施，其减振效果可涉及铁路整个运营区段，与地面减振措施相比更为有效、实用。从控制轨道振动的角度来说，车辆轻量化被认为是减轻铁路振动、减小车辆本身的激振力的主要对策，减轻车辆的轴重、簧下质量，改善转向架性能，改良轮对踏面耐磨性能可有效降低沿线振动。 （6）固体废弃物影响分析 影响：本项目运营期固废主要是职工产生的生活垃圾及沉淀池沉渣。 措施：生活垃圾，集中收集后，定期送往项目区就近生活垃圾收集点，生活垃圾由环卫部门定期清运至当地垃圾填埋场；沉淀池沉渣由新疆锦龙神雾能源开发有限公司清运后综合利用，运营期产生的固体废物对环境影响较小。 |