拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦龙电力集团所属煤电灵活性改造配套124团、127团34万千瓦光伏发电项目 | 新疆生产建设兵团第七师124团、127团 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 新疆鼎耀工程咨询有限公司 | 规划建设交流测规模为337.5MW，直流侧装机容量为439.73MWp，光伏电站年平均发电量63482.15万kW·h，年平均等效利用小时数1443.66h。 本项目主要建设内容：项目规划建设规模为337.5MW，分为3个地块。124团共2个地块，127团1个地块。光伏阵列区含光伏阵列基础及光伏组件、箱变、电缆、站内道路等内容。项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程和依托工程。 本项目为新建项目，项目临时占地面积862.82hm2(租赁)。项目总投资146532万元，环保投资181万元，占总投资的0.12%。 | 施工期 - 废气：主要为施工过程中产生的施工扬尘。合理安排工期，避免在大风天气施工作业，施工期尽量减少占地，对施工场地进行围挡，禁止在大风天进行此类作业，土方作业时辅以洒水抑尘、覆以防尘网，车辆加盖篷布或采取密闭运输方式。机械、车辆使用标准柴油，加强机械、车辆维护保养，通过采取上述大气污染防治措施，本项目施工期扬尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。 （2）废水：本施工期间废水排放主要为施工废水和施工人员产生的生活废水。施工生产废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护以及机械修配、汽车保养等产生，主要成分是含泥沙废水，施工期废水设防渗沉淀池，回用于施工区洒水降尘；施工区内设移动式环保卫生厕所，定期交由环卫部门拉运。 （3）噪声：选用符合国家有关环境保护标准的施工机械，采取低噪声工艺和设备、禁止夜间运行高噪声设备；高噪声设备远离场界布置，合理安排施工作业时间。满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求。 （4）固体废物 ①危险废物 项目区箱变产生的废铅蓄电池暂存于光伏区域配套的110kV升压站中的危险废物暂存间。 ②一般固体废物 项目在运营过程中产生的废光伏组件由建设单位的运维部门运至锦龙电力已建的仓库，最终由设备厂家或有回收光伏组件的资质的单位进行回收。 ③生活垃圾 站内设置垃圾桶，少量生活垃圾集中收集，定期由环卫部门统一清运至附近生活垃圾转运站，最终运至七师生活垃圾填埋场处置。 （5）生态环境：施工过程中，明确施工用地范围，在施工便道设置边限界，严禁施工人员、车辆进入非施工占地区域，禁止乱碾乱轧；严格控制光伏区域开挖施工作业面，避免超挖破坏周围植被，减少对生态的破坏；施工前期对施工人员进行野生动植物保护宣传教育，施工期加强施工管理，避面对野生动物个体及栖息生境造成不必要的破坏。临时性占地应对表土进行剥离集中堆存，用于后期临时用地表层覆土；施工作业结束后，及时平整各类施工迹地，恢复原有地貌，进行地表植被恢复。 （6）防沙治沙：施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内；施工期间设置专人管理，防止施工人员随意破坏周边植被；加强施工现场和物料运输的管理，保持道路清洁；对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采取密闭防尘布（网）进行苫盖，施工面集中的地方采取洒水降尘等有效措施；施工现场对裸露地面进行覆盖，禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 |