拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广合商品混凝土有限责任公司克拉玛依分公司预制光伏桩建设项目 | 第七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号，项目中心地理坐标东经84°52'06.882"、北纬44°47'51.947" | 奎屯广合商品混凝土有限责任公司克拉玛依分公司 | 新疆润凯环保工程有限公司 | 工程主要建设厂房4176m2，两栋耳房1740m2、料棚936m2（全封闭），购置离心机、钢模、行车、立式120搅拌站，设置4台筒仓，其中2台200吨，用于贮存水泥，2台100吨，主要用于贮存矿粉、硅粉，办公室、食堂宿舍、堆场等均依托企业现有。建成后年产100万米预应力混凝土管桩（光伏桩），规格为Φ300-400mm。 工程投资4986万元，其中环保投资94万元。 | 一、施工期 项目依托企业现有厂房、办公生活区进行生产，主要进行设备安装并投入生产，施工期已结束。 二、运营期 （1）大气环境影响及治理措施 本项目生产位于全封闭车间内，搅拌机设置袋式除尘，砂石料位于全封闭堆场贮存，水泥、矿粉、硅粉等粉料均位于筒仓贮存，并设置仓顶除尘器，厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》表3排放限值要求。 项目脱模使用环保水性脱模剂，经加强车间通风后对周围环境影响较小。 （2）水环境影响及治理措施 生产废水主要为搅拌设备清洗废水，经沉淀后回用混凝土制备，不外排，光伏桩蒸养冷凝水降温后回用混凝土制备，不外排。 生活污水水质简单，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值排入园区污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园污水处理厂。 （3）噪声环境影响及治理措施 项目通过选用低噪设备、合理布置生产线、固定设备底座基础设施，对设备定期维护保养，加强运输车辆的管理等措施，满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区排放限值。 - 固废影响及治理措施 项目筒仓、搅拌粉尘经布袋除尘器集中收集，回用于生产；定期更换滤布收集后外售处理；模具清理中残留的混凝土收集后清运至一般工业固废堆场；钢筋骨架制作时产生金属边角料经收集后外售处理；脱模剂废桶收集后由厂家回收处理；营运期设备需定期维护产生量的废矿物油，设置危废贮存间收集后，委托有资质单位处置；员工生活垃圾定点收集后委托园区环卫部门统一清运处理。 |