拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷酸脲母液闪蒸浓缩及颗粒磷酸脲产品技改项目 | 新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内 | 新疆爱农生态科技有限公司 | 成都新环众科检测技术有限公司 | 本项目位于新疆胡杨河经济技术开发区纬一路9-2号新疆爱农生态科技有限公司厂区内，占地面积约为500m2。项目建设内容主要为：①在现有5000吨/年晶体磷酸脲产品规模基础上，通过建设磷酸脲母液闪蒸浓缩装置增加热风炉、闪蒸塔、引风机等设备，使晶体磷酸脲产品规模扩大，达到6500吨/年；②新建颗粒磷酸脲生产装置，增加造粒机、输送机等设备，以晶体磷酸脲母液净化过程中产生的过滤渣（副产品）为原料，建设1000吨/年颗粒磷酸脲产品生产装置。 本项目总投资为520万元，其中环保投资为20万元，占总投资的3.85%。 | 一、施工期 （1）施工期生态环境影响分析及采取的措施 影响：本项目施工期生态影响主要表现为施工扰动地表土壤结构，造成水土流失。 措施：加强施工管理，划定施工区界限，严禁机械和人员越界施工，减少原地表和植被的破坏；合理安排施工次序、时间，建立规范化操作程序和制度；减少人为干扰，强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识；施工结束后，对临时施工迹地进行土地平整和植被恢复。及时开展厂区内、外的绿化工程。 （2）大气环境影响分析及采取措施 影响：施工期的的大气环境影响主要是施工扬尘、施工机械废气、装修废气 措施：施工区要定期洒水降尘、物料苫盖，加强运输车辆管理，如限载、限速；对临时堆放的土方采取拦挡、遮盖等临时防护措施；加强施工设备的维护，使其能够正常的运行；采用环保装饰材料，以减少有害废气的排放，在装修期间，应加强室内的通风换气。 （3）水环境影响分析 影响：工程施工中排放的废水主要为冲洗机械和车辆产生的泥浆水和现场施工人员的少量生活污水。 措施：生活污水经厂区内现有化粪池处理后排入园区污水管网；施工现场设置简易隔油池和沉淀池进行处理后，处理后回用于建筑或施工场地洒水。施工期结束后拆除临时隔油池和沉淀池，并及时平整土地。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目施工期噪声类型主要是施工机械运行时产生的设备噪声与场地内及周围道路上运输车辆产生的交通噪声。这些噪声主要是由各种不同性能的动力机械在运转时产生的，具有阶段性、临时性和不固定性。 措施：采用低噪声机械，建立隔声屏障、隔声罩、进行减震处理等；对设备进行维修保养。合理安排高噪声施工机械的使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。汽车运输控制超载、限速和禁止鸣放高音喇叭。 （5）固体废弃物影响分析 影响：本项目施工期间产生的固体废物包括弃土和生活垃圾、建筑垃圾。 措施：施工期生活垃圾及时清理存放，统一由环卫部门运至就近垃圾转运站处置；施工土方采取回填、护坡、平整及迹地恢复等综合利用；建筑垃圾产生后能回收利用的委托专业资质单位进行回收利用，不能利用的及时清运至当地建筑垃圾处理场。 二、运营期 （1）大气环境影响分析及采取措施 影响：运营期的的大气环境影响主要为燃气热风炉废气、干燥尾气。 措施：燃气热风炉使用清洁能源天然气同时采用低氮燃烧技术（TA001），废气由密闭管道收集后于15m高排气筒（DA001）排放；振动流化床干燥尾气经采取旋风除尘+布袋除尘器（TA002）处理后于15m高排气筒（DA002）排放。 （3）水环境影响分析 影响：运营期废水主要为生活污水及冷却水。 措施：生活污水经新疆爱农生态科技有限公司厂区现有化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理；冷却水进入循环冷却水池后回用，不外排。 （4）声环境影响分析及采取的措施 影响：本项目运营期噪声主要为机械设备噪声。 措施：采取加强生产管理，优选设备，厂房隔声、基础减震，距离衰减，加强绿化等措施。 （5）固体废弃物影响分析 影响：本项目运营期间产生的固体废物包括生活垃圾、除尘装置收集尘及废机油。 措施：生活垃圾袋装收集后由当地环卫部门定期清运至生活垃圾填埋场；除尘装置收集尘收集后全部回用于生产；废机油分类收集后于危废间分区暂存，委托资质单位定期清运处理。 （5）环境风险分析 影响：突发环境事件对周边大气、地表水、土壤等环境产生影响。本项目涉及的风险物质主要为废矿物油类物质及磷酸脲母液等液体物料。风险类型主要为火灾爆炸事故次生伴生环境污染、危险废物或液体物料泄漏事故。 措施：本次评价要求建设单位待本项目环评阶段结束并取得环评批复后严格按照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等相关要求进行预案修编和演练。 |