拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七师精神病福利机构项目 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院院内 | 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 | 新疆天地源环保科技发展股份有限公司 | 本项目为改扩建，主要建设1栋新精神科楼（二部6F）及配套附属设施，建筑面积为4819.57m2，主要设置精神科门诊、普通病房4间、躁动病房2间及公共服务区等，项目新增66张编制床位，实际开放床位125张，因院内床位在各科室根据实际住院情况调配，则全院编制床位为160张，开放床位为300张。 项目投资1250万元，其中环保投资18万元，环保投资占比1.44%。 | 1、废气：本次环评建设内容为1栋新精神科楼（6F）及配套附属设施，由于新精神科内多为精神病患者病房，不主动产生废气；本项目依托新疆生产建设兵团第七师一三一团医院于2013年10月建设完成的污水处理站，处理工艺为“格栅井+调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯发生器消毒”，污水处理恶臭通过处理池加盖板措施及周边加强绿化，植物的吸附作用，减缓了恶臭气体对环境的影响，其少量恶臭随污水市政管网系统逸散，对周边环境空气影响较小，污水处理站不在本次评价范围，本项目运营期无新废气排放。。 2、废水：本项目废水为医疗废水（就诊人员废水、住院人员生活废水）和生活废水、洗衣废水、食堂废水等，医疗废水依托第七师一三一团医院已建采用“格栅井+调节池+厌氧池+好氧池+二沉池+二氧化氯发生器消毒”工艺的污水处理站处理，医疗废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构其他医疗机构水污染物排放限值中的“预处理标准”标准要求后，与生活污水混合排入市政管网，最终进入第七师天北新区污水处理厂。 3、噪声：医院主要服务为精神病人的疗养与治疗，自身为需要安静的场所，项目噪声源主要为空调和诊疗设备等设备运行噪声，设备选用低噪音设备，隔声、设备基础减振，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。 4、固体废物：本项目运营期产生的医疗废物依托暂存第七师一三一团医院内已建医疗废物暂存间，感染性和损伤性医疗废物统一交由奎屯市垃圾无害化处理厂集中处置；药物性医疗废物交由具有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后统一交由环卫部门清运处理；废水处理污泥需要清掏时委托污泥无害化清运公司拉运至污泥处置单位。 5、土壤及地下水污染防治措施：依托的医疗废物暂存间防渗技术要求按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，医废暂存间和污水处置站等重点防渗区，防渗技术要求按照等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；其他区域为一般防渗区和简单防渗区。 6、环境风险防范措施：加强医疗废物的全过程管理做好消毒防范措施，同时保持医院室内环境的清洁，医院病房需保持良好通风环境；污水处理池和医疗废物暂存间等按照相关要求进行防渗；污水设施设置事故水池，用于收集事故状态废水；按规范要求编制企业突发环境事件应急预，并按要求落实及备案，定期演练。 |