拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车排48井、车排49井勘探钻探项目 | 本项目位于新疆生产建设兵团第七师（胡杨河市）130团，车排48井、车排49井西距130团场8km，临时占地面积为41880平方米，占地类型为其他草地，不涉及基本草原。车排48井中心坐标为东经84°56'22.754"，北纬44°44'58.092"；车排49井中心坐标为东经84°56'17.794"，北纬44°45'13.878"。 | 中国石油新疆油田分公司勘探事业部 | 南京国环科技股份有限公司 | 车排48井、车排49井勘探钻探项目位于新疆生产建设兵团第七师（胡杨河市）130团，西距130团场8km。 本项目建设内容为：新钻2口勘探井，总进尺9300m，完井后进行试油，获取有关技术参数。项目主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程。 本项目为新建项目，项目临时占地面积41880m2。项目总投资2400万元，环保投资103万元，占总投资的4.29%。 | （1）废气：本项目施工期废气主要来源于钻井期的柴油机组燃烧废气、施工扬尘、机械排放废气和运输车辆尾气，试油期的柴油机组燃烧废气、伴生气燃烧废气、临时储罐废气和采出液装卸废气。钻井期和试油期间使用符合国家标准的油品，加强机械、车辆的维护；施工现场运输车辆应低速慢行、不得超载，并采取密闭或遮盖措施；车辆沿道路行驶，不得随意开设便道；试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，加强燃烧设备的运营维护，确保伴生气充分燃烧，以减轻燃烧废气对区域大气环境质量的不良影响；试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式，尽可能减少无组织挥发性有机物产生。 （2）废水：本项目在钻井施工过程中采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，钻井废水循环使用。本项目施工期废水主要来源于钻井期施工人员的生活污水和试油期洗井废水和压裂返排液。施工期生活污水排入生活营地临时防渗收集池暂存，定期由吸污车抽出后运至克拉玛依市第二污水处理厂。生活污水收集池采用HDPE防渗膜防渗，施工结束后防渗膜回收、收集池占地及时恢复原貌；试油期产生的洗井废水由废水储罐收集后，拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排；试油期产生的压裂返排液由废水储罐收集后，拉运至车89集中处理站采出水处理系统进行处理，处理达标后全部回注地层，不外排；洗井废水、废压裂液和生活污水应建立台账管理制度，并实施全过程管理，记录废水的产生量、转移量及去向等；加工施工单位和运输车辆的管理，严禁废水随意排放或倾倒。 （3）噪声：本项目钻井期的噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛等连续性噪声，噪声源强在85~100dB(A)。试油期的噪声主要来源于柴油发电机、柴油动力机。施工机械采用低噪声设备；加强设备维护及保养，对噪声较大的设备采取基础减振措施；加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛。 （4）固体废物：本项目在钻井期固体废物主要是水基岩屑、油基岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和生活垃圾。一开产生的水基岩屑暂存水基岩屑储罐，委托岩屑处置单位拉运处置；二开、三开产生的油基岩屑采用油基岩屑储罐进行收集，待储罐盛满后委托有相应危废处理资质的单位进行拉运处置；施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗膜由施工单位集中回收利用，沾油废防渗膜委托有相应危废处置资质的单位拉运处置；机械设备产生的废机油由钻井单位用专用罐集中收集后交由有相应危废处置资质的单位处置；井场和生活营地设置生活垃圾收集箱，集中收集后定期委托拉运至克拉玛依市生活垃圾填埋场处置。 （5）生态环境：本项目生态环境影响主要为占地对地表土壤、植被影响。主要采取的措施有：①工程避让措施：井场、生活营地等选址、临时道路选线时应在满足勘探设计和施工要求的前提下，尽量避开野生植物生长密集地带；减缓措施：严格控制临时道路施工作业带范围，严格控制井场、生活营地等各类工程建设活动在临时占地范围内，不得随意扩大、碾压周边野生植被。尽量缩小施工占地，不得随意开辟道路，减少影响范围；确保各环保设施正常运行，避免各类污染物对土壤环境的影响，防止进一步影响其上部生长的野生植被。②修复措施：完井后施工机械、设备及时撤离，对占地进行清理平整，废水和固体废物全部妥善处置，禁止现场遗留；尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，植被主要靠自然恢复。③补偿措施：严格按照有关规定办理用地审批手续，并对因项目实施造成的生态损失予以经济补偿，足额缴纳生态经济补偿费。目前建设单位正在办理临时占地经济补偿协议。④管理措施：严格遵守油田环境保护规章制度；严格控制井场占地，严格划定车辆行驶路线及临时道路开辟路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏和对野生动物栖息地的侵扰；加强环境保护宣传工作，增强施工人员环保意识，特别是注意对野生动物和自然植被的保护。⑤对梭梭和白梭梭的保护措施：选址选线过程中尽量避开梭梭、白梭梭生长茂密的区域，无法避开的，在施工过程中尽量减少碾压，保护其根系；施工结束尽快平整、恢复地貌，尽可能减少对梭梭、白梭梭的损害；加强对施工人员的环保宣传，尽最大可能保护梭梭、白梭梭等荒漠植被。⑥对水浇地的保护措施：加强环境管理，禁止施工人员随意进入水浇地；施工单位严格控制施工范围，按图施工；禁止在水浇地中开辟道路，运输车辆沿道路行驶，禁止乱压乱碾。⑦对沟渠的保护措施：本项目临时道路距离沟渠最近距离14m，设计及阶段采取避让措施，绕行避开沟渠，不直接跨越沟渠；施工期加强环境管理，禁止向沟渠排放废水；在临时道路两旁设置标旗，控制车辆行驶范围；设置限速标识，控制运输车辆车速，防止交通事故造成的污水泄漏污染沟渠⑧对野生动物的生态环保措施要求建设单位在施工过程中要严格规定工作人员的活动范围，尽量不侵扰野生动物的栖息地；对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，强化保护野生动物的观念；加强管理，确保各生产设施的正常运行，避免强噪声情况发生而对野生动物造成惊扰。⑨水土保持措施施工期间严格划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行范围，不另辟施工便道，不得离开运输道路及随意驾驶，避免增加对地表的扰动和破坏；合理安排施工时间，避免大风大雨天气施工，以免造成土壤风蚀影响；施工结束后应及时对临时占地进行清理、平整，平整过程中不仅要保证土体再塑，防止水土流失；对临时占地范围内的生态损失进行经济补偿，选用适宜当地的植物进行种植，合理规划和布局、定期管理和护理，从而提高地表植被覆盖率，减轻土地裸露面积；建设单位自行或委托有资质的单位编制水土保持方案，并报相关部门审批；并根据相关技术规范进行水土保持监测，并将监测情况定期上报当地水行政主管部门 （6）防沙治沙：本项目土地现状为非沙化土地，钻前工程、钻井工程及试油工程中的钻试机械、设备对地表的大面积碾压，会进一步对区域内地表结构造成不利影响，严重时会加重区域沙化情况。本项目采取的防沙治沙措施为：大力宣传《防沙治沙法》，使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务；施工结束后对占地进行清理、平整，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿；严格控制施工活动范围，严禁乱碾乱轧，避免对项目占地范围外的区域造成扰动；井场应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。 （7）环境风险：本项目涉及的环境风险物质主要为原油、天然气和柴油。环境风险影响主要为：井喷环境影响、采出液、废水及柴油拉运过程中的环境风险和泄漏环境影响。环境风险应急措施及应急要求：建设单位以及施工钻井队结合行业作业规范，设置有专职安全环保管理人员，把安全、环境管理纳入生产管理的各个环节，对防止事故的发生能起到非常积极的作用。现场作业严格按照《石油天然气钻井作业健康、安全与环境管理导则》（Q/SY08053-2017）的要求执行；钻井工程中各岗位必须严格分工，定期对井控装置进行维护、保养、检查，保证井控装置及工具灵活可用、始终处于待命状态；落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部值班制度。钻开油层后：落实专人坐岗，观察井口和循环池液面变化，发现溢流、井漏及油气显示等异常情况应立即报告司钻，定期对井控装置进行试压，如有井漏，应及时采取相应措施，安排专人观察出口管钻井液返出情况，严禁在空井情况下检修设备；钻开油层后，所有车辆应停放在距井口以外30m，必须进入距井口30m以内的车辆，应安装阻火器，车头朝外停放。选用质量、防腐措施合格的储罐。建立、健全各项安全管理制度以及配套的工艺、设备安全操作规程并严格执行，确保施工质量，防漏、防窜，做好防腐工作。操作人员应密切注意设备运行状况，发现管件破裂刺漏等问题及时处理；作业现场应配备消防设备以备应急救援。严格要求套管下入深度、确保固井质量。工程施工单位需具备相应资质，加强对施工现场的安全组织管理和监督。在钻井、试油作业过程中配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢监测预警工作，并制定防硫化氢应急预案。钻井期在作业现场显著位置设置5处风向标；试油期设置2处风向标，并在不同方向上划定2个紧急集合点，并规划撤离路线，发生紧急情况时向上风向撤离。本项目归属中国石油新疆油田分公司勘探事业部管辖，应将项目实施区域纳入《中国石油新疆油田分公司勘探事业部突发环境事件应急预案》。 （8）地下水和土壤污染防治措施：本项目施工期间井场内的油罐、废水储罐、发电机、材料堆场、水基钻井岩屑储罐等区域均铺设2mm厚的HDPE防渗膜（渗透系数≤1×10-7cm/s）；油基岩屑储罐底部铺设2mm厚的HDPE防渗膜（渗透系数≤1×10-10cm/s），应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。钻井时采用套管与地层隔离开、并在套管与地层之间注入水泥进行固井，水泥浆返回至地面，分隔疏松地层和水层。钻井时严格落实套管下入深度合格和固井质量合格，对产生的洗井废水、压裂返排液、生活污水、钻井岩屑、沾油废防渗膜及生活垃圾严格管理，禁止乱排。 |