| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设 单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆万盈化工能源有限公司20万吨石脑油、轻烃异构化工艺技术改造项目 | 项目位于新疆维吾尔自治区胡杨河经济技术开发区 | 新疆万盈化工能源有限公司 | 新疆锦绣山河环境科技有限公司 | 本项目总投资5000万元，环保投资1810万元，占总投资的36.2%。建设规模为年加工石脑油/轻烃20万吨。 | （一）废气影响环保措施及废气排放执行标准 运营期项目导热油炉烟气采用低氮燃烧控制氮氧化物产生量，通过26米高排气筒达标排放，颗粒物、SO2排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3大气污染物特别排放限值要求，NOx排放浓度可满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函[2022]483号）中规定的排放限值要求；加热炉烟气采用低氮燃烧控制氮氧化物产生量，通过26米高排气筒达标排放，颗粒物、SO2、NOx排放浓度可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求;罐区有机废气采用“冷凝+变温吸附”的油气回收工艺处理后经15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（处理效率≥97%），苯、甲苯、二甲苯排放浓度可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物排放限值要求；厂界无组织排放的苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等采用密闭措施，排放浓度可满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值要求。 （二）废水影响环保措施及废水排放执行标准 运营期生产废水经汽提塔处理后回用于循环水补水，其余生产废水达到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1水污染物间接排放限值和表3废水中有机特征污染物及排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值及《关于师开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）后排入园区污水处理厂处理。 （三）噪声影响环保措施及噪声排放执行标准 运营期噪声源强主要是风机等生产设备，通过对高噪声设备隔声、消声、吸声措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值》要求。 （四）固废影响环保措施及固废排放执行标准 运营期一般固体废物为空分废分子筛，产生后即拉园区渣场填埋；危险废物中废催化剂、废机油由密闭容器盛装暂存于危废暂存库后，委托有资质的单位进行处置。项目运营期间产生的一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，不得造成二次污染。 |