天经开环发〔2024〕6号

关于第七师胡杨河市高级中学义教部天北校区（131 中学二校区）环境影响

报告表的批复

第七师胡杨河市教育局：

你单位《关于第七师胡杨河市高级中学义教部天北校区（131 中学二校区）环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于天北经济技术开发区，中心地理位置坐标为：东经84°53′33.190″，北纬44°27′4.354″。项目占地面积121371㎡，该项目为新建项目，总投资35000万，其中环保投资297.5万元，占总投资的0.85%。主要建设内容：新建综合教学楼、图书室、食堂、实验室、礼堂、体育馆、宿舍等其他基础配套设施。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。采取有效措施控制施工期扬尘污染，主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途进行硬化，按照《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）采取有效的防尘抑尘措施；运输车辆必须采取防护措施，保证物料不得散落、飞扬和遗漏等；施工废水通过沉淀池沉淀处理后用于场地洒水降尘；合理安排施工时间，合理布局产生噪声设备；妥善处理固体废弃物，施工中产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的资源化利用，不能回收的妥善处置，生活垃圾纳入城市生活垃圾处理系统；严格落实施工期生态影响防治措施及风险防范措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。食堂油烟废气经静电油烟处理器进行处理，处理后经1根排气筒(DA001)附壁管道排放。垃圾收集房内定期喷洒除臭剂、消毒剂，加强换气次数，缩短垃圾贮存时间。实验室设置通风橱及室内排风装置，化学实验需在通风橱内进行，通风橱内气体经引风机送入活性炭吸附装置处理后通过教学楼楼顶排气筒（DA002）排放，实验室废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气排放限值中二级标准和无组织排放浓度限值。

（三）严格落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理；餐饮厨房废水经隔油池处理；实验室废水经酸碱中和处理后排入化粪池处理；处理后废水通过废水总排口（DW001）排入园区管网，进入天北经济技术开发区现有污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声防治措施。合理布局，利用建筑物来阻隔噪声的传播，加强校区四周墙边的绿植种植；易产生噪声设备选用低噪声设备，采用吸声、降噪、减振等措施来降低设备运行噪声，并加强设备的维护，防止设备带病运行。

（五）严格落实固体废物处置措施。生活垃圾、实验室记录用的纸张、植物根茎等一般固废经统一收集后，委托环卫部门统一处置；餐厨垃圾、废油脂等一般固废统一收集后交由有政府许可的正规收运企业处置；实验操作过程中产生的废物、废液、活性炭吸附装置产生的废活性炭等危险废物，使用专用容器单独收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中相关要求。

（六）加强地下水和土壤污染防治。加强校区一般固废暂存场所、危险废物暂存间管理，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全实验室安全操作规程与制度，加强实验室、危险化学品、危险化学品贮存间管理，做到专人专管；严格控制化学试剂的储存量；危险化学品贮存间做好防火措施，配备消防器材及应急救援物资。落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动实验或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》的规定，确定是否申请取得排污许可证/进行排污登记。

七、我单位委托天北经济技术开发区应急管理和环境保护局负责该项目的事中事后监管，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

八、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区管理委员会

2024年8月6日