拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆鲸甄生物科技有限公司年产800吨天然雨生红球藻提取虾青素项目（一期） | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区南区规划创新南路西侧 | 新疆鲸甄生物科技有限公司 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 项目占地面积为33103.34m2，总建筑面积31641.26m2。项目拟建设3座生产车间，1座动力车间，年产虾青素藻粉248.2t（虾青素含量5%）。。总投资30801万元，其中环保投资567万元，占总投资的1.84% | 1生态环境影响分析及保护措施 无 2大气环境影响分析及污染防治措施 红球藻养殖过程和采藻过程会产生异味，项目红球藻养殖采用封闭式光反应器，异味以无组织形式扩散。 3水环境影响分析及污染防治措施 本工程建设依托处理能力为100m3/h处理能力的再生系统，生产废水经再生水系统处理后回用，产生的反洗水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入园区污水管网。生活污水直接排入污水管网 ## 4噪声环境影响分析及污染防治措施 为了进一步减少项目噪声对周围环境的影响，本环评建议以下几点： ①采取隔音降噪措施，主要噪声源布置在室内，使用隔声罩、基础减振，进一步增加噪声衰减值； ②建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声； 设备噪声通过距离衰减、基础减振、隔声等措施后，可有效降低震动对周边居民的影响，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放限值，对周围环境噪声影响较小。 ## 5固体废物影响分析及污染防治措施 项目运营期产生的固废主要为生活垃圾、再生水系统产生的泥饼及废润滑油。 项目产生的废润滑油产生量为0.1t/a，采用专用防渗防腐包装桶收集后，暂存在危废暂存间内，定期交有资质单位处置，危废贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，建设单位还应根据《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号》要求转移危险废物。 项目再生水系统产生泥饼量为18.25t/a，收集后运至一般固废填埋场填埋处理。 项目生活垃圾产生量约16.425t/a，定期交由环卫部门处置。 综上，本项目固废都得到合理妥善的处置，不会对外环境造成影响。 6环境风险分析及污染防治措施 项目环境风险类型主要包括危险物质废润滑油、盐酸泄漏和火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放。环境风险防范措施 1.危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管控，杜绝因泄漏事故造成对土壤及地下水的污染。 2.药剂间中盐酸储存区设置围堰，保证如发生盐酸泄漏后，不会导则盐酸溢流扩散，进而影响项目区土壤及地下水。 3.建立突发环境事件应急预案，如事故发生，立即组织人员抢修，隔离泄漏现场，必须穿戴专用防护服于高处或上风处进行处理工作，在安全情况下尽量切断泄漏点采取上述措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围内。 |