拟受理环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河恒誉复合材料有限公司复合材料装备制造研发生产项目 | 胡杨河经济技术开发区南园区31#厂房 | 胡杨河恒誉复合材料有限公司 | 新疆朗泰晟源工程咨询服务有限公司 | 本项目位于胡杨河经济技术开发区南园区31#厂房，项目中心地理位置为：N44°43′59.738″，84°56′15.688″，项目厂房北侧、南侧、西侧均为产业园内部道路，北侧隔路为标准化厂房29#，西侧隔路为标准化厂房30#，南侧隔路为标准化厂房32#，东侧为空地。 租用园区标准化厂房总面积为5000m2（其中包含半成品堆放区、成品区、设备装配区、玻璃钢化工设备（储罐等）缠绕区、管道加工区、原材料堆放区、模具堆放区）。新建1条玻璃钢夹砂管道生产线，年生产8000t玻璃钢夹砂管道；新建1条玻璃钢化工设备（储罐等）生产线，年生产1000套（3500t）玻璃钢化工设备（储罐等）。 本工程总投资为3000‬‬万元，其中环保投资58‬万元，占总投资的1.93‬‬%。 | 环境影响分析结论 （1）施工期 ①废气 施工期对周边大气环境影响仅为厂房地面改造和材料运输过程中产生的扬尘，项目施工面积小、施工期短，施工时做好洒水降尘工作。运输过程在白天进行，厂区内运输时间及距离短，厂区内道路硬化，在运输过程中采取地面洒水等措施，做好以上措施后能有效抑制施工期产生的扬尘对周边环境保护目标的影响，对周边环境影响较小。 ②废水 施工人员生活污水依托厂区内已建成的污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂，对外环境影响较小。 ③固体废物 建筑垃圾运往市政环卫部门指定地点堆放；生活垃圾交给环卫部门统一处理，对周围环境影响小。 ④噪声 项目施工机械主要为电锯、电钻等设备，其昼间噪声影响范围在50m范围内，由于本项目施工量期短，电锯、电钻等设备主要在厂房内使用，无振动型噪声源且项目夜间不施工，施工噪声经厂房隔声后影响较小，随着施工期结束施工噪声消失。通过采取选用低噪声施工机械，产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，固定高噪声设备作业如材料切割等在车间内进行，另外，严禁夜间（24时至次日8时）进行产生环境噪声污染的施工作业，高噪声设备施工尽量安排在白天进行等措施后，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准要求。 （2）运营期 ①废水 本项目生产无需用水，废水主要为生活污水，生活污水排入园区污水管网，最终进入胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂处理。 ②废气 本项目废气主要为石英砂上料、玻璃钢产品切割、打磨等修整工序产生的颗粒物；内衬层制作、缠绕成型、固化工序产生的苯乙烯和非甲烷总烃、臭气浓度；原料场装卸料及贮存产生的颗粒物。项目石英砂上料、玻璃钢产品切割、打磨等修整工序产生的颗粒物设置半封闭式集气罩收集，经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放；内衬层制作、缠绕成型、固化工序产生的苯乙烯和非甲烷总烃、臭气浓度设置半封闭式集气罩收集，经活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒排放；车间日常封闭，并在车间内设置排气扇，加强车间通风换气。采取上述措施后项目颗粒物有组织排放能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放标准（颗粒物：20mg/m3），非甲烷总烃、苯乙烯、臭气浓度有组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放标准（非甲烷总烃：60mg/m3，苯乙烯：20mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t产品）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2排放标准限值（苯乙烯：6.5kg/h，臭气浓度：2000无量纲）；颗粒物无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9企业边界大气污染物浓度限值（1.0mg/m3），苯乙烯、臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级标准（苯乙烯5.0mg/m3，臭气浓度：20无量纲）；非甲烷总烃厂界外无组织排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表9中限值（4.0mg/m3）；厂界内无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值要求（监控点处1h平均值浓度6mg/m3；监控点处任意一次浓度值20mg/m3）对环境影响较小。 ③固体废物 固体废物主要为一般固体废物（除尘器收集的粉尘、下脚料、不合格产品、废包装材料）、危险废物（废活性炭、废催化剂、废不饱和聚酯树脂桶、废促进剂、固化剂桶）和办公人员生活垃圾。下脚料、不合格产品、除尘灰、废包装材料统一收集分类后外售综合利用；废催化剂厂家回收；废树脂桶交回厂商循环利用；废活性炭、废促进剂桶、废固化剂桶等危险废物暂存在危险废物暂存间（建筑面积10m2），定期交由有资质的单位处置；生活垃圾收集后交由当地环卫部门处理。 ④噪声 本项目营运期产生的噪声主要为厂区设备运行噪声，噪声源的噪声值约在65～85dB（A）之间。采取选购低噪声环保设备，橡胶伸缩接头，加强日常维护，厂房隔噪等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间65dB（A）（夜间不生产）。 |