- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：排627-平1等两口探井项目

建设单位（盖章）：中石化新疆新春石油开发有限

责任公司

编制日期：           2024年8月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 排627-平1等两口探井项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 无 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 金云鹏 | 联系方式 |  | 15288884143 |
| 建设地点 |  | 新疆生产建设兵团 省（自治区） 第七师胡杨河 市 128团 县（区） 乡（街道） 2连北侧约0.53km |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经84度36分29.800秒，北纬45度4分27.290秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 四十六、专业技术服务业99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2） | 临时占地面积5000 |  |
| 建设性质 |  | þ新建（迁建） ¨改建 ¨扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 600 | 环保投资（万元） | 123.8 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 20.63 | 施工工期 | 90天 |  |
| 是否开工建设 |  | þ否 ¨是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司按照《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）、《转发<关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知>的通知》（新环环评发〔2020〕142号）等相关要求，编制了《中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划》（以下简称《新春公司“十四五”规划>），该规划属于中石化新疆新春石油开发有限责任公司内部油气开发专项规划。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 名称：《中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划环境影响报告书》 审查机关：新疆维吾尔自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：《关于<中石化新疆新春石油开发有限责任公司“十四五”规划环境影响报告书>的审查意见》（新环审〔2022〕244号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 规划范围：新春公司“十四五”规划范围主要为准西老区（春风油田）、准中新区（沙窝地油田、征沙村油田、永进油田、董家海子油田）和准北新区（阿拉德油田、春晖油田）。 规划期限：2021~2025年。 发展目标：2021-2025年是新春公司加快发展阶段，到2025年，新春公司原油产量达到240万吨，其中准西老区未来5年的油气产量规划稳产120万吨；准中新区未来5年的油气产量规划增产60万吨；准北新区未来5年的油气产量规划增产60万吨。地面工程以安全环保、提质增效为目标，地面系统总体能力满足“十四五”期间新区沙窝地油田区块、征沙村油田区块、永进油田区块、董家海子油田区块、阿拉德油田、春晖油田建产，春风油田老区百万吨稳产的需要，数字化、标准化等指标达到集团公司先进水平。 规划方案：“十四五”是新春公司加快发展阶段，油气产量快速增长。到2025年，最终实现以下三个主要目标： （1）满足油气田产能建设需求。原油产量计划达到240万吨，其中准西老区未来5年的油气产量规划稳产120万吨；准中新区未来5年的油气产量规划增产60万吨；准北新区未来5年的油气产量规划增产60万吨。 （2）促进传统生产向精益生产转变。自控系统应用“物联网+云传输”技术，实现单井集输系统用热智能调控，最大程度精细降耗。 （3）助力安全、环保、节能上台阶。全面推进管道和站场完整性管理、挥发油气治理和节能新技术，夯实油气田安全、环保、节能基础。 总体部署：准西老区油井产量递减较快，“十四五”期间，为确保完成准西老区稳产120万吨任务，2021～2025年共规划新钻油井799口。 规划环评审查意见提出：严守生态保护红线，加强空间管控，严格生态环境保护，强化各类污染物防治，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油岩屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用途径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 本项目共布设2口开发准备井，项目位于新春公司“十四五”规划的准西老区（春风油田）片区，主要是对目的油层进行勘探，从而获取相关技术参数，为片区进一步开发提供依据；项目所在区域位于第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区一般管控单元，不涉及生态保护红线；本项目一开、二开使用钻井液均为水基钻井液体系，不产生油基废弃泥浆及含油岩屑，因此本项目符合新春公司“十四五”规划及规划环评审查意见相关要求。本项目与新春公司“十四五”规划范围示意图见附图1。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 产业政策合理性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“第一类 鼓励类-七、石油天然气-1．石油天然气开采：常规石油、天然气勘探与开采···”。因此本项目的建设符合国家产业政策。 2 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》的符合性分析 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012年3月7日实施）对比分析详见表1-1。 表1-1 本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》对比分析表 序号; 技术政策要求; 本项目情况; 符合情况. 一; 清洁生产. 1; 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。; 本项目采用无毒油田化学剂。; 符合. 2; 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。; 本项目采用水基钻井液体系（环境友好型），钻井液循环利用率大于95%，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。; 符合. 二; 生态保护. 1; 油气田建设宜布置丛式井组，采用多分支井、水平井、小孔钻井、空气钻井等钻井技术，以减少废物产生和占地。; 本项目采用小孔钻井技术，尽量减少了项目岩屑、废水的产生，减少了占地。; 符合. 2; 在开发过程中，伴生气应回收利用，减少温室气体排放，不具备回收利用条件的，应充分燃烧，伴生气回收利用率应达到80%以上；站场放空天然气应充分燃烧。燃烧放空设施应避开鸟类迁徙通道。; 根据周边开采勘探情况，本项目区主要产出为稠油，伴生气含量较少，如产生伴生气通过排气管线放空充分燃烧。; 符合. 三; 污染治理. 1; 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用，未进入生产流程的污油、污水应采用固液分离、废水处理一体化装置等处理后达标外排。在油气开发过程中，未回注的油气田采出水宜采用混凝气浮和生化处理相结合的方式。; 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。; 符合. 2; 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施。试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。; 本项目严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规范落实防渗措施。; 符合. 3; 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。; 本项目在井口及易产生污油的生产设施底部进行防渗处理，并采用油罐收集可能产生的废油，按照危险废物处置要求，交由有资质的危险废物处置单位处置。; 符合. 4; 对受到油污染的土壤宜采取生物或物化方法进行修复。; 项目落地油100%回收，罐区采取防渗措施并设置围堰。; 符合. 四; 运行风险和环境管理. 1; 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。; 本项目制定有完善的环境保护管理规定，并建立运行健康、安全与环境管理体系。; 符合. 2; 在开发过程中，企业应加强油气井套管的检测和维护，防止油气泄漏污染地下水。; 本项目制定有完善的套管监测维护计划和制度，防止油气泄漏污染地下水。; 符合. 3; 油气田企业应建立环境保护人员培训制度，环境监测人员、统计人员、污染治理设施操作人员应经培训合格后上岗。; 本项目建设单位设置有专门的环境管理部门，并制定有完善的环境管理制度和培训制度。; 符合. 3 与《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的符合性分析 《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》中第八条规定：禁止在水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域内进行煤炭、石油、天然气开发；第二十四条规定石油、天然气开发单位钻井和井下作业应当使用无毒、低毒钻井液。对已使用的有毒钻井液应当回收利用并做无害化处置，防止污染环境。对钻井作业产生的污水应当进行回收，经处理达标后方可回注。未经处理达标的污水不得回注或者外排。对钻井作业产生的污油、废矿物油应当回收处理；第二十八条规定煤炭、石油、天然气开发过程中产生的伴生气、有毒有害气体或者可燃性气体应当进行回收利用；不具备回收利用条件的，应当经过充分燃烧或者采取其他防治措施，达到国家或者自治区规定的排放标准后排放。 本项目评价范围内没有水源涵养区、地下水源、饮用水源、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域；本项目钻井液体系为水基钻井液，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置；钻井废水、洗井废水、试油期生产废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。本项目的建设符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》的要求。 4 与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》相符性 表1-2 与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》对比分析表 序号; 规划中相关要求; 本项目拟采取措施; 符合性分析. 1; 支持企业实施智能化改造升级，推动石油开采、石油化工、煤化工、有色金属、钢铁、焦化、建材、农副产品加工等传统产业的重点企业改进工艺、节能降耗、提质增效，促进传统产业绿色化、智能化、高端化发展。; 本工程属于矿产资源地质勘查，新春公司已开展了生产智能改造，主要包括工艺改进、节能降耗和提质增效等。; 符合. 2; 实施VOCs排放总量控制，重点推进石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业排放源以及机动车等移动源VOCs污染防治，加强重点行业、重点企业的精细化管控。; 本工程废气无组织排放，不涉及石油天然气开采、石化、化工、包装印刷、工业涂装、油品储运销等重点行业。; 符合. 3; 实施最严格的生态保护制度。坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行能源、矿产资源开发自治区人民政府“一支笔”审批制度、环境保护“一票否决”制度，落实“三线一单”生态环境分区管控要求，守住生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，实施生态环境准入清单管控。全面推进绿色矿山建设，规范绿色矿山第三方评估，推广矿产资源节约与综合利用先进技术。; 本工程为矿产资源地质勘查项目，不属于“高污染、高环境风险产品”的工业项目。项目区位于一般管控单元，不涉及生态红线；本项目产生的废气、噪声均可实现达标排放，工业废水循环利用，固体废物均得到妥善处置，不会突破区域环境质量底线。; 符合. 根据表1-2分析，本项目的建设符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 5 与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析 建设规范中要求：“因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求。应贯彻“边开采，边治理，边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境，复垦矿区压占和损毁土地；应遵循矿区油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备；集约节约利用土地资源，土地利用符合用地指标政策。合理确定站址、场址、管网、路网建设占地规模。应实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配备完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆”。 本工程钻试方案的设计采用先进技术、实用成熟，项目钻试完成后按照要求恢复井场、道路等临时占地，符合“边开采，边治理，边恢复”的原则；项目钻试方案设计考虑了该区域油气资源赋存状况、生态环境特征等条件，工程临时占地规模从土地资源节约方面考虑，尽可能缩小占地面积，项目不设施工营地，施工人员租用连队现有住房。项目钻试过程中，配备先进完善的固控设备，采用环保型钻井液（水基钻井液体系），设置井控装置，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，因此工程符合该规范要求。 6 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析 本项目共布设2口开发准备井，结合《通知》要求，项目相符性分析见表1-3。 表1-3 与进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理相符性分析一览表 序号; 要求; 本项目; 相符性. 1; 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。确定产能建设规模后，原则上不得以勘探名义继续开展单井环评。; 为了进一步对油层进行勘探，获取产能等技术参数，本项目利用利用排627老井场北扩进行加密钻井，布设2口开发准备井，待区块油气产能确定后，后续将纳入区块环评。; 符合. 2; 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染; 本项目产生的废水拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司春风油田春风一号联合站含油污水处理系统处理。; 符合. 3; 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置; 本项目采用水基钻井液体系，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，不使用油基钻井液。; 符合. 4; 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。; 建设单位设置安全环保科室及人员，建有HSE管理体系，监督落实钻井期各项生态环境保护措施; 符合. 根据表1-3分析，本项目的建设符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相关要求。 7 与“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团2连北侧约0.53km处，根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》（师市发﹝2021﹞8号），第七师128团区域范围内无优先保护单元，有重点管控单元2个，一般管控单元1个，项目所在区域位于一般管控单元（管控单元编码：ZH65770630001）。用地范围内及周边无国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地一级保护区、水产种质资源保护区的核心区以及其他类型禁止开发区的核心保护区域。 （2）环境质量底线 本项目仅为施工期影响，不涉及运营期，本项目排放大气污染物主要为施工扬尘、柴油发电机废气、运输车辆尾气以及少量挥发性有机物，施工期大气污染物对区域环境空气质量影响较小，符合大气环境功能区要求；施工期钻井和试油废水收集后拉运至一号联合站处理达标后回注油藏。钻井固废全部妥善处置，不会对周围环境造成影响，对环境影响较小；本项目在做好防渗的前提下，对土壤和地下水影响较小；各项污染物均能实现达标排放，项目实施后产生的废气、废水、噪声等虽然对环境造成一定的负面影响，但影响程度相对较小，不会改变环境功能区，能够严守环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目为矿产资源勘探项目，不涉及运营期。项目建设占用土地资源相对区域资源利用较少，项目施工期较短，水资源消耗量较少，符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目所在区域位于一般管控单元（管控单元编码：ZH65770630001），本工程与第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区位置关系见附图2。本项目与一般管控单元管控要求相符性分析见表1-4。 表1-4 管控要求相符性分析 环境管控 单元名称; 环境管控单元类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. ZH65770630001; 128团一般管控单元; 空间布局约束; （1）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 （2）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。; 本项目已提出持续改善、防风固沙、生态修复的要求，施工过程中严格控制施工占地，项目勘探完成后及时采取措施恢复临时占地，并进行施工作业带生态恢复，尽可能减少对区域生态环境的影响。; 符合. 污染物排放管控; （1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。; 本项目严格执行污染物排放标准，采用合格的柴油油品，降低废气排放，新春公司有健全的环境监管体制，并根据行业排放标准和清洁生产标准约束生产中的各项指标。; 符合. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 施工期严格控制临时占地，项目勘探完成后，采取措施及时恢复临时占地，对施工作业带进行生态恢复，尽可能减少对周围耕地的影响。; 符合. 资源利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。; 施工期严格控制临时占地，项目勘探完成后，采取措施及时恢复临时占地，对施工作业带进行生态恢复，尽可能减少对周围耕地的影响。; 符合. 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 8 与《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的相符性分析 2022年9月6日，兵团党委 兵团印发了《关于深入打好污染防治攻坚战的实施方案》的通知（新兵党发〔2022〕18号），要求提升城市精细化管理水平，强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫，逐步提升机械化作业水平。 本项目为矿产资源勘探项目，位于第七师128团2连北侧约0.53km处，主要环境影响为施工期，项目施工期现场采取严格管理，对井场施工、临时道路施工期间及时洒水降尘，对易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，可有效控制项目扬尘对环境的影响，符合实施方案要求。 9 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SYT5466-2013）相符性分析 表1-5 与《钻前工程及井场布置技术要求》（SYT5466-2013）相符性 序号; 钻前工程及井场布置技术要求; 项目设计; 符合性. 1; 距高压线及其它永久性设施不小于75m; 本项目200m范围内无高压线及其他永久设施; 符合. 2; 距铁路、高速公路不小于200m; 本项目200m范围内无高速公路、铁路; 符合. 3; 距民宅不小于100m; 距本项目最近的村庄为项目区南侧128团2连，距离为0.53km; 符合. 4; 距学校、医院和大型油库等密集性、高危性场所不小于500m; 本项目500m范围内无学校、医院和大型油库等密集性、高危性场所; 符合. 5; 在地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道之间距离不小于100m; 本项目100m范围内无地下矿产采掘区钻井、井筒与采掘坑道; 符合. 10 与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）相符性分析 该通知中要求：“按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理。对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。” 本项目在此评价过程提出了防沙治沙措施，项目不在沙化土地封禁保护区范围；在钻试过程及工程结束后，建设单位认真落实各项生态保护措施，可有控制对周围环境的影响；钻试过程采用成熟的工艺及使用先进的设备，本项目符合该通知要求。 11 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目行政区隶属第七师128团管辖，不属于《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中的限制开发和禁止开发区域，该区域的功能定位是：我国面向中亚、西亚地区对外开放的陆路交通枢纽和重要门户，全国重要的能源基地，我国进口资源的国际大通道，西北地区重要的国际商贸中心、物流中心和对外合作加工基地，石油天然气化工、煤电、煤化工、机电工业及纺织工业基地。 本项目为油气资源勘探项目，项目的建设有利于提高油气资源的安全供应能力和开发利用水平，在严格落实各项环境保护措施的前提下对现代农业影响较小，符合保障农产品供给安全要求的同时，还可带动当地经济发展和人员就业，支撑地区经济，因此，项目建设符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。 12 与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》符合性分析 2021年2月5日新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会第四次会议通过了《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，规划建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。加快中石油玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘以及中石化顺北等大型油气田建设，促进油气增储上产。加强成品油储备，提升油气供应保障能力。 本项目位于第七师128团，为油气资源勘探项目，为了寻找和查明油气资源，通过勘探了解地质状况，如果通过试油显示能够达到工业开采要求，后期将勘探井转入中石化新疆新春石油开发有限责任公司在该区域产能开发方案井中，有效提高油气资源开发利用，促进油气增储上产。因此项目的建设符合规划纲要的相关规定。 13 与“国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）”的符合性分析 2023年11月30日国务院发布了《关于印发<空气质量持续改善行动计划>的通知》（国发〔2023〕24号），本项目位于地七师128团，不在其重点地区，行动计划要求：强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。 本项目为油气资源勘探项目，试油期采出液通过架空集油管线输送至井场原油储罐中，由密闭罐车定期拉运至一号联合站处理，同时要求定期开展储罐及输送管道的密封性检测。因此项目的建设符合《空气质量持续改善行动计划》措施要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于新疆生产建设兵团第七师128团2连北侧约0.53km处，地理坐标为：东经84°36'29.800"，北纬45°4'27.290"，项目地理位置见附图3。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1 项目特点 为满足当前经济发展和人民生活对石油日益增长的需求，寻找和查明油气资源，通过勘探了解地质状况，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，确定油气聚集的有利地区，中石化新疆新春石油开发有限责任公司决定在新疆生产建设兵团第七师128团2连北侧开展排627-平1等两口探井项目钻井工程，目的为落实区块储层发育特征及含油情况，为后期油区开发做准备。 排627-平1等两口探井项目主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置；如果通过试油显示能够达到工业开采要求，将对勘探井进行临时封井，暂时封存，并将勘探井转入中石化新疆新春石油开发有限责任公司在该区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。 2 项目组成及建设内容 2.1 钻前工程 钻前工程包括井场平整、设备基础建设、应急池建设、临时进场道路建设等。本项目利用排627老井场进行加密钻井，在排627井场基础上北扩15m*50m，南扩20m*50m，井场东侧现状有已建临时通井道路，有效宽度约6m，与区域现有道路连接，依托可行。 本项目主要工程内容及工程量见表2-1。 表2-1 排627-平1等两口探井项目主要工程量一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 5000; 井场临时占地面积5000m2（100m×50m），本次井场北扩面积15×50m，南扩面积20×50m，依托原有井场65×50m。. 钻井平台; 套; 1; 布设2口开发准备井。. 2; 挖方量; m³; 165; 土方工程包括井场、设备基础等，弃土用于铺垫井场，就近平整地面。. 3; 填方量; m³; 135. 4; 弃方量; m³; 30. 2.2 钻井工程 钻井工程包括设备安装、钻井、试油、完井四部分。其主要工程量见表2-2，评价井基本数据情况见表2-3。 表2-2 钻井及完井测试工程主要内容一览表 项目组成; 工程内容及规模. 钻井设备安装; 钻井成套设备搬运、安装、调试. 钻井作业; 采用常规旋转钻井工艺，钻井进入目的层后完钻. 试油; 主要评估目的层油气情况. 完井; 进行完井作业后，拆除井场设备，安装采油（气）树，其余设备将拆除搬迁；若该井不产油或所产气量无工业开采价值，则打水泥塞形式封井。. 表2-3 排627-平1等两口探井项目基本数据表 井号; 开钻 顺序; 钻头尺寸 （mm）; 井深 （m）; 套管外径 （mm）. 排627-平1井; 一开; Φ346.1; 151.0; Φ273.1. 二开; Φ241.3; 1187.77; Φ177.8. 排627-斜1井; 一开; Φ346.1; 151; Φ273.1. 二开; Φ241.3; 715.3; Φ177.8. 2.3 试油 试油主要由试油设备安装、试油两部分。其主要工程量见表2-4。 表2-4 试油主要工程量一览表 项目组成; 工程内容及规模. 设备安装; 试油设备搬运、安装、调试. 试油; 主要测试目的层含油储量及质量. 2.4 项目组成汇总 项目新钻2口开发准备井（排627-平1井、斜1井）及井场相关辅助设施等，排627-平1井设计井深1187.77m，一开进深151m，二开进深1036.77m，井型为水平井；排627-斜1井设计井深715.3m，一开进深151m，二开进深715.3m，井型为定向斜井。项目主要组成见表2-5。 表2-5 工程主要建设内容表 项目; 类别; 工程内容; 备注. 主体 工程; 井场工程; 井前准备工作，包括井场平整、设备基础修建等。; 新建. 钻井; 安装钻井设备，进行钻井活动。新钻开发准备井2口，排627-平1井设计井深1187.77m，井型为水平井；排627-斜1井设计井深715.3m，井型为定向斜井，井场临时占地面积5000m2。; 新建. 油气测试及完井; 钻至目的层后，对该井油气产能情况进行测试；测试完后进行设备搬迁以及钻井产生“三废“的无害化处理。; 新建. 辅助 工程; 井口基础; 加固井口，方便其他配套设施安装。; 新建. 简易道路; 通井道路有效路面宽6m，依托原有道路。; 依托. 生活区; 拟建井场位于128团2连北侧，本次项目不设施工生活区，生活设施依托连队现有设施。; 依托. 储运工程; 油罐区; 井场内设1个50m3柴油罐，存储钻井用柴油，最大储存量约37.5t，地坪基础防渗，设30cm高围堰。; 新建. 钻井液循环罐; 钻机配备1台360m3钻井液循环罐，含1套搅拌机。; 新建. 泥浆中间罐; 位于泥浆循环系统区域，配套建设4座泥浆罐，单个容积60m3，主要为振动筛、除砂器等配套的中间罐。; 新建. 试油废水储罐; 设置1座试油废水储罐，单个容积40m3，用于暂存试油废水。; 新建. 清水罐; 设置1座清水罐，容积500m3，用于钻井液配置。; 新建. 钻井、固井材料储存区; 井场内设置1处材料堆存区，堆场采用彩钢板顶棚防雨防风，地面防渗处理。; 新建. 原油储罐; 井场内设置1个60m3临时储罐。; 新建. 公用工程; 供电; 井场设发电机房1座，配备两台柴油发电机组（1备1用），单台功率不小于403kW。; 新建. 供水; 项目区生产用水由罐车拉运至井场。; 依托. 供暖; 泥浆罐保温及试油设备伴热均采用电伴热，项目冬季不施工，不涉及供暖。; /. 依托工程; 钻井期废水、生产废水处置; 钻井废水、洗井废水、试油期生产废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。; 依托. 钻井固废处理; 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。; 新建及依托. 环保工程; 废气; 柴油发电机废气; 废气产生量较少，属无组织排放，使用品质合格的燃油。; /. 施工扬尘; 扬尘产生量较少，属无组织排放，采取场区洒水抑尘措施。; /. 伴生气燃烧废气; 试油期较短，少量伴生气经过液气分离后通过放散管点火充分燃烧排放，属于阶段性排放。; 新建. 废水; 钻井废水、洗井废水、试油期生产废水; 钻井废水、洗井废水、试油期生产废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。; 依托. 生活污水; 本项目不设施工营地，生活设施依托连队现有设施。井场设置临时环保厕所，生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处置。; 依托. 固废处置; 钻井期岩屑、剩余钻井泥浆; 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。; 新建及依托. 危险废物; 本项目井下作业时带罐作业，落地油100%回收，废弃防渗膜、机械设备废油、废油桶集中收集后在危废暂存间暂存（5m3），由钻井公司委托有资质单位处置。; 新建及依托. 生活垃圾; 本项目不设施工营地，生活垃圾依托连队现有设施，集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。; 依托. 噪声; 排气管朝向避开人员密集方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免作业时产生非正常的噪声等。; 新建. 风险防控; 应急池; 井场范围内（泥浆循环系统外侧）设100m3应急池一个，长度8m，宽度5m，深度2.5m，铺设HDPE.0.75mm厚防渗膜，防渗性能按重点防渗区执行，应急使用，应满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。; 新建. H2S监测装置; 探井录井仪配置有4个硫化氢监测仪，属于标准配置，分别位于钻台面上、钻台面下井口处、泥浆出口、室内。; 新建. 防渗措施; 项目场地采取分区防渗措施，项目柴油罐区、泥浆储罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池区域、发电机房危废暂存间均置于进行防渗处理的防渗池内，采取重点防渗措施； 井场其他区域采取一般防渗措施。 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。; 新建. 生态治理; 避让：井场临时占地尽可能采取避让的措施，减少植被损失。 减缓：严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动。各固体废物均得到妥善处置，现场禁止遗留任何固体废物，占地清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定。 补偿：具体按照自然资源部门要求执行，项目完井搬迁后对井场进行地貌、植被恢复。; /. 3 生产设备 项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 主要设备清单一览表 序号; 名称; 型号; 载荷; 规范. 1; 钻机; XJ550; 120t. 2; 柴油机; 卡特3412; 470kW. 3; 井架; JJ13533. 4; 天车; TC135. 5; 游车; YC135B. 6; 大钩; DG135B. 7; 水龙头; SL135. 8; 转盘; ZP175. 9; 绞车; JC21DⅡ. 10; 钻井泵; 1#; SL3NB-1000. 11; 动力机; 1#; PZ12V-190B. 12; 压风机; 电动; 2V2-6.5/12. 13; 发电机组; 1#; WHA5D. 2#; WHA5D. 14; 振动筛; 1#; ZS32YNS-D. 2#; ZS32YNS-D. 15; 除砂器; ZCS255×2. 16; 储备罐; 60m3. 17; 离心机; 2L-414. 18; 加重装置; /. 根据邻井的施工情况，为了满足不同井段各种钻井工艺要求，并结合邻井实际钻井情况设计钻具组合。 表2-7 钻具组合表 开次; 钻头尺寸; 钻进井段; 钻具组合. （mm）; （m）. 一开; 346.1; 0~151; Φ346.1mm钻头+Φ177.8mm钻铤6根（含无磁钻铤1根）+Φ127mm钻杆. 二开; 241.3; 151~1187.77 151~715.3; Φ241.3mm钻头+Φ196.7mm1.5°单弯动力钻具+止回阀+Φ177.8mm无磁钻铤1根+MWD+Φ177.8mm钻铤2根+Φ127mm加重钻杆15根+Φ127mm钻杆. 通井; 241.3; 0~1187.77 0~715.3; 组合1：Φ241.3mm钻头+止回阀+Φ177.8mm钻铤2根+欠尺寸扶正器+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆组合2：Φ241.3mm钻头+欠尺寸扶正器+止回阀+Φ127mm加重钻杆1根+欠尺寸扶正器+Φ127mm加重钻杆+Φ127mm钻杆. 4 主要原辅材料 项目钻井过程中一开、二开均采用水基钻井液，均采用汽车运输，储存于井场钻井液材料区库房（液体物料桶装，固体物料袋装），其中用于发电的柴油属于危化品，按照《危险化学品安全管理条例》存储、使用，由罐车运输，储存于井场设置的地上式最大储量约37.5t的柴油罐内。柴油罐区地面铺设防渗材料，切断污染土壤途径，执行重点防渗区要求（即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s））；四周设置约30cm高的围堰，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将柴油泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 项目主要原辅材料消耗情况见表2-8，钻井液体系见表2-9，在钻井过程中需要注入钻井液，钻井液组成及用量情况见表2-10。 表2-8 项目主要原辅材料消耗表 序号; 原料名称; 项目用量; 备注. 1; 新鲜水; 1708.56m3; 用于生活、钻井和洗井。. 2; 柴油; 57.18t; 用于钻井系列工程。. 3; 钻井液添加剂; 60t; 携带岩屑，稳定井壁，减少钻机磨损，平衡（控制）地层压力等，添加剂储罐置于进行防渗处理的防渗池内，防渗池使用前底部及墙体内侧铺设相应厚度的HDPE材料，使渗透系数≤10-7cm/s。. 表2-9 钻井液体系 开次; 井段（m）; 钻井液体系. 一开; 0~151; 膨润土浆. 二开; 151~1187.77 151~715.3; 聚合物润滑钻井液. 表2-10 项目单井钻井液组成及用量 序号; 材料名称及代号; 加量（kg/m3）; 加量（kg/m3）. 0～151; 151～1187.77. 1; 工业用氢氧化钠; 3～5. 2; 膨润土; 60～80. 3; 碳酸钠; 4～6. 4; 钻井液用羧甲基纤维素钠盐HV-CMC. 5; 钻井液用防塌降黏降滤失剂; 20～25. 6; 钻井液用水解聚丙烯腈铵盐; 5～10. 7; 钻井液用聚丙烯酰胺干粉; 3～5. 8; 钻井液用天然高分子降滤失剂; 15～20. 9; 钻井液用润滑剂（液体类）; 20～30. 10; 钻井液用固体润滑剂. 11; 钻井液用加重剂. 12; 钻井液用胺基聚醇; 5. 13; 钻井液用随钻堵漏剂. 注：上表中所列钻井液处理剂可用同类型更高标准合格产品替代。 5 主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表2-11。 表2-11 项目主要经济技术指标 序号; 项目; 单位; 项目指标. 1; 钻井深度; 排627-平1井; m; 1187.77. 排627-斜1井; m; 715.3. 2; 占地面积; m2; 5000. 3; 工作天数; 月; 3. 4; 劳动定员; 人; 30. 5; 项目总投资; 万元; 20.63. 6; 环保投资; 万元; 123.8. 6 公用工程 6.1 给水 （1）生产用水 生产用水主要用于钻井液的配置，由场内自备罐车运水供给。本项目钻井及洗井新鲜水用量约为1670.56m3。 （2）生活用水 拟建井场临近128团2连，施工生活区依托128团2连现有设施，项目施工期间钻井队共计30人，生活用水定额按50L/人·d计，则钻井期钻井队生活用水为1.5m3/d，钻井周期按90天计，钻井期施工人员生活用水总量为135m3。试油期井场常驻人员2人，生活用水为0.1m3/d，试油周期按30天计，试油期人员生活用水总量为3m3，生活用水量合计138m3。 6.2 排水 （1）生产废水 项目生产废水主要为钻井废水、洗井废水、试油期废水等，生产废水产生总量为1332.56m3。 钻井废水产生量为1045.55m3、洗井废水产生量为54.26m³、试油期废水产生量为232.75m3，均拉运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 （2）生活污水 职工生活污水产生量110.4m3（排污系数取0.8），生活污水依托128团2连现有设施，井场日常生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处置。 6.3 供电 项目供电来源主要为柴油发电机组，由2台柴油发电机供电（1备1用）。 6.4 劳动定员及工作制度 钻井期间井队人数为30人，钻井队24小时连续工作，班制为3班倒，工程期约为90天。试油期常驻人员2人，工程期为30天。 7 依托工程 7.1春风一号联合站 本项目钻井废水、洗井废水及试油期生产废水依托春风一号联合站处理。本次项目井场位于春风一号联合站西南方向约12.5km处。 春风一号联合站于2012年8月建成，11月投产运行，截至目前共进行了两期改扩建。主要担负着排601北区、中区、排6南区、排601南区、排6南区五个区块的原油处理任务。主要功能有：管输进站、汽车拉油卸车、掺蒸汽加热、加药、沉降分水、原油储存、计量、汽车装车外运、管输外运、站内循环、污油回收；站内同时具有水处理、污水回灌，配套消防、结构、建筑、供配电、暖通等功能。 春风油田一号联合站于2010年12月13日取得自治区环保厅《关于胜利油田分公司新疆准格尔盆地西缘排601新区产能建设工程环境影响报告书的批复》，原油处理规模为10×104t/a，新环评价函〔2010〕683号；并于2012年9月21日取得自治区环保厅《关于胜利油田分公司新疆准格尔盆地西缘排601新区产能建设工程竣工环境保护意见的函》，新环评价函〔2012〕939号。后期又在2011年9月21日取得自治区环保厅《关于春风油田排601中区产能建设项目环境影响报告书的批复》，春风一号联合站处理规模由10×104t/a扩建至30×104t/a，新环评价函〔2011〕683号；并于2014年4月21日取得自治区环保厅《关于春风油田排601中区产能建设项目竣工环境保护意见的函》，新环评价函〔2014〕458号。第三阶段又在2013年2月27日取得兵团环保局《关于春风油田排601块南区产能建设工程环境影响报告书的批复》，春风一号联合站处理规模由30×104t/a扩建至50×104t/a，兵环函〔2013〕58号；并于2015年12月23日取得兵团环保局《关于春风油田排601块南区产能建设工程竣工环境保护意见的函》，兵环函〔2015〕272号。 （1）原油处理工艺 其处理工艺采用化学沉降脱水工艺，一段动态沉降，二段浮动出油的方式。 工艺流程：破乳剂→站外来液→一次沉降罐→蒸汽混掺装置→二次沉降罐（浮动收油）→提升泵→净化油罐（浮动出油）→装车泵→装车鹤管。 由于站外来液含水较高（≥58.7%），因此采用先分游离水后升温沉降的方式。一次沉降罐分出游离水和部分乳化水后，将来液升温至85℃以上，含水小于40%乳化油溢流进二次沉降缓冲罐，二次沉降缓冲罐采用浮动出油的方式经泵提升送入，收油至净化油罐储存，含水≤2%后的净化原油经装车泵加压后计量装车外运至炼油厂。 （2）污水处理工艺 设计污水处理规模6100m³/d，目前实际处理量约5700m3/d，富余污水处理能力约400m3/d，设计出水水质为含油量≤30mg/L，悬浮固体含量≤10mg/L。处理工艺采用混凝沉降+过滤工艺，即油系统来水→一次除油罐→二次沉降罐→缓冲罐→污水提升泵→多介质过滤器→回注系统。 该系统运行稳定多年，出水水质能够满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）中推荐水质标准要求。 7.2 生产管理区生活污水处理站 井场日常生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处理达标后，回用于站内绿化。 新春公司生产管理区位于项目东北侧约8.1km处，地理坐标为北纬45°7'14.11"，东经84°41'34.59"。生产管理区生活污水站采用地埋式一体化污水处理系统进行处置，地埋式一体化污水处理系统处理生活污水技术工艺成熟，处理达标后，回用于站内绿化。污水处理工艺为：预处理+厌氧池+三级氧化+消毒+过滤工艺。污水处理设施能力：300m3/d，目前实际处理量约为220m3/d，富余处理能力可满足本项目生活污水处理需求。该系统技术工艺成熟，运行稳定多年，出水水质能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GBT 18920-2020）中相关要求。根据现场调查，绿化效果显著，改善了区域小环境，采取的生活污水处理措施基本有效。 |
| 总平面及现场布置 | 1 占地及总平面布置 本项目井场选用50m×100m规格井场，总占地面积为5000m2，按照《钻机井场布置图及技术要求》执行，本次井场在现有井场的基础上北扩面积15×50m，南扩面积20×50m，依托原有井场65×50m。井场是钻井工程的主要场地，本项目的平面布置本着布局简单、流程合理的原则进行，井场主要设备设施包括钻井工作区、泥浆循环系统、泥浆灌区、材料区等，井场内设置钻井平台，井场范围内修建100m3应急池1座，符合《钻前工程及井场布置技术要求》（SY/T5466-2013），项目不单独设置施工营地，施工生活区依托128团2连现有民房设施，均在油田安全生产作业规定的安全距离之外。因此，本项目井场平面布置合理。 本项目建设占地均为临时用地，无永久占地，不占用基本农田。井场平面布置示意图见图2-1，实际施工过程中将根据项目需要和地形特征进行优化调整。 图2-1 井场平面布置及防渗示意图 |
| 施工方案 | 工艺流程简述（图示）： 本次评价仅为油井的勘探过程，不涉及其开采和集运，主要是对油层进行勘探，从而获取相关技术参数，如果勘探过程中未出现油气显示或油气显示不能达到工业开采要求，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置；如果勘探井油气显示能够达到工业开采要求，将对勘探井进行临时封井，暂时封存，转入该区域产能开发方案井中，并重新在产能建设项目环境影响评价中另行评价。 1 钻井工程及产物特点 钻井工程主要包括钻前工程（包括修建井场道路、平整井场、井场基础建设以及钻井设备安装等）、钻井工程（钻井和固井等）、试油和完井作业后井队的搬迁及废弃物的无害化治理。项目主要流程及产污环节见图2-2、井身结构见图2-3。 项目建设周期：钻井期约90天，试油期约30天。 图2-2 项目主要流程及产污环节图 图2-3.1 排627-平1井井身结构示意图 图2-3.2 排627-斜1井井身结构示意图 2 钻井过程简述 （1）钻前工程 钻井的井位确定后，按照项目钻井设计开始钻前工程。钻前工程包括：井场占地范围内植被的清除；井场场地等土石方开挖，当其满足设施要求时，开始进行场地平整等各类设施基础建设。 （2）钻井工程 钻前工程满足钻井作业要求时，各类作业车辆将各类设备逐步运至井场进行安装，通过检查满足钻井要求时开始进行钻井作业。 ①钻井 钻头在破碎岩层的同时，通过空心的钻杆向地下注入钻井液，将钻头在破碎地层时产生的岩屑通过循环的钻井液带到地面。地面的钻井液固液分离设施将钻井液中的岩屑清除后，通过钻井泵再次将钻井液打入井内。钻井过程即钻头破碎岩石及钻井液通过循环不断带出岩屑并形成井筒的过程。 ②钻井液循环系统 钻井泥浆系统是钻井工程的核心部分，钻井泥浆分为可生物降解、水基、油基三种，清洁性能依次减弱。本项目采用的钻井液位泥浆为水基钻井液，在三种钻井泥浆体系中属清洁产品，不含重金属物质。泥浆循环系统主要包括钻井液振动筛、真空除气器、除砂器，除砂除泥一体机、液气分离器、搅拌器、砂泵、泥浆罐等石油钻井固控设备及成套泥浆循环系统。 钻井泥浆泵经钻杆向井内注入高压钻井泥浆，通过钻头挤入井底，冲刷井底，将钻头切削下的岩屑不断地带至地面。通过泥浆循环系统实现泥浆与岩屑的分离，回收泥浆进入泥浆罐再利用。 ③固井 固井是钻井打到预定深度后，下入套管并注入钻井泥浆，封固套管和井壁之间环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌易漏地层，封隔油、气、水层，防止互相串漏，以保证安全继续钻进下一段井眼或保证顺利开采生产层中的原油的工艺过程。本项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井。 固井要求水泥环有可靠的密封，环空封固段不窜、不漏、胶结良好，能承受高压；套管的设计必须完全符合整个井生命周期中的钻井、完井和生产过程中所有的技术要求，要求套管有足够的强度，在整个井生命周期内能够承受各种外力作用，抗腐蚀、不断、不裂、不变形。固井水泥的返高也是封隔井筒与地下水的主要措施，本项目固井水泥均返高至地面，可以多层防护与隔绝井内流体与含水层之间的联系。因此，固井不仅是钻井工艺生产环节的重要一环，也是油井的主要环保措施之一。 套管及水泥固井有下列作用： A 为井口防喷器、采气树等设施提高支撑力，防止井喷； B 封隔易塌、易漏等复杂地层，保证钻井顺利进行； C 封隔油水层，建立原油流出通道；防止产层间互窜； D 钻井过程中封隔上部潜水及承压水含水层，避免污染水源； E 采油过程中确保井身结构完整性，避免井内流体通过裂缝进入上部含水层。 ④录井 用岩矿分析、地球物理、地球化学等方法，观察、采集、收集、记录、分析随钻过程中的固体、液体、气体等井筒返出物信息，以此建立录井地质剖面、发现油气显示、评价油气层，并为勘探工程提供钻井信息服务的过程。 地质录井采用泥页岩密度法、气体参数法、井眼溢流观察法、岩屑形状法、地温梯度法等综合进行监测。 ⑤测井 利用岩层的电化学特性、导电特性、声学特性、放射性等地球物理特性，勘探井在钻到设计井深深度后须进行测井，以获得各种石油地质及工程技术资料，作为完井和开发油田的原始资料。电测时要专人观察井口，每测一次灌满一次钻井液，测井过程中发生溢流，应首先考虑切断电缆按空井溢流处理。若电测时间过长，应及时下钻通井。 ⑥试油 当钻至井目的层后，对油气应进行试油作业，试油就是利用专用的设备和方法，对通过地震勘察、钻井录井、测井等间接手段初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料的工艺过程。 试油作业包括通井（用钻杆或油管带通井规下入井内，清除井壁上附着的固体物质，如钢渣、固井残留水泥等，同时检查套管是否有影响试油工具通过的弯曲等）、洗井（使用泵注设备，利用洗井液，通过井内管柱内外循环，清除套管壁杂物等）、射孔（利用专用设备和射孔枪，对套管和井壁进行射孔，建立地层与井筒之间的通道）等操作，试井前安装井口各种计量设备、油气两相分离设备，采出液临时储罐等。如有油气资源，则产出液经两相分离器分离后，采出液进入临时储罐，伴生气由放散管燃烧放散。 ⑤完井 测试完井后，要换装井口装置，有油时井口需换装采油树，其余设施将拆除、搬迁，钻井液材料全部进行回收，井场无遗留，钻井过程中产生的各类废物进行清理并恢复原貌，并进行产能建设项目的环境影响评价，若该井无开采价值，则将井口用水泥封固。 选择与油藏相匹配的完井方式，可以减少对油层的损害，提高油井产量，延长油井寿命，提高经济效益。根据该区块的油藏类型及储层特点，利用完井优化软件对区块完井方式进行优选。该区块老井普遍采用了套管射孔完井方式，随着油田开发时间的延长和注水的影响，在含水较高的情况下，套管完井有利于分层分采的需要。因此，根据油藏特点，并结合国内外众多同类油藏的完井实践和老井完井情况，用套管固井射孔完井。 ⑥完井搬迁 通过试油结果若表明勘探井有工业开采的价值，拆除与采油无关的设备。根据钻井作业规范和钻井环保管理规定，钻井液全部回收，不得遗弃在井场，废水和固体废物须统一合理处置，做到“工完、料尽、场地清”，并在环境保护主管部门办理竣工环保验收合格后方可交井。若勘探井不产油或油不具有工业开采价值，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1 生态环境现状 1.1 主体功能区划 根据《新疆生产建设兵团主体功能区规划》，该规划将兵团国土空间分为重点开发区域、限制开发区域（包括农产品主产区和重点生态功能区）和禁止开发区域三类主体功能区。重点开发区域是指重点进行城镇化工业化开发的城镇化区域，包括：国家层面重点开发区域——天山北坡垦区，涉及2个市、6个师部城区、9个团场、6个团场场部、兵团直属单位和霍尔果斯经济开发区兵团分区；兵团层面重点开发区域——天山南坡垦区，涉及2个市城区、4个师部城区和喀什经济开发区兵团分区。限制开发区域（农产品主产区）是指限制进行大规模、高强度城镇化工业开发的农产品主产区，主要为天山北坡农产品主产区和天山南坡农产品主产区，共涉及126个团场和3个单位；限制开发区域（重点生态功能区）是指限制进行大规模、高强度城镇化工业开发的重点生态功能区，包括国家层面的重点生态功能区（涉及2个市、33个团场、1个单位）和兵团层面重点生态功能区（涉及8个团场、1个师部）。 本项目行政区隶属第七师128团管辖，不属于《新疆生产建设兵团主体功能区规划》中的限制开发区域（农产品主产区），其功能定位为“保障农产品供给安全的区域，全国现代农业示范基地、节水灌溉示范推广基地和农业机械化推广基地，职工群众安居乐业的家园，屯垦戍边新型团场建设的示范区”。 本项目在新疆主体功能区划图中的位置附图4。 1.2 生态功能区划 本项目位于准噶尔盆地南部，行政区划隶属第七师辖区，工程分布在中石化春风油田矿权内，根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，本项目所在区域为“Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区——Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区——11. 六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区”。拟建项目所在区域生态功能区划具体见表3-1，生态功能区划图见附图5。 表3-1 项目区生态功能区划简表 生态功能分区单元; 隶属师团场; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 保护目标; 保护措施; 主要发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区; Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区; 11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区; 农七师、农八师、农六师西线、中线垦区; 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制; 地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁; 保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被; 节水灌溉、合理控制地下水开采，各类污染物达标排放、提高城市环境质量，保护绿洲外围荒漠植被、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理; 发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇（市）化建设；发展和做强棉纺业、塑化节水器材产业、化工业等重要工业的建设。. 1.3 土地利用现状 本次土地利用现状调查结合评价范围GoogleEarth、项目所在区域土地利用现状图和现场实际踏勘，得出评价范围内的土地利用现状；本次项目利用排627老井场进行加密钻井，在排627井场基础上北扩15m*50m，南扩20m*50m，现场严格按照环境管理要求在划定井场范围内施工，目前处于试油阶段，现场不存在环境污染和生态破坏问题。本项目用地为临时占地，临时用地手续正在办理中，对工程占地的具体补偿措施及方案由自然资源和规划局确定后，采取相应的补偿等措施。土地利用现状图见附图6。 1.4 植被类型现状 128团土壤受地形水文地质的影响，东西面分布规律相当明显。东部是在琵琶柴为主的荒漠植被上发育的灰漠土，土壤瘠薄，表层有机质含量大都小于0.6%；向西随着地形下降，在北三支渠以西，即进入南北向洼地，原生植被过渡到以梭梭柴为主的灌木林，土壤肥力较高的林灌草甸土，土壤有机质含量大都在1～3%之间，是该团肥力较高的土壤类型；盐土是在灌溉时水达不到的高包和坡度较大，灌溉困难的地段上分布着一些盐土，以三连的三支一斗和一支一、二斗渠面积较大；风沙土主要分布在东北部和南区西部边缘，多为固定或半固定的沙丘。 野生植物多耐旱耐碱植物，主要有假木贼、木碱蓬、驼绒藜、琵琶柴等，树种以杨树、榆树、沙枣树为主。田间零星分布有荒漠植被骆驼刺、芨芨草、芦苇等，植被盖度较低，约为5%～10%。栽培植物除北方树木及小麦、棉花及多种蔬菜外，亦引种南方树木及农作物。128团辖区内有乔木、草本植物。植被有沙漠植被、干旱植被。 项目区位于人类活动频繁区域，井区范围内无国家及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录（第一批）》（新政办发〔2007〕175号）中保护的植物，无古树名树，本项目利用排627老井场进行加密钻井，在排627井场基础上北扩15m*50m，南扩20m*50m，拟建井场外扩区域为一般耕地，现状种植有棉花，不涉及占用基本农田，根据在当地林业部门收集的资料，项目所在区域分布的主要野生植物见表3-2。 表3-2 主要野生植物名录及分布 中文名; 拉丁名; 分布. 新疆杨; Populus alba; ＋. 榆树; U.pumila var. pendula; ＋. 沙枣; Angustifolia; ＋. 骆驼刺; Alhagi sparsifolia; ＋＋. 芨芨草; Achnatherum splendens; ＋. 芦苇; Phragmites australis （Cav.） Trin. ex Steud; ＋. 驼绒藜; Iljinia regelii; ＋. 叉毛蓬; Petrosimonia sibirica; ＋. 多枝柽柳; Tamarix ramosissima; ＋. 注：++多见，+少见，-偶见。 1.5 野生动物现状 项目区位于人类活动频繁区域，人工饲养动物有鸡、羊、牛、猪等；项目区野生动物种类不多，野生兽类主要有草兔；啮齿类有鼠类；野生鸟类主要有麻雀、乌鸦等；野生爬行类主要有蜥蜴、沙蜥等常见动物。野生动物活动较少，多年来未发现有国家保护的野生动物活动的痕迹。 项目区主要动物名录具体见表3-3。 表3-3 项目区主要动物名录 种类; 拉丁名. 哺乳类; 草兔; Lepus capensis. 小家鼠; Mus musculus. 爬行类; 蜥蜴; Eremias multiocellata. 沙蜥; Phrynocephalus. 鸟类; 麻雀; Passer ammodendri. 乌鸦; Corouscorone. 根据现场调查，项目区人类活动频繁，由于人类对生态环境的破坏和干扰使得项目区自然条件有所变化，野生动物种类也在不断减少。区域内野生动物多为常见的广布物种，区域动物已基本对人类活动产生适应性。 现场调查期间，项目评价范围内未见《国家重点保护野生动物名录》（2021年2月1日）、《国家重点保护水生野生动物名录》、《关于发布新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）的通知》（新政发〔2022〕75号）中的重点保护野生动物和中国濒危珍稀动物。 1.6 土地沙化现状调查 根据调查，第七师128团所在地属于天山北坡人居环境农田防护区（Ⅱ-3-2rn），准噶尔盆地南缘人居环境农田防护区（Ⅱ-3-2rn-BT2）。该区是天山北坡重要的经济发展带，是兵团经济社会发展的核心区域，是带动兵团跨越式发展和保障农产品供给安全的重要区域，其中乌鲁木齐一五家渠市片区、石河子片区及奎屯片区的师部所在地及中心团场是国家层面的城镇化、工业化重点开发区域。区内有大中型灌区13个，已建水库55座，灌溉渠道近3600km。区内天山中高山地带冰川发育、林草植被较好，水土流失轻微；中低山及山前冲洪积扇以水力侵蚀为主，河（沟）道冲刷导致的崩塌及泥石流灾害严重，尤其是奎屯河流域上游山谷陡峻、植被稀少、岩石风化，洪水期易引发泥石流灾害，中、下游河道落差大，河岸深切陡峭，受降雨或流水作用河岸易发生淘蚀崩塌，蚕食农田、道路；分布在河流下游尾间沙漠边缘的团场，受古尔班通古特沙漠侵扰，风沙线长，农田风蚀沙化严重。 近年兵团各团场坚持以水定林草，因地制宜，大力营造防风固沙林网、防护林带，加强草原封禁保护，积极有力地推动了防沙治沙工作的开展，效果十分显著。未来第七师将根据《兵团办公厅关于印发<新疆生产建设兵团“十四五”林业和草原保护发展规划>的通知》（2021年12月3日）等要求，科学推进国土绿化和防沙治沙。加强天然荒漠植被保护，持续推进封山封沙育林草，保护和发展以胡杨、梭梭及柽柳为主的天然林草资源，保育生物多样性，促进荒漠生境正向演替；加快推进退化林修复，突出改造重点，科学开展农田林网更新改造、缺带重建、带间补植和修复提升；实施禁牧休牧、草畜平衡，推进退化草原改良种草，提升草原生态功能；实施生态补水、恢复重要湿地生境，保护绿洲生命线。推进连队绿化行动，增加生态绿量，建设美丽宜居连队。 2 环境空气质量现状调查与评价 2.1 基本污染物数据来源 本次项目中心地理位置坐标E84°36'29.800"、N45°4'27.290"。本次基本污染物环境质量现状数据采用距离项目区最近的环境空气监测站点——克拉玛依市南林小区监测站点（E84°53'30.02"，N45°35'7.88"）数据，该站点位于项目区东北侧约62.5km，与本项目评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近，因此基本污染物环境质量现状数据采用克拉玛依市站点的环境空气质量数据是合理的。 2.2 评价标准 基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 2.3 评价方法 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中浓度限值要求的即为达标，对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 2.4 空气质量达标区判定 根据生态环境部环境工程评估中心发布的“环境空气质量模型技术支持服务系统”中克拉玛依市2023年环境质量监测数据来判定项目区环境质量达标情况，评价区域空气质量达标区判定情况见表3-4。 表3-4 项目所在区域基本污染物环境质量现状监测结果统计表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 22; 35; 62.9; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 43; 70; 61.4; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.0（mg/m3）; 4（mg/m3）; 25; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 123; 160; 76.9; 达标. 根据表3-4对基本污染物的评价指标的分析结果，本项目所在区域各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，由此判定，项目所在区域环境空气质量为达标区。 3 水环境质量现状评价 本项目生产废水及生活污水不排入外环境中，其中钻井废水、洗井废水、试油废水等生产废水拉运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。生活污水依托128团2连现有民房设施，井场日常生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处置，项目所在区域不属于集中式引用水水源保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，地下水类别属于《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“C地质勘查-24.矿产资源地质勘查（包括勘探活动）”，项目类别为报告表Ⅳ类，因此不开展水环境影响评价。 4 声环境现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状”。本项目50米范围内无声环境保护目标，不涉及声环境要素，因此可不开展声环境质量现状调查。 5 土壤环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中土壤环境影响评价项目类别，本项目为矿产资源地质勘查，行业类别属于其他行业，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，故本项目不对土壤进行环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为前期勘探工程，不存在原有环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1环境保护目标 根据现场调查，项目区周边均为农用地，现状种植作物为棉花，距离最近点居民区为南侧0.53km处128团2连，井场周边50m范围内无声环境保护目标，周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标具体情况见表3-5。 表3-5 主要环境敏感目标一览表 要素; 环境保护目标; 环境保护目标说明; 人数; 与项目区的关系; 保护要求. 环境空气; 128团2连; 居民区; 150; 南侧530m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值. 生态环境; 井场周边农田; 严格控制井场占地范围，不得在井场划定范围以外施工; 井场区周边; 项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响. 2保护要求 （1）保护项目所在区域的空气质量，保持现有空气质量级别，不因本项目的建设降低环境空气质量； （2）保护项目所在区域地下水质量保持在现有水平，不受本项目所排废水的影响； （3）保护项目区声环境质量现状，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类声环境功能限值； （4）生态环境保护目标：本项目需保护项目区生态环境，使项目的建成不对项目区生态环境产生不利影响。 |
| 评价 标准 | 1环境质量标准 （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； （4）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）标准。 2污染物排放标准 （1）大气污染排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值； （2）试油期非甲烷总烃参照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）管控要求执行； （3）建筑施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定； （4）一般工业固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定； （5）危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）； （6）《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB 65/T3997-2017） （7）《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T7300-2016）； （8）《油气田含油污泥综合利用污染控制要求》（DB 65/T3998-2017）； （9）《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）； （10）《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB 65/T3999-2017）。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1 施工期废气影响分析 废气主要为施工扬尘、施工车辆尾气和机械尾气。 1.1 施工扬尘影响分析 在土地平整，井场基础设施等建设过程中，因土方挖掘、堆积、回运和清运，建筑材料如石灰、沙子等装卸过程中会有部分抛洒，经施工机械、运输车辆碾压卷带、形成部分细小颗粒进入大气中形成扬尘，污染环境空气。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。起尘风速与粒径和含水率有关，减少露天堆放，保证一定的含水率并减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段，可以有效的抑制扬尘，对周围环境影响较小。 1.2 柴油发电机燃烧废气 钻井及试油作业时，供电来源依托井场柴油发电机组供电，利用柴油发电机组进行供电时，其燃料燃烧排放的废气主要污染物为THC、NOx、烟尘、CO等。根据对钻井工程同类钻探井项目的类比分析，每100m进尺消耗柴油约2.5t，消耗柴油约47.58t，试油期约30天，单井柴油消耗量约为0.16t/d，试油期消耗柴油总量约9.6t，则柴油消耗总量约为57.18t，依据《非道路移动污染源排放清单编制技术指南》的计算参数：烟尘2.086g/kgfuel、THC 3.385g/kgfuel、NOx 32.792g/kgfuel、CO 10.722g/kgfuel，根据《车用柴油》（GB 19147-2016）中表3车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法可知，车用柴油（Ⅵ）中硫含量不大于10mg/kg，即SO2排放系数为20g/t。则本项目钻井阶段烟尘产生量为0.12t、THC产生量为0.19t、NOx产生量为1.88t、CO产生量为0.61t，SO2产生量为0.001t，属间歇性排放。详情见表4-1。 本次环评要求钻井期间定期对柴油发电机等设备进行维护，采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，在很大程度上可降低柴油燃烧污染物的排放，减轻对大气环境的影响。钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。 表4-1 钻井废气产生情况一览表 污染物; 共计（t）. CO; 0.61. NOx; 1.88. THC; 0.19. 烟尘; 0.12. SO2; 0.001. 1.3 机械及运输车辆尾气 运输车辆尾气中主要污染物为CO、NOX、SO2、烟尘等，施工现场地势较空旷平坦，有利于污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性。因此，对局部地区的环境影响较轻。 1.4 伴生气燃烧废气 钻井和试油过程中可能会出现油层伴生气排出地面的情况，根据临近井场排691区块试采分析，该块新近系沙湾组一段2砂组油藏条件下脱气原油粘度为20113～44000mPa·s（30℃），50℃时脱气原油粘度为2615～5737mPa·s，属稠油，伴生气产生量较少，测试放喷时间一般为4-6h。伴生气含量较少，伴生气通过气液分离器进行分离，并经排气管线充分燃放。根据邻井组分检测结果，伴生气主要成分为甲烷，基本不含硫，燃烧后排放污染物主要为NOx和颗粒物，由于伴生气放空燃烧属短期排放且产生量较少，因此，本评价不对伴生气燃烧排放的NOx和颗粒物进行量化分析。伴生气燃烧废气排放集中在试油期，属于阶段性排放，随着试油的结束而停止排放，因此，伴生气燃烧废气排放对周围环境影响较小。 1.5 临时储罐和采出液装载过程无组织排放废气 本项目试油期采出液通过架空集油管线输送至井场60m3原油储罐中，由密闭罐车定期拉运至一号联合站处理，采出液装车过程中会产生VOCs，根据《石化行业VOCS污染源排查工作指南》，装载过程VOCs排放量与物料年周转量、装载温度、装载物料的真实蒸气压等因素有关。由于试油过程具有不确定性，无法确定试油阶段原油产能情况，因此本评价仅对装载过程产生的VOCs进行定性分析，不进行定量计算。本环评要求建设单位在试油阶段采出液装载应符合《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）要求，采用底部装载或顶部浸没式装载方式，采用顶部浸没式装载的，出口管口距离罐底部高度应小于200mm。采出液装载仅在试油期进行，随试油期结束而终止。 2 施工期废水影响分析 2.1 正常状态下水环境影响分析 钻井过程中废水主要包括钻井、洗井废水、试油期废水、生活污水。 （1）钻井废水 钻井废水是钻井泥浆等物质的上清液，其组成、性质及危害与钻井泥浆类型、处理剂的组成有关，主要污染物有悬浮物、石油类、COD等，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册系数，吨/百米－产品产物系数为54.94，本项目设计总进尺为1903.07m，因此钻井废水产生量为1045.55m3。 钻井过程中钻井废水全部运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 （2）洗井废水 洗井废水的产生是临时性的，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册系数，低渗透油井洗井作业废水排放系数为27.13m³/井次，其中COD排放系数为34679g/井次、石油类6122g/井次。则洗井废水排放总量为54.26m³。洗井废水使用专用软管与井口连接，工程结束后运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 （3）试油期废水 本项目采用抽汲诱喷进行试油，试油过程中产生的废水主要为抽汲出的地层水，根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司提供的资料，试油期每100米井深排放废水约12.23m3，整个试油周期生产排水约232.75m3，试油废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 项目柴油罐区、泥浆储罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池区域、发电机房及危废暂存间执行重点防渗区要求，即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；灌区四周均设置约20cm高的围堰，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将环境风险事故降低到最低程度。 （4）生活污水 钻前施工人员以及钻井工人生活污水主要为洗漱生活废水，主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N和动植物油；预计本项目施工高峰期进场人员约为30人。人均生活用水量按50L/d计，日用水总量约为1.5m3/d；钻井周期按90天计，则生活污水产生总量为108m3/a（产污系数以0.8计），试油期常驻人员2人，生活用水为0.1m3/d，试油周期按30天计，则试油期生活污水产生总量为2.4m3（产污系数以0.8计），主要污染物为SS，整个施工期生活污水产生总量为110.4m3。项目不设施工营地，拟建井场临近128团2连，施工生活区依托128团2连现有民房设施，连队目前无下水管网，生活污水采用化粪池进行处理，定期进行清掏；井场日常生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处置。本项目废水均合规处置，不会对区域水环境产生不利影响。 2.2 事故状态下水环境影响分析 （1）井漏事故的泥浆对地下水的影响 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca、Na等离子，且pH、盐分较多，易造成地下含水层水质污染。 本项目采用下套管注水泥浆的方式进行固井，可对潜水和承压水所在的地层进行固封。固井套管深度与钻井深度基本一致，在固井合格的前提下，可以有效隔离含水层与井内泥浆的交换，有效保护地下水层。 表层固井要求：表层固井必须封固含水层。 固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开油层时安全钻井的需要，在进入油层前必须按项目设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。 因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格要求套管下入深度，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 （2）油水窜层对地下水的污染影响 钻井完井后试油过程中原油窜层污染的主要原因是： ①下入的表层套管未封住含水层； ②固井质量差； ③工艺措施不合理或未实施。 因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。本项目在施工过程中采用下套管注水泥固井完井方式进行了水泥固井，对含水层进行固封处理，可有效保护地下水层，项目在钻井过程中产生的废水不与当地水体发生水力联系，同时对产生的废水进行严格管理，因此基本不会对所在区域地下水产生影响。 （3）井喷事故对地下水的污染影响 井喷事故一旦发生，大量的油气喷出井口，散落于井场周围，除造成重大经济损失外，还会造成严重的环境污染。根据测算，井喷发生后，一般需要1-2d才能得以控制。据类比资料显示，井喷污染范围在半径300m左右时，井喷持续时间2d，井喷范围内土壤表层可见有蜡状的原油喷散物，井喷的影响范围及影响程度较大。但从事故井区土壤剖面分析，井喷事故后石油类污染物主要聚集在土壤剖面1m以内，石油类污染物很难下渗到2m以下，井喷事故对环境的影响主要表现为对其周围土壤的影响，对地下水体有一定的影响。通过井口安装防喷器和井控装置等，采取防止井喷的技术措施来降低事故发生可能性，把井喷影响降至最低。 3 施工期噪声影响分析 噪声主要来源于钻井设备、泥浆泵、振动筛、柴油发电机组等连续性噪声，噪声源强在85~100dB（A），试油期噪声主要来源于发电房。主要噪声源强及特性见表4-2。 表4-2 钻井和试油期主要噪声源强特性 单位：dB（A） 时段; 噪声设备; 数量; 单台源强; 距声源; 噪声特性; 排放时间; 声源种类. 钻井工程; 钻井设备; 2; 90; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 泥浆泵; 2; 90; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 振动筛; 2; 85; 1m; 机械; 昼夜连续; 固定声源. 柴油发电机组; 1; 100; 1m; 机械; 启用期间连续; 固定声源. 钻井及试油期过程中，不同类型施工机械在不同距离处的噪声预测值见表4-3。 表4-3 各种施工机械在不同距离的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m）; 源强; 隔声后; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 160. 钻机; 90; 80; 66; 60; 56; 54; 52; 50; 48; 46; 44; 42; 40; 36. 泥浆泵; 95; 85; 71; 65; 61; 59; 57; 55; 53; 51; 49; 47; 45; 41. 柴油发电机; 100; 90; 76; 70; 66; 65; 62; 60; 58; 56; 54; 52; 50; 47. 根据预测结果，施工期间，柴油机组的噪声在施工场界外60m处时夜间噪声达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求（昼间70dB（A），夜间55dB（A））。同时，对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养，保证机械设备的正常运转，以降低设备正常运转的噪声。进一步落实以上措施后，钻井噪声对周边环境及施工人员的影响将进一步减少，钻井期产生噪声对周边环境影响较小。 4 施工期固体废物影响分析 根据项目工艺流程分析，项目产生的固体废物主要为钻井期产生的废弃钻井泥浆、钻井岩屑和钻井工人生活垃圾；试油期产生的废弃防渗膜、机械设备废油、废油桶和事故状态可能会产生的落地油。 （1）钻井泥浆 钻井泥浆的排放量依井的深度而增加，其排放量计算采用《油田开发环境影响评价文集》中的经验公式： 式中：V－废弃泥浆量（m3）； D－井眼的平均直径（m）； h－井深（m）。 本项目新钻2口开发准备井，钻井总进尺约1903.07m。本项目钻井泥浆产生量见表4-4。 表4-4 本项目泥浆产生量 井号; 开钻顺序; 钻头尺寸 （mm）; 井深（m）; 泥浆量m3; 备注. 排627-平1井; 一开; Φ346.1; 151.0; 92.54; 一般固废. 二开; Φ241.3; 1187.77; 141.02; 一般固废. 排627-斜1井; 一开; Φ346.1; 151; 92.54; 一般固废. 二开; Φ241.3; 715.3; 113.21; 一般固废. 合计; 439.31; /. （2）钻井岩屑 钻井过程中，岩石经钻头和泥浆的研磨而破碎成岩屑，并经泥浆携带至地面，进入钻井液循环系统。钻井岩屑可用下式计算： W=1/4×л×D2×h×α 式中：W－钻井岩屑排放量，m³； D—井的直径，m； h－井深，m； α－岩石膨胀系数，取2.2。 本项目新钻2口开发准备井，钻井总进尺约1903.07m。产生的钻井岩屑量见表4-5。 表4-5 本项目钻井岩屑产生量 井号; 开钻 顺序; 钻头尺寸 （mm）; 井深（m）; 岩屑量m3; 备注. 排627-平1井; 一开; Φ346.1; 151.0; 31.24; 一般固废. 二开; Φ241.3; 1187.77; 104.25; 一般固废. 排627-斜1井; 一开; Φ346.1; 151; 31.24; 一般固废. 二开; Φ241.3; 715.3; 56.74; 一般固废. 合计; 223.47; /. 本项目共产生钻井泥浆439.31m³，钻井岩屑223.47m³，根据目前中石化新疆新春石油开发有限责任公司钻井工程的要求，钻井过程中，泥浆及岩屑产生与处置的责任主体单位为钻井单位，新春公司负责监管。钻井过程中一开、二开均采用水基钻井液，一开、二开钻井固废均属于一般固废。 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位（克拉玛依前山石油工程服务有限公司）承担钻井固废治理前后所有工作和责任，新春公司负责监管。 依托可行性： 克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目位于第七师128团前山工业园区，建设2万t/a废弃钻井泥浆无害化处理生产设施一套，将废弃泥浆经过回收暂存处理—机械分离—絮凝沉淀—机械压缩等过程处理后，将固相物质制成泥饼送至砖厂作为制砖原料。 新疆生产建设兵团第七师环保局以师环审〔2016〕114号文批准了克拉玛依前山石油工程服务有限公司2万t/a废弃钻井泥浆处理项目环境影响报告书。生产建设兵团第七师监察支队2017年6月进行了现场监察，并出具了项目具备投入使用条件的报告。2019年3月30日，新疆生产建设兵团第七师环保局以（师环验〔2019〕24号文）通过了该项目的验收，目前年处理规模约为1.6万t/a，余量约0.4万t/a，可满足本项目废弃泥浆处理需求。 （3）落地油 本项目钻井期和试油期间事故状态下可能产生少量落地原油和含油污泥，落地油要求100%回收，并且采取了严格的防控措施，由专用罐收集，最终交由有危险废物处置资质的单位处置。 落地油和含油污泥按照《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（公告〔2021〕第74号）及《国家危险废物名录》（2021年版）划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08 071-001-08。 （4）机械设备废油 钻井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油等。钻井期机械设备产生的废机油产生量约0.05t，废机油由钻井公司委托有资质单位处置。 按照《国家危险废物名录》（2021年版），废油划分为废矿物油与含矿物油废物类，其危险废物编号为HW08 900-214-08。 （5）废油桶 根据《国家危险废物名录》（2021年版），废油桶属于危险废物（HW08：900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）。本工程产生量约0.01t，产生后在井场危废暂存间内暂存，由钻井公司委托有资质单位处置。 （6）废弃防渗膜 本项目钻井施工期及试油作业期在施工区域铺垫防渗膜，防止施工过程中产生的废油污染土壤，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用，则沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，委托有资质单位处置。 废弃防渗膜为沾染，物根据《国家危险废物名录》（2021年版）属于“HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危废代码为900-041-49。 考虑到危险废物转运期间的时间间隔，钻井场地内设置1座5m3危险废物临时贮存间，位于应急池北侧，危险废物临时贮存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求建设，在此基础上，可确保工程产生的危险废物在过程控制阶段对环境的影响最小。 （7）生活垃圾 井队高峰期人数一般为30人，施工期按90天计，按生活垃圾产生量每人1kg/d计，生活垃圾产生量为2.7t，试油期常驻人员2人，试油周期按30天计，生活垃圾产生量为0.06t，生活垃圾产生总量为2.76t，本项目不设施工营地，生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 （7）小结 本项目施工期固废的名称、类别、属性和数量等情况详见表4-6，本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表4-7。 表4-6 施工期固废情况一览表 序号; 固废 名称; 产生 工序; 固废属性; 产生量; 处置方式. 1; 钻井 岩屑; 一开、二开钻井; 一般工业固废（071-001-S12）; 223.47m3; 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。. 2; 钻井 泥浆; 一开、二开钻井; 一般工业固废（071-001-S12）; 439.31m3. 3; 落地油; 井下 作业; 危险废物（HW08 071-001-08）; 0.02t; 落地油100%回收，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。. 4; 机械设备废油; 钻井; 危险废物（HW08废矿物油和含矿物油废物）900-214-08; 0.05t; 由钻井公司委托有资质单位处置。. 5; 废油桶; 钻井; 危险废物（HW08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物）900-249-08; 0.01; 由钻井公司委托有资质单位处置。. 6; 废弃防渗膜; 钻井; 危险废物（HW49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）900-041-49; 0.02t; 由钻井公司委托有资质单位处置。. 7; 生活 垃圾; 施工 生活; 生活垃圾; 2.76t; 依托团部现有设施，集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。. 表 4-7 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 落地油; HW08; 071-001-08; 应急池北侧; 5m2; 桶装; 0.2t; 最大贮存时间为1个施工周期. 机械设备废油; HW08; 900-214-08; 桶装; 0.1t. 废油桶; HW08; 900-249-08; /; /. 废弃防渗膜; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.1t. 5 生态环境影响分析 本项目钻井过程中不可避免地会对周围生态环境造成不同程度的污染和破坏。 5.1生态环境影响类型 ①占地对地表土壤、植被影响 钻井要侵占土地、破坏植被，改变原有生态系统结构和功能。施工期间项目建设对生态环境的影响属于高强度、低频率的局地性破坏。钻井施工本身要占用大面积的土地，机械、运输车辆碾压、人员践踏、材料占地、土体翻出埋放地表等活动占用的土地面积远远超过项目本身。这些占地属暂时性影响，使植被遭到破坏、被铲除，野生动物受惊吓和驱赶，破坏了原有生态环境的自然性。 施工完成后，高强度的临时性占地和影响将消除，如井区安全防护距离以外可进行植被恢复重建，使被破坏的生态环境逐步恢复。评价井封井前井场将会在原来连续分布的生态环境中形成生态斑点，产生地表温度、水分等物理异常，以及干扰地面植被和野生动物繁殖、迁移和栖息，长久影响生态环境的类型和结构。 ②污染物排放对生态环境的影响 本项目主要污染源集中在钻井工程，其污染源分布广、排放源强小，污染因子简单，具有影响的全方位性、综合性的特点，其对生态环境影响的途径和程度取决于水环境、空气环境、声环境被污染的程度和固废的产生量及处置方式。 ③生态环境影响因素 环境影响因素识别实际上是对主体的识别，包括主要工程和辅助工程。对于本项目来讲，主要从钻井工程分析环境影响因素。 本项目部署2口开发准备井，井场和临时道路的平整会产生土方的扰动；钻井过程中废物的排放、钻井机械的运输、人员走动等活动均可对地表原生结构造成破坏，对生态环境带来不利影响。在井场选址过程中，应尽量选择动土作业量小的地段，场地平整所产生的土方随地势进行处置，尽可能填入低洼地带；井场材料整齐堆放，严格管理，不得随地洒落，完井后全部回收外运；施工机械划定运行线路，不得随意开行便道，以减少对地表原生结构的破坏。各种措施的采用，可有效减轻钻井过程对生态环境的影响。 5.2 植被的影响分析 （1）项目占地对植被的影响 拟建井场邻近现有道路，本次项目不在新建临时道路，项目占地主要为井场临时占地，对植被的影响主要表现在施工期，主要影响形式是对土地的占用以及施工阶段清场过程中对地表植被的清理及施工过程中的碾压。 在井场施工过程中土地被扰动，地表植被基本被毁。施工结束后重新回到原来的自然状态，但地表植被及地表结构却发生了变化。地表保护层被破坏后，其稳定性下降，防止水土流失的能力也随之下降。 本项目占地范围紧邻农田，需严格控制施工占地范围；在场地布置方式中，应缩减设备及施工占地面积，减少项目占地范围；在工程结束后，应对现场进行现状、植被恢复，可选择对土壤条件适应性较强的植被，进行播撒草籽，以恢复土壤的种植能力。 随工程施工结束和临时占地恢复，受影响的植被会逐渐恢复，区域生态系统可得到恢复。工程实施对生态环境的影响是可以接受的。 （2）生物量损失 本项目井场选用50m×100m规格井场，总占地面积为5000m2，本次井场在现有井场的基础上北扩15m*50m，南扩20m*50m，依托原有井场65×50m。因此本次新增临时占地1750m2，根据类比同类项目，生物量按照1.75t/（hm2·a）计算，因此临时占地生物损失量约为306kg。 （3）人类活动对植被的影响 项目施工过程对植被的影响主要表现在人类和机械对植物的碾压和砍伐，使原生植被生境发生较大变化。区域单位面积上人口密度的增加将导致项目开发范围内及边缘区域地表土壤被践踏、自然植被减少。但评价区植被分布不均匀，覆盖度较低，因此，人类活动对该区域天然植被产生的不良影响非常有限。 （4）突发性事故对植被的影响 项目开发建设中对生态环境造成严重破坏的主要事故类型为原油和含油污水泄漏，其产生的污染物排放均会对评价范围内的植被造成不同程度的影响，影响程度与发生事故时泄漏的油量及是否发生火灾有很大关系。植被体上附着的原油越多，植物死亡率就越高，而且草本植被比乔、灌木更敏感，更易受到致命的影响。如果发生火灾，则植被的地上部分会完全被毁，但如果土壤环境未被破坏，第二年植被将会重新生长。 5.3 对野生动物影响分析 钻井工程对野生动物生存环境、分布范围和种群数量的影响主要分为直接影响和间接影响两个方面。直接影响主要表现为建设项目占地，使野生动物的原始生存环境被破坏或改变；间接影响主要表现为由于植被的减少或污染破坏而引起野生动物食物来源减少。 钻试过程中，由于机械设备的轰鸣惊扰，人群活动的增加，项目区内的野生动物将远离施工现场，使区域内单位面积上的动物种群数量下降，原有的野生动物将逐渐避开人类活动的干扰迁至其它区域，远离影响范围；施工期设备及车辆发出的噪声、人为活动会惊扰项目区附近的野生动物，影响其觅食、活动等行为。由于项目占地面积较小，工期较短，且该区域替代生境较多，项目区不是野生动物的唯一栖息地，故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。而且施工结束后，各种机械噪声显著减少，且人类活动也大大减少。由于生活习惯，野生动物有可能逐渐返回原来的区域。故该建设项目对动物区域性生境不产生明显影响。 6 对土壤的影响分析 6.1 项目占地影响分析 本项目占地主要为井场临时占地，施工期井场扰动面积约5000m2，均为临时占地，井场道路依托现有，有效宽度约6m的井场道路。 根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规（2021）2号），临时用地的范围包括：矿产资源勘查、工程地质勘查、水文地质勘查等，在勘查期间临时生活用房、临时工棚、勘查作业及其辅助工程、施工便道、运输便道等使用的土地，包括油气资源勘查中钻井井场、配套管线、电力设施、进场道路等钻井及配套设施使用的土地。本项目为矿产资源勘查工程，建设单位按照相关规定办理临时用地手续。 在进行井场施工时，将对作业范围内的土壤表层进行干扰和破坏，土壤表层结构（包括紧实度）、肥力将受到影响，土壤易受到侵蚀。 当施工结束后，人为活动的范围缩小，将使受到破坏的地表逐渐得到恢复，风蚀和荒漠化影响将随着天然植被的恢复逐渐得到控制。 6.2 固体废物对土壤环境的影响 在钻井过程中会产生钻井泥浆和岩屑，本项目钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置，可以有效减缓钻井泥浆、岩屑对土壤的影响范围和程度。 6.3 事故状态下对土壤环境的影响 井喷是油田开发过程中的意外事故，钻井和井下作业中均可能发生井喷。一次井喷可抛洒大量的天然气和原油，其中的轻组分挥发，而重组分油对土壤有一定的影响。井喷会造成大量原油覆盖在土壤表层，使土壤表层的土壤透气性下降，理化性状发生变化，对影响范围内的土壤表层造成严重的污染。 井喷持续时间越长，对土壤造成的污染越严重。但根据已有的相关资料，井喷事故主要影响事故区域内的表层土壤。 6.4 水土流失影响分析 根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目区属于天山北坡国家级水土流失重点预防区，面积29077.2km2。评价范围内土壤侵蚀现状为风力侵蚀，土壤侵蚀级别以强度为主，由于人工植被的作用，土地沙化程度较轻。 本项目在钻前施工期间，影响环境的因素主要是在井场的建设阶段，在此期间会对场地进行平整，可能引起水土流失。同时，因开挖的土石方临时就近堆放，以及挖填方不平衡而产生弃土，若防护措施不当也会引起水土流失。因此本项目实施过程中，应落实好水土保持措施，使水土流失将得到有效控制。 本项目建设将破坏地表原有稳定砾石层，增大了风蚀量。施工作业范围内的土壤地表表层遭到破坏，下层的粉细物质暴露在地层表面，在风力的作用下，风蚀量会明显加大，这种影响在短时间内不会完全恢复。但随着时间的推移，风蚀量会随着地表新保护层的逐渐形成而减弱。本次要求建设单位严格按照《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日）中有关规定，执行以下井场防沙治沙防治措施： 土地临时使用过程中发现土地沙化或者沙化程度加重的，应当及时报告当地人民政府；大力宣传《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年10月26日），使施工人员知法、懂法、守法，自觉保护林草植被，自觉履行防治义务。禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物；施工结束后对占地进行平整，清运现场遗留的污染物，按照正式征地文件的规定对占地进行经济补偿。 7 环境风险影响评价 7.1 风险调查 本项目所涉及的主要危险性物质包括有柴油、试油期井场原油、井喷情况下产生的原油以及伴生气中可能含有的硫化氢气体，根据可研资料，目前设计井周围无井钻遇硫化氢气体，但在钻井过程中仍应注意防范，柴油储存于1个50m3的储罐内，满载总重量约37.5t，为密闭储罐，试油期设置1个临时储罐共计60m3，采出液储存量约49.8t。理化性质见表4-8至表4-10。 表4-8 柴油理化性质一览表 标识; 中文名; 柴油; 危险货物编号; /. 英文名; diesel oil; UN编号; /. 理化性质; 外观与性状; 稍有粘性的棕色液体。. 熔点（℃）; ＜29.56; 相对密度（水=1）; 0.85. 沸点（℃）; 180～370; 饱和蒸汽压（KPa）; /. 健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、经皮吸收。. 健康危害; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。. 急救方法; 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 可燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（℃）; ≥55; 爆炸上限（v%）; 6.5. 引燃温度（℃）; 350～380; 爆炸下限（v%）; 0.6. 危险特性; 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 储运条件 与泄漏处理; 储运条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。公路运输时要按规定路线行驶。泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 建规火险分级; 乙; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不出现. 禁忌物; 强氧化剂、卤素。. 灭火方法; 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。. 表4-9 硫化氢理化性质一览表 标识; 中文名; 硫化氢; 危险货物编号; 1289. 英文名; Hydrogen sulfide; CAS号编号; 7783-06-4. 理化性质; 外观与性状; 无色酸性气体，有臭鸡蛋气味. 熔点（℃）; -85.5; 相对密度（水=1）; /. 沸点（℃）; -60.4; 临界压力（MPa）; 9.01. 健康危害; 侵入途径; 吸入、食入. 接触限值; 中国MAC：10mg/m3. 健康危害; 本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度（1000mg/m3以上）时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 二氧化硫. 闪点（℃）; -82.4; 爆炸极限（v%）; 45.5. 自燃温度（℃）; 260; 禁忌物; --. 危险特性; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃. 灭火方法; 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土. 表4-10 原油理化性质一览表 名称; 组分; 毒性; 燃烧爆炸特性参数; 危险级别. 原油; 有各种烃类和非烃类化合物所组成的复杂混合物; 原油本身无明显毒性。遇热分解出有毒的烟雾，吸入大量可引起危害：有刺激和麻痹作用，吸入急中毒者有上呼吸道刺激症状。流泪，随之出现头晕、头痛、恶心、运动失调及酒醉样症状; 热值:41870KJ/kg 火焰温度:1100°C 沸点:300~325%C 闪点:23.59C 爆炸极限1.1~ 6.4%（v）自然燃点 380~530°C; 属于高闪点液体. 7.2 风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表4-11确定环境风险潜势。 表4-11 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）附录C及附录D确定危险物质及工艺系统危险性（P）及环境敏感程度（E）。其中危险物质及工艺系统危险性（P）由危险物质数量与临界量比值（Q）、行业及生产工艺（M）确定。本项目Q值具体见表4-12。 表4-12 项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 柴油; 37.5; 2500; 0.015. 2; 原油; 49.8; 2500; 0.02. 3; 硫化氢; 0.01; 2.5; 0.004. Q值合计; 0.039. 根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）附录C要求，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，不再对行业及生产工艺（M）及环境敏感程度（E）进行判定。 7.3 评价等级 《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）中环境风险评价工作级别划分的判据见表4-13。 表4-13 环境风险评价工作级别划分标准 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，根据《建设项目环境风险评价 技术导则》（HJ 169-2018）环境风险评价工作级别划分的判据，确定本项目环境风险评价工作级别为简单分析。 7.4 环境敏感目标概况 本项目井场边界外延1km作为风险评价范围，评价范围内环境敏感目标为项目区南侧128团2连。 7.5 环境风险识别 （1）物质危险性识别 结合工程分析和同类事故案例分析，本项目的主要危险物质是柴油、原油。 （2）可能影响环境的途径 ①井喷 当钻井进入油层后，因各种原因使井底压力不能平衡底层压力时而造成井喷和井喷失控事故。井喷失控发生的机率虽然很小，但危害较大，主要表现在井喷后会有大量的油逸散到空气中，对周围的环境空气造成一定的影响；井喷失控喷射出的油遇火燃烧爆炸，造成冲击波和热辐射伤人。 ②井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井液或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成地下水污染。 ③储存设施渗漏 柴油储罐、原油储罐、泥浆罐、废液罐等发生渗漏，漏失的柴油、原油、废液会通过土壤渗入地下水，造成地下水污染。 7.6 环境风险分析 （1）井喷对大气环境的影响分析 原油泄漏事故对大气环境造成的影响较大。其主要成分是烷烃和芳烃碳氢化合物，其中，对大气环境可造成污染的是其中较轻的烃类组份，这些成分挥发进入大气形成烃类污染。泄漏后如果发生火灾，则燃烧形成的黑烟造成较重的大气污染。 （2）事故状态对地下水和土壤的影响 项目钻井期原油、泥浆等泄漏渗入土壤可能污染地下水与周围土壤，钻井期对地下水的事故影响主要是钻井泥浆对地下水层的污染、油气串层污染地下水，可能的污染途径包括：一开钻井污染饮用水层、油气通过井套管与钻孔器之间的圆环缝隙运移下渗等。为了保护饮用水层，在表层钻进时，使用清水泥浆，减少添加剂的使用。一般在起钻发生井漏事故时，可能发生污染土壤和地下水的情况，项目制定了相应的防漏措施：钻时突然加快、返出量不正常等情况，应检查油污漏失，严格控制起、下钻速度，井场按设计要求储备堵漏剂等。根据油气井开发的生产实际，保证钻孔固井质量是保护油气田周围土壤和地下水的有效措施，本项目钻井过程中使用双层套管，表层套管和生产套管固井水泥浆均返至井口，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层，同时封固地表松动地层，为井口控制和后续完井采用预应力固井创造条件；尽可能缩短水泥胶的稠化时间减少对土壤的污染进而降低对地层水的污染；表套固井禁止使用带毒性的水泥外加剂。钻井过程中的固井措施，一方面加固井壁，同时也有分隔地层的作用，使各个不相连通的地层分隔开来，保持其原有的循环运移道路，使其在传输过程中渗透到土壤的可能性降低。目前油气井开发在固井技术等方面已非常成熟可靠，一般井管泄漏的可能性极小，对周围土壤及地下水环境影响不大。 （3）事故状态对生态环境影响 事故状态下对生态环境的影响包括井喷燃烧产生的热辐射、钻井废水外溢事故影响。 ①热辐射影响 在钻井过程中，井喷产生的燃烧热，将对产生点周围植被产生灼烧影响。但事故后可进行复耕，因此，热辐射对生态环境的影响是暂时的、可逆的。 ②钻井废水外溢事故影响 钻井废水的危害主要表现在：可溶性盐含量高，含石油的钻井污水影响土壤的结构，危害植物生长；污水所含的其他有机处理剂使水体的COD和BOD5增高，影响水生生物的生长。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-14。 表4-14 建设项目环境风险简单分析内容表 建设单位名称; 中石化新疆新春石油开发有限责任公司. 建设地点; 新疆生产建设兵团; 第七师; 胡杨河市; 128团2连; （/）园区. 地理坐标; 经度; 84°36'29.800"; 纬度; 45°4'27.290". 主要危险废物及成分; 柴油、原油、硫化氢. 环境影响途径及危害后果（大气、地下水、地表水）; 环境影响途径： 钻井时发生井喷，油逸散到空气中污染空气；或发生井漏，钻井液漏地层孔隙污染地下水；以及泥浆罐、柴油罐等发生渗漏污染地下水等。危害后果： ①大气：油泄漏事故导致空气中烃类污染物增加，如遇火灾，则燃烧形成的黑烟造成严重的大气污染； ②地下水：井漏事故导致钻井泥浆污染地下水、油串层污染地下水、柴油泄漏污染地下水； ③生态：热辐射影响、地下水和地表水的污染导致土壤污染，从而危害植物生长。. 风险防范措施要求; ①井控措施；②现场防火、防爆安全措施；③储存过程中的防范措施； ④管理措施；⑤应急措施。. 填表说明; 本项目为油田井勘探工程，根据风险潜势初判，环境风险潜势为I，风险评价工作等级为简单分析. 7.7 环境风险评价结论 综上所述，井场作业需严格按照钻井作业操作规程进行，做好防范措施。在严格落实风险防范措施、应急预案后的前提下，其发生事故的概率降低，其井场环境风险达到可接受水平。 8 土地沙漠化影响分析 8.1 拟建项目区土地沙漠化分布 拟建项目区地处亚洲大陆腹地，为典型的中温带大陆性干旱气候。项目区植被以农作物及荒漠植物为主，干旱少雨，年平均蒸发量远大于年平均降水量，因此，评价区域土地沙化现象较为显著。 8.2 土地沙漠化影响分析 （1）项目占地对沙化土地的影响 本项目临时总占地面积为5000m2，均为临时占地。临时占地会破坏工程区植被，对施工作业带内土地结构进行碾压和破坏，使其由紧实、整体向松散变化，在当地干旱气候条件下，加速其向沙漠转化，会增加区域沙化土地面积。 （2）施工活动对沙化土地的影响 项目建设过程中对原地貌的扰动将降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，造成土地沙化；此外，由于项目所在区域风沙较大，空气干燥，加上地表植被覆盖度低，若项目土石方堆存过程中未采取防尘网苫盖、洒水抑尘等措施，地表沙化的土壤及废土等遇大风天气易产生严重的扬尘，形成沙尘天气。 （3）可能造成的土地沙化和沙尘等生态危害 本项目施工活动主要有工程区建设。施工作业带清理过程，对原有地表土壤造成扰动，造成地表原有结构的破坏。此外，在施工过程中，各种运输车辆行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。 上述施工作业过程中，对原地貌的扰动大大降低了项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，若未采取相应的防护措施，遇大风天气，极易加重区域沙尘天气。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目不涉及营运期，试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。封井后，人员撤离，区域内没有了人为的扰动，井场范围内的自然植被会逐渐得以恢复，有助于区域生态环境的改善。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于第七师128团2连北侧约0.53km处，评价范围内无水源涵养区、水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地及人群密集区等生态敏感区域，本项目为临时占地，项目选址符合《新疆维吾尔自治区煤炭石油天然气开发环境保护条例》、《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法（自治区人民政府令第50号）》等相关要求。工程设计尽量少占用临时用地，尽可能依托周围现有的简易道路，最大程度上减少了对生态的破坏。因此，从环境合理性角度分析，本项目的选址合理。 |

- 主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1 大气污染防治措施 1.1 钻前工程粉尘 为防止扬尘对施工人员的影响和减少交通运输扬尘，评价要求钻前施工时对各扬尘点采取以下控制措施： （1）根据主导风向和工地的相对位置，对施工现场合理布局，建材堆场应尽量远离环境保护目标。施工现场的的各种设施、物料应当按照施工总平面图划定的区域存放。 （2）装卸物料时尽量降低高度以减少冲击扬尘污染，对散装物料应设置简易材料棚，并进行苫盖，以免露天堆放造成的风蚀扬尘。 （3）主要气象条件变化，土方施工应尽量避开风速大、湿度小的气象条件。当出现4级及以上风力天气情况时，禁止进行土方施工，并做好遮掩工作。 （4）对于进场道路应适时洒水抑尘，以防道路扬尘对环境的污染；对于易产生粉尘的散装物料运输车辆，视物料的具体性状采取密封或围护措施，防止散装物料在运输过程中洒落引起扬尘污染。 1.2 柴油发电机组废气 钻井期间，主要依托井场柴油发电机组供电。提供电力的柴油发电机组会排放少量废气，柴油成分为烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃、氮及添加剂组成的混合物。施工单位在钻井时应使用符合国家标准的柴油，并定期对设备进行保养维护，燃油机械及柴油机燃烧充分，合理匹配载荷，严禁焚烧各类废弃物。 1.3 试油期井场烃类无组织挥发废气 试油期采出液通过架空集油管线输送至井场原油储罐中，由密闭罐车定期拉运，井场区域空旷，扩散效果较好，试油期井场挥发性有机物厂界监控点浓度能够达到《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）限值要求。因此，保证设施正常运行，加强管理，试油期井场无组织挥发废气不会对区域环境空气产生明显影响。 1.4 污染防治措施 本项目钻前工程和站场建设施工期较短，加之井场周围地势平缓空旷，环境空气扩散条件良好，通过采取拟定的措施，能够降低项目施工扬尘对环境空气的不良影响。 （1）井场施工作业过程中，及时洒水降尘，缩短扬尘污染时段和污染范围，最大限度地减少起尘量。 （2）要求建设单位采购设备时选择符合国家产品质量标准的柴油发电机，燃料应选用轻质柴油，确保柴油发电机组尾气符合环保标准规定。此外，本项目柴油机使用时间较短，钻井持续时间约为90d，排放方式为无组织排放，并且周边扩散条件较好，柴油机所产生的废气不会对周边环境产生明显的影响，故本项目不设专门的废气治理设施。本次评价建议建设施工方做好柴油发电机组的维护与保养，尽量使柴油机保持良好工作状态。 2 水污染防治措施 2.1 地表水环境 钻井废水包括机械冷却废水、冲洗废水等废水，钻井废水产生量为1045.55m3；钻井结束后运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。 洗井废水使用专用软管与井口连接，产生量54.26m³，运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。 试油期废水采用抽汲诱喷进行试油，试油过程中产生的废水主要为抽汲出的地层水，根据中石化新疆新春石油开发有限责任公司提供的资料，试油期每100米井深排放生产废水约12.23m3，整个试油周期生产排水约232.75m3，运至春风一号联合站处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329－2022）标准后用于产能开发回注地层。 项目不设施工营地，拟建井场临近128团2连，施工生活区依托128团2连现有民房设施。 本环评建议建设单位对废水储存、转运采取以下管理措施： （1）井场应实施清污分流，并确保废水全部进入废水罐储存； （2）不得乱排乱放废水； （3）现场人员应定期对泥浆循环设备及废水储罐进行巡检，发现异常情况应立即汇报和整改，并做好记录。 （4）废水承运人员进入井场装卸废水，必须遵守新春公司的有关安全环保管理。 （5）废水转运时应采取罐车密闭输送。 （6）转运过程做好转运台账管理，严格实行交接清单制度，做到废水运输全过程控制、防止废水肆意排放。 综上，本项目采取以上废水防治措施后，项目实施对周围水环境影响较小。 2.2 地下水影响分析 项目在施工过程中应采用下套管注水泥固井完井方式进行水泥固井，对含水层进行了封固处理，有效保护地下水层，同时严格要求套管下入深度，可有效控制钻井液在地层中的漏失，减轻对地下水的影响。且目的层与地下水处于不同层系，远远超出本区域地下水含水层深度，故本项目在钻井过程中不与当地水体发生水力联系，同时对钻井期间产生的废水进行严格管理。 （1）地下水污染防治措施 表层固井要求：表层固井必须封固含水层。 固井作业要求：为了确保地层的承压能力能够满足固井时防漏及打开油层时安全钻井的需要，在进入油层前必须按项目设计要求进行转化钻井液和工艺堵漏；固井所用水泥、外掺料、外加剂及水泥浆配方必须经油田公司工程技术管理部检验认可备案后，方可使用。 （2）防渗措施 为进一步减少项目建设对地下水环境的影响，按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934-2013）的要求，项目场地采取分区防渗措施，项目柴油罐区、泥浆储罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池区域、发电机房及危险废物暂存间均置于进行防渗处理的防渗池内，采取重点防渗措施；井场其他区域采取一般防渗措施。 重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）； 一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≥1.5m、K≤1.0×10-7cm/s。 项目场地分区防渗示意图见图2-1。 3 噪声污染防治措施 本评价以井场边界周围50m范围为声环境评价范围，评价范围内无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境敏感目标。 经现场踏勘，拟建井场距离最近点居民区为南侧128团2连，应尽量选取低噪声设备，同时合理规划施工时段，尽可能降低施工噪声对周边居民区的影响。 施工单位应参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求进行施工，采取以下降噪措施： （1）尽量选用低噪声设备，柴油发电机加衬弹性垫料，排气管朝向避开居民区及工作人员施工方位，钻井固定设备尽量加衬弹性垫料；管理和作业过程中平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。 （2）施工单位应使用低噪声的施工设备、机械，并定期进行检修和维护，使其处于运行良好的状态，受噪声影响的工作人员应佩戴个人防护用品。 （3）制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。同时，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间。 （4）加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，柴油机、发电机和各种机泵等要安装消声隔声设施，最大限度地降低噪声源的噪声。 （5）加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。 由于钻井期和试油期较短，施工噪声随钻井和试油结束即可消失，通过距离衰减并采取上述措施后，项目施工期噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求。因此，施工机械产生噪声对周围环境的影响较小。 4 固废污染防治措施 4.1污染防治措施 （1）钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。 （2）物料及废物不乱排乱放，严禁各种油料落地。 （3）施工单位应及时回收落地油等废物，在油管管桥下等部位铺塑料布，防止原油落地，同时辅以人工收油方式，减少进入环境的落地油数量。 （4）采用“绿色修井技术和配套设备”，以原油不出井筒为目标，达到“三不沾油”，即井场不沾油、设备不沾油、操作工人身上不沾油。 （5）井场垃圾分类存储，上加遮盖防止风吹飘散，严禁现场抛洒、焚烧、掩埋。 （6）生活垃圾依托连队现有设施，集中收集后，定期交由环卫部门统一清运处置。 （7）建立固废危废环境管理台账，如实记录废物的产生、处理等详细情况。 4.2固体污染物环境管理要求 （1）按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的相关规定，做好工业固体废物管理台账，台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责，产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 （2）按照《国家危险固体废物名录》规定，本项目事故状态下的落地油、机械设备废油、废油桶、废弃防渗膜等属于危险废物，危险废物收集按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 ②容器应满足相应强度要求，且完好无损，容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 ③做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性、和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接受单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年。 ④根据《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》要求，落实污染环境防治责任制度，建立健全工业危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 （3）按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）中有关规定，本项目产生的危险废物拉运应满足以下要求： ①危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 ②废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 ③运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）附录A设置标志。 ④危险废物公路运输时，运输车辆应按《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392-2005）设置车辆标志。 ⑤转移时应按照《危险废物转移管理办法》，登陆国家危险废物管理信息系统，填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 （4）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 本项目产生的危险废物委托具有相应危废转运、处置资质的单位转运及处置。转运过程严格按照相关要求进行操作转运，严禁由不具备相应资质的单位私自转运。 完井后，井场废物全部进行清理、回收处理，做的“工完、料尽、场地清”。本项目所采取的固废处理措施是目前油田开发广泛采用的措施，且中石化新疆新春石油开发有限责任公司对油田产生的各类固体废物有严格的处理规定，危险废物由钻井单位委托有资质的单位进行运输及处置，责任主体单位为钻井单位，新春公司负责监管。 综上所述，通过采取以上措施，在加强施工过程固体废物管理的前提下，各类固体废物均能得到妥善的处置，对周围环境影响较小。 5.土壤污染防治措施 5.1保护工程区土壤，采取以下防治措施： （1）源头控制 油罐下设托盘；泥浆材料区铺设土工布；钻井期间泥浆、岩屑不落地；采用原油回收罐回收原油；施工车带罐作业，实现落地油100%回收。 （2）过程防控 提高施工人员环保意识，禁止随意倾倒废弃物；加强日常管理，并制定完善的作业制度，如定期检查储罐罐体、施工车带罐作业等，避免形成落地油；发生土壤污染事件，及时对受污染土壤进行收集处理。 （3）跟踪监测 本工程可不制定跟踪监测计划，但在施工过程中应严格按照规章制度进行作业，避免发生土壤污染事件，施工结束后做到工完、料净、场地清，杜绝泥浆材料遗留现场。 5.2 为保护工程区及周边农田土壤，采取以下保护措施： （1）应严格控制施工期临时占地面积，按设计及规划的施工范围进行施工作业，减少土壤扰动。 （2）施工机械及运输车辆应按规定的道路行驶，减少对土壤的碾压，减少碾压造成的土壤紧实度增加及养分流失。 （3）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。 （4）施工产生的建筑垃圾不得随意抛洒，应集中收集并及时清运，防止污染物进入土壤环境造成污染。 综上所述，正常情况下，钻井及试油工程不会污染土壤环境，非正常情况下，采取有效措施后可减轻对土壤环境的影响。在做好源头控制、过程防控等措施的前提下，可避免项目实施对土壤环境产生污染影响。 6 生态环境保护措施 本项目建设对生态环境的影响主要表现在对项目区周边农田生态环境的影响。项目在设计时已考虑对项目区域的生态环境保护，从井场布设等各方面都考虑到生态环境保护问题。在临时使用期间内井场道路走向等已尽量考虑全部纵向沿沟渠、道路布置，尽量减少项目的建设对生态环境影响。在项目勘探结束后，若表明勘探井有工业开采的价值，则后续进行产能建设工程的环境影响评价，若勘探井不产油或油不具有工业开采价值，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。 6.1 农田生态保护措施 （1）严格控制井场的占地作业面积，尽量选取平坦地带，不占用周边农田，并且严禁车辆离路行驶。 （2）井场道路用砾石铺垫，减少扬尘。对于施工活动产生的弃土石方要合理填埋、堆放、利用，并采取适当的压实平整和拦渣措施。 （3）施工结束后对土壤生产力进行人工恢复，将有机肥与无机肥结合使用，恢复土壤原始水平。 6.2 井场、临时道路占地控制措施 （1）对井场区域内的临时性占地等合理规划，严格控制占地面积，尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布点，尽量避让自然植被较多的区域。采取少占地、少破坏植被的原则，缩小施工范围。严格控制施工区域，将临时占地面积控制在最低。 （2）一切作业尽量利用原有公路，按原有车辙行驶，若无原有公路，要严格执行先修道路，后施工的原则。不得随意开设便道，杜绝车辆乱碾乱轧的情况发生。 （3）严格控制临时道路工程施工作业带，严禁随意扩大占地范围。 6.3 对植被生态保护措施 （1）对井场区域内的临时性占地合理规划，严格控制临时占地面积，尽量避让自然植被较多的区域。严格控制钻井和试油作业的占地面积，作业区四周设置彩带控制作业范围。 （2）钻井试油作业结束后，对井场临时占地进行清理、平整，地貌恢复。 （3）施工过程中严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少植物生存环境的践踏破坏。 （4）加强对施工人员和职工的教育，强化保护野生植物的观念，不得随意踩踏野生植物。本项目钻井、施工前，应向当地相关主管部门办理征地手续，按照相关法律法规进行补偿和恢复。 （5）施工过程中注意保护土壤成分和结构。施工结束后应对临时占地内地貌进行恢复，尽可能保持植物原有的生存环境，以利于植被恢复。 6.4 对野生动物的生态环保措施要求 对施工人员开展保护野生动物宣传教育工作，禁止施工人员随意惊吓、捕猎、宰杀野生动物。在井场区域周边设置“保护野生动植物”等警示牌。 6.5生态避让及保护措施 （1）工程避让措施：井场临时设施的布设可以采取避让的措施，减少植被量的损失，井场占地严格控制在50m×100m，井场临近现有道路，进场道路依托现有，最大限度减少对植物以及野生动物的活动场所和生存环境的破坏。 （2）管理措施：严格控制井场占地，严格遵守油田环境保护规章制度，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围，使之限于在各工区范围内活动，最大限度减少对植物生存环境的踩踏破坏以及对野生动物的栖息地的侵扰。 根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（生态环境部 环办环评函〔2019〕910号）中相关规定可知，项目在施工期临时占地和施工活动均应严格控制在规定的占地范围内，严格划定车辆行驶路线及临时道路开拓路线，运输车辆及勘探车辆应结合植被的分布情况，在限定的路线范围内行驶，禁止乱碾乱轧。 （3）恢复措施：施工在开挖地表、平整土地时，临时堆土必须进行拦挡和遮盖。完井后施工设备及时由施工队撤离，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。现场禁止遗留任何固体废物，占地应清理平整，尽量利用井场及临时道路施工时产生的表层弃土对临时占地进行覆盖，覆盖厚度根据植被恢复类型和场地用途决定；采用人工恢复的方式对区域植被进行恢复，临时占地内植被在未来3～5年时间内通过自然降水及温度等因素得以恢复；恢复后的植被覆盖率不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 （4）补偿措施：签订征地协议，对工程占地的具体补偿措施及方案由自然资源和规划局确定后，采取相应的补偿等措施。 采取上述措施，项目施工过程中对周围生态环境的破坏可降低至可接受水平。 6.6 生态环境恢复治理方案 - （1）井场生态恢复 - 根据《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）要求，对井场进行规范化建设，生产、运输、储存等管理进行规范化，井场按照生产区、管理区、生活区等功能进行分区，贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复井场环境。所有施工范围需进行生态环境保护与恢复治理。 - 工程施工结束后，及时撤离井场设备，妥善处置固体废物，现场禁止遗留；土地进行平整，恢复原地貌。临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素恢复。 - （2）地表植被恢复 - 施工结束后地表植被人工恢复，临时占地内植被在未来3年～5年时间内通过植物生长季节和气象条件等因素进行恢复。恢复后的植被覆盖率不低于区域范围内同类型土地植被覆盖率。 - 对区域植被进行适当的恢复，将有效改善项目临时占地区域及周边影响区域地表植被的生存环境，减少土壤的水土流失，可以起到一定的生态环境保护和修复的效果。按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）第三条：生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人（以下称土地复垦义务人）负责复垦。第十六条：土地复垦义务人应当建立土地复垦质量控制制度，遵守土地复垦标准和环境保护标准，保护土壤质量与生态环境，避免污染土壤和地下水。土地复垦义务人应当首先对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离，剥离的表土用于被损毁土地的复垦。 - 土地复垦：根据立地条件和因地制宜原则，在植被恢复过程中，应考虑其原有使用功能，对生态环境进行恢复和重建。本项目工程用地类型为耕地，因此临时用地在确保与周边现状一致的情况下复垦为耕地，恢复原有土地功能。本工程土地复垦前需进行土地平整，将表土进行回填。表土回填时可混合基肥或土壤改良剂以利于复垦。表土应均匀回填并夯压整平，回填整平后尽快复垦以防表土流失。 - 本项目井场临时占地在施工结束后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）的相关要求及时进行土地复垦。 6.7 防沙治沙生态环境保护措施 - 根据《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号），以及自治区防沙荒漠化协调办公室《关于重新提供沙区开发建设项目环境影响评价制度实施情况佐证资料的函》，项目的建设须进行防沙治沙。 - （1）防沙治沙内容及措施： - ①采取的技术规范、标准 - a.《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）； - b.《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发[2013]136号）； - c.《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发[2020]138号）； - d.《防沙治沙技术规范》（GB/T 21141-2007）。 - （2）制定方案的原则与目标 - 制定方案的原则： - ①科学性、前瞻性与可行性相结合；②定性目标与定量指标相结合；③注重生态效益与关注民生、发展产业相结合；④节约用水和合理用水相结合；⑤坚持因地制宜的原则。 - 制定方案的目标：通过项目建设，维持区域现有植被覆盖度，风沙土扩展趋势得到遏制，区域生态环境质量不降低，沙化土地得到有效保护。 - （3）工程措施 - 本项目不涉及物理、化学固沙及其他机械固沙措施。 - （4）植物措施 - ①项目施工完毕后的3～5年内90%的区域自然植被可恢复至施工前状态，对于难以恢复的区域应人工辅助恢复； - ②施工期临时占地应避开植被覆盖度较高的区域位置，最大限度的减少占地产生的不利影响，减少对土壤的扰动、植被破坏； - ③植被覆盖度高的区域，临时施工时采取分层开挖、分层回填措施，避免破坏区域土壤肥力。 - （5）其他措施 - 针对钻井过程，提出如下措施：①临时占地区域平整后，采取砾石压盖；②井场位置应根据场地周边植被分布情况，在满足设计要求的前提下进行适当的调整，以减少占地。 - 针对施工机械及运输车辆，提出如下措施：施工期间应划定施工活动范围，严格控制和管理运输车辆及重型机械的运行线路和范围，不得离开运输道路及随意行驶，由专人负责，以防破坏土壤和植被，加剧土地荒漠化。 - 6.8 开展环境监理 建议委托专职人员承担环境监理工作，采用巡检监理的方式。监理的重点内容是：施工结束后的临时占地清理平整情况、植被恢复措施，野生动物保护情况、材料堆放、运输过程中的防尘措施、井场防渗措施是否到位，施工期是否发生环境污染等情况，对施工方式等各环节进行监理，落实环评中环境保护措施内容。 （1）环境监理人员要求 ①环境监理人员必须具备环保专业知识，精通国家环境法律、法规和政策，了解当地环保部门的要求和环境标准。 ②必须接受HSE专门培训，有较长的从事环保工作经历。 ③具有一定的现场施工经验。 ④可由具备以上要求的施工监理代管。 （2）环境监理人员主要职责 ①监督施工现场对“环境管理方案”的落实。 ②及时向HSE部门负责人汇报环境管理现状，并根据发现的问题提出合理化建议。 ③协助HSE部门负责人宣传贯彻国家和当地政府有关环境方面的法律和法规。 ④对HSE工作的真实性、合法性、效益性进行审查，评价其责任，并提出改进意见。 （3）环境监理范围 本项目不占用自然保护区、风景名胜区、水源保护区及文物保护区等特殊保护目标，环境监理范围为工程扰动范围。 （4）环境监理内容 施工期环境监理主要内容针对施工期钻井废水、试油废水、生活污水的环境保护处理措施，钻井柴油机燃料燃烧烟气、伴生气燃放废气、汽车尾气、施工扬沙的大气环境影响控制措施，钻井柴油机、钻机、机泵及运输车辆的声环境控制措施，废弃泥浆及岩屑、废防渗材料等固体废物主要处理措施，进行环境监理，必要时采取旁站的形式完成监理工作。另外，还应对施工期的生态保护措施及恢复方案进行监理。 7 环境风险防范措施 7.1 环境风险防范措施及应急要求 本项目的环境风险主要是井喷、井漏、柴油运输、储存过程对项目区周边土壤造成的环境污染事故。本项目采取的防范措施如下： - 主要措施 ①钻井时安装防喷器，防止井喷事故的发生对周边农田等土壤造成污染。 ②钻井过程中钻井队要认真做好地层孔隙压力监测。 ③施工方在施工过程中因地质情况或施工条件出现较大变化时，应及时对钻井作业进行风险识别和评价，制定出安全技术保障措施，并提出修改设计的请求，按程序审批后方可实施。 ④严格执行钻开油层前的准备和检查验收制度，在进入油层前50~100m，按照下部钻井的设计最高钻井液密度值，对裸眼地层进行承压能力检验。 ⑤钻井液性能符合钻井设计要求，特别是钻井液密度必须在设计范围内。起钻前充分循环井内钻井液，使其性能稳定。 ⑥起钻过程中，要严格控制起钻速度，起钻中严格按规定及时向井内灌满钻井液，并做好记录、校核，及时发现异常情况；起钻完应及时下钻，检修设备时必须保持井内有一定数量的钻具，并观察出口管钻井液返出情况。严禁在空井情况下进行设备检修。 ⑦钻进中发生井漏应将钻具提离井底、方钻杆提出转盘，以便关井观察。采取定时、定量反灌钻井液，保持井内液柱压力与地层压力平衡，防止发生溢流，其后采取相应措施处理井漏。 ⑧完井下套管建立循环前，必须在套管内灌满钻井液。 ⑨固井作业时不得拆除防喷器，应配套微变径闸板、换与套管直径相匹配的闸板或在钻台配备套管螺纹和防喷钻杆相匹配的接头。固井全过程保证井内压力平衡，尤其防止水泥浆候凝期间因失重造成井内压力平衡的破坏，甚至井喷。 ⑩加强钻井期伴生气排放量及含硫量监测，井队应配备便携式硫化氢监测仪，做好硫化氢检测工作。 具体如下： 1）井喷防范措施： 施工设计中的防井喷措施 ①选择合理的压井液。新井投产和试气施工应参照钻穿气层时钻井泥浆性能，认真选择合理的压井液，避免因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染。 ②选择合理的射孔方式。 ③规定上提钻具速度，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染。 ④对防喷装置的配备有明确要求。 ⑤选择使用有利于防止和控制井喷的井下管柱和工具，以适应突发事故的处理和补救措施的需要。 为了防止井喷，保护项目区土壤及周边农田，钻井作业中的井喷防范措施如下： 施工单位应按《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》（SY/T 6276-2014）及相关的井控技术标准和规范中的有关规定执行，并针对本井情况制定具体的可操作的实施方案，主要包括： ①开钻前向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术培训，并提出具体要求； ②严格执行井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部24h值班制度，井控准备工作及应急预案必须经验收合格后，方可钻开油层； ③油层钻进中，必须在近钻头位置安装钻具回压阀，同时钻台上配备一只与钻具尺寸相符的回压阀，且备有相应的抢接工具； ④按班组进行放空演习，并达到规定要求； ⑤严格落实坐岗制度，无论钻进还是起下钻，或其它辅助作业，钻井班落实专人坐岗观察钻井液池液面变化和钻井液出口情况，录井人员除了在仪表上观察外，还对钻井液池液面变化和钻井液出口进行定时观察，定时测量进出口钻井液性能，两个岗都必须作好真实准确记录，值班干部必须对上述两个岗位工作情况进行定时和不定时检查，并当班签认； ⑥认真做好随钻地层压力的监测工作，发现地层压力异常、溢流、井涌等情况，应及时关井并调整钻井液密度，同时上报有关部门； ⑦严格控制起下钻速度，起钻必须按规定灌满钻井液； ⑧钻进中遇到钻速突然加快、放空、井漏、气测及油水显示异常等情况，应立即停钻观察，如发生溢流要按规定及时发出报警信号，并按正确的关井程序及时关井，关井求压后迅速实施压井作业； ⑨发生溢流后，根据关井压力，尽快在井口、地层和套管安全条件下压井，待井内平稳后才恢复钻进； ⑩关井压力不得超过井口装置的工作压力、套管抗内压强度的80％和地层破裂压力三者中的最小值。 防井喷装置： 以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等；井下管柱防喷工具，包括钻具、防喷单流阀等；具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储备系统；防止井喷失控专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。 - 井漏防范措施： 钻井过程对泥浆进行实时监控，并配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。本次评价要求定期对井内套管和井壁进行检查、修缮，防止套管和井壁发生损坏。 - 柴油、原油运输、储存及使用风险防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施； ③制定严格的操作规程； ④油品转输前对输送管接头进行检查，确定密封严密后才进行输送； ⑤加强油品运输过程管理，确保运输过程无泄漏发生； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决，防止泄漏对土壤造成污染； ⑦严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑧发生突发性事故时必须立即采取措施消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府生态环境主管部门和有关部门报告，接受调查处理。 - 7.2 现场防火、防爆安全措施 （1）井场钻井设备的布局充分考虑防火的安全要求。值班房、发电房、配电柜距井口不小于30m。 （2）距井口30m以内及钻井液循环系统的电气设备、照明设备、开关、输电线路及接线方法应符合防火防爆安全规定。 （3）做好防止柴油机排气管排火的工作。钻台下面和井口周围严禁堆放杂物和易燃品，机泵房下无积油。柴油机排气管无破漏和积碳，并有灭火装置，出口与井口距离不小于15m，不朝向柴油罐。 （4）井场内严禁吸烟和动用明火，应有明显的防火标志。若需动火，应执行相关的安全规定。 （5）一旦发生井喷事故，要及时上报上级主管部门，并有消防车、救护车、医护人员和技术安全人员在井场值班。 - 7.3 储存过程中的风险防范措施 罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强储罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： （1）对井场进行分区防渗，钻台、柴油储罐、泥浆罐、废液罐、应急池等按照重点防渗区要求进行防渗处理，防止泄漏事件的发生对土壤的污染。 （2）对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （3）井场配备足够的堵漏材料，一旦发现井漏，立即采取堵漏措施。 （4）储罐区周边设置围堰，围堰下方铺设有3毫米防渗布（渗透系数≤10-7厘米/秒）进行防渗处理。所有区段的管道设计均要符合《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）的要求。加强《石油天然气管道保护条例》的宣传力度，普及原油管道输送知识，发现问题及时报告。管道均采用保温无缝钢管，使用防腐降阻剂进行防腐。按规定进行设备维修、保养，及时更换易损老化部件，防止原油泄漏事故发生。完善站场的环境保护工程，及时清除、处理各种污染物，保持安全设施的完好，杜绝火灾的发生。罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近，按规定配置齐全各类消防设施，并定期进行检查，保持完好可用。管道发生断裂、漏油事故时，按顺序停泵或关井；在断裂或泄漏点筑堤，防止泄漏的原油漫流。 - 7.4 管理措施 （1）在钻井施工时，制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故。 （2）日常监督、隐患整改、事故发生、事故发生、操作失误等各项安全行为都有记录和建立档案规定。 （3）编制应急预案，同时制订应急操作规程中应说明发生井喷、火灾爆炸等事故时应采取的具体操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，人员责任等问题。 （4）制定应急操作规程，在规程中应说明发生井喷、火灾爆炸时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。 （5）操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。 （6）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。 - 7.5 应急预案 （1）应急预案编制内容 项目在施工过程中应结合项目实际情况及《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》中的要求，编制环境应急预案，其主要内容包括： ①说明项目所处的地理位置及周围情况（占地面积、人员分布情况、气象状况等）、生产规模与现状、道路及运输情况等内容。 ②明确危险源的数量及分布。 ③确定应急救援指挥机构的设置和职责。 ④准备必要装备并确定通信联络和联络方式。 ⑤组织应急救援专业队伍的，明确他们的任务，并经常进行训练和演习。 ⑥事故发生后，应立即与当地环境监测站取得联系，并对事故现场进行监测和流倒监测。 ⑧发生事故后，抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个人防护的技术基础上，以最快的速度及时堵漏排险、消灭事故。 ⑨发生事故后，对受伤人员进行及时有效的现场医疗救护。 ⑩发生重大事故可能对工作人员构成威胁时，必须在指挥部统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员，疏散方向、距离和集中地点，必须根据不同事故，做出具体规定。总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。对爆炸、热辐射可能威胁到的工作人员，指挥部应立即给予引导，迅速撤离到安全地点。 （2）井喷及井喷失控应急处理预案 根据事态发展变化情况，事故现场抢险指挥部根据应急领导小组的指令并充分考虑专家和有关意见的基础上，依法采取紧急措施，并注意做好以下工作： ①井喷失控后严防着火和爆炸。应立即停钻机，切断井架、钻台、机泵房等处全部用电设备的电源，熄灭一切火源，需要时打开专用探照灯，并组织警戒。 ②迅速成立现场抢险领导小组，根据失控状况制定抢险方案，统一指挥、组织和协调抢险工作。抢险方案制订及实施，要把环境保护同时考虑，同时实施，防止出现次生环境事故。 ③井喷发生后，及时安排消防车、救护车、医护人员和技安人员到现场。 ④在环境敏感区以及交通干线等地区，要在进行处置井喷事故的同时，充分考虑到事故和次生事故对环境可能造成的威胁，要严密制定并采取对环境敏感区和易受损资源的保护措施，防止事态扩大和引发次生灾害。 ⑤在事故处理结束后，确认作业现场及其周围环境安全的情况下，商定警戒解除及工作人员的返回时间。 （3）井喷应急疏散预案 当井喷失控时，应立即疏散可能受影响的工作人员，根据监测情况，考虑风向、地形、受污染程度等情况及时做出风险和危害程度评估，决定是否扩大撤离范围。 为了保障每位工作人员的生命安全，应按正确的方法和方向撤离，每位接到撤离通知的工作人员应按下列程序撤离： ①井队员工由井队组织撤离； ②拉起警戒线，撤离与抢险急救无关人员； ③逃生时要注意风向，一要沿上风方向逃生，二要沿着地面上的高处跑； ④当所处位置离井场很远时，则只要偏离风向往离井场越来越远的方向逃生即可。 （4）防硫化氢应急预案 井队在进入硫化氢井段作业前，应制定有效的应急预案以保证作业的顺利进行。硫化氢应急预案内容应包括以下内容： ①施工作业人员应急操作程序和应急预案启动程序； ②紧急情况发生时告知普通公众及公共安全人员的步骤； ③请求帮助及随后将群众从危险区域撤离的步骤； ④包括当地监督人员、公共安全部门、警察、急救中心、医院、消防、提供备用设备的承包商等有关人员在内的呼叫名单和联系电话； ⑤一份详细说明硫化氢可能到达区域的范围图，图中包括类似在危险区可能会有人的地方； ⑥气体有可能侵入的公共区域和设施内的负责人的姓名与联系方式； ⑦预先通知危险区内居民的规定，包括硫化氢的危险与特点、紧急反应方案的必要性、硫化氢可能的来源、紧急情况通知公众的方式、紧急情况发生时所应采取的步骤； ⑧预案中的辅助信息，包括撤离路线、救生设施的位置、含硫化氢设施的位置、附近电话或其它通信设施的位置、特殊天气和地形给予指导的程序。 ⑨硫化氢监测与安全防护应按照《含硫油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》（SY6277-2017）和《含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法》（SY/T6137-2017）要求进行。作业人员巡检时应携带硫化氢监测仪，在相关区域工作时应时刻注意是否有报警信号，须接受过救护技术培训，同时应备有必要的救护设备，包括适用的呼吸器具。 （5）柴油罐环境风险防范措施 柴油罐区周边设置警示标识，严禁烟火和不相关人员靠近。日常加强油罐的管理及安全检查，防止发生泄漏等安全事故。为尽量避免罐体破裂事故的发生，减轻泄漏事故对环境的影响，应该采取以下安全环保措施： ①设置一定容积的围堰，确保在发生罐体泄漏时采出液不会发生溢散； ②围堰下方铺设有环保型HDPE3mm厚防渗材料（渗透系数K≤1×10-10cm/s）来进行防渗处理； ③加强巡检，发现问题及时处理； ④加强防腐措施。金属腐蚀的本质在于金属原子在腐蚀介质的作用下，失去电子变成离子而转移到腐蚀介质中，导致金属发生破坏。本项目采用良好的绝缘涂层隔断金属表面与腐蚀介质的接触，阻止电子从金属表面流动腐蚀介质中，使金属免遭腐蚀。 （6）宣传、培训和演习 ①公众信息交流。各级石油开采企业要按规定向工作人员说明石油开采的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和石油开采事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。 ②培训。石油开采有关应急救援队伍按照有关规定参加业务培训；石油开采企业按照有关规定对员工进行应急培训；各级应急救援管理机构加强应急管理、救援人员的上岗前培训和常规性培训。 ③演习。油田公司及所属单位每年至少组织一次井喷失控事故应急的桌面演习或全面演习，并将演习总结报应急办公室。 （7）风险管理措施 为加强环境风险预防措施，在项目施工期间对于人员管理应做好以下几个方面： ①加强各级干部、职工的风险意识和环境意识教育，增强环保意识。建立健全了各种规章制度、规程，使制度落实到实处，严格遵守，杜绝违章作业。 ②强化岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对生产操作的工人必须培训经考核后上岗，使其了解工艺过程，熟悉操作规程，对各种情况能进行正确判断，并严格遵守开、停工规程。 ③经常对职工进行爱岗教育，使职工安心本职工作，遵守劳动纪律，避免因责任心不强、操作中疏忽大意、擅离职守等原因造成的事故。 ④对事故易发部位、易泄漏地点，除本岗工人及时检查外，应设巡检员。对项目具有较大危险因素的重点部位（如：井控装置、集油管线、原油储罐、应急池等）进行必要的定期巡检。 ⑤施工、设备、材料应按规章进行认真的检查、验收。设计、工艺、管理三部门通力合作，严防不合格设备、材料蒙混过关。 ⑥提高自动化水平保证各系统在优化和安全状态下进行操作。 ⑦对研究各种典型的事故要注意研究，充分吸取教训，并注意在技术措施上的改进和防范，尽可能减少人为的繁琐操作过程。 ⑧加强油地互动，宣传有关环保知识及法律法规，建立联合防范体系，杜绝人为破坏。 8 环境管理与监测计划 8.1 环境管理 建设单位应该在管理中严格按照以下要求执行： - 井场要在钻井前配备废弃钻井泥浆岩屑地上移动式收集设施，对钻井过程中废弃钻井泥浆岩屑进行不落地收集，收集设施不得混合收集其它废弃物；未配备废弃钻井泥浆收集设施的井场不得钻井作业。 - 现场钻井单位要在井场建设过程中建立废弃钻井泥浆岩屑、洗井废水及其它作业废水管理台帐，如实记录钻井泥浆及添加剂成分、用量及废弃钻井泥浆岩屑及其它作业废水的产生量、循环利用量、去向及处理处置方式。 - 废弃物集中处置项目选址要避开重点生态功能区、环境敏感区和限制开发区，要选择清洁生产、高效环保的处理工艺，要完成建设项目环境影响评价审批，通过环保设施竣工验收，取得相关手续，具备收集、处置能力。 - 未取得相关资质的单位或者个人，禁止从事油气开采废弃物的收集、运输和处置活动。 - 井场必须设置垃圾桶，不得将含油污泥等危废混入，垃圾应及时清运，分类定点处理。 - 修路和开挖井场造成植被破坏或地表裸露的，必须采取有效的修复措施，所有生态措施应在井场投运半年内完成。 - 关闭油井应封堵油层、封闭井口，并同步实施井场土地恢复工程措施。 - 井场应做到清洁卫生，无跑、冒、滴、漏现象，场外无油污、无垃圾，杜绝污染物乱堆乱放。 - 按照环境事故应急预案，要对井场操作人员进行应急培训，并储备相应抢险应急物资。 8.2环境监测计划 本次施工期监测对象主要是作业场所及其附近植被和土壤，对作业场所监测可视具体情况、当地生态环境保护部门要求等情况而定。施工期环境监测计划见表5-1。 表5-1 环境监测计划 序号; 环境要素; 监测地点; 监测项目; 监测频次; 监测方式. 1; 井场土壤; 井场及井场周边10m、20m、30m和50m; 石油烃（C10-C40）; 完井后1次; 委托监测. 2; 大气环境; 项目区; TSP; 钻井期1次. 非甲烷总烃、TSP; 试油期1次. 3; 水环境; 项目区地下水; 石油类、耗氧量、氨氮; 1次/季度. 春风一号联合站污水处理系统总出口; SS、石油类、硫化物、挥发酚等; 由春风一号联合站统一对污水处理系统出水进行检测. 4; 噪声; 项目区; Leq（A）; 1次/月. 5; 生态环境; 项目区; 植物群落变化、重要物种的活动、分布变化、生境质量变化; 施工期. 8.3测井放射源的管理要求 根据《关于进一步规范油（气）田测井用放射源运输管理的通知》（环办辐射函〔2021〕61号），为规范油（气）田测井用放射源的运输管理，对测井源运输管理提出如下要求： （1）测井源运输容器的设计、制造及使用，均应遵循放射性物品运输相关法规标准要求。对于不符合法规标准要求的运输容器，测井单位应按照《关于对油（气）田测井用放射源运输和使用管理情况开展检查的通知》（环办辐射函〔2019〕951号）的要求，制定计划，尽快更换为符合法规标准要求的运输容器。经核查，在用测井源运输容器中，直径小于400mm的Ⅱ类镅铍中子源运输容器（容器清单见附件1）表面辐射水平严重超出《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）的规定，应停止用于运输。 （2）加强密封测井源的定期泄漏检验。对于超出设计推荐安全使用期限的，需加大泄漏检验频度，应当停止使用泄漏隐患大的密封测井源。 8.4 环保设施竣工验收 （1）环境工程设计 ① 必须按照本环评文件及批复要求，落实项目环境工程设计，确保“三废”稳定达标排放；按要求制定环境风险事故应急预案。 ② 建立健全环境管理组织机构、各项环保规章制度。 ③ 项目污染防治设施必须与主体工程“三同时”。 （2）环境设施验收建议 ① 验收范围 与项目有关的各项环保设施，包括为防治污染和保护环境所配套建成的治理工程、设备和装置，以及各项生态保护设施等；环境影响报告表及批复文件和有关设计文件规定应采取的环保措施。 ② 验收条件 根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》中有关规定，自2017年10月1日起，编制环境影响报告书（表）的建设项目竣工后，建设单位进行自主验收，建设单位或者其委托的第三方技术机构应当依照国家有关法律法规及相关技术规范等要求，编制竣工环境保护验收报告。验收报告编制完成后，建设单位应组织成立验收工作组。 ③ 建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设单位项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，拟建项目建成运行时，应对环保设施进行验收，验收清单见表5-2。 表5-2 本项目环境保护“三同时”验收一览表 要素; 治理对象; 环保措施和设施; 验收标准. 废气; 柴油废气; 使用国六标准柴油，加强设备维护; /. 扬尘; 对易起尘物料遮盖，加强车辆管理; /. 试油期伴生气; 放散管燃放，无组织排放; /. 废水; 钻井废水; 运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。; 不外排. 洗井废水. 试油期废水. 生活污水; 井场不设施工营地，生活设施依托128团2连民房现有设施，井场日常生活污水排入环保厕所，钻井结束后拉运至中石化新疆新春石油开发有限责任公司管理区生活污水处理站处置。. 固体废物; 钻井废弃泥浆、岩屑; 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。; 不外排. 危险废物; 落地油、废机油、废弃防渗膜; 统一收集，项目结束后委托有资质单位处置. 生态环境; 临时占地; 清理、平整、播撒植物籽及复垦，防止土地沙化. 环境管理; 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；是否保留必要的影像资料. 环境风险措施; 配备灭火装置、应急点火系统、钻井井口防喷器等. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目不涉及营运期，评价井试油结束后视试油结果决定是否转为生产井，若可转为生产井，则应当在产能开发建设前开展其环境影响评价工作。如发现该井不具开发价值或目的层不含油，建设单位将按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）中封井规范进行退役封井处置，并将临时占地恢复原貌，拆除所有地面生产设施、平整井场。 封井需拆除井口装置，截去地下1m内管头，最后进行场地清理，清除各种固体废物，清除井场及临时道路砂砾石铺垫，对井场、进场道路等临时占地进行平整，恢复原有地貌，对地表植被进行恢复，恢复后的植被覆盖度不应低于区域范围内同类型土地植被覆盖度，植被类型应与原有类型相似、并与周边自然景观协调。不得使用外来有害物种进行植被恢复。 在封井施工操作中应注意采取降尘措施，文明施工，防止水泥等的洒落与飘散，同时在清理井场时防止产生飞灰、扬尘的产生，尽可能降低对周边大气环境的影响。另外，井场清理等工作还会产生部分废弃建筑残渣等固体废物，对这些残渣应进行集中清理收集，外运至指定处理场填埋处理。固体废物的妥善处理，可以有效控制对区域环境的影响。 油气田开采项目须按分类管理和分级审批要求开展环境影响评价，并报有审批权限的生态环境部门审批，不得“以探代采”。 |
| 其他 | 根据《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单等标准要求，应在各声排污口（源）、固废及危废贮存场所挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。 环境保护图形标志具体设置图形见表5-3。 表5-3 环境保护图形标志设置图形表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 2; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 3; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 标志形状及颜色; 正方形边框、背景绿色、图形颜色白色; 三角形边框，背景黄色、图形黑色; /; /. |
| 环保投资 | 1环境保护投资 项目探井总投资为600万元，环保投资123.8万元，占投资总额的20.63%。环保投资估算见表5-3。 表5-3 项目环保投资估算表 投资方向; 主要内容; 投资估算（万元）. 废气处理; 施工扬尘、设备尾气; 采取洒水、围挡、遮盖措施；加强车辆管理和维护，使用品质合格的燃油; 18.5. 伴生气处理; 配备H2S监测仪，试油期较短，少量伴生气经过液气分离后通过放散管点火充分燃烧排放; 7.5. 固体废物处理设施; 生活依托设施; 井场垃圾收集箱、临时防渗厕所; 3.5. 泥浆循环系统; 钻井液循环，钻井岩屑、钻井泥浆初步分离处理; 35. 危险废物暂存设施; 危险废物; 5.5. 地下水污染防治; 柴油罐、废水储罐、钻井液循环系统、应急池; 防渗措施; 10. 生态与水土保持; 井场平整; 临时占地平整; 3. 路面硬化; 降尘、防水土流失; 5.8. 防沙治沙工程; 采取防沙治沙措施，防止土地沙化; 12. 生态恢复; 恢复地表原状; 临时占地生态恢复措施，采取防沙治沙措施; 6.5. 噪声治理; 基础减振、设置隔声罩等; 噪声治理; 3.5. 风险防范措施; HSE应急预案、风险防范; 4.5. 环境管理相关费用; 环境影响评价、监测、竣工验收; 8.5. 合 计; 123.8. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时占地清理平整，播撒植物籽 | 临时占地清理平整，播撒植物籽 | - | - |
| 水生生态 | - | - | - | - |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 地下水及土壤环境 | 钻井废水、洗井废水、试油期生产废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层。 | 废水不外排 | - | - |
| 声环境 | 高噪声设备采取基础减振、隔声措施 | 高噪声设备采取基础减振、隔声措施 | - | - |
| 振动 | - | - | - | - |
| 大气环境 | 柴油废气：使用国六标准柴油，加强设备维护； 扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理； 伴生气：放散管燃放 | 柴油废气：使用国六标准柴油，加强设备维护； 扬尘：对易起尘物料遮盖，加强车辆管理； 伴生气：放散管燃放 | - | - |
| 固体废物 | 钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用，剩余废弃钻井泥浆、岩屑委托泥浆不落地处置单位处置。 | 现场无钻井废弃泥浆、岩屑残留 | - | - |
|  | 落地油、废机油、废弃防渗膜等危险废物统一收集，项目结束后委托有资质单位处置 | 委托有资质单位合理处置 |  |  |
| 生产废水 | 钻井废水、洗井废水、试油期废水运至春风一号联合站处理达标后用于产能开发回注地层，钻井液经振动筛、除砂器、离心机分离后，将泥浆固相初步分离，液相循环利用。 | 废水不外排 |  |  |
| 电磁环境 | - | - | - | - |
| 环境风险 | 配备灭火装置、应急点火系统等；尽量避免井喷事故的发生 | 是否发生环境风险事故，针对环境风险制定应急方案 | - | - |
| 环境监测 | 配置4个H2S监测装置，实时监测硫化氢浓度；按照制定的环境监测计划执行 | - | - | - |

- 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址基本合理。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，在落实项目环评报告提出的环境保护措施后，通过加强环节管理，污染物合理处置，及时恢复原貌等措施，在各项污染治理措施实施且确保全部污染物达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设总体可行。