拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排614-支平7、排614-支平8二口探井项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市128团东北侧8.5km处。 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 乌鲁木齐天辰创展工程咨询有限公司 | 本次部署评价井2口，包括钻前工程、钻井工程、试油工程，并配套设置材料堆存区等辅助设施，供水、供电等公用设施。项目总投资600万元，环保投资73.5万元，占总投资的12.25%。 | 1施工期 - 生态环境保护措施 ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后及时对临时占地进行清理平整，植被自然恢复，严格落实水土保持和防沙治沙措施；④拆除相关设施，临时占地进行恢复；⑤严禁滥捕保护动物。⑥通过宣传和普及保护野生动植物等知识，提高公众对琵琶柴等荒漠植被保护的意识‌。 （2）废气 施工期废气主要为扬尘、柴油机、柴油发电机燃料燃烧废气、伴生气放空等，通过洒水降尘，合理安排施工进度、选用合格施工设备、定期对柴油发电机进行维护，并且采用高品质的柴油，使用检测合格的设备等措施，能有效控制施工期废气。 （3）废水 施工期废水包括钻井液、试油期井下作业废水及生活污水，其中钻井液及岩屑经使用钻井液不落地技术，经固液分离装置进行分离，分离出的液相回用于钻井液配置，循环使用，无外排；试油废水排入井场油罐车中，定期拉运至春风油田春风联合站处理；生活营地设置防渗收集池，生活污水经收集后定期拉运至胡杨河市污水处理厂。 （4）噪声 施工过程中的噪声源主要是柴油发电机、钻机和各类泵的噪声。通过选用低噪声设备、钻井场柴油机装防震、合理安排施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （5）固体废物 本项目在钻井期和试油期产生的固体废物为钻井液中产生的废弃泥浆、岩屑、生活垃圾、废防渗膜、落地废油。井场设置泥浆不落地设备1套，用于分离钻井液和钻屑，其中分离后的钻井液回用，钻井岩屑在岩屑罐暂存，定期将钻井岩屑清运至山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司进行处置；废润滑油用储罐集中收集后与废润滑油桶及废防渗膜委托资质单位处置；生活垃圾运往128团生活垃圾填埋场进行填埋处理。 - 环境风险 - 井场设井控装置、井场不落地装置及岩屑堆应急池采取防渗措施、罐区地面采取防渗措施、伴生气采取放散管燃放。 |