天经开环发〔2024〕10号

关于新疆天康运征油脂有限公司食用油精炼

项目（污水处理站）环境影响报告表

的批复

新疆天康运征油脂有限公司：

你单位《关于审批新疆天康运征油脂有限公司食用油精炼项目（污水处理站）环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于天北经开区人杰路5号，中心地理位置坐标：东经84°51'50.961"，北纬44°26'49.852"。该项目为扩建项目，扩建污水处理站占地面积536㎡，总投资1000万，其中环保投资218万元，占总投资的21.80%。建设内容：扩建一座处理规模为50m³/d的污水处理站。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。采取有效措施控制施工期扬尘污染，落实施工现场扬尘治理“六个百分百”；施工期间生活污水排入园区污水管网，施工冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于场区洒水降尘，施工废水不外排；制定施工计划，合理安排施工时段；妥善处理固体废弃物，建筑垃圾统一收集后应运往当地环卫及城建部门规划的场所集中处置；严禁随意破坏施工场地内外植被，严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。污水处理站恶臭气味采取定期喷洒除臭剂、消毒剂后通过污水处理车间的机械换气和自然通风系统无组织排放，厂区的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准限值。

（三）严格落实水污染防治措施。工业生产废水和生活污水通过厂区废水管网汇总至新建污水处理站，采用多级生物、物理结合处理法处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A等级标准后排入园区市政管网，最终进入天北经济技术开发区污水处理厂处理。

本项目COD、NH3-N排放总量分别不超过1.123吨/年、0.058吨/年。

（四）严格落实噪声防治措施。加强车辆、设备检查和维护保养，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声；高噪声设备采取密闭隔离、减振等措施，噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（五）严格落实固体废物处置措施。生活垃圾统一收集后，交由环卫部门统一处置。污水处理站产生的污泥根据企业生产实际情况，定期更换活性污泥时通过小型压滤干化设备压滤脱水后交由有资质的单位进行处置。浮油等危险废物贮存在原有危险废物暂存间，定期交持有危险废物经营许可证的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任制度，配备应急物资，修编突发环境事件应急预案，定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，项目竣工后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定变更企业现有排污许可证。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区（天北新区）管理委员会

2024年11月20日