拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师胡杨河市、天北新区供水工程建设项目环境影响报告表 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市 | 新疆生产建设兵团第七师水利局 | 中圣环境科技发展有限公司 | 本工程位于第七师胡杨河市境内，主要建设内容包括取水工程、净水厂工程、输水工程、水源保护工程、第七师水质检测化验中心工程、胡杨河市水厂改造工程。日供水规模为5.14万m³/d。工程投资38576.31万元，其中环保投资217万元，环保投资占比0.56%。 | 一、施工期污染防治措施 1.施工期废气防治措施：通过规范施工营地，施工区域设置围栏；工地内堆放的易产生扬尘的物料应密闭存放或及时覆盖；严禁大风天气进行土方施工，并采取防尘措施；每天定时对施工现场扬尘点及道路进行洒水； 运输车辆采取遮盖措施；物料、渣土或废弃物输采用密闭方式输送等措施，减缓对大气环境的影响。 2.施工期废水防治措施，施工区修建临时沉淀池和化粪池，底部采用混凝土防渗，施工废水经沉淀后回用于施工场地洒水抑尘，生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网。 3.施工期噪声防治措施，选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，采取消声、减震等措施；合理安排高噪声施工作业时间，严格控制强噪声施工机械作业时间，并安置于单独工棚内；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止呜笛。 4.施工期固体废物治理措施，建筑固废设专门场地堆存，分类收集处置； 运输时做好防扬散，防洒漏工作，避免固体废物影响环境；车辆运输散装物料时须加盖篷布，避免沿途漏撒；弃土用于就地平整场地。施工人员产生的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运。 二、营运期污染防治措施 1.大气环境保护措施 工程建成后，主要空气污染源来自七师水质检测化验中心实验室试剂挥发产生的废气、实验过程中产生的气体。 实验过程中产生的气体经通风橱收集后，通过风管输送楼顶经净化处理后达标排放，排放高度为15米，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关控制要求。 本项目食堂安装油烟净化器，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准限值。 2.水环境保护措施 2.1 净水厂废水污染防治措施 （1）生活污水 生活污水排入化粪池（6m³）收集，由吸污车运送至胡杨河市污水处理厂。 （2）生产废水 净水厂冲洗废水与生活污水一并收集，由吸污车运送至胡杨河市污水处理厂。 2.2 七师水质检测化验中心废水污染防治措施 （1）生活污水 生活污水经化粪池收集后，排入胡杨河市市政管网。 （2）实验室废水 废水经中和、沉淀池预处理后通过化粪池收集，排入胡杨河市市政管网。 实验室中含有重金属的清洗废水集中收集后存于为危废暂存间，定期交由有相应危险废物经营许可证的单位处置。 3.声环境保护措施 本项目噪声主要是各种泵、风机、压缩机、破碎机、发电机等设备噪声，采取以下措施：合理布置噪声源，选择低噪声设备，隔声减震，建筑采取隔声措施。 4.固体废物污染防治 4.1 净水厂固废污染防治措施 本项目固体废物主要包括生活垃圾和水质净化过程中产生的污泥。沉淀污泥不含重金属等危险废物，因此作为一般工业固废与生活垃圾分类收集后送至胡杨河市垃圾填埋厂处理。工程产生的固体废弃物最终运至胡杨河市垃圾填埋厂进行安全填埋。 4.2 七师水质化验中心固废污染防治措施 本项目产生的固体废物主要为工作人员生活垃圾、实验室产生的废弃物、实验室器材及材料、实验室废液。 生活垃圾由环卫部门统一清运处理；实验废液、清洗废液、废包装物和试剂瓶、废实验用品、废活性炭、喷淋塔废液作为危险废物处置，经收集后危废间暂存，并委托有资质单位处置。 |