- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新疆东浩天成储能材料有限公司-腐蚀箔生产基地项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-660791-04-01-105373 |  |  |
| 建设单位联系人 | 梁永锋 | 联系方式 | 18699238961 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号 |  |  |
| 地理坐标 | （84度51分48.501秒，44度48分31.082秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985 电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业81；电子元件及电子专用材料制造 398；印刷电路板制造；电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）；使用有机溶剂的；有酸洗的 以上均不含仅分割、焊接、组装的 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 胡杨河经济技术开发区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 经济发展局备〔2023〕012号 |
| 总投资（万元） | 9000 | 环保投资（万元） | 86 |
| 环保投资占比（%） | 0.96 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 55015.68 |
| 专项评价设置情况 | 本次建设内容涉及31%盐酸，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1突发环境事件风险物质及临界量中盐酸临界量为7.5t，本项目盐酸最大储存量约为251t，超过临界量，故需编制环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《第七师五五工业园区总体规划修编（2018-2035年）》，新疆兵团住房和城乡建设局“关于兵团第七师五五工业园区总体规划修编的批复”（兵建规发〔2018〕91号 ）；《胡杨河经济技术开发区总体规划修编（2021-2035年）目前正处于相关部门的审批环节。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》，新疆生产建设兵团生态环境局文件，“关于胡杨河经济技术开发区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书的审查意见”（兵环审〔2022〕2号） 。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《胡杨河经济技术开发区总体规划修编（2021- 2035）》及规划环评，园区功能定位为：以精细化工、生物化工、医药制造、化工（硅基）新材料产业为主导，以煤化工、石化深加工、盐化工为基础”的化工产业基地，本项目选址位于胡杨河经济技术开发区南区规划的“煤、盐、油、精细化工及新材料产业区”内，属于规划的三类工业用地，详见附图1园区规划布局示意图，附图2 土地利用类型图。腐蚀箔为电解电容器专用材料化成箔的基础材料，腐蚀箔和化成箔总称电极箔，电极箔是电子材料的典型代表，属于电子专用材料制造业，属于新材料，选址符合园区的功能定位和产业布局规划。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。本项目属于第一类鼓励类“二十八、信息产业”中“6、电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件制造：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件等）等电子产品用材料”，此外，项目生产的产品以及生产使用的设备均不属于落后产品以及落后生产工艺设备，因此本项目符合国家的产业政策。 2023年4月，本项目取得胡杨河经济技术开发区经济发展局的《新疆生产建设兵团投资项目备案证》，批准文号：经济发展局备〔2023〕012号，备案证明见附件。 - “三线一单”符合性分析 根据2021年4月14日新疆生产建设兵团发布的《关于印发<新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》和2021年6月25日新疆生产建设兵团第七师发布的《关于印发<第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，本项目所在管控单元为胡杨河经济技术开发区，属于重点管控单元（见附图3 本项目与第七师胡杨河市环境管控单元关系图），本项目与第七师胡杨河市“三线一单”的符合性分析如下： （1）生态保护红线 生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。 根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目属于新申项目，选址位于胡杨河经济技术开发区南区内，不占用防护林带、重大对外交通设施防护绿地、电力设施通道，不占用生态保护红线，据此判断项目符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 根据区域环境质量现状调查，本项目所在区域大气环境中SO2、NO2、 PM10、PM2.5 的年均浓度，CO日均浓度、O38小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准要求，本项目建成投运后废气污染物主要为氯化氢、硫酸雾等，经废气净化设施处理后排放量很小，不会改变当地环境质量现状；腐蚀箔生产线清洗工序产生的清洗废水，进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理；腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，淡液回用于生产，少量浓液通过多效蒸发装置处理后综合利用，不进入任何地表水体，对区域水环境影响很小；项目投运后严格防渗，对区域土壤、地下水环境影响很小，综上，项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 项目采取了一系列节水节能措施，厂内废水最大限度回用，项目不消耗煤炭，在园区蒸汽管网已铺设至厂区前，厂区蒸汽已完全依托园区蒸汽管网，并在厂内已建2×6t/h天然气锅炉作为备用蒸汽源。用水、用电由园区统一提供，符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 按照兵团总体、自治区七大片区管控要求，衔接地州市管控要求，结合区域主要生态环境问题和发展需求，七师胡杨河市各级有关部门在产业布局、结构调整、资源开发、城镇建设、重大项目选址时应将“三线一单”确定的生态环境管控单元及生态环境准入清单作为重要依据。 根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》，胡杨河经济技术开发区南区空间布局约束的管控要求如下： （1）园区主导产业是：化工、新材料、纺织，园区以主导产业及其下游产业链为主要方向发展产业，准入产业需符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》相关要求。 （1.1）【禁止类】 （1.1.1）严格治理园区现有化工项目，提高化工项目入驻标准，重点发展精细化工、新材料等新兴产业。禁止类产业有：《指导目录》中的淘汰类和《清单草案》中的禁止准入类，以及不具备区域资源禀赋条件、不符合所处重点生态功能区开发管制原则的限制类、允许类、鼓励类产业。 （1.1.2）禁止新建或扩建棉浆粕生产项目；禁止在《关于促进新疆纺织服装产业健康可持续发展的指导意见》（新政发〔2017〕155 号）布局要求以外建设印染项目；禁止新建使用禁用的直接染料（冰染色基包括C.I.冰染色基11、C.I.冰染色基 48、C.I.冰染色基112、C.I 冰染色基113等）进行棉印染精加工的印染项目。 （1.1.3）劳动力密集型的非化工企业不得与化工企业混建在同一园区内。 （1.1.4）在城市规划区边界外2km（现有城市居民供气项目和钢铁生产企业厂区内配套项目除外）以内，主要河流两岸、高速公路两旁和其他严防污染的食品、药品等企业周边1km以内禁止建设焦化项目，已在上述区域内投产运营的焦化企业，要根据该区域规划要求，在一定期限内，通过“搬迁、转产”等方式逐步退出。 （1.1.5）兰炭产能过剩地区不得批准新建兰炭项目，除了在原有基础上进行技改以及煤化工配套的兰炭项目以外，对新建没有后续产业的兰炭项目原则上一律不予审批，另外自治区划定的大气污染联防联控区内严禁建设任何性质焦化项目。 （1.1.6）城市规划区边界外2km以内，主要河流两岸、公路、铁路、水路干线两侧和其它严防污染的食品、药品、精密制造产品等企业周边1km以内及大气污染防治重点控制区内，禁止新增电石生产装置、电石法聚氯乙烯和烧碱生产装置。 （1.2）【限制类】 （1.2.1）限制类产业有：《指导目录》中的限制类和《清单草案》中的限制准入类（已列入清单禁止类的产业除外），以及与所处重点生态功能区发展方向和开发管制原则不相符合的允许类、鼓励类产业。 （1.2.2）对于高耗能项目，必须实行能源及环境评估，其指标不得高于同行业能耗标准值。 （1.2.3）劳动力密集型的非化工企业与化工企业应分区建设。 （1.2.4）合理产业布局，优化资源配置，将污染相对较大的工业项目布局在北区，远离胡杨河市。 （1.2.5）棉浆粕、粘胶纤维项目卫生防护距离通过环境影响评价计算确定，棉纺、印染项目卫生防护距离执行《纺织业卫生防护距离第1部分：棉、化纤纺织及印染精加工业》（GB18080.1）。项目卫生防护距离内不得规划、建设居民区、学校、医院等环境敏感目标，对于已存在的环境敏感目标要采取合理措施加以保护。 （1.3）【鼓励类】 （1.3.1）围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。 （1.3.2）加快发展合成纤维。积极发展多功能纤维和生物质纤维。全力发展服装、家纺、针织产业，加快培育产业用纺织品产业。 （1.3.3）鼓励七师胡杨河市发展煤化工及氯碱化工深加工项目、纺织服装深加工项目和碳、铝、硅基新材料项目。 （1.3.4）支持企业充分利用新疆石油、煤炭和盐3大优势资源向下游产业发展。延伸烯烃、芳烃产业链，围绕交通运输、轻工纺织、化学建材、 电子信息产业等行业积极开发化工新材料；发展精细化工产业。有序发展煤制燃料、煤制烯烃、煤制乙二醇、煤制芳烃（甲醇制芳烃）、煤炭提质转化、煤炭综合利用等现代煤化工项目；推进油煤共炼工艺技术的产业化应用。 （1.4）化工园区内凡存在重大事故隐患、生产工艺技术落后、不具备安全生产条件的企业，责令停产整顿，整改无望的或整改后仍不能达到要求的企业，应依法予以关闭。 根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》。本项目属于第一类鼓励类“二十八、信息产业”中“6、电子元器件生产专用材料：半导体、光电子器件、新型电子元器件制造：半导体、光电子器件、新型电子元器件（片式元器件、电力电子器件、光电子器件等）等电子产品用材料”，此外，项目生产的产品以及生产使用的设备均不属于落后产品以及落后生产工艺设备。本项目选址位于胡杨河经济技术开发区，符合《第七师胡杨河市“三线一单” 生态环境分区管控方案》中胡杨河经济技术开发区南区空间布局约束的管控要求。 综上，项目建设满足“三线一单”相关要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目建设地点 项目位于新疆第七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号，中心地理坐标为E84°51'48.501"，N44°48'31.082"。项目区以北为新疆东鹏懋兴电子科技有限公司；东侧为经二路、南侧为洪泽路；西侧为新疆花园贝乐电子材料有限公司。项目建设用地属于规划的三类工业用地。详见附图4现场勘察图、附图5地理位置图及附图6项目区卫星图。 - 建设内容 在原腐蚀箔生产基地项目生产车间中通过产线改造和重新布置，将原有生产线升级建设6条快速腐蚀箔生产线；将原有项目配套工程进行改扩建（消防泵房、生产原水泵房）1座、光箔库房1座、锅炉房1座、10kV配电站1座、压滤机设备间1座、库房1座、储罐区及配液罐区1座；项目技改配套新建综合库1座、配液罐区1座。项目技改投产后将实现年产腐蚀箔800万m2。 项目主要建设内容见表2-1。 # 表2-1 项目建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产线; 在现有一座生产车间内，对原有20条生产线进行拆除，技改升级后形成6条快速腐蚀箔生产线（技改方案充分利用原有沟槽、钢架，并新建部分沟槽、钢架）; 改建. 辅助工程; 新建配液罐区; 新建配液罐区：新建10座60m3立式盐酸储罐。; 新建. 综合库; 新建一座面积约为400m2，耐火等级为二级钢结构综合库; 新建. 消防泵房、生产原水泵房; 机泵及稳压系统进行换新，并新增1台备用柴油消防泵，配套建设排烟管道直通室外。新增部分灭火器等消防设施；（设备参数未更换，Q=60L/s，H=90m，P=90.0kW）; 改建. 10kV配电站; 10KV配电站南侧进行防火封堵; 改建. 光箔库房; 光箔库房将主通道入口由北侧更换至南面，使北侧完成防火封堵改建; 改建. 锅炉房; 对锅炉房墙体进行翻修; 改建. 压滤机设备间; 压滤机设备间南侧进行防火封堵; 改建. 原有配液罐区; 原有配液罐区对被腐蚀的部分管道及机泵换新（原有配液罐区存储硫酸及盐酸）; 改建. 库房; 对库房进行墙体翻修; 改建. 公用 工程; 给水; 给水水源为工业园区自来水厂，采用生产消防联合给水系统；纯水由本项目纯水制备系统提供。; 依托. 排水; 厂内生产废水经污水处理站预处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求后，经园区污水管网排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂; 依托. 供电; 胡杨河经济技术开发区南区供电管网; 依托. 供热、供气; 园区供给（另外在厂区设置2台6t/h燃气锅炉作为备用蒸汽源）; 依托. 环保 工程; 废水; 腐蚀箔生产线清洗工序产生的清洗废水，进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理；腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，淡液回用于生产，少量浓液通过多效蒸发装置处理后综合利用；生活污水经化粪池预处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂。; 依托. 废气; 生产线：设置4套酸气处理设施，其中新建3套酸气处理系统（碱液喷淋塔），利旧1套处理系统（备用）。共设置4根15m高排气筒（其中1根备用），其余3根每两条生产线（1套酸气处理系统）用1根排气筒。废气通过碱液喷淋塔处理后，由15m高排气筒排放。 原有配液罐区：设置1套酸气处理设施，设置1根15m高排气筒。废气通过碱液喷淋塔处理后，由15m高排气筒排放。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取减振、隔声、加强厂区绿化等措施; 新建. 固废; 危险废物暂存间：厂区目前已建一座70m2的危险废物暂存间，废渗析膜暂存于危险废物暂存间内，定期委托有危险废物处置资质的单位进行处置；后期项目区北侧新疆东鹏懋兴电子科技有限公司厂区建设一座综合库，其中包括危险废物暂存间（111.35m2），待其验收合格后，本项目将依托该危废间。 一般固废暂存间：固体废物分类暂存依托厂区已建的579m2的一般固体废物暂存间，废铝箔外售有色金属公司，污泥委托新疆金派固体废物治理有限公司处置，废渣统一拉运至园区一般固废填埋场处置，废活性炭由厂家定期更换；后期项目区北侧新疆东鹏懋兴电子科技有限公司厂区建设一座综合库，其中包括一般固体废物暂存间（615.79m2），待其验收合格后，本项目将依托该固废间。; 依托. 环境风险措施; 生产车间、危废暂存间、配液罐区域为重点防渗区，参照重点防渗区的防渗要求进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7），其他设施如一般固废暂存间及仓库等区域为一般防渗要求进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7），其余区域按简单防渗区要求（一般地面硬化）。; 新建/ 依托. # 本项目依托工程环保手续履行情况详见表2-2。 # 表2-2 本项目依托工程一览表 依托工程; 环保手续履行情况. 污水处理站; 环评：2017年7月，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司为新疆东浩天成储能材料有限公司编制了《新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目环境影响报告表》（其中包括本项目依托的危废暂存间、一般固废暂存间、污水处理站、罐区及废酸回收装置）。 验收：2020年12月，委托奎屯朗新环境监测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测及验收监测报告表的编制工作。奎屯朗新环境监测服务有限公司技术人员根据企业验收自查情况和现场勘查情况，2020年12月 28-30日对项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况稳定，满足验收要求，形成了验收意见，完成了项目的竣工环境保护验收（其中包括本项目依托的危废暂存间、一般固废暂存间、污水处理站、罐区及废酸回收装置）。. 一般固废暂存间. 危险废物暂存间. 废酸回收装置. 罐区. 多效蒸发装置; 环评：2022年3月新疆东浩天成储能材料有限公司环保设施技术改造项目已取得环境影响评价报告书批复，文号为兵环审【2022】13号，见附件。技改项目完成后，东浩天成20条腐蚀箔生产线产生的腐蚀工艺废水在经过废酸回收装置渗析器回收处理后的浓液将全部依托环保设施技改项目（即多效蒸发装置），可以有效降低本项目废水中的全盐等污染物的产生量。 验收：该设施目前处于试运行阶段，本次环评提出尽快验收的要求。. - 产品及产能 工程建成后形成年产800万m2腐蚀铝箔生产能力。产品主要性能指标如表2-4所示。 # 表2-4 产品主要性能 指标名称; 指标值. 产品比容C; 0.83μF/сm2. 测试电压Vfe; 520V. 折弯强度; 50次/cm. 采用标准; 日本JCC2000标准. - 主要原辅材料及能源消耗 项目所需主要原材料为铝箔、盐酸、硫酸等，其中铝箔采用新疆众和公司产品，盐酸、硫酸等酸性溶液从邻近市场采购，本项目所需原辅材料供应渠道稳定，货源充足。根据建设方提供的资料，本项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表 2-4。 表2-4 项目主要原辅材料及燃料一览表 注：本项目生产线所使用硫酸及盐酸浓度均为（3%-8%），硫酸将依托原有配液罐区原有的硫酸罐，盐酸由本项目新建的配液罐区供给，相应浓度盐酸和硫酸在罐区配制好通过管道输送至生产区生产线所使用。 项目; 单位; 规格; 年用量; 最大储量; 存储方式. 电子铝箔; t/a; /; 3055; 100; 仓库. 硫酸; t/a; 93~98%; 10000; 400; 储罐. 盐酸; t/a; 31%; 10000; 300; 储罐. 片碱; t/a; /; 60; 5; 仓库. 水; 万t/a; /; 17.6; /; /. 电; 万度/a; /; 1000; /; /. - 主要材料物料平衡： - 根据建设方提供的资料，1m2腐蚀铝箔的生产约消耗380g电子铝箔，则800万m2腐蚀铝箔的生产约消耗3040t电子铝箔，生产中将产生约15t废铝箔，则供需电子铝箔约3055t。物料平衡见表2-5。 表2-5 项目物料平衡一览表 序号; 物料; 原料; 消耗; 成品或回用或外排. 1; 电子铝箔; 3055t/a; 15t/a; 3044t/a（800万m2/a）. 2; 硫酸; 10000t/a; 消耗约500t/a；多效蒸发装置综合处理约500t/a; 9000t/a（回用于生产线）. 3; 盐酸; 10000t/a; 消耗约500t/a；多效蒸发装置综合处理约500t/a; 9000t/a（回用于生产线）. 4; 水; 175659t/a; 14341.8t/a; 161317.2t/a（经处理后排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理）. - 主要原辅材料的理化性质如下所述： （1）铝 - 铝为银白色轻金属，有延展性。商品常制成柱状、棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。用酸处理过的铝粉在空气中加热能猛烈燃烧，并发出眩目的白色火焰。易溶于稀硫酸、稀硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，不溶于水，但可以和热水缓慢地反应生成氢氧化铝，相对密度2.70，弹性模量70Gpa，泊松比0.33，熔点660℃，沸点2327℃。以其轻、良好的导电和导热性能、高反射性和耐氧化而被广泛使用。 - （2）盐酸 - 分子量 36.46。无色或微黄色发烟液体。熔点：-114.8℃。沸点：108.6℃。蒸汽压：30.66kPa/21℃。溶于水。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体，与碱发生中和反应，并放出大量热。本项目使用稀盐酸，由新建配液罐区配好后输送至项目区。 （3）硫酸 - 分子量 98.078。无色油状液体。熔点：10.371 ℃。沸点：337 ℃。相对密度（水=1）：1.8305 。溶于水、乙醇。遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。 - 本项目使用稀硫酸，由所依托的配液罐区配好后输送至项目区。 - 片碱 - 片碱为白色结晶性粉末，密度为2.13g/cm3，熔点为318℃，沸点为1388℃，饱和蒸气压为0.13kPa，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。应储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。应远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 - 生产设备 工程运营期间主要生产设备及参数见表2-6。 # 表2-6 项目运营期主要设备 序号; 名称; 数量; 规格型号; 备注. 1; 腐蚀机; 6条; 机器产品速度4.5m/min; 成套设备，主要由放箔机、接箔箱、纠偏机、烘干炉、收箔机等组成。. 2; 酸气中和塔及车间通风; 4套; 新建3套12000m3/h，利旧备用一套7645-16055m3/h；中和塔；车间通风; 利旧及新增. 3; 盐酸储罐; 10座; 容积60m3，直径4m，高5.5m，材质：纤维缠绕玻璃钢; 位于新建配液罐区. 4; 高位罐; 3套; 2m3，PP; /. 5; 检测测试设备; 1套; 测液、测箔系统; /. 6; 配液罐; 5座; 均为30m3，其中A1、A2为稀硫酸+稀盐酸；B1、B2稀盐酸；E1为稀盐酸; /. - 供排水 # 6.1 供水 - 生活用水 - 本项目定员86人，根据《新疆维吾尔自治区用水定额》，用水定额按50L/人·d计算，则本项目生活用水量为4.3m3/d（1419m3/a）。 - 生产用水 - 本项目用水由胡杨河经济技术开发区供水管网供给，项目纯水设备提供用于腐蚀箔生产工序、设备的冷却、碱液喷淋用水等。根据建设方提供的资料，本项目生产用水共计供给174240m3/a，约528m3/d，包括腐蚀箔生产线用水450m3/d、污水处理站石灰溶解60m3/d，碱液喷淋用水3m3/d、地面清洗用水3m3 /d、设备循环冷却水12m3/d。 # 6.2 排水 - 生活污水 # 生活污水产生量按用水量的80%计算，则排水量为3.44m3/d（1135.2m3/a）。生活污水排入项目化粪池预处理后，排入新疆生产建设兵团胡杨河经济技术开发区南污水处理厂。 - 生产废水 # 项目排水主要为腐蚀箔生产废水和碱液喷淋塔废水等生产废水。生产废水中主要污染物为pH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、铝离子、SO42-、Cl-等。本项目预计日排放废水量485.4m3/d（160182m3/a），生产废水经管网收集后进入本项目污水站进行处理达标后排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂。 # 项目水平衡见图2-1。 图2-1 水平衡示意图 （单位：m3/d） - 劳动定员及工作制度 项目工作人员定员86人，年生产330天，每天工作24小时，三班制。 - 选址与厂区平面布置 项目位于胡杨河经济技术开发区工业大道18号，项目区以北为新疆东鹏懋兴电子科技有限公司；东侧为经二路、南侧为洪泽路；西侧为新疆花园贝乐电子材料有限公司。项目建设用地属于规划的三类工业用地。厂址及周边没有自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标，也无集中人群分布，项目选址比较合理。 本项目占地面积 55015.68m2（约 82.52 亩），根据生产要求和仓储物流的合理性，并结合厂区的具体情况，总平面布置如下： 根据功能不同划分为办公生活区和生产储存区；办公生活区布置在项目区的南侧，设有倒班楼和综合楼；厂区由北向南依次设置废酸回收区、硫酸铝车间、配液罐区（原有配液罐区和新建配液罐区同排布置）、生产车间、生产管理区、锅炉房和综合库房（同排布置间距 13.9m）；各车间以小型绿地及道路隔开，避免各种生产流程之间的干扰，整体空间开敞通畅，便于交通运输与安全消防；整个规划各个功能区布局合理，流线清晰，且与外部交通联系顺畅。 办公生活区位于主导风向的上风向，受到生产设施产生的污染物影响较小；废水处理布置在厂区北侧，与设施区分开，便于设备检修与物料的运输；本项目平面布置功能分区明确，工艺流程通畅，布置紧凑，节约用地，物流顺畅，物料输送短捷，厂区、车间四周、道路两侧设置绿化带，建（构）筑物的布置符合防火、卫生等标准规范的要求； 现有厂区内道路断面形式为城市型，其路面结构形式为水泥混凝土路面，主要生产区及辅助公用设施布置紧凑，有利于生产组织。建设单位合理布置了厂区建构筑物、运输线路、工艺管网及绿化美化设施，使厂区内原料及成品运输线路短捷，总运输量少，提高了产品的生产效率和降低运输成本，同时提高了厂区内的群体处理以及绿化环境布置和厂区周围环境的协调性，厂区人流和物流出入口分开布置，符合人流、物流分流原则。厂区现有绿化因地制宜，绿化面积约为11067.2m2。详见附图7 项目区平面布置图 - 第七师胡杨河经济技术开发区（五五工业园）简介 # 9.1园区位置 第七师胡杨河经济技术开发区（五五工业园）位于第七师129团五五新镇东侧，距离中心镇区3km处，东邻古尔班通古特大沙漠边缘，南距奎屯55km，北距克拉玛依80km西距阿拉山口180km，东距乌鲁木齐300km。南区和北区合计面积达到57.50km2。 9.2园区定位 园区功能定位为：以精细化工、生物化工、医药制造、化工（硅基）新材料产业为主导，以煤化工、石化深加工、盐化工为基础”的化工产业基地。 9.3产业布局 园区南区规划主要功能区为：煤化工产业、石化深加工产业、盐化工产业、精细化工业、新材料生产以及新型建材、新材料、仓储物流业、现代装备制造业、创新科技产业。北区规划主要功能区为：生物医药、化工产业、新材料产业及配套仓储物流业。 9.4功能分区 （1）南区现代物流仓储区 依托奎北铁路五五新镇高速公路五五新镇互通式立交布置。奎车公路以南，奎北公路以东，奎克高速以西区域为仓储物流区，占地面积348公顷，物流仓储用地面积273.04公顷。 （2）南区创新科技产业区 包括两部分，靠近129团片区位于仓储物流区以南，中园路以北，占地面积231公顷，靠近胡杨河市片区位于乌尔禾路以南，工业大道以西，科技四路以南，占地面积403公顷，总占地634公顷，本区工业用地面积473.75公顷。 （3）南区装备制造产业区 位于规划区西部，位于高新二路以南，科技四路以北，工业大道两侧，占地面积709公顷，工业用地面积489.62公顷。 （4）南区煤盐油、精细化工及新材料产业区： 分为两个区，布设在园区中北部。一部分位于规划苏兴滩东路、车北西路以北，北环路以南，奎克高速以东，天北大道以西区域为石油化工产业区，占地面积984公顷，三类工业用地面积750.91公顷。另一片区位于规划高新二路以北，共青路以南，工业大道两侧区域为盐化工产业区，占地面积1071公顷，工业用地面积874.05公顷。 （5）南区新型建材产业区 工业大道以西，车北西路以北，柳沟西路以南区域为新型建材产业，占地面积98公顷，工业用地面积54.10公顷。 （6）南区新材料产业区 共青路以北，车北西路与纬一路以南，奎克高速以东区域为新材料产业，占地面积435公顷，工业用地面积302.30公顷。 （7）北区生物医药、化工及新材料产业区 位于新一路以北，新四路以南，新东路以西、新沪路以东的区域，占地面积1059.49公顷，工业用地面积828.89公顷。 （8）北区仓储物流区 位于新渝路以东，新四路以南的区域，占地面积188.09公顷，仓储物流用地面积94.66公顷。 本项目选址位于胡杨河经济技术开发区南区规划的“煤、盐、油、精细化工及新材料产业区”内，属于规划的三类工业用地，详见附图1园区规划布局示意图，附图2 土地利用类型图。腐蚀箔为电解电容器专用材料化成箔的基础材料，腐蚀箔和化成箔总称电极箔，电极箔是电子材料的典型代表，属于电子专用材料制造业，属于新材料，选址符合园区的功能定位和产业布局规划。 9.5 基础设施 （1）供电规划 胡杨河经济技术开发区电源由园区内热电厂（总装机容量2×485MW）供给，现状电源由锦龙电力集团奎屯电厂设专线引来，规划三家光伏发电企业，光伏发电总装机300MW，可作为备用电源。依据园区规划期末总用电计算负荷预测值，同时考虑电力输送距离结合供电可靠性“N-1”原则，确定园区一次送电网的电压等级为220KV，高压送电线路为220kV两路。除热电厂220kV升压站外，根据负荷特性及分布情况，在工业园区需另建一座220/110/35KV变电站及4座110/35kV变电站（南区三座，北区一座），两变电站与国网220kV联网运行。北区新建热电厂一座（分三期建设：其中一期2x40MW背压机+1×220t+2×110t超高压煤粉锅炉；二期2x80MW背压机+2x480t超高压煤粉锅炉；三期2×80MW背压机+2x480t超高压煤粉锅炉），除热电厂35KV升床站外，北区新建两座35/0 4kV变电站三座。工业园区内部二次送电网包括110kV、35kV的送电线路及变电所。根据整个园区地块近远期开发，结合个别地块的负荷特殊性，园区内再分建2个电压等级为110kV的变电站（其中一个110kV变电站的供电容量为4x80MW，另一个110kV变电站的供电容量为3x80MW），其他地块的供电由所在区域220kV或110kV变电站按各个地块负荷特性及需要，分别采用110kV或35kV供电。 本项目已接入市政供电网络。 （2）燃气规划 为保证供气的可靠性，南区供气主干管网接入1个气门站，北区接入一个气门站，燃气管道采用枝状分布。天然气中压一级管道采用无缝钢管，管径为DN300-DN500，外做聚乙烯胶带加强级防腐，管道中心埋深不小于1.5m。天然气管线布置在道路北侧或东侧。 本项目已接入市政燃气网络。 （3）供水 园区南区中部和南部建设两座生产水厂。一座位于园区中部，距泉沟水库约42km，另一座水厂位于园区南部，距离泉沟水库约32km；北区建设一座生产水厂和一座生活水厂，生产水厂位于北区南部，距南区25km。从南区通过一条输水管线接至北区生产水厂。生活水厂位于北区南部，距南区20km。从南区通过一条输水管线接至北区生活水厂。供水管网采用枝环相接供水系统，供水主干管自规划水厂引入，管网敷设在道路人行道及非机动车道内。 本项目已接入市政供水管网。 （4）排水 南区设置二座污水处理厂，近期污水通过工业大道排水管线接入南区北部污水处理厂，北部污水处理厂主要用于化工类污水处理，北污水厂分两期建设，近期日处理3万m3（己建），远期日处理达到6万m3；南部地块污水通过污水泵站排入南部污水处理厂，南部污水处理厂主要用于轻污染类污水处理，占地面积约12.76公顷，南污水处理厂一次性建设完成：处理规模1万m3/d。北区设置一座污水处理厂，污水通过排水管线接入北区北部污水处理厂，北区污水处理厂主要用于化工类污水处理，占地面积约6.52公顷，污水处理厂一次性建设完成，日处理2万m3。 园区排水管线布设充分利用地形自然坡度，采用截流干管布置方式，管网排水坡度控制在不小于0.25%，考虑场地地形限制，设置污水提升泵站。中水回用管由低处往高处供水，设置提升泵站。排水主干管沿南北向道路布置，其他支管沿规划东西向道路布置，排水管网布置在道路的西侧和南侧，污水顺地形由南向北排至污水处理厂；排水最大管径DN1000，最小管径DN300。 南区北部中水回用管经北部污水处理厂处理后沿着天北大道东侧由北向南布置，最终接到中部规划中水库，管径DN800。南区中部中水回用管经中部污水处理厂处理后沿着东环路东侧由北向南布设，管径DN400-DN500。北区中水回用管经污水处理厂处理后沿着新鲁大道东侧由北向南布设，管径DN400-DN600。 本项目废水排入污水站处理后可以满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求，同时本项目产能为800万m2，单位产品排水量为0.02m3/m2，满足表2单位产品基准排水量的排放标准限值（0.15m3/m2）要求。废水经污水站处理后由园区排水管网排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 （6）垃圾处理 园区南区集中设置一座一般固废垃圾处理厂，位于高新一路东延3600m处路北，占地面积约24公顷，处理固废量约61.62 万吨/年（已建），园区生活垃圾利用129团、胡杨河市生活垃圾处理厂进行统一处理，设计规模为日处理规模总计为300吨（其中129 团50吨为现状，胡杨河市250吨规划己考虑园区生活垃圾）。 园区南区集中设置一处危废处理中心，位于纬六路以北，北环路以南，天北大道以西，占地面积约17公顷。处理危废量约18万吨/年（已建）。园区北区集中设置一座一般固废垃圾处理厂，位于中水库西侧，占地面积约21公顷，处理固废量约50万吨/年（规划），可满足北区一般固废处理。 项目区的生活垃圾由胡杨河经济技术开发区环卫部门统一收集清运。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程和产污环节 施工期主要是库房、配液罐区建设及新建生产线设备安装及其他构筑物建设等建设内容，主要包括基础工程（包括对现有生产线的拆除），主体工程，装饰工程及设备工程等内容。施工期主要工艺流程及产污环节见图2-2。 装饰工程 设备安装 基础工程 主体工程 噪声 扬尘、噪声、施工垃圾、废水、机动车燃油废气 图2-2 施工期主要工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程和产污环节 本项目为电极箔生产项目，其运营期工艺流程和产污环节如图2-3所示： 图2-3 运营期主要工艺流程及产污环节图 生产工艺简述 本项目电极箔（带料）的生产采用连续腐蚀（电解）工艺联动生产线的形式。实行卷对卷生产：铝箔（带料）腐蚀（电解）工艺联动生产线，它具有腐蚀（电解）工艺所需的各种工艺槽，设计为水平式，除导电装置、导向转动装置之外还设有放料和收卷装置。收卷和放卷可调。将原箔带料卷直接插到放料装置的中心轴上，使带料开卷后呈水平方向送入各工艺槽内，沿着各个导向导辊引导配合转动下，使带料上下弯曲波浪式前进，经过各工艺槽腐蚀（电解）处理，最后清洗、干燥、收卷。具体工艺流程如下： - 放箔：外购的光箔放置在放箔机上，通过主涨力辊的牵引作用进入后续处理工艺。 - 前处理：前处理槽内为硫酸、盐酸混合液，浓度大约为 5%，槽液温度在30℃~40℃之间，其主要作用为去除铝箔片表面的油脂杂物。反应机理：2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑、 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑。该过程中产生酸性废气（G1），产生废酸（S1）进入废酸回收装置渗析器进行回收利用，排放的残液采用多效蒸发装置进行综合利用。废酸回收系统定期产生废膜（S6）；渗析膜用纯水冲洗，产生的酸性废水（W5），送厂内污水处理站处理。 - 清洗：化学腐蚀后对铝箔片进行清洗，产生酸性废水（W1），进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处。 - 电化学腐蚀：电化学腐蚀液为硫酸、盐酸混合液，槽液温度在 70~72℃之间，同时在电解液中施加直流电，加速光箔的腐蚀，形成孔洞。 该过程中产生酸性废气（G2）。将淘汰的电化学腐蚀槽液（S2）送入回收系统处理后经原酸配置后，回用于生产中，排放的残液采用多效蒸发装置进行综合利用。废酸回收系统定期产生废膜（S6）；用纯水冲洗渗析膜，会产生的酸性废水（W5），送厂内污水处理站处理。 - 清洗：电化学腐蚀后对铝箔片进行清洗，产生酸性废水（W2），进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 - 化学腐蚀：化学腐蚀槽中腐蚀液为 8%盐酸，温度在 80~86℃之间对电化学腐蚀后的箔片进行进一步腐蚀，扩大其表面积，反应机理：2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑。该过程中产生酸性废气（G3）。化学腐蚀液（S3）进入盐酸回收装置，回收的盐酸用于生产中，排放的残液采用多效蒸发装置进行综合利用。废酸回收系统定期产生废膜（S6）；用纯水冲洗渗析膜会产生的酸性废水（W5），送厂内污水处理站处理。 - 清洗：化学腐蚀后对铝箔片进行清洗，产生酸性废水（W3），进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 - 后处理：后处理槽内为 0.5%左右的硫酸，温度在 60~80℃之间。反应机理：2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑，该过程产生酸雾（G4）。该工序产生的腐蚀液（S4）全部进入硫酸回收装置，回收的硫酸回用于生产中，排放的残液采用多效蒸发装置进行综合利用。废酸回收系统定期产生废膜（S6）；用纯水冲洗渗析膜会产生的酸性废水（W5），送厂内污水处理站处理。 - 清洗：后处理环节之后均需要纯水清洗电极箔片，产生酸性清洗废水（W4），进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 - 干燥炉：产品经烘干后由收箔机收卷，进入检测过程。 - 检测过程主要为检验产品的外观、尺寸、升压时间、氧化膜耐压值、电容性、耐水性、表面残留氯离子浓度、抗拉强度、折弯次数等。 - 包装、入库：将检验合格的电极箔打包入库。 废酸回收工艺 （本次依托） - 本项目6条腐蚀箔生产线中的前处理、腐蚀、后处理工段产生的废酸依托厂区现有扩散渗析器回收，回收的稀酸经原酸调配后回用于生产线，扩散渗析器工作原理如下： 图2-4 扩散渗析回收废酸原理示意图 - 工作原理：整个装置是由一定数量的膜组成的一列结构单元；其中每个单元由一张阴离子均相膜隔开成渗析室和扩散室，采用逆流操作，在阴离子均相膜的两侧分别通入废酸液及接受液（自来水）时，废酸液侧的酸及其盐的浓度远高于水的一侧，根据扩散渗析原理，由于浓度梯度的存在，废酸及其盐类有向扩散室渗透的趋势，但膜对阴离子具有选择透过性，故在浓度差的作用下，废酸侧的阴离子被吸引而顺利地透过膜孔道进入水的一侧。同时根据电中性要求，也夹带阳离子，由于H+的水化半径比较小，电荷较少；而金属盐的水化半径较大，电荷较多，因此H+会优先通过膜，这样废液中的酸就会被分离出来。废酸工艺流程说明：车间产生的酸槽液，先经酸罐收集，再经泵送入换热器降低酸液的温度，再经保安过滤器进行过滤，过滤后的槽液送入扩散渗析器进行回收，回收的酸液送入缓冲罐中，再经泵送入回送酸罐中，回收的酸液回用于腐蚀箔生产线，产生的残液送厂内多效蒸发装置处理进行综合利用（多效蒸发装置属于环保设施技改项目取得批复，见附件）；扩散渗析过程，纯水罐中的纯水，经泵打入扩散渗析器，用于冲洗，产生的酸性废水送污水站处置，本装置对酸的回收率可达70%以上，金属离子去除率90%以上。 多效蒸发装置工艺 （本次依托） - 腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，淡液回用于生产，少量浓液通过多效蒸发装置处理后综合利用，多效蒸发装置工艺流程如下图所示： 图2-5 多效蒸发装置工艺流程 - 蒸发是用加热的方法，使溶液中溶剂或易挥发物质（如 H2O、HCl）气化并除去，从而提高溶液的浓度，促进溶质析出的工艺操作。蒸发过程进行的必要条件是不断地向溶液供给热能和不断地去除所产生的溶剂蒸气。蒸发有单效、二效、三效、多效蒸发等多种方式，单效蒸发就是蒸发器中产生的蒸汽被再次输送到蒸汽罐中和原有的喷淋液体间壁换热，蒸汽被冷凝，液体再次被蒸发，如此循环。多效蒸发就是前效产生的蒸汽经过提压后输送到第 2 个蒸汽罐中，作为第 2 个蒸发系统的热源，产生的蒸汽再输送到第 3 个蒸发器中作为热源，依次类推……。有三个这样的循环，称为三效蒸发。 - 蒸发主要应用于处理化工生产、食品加工厂、医药生产、石油和天然气采集加工等企业在工艺生产过程中产生的高含盐废水，适宜处理的废水含盐量为 3.5%～25%（质量百分比），COD 浓度为2000～10,000ppm。多效蒸发器主要由相互串联的多组蒸发器、冷凝器、盐分离器和辅助设备等组成多组蒸发器以串联的形式运行。在三效蒸发器工艺流程中，第一个蒸发器（称为第一效）以生蒸汽作为加热蒸汽，其余两个（称为第二效、第三效）均以其前一效的二次蒸汽作为加热蒸汽，从而可大幅度减少生蒸汽的用量。每一效的二次蒸汽温度总是低于其加热蒸汽，因此，三效蒸发时各效操作压力及溶液沸腾温度沿蒸汽流动方向依次降低。在蒸发过程中溶液的沸点随着其浓度的增加而逐渐升高。通常第一效在一定的表压下进行操作，第二效、第三效的压强较低，从而造成适宜的温度差，使第二效、第三效蒸发器中的液体得以蒸发。 - 多效蒸发装置产生废渣是液体聚合氯化铝经压滤脱渣或沉淀池沉淀过程中产生的杂质，主要成分是二氧化硅、氯化钙，为一般工业固体废物，暂时存储于厂内现有的一般固废储存仓库，定期送园区金派、沙漠绿洲或东浩合创等三家一般固废填埋场填埋处理。沉淀池沉渣一年或半年清理一次，沉渣在池底自动结晶为硬块。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 与现有项目相关的环评手续履行情况 - 本项目位于胡杨河经济技术开发区南区内的新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目区，将拆除位于生产车间的20条腐蚀箔生产线，新建6条腐蚀箔生产线及相关辅助配套设施，形成年产800万m2腐蚀铝箔的生产能力。 - 因此对新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目的污染情况和主要环境问题进行分析。现有项目环保手续履行情况如下： - 2017年7月，新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司为新疆东浩天成储能材料有限公司编制了《新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目环境影响报告表》（其中包括本项目依托的危废暂存间、污水处理站及废酸回收装置）。 - 2017年8月8日，第七师环境保护局以《关于新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目环境影响报告表的批复》（师环审〔2017〕96 号）对该项目予以批复。 - 2018年新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目开始建设，2019 年建设完成，2019年3月投入试运行。2020年4月，在污水处理站出口安装pH、化学需氧量在线监测设备，对处理后的生产废水进行实时的监控。2020年8月，完善生产车间废气处理工艺，安装6套酸气处理系统（碱液喷淋塔）。 - 2020年12月，委托奎屯朗新环境监测服务有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测及验收监测报告表的编制工作。奎屯朗新环境监测服务有限公司技术人员根据企业验收自查情况和现场勘查情况，2020年12月 28-30日对项目进行竣工环境保护验收监测，验收监测期间工况稳定，满足验收要求，形成了验收意见，完成了项目的竣工环境保护验收（其中包括本项目依托的危废暂存间、污水处理站及废酸回收装置）。 - 本项目已于2021年1月办理排污许可证（排污许可证编号：91650200MA77J69974001V），具体见附件。 - 2021年11月29日，胡杨河经济技术开发区管委会以《关于疆东浩天成储能材料有限公司扩建2条化学腐蚀电极箔生产线项目环境影响报告表的批复》（胡经开审〔2021〕14号）对该项目予以批复（项目为实验生产线，后因未能达到实验效果已拆除）。 - 2022年3月新疆东浩天成储能材料有限公司环保设施技术改造项目已取得环境影响评价报告书批复，文号为兵环审【2022】13号，见附件。技改项目完成后，东浩天成20条腐蚀箔生产线产生的腐蚀工艺废水在经过废酸回收装置渗析器回收处理后的浓液将全部依托环保设施技改项目（即多效蒸发装置），可以有效降低本项目废水中的全盐等污染物的产生量，该设施目前处于试运行阶段。 - 2023年10月，乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司为新疆东浩天成储能材料有限公司编制了《新疆东浩天成储能材料有限公司-快速化学腐蚀电极箔生产线项目环境影响报告表》，并取得了批复，文号为师市环审【2023】26号，该项目主要新建六条快速化学腐蚀电极箔生产线，该项目已建设，并目前处于试运行阶段。 - 与现有项目相关的环境污染问题 - 现有项目占地面积55015.68m2。主要建筑有生产车间、危化品库房、办公宿舍楼、高压配电站、污水处理站、库房、员工活动室、锅炉房以及辅助设施。现有项目设计生产规模，每年生产腐蚀箔800万m2。 - 根据新疆东浩天成储能材料有限公司例行监测数据，原有新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目主要污染源、污染物处理和排放流程如下： - 废水 - 1.1 废水来源 - 现有工程废水主要为生产废水和生活污水。根据建设方提供的资料，生产废水产生量55.33万m3/a，生活污水产生量3650m3/a。生产废水主要来自生产的电蚀工序以及洗涤工序产生的废水，车间地面清洗产生的废水，生产废水中主要污染物为 pH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、铝离子、SO42-、Cl-等。生活废水主要来自员工洗漱、厕所、食堂等产生的废水。 - 厂内生产废水经污水处理站预处理后满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求后，经园区污水管网排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂。 - 1.2 废水的污染物排放及达标情况 - 根据2023年1月及2022年12月由奎屯朗新环境监测服务有限公司出具的例行监测数据，新疆东浩天成储能材料有限公司污水处理站出口水质监测结果情况见表2-6，化粪池出水口水质监测情况见表2-7。 图2-6 污水处理站出口水质监测结果 监测 点位; 监测 时间; 项目; 监测结果; 达标情况. 1-1; 1-2; 1-3; 标准限值. 项目区总排口 / 污水处理站出口; 2022年12月 27日; 化学需氧量; 57; 62; 137; 500; 达标. 悬浮物; 7; 27; 16; 400; 达标. pH; 6.9; 6.8; 7.2; 6-9; 达标. 氨氮; 0.356; 0.433; 0.422; 45; 达标. 总磷; 0.06; 0.06; 0.04; 8; 达标. 总氮; 0.18; 0.48; 0.24; 70; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.05L; 20; 达标. - 项目区总排口（污水处理站出口）水质达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）间接排放标准要求。 图2-7 化粪池出口水质监测结果 监测 点位; 监测 时间; 项目; 监测结果; 达标情况. 2-1; 标准限值. 化粪池 生活污水; 2022年 12月27日; 化学需氧量; 91; 500; 达标. 五日生化需氧量; 10.7; 300; 达标. 动植物油; 0.06L; 100; 达标. 悬浮物; 20; 400; 达标. 总磷; 0.04; /; 达标. 氨氮; 0.356; /; 达标. - 经监测各项污染物均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级排放标准。 - 废气 - 2.1 废气来源 - 现有项目废气主要有生产废气和生活废气。生产废气主要来自生产工序所使用的硫酸、盐酸、硝酸产生的硫酸雾、氯化氢和氮氧化物。污水处理站产生的恶臭气体硫化氢和氨。燃气锅炉产生的锅炉废气颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。生活废气主要来自职工餐厅加工食物过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解产生的油烟。 - 2.2 废气的污染物排放及达标情况 - 根据2023年1月由奎屯朗新环境监测服务有限公司出具的例行监测数据，对生产车间排气筒有组织废气（氯化氢、硫酸雾、氮氧化物）及无组织废气（氯化氢、氮氧化物）进行了监测，并对职工餐厅的油烟废气进行了监测，东浩天成无组织废气监测结果情况见表2-8及2-9。 图2-8 无组织废气氯化氢监测结果 监测日期; 监测点位; 监测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 评价 结果. 第一次; 第二次; 第三次. 1#; 0.14; 0.14; 0.08; <0.2; 合格. 2#; 0.10; 0.16; 0.12; 合格. 3#; 0.13; 0.13; 0.13; 合格. 4#; 0.11; 0.08; 0.10; 合格. - 监测点氯化氢浓度最大值均小于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值要求。 图2-9 无组织废气氮氧化物监测结果 监测日期; 监测点位; 监测结果（mg/m3）; 浓度限值（mg/m3）; 评价 结果. 第一次; 第二次; 第三次. 1#; 0.031; 0.061; 0.048; <0.12; 合格. 2#; 0.043; 0.032; 0.038; 合格. 3#; 0.066; 0.036; 0.050; 合格. 4#; 0.033; 0.025; 0.029; 合格. - 氮氧化物浓度最大值均小于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值的无组织排放监控浓度限值要求。 - 东浩天成例行监测有组织废气监测结果情况见表2-10、2-11。 表2-10 有组织废气监测结果 监测日期; 2022年12月27日. 监测点; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 硫酸雾; 氮氧化物; 氯化氢; 硫酸雾; 氮氧化物; 氯化氢. 1-1; ＜25; 6.3; 17.45; ＜0.19; 0.05; 0.13. 1-2; ＜25; 10.1; 19.29; ＜0.07; 0.03; 0.05. 1-3; ＜25; 1.7; 21.46; ＜0.18; 0.01; 0.15. 2-1; ＜25; 4.1; 21.01; ＜0.19; 0.03; 0.16. 2-2; ＜25; 7.7; 19.46; ＜0.21; 0.06; 0.16. 2-3; ＜25; 18.0; 21.05; ＜0.18; 0.13; 0.15. 3-1; ＜25; 7.5; 20.37; ＜0.19; 0.06; 0.15. 3-2; ＜25; 3.4; 20.78; ＜0.18; 0.03; 0.15. 3-3; ＜25; 5.3; 19.94; ＜0.19; 0.04; 0.15. 4-1; ＜25; 9.3; 20.55; ＜0.20; 0.07; 0.16. 4-2; ＜25; 4.5; 19.56; ＜0.19; 0.03; 0.15. 4-3; ＜25; 1.6; 21.30; ＜0.20; 0.01; 0.17. 5-1; ＜25; 6.4; 20.12; ＜0.18; 0.05; 0.15. 5-2; ＜25; 1.2; 20.57; ＜0.16; 0.01; 0.14. 5-3; ＜25; 7.6; 21.02; ＜0.18; 0.05; 0.15. 6-1; ＜25; 2.9; 19.60; ＜0.13; 0.02; 0.10. 6-2; ＜25; 3.0; 19.57; ＜0.18; 0.02; 0.15. 6-3; ＜25; 3.7; 18.25; ＜0.16; 0.02; 0.12. 标准值; 45; 240; 100; 1.5; 0.77; 0.26. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 监测结果显示：有组织废气硫酸雾、氮氧化物、氯化氢排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值的二级标准要求。 表2-11 油烟监测结果 单位：mg/m3 测试日期; 平均标杆流量 （m3/h）; 平均浓度实测值（mg/m3）; 平均浓度折算值（mg/m3）; 平均排放量 （g/h）. 2022年 12月28日; 4136; ＜0.1; ＜0.1; ＜0.4. - 监测结果显示：油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）表2中的油烟最高允许排放浓度标准限值（2.0mg/m3）。 - 噪声 - 3.1 噪声来源 - 本项目噪声源主要来自生产车间，各种设备在生产过程中间断性地产生噪声污染。 - 3.2 噪声排放情况及达标情况 - 根据2023年1月由奎屯朗新环境监测服务有限公司出具的例行监测数据，对项目区厂界进行了噪声监测，东浩天成例行监测噪声监测结果情况见表2-12。 表2-12 厂界噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测结果表明，厂界昼间噪声、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类区标准要求。 日期; 测点编号; 测点位置; 主要声源; 测量值; 达标情况. 2022年12月28日-3月30日; 1#; 厂界西侧; 设备; 昼间; 53.0; 达标. 夜间; 44.4; 达标. 2#; 厂界南侧; 交通，设备; 昼间; 57.3; 达标. 夜间; 43.1; 达标. 3#; 厂界东侧; 交通，设备; 昼间; 60.0; 达标. 夜间; 44.2; 达标. 4#; 厂界北侧; 设备; 昼间; 57.8; 达标. 夜间; 47.0; 达标. - 固体废物 目前运营期间固体废弃物主要是生产固废和生活垃圾。 生产固废主要是生产过程中产生的边角料及次品废的铝箔片、废酸处理的渗析器的废膜、污水处理站产生的浓缩污泥以及水质在线设备运行过程中产生的废液。生活垃圾主要是食堂做饭以及员工产生的生活垃圾。 原有20条生产线产生的边角料及次品废的铝箔片约55t/a，低价出售给铝箔回收厂家（新疆众和）。槽液废酸产生量11.3万t/a。废酸经过废酸处理设备，渗析器（一共40个）处理后，80%回用到生产工艺，20%排入厂区污水处理站。渗析器的阴离子膜使用寿命5-7年，阴离子膜寿命到期后由生产厂家更换并回收处理，已经与回收厂家山东天维膜技术有限公司签订回收合同。20条生产线污水处理系统产生的浓缩污泥产生量15000t/a。根据《国家危险废物名录（2021版）》污水处理站污泥废物代码HW17表面处理废物336-064-17不属于危险废物，已与有处置资质的签订处置合同。水质在线设备运行过程中产生的废液属于危险废物，产生量0.5t/a已经和克拉玛依沃森环保科技有限公司签订危险废物委托处置协议（详见附件），多效蒸发装置产生的废渣是液体聚合氯化铝经压滤脱渣或沉淀池沉淀过程中产生的杂质，主要成分是二氧化硅、氯化钙，为一般工业固体废物，产量约为219t/a，暂时存储于厂内现有的一般固废储存仓库，委托定期送园区金派、沙漠绿洲或东浩合创等三家一般固废填埋场填埋处理。沉淀池沉渣一年或半年清理一次，沉渣在池底自动结晶为硬块。 生活垃圾产生量42t/a，项目区的生活垃圾由胡杨河经济技术开发区环卫部门统一收集清运，已经与克拉玛依五星经济发展有限责任公司签订垃圾清运合同。 - 其他环境保护设施 - 5.1环境风险防范措施 现有项目生产过程会使用到大量的化学试剂，项目区建设独立的危险化学试剂房间，地面防渗，房间安装4台轴流风机，6个排气扇。项目区在污水处理站旁建设2个事故池，每个容积300m3。同时建设一个600m3收集池。 - 5.2其他设施 现有项目已规范化排污口、监测设施及在线监测装置。项目在污水处理站出口，安装 pH、化学需氧量的在线监测设备，实时观察污水的排放情况，确保长期达标排放。 - 5.3运行管理制度 本项目有专门的环境管理人员，对环保档案进行整理、环保设施进行维护等。 本项目自身不具备环境监测能力，环境监测委托有资质的单位进行，并且监测结果及时上报环保主管部门。本项目已制定环境风险应急预案，并在第七师生态环境局完成备案，（备案号 6607- 2020-076-L）。 - 5.4生态恢复情况 项目属于规划的三类工业用地。建设区域没有国家及自治区级野生动、植物保护物种分布。项目区路面全部硬化，厂区空闲地都已进行绿化，植树种草。项目区绿化面积11067.2m2，绿化率 20.1%，随着项目区的绿化，生态环境得到恢复，项目建设对生态的影响较小。 本项目现有项目主要污染物产生量见表2-13。 表2-13 现有项目污染物排放统计表 污染物; 排放量. 废水; 生产废水; 55.33万m3/a. 生活污水; 0.37万m3/a. 废气; 氯化氢; 9.21t/a. 硫酸雾; 13.07t/a. 固废; 生活垃圾; 42t/a. 废铝箔; 50t. 污泥; 15000t/a. 多效蒸发装置废渣; 219t/a. 危废; 废渗析膜; 0.3t/5a. - 与现有项目相关环境问题及建议整改措施 - 本项目所依托的多效蒸装置目前已取得环境影响评价批复，项目名称为《新疆东浩天成储能材料有限公司环保设施技术改造项目》，批复文号为兵环审【2022】13号，详见见附件。该设备目前正在处于试运行阶段，计划近期进行竣工环保验收，本次环评要求建设单位尽快根据相关规定进行竣工环保验收。 - 现有项目的危废暂存间需结合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）等规范要求进行规范化管理。 - 《新疆东浩天成储能材料有限公司-快速化学腐蚀电极箔生产线项目环境影响报告表》，并取得了批复，文号为师市环审【2023】26号，该项目主要新建六条快速化学腐蚀电极箔生产线，该项目已建设，并目前处于试运行阶段。计划近期进行竣工环保验收，本次环评要求建设单位尽快根据相关规定进行竣工环保验收。 - 本次以新带老措施：由于原有罐区位于地下，对于废气排放不利，本次对原有地下罐区增设一套酸气废气处理设施，并配一根15m高排气筒。 - 注：除了待验收的新建六条快速化学腐蚀电极箔生产线，其余20条生产本次将均拆除，并由本项目生产线所替代。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状调查与评价 1.1区域环境空气质量达标情况 （1）数据来源 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价选择环境影响评价网－环境空气质量模型技术支持服务系统中，2022年克拉玛依市空气质量相关数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物CO、NO2、PM2.5、PM10、O3、SO2的数据来源，独山子区站点位于项目区东南约60km处。 （2）评价标准 常规污染物NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。评价标准见表3-1。 表3-1 大气环境质量标准 监测项目; 取样时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）; 标准来源. CO; 年平均; -; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 4000. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. O3; 年平均; -. 日最大8小时平均; 160. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. （3）评价方法 - 基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。 - （4）基本污染物监测结果及评价 - 本次环评根据2022年克拉玛依空气质量逐日统计结果对基本污染物现状进行评价，基本污染物环境空气质量现状评价表见表3-2。 表3-2 基本污染物环境质量现状 评价因子; 年评价指标; 现状浓度 μg/m³; 二级标准限值 μg/m³; 占标率%; 达标 情况. SO2; 年平均; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均; 20; 40; 50; 达标. PM10; 年平均; 50; 70; 71.4; 达标. PM2.5; 年平均; 26; 35; 74.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均; 1200; 4000; 30; 达标. O3; 第90百分位数日平均; 119; 160; 74.4; 达标. 根据以上统计数据可知，项目区环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO日平均质量浓度和O3 8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限制要求；经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区。 - 水环境质量现状 项目不涉及水环境专项评价，项目区周边无地表水径流，项目区生产生活污水经化粪池预处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。生产废水经项目区污水处理站处理达标后排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理，正常生产情况下无地下水污染途径，因此不开展水环境质量现状调查。 - 声环境质量现状调查与评价 本项目位于胡杨河经济技术开发区内，周边50m范围内无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目不进行声环境质量现状监测。 - 土壤质量现状调查 本项目建设后项目区地面将进行硬化，污水处理站、化粪池及危险废物暂存间等均进行防渗，正常生产情况下无土壤污染途径，因此不开展土壤质量现状调查。 - 生态环境现状与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目选址位于胡杨河经济技术开发区南区内，无生态保护目标，可不进行生态现状调查及评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 根据现场踏勘，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、 文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目选址位于胡杨河经济技术开发区内，不存在生态环境保护目标。综上，项目无大气、声、地下水、生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - （1）硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准要求。 （有组织硫酸雾：45mg/m3，有组织氯化氢：100mg/m3、无组织硫酸雾：1.2mg/m3，无组织氯化氢：0.20mg/m3）； - （2）废水执行《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求（间接排放）及表2单位产品基准排水量要求。 - （3）厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））； - （4）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； - （5）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | - 本项目腐蚀箔生产线清洗工序产生的清洗废水，进入厂区污水处理站处理后排入园区排水管道，最终进入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理，此部分废水产生的污染物计入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂总量控制；腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，淡液回用于生产，少量浓液通过多效蒸发装置处理后综合利用，不进入任何地表水体。因此，本次评价建议不设废水污染物总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要包括配液罐区、库房等工程建设、生产线设备安装、配套设施的改建等工程内容。施工期间施工人员不在厂内住宿生活，禁止在施工现场清洗机械及车辆，施工环境影响主要体现在扬尘、噪声、施工废水及固体废物方面。 - 施工扬尘防治措施 - 施工场界应设置高度不小于2m的围挡，保持围挡安全、整洁、美观，和周边环境保持协调。 - 施工期间对于主体工程建设及道路硬化铺设施工区进行定期洒水降尘，粉尘含水率越高，扬尘量越小，扬尘造成的TSP污染距离亦可控制在施工区域外20~50m范围内。如遇到刮风天气，可适当增加洒水次数并加快施工进度。遇到大风天气（4级以上大风），停止道路施工。 - 土石方填挖阶段严格执行洒水降尘和覆盖制度，作业区目测扬尘高度应小于1.5m，不得扩散到施工场区外；库房等结构施工和装修阶段作业区扬尘目测高度不得高于0.5m，非作业区应达到无扬尘水平。 - 施工单位要按照设计严格控制临时占地面积，不得随意扩大施工道路的宽度和长度，施工道路两侧布设彩旗，限定运输车辆的行驶范围，避免车辆对征地范围外地表砾幕及原生植被的碾压扰动。施工前对进场车辆应限制车速，进出道路定时适量洒水，实现硬化或用钢板铺垫，减少行驶产生的扬尘； - 运送弃土、建筑垃圾（废钢材、废砖、装修废物等）、建筑材料等过程车辆不得污染损害场外的道路，施工厂区进出入门口设置车辆设备清洗平台，运输车辆车斗采取封闭措施进行处理，不得超载和装载过满运输，控制车速，减小道路施工扬尘。 - 施工及装修产生的垃圾及时清运，临时堆放要在当地住建部门指定地点。 - 选择道路硬化铺设、装修及施工材料堆放、转运的场地时，避开施工人员流动较为集中的场地；运输时尽量避免敞开式运输，运送建材的车辆保持完好，不得超载和装载过满运输，控制车速，减小道路施工扬尘，另外，施工期间注意车辆维修保养，以减少汽车尾气和扬尘对附近区域环境的影响。 - 施工场地设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责材料、垃圾等覆盖、洒水作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 - 施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话。加强工程的环境保护监理工作，并将环境监理的内容和权利明确通告施工单位。 - 施工噪声防治措施 - 施工期间产生的噪声主要来自各类施工机械和运输车辆。 - 设备选型上，在不影响施工质量的前提下，在主体工程建设、装修、厂内路面施工建设等过程应采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 - 合理安排施工机械的使用，减少或限制高噪声设备的使用时间，加强各种施工机械的维修保养，噪声较大的作业安排在白天进行。、 - 预制混凝土、砖、钢筋等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛，装卸材料应轻拿轻放。 - 固体废物处置措施 - 施工中产生的装修垃圾、建筑垃圾等进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时处理，拉运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置。 - 车辆运输装修垃圾时，必须密闭、覆盖，不得沿途漏撒。 - 在工程完工后1个月内，应当将施工场地的所有装修垃圾处置干净，不得占用厂外其他土地来堆放生活垃圾。 - 施工期废水防治措施 工程施工阶段使用的混凝土为预拌混凝土，不涉及生产类废水产生，施工期间产生的废水主要为施工废水。 施工生产废水包括砂石冲洗水、场地冲洗水以及机械设备运转的冷却水和洗涤水，生产废水中除含有沙量的泥砂外，基本没有其它污染物。施工期生产废水经沉砂池循环利用不排放。 施工期结束后应拆除上述临时设施，进行全面整地，按照厂内路面使用需求恢复地貌。 施工人员均来自周边居民区，不在项目区食宿，故施工期无生活废水及生活垃圾产生。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气 项目有组织废气主要来源于腐蚀箔生产工序酸雾及地下配液罐区产生的酸雾；无组织废气主要为腐蚀生产车间少量未被收集的酸雾及地面罐区产生的酸雾。 - 有组织废气 ① 生产线废气 腐蚀生产车间的腐蚀箔生产线在前处理、电化学腐蚀、化学腐蚀、后处理等工序会产生酸雾（盐酸雾和硫酸雾）。 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）“6.4核算方法的确定污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法”，本次项目酸性废气采用排污系数法进行计算。 本次评价盐酸雾、硫酸雾参照《污染源源强核算技术指南 电镀》 （HJ948-2018）中5.2章节产污系数法进行计算本项目各种酸雾废气，具体公式如下： D=Gs×A×t×10-6 式中：D—核算时段内污染物产生量，t； Gs—单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/(m2·h)； A—镀槽液面面积，m2； t—核算时段内污染物产生时间，h。 表4-1 废气产污系数一览表 污染物名称; 产生量（g/m2·h）*; 适用范围. 氯化氢; 107.3~643.6; 1.在中等或浓盐酸中，不添加酸雾抑制剂、不加热:氯化氢质量百分浓度10%~15%，取107.3;16%~20%，取220.0；氯化氢质量百分浓度21%~25%，取370.7；氯化氢质量百分浓度26%~31%，取643.6。2.在稀或中等盐酸溶液中(加热)酸洗，不添加酸雾抑制剂:氯化氢质量百分浓度5%~ 10%,取107.3;氯化氢质量百分浓度11%~ 15%,取370.7;氯化氢质量百分浓度16%~ 20%，取643.6. 0.4~15.4; 弱酸洗(不加热，质量百分浓度5%~8%)，室温高、含量高时取上限，不添加酸雾抑制剂. 硫酸雾; 25.2; 在质量浓度大于100g/L的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等. 可忽略; 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗. 注：污染物产生量单位是指单位镀槽表面积每小时产生的污染物的量。. 表4-2 项目单条生产线酸雾产生情况 线体; 装置/工段; 污染物; 槽液质量分数; 槽体尺寸m; 槽体数/个; 产生系数g/（m2·h）; 产生量. 长; 宽; kg/h; t/a. 快速化学腐蚀电极箔生产线; 前处理; 硫酸雾; 25%~30%; 0.88; 0.9; 2; 25.2; 0.040; 0.317. 盐酸雾; 3%~5%; 15.4; 0.024; 0.190. 电腐蚀; 硫酸雾; 25%~30%; 1.35; 0.9; 5; 25.2; 0.150; 1.188. 盐酸雾; 3%~5%; 15.4; 0.094; 0.744. 化学腐蚀; 盐酸雾; 6%; 1.35; 0.9; 3; 15.4; 0.039; 0.309. 后处理; 硫酸雾; 25%~30%; 0.88; 0.9; 2; 25.2; 0.040; 0.317. 本次新建6条快速腐蚀电极箔生产线，则总的酸雾产生量合计为硫酸雾10.932t/a，盐酸雾7.458t/a，生产线酸性废气通过集气罩进行收集，收集效率为85%，风机设计风量为15000m3/h，则有组织硫酸雾、盐酸雾排放量分别为2.323t/a、1.584t/a； 本次设计四套废气处理设施及四根排气筒，每两条生产线采用一套废气处理设施及一根排气筒，剩余的一套废气处理设施及一根排气筒作为备用（车间所有废气收集管道均可连通或分隔使用）。当三套废气处理设施及排气筒中有故障时，备用处理设施及排气筒可代替其中一个（同时运行废气处理设施及排气筒均为三个）。 ② 地下罐区废气 由于原有罐区位于地下，对于废气排放不利，本次对原有地下罐区增设一套酸气废气处理设施，并配一根15m高排气筒。 本项目原有罐区设置了60m3的6个31%盐酸储罐、60m3的5个98%浓度硫酸储罐，同时配备数个不同容量罐体用于配液储存，由于其他罐体主要存储稀硫酸、回收液及稀硫酸等，本次算罐区废气主要考虑罐区中98%浓度硫酸储罐和31%浓度的盐酸储罐，其大小呼吸计算采用中国石油化工系统经验公式。经计算，本项目储罐呼吸废气中各污染物产生量均较小，甚至低于检出限，但由于罐区位于地下，考虑到废气无法自然通风扩散，所以本次在现有地下罐区增加一套废气处理设施（与生产线废气处理设施一致），并配套一根15m高排气筒排放。 具体计算公式、相关参数选择及计算结果情况如下： “小呼吸”过程排放： 根据中国石油化工系统经验公式，储存损耗可按下式计算： 式中：LB—储罐的年挥发量，kg/a； M—储罐内蒸汽的分子量； P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa； D—储罐直径，m； H—平均蒸汽空间高度（或罐高度），m； △T—每天大气温度变化的年平均值，年平均昼夜温差为 12℃； FP—涂层系数（1-1.5，铅漆 1.39，白漆 1.02）； C—用于小直径罐的调节因子（直径在 0-9m 之间，C=1-0.0123×（D-9）2，罐径大于9m，C为1）； KC—产品因子（石油原油 0.58，其他 1.0） 小呼吸废气个系数及损耗量见下表4-3。 表4-3 小呼吸蒸发损耗量 储罐; 污染物; C; M; 罐数（个）; P; D; H; △T; Fp; KC; 单个储罐产生量 kg/a; 合计 kg/a. 硫酸; 硫酸雾; 0.56; 98; 5; 0.1; 4; 4; 12; 1.02; 1; 0.04; 0.20. 盐酸; 氯化氢; 0.53; 31; 6; 0.1; 4; 4; 12; 1.02; 1; 0.02; 0.12. 工作排放（“大呼吸”过程）： 装卸工作损耗（大呼吸）可按下式计算： 式中：LW—大呼吸蒸发损失（m3/a）； M—储罐内蒸汽的分子量； P—大量液体状态下，真实的蒸汽压力，Pa； KN—周转因子，若周转次数 K 小于 36，取 1；若 K 小于 220，则 K N=11.467×K-0.7026， 若K 大于 220，KN≈0.26； KC—油品因子（石油原油取 0.75，其他的液体取 1.0）； Q—物料泵送入罐量，约为 130.8（m3 /a）。 表4-4 大呼吸蒸发损耗量 储罐; 污染物; M; 罐数（个）; P; D; H; KN; Q m3/a; KC; 密度; Lw m3/a; 单个储罐产生量 kg/a; 合计 kg/a. 硫酸; 硫酸雾; 98; 5; 0.1; 4; 4; 0.42; 5468.75; 1; 1.84; 0.0095; 0.0174; 0.087. 盐酸; 氯化氢; 31; 6; 0.1; 4; 4; 0.57; 4310.34; 1; 1.16; 0.00375; 0.0043; 0.026. 本次现有地下罐区增设一套废气处理设施（与生产线废气处理设施一致），罐区酸性废气通过集气罩进行收集，收集效率为85%，风机设计风量为12000m3/h，则有组织硫酸雾、盐酸雾排放量分别为0.061t/a、0.031t/a； 则本项目生产线及地下罐区有组织废气源强一览表如下： 表4-5 有组织废气产生及排放源强一览表 生产线; 污染物名称; 产生量（t/a）; 收集效率; 处理 措施; 处理效率; 排放量（t/a）; 速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒. 2条快速化学腐蚀电极箔生产线; 硫酸雾; 3.644; 85%; 集气罩+碱液喷淋; 75%; 0.774; 0.098; 8.167; DA 001. 盐酸雾; 2.486; 85%; 75%; 0.528; 0.067; 5.583. 2条快速化学腐蚀电极箔生产线; 硫酸雾; 3.644; 85%; 集气罩+碱液喷淋; 75%; 0.774; 0.098; 8.167; DA 002. 盐酸雾; 2.486; 85%; 75%; 0.528; 0.067; 5.583. 2条快速化学腐蚀电极箔生产线; 硫酸雾; 3.644; 85%; 集气罩+碱液喷淋; 75%; 0.774; 0.098; 8.167; DA 003. 盐酸雾; 2.486; 85%; 75%; 0.528; 0.067; 5.583. 地下罐区; 硫酸雾; 0.287; 85%; 集气罩+碱液喷淋; 75%; 0.061; 0.008; 0.667; DA 004. 盐酸雾; 0.146; 85%; 75%; 0.031; 0.004; 0.333. 有组织排放口基本情况一览表见表4-6。 表4-6 有组织排放口基本概况一览表 序号; 污染源; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气温度; 排口编号; 执行标准. 1; 生产线; 15m; 0.5m; 20℃; DA 001; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）新污染源二级标准要求. 2; 生产线; 15m; 0.5m; 20℃; DA 002. 3; 生产线; 15m; 0.5m; 20℃; DA 003. 4; 地下罐区; 15m; 0.5m; 20℃; DA 004. - 无组织废气 本项目无组织废气主要为腐蚀箔生产线、罐区（原有地下罐区及新建地面罐区）产生的酸雾。 项目在生产线前处理、电化学腐蚀、化学腐蚀、后处理等酸液槽均采取加盖措施，并在场内厂内设置车间强制排风系统，设置酸雾处理系统，腐蚀箔生产线酸雾收集效率约85%，约15%的酸雾为无组织排放。 项目在原有地下罐区设置强制排风系统，由于地下罐区废气不利于通过自然排放方式排放，将设置酸雾处理系统，地下罐区酸雾收集效率约85%，约15%的酸雾为无组织排放。 项目区在新建地面罐区设置强制排放系统，储罐区设置 10个31%的盐酸罐，其大小呼吸计算采用中国石油化工系统经验公式。经计算，储罐呼吸废气中各污染物产生量均较小，甚至低于检出限，因此呼吸废气无组织逸散，不进行废气收集处理。建设单位需采取定期检查维护、储罐上方遮光、控制储罐内部温度和液位变化，使用高效环保的呼吸阀和紧急泄压阀等措施进一步减少储罐呼吸废气。地面罐区无组织废气源强核算与上节地下罐区的废气源强计算依据一致，计算结果如下： 表4-7 小呼吸蒸发损耗量 储罐; 污染物; C; M; 罐数（个）; P; D; H; △T; Fp; KC; 单个储罐产生量 kg/a; 合计 kg/a. 盐酸; 氯化氢; 0.53; 31; 10; 0.1; 4; 4; 12; 1.02; 1; 0.02; 0.2. 表4-8 大呼吸蒸发损耗量 储罐; 污染物; M; 罐数（个）; P; D; H; KN; Q m3/a; KC; 密度; Lw m3/a; 单个储罐产生量 kg/a; 合计 kg/a. 盐酸; 氯化氢; 31; 10; 0.1; 4; 4; 0.57; 4310.34; 1; 1.16; 0.00375; 0.0043; 0.043. 综上，项目无组织排放废气污染源核算情况如表4-9所示。 表4-9 无组织排放源基本概况一览表 污染源; 主要污染物; 污染物排放情况; 面源基本情况（m）; 执行标准. 速率kg/h; 排放量t/a; 厂界 浓度mg/m3; 长度; 宽度; 高度. 生产线; 硫酸雾; 0.207; 1.639; 0.09; 120; 45; 6; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源无组织排放监控浓度限值. 盐酸雾; 0.141; 1.119; 0.06. 地下 罐区; 硫酸雾; 0.005; 0.042; 0.002; 45; 45; 6. 盐酸雾; 0.003; 0.022; 0.001. 地面 罐区; 盐酸雾; 0.031; 0.243; 0.01; 20; 20; 6. 综上，本项目腐蚀箔生产线及现有地下罐区排放的盐酸雾、硫酸雾在经过碱液喷淋系统处理后，各污染物排放均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源二级标准要求，生产线、地下罐区及新建地面罐区厂界无组织排放的盐酸雾、硫酸雾能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 新污染源无组织排放监控浓度限值要求（有组织硫酸雾：45mg/m3，有组织氯化氢：100mg/m3、无组织硫酸雾：1.2mg/m3，无组织氯化氢：0.20mg/m3），预计项目投产后对周围大气环境影响较小。 碱液喷淋塔采用填充逆流式洗涤方法对废气进行喷淋处理，填料采用效率高、低阻的鲍尔环或空心球。喷淋塔结构具体由贮液箱、塔体、进风段、喷淋层、填料层、旋流除雾层、出风锥帽、检修孔等组成，目前碱液喷淋塔治理装置已被广泛应用于腐蚀箔生产企业，对酸性气体净化效率较高。 根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）附录 B 废气防治可行技术参考表，本项目采取的“碱液喷淋洗涤吸收法”属于推荐的可行技术，因此评价认为项目采取的废气治理措施合理可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019），本项目废气污染源监测计划见表4-10。 表4-10 项目运营期废气污染物监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 污染源; 腐蚀箔生产线; 15m高排气筒3根; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年; 企业自行委托. 原有地下罐区; 15m高排气筒1根; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年. 无组织废气; 厂界; 氯化氢、硫酸雾; 1次/年. - 废水 - （1）生活污水 # 生活污水产生量按用水量的80%计算，则排水量为3.44m3/d（1135.2m3/a）。生活污水排入项目化粪池预处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂，污染物产生量及排放浓度见表4-11。 表4-11项目运营期生活污水污染物排放情况 废水类型及产生量; 污染物名称; 产生量及浓度; 排放量及浓度. 生活污水 1135.2m3/a; CODcr; 0.34t/a，300mg/L; 0.34t/a，300mg/L. BOD5; 0.23t/a，200mg/L; 0.23t/a，200mg/L. SS; 0.34t/a，300mg/L; 0.34t/a，300mg/L. NH3-N; 0.03t/a，25mg/L; 0.03t/a，25mg/L. - （2）生产废水 # 项目排水主要为腐蚀箔生产废水和碱液喷淋塔废水等生产废水。生产废水中主要污染物为pH、悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）、铝离子、SO42-、Cl-等。本项目预计日排放废水量485.4m3/d（160182m3/a），生产废水经管网收集后进入本项目污水站进行处理达标后排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂。 # 腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，产生的淡液收集后回用于生产，剩余浓液通过多效蒸发装置处理后综合利用。项目腐蚀箔车间产生的酸雾废气，由碱液喷淋塔吸收处理后排放。喷淋塔使用碱溶液进行喷淋，喷淋液中当碱液浓度降低时及时补充，喷淋液循环使用，当使用一段时间后需排放一定量的废液。 - 多效蒸发装置于2022年3月已取得环境影响评价报告书批复，文号为兵环审【2022】13号，见附件。该设施目前处于试运行阶段。其规模为年回收128150m3/a废酸，根据建设方提供的资料，目前该设施所收集的废酸量约为99000m3/a，约为其规模的77%，本项目进入多效蒸发装置的废酸量约为27000m3/a，小于现有规模余量，依托可行。 # 结合胡杨河经济技术开发区要求的企业执行的相关标准，类比《新疆东浩天成储能材料有限公司腐蚀箔生产基地项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测数据，同时结合本项目实际情况，后处理用硫酸代替硝酸，可有效降低废水中总氮的产生量，腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器和多效蒸发装置处理后综合利用，可以有效降低废水中的全盐等污染物的产生量。因此本项目废水中污染物的排放量见表4-12。 表4-12 本项目废水中污染物的排放量 （mg/L; pH无量纲） 污染源; 污染物; 废水量（t/a）; 处理措施; 排放浓度; 排放量（t/a）; 标准值; 达标 情况. 腐蚀箔生产线; pH; 120582; 清洗工序产生的清洗废水， 全部进入厂区污水处理站处理后，排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理； 腐蚀工序产生的酸液通过废酸回收装置渗析器后，产生的淡液回用于生产，产生少量浓液，通过多效蒸发装置处理后综合利用；; 6.59; /; 6~9; 达标. 总磷; 0.10; 0.012; 8; 达标. 全盐量; 950; 114.55; 1000; 达标. COD; 78.5; 9.47; 500; 达标. 悬浮物; 16; 1.93; 400; 达标. 总氮; 40; 4.82; 70; 达标. 氨氮; 35; 4.22; 45; 达标. 铝; 1.68; 0.20; /; 达标. 通过上述分析，本项目废水排入污水站处理后可以满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 水污染物排放限值要求，同时本项目产能为800万m2，单位产品排水量为0.02m3/m2，满足表2单位产品基准排水量的排放标准限值（0.15m3/m2）要求。废水经污水站处理后由园区排水管网排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 - 现有污水处理站依托可行性 - 污水处理站处理能力2500t/d，根据建设方提供的资料，现有项目生产废水产生量55.33万m3/a，则实际每天排入污水处理站的废水约为1677t/d，污水处理站工况达到67.1%。污水处理站处理能力满足厂区20条生产线的排水需求。 - 本次新建6条生产线废水量为485.4m3/d，小于污水处理站余量823m3/d，（本项目6条线建成前，项目现有厂房原有20条生产线拆除，污水处理站余量将会、增加）可满足本项目的排水需求。根据2023年1月及2022年12月由奎屯朗新环境监测服务有限公司出具的例行监测数据，东浩天成环保验收污水处理站出口水质监测结果项目区总排口（污水处理站出口）水质达到《电子工业水污染物排放标准》（GB 39731-2020）间接排放标准要求，依托可行。 污水处理站处理工艺：酸性废水进入均质调节池，均质调节后，自流入pH调节池，添加石灰液进行搅拌反应，每天石灰使用量约16吨，反应完成后自流入混凝池，添加絮凝剂聚丙烯酰胺（15kg/d）和聚合氯化铝（50kg/d），絮凝剂的主要作用为加快石灰浆的沉淀，混凝后自流入沉淀池，沉淀池清液自流入清液池达标排放，沉淀池底污泥流抽送入污泥池，泵送入压滤机进行固液分离，滤饼外运处置，滤液返回混凝池。石灰粉的添加通过螺旋给料机自动添加，絮凝剂通过自流滴管添加。 图4-1 污水处理站处理工艺 ② 胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂依托可行性 根据建设单位提供资料，项目已经建设1座2500m3/d污水处理站，对各类生产废水按照“分类收集、分质处理”的原则，对项目废水进行预处理后，经厂区污水处理站处理后全部排入胡杨河经济技术开发区下水管网，最终依托胡杨河经济技术开发区污水处理厂统一处理。本次评价从处理能力、处理工艺、设计进出水水质等角度，分析项目废水依托胡杨河经济技术开发区污水处理厂的可行性。 胡杨河经济技术开发区南园区于2016年11月建成1座处理能力为 30000m3/d的污水处理厂（即规划的北部污水处理厂）及配套设施，采用的处理工艺是“预处理—生化处理—深度处理”工艺，其中预处理单元采用“混凝沉淀+气浮”工艺，生化单元采用“水解酸化+A2/O”工艺，深度处理单元采用“臭氧-曝气生物滤池”工艺，污泥处理工艺为浓缩+双隔膜压滤机脱水，然后卫生填埋处理。2019年9月， 园区投资1.2亿元建成了一座182万m3的中水库（一期），南园区污水处理厂出水通过中水管网排入中水库（一期），目前中水库仅作为污水处理厂出水存水库，存水未回用于园区道路洒扫、绿化灌溉或供应企业生产回用，中水库（一期）已基本存满，中水库二期工程设计库容 163万m3，已建成投运。南园区北部污水处理厂的主要服务范围为南园区内的化工区范围。南园区规划的南部1万m3污水处理厂目前没有建设。根据资料，南区污水处理厂近期全年平均处理水量不到10000m3/d，远小于30000m3/d 的设计规模，南区污水处理厂富裕容量完全可以接纳本项目废水水量。 从水质上分析，根据资料南区污水处理厂设计进厂水质指标分别为 ：pH6.0-9.0 、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、氨氮≤50mg/L、总磷≤1.0mg/L、石油类≤20mg/L。本项目外排废水为厂区污水处理站处理达标出水，出水水质能够满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表1水污染物排放限值要求，也能够满足园区污水处理厂设计进水水质指标，同时还能够满足师市环发〔2021〕7 号文《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》，因此从设计水质角度分析，南区污水处理厂完全可以接纳本项目外排废水。 综上，本项目外排废水完全可以依托胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂统一处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）附录B废水防治可行技术参考表，本项目针对各类生产废水采取“分类收集、分质处理”的原则，本项目各类生产废水处理技术属于推荐的可行技术，因此评价认为项目采取的污水治理措施合理可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019），本项目废水污染源监测计划见表4-13。 表4-13 项目运营期废水污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 废水; 废水总排口W1; 流量; 自动监测; 企业. COD、氨氮; 自动监测; 企业. 总磷、总氮; 次/月; 企业自行委托. - 噪声 （1）噪声源 本项目噪声主要来源于腐蚀箔生产线、风机、水泵等设备产生的机械噪声，根据类比资料，该类机械设备产生的噪声声压级约在75-100dB（A）之间。噪声属于空气动力性噪声、机械性噪声等，主要设备噪声呈中、低频特性。噪声设备主要位于厂房内，与厂房厂界距离分别为东侧约20m，西侧约20m，北侧约10m，南侧约10m。拟建工程噪声源具体情况见表4-14。 表4-14 本项目噪声源一览表 序号; 设备名称; 位置; 噪声级dB（A）; 降噪措施. 1; 腐蚀机; 腐蚀车间; 75~85; 基础减振、建筑隔声、距 离衰减. 2; 自动包装机; 腐蚀车间; 75~85. 3; 送排风系统; 腐蚀车间; 90~100. 4; 水泵; 污水处理站; 75~90. （2）预测模式 本次噪声评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测，模式如下： ① 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； LAj—j 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； ti—i 声源在 T 时段内的运行时间，s； tj—j 声源在 T 时段内的运行时间，s； T—用于计算等效声级，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ② 预测点的 A 声级计算 式中：LA(r)—预测点的 A 声级，dB(A)； Lpi(r)—预测点 r 处，第 i 倍频带声压级，dB； △Li—第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。 ③ 参考点ro到预测点r处之间的户外传播衰减量LP（r） 式中：LP（r）— 距声源 r 处的倍频带声压级，dB； LP（ro）— 参考位置 ro处的倍频带声压级，dB； Adiv — 几何发散引起的倍频带衰减量，dB； Aatm — 大气吸收引起的倍频带衰减量，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减量，dB； ④ 室内声源等效室外声源后声压级 式中：Lp2i—室外 i 倍频带的声压级，dB； Lp1i—室内 i 倍频带的声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 参数的确定： 声波几何发散引起的 A、声级衰减量 Adiv、点声源 式中：r — 为预测点距声源的距离（m）； ro —为参考位置距离（m）； Α —为每1000m空气吸收系数（dB(A)） ⑤ 遮挡物引起的衰减量Abar 噪声在向外传播过程中将受到厂房外其它车间的阻挡影响，从而引起声能量的较大衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 10～20dB(A)。 # （3）评价标准 本项目位于胡杨河经济技术开发区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准。 # （4）预测及评价结果 根据噪声预测结果进行评价，见表4-15。 表4-15 本项目噪声源一览表 单位：dB（A） 厂界噪声; 东厂界; 北厂界; 西厂界; 南厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 背景值; 39.5; 39.4; 45.6; 44.1; 43.4; 43.4; 42.7; 43.1. 预测值; 51; 50; 53.5; 54.6; 52.7; 53.7; 53.2; 53.2. 叠加值; 50.41; 50.36; 53.1; 54.8; 53.18; 53.07; 52.6; 53.60. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 距离; 20m; 10m; 50m; 25m. 项目各产噪设备均集中在生产车间，经基础减振、建筑隔声、距离衰减后，各厂界昼间、 夜间预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目位于园区内，周围 200m 范围内不存在声环境保护目标，因此不会对外环境造成明显不利影响。 本项目主要噪声源及降噪措施见下表4-16。 表4-16 项目运营期噪声污染源监测计划 单位：dB（A） 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频率; 实施单位. 噪声; 项目厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次; 企业自行委托. - 固废 项目运营期产生的固体废物主要包括一般工业固体废物和危险废物两部分。一般工业固体废物主要有废铝箔、污水处理站污泥（沉渣）、纯水设备废活性炭、多效蒸发装置产生废渣。危险废物主要有废渗析膜。 生产过程中不合格产品（废铝箔），属于一般固废（固废代码为398-005-14），产生量约为15t，暂存在厂区内一般固废暂存间，定期出售给铝箔回收厂家。废水处理过程中产生的污泥约为2000t，主要成分为氢氧化铝、钙盐。根据《国家危险废物名录（2021版）》废物类别HW17表面处理废物（336-064-17）金属表面处理及热处理加工（金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、抛光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（堡模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）中相关要求，本项目污水站污泥不属于危险废物，属于一般固废（固废代码为900-999-61），同原有项目的污泥一起暂存在污泥池中，委托第三方公司新疆金派固体废物治理有限公司定期运出厂区并处理。纯水设备废活性炭产生量约为3t/a，属于一般固废（固废代码为900-999-99）由厂家自行回收处置。多效蒸发装置产生废渣是液体聚合氯化铝经压滤脱渣或沉淀池沉淀过程中产生的杂质，主要成分是二氧化硅、氯化钙，为一般工业固体废物（固废代码为266-002-44），产量约为22t/a，暂时存储于厂内现有的一般固废储存仓库，委托定期送园区金派、沙漠绿洲或东浩合创等三家一般固废填埋场填埋处理。沉淀池沉渣一年或半年清理一次，沉渣在池底自动结晶为硬块。 盐酸、硫酸依托已建废酸回收系统和渗析器进行处理，腐蚀液一部分回用于生产，并产生少量残液，通过多效蒸发装置处理后综合利用。废酸回收系统的渗析膜每5年更换一次，产生量约为0.1t/5a，废渗析膜（HW49 其他废物）属于危险废物，要按危险废物管理规定进行严格管理，企业已委托山东天维膜技术有限公司更换并回收处理。 工作人员生活垃圾产生量按1kg/人·d计，68名工作人员生活垃圾产生量约为20.4t/a，生活垃圾由厂内垃圾箱收集后由环卫部门统一清运至129团生活垃圾填埋场填埋处置。 项目固体废物产生及处理情况见下表。 表4-17 项目固废产生量一览表 固废名称; 生产环节; 产量; 单位; 固废属性; 固废代码; 物理性状; 环境危险性; 贮存方式; 利用处置方式; 排放去向. 废铝箔; 生产线; 15; t/a; 一般工业固废; 398-005-14; 固体; 无; 仓库; 综合利用; 集中外售. 污泥; 污水处理站; 2000; t/a; 一般工业固废; 900-999-61; 固体; 无; 污泥池; 外委新疆金派固体废物治理有限公司处置. 废活性炭; 纯水设备; 3; t/a; 一般工业固废; 900-999-99; 固体; 无; 仓库; 由厂家回收自行处理. 废渣; 多效蒸发装置; 22; t/a; 一般工业固废; 266-002-44; 固体; 无; 仓库; 委托园区一 般固废填埋场处置。. 废渗析膜; 废酸回收; 0.1; t/5a; 危险废物; HW49（900-041-49）; 固体; 毒性; 危废暂存间; 渗析器的阴离子膜寿命到期后由山东天维膜技术有限公司更换并回收处理. 生活垃圾; 工作人员; 20.4; t/a; 生活垃圾; /; 固体; 无; 垃圾桶; 生活垃圾由厂内垃圾箱收集后由环卫部门定期清运至129团生活垃圾填埋场填埋处置. 危险废物具体环境管理要求如下： 根据项目实际情况调查，厂内已设置危险废物暂存间，本项目将依托现有的危废暂存间，本次评价要求危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范要求进行管理，各类危险废物收集后分区暂存于危废暂存间内，同时建立危险废物转移计划及管理台账，本项目的危险废物—渗析器的阴离子膜寿命到期后由山东天维膜技术有限公司更换并回收处理。 - 应记录各类危险废物的产生量、贮存量、处置量及去向。危废记录并入厂内主体工程并形成台账。 - 危险废物转移过程应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025－2012）等相关要求。 - 暂存间内地面、墙面裙脚、墙体等应采用坚固耐腐蚀的材料建造，表面无裂缝。地面与裙脚应采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料进行防渗处理。 - 危险废物暂存间容量应能容纳一个转运周期内两期工程产生的危险废物，暂存间配备照明和通讯设施，专人管理，无关人员不得进入。 - 危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的要求设置外部和内部标识，各危险废物按要求张贴危险废物标签，暂存间内部设置环境管理制度、管理人员岗位职责等制度。 - 按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》、《危险废物产生单位管理计划制定指南》要求制定危险废物管理台账（产生、贮存、利用、处置等各环节）和管理计划（以书面形式制定并装订成册，内容按照“导则”附录A.1~A.7以及“指定指南”中“主要内容”要求规范填写单位基本信息、设施信息、危险废物产生情况信息、贮存情况信息、处置情况信息、转移情况信息等）。 一般固体废物具体环境管理要求如下： 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）（GB18597-2001）等规定要求，各类固体废物按照相关要求分类收集贮存，不合格铝箔集中收集后外售；废膜由山东天维膜技术有限公司更换并回收处理；污水处理站产生的污泥委托新疆金派固体废物治理有限公司处置。 （1）危险废物污染防治措施 建设单位应制定严格的管理制度对项目产生的危险废物在收集包装、存储、运输、最终处置等环节进行严格的管理。 收集包装要求： ① 具备符合要求的包装容器、收集人员具备个人防护设备； ② 危险废物的收集容器应在醒目位置上贴危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； ③ 危险废物标签应标明下列信息：危险废物名称、数量、物理形态、危废类别、主要化学成分、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 贮存要求： 危废暂存库应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求： ① 按《环境保护图形标识-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志； ② 必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； ③ 有必要的防风、防雨、防晒措施； ④ 具备隔离设施或其他防护栅栏； ⑤ 配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施； ⑥ 应建立危险废物贮存的台账制度。 运输交接要求： 按《危险废物转移联单管理办法》规定，办理五联单转移手续，采取危险废物转移联单制度，并保证运输安全，防止非法转移和非法处置，各类危险废物采用专用密封厢式车运输，防止发生危险废物泄漏污染等事故。具体要求包括： ① 在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，建设单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。 ② 运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接收地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接收单位。 ③危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。 其他要求： ① 危险废物的储存容器均应具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性； ② 贮存容器保证完好无损并具有明显标志； ③ 不相容的危险废物均分开存放； ④ 禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放； ⑤ 本项目应设有专人专职负责危险废物的收集、暂存和保管，加强对危险废物的管理， 保证得到及时处理，防止造成二次污染。 综上所述，本项目产生的危废在严格落实上述收集、储存、运输、处理处置措施的前提下，对周围环境的影响较小 本项目已建危废暂存间面积为60m2，已通过验收环节，目前正常使用，本项目依托可行。 - 地下水及土壤 项目属于电极箔生产项目，生产过程中需要使用盐酸、硫酸等，所使用硫酸及盐酸依托现有已建设罐区且新建罐区，物料在罐区配备好通过管道输送至生产线使用，在其储存、输送过程中，有可能发生泄漏，如不采取合理有效的防治措施，其污染物可能会渗入土壤，从而造成土壤、地下水污染隐患。本项目土壤、地下水污染源识别情况如下表所示。 表4-18 项目土壤、地下水污染源及影响因子识别一览表 污染源; 产污环节; 污染途径; 污染物种类; 本项目情况. 原有罐区; 硫酸罐、盐酸罐; 垂直入渗; 硫酸盐、氯化物; 本项目已有一座罐区. 新建罐区; 盐酸罐; 垂直入渗; 氯化物; 本次将新建一座罐区，位于生产车间北侧，与现有罐区并排. 危废暂存库; 防渗层破损; 垂直入渗; 废膜; 项目区前期将依托原有项目已建的危废暂存间. 本项目新建的6 条生产线位于项目区生产车间内，项目新建配液罐区位于生产车间北侧，与现有项目罐区并排。针对项目可能发生的土壤、地下水污染，本项目土壤、地下水污染防治措施将按照“源头控制、分区防治”相结合的原则，从污染物的产生、入渗全方位进行控制。具体措施如下： ① 从生产过程入手，在工艺、管道、设备等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性。 ② 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，本项目将生产车间、危废暂存间、配液罐区域为重点防渗区，参照重点防渗区的防渗要求进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7），其他设施如一般固废暂存间及仓库等区域为一般防渗要求进行防渗（等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7），其余区域按简单防渗区要求（一般地面硬化）。 - 生态 本项目选址位于工业园区内，占地类型属于工业用地，评价范围内无生态环境保护目标。 - 环境风险 本项目为腐蚀箔生产基地项目，原材料包括31%盐酸、稀硫酸（3%-8%）及稀盐酸（3%-8%）， 本项目生产线所使用硫酸及盐酸浓度均为（3%-8%），硫酸将依托原有配液罐区原有的硫酸罐，盐酸由本项目新建的配液罐区（31%盐酸）供给，相应浓度盐酸和硫酸配制好输送至生产区配液罐供生产线所使用。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为盐酸、稀硫酸、稀盐酸，盐酸临界量为7.5t，硫酸临界量为10t，本项目将新建一座配液罐区，设置10座60m3储罐。 盐酸（31%）储存量为300t，折算后盐酸（37%）储量为251t；稀硫酸的最大存量为2.751t，稀盐酸存量已计入新建配液罐区盐酸中。由此计算项目涉及的危险物质数量与临界量的比值Q=251/7.5+2.751/10=33.75，构成重大危险源。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，应设置环境风险专项评价。见环境风险专项评价。 - 防沙治沙分析与评价 8.1影响分析 - 占用及影响的戈壁、沙地等沙化土地情况 本项目位于胡杨河经济技术开发区，占用面积约55015.68m2，为永久占地。 （2）对土地沙化的影响 本项目对土地沙化的影响主要体现在施工期建设过程中对原地貌土壤的扰动，造成地表原结构的破坏，降低项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力和蓄水保肥能力，造成土地沙化。另外，项目区域空气干燥，施工过程中如不采取防尘网覆盖、洒水抑尘等措施，逐渐沙化的土壤将产生扬尘，形成沙尘天气。 （3）对防沙治沙设施的影响 项目施工主要占用工业用地，不占用自然植被等天然防沙固沙设施，不涉及其他已建设的防沙治沙设施。 8.2防沙治沙措施 - 按厂区设计要求对厂区进行人工绿化和道路硬化，保证绿化率和硬化面积，防止土地沙化和水土流失。 - 施工开挖产生的临时土石方防尘布覆盖，定期洒水降尘。临时土石方回填后压实。 （3）绿化和施工防沙治沙措施于项目投入正式生产之前完成，禁止防沙治沙措施未完成就投入生产。 - 环保投资 - 本项目总投资9000万元，其中环保投资86万元，占总投资的1.52%。具体环保投资情况参见下表。 表4-19 环保投资一览表 项 目; 内 容; 投资金额(万元). 废气治理; 4套集气罩及碱液喷淋塔及4个根15m高排气筒; 40. 废水治理; 依托现有污水处理站所需相关管网及设施; 3. 固体废物治理; 一般固废委托处置，危险废物暂存、委托处置; 3. 噪声治理; 设备维护保养及噪声环境管理 加强设备维护、保养、基础减振; 20. 环境风险; 暂存配液罐区设置围堰、防渗; 20. 合计; 86. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 腐蚀箔生产线及地下罐区酸雾治理设施 | 氯化氢、硫酸雾 | 集气罩+碱液喷淋塔+15m高排气筒 | 《大气污染物排 放标准》（GB16297-1996）中二级标准 |
|  | 地面罐区、地下罐区、生产线无组织排放 | 氯化氢、硫酸雾 | 排风系统 |  |
| 水环境 | 生产废水 | pH、COD、氨 氮、总氮、总磷 | 经污水处理站进行处理达标后排入胡杨河经济技术开发区南区污水处理厂 | 《大气污染物排 放标准》（GB16297- 1996）中二级标 准 |
|  | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 经化粪池处理后，排入市政排水管网 | / |
| 声环境 | 腐蚀机、泵、风 机等 | 等效A声级 | 基础减振、建筑 隔声 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3 类功能区标准 |
| 固体废物 | 项目运营期产生的固体废物主要包括废铝箔、污泥、废渗析膜、废活性炭及多效蒸发装置废渣。废铝箔、污泥、废渣属于一般固废，废铝箔集中收集后全部外售，新产生污泥同原有项目的污泥一起暂存在污泥池中，委托第三方公司新疆金派固体废物治理有限公司定期运出厂区并处理，纯水设备产生的废活性炭由厂家进行回收处置，多效蒸发装置废渣委托园区一般固废填埋场进行填埋处理，废渗析膜属于危险废物，由山东天维膜技术有限公司更换并回收处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 严格按照评价要求，重点做好本次罐区重点防渗工作。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 严格按照规划范围施工，项目建设完成后加强厂区绿化 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 工程应严格按照国家有关法律法规、设计规范、操作规程进行设备的选购、设计、施工和安装，工程建成后，应通过安全生产、消防、环保等部门的全面验收，合格后方可进行生产。 - 盐酸罐车入厂卸车时对储罐、阀门及管路等可能发生事故泄漏位置进行安全检查，进出厂装罐时防止超装，观察储罐液位情况，严格按照操作规程操作，专人进行监控，一旦出现泄漏、设备异常情况，立即停止作业。 - 厂内储罐定期检查，罐体按规定进行标识，设置“禁止烟火”标志。同时设置盐酸危害警告牌，工作人员进行安全教育盐酸知识培训和考核，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；定期检测管道密封性能，保持呼吸阀工作正常。 - 储罐相关设备如泵类、管路等可能出现泄漏风险的设施定期检查，发现设备异常时停止供应，及时检修，确保设施无破损漏油或变形。配液罐区储罐做好防雷、防静电接地措施，定期检查。 - 配液罐区周边不得堆放可自燃的其他物质和与生产操作无关的其他物品。 - 建立环境保护监督检查和风险隐患排查制度，制定《环保设施检查制度》和《环境风险隐患排查及整改制度》，日常巡检、专项检查及领导监督检查、风险隐患排查规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。 - 厂内已设置消防泵房及消防水罐，还应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及局部修订条文（2018版）设置灭火器及消火栓等防火消防设施，定期检查消防设施情况，保证消防设施处于正常有效状态。 - 厂内进行分区防渗，配液罐区储罐区作为重点防渗区。按照《储罐区防火堤设计规范》（50351-2014）要求在油类罐区周围设置围堰，围堰高度不应小于1.2m（围堰内区域应采取重点防渗，采用等效黏土防渗层防渗处理后防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-7cm/s），用于截留事故状态下泄漏的油类物质，由于储罐泄漏多发于单个储罐，多个储罐同时泄漏的概率较低，因此，围堰应能容纳单个最大容积储罐的油品泄漏量（约60m3）。 - 定期对环保设施进行维护，发现问题立刻停止生产，对故障、问题设备进行检修、保证其正常运行，污染物长期达标排放。 - 储罐的基础有满足储罐的承载能力，设置围堰并做好相应的防腐、防渗措施。 - 盐酸储罐、管道、阀门、酸泵的材质必须符合盐酸储运的要求。 - 定期对储罐的温度计、液位计、安全阀等安全附件进行检测检验，确保其可靠运行。 - 在盐酸储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制。 - 与储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外。 - 储罐设置有毒可燃气体检测报警系统，气体检测报警系统宜设置在该场所主导风向的下风侧，释放源距离监测报警器不宜大于2 m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1 m。 - 罐区设置的控制开关及照明灯具应采用防爆型，且现场安装时做好密闭性；罐区设置应急喷淋设施，对储罐设置紧急水喷淋系统、水枪装置。 - 厂区设置气防站，对全厂的有害气体及危险性作业进行监测防护及现场急救。 - 罐区设有围堰，围堰内部设置导流槽，导流槽连通事故应急池，便于及时控制事故泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任部门和 责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责； （2）定期提交排污许可证年度、季度、月度执行报告，具体编制内容及 要求参见《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合“三线一单”要求。项目在运行过程中产生的污染物经采取本评价提出的各类污染防治措施后，能够满足国家规定的污染物排放标准，在严格执行“三同时”制度、落实好各项风险防范措施、加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯化氢 |  |  |  | 1.615t/a |  | 1.615t/a | +1.615t/a |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 2.383t/a |  | 2.383t/a | +2.383t/a |
| 废水 | 生产废水 |  |  |  | 12.06万m3/a |  | 12.06万m3/a | +12.06万m3/a |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.012t/a |  | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | COD |  |  |  | 9.47t/a |  | 9.47t/a | +9.47t/a |
|  | 总氮 |  |  |  | 4.82t/a |  | 4.82t/a | +4.82t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 4.22t/a |  | 4.22t/a | +4.22t/a |
|  | 悬浮物 |  |  |  | 1.93t/a |  | 1.93t/a | +1.93t/a |
|  | 生活污水 |  |  |  | 0.11万m3/a |  | 0.11万m3/a | +0.11万m3/a |
|  | CODcr |  |  |  | 0.34t/a |  | 0.34t/a | +0.34t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.23t/a |  | 0.23t/a | +0.23t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.34t/a |  | 0.34t/a | +0.34t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 20.4t |  | 20.4t | +20.4t |
|  | 废铝箔 |  |  |  | 15t |  | 15t | +15t |
|  | 污泥 |  |  |  | 2000t |  | 2000t | +2000t |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 3t |  | 3t | +3t |
|  | 多效蒸发装置废渣 |  |  |  | 22t |  | 22t | +3t |
| 危险废物 | 废渗析膜 |  |  |  | 0.1t |  | 0.1t | +0.1t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# 新疆东浩天成储能材料有限公司-腐蚀箔生产基地项目

# 环境风险专项评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，建设项目产生的环境影响需要深入论证的，应按照环境影响评价相关技术导则开展专项评价工作，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B临界量的建设项目应展开专项评价，本次专项评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）的要求进行。

- 项目基本信息及风险评价内容

本项目为腐蚀箔生产项目，新疆生产建设兵团七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号，中心地理坐标为E84°51'48.501"，N44°48'31.082"，在原腐蚀箔生产基地项目生产车间中通过产线改造和重新布置，将原有生产线升级建设6条快速化学腐蚀箔生产线；将原有项目配套工程进行改扩建（消防泵房、生产原水泵房）1座、光箔库房1座、锅炉房1座、10kV配电站1座、压滤机设备间1座、库房1座、储罐区及配液罐区1座；项目技改配套新建综库1座、配液罐区1座；项目技改投产后将实现年产腐蚀箔800万m2。

本项目建设内容中包括新建一座配液罐区，该配液罐区将设置10座60m3的盐酸储罐，该盐酸为31%的盐酸，项目区最大储量为300t。

- 风险评价内容及重点

环境风险评价主要是对发生突发性事故时有毒有害、易燃易爆物质泄漏所造成的环境影响程度、影响范围进行预测和评价，本次评价将重点通过对厂内风险源的分析，找到环境风险事故可能发生的位置、原因，提出有效的防范和处置措施，及时控制和消除事故造成环境危害，同时为建设项目环境风险防控提供科学依据。本次评价主要从环境影响角度分析可能发生的风险事故，不涉及机械伤害和建筑物破坏等生产类事故。

- 风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018)，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定风险评价工作等级，见表1。

表1    评价工作等级划分一览表

| 环境风险潜势 | IV、IV+ | III | II | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

3.1风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表2确定环境风险潜势。

表2   建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | IV+ | IV | III | III |
| 环境中度敏感区（E2） | IV | III | III | II |
| 环境低度敏感区（E3） | III | III | II | I |
| 注：IV+为极高环境风险 |  |  |  |  |

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。

本项目涉及的主要风险物质为盐酸（31%的盐酸），厂内新建配液罐区设置10座60m3的储罐，最大储量为300t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B环境风险物质，盐酸（≥37%）临界量为7.5t，硫酸临界量为10t。经过31%的盐酸折算为37%的盐酸，本项目盐酸最大储量约251t；由此计算Q=251/7.5=33.47。

危险物质及工艺系统危险性（P）分级 见表3。

表3    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）一览表

| 危险物质数量 与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q<100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q<10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

上表中，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 表示。M值确定按照表4。

表4  行业及生产工艺（M）一览表

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化 工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目行业类别为“电子专用材料制造”，属于其他行业类别，本次项目区将设置配液罐区一座，属于涉及危险物质使用、贮存的项目，得分为5分，由此判断M为M4，根据表3判断危险物质及工艺系统危险性为P4。

另根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录D.1 大气环境敏感程度分级，项目区周边5km范围内主要分布园区生产企业及一处村庄（为塌桥村，人口约为200人，距项目区距离为2km），可判定本项目环境受体敏感性为E3（环境低敏感区）。

由此判断，Q=33.47，P4和E3对应环境风险潜势为I。

3.2风险评价等级判断

由风险潜势和表1，判断本次风险评价专章评价工作等级为“简单分析”。

- 风险调查及识别

4.1建设项目风险源调查

本项目建设内容中包括新建一座配液罐区，该配液罐区将设置10座60m3的盐酸储罐，该盐酸为31%的盐酸，项目区最大储量为300t。盐酸理化性质见表4-1。

表5  盐酸的理化特性及危险特性表

| 标识 | 英文名：hydrochloric acid、chlorohydric acid |  |  |  |  |  | 中文名：盐酸、氢氯酸 |  | 分子式：HCl |  | 分子量：36.46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7647-01-0 |  |  |  | UN编号：1789 |  | 危险货物编号：81013 |  |  | 类别：8.1 类酸性腐蚀品 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |  |  |  |  |  | 熔点（℃）：-114.8（纯） |  |  | 沸点（℃）：108.6（20%） |  |
|  | 相对密度（水=1）：1.20 |  |  |  |  |  | 相对密度（空气=1）：1.26 |  |  |  |  |
|  | 主要用途 |  | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 |  | 与水混溶，溶于碱液。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 闪点（℃）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 |  |  |  |  | 爆炸下限（V%）：无意义 |  |  |  | 爆炸上限（V%）：无意义 |  |
|  | 危险特性 |  | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧产物 |  | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 |  | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 环境标准 |  | 中国MAC（mg/m3） |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | TLVTN |  |  |  |  | OSHA 5ppm，7.5（上限值） |  |  |  |
|  | 急性毒性 |  | LD50：无资料；LC50：4600mg/m3（大鼠吸入，1小时）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 |  | 接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔黏膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 包装类别：O52 |  |  | 危险货物包装标志：8，符号：上黑下白，底色：上白下黑。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 包装方法 | 耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意 事项 | 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意 事项 | 铁路运输时限使用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护 措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已做防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2环境敏感目标调查

本项目位于新疆生产建设兵团七师胡杨河经济技术开发区工业大道18号，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）中“大气敏感程度分级表”，确定大气环境敏感目标调查范围为项目区周边500m范围，根据现场勘查，项目区（风险源）周边500m范围内主要为园区生产企业，无居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公机构等大气环境保护目标；项目所在区域周边无天然地表水径流，评价范围6km2内地下水为不敏感。

4.3环境影响途径

项目使用的盐酸存放于厂内新建配液罐区储罐，其在存储和使用输送过程中，由于管理不当等原因有发生泄漏的可能性。主要环境影响途径为：储罐及其管线泄漏后泄漏液体挥发直接进入大气环境，导致区域盐酸等污染物浓度升高造成区域局部大气环境的污染；泄漏的盐酸流出厂外进入外环境，造成厂外土壤或地下水污染；

生产过程中各工艺溶液槽，因操作不当、设备老化、管理不到位等因素会造成硫酸（生产区配液罐中稀硫酸）、盐酸等物料的稀溶液泄漏，腐蚀液会对人员和工件产生危害，并会对周围环境空气造成一定影响，泄露的稀硫酸及稀盐酸有可能渗入地下从而对土壤、地下水造成污染隐患。

- 环境风险分析

盐酸存储、输送装卸过程一旦发生泄漏，在较大泄漏量时，酸类物质流出厂外进入外环境，将对厂外较大范围内土壤环境产生影响，入渗土壤对土壤环境产生污染，如不及时处置，油类进一步下渗地下水，将对地下水环境造成污染；盐酸泄漏后短时间挥发的气体等污染物通过风和大气湍流作用向周边扩散，特别是事故发生时的主导风向方向，可能对厂区所在区域大气环境造成一定程度的短期影响。

5.1最大可信事故

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，以盐酸储罐泄漏孔径为10mm计、天然气管道泄漏以10%孔径计，确定本项目最大可信事故为盐酸储罐泄漏，风险事故的概率分别为1×10-4次/a。

5.2源项分析

盐酸储罐泄漏：假定盐酸储罐10mm孔径破损，导致盐酸泄漏，根据类比，氯化氢的最大影响范围为距离项目区边界146m以内，超过146m后，地面轴线上的氯化氢浓度低于阈值，对地面上的人群健康影响较小。距离本项目最近为环境敏感点为西南侧约2km的塌桥村，因此一旦发生盐酸泄漏，对周边环境敏感环境影响较小。

- 环境风险防范措施及应急要求

6.1风险防范措施

6.1.1新建配液罐区风险防范措施

- 工程应严格按照国家有关法律法规、设计规范、操作规程进行设备的选购、设计、施工和安装，工程建成后，应通过安全生产、消防、环保等部门的全面验收，合格后方可进行生产。

- 盐酸罐车入厂卸车时对储罐、阀门及管路等可能发生事故泄漏位置进行安全检查，进出厂装罐时防止超装，观察储罐液位情况，严格按照操作规程操作，专人进行监控，一旦出现泄漏、设备异常情况，立即停止作业。

- 厂内储罐定期检查，罐体按规定进行标识，设置“禁止烟火”标志。同时设置盐酸危害警告牌，工作人员进行安全教育盐酸知识培训和考核，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；定期检测管道密封性能，保持呼吸阀工作正常。

- 储罐相关设备如泵类、管路等可能出现泄漏风险的设施定期检查，发现设备异常时停止供应，及时检修，确保设施无破损漏油或变形。配液罐区储罐做好防雷、防静电接地措施，定期检查。

- 配液罐区周边不得堆放可自燃的其他物质和与生产操作无关的其他物品。

- 建立环境保护监督检查和风险隐患排查制度，制定《环保设施检查制度》和《环境风险隐患排查及整改制度》，日常巡检、专项检查及领导监督检查、风险隐患排查规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。

- 厂内已设置消防泵房及消防水罐，还应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及局部修订条文（2018版）设置灭火器及消火栓等防火消防设施，定期检查消防设施情况，保证消防设施处于正常有效状态。

- 厂内进行分区防渗，配液罐区储罐区作为重点防渗区。按照《储罐区防火堤设计规范》（50351-2014）要求在油类罐区周围设置围堰，围堰高度不应小于1.2m（围堰内区域应采取重点防渗，采用等效黏土防渗层防渗处理后防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-7cm/s），用于截留事故状态下泄漏的油类物质，由于储罐泄漏多发于单个储罐，多个储罐同时泄漏的概率较低，因此，围堰应能容纳单个最大容积储罐的油品泄漏量（约60m3）。

- 配液罐区域防渗设计实施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求进行设计实施，装置区设置围堰、罐区设置围堤和导流槽，建议参考《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）中相关规定，储罐设置在通风处，定期检查储罐呼吸阀；罐区周围设置高度不低于1.2米的围堰，围堰内地面进行重点防渗，防止污染雨水和事故废水泄漏造成的环境污染。罐区围堰外设置导流沟并与厂区已建300m3应急事故池连通。

- 定期对环保设施设施进行维护，发现问题立刻停止生产，对故障、问题设备进行检修、保证其正常运行，污染物长期达标排放。

- 储罐的基础有满足储罐的承载能力，设置围堰并做好相应的防腐、防渗措施。

- 盐酸储罐、管道、阀门、酸泵的材质必须符合盐酸储运的要求。

- 定期对储罐的温度计、液位计、安全阀等安全附件进行检测检验，确保其可靠运行。

- 在盐酸储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制。

- 与储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外。

- 储罐设置有毒可燃气体检测报警系统，气体检测报警系统宜设置在该场所主导风向的下风侧，释放源距离监测报警器不宜大于2 m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1 m。

- 罐区设置的控制开关及照明灯具应采用防爆型，且现场安装时做好密闭性；罐区设置应急喷淋设施，对储罐设置紧急水喷淋系统、水枪装置。

- 厂区设置气防站，对全厂的有害气体及危险性作业进行监测防护及现场急救。

- 罐区设有围堰，围堰内部设置导流槽，导流槽连通事故应急池，便于及时控制事故泄漏。

- 火灾风险防范措施

- ① 在腐蚀生产线等产生易燃的环节注意监控，设置一定的灭火装置，车间、储料区、仓库等易发生火灾的地方应设有足够的消防设备，并做定期检查、维护，以保障在万一事故发生时能及时处理与补救，并在处理过程中能够控制事故的影响及扩大，同时又要便于事故后恢复生产。应有明显标志，严禁吸烟和携带火种。

- ② 企业必须建立和健全逐级消防安全检查制度，及时发现和消除隐患。各级防火责任人要定期上岗检查；班组实行班前检查；车间实行周检查；全厂实行月检查；重大节日组织全面检查。

- ③ 组织工人和技术人员对本装置易发生事故的部位、事故类型及后果、事故的防范与处置等进行分析，并编印成安全手册，以提高安全操作水平和处置突发事故的应变能力。

- ④ 电线必须敷设在金属或硬质难燃塑料套管内；凡是能够产生静电引起爆炸或火灾的设备、容器，必须设置消除静电的装置。凡电加热设备必须有专人负责使用和看管，离开时必须切断电源。

6.1.2生产区配液罐区域（用于存储稀硫酸稀盐酸）风险防范措施

- 本项目使用的硫酸、盐酸区贮存在配液罐区域。这些物品贮存必须按照《危险化学品管理条例》、《常用化学危险品贮存通则品》（GB15603-1995）相关管理要求贮存管理。

- 配液罐区域防渗设计实施参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）要求进行设计实施，装置区设置围堰、罐区设置围堤和导流槽，建议参考《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）中相关规定，储罐设置在通风处，定期检查储罐呼吸阀；罐区周围设置高度不低于1.2米的围堰，围堰内地面进行重点防渗，防止污染雨水和事故废水泄漏造成的环境污染。罐区围堰外设置导流沟并与厂区已建300m3应急事故池连通。

- 配液罐区域内各化学品贮存区设立明显标识，并标明名称/型号等。

- 配液罐体四周及地面均采取防腐防渗措施，严防泄漏渗入污染地下水。

- 输送管道、泵全部选用绝对无泄漏的无密封泵，以避免选用其他类型泵因密封故障而造成物料泄漏。

- 配液罐区域四周设置截水沟，切换阀，保证事故状态下泄漏物料及消防废水顺利进入废水池；配液管区域设置围堰和导流槽，围堰内的有效容积能够容纳最大一个储罐泄漏的液体量，导流槽与厂区事故池相通，确保泄漏液可通过导流槽导入事故池，罐区地面采取防腐防渗措施。

- 配液罐区域周围设置洗眼器和淋浴器，输送管道、泵全部选用绝对无泄漏的密封泵，以避免选用其他类型泵因密封故障而造成物料泄漏。

- 配液罐远离火种、热源。

6.2风险应急措施及要求

- （1）盐酸及稀硫酸使用和存储过程中如发生泄漏，应急处置人员在确保安全的前提下穿戴防护服、手套，迅速查找泄漏点，立刻进行抢修、堵漏，如泄漏量较少，少量泄漏可采用砂石（沙土）或其它不燃材料吸附剂对盐酸进行吸附吸收后处理，如发生大量泄漏，可将围堰截留的泄漏盐酸用泵（防腐泵）引流至备用储罐中暂存再做进一步处理。如发生多个油罐同时泄漏的小概率事件，盐酸无法完全截留，泄漏油有流出厂外无法控制的风险时，应迅速疏散站内及周边企业所有人员，拉起警戒线，拨打119等救援电话，同时将情况汇报园区、胡杨河市人民政府，由其组织相关部门进行救援。

（2）建设事故应急池：本项目依托原有厂区已建的2个300m3事故应急水池和1个600m3收集池收集厂区发生火灾时的消防废水，同时暂存污水处理站发生事故时排水，以及事故及非正常排水，防止环境污染。消防事故水池做防渗处理，同时设置阀门转换井，阀门转换井采用管道与事故应急防渗池相连，发生火灾或收集事故排水时，通过操作阀门转换井的阀门，进行事故水或消防废水收集；事故水或消防废水经收集后进入厂区污水处理站及时处理。

项目投产前按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ T169-2018）的要求编制突发环境事件应急预案，严格按照预案中提出的风险防范及应急措施做好厂区的风险防范和应急工作，本次环评制定的应急预案纲要见表6，供项目决策人参考。

表6   突发环境事件应急预案纲要

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 风险源基本情况 | 详细说明环境风险源的类型、数量及分布情况 |
| 2 | 应急计划区 | 危险目标：储罐区域、生产区 环境保护目标：区域土壤及地下水，5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等 |
| 3 | 应急组织机构、人员 | 企业、地区应急组织机构、人员以及各自职责 |
| 4 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序、预警程序及报告程序 |
| 5 | 应急救援保障 | 厂内应急设施，设备与器材、物资等 |
| 6 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 7 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行应急监测，对事故性质、参数与程度后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 8 | 应急防护措施、 清除污染措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制泄漏及防火区域，控制和清除污染措施及相应设备，消除污染降低危害 |
| 9 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救助与公众健康 |
| 10 | 事故应急救援关闭程序 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，环境恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 11 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，定期安排人员培训与演练，发现问题及时提出解决方案 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对厂区邻近地区开展公众教育、风险应急培训和发布有关信息 |
| 13 | 记录和报告 | 建立相关的记录和上报制度及档案，厂内应急部门收集管理 |
| 14 | 附图、附件 | 形成环境突发事件应急预案相关的附件和附图 |

- 分析结论

7.1风险防范、应急措施有效性分析

本次专项评价认为，项目运营期环境风险主要为新建配液罐区储罐及泄漏或泄漏后盐酸引起的环境风险事故以及可能由事故引发的人员中毒事件，专章对上述泄漏可能引发的环境风险事故进行了分析，提出了针对性的风险防范和应急处置措施，风险防范主要为生产装置、储罐相关设备定期检查、液位监控系统、安全设施安装、建设围堰和事故池、制定相关制度等，应急处置主要为抢修堵漏、沙土吸收、引导泄漏油品至备用储罐等，上述方法为现状较为常用且可操作性较强的防范应急方案，有效性较高。项目在严格落实本评价提出的各项风险防范、应急措施后，项目发生突发环境风险事故的可能性进一步降低，其潜在的环境风险是可以接受的。

7.2环境风险简单分析结论

本次环境风险专项评价分析结论见表6-2。

表7   建设项目环境风险简单分析内容一览表

| 建设项目名称 | 新疆东浩天成储能材料有限公司-腐蚀箔生产基地项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团 | 第七师 | 胡杨河市 | /县 | 经济技术开发区 |
| 地理坐标 | 经度 | 84°51'48.501" | 纬度 | 44°48'31.082" |  |
| 主要危险物质及分布 | 盐酸 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果 | 储罐泄漏后油品挥发直接进入大气环境，导致区域废气等污染物浓度升高造成区域局部大气环境污染；泄露进入土壤，进一步下渗对土壤和地下水环境质量的影响。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | - 工程应严格按照国家有关法律法规、设计规范、操作规程进行设备的选购、设计、施工和安装，工程建成后，应通过安全生产、消防、环保等部门的全面验收，合格后方可进行生产。 - 盐酸罐车入厂卸车时对储罐、阀门及管路等可能发生事故泄漏位置进行安全检查，进出厂装罐时防止超装，观察储罐液位情况，严格按照操作规程操作，专人进行监控，一旦出现泄漏、设备异常情况，立即停止作业。 - 厂内储罐定期检查，罐体按规定进行标识，设置“禁止烟火”标志。同时设置盐酸危害警告牌，工作人员进行安全教育盐酸知识培训和考核，岗位人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；定期检测管道密封性能，保持呼吸阀工作正常。 - 储罐相关设备如泵类、管路等可能出现泄漏风险的设施定期检查，发现设备异常时停止供应，及时检修，确保设施无破损漏油或变形。配液罐区储罐做好防雷、防静电接地措施，定期检查。 - 配液罐区周边周边不得堆放可自燃的其他物质和与生产操作无关的其他物品。 - 建立环境保护监督检查和风险隐患排查制度，制定《环保设施检查制度》和《环境风险隐患排查及整改制度》，日常巡检、专项检查及领导监督检查、风险隐患排查规范化、制度化、程序化，发现问题、隐患要立即整改。 - 厂内已设置消防泵房及消防水罐，还应按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及局部修订条文（2018版）设置灭火器及消火栓等防火消防设施，定期检查消防设施情况，保证消防设施处于正常有效状态。 - 厂内进行分区防渗，配液罐区储罐区作为重点防渗区。按照《储罐区防火堤设计规范》（50351-2014）要求在油类罐区周围设置围堰，围堰高度不应小于1.2m（围堰内区域应采取重点防渗，采用等效黏土防渗层防渗处理后防渗层Mb≥6.0m，渗透系数小于10-7cm/s），用于截留事故状态下泄漏的油类物质，由于储罐泄漏多发于单个储罐，多个储罐同时泄漏的概率较低，因此，围堰应能容纳单个最大容积储罐的油品泄漏量（约60m3）。 - 定期对环保设施进行维护，发现问题立刻停止生产，对故障、问题设备进行检修、保证其正常运行，污染物长期达标排放。 - 储罐的基础有满足储罐的承载能力，设置围堰并做好相应的防腐、防渗措施。 - 盐酸储罐、管道、阀门、酸泵的材质必须符合盐酸储运的要求。 - 定期对储罐的温度计、液位计、安全阀等安全附件进行检测检验，确保其可靠运行。 - 在盐酸储运过程控制采用自动控制系统，并设置越限报警和连锁保护系统，确保在误操作或非正常工况下，对物料的安全控制。 - 与储罐相连接的泵，其紧急截止阀安装在泵及设备的安全距离之外。 - 储罐设置有毒可燃气体检测报警系统，气体检测报警系统宜设置在该场所主导风向的下风侧，释放源距离监测报警器不宜大于2 m，如设置在上风侧，每个释放源距离监测报警器不宜大于1 m。 - 罐区设置的控制开关及照明灯具应采用防爆型，且现场安装时做好密闭性；罐区设置应急喷淋设施，对储罐设置紧急水喷淋系统、水枪装置。 - 厂区设置气防站，对全厂的有害气体及危险性作业进行监测防护及现场急救。 - 罐区设有围堰，围堰内部设置导流槽，导流槽连通事故应急池，便于及时控制事故泄漏。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出相关信息及评价说明）：/ |  |  |  |  |  |