拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河职业技术学院（一期）建设项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市塔河南街以西，南环西路以北，秦山西路以南。 | 新疆生产建设兵团第七师教育局 | 新疆新达广和环保科技有限公司 | 本项目总占地面积：334524.68m2，总建筑面积151493.29m2。项目主要由教学综合楼、化工学院楼、院系楼一、体育馆、学生食堂、学生宿舍组团一、学生宿舍组团二、学生宿舍组团三、社会培训公寓楼、看台及校门的建筑、结构、给排水、暖通、电气及室外工程组成。总投资80900万元，其中环保投资154万元，占总投资的0.19%。 | 施工期 （1）废气：合理安排工期，避免在大风天气施工作业，规范施工营地，施工区域设置围栏；施工器械、建筑材料按固定场分类停放和堆存；加强路面养护，控制车速，施工场地、道路定期洒水，运输车辆必须加盖篷布，合理规划运输道路线路，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压，散落物料应及时清理，并进行路面冲洗，保持道路干净；施工场地堆放起尘物料，露天堆体边坡角度不宜过大，以减小受风面积，并适当加湿。干燥天气施工，对产尘物料应适当加湿；建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖、洒水等防尘措施。 （2）废水：施工废水设沉淀池，经沉淀后回用，沉淀池应具有防渗措施；施工人员生活污水应进入防渗化粪池处理，排至市政污水管网，不得对外直排。 （3）噪声：选用低噪声施工机械和设备，在施工中应尽量采用低噪声机械和施工工艺，禁止使用国家明令淘汰的高噪声施工机械和工艺。高噪声施工机械设备须采取隔声、减振、消声等降噪措施；合理安排高噪声施工作业的时间，严格控制强噪声施工机械的作业时间，并设置屏障；加强现场运输车辆出入的管理，车辆进入现场禁止鸣笛。采取以上措施后，噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值要求。 （4）固体废物：对于施工过程中产生建筑垃圾和弃土、弃渣，委托正规施工单位，将剩余建筑垃圾运至指定的建筑垃圾填埋场处理处置，不得将弃土弃渣任意裸露堆置，以免在大风和强降水时引起严重的水土流失。弃土全部用于场地平整。生活垃圾应及时清运至新疆生产建设兵团胡杨河市垃圾处理厂处置。 （5）生态环境：基础施工时应将挖出的表层土单独堆积并采取遮盖，围堰的方式减少扬尘或水土流失，待施工结束后作为绿化用土。 运行期 - 废气：实验室废气采用1套“通风橱+排气管+换气扇+活性炭”装置，排放高度约21m；食堂油烟经过抽油烟机净化后由排放高度约13m的排气筒排放，排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放浓度限值；地下车库汽车尾气采用排抽风系统；天然气燃烧废气无组织排放；厂界废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准中无组织排放浓度限值。 - 废水：实验室清洗废水经酸碱中和或消毒后经管道排至市政污水管网，最终进入胡杨市生活污水处理厂；生活污水排入化粪池处理后，经管道排至市政污水管网，最终进入胡杨市生活污水处理厂；食堂废水经隔油池隔油处理后经管道排至市政污水管网，最终进入胡杨市生活污水处理厂。 - 噪声：选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等降噪措施。 - 固废：项目餐厨垃圾和废油脂由餐厨垃圾处置单位清运处置，废活性炭、实验废物中一般固废和生活垃圾经收集后，由环卫部门定期清运至新疆生产建设兵团胡杨河市垃圾处理厂处置，实验废物中危险废物暂存于危废暂存间，及时委托有相应资质的单位处置。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |