兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目

环境影响报告书

建设单位：新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心

编制单位：新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司

目   录

1概述	1

1.1项目背景	1

1.2建设项目特点	2

1.3环境影响评价的工作过程	2

1.4分析判定相关情况	4

1.5主要关注的环境问题及环境影响	5

1.6环境影响报告书的主要结论	5

2总论	7

2.1编制依据	7

2.2评价原则	10

2.3环境影响因素识别与评价因子筛选	11

2.4评价等级与评价范围	13

2.5环境影响评价标准	20

2.6环境保护目标与保护级别	28

2.7与相关政策、规划的符合性分析	34

2.8区域“三线一单”符合性分析	38

3建设项目工程概况及工程分析	48

3.1灌区概述	48

3.2建设项目概况	53

3.3工程布置及建筑物	57

3.4施工组织设计	61

3.5工程选址环境合理性分析	74

3.6环境影响因素分析	77

3.7污染源源强核算	82

4环境现状调查与评价	88

4.1自然环境概况	88

4.2环境质量现状调查与评价	93

4.3生态环境现状调查与评价	100

4.4项目区水土保持现状	121

5环境影响预测与评价	123

5.1地表水环境影响分析	123

5.2大气环境影响分析	130

5.3声环境影响分析	133

5.4固体废物影响分析	134

5.5对生态环境的影响分析	135

5.6环境敏感区影响分析	142

5.8社会环境影响分析	146

5.9环境风险评价	147

6环境保护措施及可行性论证	154

6.1施工期环境保护措施	154

6.2运营期环境保护措施	159

6.3湿地自然保护区环境保护措施	161

6.4公益林环境保护措施	162

6.5环保投资估算	163

7环境影响经济损益分析	165

7.1环境经济效益分析	165

7.2社会效益分析	165

7.3环境效益分析	165

7.4分析结论	167

8环境管理与监测计划	168

8.1环境管理计划	168

8.2环境监测计划	171

8.3环保竣工验收	173

9环境影响评价结论	175

9.1建设项目简况	175

9.2环境质量现状	176

9.3主要环境影响	178

9.4环境保护措施	182

9.5公众意见采纳情况	185

9.6综合结论	186

# 1概述

## 1.1项目背景

125团柳沟灌区位于第七师胡杨河市125团，建于上世纪五十年代末。该灌区是列入《全国中型灌区名录》中的重点中型灌区之一，灌区设计灌溉面积29.89万亩。灌区工程运行六十多年来，本次改建工程涉及的骨干渠道老化损坏，渠道渗漏、塌方严重，渠系建筑物裂缝漏水，严重影响了输配水工程的灌溉能力，从而影响灌溉效益的发挥。为了贯彻落实习近平总书记“十六字”治水方针，实施水利部提出的“水利工程补短板，水利行业强监管”改革发展总基调，以及新时代“全面建成小康社会、乡村振兴战略、农业供给侧结构性改革、农业农村现代化”等，均对灌区发展提出了新要求，进一步发挥灌区工程的灌溉效益，使灌区农业由原来的粗放型向集约化的特色、效益型农业转变。因此，对灌区进行全面的续建配套与节水改造是非常必要与紧迫的。

2024年4月，第七师胡杨河市水利局以《关于兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目实施方案的批复》（师市水发〔2024〕22号）进行批复。通过实施125团柳沟灌区续建配套与节水改造工程可改善灌区灌溉条件，更好的发挥灌区水资源配置能力，提高水资源利用效率及灌区运行管理水平，为七师125团、123团、128团、126团、127团和乌苏石桥乡的农业灌溉用水提供保障，推进灌区现代化改造，保障灌区经济可持续发展。

工程改建渠道总长度41.34km，配套渠系建筑物共47座；建设用水量测测站12个；配套信息化管理所需硬件设备1批，将水情测站数据的存储与调取融入奎屯灌区智慧管理平台。

由于本次柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》，本项目属于“五十一，水利；125、灌区工程（不含水源工程的），涉及环境敏感区的”，本项目编制环境影响报告书。

本工程总投资15336.6万元。环保投资146.77万元，环保投资占总投资的0.96%。

## 1.2建设项目特点

本工程为灌区工程，属于生态影响型项目。项目工程特点主要有：

（1）125团柳沟灌区灌溉水源主要引用古尔图河和四棵树河河水，改造总灌溉面积29.89万亩。

（2）本项目工程主要建设内容包含三部分：一是骨干输配水工程：改造渠道总长度41.34km，配套渠系建筑物47座；二是用水量测工程：建设用水量测测站12个；三是信息化工程：配套信息化管理所需硬件设备。

（3）工程建成后，不新增引水，骨干渠系水利用系数由0.73提高到0.79，节水量1254万m3。

（4）柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区。

（5）拟建项目在自然保护区内不涉及临时占地。

（6）渠道沿线居民点较少，主要为调三支渠沿线的牧良村的居民区。

（7）工程对环境不利影响主要在施工期，主要是渠道改建、配套设施建设等施工活动产生的废水、废气、噪声及固废对沿线环境及敏感点的影响，工程占地、施工活动对于陆生生态的影响。

## 1.3环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等国家有关法律法规的要求，新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心于2024年6月委托新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司承担兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目环境影响报告书的编制工作（见附件1）。

本次环境影响评价工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段、分析论证和预测评价阶段、环境影响报告书编制阶段。接受委托后，根据建设单位提供的前期相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，听取了建设方对本工程概况、工程设想等内容的介绍，踏勘了本项目工程现场，收集了管道沿线的自然环境概况、社会环境概况等基础资料；开展环境现状监测，在工程分析、环境质量现状数据的基础上，充分考虑拟建工程所在区域的特点，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，经过综合分析，按照《环境影响评价技术导则》等有关标准规范的要求，开展本工程环境影响报告书编制工作，并由建设单位组织开展了公众参与工作。在上述工作基础上编制完成了《兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目环境影响报告书》，并提交环境主管部门审查、批复，便于作为本项目在今后实施和运营过程中进行环境管理的依据。

本项目评价工作程序见图1.3-1。

图1.3-1    评价工作程序图

## 1.4分析判定相关情况

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年本）》，本项目属于“五十一，水利；125、灌区工程（不含水源工程的），涉及环境敏感区的”，本灌区工程涉及奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区，应编制环境影响报告书。

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，二、水利2.节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造。符合国家产业政策。

## 1.5主要关注的环境问题及环境影响

本工程为灌区工程，属于生态影响型建设项目，对环境的不利影响主要发生在施工阶段，施工影响是暂时的、可逆的，施工结束后，进行相应的补偿恢复措施可使其不利影响在一定的时间内得以恢复。

根据本工程特点及区域环境状况，主要关注的环境问题主要有：

（1）工程建设对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的影响。

（2）施工期的环境影响。主要是土地占用、工程施工造成植被破坏、水土流失等，对沿线植被、水生生态等的生态环境影响；施工扬尘、焊接废气、粉尘等对环境空气的影响；施工机械噪声对周围声环境的影响；施工期生活污水和施工废水对水环境的影响。

（3）运营期间需严格落实“三条红线”控制指标，合理利用水资源，禁止水资源超量利用。

## 1.6环境影响报告书的主要结论

兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目通过对灌区渠道防渗改建的实施，可提高灌区水利用系数，改善渠道输水能力，年节水量1254万m3，可满足垦区农业灌溉引水的要求，改善灌区耕地灌溉能力。

本工程取水量全部在灌区用水总量控制指标中，不增加灌区地表水引水量，符合灌区水资源“三条红线”的控制要求。本项目建设符合奎屯河流域规划及规划环评的要求。

目前，位于奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的现状柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道急需开展防渗改建工程，本项目无法避让。本环评提出的生态恢复等措施可有效减缓生态损失，满足湿地自然保护区管理要求。

本工程为非污染的水利工程，工程本身无“三废”排放的问题。项目施工和运营期间会对沿线湿地自然保护区及其他区域的环境空气、声环境、水环境、生态环境产生不同程度的影响，同时项目占地还将对沿线的生态环境产生一定影响。本环评针对湿地自然保护区及其他区域提出了保护措施。

项目建设得到了公众的广泛认同和支持。通过在设计、施工和运营期落实报告书提出的各项环保措施，在确保各项污染防治措施有效实施，充分落实环境风险防范措施和环境管理制度，加强环境管理的前提下，从项目满足当地环境质量目标要求的角度分析，项目的建设是可行的。

- 2总论

## 2.1编制依据

### 2.1.1法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（5）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订）；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日实施；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；

（12）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018年10月26日实施；

（13）《中华人民共和国城乡规划法》，2019年4月23日实施；

（14）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日实施；

（15）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日起施行；

（16）《中华人民共和国环境保护税法》，2018年1月1日；

（17）《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年11月14日修订）。

### 2.1.2环境保护法规、部门规章

（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日；

（2）《建设项目环境保护分类管理名录》（2021年版），2021年1月1日；

（3）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35号；

（4）《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》，环办〔2013〕103号；

（5）《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1日；

（6）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号，2013.9.10；

（7）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17号；

（8）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发〔2016〕31号；

（9）《产业结构调整指导目录（2024本）》国家发展和改革委员会，2024年2月1日；

（10）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021.3.13；

（11）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发〔2018〕22号；

（12）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日执行；

（13）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知，环发〔2015〕4号；

（14）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年9月修订；

（15）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，新政发〔2016〕21号，2016年1月29日；

（16）《关于印发新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》，新政发〔2014〕35号；

（17）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，新政发〔2017〕25号，2017年3月1日；

（18）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》新疆维吾尔自治区发改委，（2012年12月）；

（19）《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（修正，2017年7月1日实施）；

（20）《新疆生态环境功能区划》（修改稿）（新疆维吾尔自治区环境保护厅，2013.7）；

（21）《中国新疆水环境功能区划》新疆维吾尔自治区环境保护厅（2003年12月）；

（22）《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（23）《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（24）《第七师胡杨河市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

（25）《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》；

（26）《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》；

（27）《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发﹝2013﹞136号）；

（28）《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发﹝2020﹞138号）；

（29）《防沙治沙技术规范》（GB/T21141-2007）；

（30）《地下水管理条例》（国令第748号）；

（31）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（32）《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）（自然资源部生态环境部国家林业和草原局）；

（33）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修订）；

（34）《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕17号）；

（35）《中华人民共和国自然保护区条例》（2017年修订）。

### 2.1.3技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则－总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

### 2.1.4相关文件及资料

（1）《兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目实施方案》（2024年1月，奎屯第七师勘测设计院有限公司）；

（2）奎屯河流域规划及规划环评；

（3）建设项目环评委托书；

（4）环境质量现状监测报告。

## 2.2评价目的及评价原则

### 2.2.1评价目的

（1）根据第七师胡杨河市区域、流域环境特点，依据国家有关法律、法规和规范、标准和技术导则，判别工程建设与相关规划的符合性，分析工程建设区域与相关环境敏感点的区位关系，预测、评价工程施工、运行等工程活动对区域环境造成的影响。

（2）针对工程施工和运行给环境带来的不利影响，根据现有的经济技术条件，制定切实可行的对策和减免措施，既促进工程地区生态环境和社会环境的良性发展，又能保证工程顺利施工和正常运行，充分发挥工程的灌溉效益、社会效益，促进区域生态环境的良性发展。

（3）拟定工程施工及运行期的环境监测方案，掌握工程环境影响状况，并及时作出反馈，对环境保护措施进行修正和改进，保证工程环境保护工作的实施效果达到相应环保要求。针对区域环境功能要求，从环境保护的角度提出施工期和营运期的管理意见，为管理部门的监督管理提供依据，明确建设单位和施工单位的环保责任。

（4）制定环境监督、管理和环境监理计划，明确各方的任务和职责，为环境保护措施的实施提供制度保障。

（5）进行环境保护投资估算，将环保投资纳入工程总投资，落实工程环境保护工作费用，为环保措施的顺利实施提供资金保证。

（6）明确环境影响评价结论，为工程的方案论证、环境管理和项目决策提供科学依据。

### 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

采用规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与各环境要素间的作用效应关系，根据环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响因素识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响因素识别

采用矩阵识别分析方法明确工程不同时段各影响因素对自然环境和社会环境的影响性质及影响程度，分析结果见表2.3-1。

- 表2.3-1   本项目环境影响识别矩阵

| 影响因素 |  |  | 自然环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会环境 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水文 | 水温 | 水质 | 地 下水 | 陆生植物 | 陆生动物 | 水生生物 | 环境空气 | 声环境 | 土地占用 | 水土流失 | 社会稳定 | 灌区用水 | 自然景观 | 人群健康 | 经济发展 |
| 工程作用因素 | 施工期 | 场地平整 |  |  |  |  | ▽ | ▽ |  | ▽ | ▽ | ▼ | ▼ |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工交通 |  |  |  |  | ▽ | ▽ |  | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ |  |  |  |  |  |
|  |  | 主体施工 | ▽ |  | ▽ |  | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▼ |  |  | ▽ | ▽ |  |
|  |  | 施工场地 |  |  |  |  | ▽ | ▽ |  | ▽ | ▽ | ▽ | ▽ |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工人员 |  |  | ▽ |  | ▽ | ▽ | ▽ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地 |  | ▼ |  |  | ▽ | ▽ | ▼ |  |  |  | ▼ |  |  |  | ▽ |  |  |
|  | 运行期 | 运行调度 | ▽ |  |  |  |  |  | ▽ |  | ▽ |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |

注：1、▼显著不利影响、▽ 较小不利影响，▲显著有利影响、△ 较小有利影响；2、施工期为短期影响，运行前为长期影响。

由表2.3-1可知，项目建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要表现在对自然环境要素产生一定程度的负面影响，主要环境影响因素为环境空气、水环境、声环境和生态环境，随着施工期的结束而消失；项目运营期对环境的不利影响是长期存在的，在生产过程中，主要影响因素表现在对声环境及水环境的不利影响。

### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次污染源评价因子筛选汇总见表2.3-2。

表2.3-2          环境评价因子筛选汇总一览表

| 项目 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 水文水资源 | 水资源 | 水资源量、水资源配置 |
|  | 水文情势 | 流量、水位 |
| 水环境 | 地表水环境 | 水质 |
| 生态环境 | 物种 | 项目区野生动物、野生植物 |
|  | 生境 | 生境面积、质量、连通性 |
|  | 生物群落 | 物种组成、群落结构 |
|  | 生态系统 | 植被覆盖度、生产力、生产量、生态系统功能 |
|  | 生物多样性 | 物种丰富度等 |
|  | 生态敏感区 | 主要保护对象、生态功能 |
|  | 自然景观 | 景观多样性、完整性 |
| 土壤环境 | 土壤环境 | 土壤盐碱化 |
| 施工环境 | 水环境 | COD、氨氮、悬浮物、石油类 |
|  | 环境空气 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5 |
|  | 声环境 | 昼间与夜间等效连续A 声级（Leq） |
|  | 固体废物 | 生活垃圾、施工弃方 |

### 2.3.3重点环境要素筛选

根据对工程各个阶段环境影响源及其影响因素的分析，通过上述环境影响识别，筛选出以下环境要素作为本次评价工作的主要内容：

表2.3-3                 重点评价内容表

| 环境要素 |  | 评价重点内容 |
| --- | --- | --- |
| 水环境影响 | 施工期 | 工程施工对地表水的影响 |
|  | 运行期 | 对水资源分配的影响，对水文情势的影响 |
| 生态环境影响 | 施工期 | 工程施工对陆生植物、水土流失的影响及生态系统生产力、生态系统稳定性的影响 |
|  |  | 对自然保护区生态系统结构、生物多样性、水源涵养功能等影响 |
|  | 运行期 | 工程占地对野生植被、野生动物及景观生态的影响 |
| 土壤环境 | 施工期 | 土壤扰动造成水土流失的影响 |
| 环境空气影响 | 施工期 | 工程施工或运输车辆对周围环境空气环境的影响 |
| 声环境影响 | 施工期 | 工程施工或运输车辆对周围沿线居民的噪声影响 |
| 环境风险影响 | 运行期 | 环境污染事件 |

## 2.4评价等级与评价范围

依据导则规定，结合项目的性质、规模、污染物排放特点及污染物排放去向和周围环境状况，确定本次环境影响评价等级。

### 2.4.1生态影响评价等级及及评价范围

（1）生态评价等级划分依据

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19—2022），生态影响评价等级评定见表2.4-1。

表2.4-1        评价工作等级评定一览表

| 评价等级判定依据 | 评价等级 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地，重要生境时，等级为一级 | 一级 | 柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区。调三支渠距离自然保护区边界最近距离121m。 涉及自然保护区的柳沟南干渠、电站尾水渠及调三支渠生态环境影响评价等级判定为一级，其余判定为三级。 |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级 | 二级 | 不涉及 |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 |  | 柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程部分渠线占用生态保护红线，调三支渠距离生态保护红线最近距离121m，综合判定涉及生态保护红线的柳沟南干渠、电站尾水渠及调三支渠生态环境影响评价等级为一级。 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态环境影响评价等级不低于二级 |  | 不涉及 |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 |  | 柳沟南干渠、电站尾水渠涉及地方Ⅲ级公益林，综合判定生态环境影响评价等级为一级。 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 |  | 本工程占地面积＜20km2 |
| 除a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级 | 三级 |  |

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19—2022），本项目为线性工程，涉及自然保护区的柳沟南干渠、电站尾水渠及调三支渠生态环境影响评价等级判定为一级，其余判定为三级。

（2）评价范围

一级评级渠道中心线向两侧外延1000m，三级评级渠道中心线向两侧外延300m。

### 2.4.2大气影响评价等级及评价范围

本项目建成后正常情况下不排放基本污染物和其他污染物，项目大气污染物排放主要集中在施工期，主要为运输扬尘、施工机械废气、车辆尾气等，主要污染物为TSP、NOx、SO2等。鉴于施工期各大气污染物排放量及排放浓度均具有不稳定性，且只集中在施工期间，仅为暂时性的，施工期结束影响即消除。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境影响评价工作等级划分依据，本项目大气环境影响评价等级定为三级。

评价范围：依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.4.3“三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围”，因此本项目不设置大气环境影响评价范围。

### 2.4.3地表水影响评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目的地表水环境影响主要包括水污染影响与水文要素影响，本工程环境影响属于复合影响型，既是水污染影响型又是水文要素影响型。

（1）水污染影响型评价等级判定

依据《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，根据废水排放方式和排放量划分评价等级。

表2.4-2        水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≧20000或W≧600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≧500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目施工期生产废水经处理后全部回用，不排入任何地表水体。施工人员的生活污水经化粪池处理后由吸污车就近运至125团污水处理厂处置。运行期工程本身不产生任何废水。依据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定，本项目地表水评价等级为三级B。

（2）水文要素影响型评价等级判定

本项目为灌区渠道工程，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），按水文要素型建设项目评价等级划分，根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响进行判定。

表2.4-3        水文要素影响型建设项目评价等级判定

| 评价 等级 | 水温 | 径流 |  | 受影响地表水域 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年径流量与总库容百分比a/% | 兴利库容与年径流量百分比β/% | 取水量占多年平均径流量百分比ɤ% | 工程垂直投影面积 及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2； 过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/% |  | 工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2； 工程扰动水底面积A2/km2 |
|  |  |  |  | 河流 | 湖库 | 入海河口、 近岸海域 |
| 一级 | a<10；或稳定分层 | β>20；或 完全年调节与多年调节 | ɤ>30 | A1>0.3；或 A2>1.5；或 R>10 | A1>0.3；或 A2>1.5；或 R>20 | A1>0.5；或 A2>3 |
| 二级 | 20>a>10；或不稳定分层 | 20>β>2；或季调节与不完全年调节 | 30>ɤ>10 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5 | 0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2； 或20>R>5 | 0.5>A1>0.15；或3>A2>0.5 |
| 三级 | a>20；或混合型 | β<2；或无调节径流 | ɤ<10 | A1<0.05；或 A2<0.2；或R<5 | Ai<0.05；或A2<0.2；或R<5 | A1<0.15；或A2<0.5 |
| 注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级。 注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到河流感潮河段影响，评价等级不低于二级。 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级。 注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防波堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于2km时，评价等级应不低于二级。 注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级。 注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级。 |  |  |  |  |  |  |

本渠道工程不新增引水量，在非灌溉期施工不占用过水断面及水域，不扰动水底，由于项目涉及奎屯河湿地省级（兵团）自然保护区，因此水文要素影响型评价等级判定为二级。

（3）评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2要求，水污染型三级B评价可不进行水环境影响预测。本项目地表水环境影响分析评价范围为本次改建渠道柳沟南干渠、电站尾水渠、南干西三支渠、南干东八支渠、场直二支渠、一营二支渠、调二支渠、调三支渠、新西干渠及柳灌站支渠等所涉及的地表水体。

### 2.4.4地下水影响评价等级及评价范围

（1）建设项目行业分类

对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，项目为灌区工程，不属于再生水灌溉工程，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）一般性原则要求，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故地下水环境影响评价不设置评价等级。

（2）地下水环境影响调查的范围确定

不设评价范围。

### 2.4.5声环境评价等级及及评价范围

（1）环境特征

建设项目所处的声环境功能区为2类区。

（2）对周围环境影响

施工期噪声来源于机械施工、车辆运输等，工程结束后随即消失。

（3）评价等级及范围确定

综上分析，按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）评价工作分级的规定，确定本次声环境影响评价等级为二级，声环境影响评价范围为项目区外扩200m。

表2.4-5            声环境评价工作等级判定表

| 因素 | 敏感目标噪声级增量 dB（A） | 功能区 | 受影响人口 变化情况 | 判定等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | ＜3 | 2类 | 不明显 | 二级 | 项目区外延200m |

### 2.4.6土壤环境评价等级及评价范围

对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本次工程属于“农林牧渔业”的“其他”，按照土壤环境影响评价项目类别均划分为Ⅳ类。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，不设置评价范围。

### 2.4.7环境风险等级及评价范围

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级、简单分析。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1确定评价工作等级。

表2.4-8             评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

（2）风险评价等级划分确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C对本项目涉及的危险物质进行风险识别，并确定其Q值。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当存在多种危险物质时，则按下式计算Q值：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品名录》（2015版），本项目不涉及危险物质，Q＜1。因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。则项目工作等级均划分为简单分析。

（3）评价范围

项目风险评价等级为简单分析，不设风险评价范围。

### 2.4.8评价范围

根据项目的性质、特点和现场勘察情况，确定本次评价的范围如下：

表2.4-10           环境影响评价工作范围一览表

| 项目 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 地表水 | 二级 | 本次改建渠道柳沟南干渠、电站尾水渠、南干西三支渠、南干东八支渠、场直二支渠、一营二支渠、调二支渠、调三支渠、新西干渠及柳灌站支渠 |
| 地下水 | 不设置评价等级 | 不设置评价范围 |
| 大气环境 | / | 三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 |
| 声环境 | 二级 | 施工区边界外200m的范围。 |
| 土壤环境 | 不设置评价等级 | 不设置评价范围 |
| 生态环境 | 一级 | 渠道中心线向两侧外延1000m。 |
|  | 三级 | 渠道中心线向两侧外延300m。 |

## 2.5环境影响评价标准

### 2.5.1环境功能区划

（1）环境空气功能区划

涉及自然保护区工程的项目区环境空气功能区为一类区，其它为二类区；按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，一类区环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，二类区执行二级标准。

（2）水环境功能区划

根据《中国新疆水环境功能区划》，本工程所在区域的地表水系主要奎屯河流域水系，现状使用功能为农业工业生活用水，水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中的Ⅲ类水质标准。

（3）声环境功能区划

本项目所在区域主要为农田，部分渠道沿线有居民点分布，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的各类标准的适用区域，确定项目区划分为2类声环境功能区。

（4）生态环境功能区划

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区属于Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区-Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区。该生态功能区的主要生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题和主要保护目标见表2.5-1。生态功能区划图见图2.5-1。

表2.5-1             生态功能区主要特征

| 生态功能区 | Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区 |
| --- | --- |
|  | Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区 |
|  | 11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区 |
| 隶属师团场 | 农七师、农八师、农六师西线、中线垦区 |
| 主要生态 服务功能 | 工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制 |
| 主要生态问题 | 地下水超采、荒漠植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁 |
| 生态敏感因子、敏感程度 | 土壤侵蚀中度敏感，水土流失中度敏感、土地沙漠化中度敏感区、土壤盐渍化中度敏感。 |
| 保护目标 | 保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被 |
| 保护措施 | 节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理 |
| 发展方向 | 发展以棉花为主导的优质、高效、特色农业；加快高标准城镇化建设；发展棉纺业、食品加工业、畜禽养殖业；做强塑化节水器材产业。 |

### 2.5.2环境质量标准

#### 2.5.2.1环境空气质量标准

依据《环境空气质量标准》（GB3095-2012），自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的区域为一类区，适用一级浓度限值。项目拟建地所处湿地自然保护区区域为环境空气质量一类区，其余为环境空气质量二类区。位于一类区因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO和O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的一级标准，二类区执行二级标准。标准限值详见下表。

表2.5-2                环境空气质量标准汇总

| 序号 | 污染因子 | 标准限值（mg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年平均 | 日平均 | 小时平均 |  |
| 1 | SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.5 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准 |
| 2 | NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| 3 | PM10 | 0.07 | 0.15 | - |  |
| 4 | TSP | 0.2 | 0.3 | - |  |
| 5 | CO | - | 4 | 10 |  |
| 6 | O3 | - | 016 | （日最大8小时平均）0.2 |  |
| 7 | SO2 | 0.02 | 0.05 | 0.15 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单一级标准 |
| 8 | NOX | 50 | 100 | 250 |  |
| 9 | PM10 | 0.04 | 0.05 |  |  |
| 10 | PM2.5 | 0.015 | 0.035 |  |  |
| 11 | CO |  | 4 | 10 |  |
| 12 | O3 |  | 0.1 | （日最大8小时平均）0.16 |  |

#### 2.5.2.2水环境质量评价标准

评价区域地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值见表 2.5-3。

表 2.5-3        地表水环境质量评价标准一览表

| 项目 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | Ⅲ类标准限值（mg/L） |  |
| pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 溶解氧 | mg/L | ≥5 |  |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | ≤6 |  |
| COD | mg/L | ≤20 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 铜 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 锌 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 氟化物 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 硒 | mg/L | ≤0.01 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.0001 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 六价铬 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 氰化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 挥发酚 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 阴离子表面活性剂 | mg/L | ≤0.3 |  |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤1 |  |

#### 2.5.2.3声环境质量标准

根据项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类环境噪声限值，昼间60dB（A），夜间50dB（A），环境噪声限值见下表。

表 2.5-4                  环境噪声限值

| 标准名称 | 级别 | 评价因子 | 标准限值(dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 等效声级LAeq | 60 | 50 |

#### 2.5.2.4土壤环境质量评价标准

本工程渠道外占地执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》，现有渠道部分执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控质量标准（试行）》（GB36600-2018）。

（1）土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值，详见下表。

表2.5-6             农用地土壤污染风险筛选值          单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

（2）土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值，详见下表。

表2.5-7        建设用地土壤污染风险管控标准           单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 20 | 60 | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2二氯乙烷 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 10 | 26 | 100 |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并〔a〕蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并〔a〕芘 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并〔b〕荧蒽 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并〔k〕荧蒽 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 |  | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并〔a,h〕蒽 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并〔1,2,3-cd〕芘 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 25 | 70 | 255 | 700 |

### 2.5.3污染物排放标准

本项目属于非污染生态类项目，运行期一般不产生污染影响，仅在施工期有“三废”排放，施工期污染控制标准如下：

（1）废水

施工期生产废水主要有拌合系统废水、施工机械冲洗废水。对于施工期生产废水采用设置隔油池、沉砂池、沉淀池两级沉淀等处理方式，经处理达标后全部回用或综合利用。处理后回用于施工环节的执行《水工混凝土施工规范》（SL667-2014）本项目每个工区独立规划布置一处相对集中的临时生产生活区，施工人员的生活污水经化粪池处理后由吸污车就近运至125团污水处理厂处置。施工期生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

综上所述，本项目施工期各类生产废水经处理后全部回用，不外排，生活污水依托125团污水处理厂处置，具体标准值见表2.5-7～表2.5-8。

表2.5-7                   混凝土用水标准

| 项目 | 单位 | 钢筋混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | / | ＞4.5 | ＞4.5 |
| 不溶物 | mg/L | ＜2000 | ＜5000 |

注：摘自《水工混凝土施工规范》（SL667-2014）“表5.6.2混凝土拌和用水要求”。

表2.5-8                 污水综合排放标准限值

| 执行标准 | 级别 | 评价因子 | 标准限值mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 | 三级标准 | COD | 500 |
|  |  | BOD | 300 |
|  |  | NH3-N | 25 |
|  |  | SS | 400 |
|  |  | 动植物油 | 100 |

（2）废气

施工期施工扬尘大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值，具体限值见下表。

表2.5-9            大气污染物综合排放综合标准

| 标准名称 | 级别 | 评价因子 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 无组织排放监控浓度值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓度 mg/m3 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2中无组织排放监控浓度限值 | TSP | 120 | 1.0 | 无量纲 |

（3）噪声

施工期声环境质量评价执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。根据GB12523-2011中4.2要求，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)，详见下表。

表2.5-10       建筑施工场界环境噪声排放限值   单位：dB（A）

| 标准名称 | 噪声限值LeqdB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固体废物执行标准

施工期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。

## 2.6环境保护目标与保护级别

### 2.6.1重要生态环境敏感区

（1）奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区

奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区由新疆生产建设兵团新兵团〔2007〕5号于2007年4月批复成立，并成立奎屯河流域湿地保护区管理站，为全额拨款的事业单位，行政级别为副处级。2018年，第七师已为奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区招录和配备专职管理人员5人，其中站长1人，现均已到位。

由于最初奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区未进行科学考察和论证，保护区边界不清、范围不明、功能区未划分。2019年6月国家林业和草原局调查规划设计院编制完成了《奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总体规划（2018—2030年）》，并于2019年8月由新疆生产建设兵团林业和草原局以兵林草发〔2019〕39号文件进行批复。地理坐标为东经83°47′58″～84°58′43″，北纬44°07′28″～44°50′51″，保护区总面积248.10km²，其中核心区85.71km2，占总面积的34.55%；缓冲区52.52km2，占总面积的21.17%；实验区109.87km2，占总面积的44.28%。湿地共划分为七个独立的片区，分别为柳沟片区、奎屯片区、黄沟片区、泉沟片区、古尔图河片区、四棵树河片区和奎屯河片区。

奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区属于自然生态系统类的内陆湿地和水域生态系统类型。自然保护区系以调蓄水库类型的人工湿地生态系统为基础、以生物多样性保护为主要任务、以珍稀鸟类资源为特色的特殊类型的湿地自然保护区；是集生物多样性保护、科学研究、宣传教育、生态旅游和可持续利用多重价值为一体的综合性内陆湿地和水域生态系统类型的自然保护区。主要保护对象为湿地生态系统和珍稀动植物资源。

本次改建工程中柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，其中部分渠线3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区。具体见图2.6-1奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区与本工程位置关系图。

### 2.6.2环境保护目标

（1）生态环境保护目标

本项目生态环境保护目标以湿地保护区、生态保护红线、渠道沿线耕地、地方三级公益林为主。

施工期严格限定工程建设扰动区域，合理布置施工占地，通过采取避让、预防、减缓、恢复的生态保护措施，禁止向奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区及生态保护红线排放污染物，严格控制施工范围。施工期间尽可能减少对区域动植物的影响，保护野生动物觅食及栖息生境，加强施工管理和环境保护宣传，建立生态破坏惩罚制度，尽可能减少对区域保护动物的影响。

项目在施工时严禁随意砍伐林木，尽可能减少对地表植被的破坏。

施工期间控制和减少水土流失量，不改变土壤功能。加强施工期环境管理，避免因施工活动中产生含油废水、废渣污染土壤环境质量。避免因工程建设加重土壤盐渍化、荒漠化的趋势，影响其土壤使用功能。保护土壤环境质量不降低，避免因施工期各类活动造成土壤环境污染。

（2）水环境保护目标

本项目水环境保护目标为本次改建渠道柳沟南干渠、电站尾水渠、南干西三支渠、南干东八支渠、场直二支渠、一营二支渠、调二支渠、调三支渠、新西干渠及柳灌站支渠等所涉及的地表水体，施工期严格施工废水排放，禁止废水、固废等排入周边水体，施工区远离水体，确保水库的水质不因本项目的施工而受到污染。

（3）大气和声环境保护目标

本项目大气和声环境保护目标具体见表2.5-1。

表2.5-1         本项目大气和声环境保护目标

| 敏感目标 | 相对位置 |
| --- | --- |
| 牧良村 | 调三支渠东侧50m |

本项目的大气环境和声环境保护目标主要是渠道两侧的居民点，主要是项目涉及的调三支渠段。应加强施工期环境管理，对施工期大气污染源、噪声进行控制和治理，使施工区环境空气、声环境达到区域环境质量要求，防止工程施工对周围大气、声环境造成污染。

本项目产生的不利环境影响主要集中在施工期，本项目主要环境保护目标如下。

表2.6-1                                 环境保护目标及保护要求一览表

| - 序号 | - 环境要素 | - 保护目标 | - 区位关系 | - 生态服务功能 | - 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 地表水环境 | - 本次改建渠道柳沟南干渠、电站尾水渠、南干西三支渠、南干东八支渠、场直二支渠、一营二支渠、调二支渠、调三支渠、新西干渠及柳灌站支渠 | - 位于 | - 灌溉用水 | - 严禁将施工期和运行期废弃物以任何形式排入水体。 |
| - 2 | - 生态环境 | - 奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区 | - 柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，其中部分渠线占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区 | - 维持生物多样性 | - 不因工程的实施而影响区域现有生态环境 |
| - 3 |  | - 天山水源涵养与生物多样性生态保护红线区 | - 柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，其中部分渠线生态保护红线区 | - 生态保护红线 | - 确保生态保护红线面积不减少，功能不降低，性质不改变 |
| - 4 |  | - 生态保护红线区范围内的野生动植物 | - 柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，其中部分渠线生态保护红线区 | - 生物多样性 | - 确保本项目建设不降低生态保护红线区范围内的野生动植物生物多样性。 |
| - 5 |  | - 工程临时和永久占地区动、植物、渠道沿线耕地、地方三级公益林 | - 工程区 | - 工程区生态环境 | - 保护区域内动、植物、耕地及地方三级公益林，通过加强施工期管理与宣传，建立生态破坏惩罚制度，减少施工人员活动对区域内动物及植物的影响；合理工程布置，尽量避让。 |
| - 6 |  | - 渠道两侧天然植被 | - 工程区 | - 保持水土、维持生物多样性 | - 不因工程的实施而影响区域现有生态环境，生长趋势不因本工程建设而退化 |
| - 7 | - 大气和声环境保护目标 | - 牧良村 | - 调三支渠东侧50m | - 居住区 | - 防止工程施工对周围敏感点大气、声环境造成污染。 |

## 2.7与相关政策、规划的符合性分析

- 2.7.1与《产业结构调整指导目录（2024年本》符合性分析

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类，二、水利2.节水供水工程：灌区及配套设施建设、改造。符合国家产业政策。

- 2.7.2与《中华人民共和国自然保护区条例》的符合性

依据《中华人民共和国自然保护区条例》第三十二条的规定，在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

本项目已取得兵团林业局出具的《关于对<兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区生物多样性影响评价报告>的审查意见》，拟建项目用地不涉及自然保护区的核心区和缓冲区，涉及穿越自然保护区的工程为对现状已有渠道输水工程进行防渗改建，项目在落实各项生态环境保护措施后，可以满足国家生态环境保护相关法规和标准的要求。因此，拟建项目符合自然保护区的相关法律法规。

- 2.7.3与《中华人民共和国湿地保护法》的符合性

根据《中华人民共和国湿地保护法》第十九条国家严格控制占用湿地相关条文，建设项目选址、选线应当避让湿地，无法避让的应当尽量减少占用，并采取必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响。

建设项目涉及省级重要湿地或者一般湿地的，应当按照管理权限，征求县级以上地方人民政府授权的部门的意见。拟建项目拟永久使用自然保护区实验区3.6182 hm2，符合“无法避让的应当尽量减少占用”的原则，通过委托具有相关资质的设计单位开展建设项目对自然保护区生物多样性影响评价，提出并采用必要措施减轻对湿地生态功能的不利影响，并出具报告报自然保护地管理单位审批。新疆生产建设兵团林业和草原出据《关于对<兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区生物多样性影响评价报告>的审查意见》，同意本项目的选址建设。认为项目对湿地自然保护区影响可控。

因此，本工程建设符合自然保护区有关规定要求。

- 2.7.4与《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的协调性分析

根据《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第九篇补齐基础设施短板，增强支撑保障能力——第三十一章加强水利基础设施。按照兵地“一盘棋”、共建共享的原则，构建以蓄水为基础、以节水为关键、以调水为补充的水安全保障体系，加快兵团骨干水资源配置工程、灌区节水工程建设，积极参与自治区重点水利枢纽工程建设，同步规划建设兵团配套工程，进一步增强跨流域、区域水资源调配能力。到2025年，兵团水资源利用效率和效益明显提高，城乡供水保障程度明显增强，用水总量控制在118.84亿立方米以内，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。加快推进奎屯河引水工程等重点中小水源工程及水资源优化配置工程建设。加快重点新扩建团场水利基础设施建设，积极参建自治区玉龙喀什等山区水利枢纽和兵团配套工程建设。积极推进大中型灌区续建配套与现代化改造，实施农村供水保障工程，推进城乡供水一体化建设，全面提升水资源配置和城乡供水安全保障能力。坚持保护优先、自然恢复为主，加强水源涵养、河湖保护和地下水保护，稳妥推进退地减水，加强地下水超采区治理，推进水土保持重点工程建设。

本工程属于《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》属于加强水利基础设施，工程的实施可以加快推进区域水资源配置，增强区域水资源调配能力，符合纲要中全面提升水资源配置和城乡供水安全保障能力的要求。

- 2.7.5与《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的内容，在第六师五家渠市、第七师胡杨河市、第八师石河子市等城市区域打造节水示范区，实现公共建筑节水器具全覆盖。优化调整农业种植结构与种植方式，逐步调减高耗水农作物的种植比例，建设与农作物相适应的高效节水灌溉工程。

本工程通过对125团灌区改造渠道，配套输配水渠道建筑物和信息化工程，进一步提高灌区渠道输水效率，充分发挥灌区骨干工程整体效益，有利于提高灌区水资源利用率和管理水平，符合《新疆生产建设兵团“十四五”生态环境保护规划》的要求。

- 2.7.6与《新疆生产建设兵团生态功能区划》的协调性分析

根据《新疆生产建设兵团生态功能区划》，项目区属于Ⅱ兵团准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态区-Ⅱ3六、七、八、十二师准噶尔盆地南部灌木、半灌木荒漠、绿洲农业生态亚区11.六、七、八师奎屯—石河子—五家渠城镇与绿洲生态功能区。主要生态问题是植被退化、河流萎缩断流、土地荒漠化与盐渍化、工业污染严重、绿洲外围受到沙漠化威胁；主要保护目标保护绿洲农田生态系统及农田土壤环境质量、保护城市环境质量、保护荒漠植被；主要保护措施节水灌溉、严格控制地下水开采、污染物达标排放、提高城镇建设规划水平、荒漠草场禁牧休牧、完善防护林体系、加强农田投入品的使用管理。

拟建项目开展渠系防渗改造，优化水资源配置，推动水资源向好发展，更好的保证灌区供水、保障国家粮食安全。项目与兵团生态功能区划位置关系如图2.5-1所示。工程建设符合《新疆生产建设兵团主体功能区规划》中的发展方向要求。因此，工程总体符合区域生态功能区划的要求。

- 2.7.7与《中国新疆水环境功能区划》的协调性分析

根据《中国新疆水环境功能区划》，本工程涉及奎屯河、达子庙水库，现状使用功能农业用水，水质目标为Ⅲ类。因本项目属于非污染工程，只要对施工期产生的生活、生产废水、固废等采取严禁排入渠道及水库的措施，能够避免对水体造成污染。因此，本项目符合新疆水环境功能区划的要求。

- 2.7.8 与《奎屯河流域规划》及规划环评的符合性分析

依据《奎屯河流域规划》，灌溉工程规划的重点是对原有渠道防渗，配套建筑物的改建。为了减少灌溉渠道水的渗漏损失，提高渠系水利用系数。

依据《新疆奎屯河流域规划环境影响报告书》及审查意见提出，坚持“以水定地”的原则,合理实施灌区节水改造，加大节水灌溉力度。

本工程的实施可进一步提高灌区渠道输水效率，减少灌溉渠道水的渗漏损失，提高渠系水利用系数，充分发挥灌区骨干工程整体效益，有利于提高灌区水资源利用率和管理水平。

同时本次渠道改建后，严格执行灌区水资源利用的“三条红线”要求，按照分配的用水指标进行引水，不新增引水量，因此符合《奎屯河流域规划》及规划环评的要求。

- 2.7.9与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕17号）的符合性分析

本项目属于灌区工程在实施过程中，不可避免地会对环境产生一定影响。对其进行环境影响评价并遵循相应的审批原则至关重要。因此本项目分析了灌区工程与《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕17号）的符合性，以确保项目的合规性和环境友好性。

《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕17号）明确了灌区工程环境影响评价文件审批的基本原则和要求，项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划等相关规划及规划环评要求。

项目水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。

本工程在设计时采取了生态补偿措施，对可能受到影响的生态系统进行修复和重建，确保生态功能的完整性。

工程在设计和建设过程中，严格遵守环境保护法律法规，在严格执行环评报告书中的相关要求下，能够确保各项环保措施得到有效落实。对于可能产生的污染物，采取了严格的排放标准和控制措施，确保不对周边环境造成污染。此外，项目还加强了对自然保护区的保护要求，尽量减少对生态保护红线区域的扰动。

本项目的布局充分考虑了区域水资源分布、地形地貌、气候条件等因素，确保项目的合理性和可行性。项目引水量不超过当地水资源利用“三条红线”相关要求。

本工程在环境影响评价阶段，进行了充分的科学论证和评估，包括生态影响预测、环境影响评价报告编制等。这些论证和评估为项目的决策提供了科学依据，确保了项目的科学性和合理性。

本工程在设计和环评编制过程中，积极征求公众意见，充分尊重当地居民的权益和利益。通过公示信息等方式，广泛听取公众对本工程的意见和建议，确保项目的决策和实施符合公众期望和利益。

综上所述，本项目符合《水利建设项目（灌区工程）环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕17号）的各项要求。

## 2.8区域“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，强化“三线一单”作用，对本项目与第七师胡杨河市“三线一单”的符合性进行如下分析。

（1）生态保护红线

生态保护红线是指依据《中华人民共和国环境保护法》，在重点生态功能区、生态环境敏感区脆弱区等区域划定的对维护自然生态系统功能，保障国家和区域生态安全及经济社会可持续发展具有关键作用，必须实行严格保护的基本生态空间。生态红线保护目标：按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护师市生态安全的底线和生命线。

师市生态保护红线主要为各类法定保护地和评估确定的极重要、极敏感区，生态保护红线面积587.57平方公里。约占师市国土面积的12.98%。划定一般生态空间面积670.36平方公里，约占师市国土面积的14.82%，包括水源涵养、水土保持、防风固沙及生物多样性维护四类生态功能重要区域及水土流失、土地沙化两类敏感区域。

管控要求：生态保护红线按《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》及国家、自治区、兵团有关的要求进行管理。评估调整后的自然保护地应划入生态保护红线，自然保护地发生调整的，生态保护红线相应调整。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；一般生态空间以生态保护为主，原则上按照限制开发区域的要求进行管理，限制大规模城镇建设和工业开发等破坏生态功能的各类活动。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。在不影响主导生态功能的前提下，除生态保护红线允许存在的八类人为活动外，还可开展生态旅游、畜禽养殖（禁养区除外）、矿产资源调查、基础设施建设、村庄建设等人为活动以及符合区域准入条件的建设项目，对于建设项目涉及占用一般生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用一般生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。

本项目涉及奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区，该自然保护区被纳入生态保护红线，属于生态保护红线“天山水源涵养与生物多样性维护生态保护红线区生态保护红线”。根据2019年11月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国务空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》，项目位于奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区内实验区，属于必须且无法避让，符合生态保护红线允许存在的八类人为活动，属于县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护，项目原则上允许建设。符合生态红线保护要求。本项目与生态保护红线位置关系如图2.8-1所示。

（2）环境质量底线

①大气环境质量底线

根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的大气环境质量底线目标：环境空气质量稳步提升，重污染天数持续减少。

管控要求：“奎-独-乌”大气联防联控区内的城市建成区和经济技术开发区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。大气环境优先保护区禁止新建排放大气污染物的工业项目，加强餐饮等服务业燃料烟气及油烟污染防治。大气受体敏感区严控涉及大气污染排放的工业项目布局建设，现有排放大气污染物的工业企业应持续开展节能减排，大气污染严重的工业企业应责令关停或逐步迁出，逐步划定为禁燃区。大气环境布局敏感区和弱扩散区应避免大规模排放大气污染物的项目布局建设。已有改扩建项目要提高节能环保准入门槛，实行大气污染物排放减量置换。区内禁止新建除热电联产以外的煤电项目，禁止新（改、扩）建钢铁、建材、焦化、有色、石化、化工等高污染行业项目。优先实施清洁能源替代。大气环境高排放区严格落实大气污染物达标排放、总量控制、环保设施“三同时”、在线监测、排污许可等环保制度；实施重点减排；持续降低开发区（园区）单位GDP能耗及煤耗、大气污染物排放总量。大气环境一般管控区深化重点行业污染治理，强力推进国家、自治区、兵团确定的各项产业结构调整措施。

本项目项目投运后无污染，不会排放大气污染物，对区域环境空气质量没有影响，满足大气环境质量底线要求。

②水环境质量底线

根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的水环境质量底线目标：奎屯河老龙口断面和黄沟二库断面水质保持Ⅱ类标准，奎屯河大桥断面、白杨河乌尔禾断面和古尔图河柳沟水库断面水质保持Ⅲ类标准，泉沟水库、奎屯水库、车排子水库和柳沟水库断面水质保持Ⅲ类标准。

管控要求：水环境优先保护区按照国家、自治区、兵团及师市相关管理规定执行，实施严格生态环境管控；水环境工业污染重点管控区强化区域污染物排放总量控制，加大推进开发区（园区）内企业预处理设施、集中处理设施以及配套管网、在线监控等环保设施建设力度，按计划推进开发区（园区）治污设施建设。新建、升级开发区（园区）应同步规划，建设污水、垃圾集中处理等设施。加强环境监管，降低资源能源产业开发的环境风险。加强环境风险隐患排查，提高风险防范水平，确保不发生重大环境突发事件；水环境城镇生活污染重点管控区完善城镇基础设施建设，保障污水集中处理设施正常运行及出水水质符合国家或者地方规定的排放标准，配套管网建设应当满足城镇发展规模需要，推进城市水循环体系建设，景观环境用水和其他市政用水应当优先使用雨水或者再生水。有条件的团（场）部区域升级污水处理设施，提高排放标准。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置；水环境农业污染管控区严格执行禁养区、限养区制度，调整优化养殖业布局，现有规模化畜禽养殖场（小区）要配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。加大畜禽养殖污染防治，切实加强畜禽养殖场废弃物综合利用、生态消纳。农业压盐水排放对周边水体环境影响较大的控制单元，应通过耐盐植被种植等途径加强农业压盐水的综合利用，降低压盐水对自然水体影响。积极引导开展高标准农田建设。调整种植结构，压减高耗水作物种植面积，建立节水型农业种植模式；其他水环境重点管控区加强管控区水环境污染风险防范，重点加强涉水工业企业监管、农业种植中农药化肥种类和用量管控；水环境一般管控区应严格遵守国家及地方相关法律法规，严格控制水污染排放，提升水生态环境质量。

本项目运行后不会排放污染物，对区域水环境质量没有影响，满足水环境质量底线要求。

③土壤环境质量底线

根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的土壤环境质量底线目标：土壤环境质量保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到有效管控。受污染耕地安全利用率达到93%以上，污染地块安全利用率达到93%以上。

管控要求：农用地优先保护区实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物；建设用地污染风险重点管控区中列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。按照国家有关法规，制定污染地块土壤治理与修复方案，有序开展污染地块土壤治理与修复。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序；土壤环境一般管控区应完善环境保护基础设施建设，严格执行行业企业布局选址要求，适度引导优先发展绿色工业及生态工业。

本项目选址已尽可能减少占用林地、耕地等有限保护区，对区域土壤质量影响较小，因此项目建设满足土壤环境质量底线要求。

综上所述，本项目建成后，无“三废”污染物排放，在采取严格的环保措施后，不降低当地环境质量现状，满足环境质量底线的要求。

（2）资源利用上线

根据《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》确定的资源利用上线目标：强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资源、土地资源、能源消耗达到国家、兵团下达的总量和强度控制目标，地下水超采得到严格控制。加快低碳发展，积极推动低碳试点建设，发挥低碳试点示范引领作用。到2035年，建立完善的生态环境分区管控体系，生态环境质量实现根本好转，节约资源和保护生态环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式总体形成。

资源开发效率要求：实行区域用水总量红线管理，严格新增地下水取水水源论证和取水许可审批。除应急供水外，严禁新增地下水取水量。落实地下水开发利用考核责任制，将考核结果作为各地落实最严格水资源管理的重要内容。加强地下水超采区综合治理，严格地下水取水许可审批管理，严控地下水开发强度，通过退灌减水、水源置换、限量控采、地下水回补等措施，逐步压减地下水超采水量。严禁在地下水超采区新增地下水开采。严格按照《新疆用水总量控制方案》开展水资源开发利用，对地下水超采区和超出地下水用水总量指标的师团，禁止新打井开采地下水。

第七师2025年地表水用水指标为54066万m3。本工程取水量全部在灌区用水总量控制指标中，不增加灌区地表水引水量，不突破灌区水资源利用“三条红线”。且本项目建成后125团灌区合计节水量1254万m3，对保障区域粮食安全和重要农产品有效供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。本项目运行后不消耗煤炭、天然气等能源，资源消耗量很小，符合资源利用上线的管控要求。

本项目与第七师胡杨河市“三线一单”的符合性分析分别见表2.8-1及图2.8-2。根据分析结果，本项目建设符合“三线一单”的管控要求。

表2.8-1     项目所涉环境管控单元符合性分析

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 | 与管控要求相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH65770330001 | 125团一般管控单元 | 一般管控单元 | 1.空间布局约束:（1）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。 2.污染物排放管控:（1）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。 3.环境风险防控:（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 4.资源开发效率要求:（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。 | 通过对灌区渠道防渗改建的实施，改善渠道输水能力，以满足垦区农业灌溉引水的要求。 与管控要求相符。 |
| ZH65770320002 | 125团重点管控单元 | 重点管控单元 | 1.空间布局约束:（1）执行一般生态空间-生物多样性/防风固沙。（2）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。（3）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。（4）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。（5）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 2.污染物排放管控:（1）执行水环境农业污染重点管控区相关要求。（2）农田灌溉用水应当符合相应的水质标准，防止污染土壤、地下水和农产品。禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。 3.环境风险防控:（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。（2）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。 4.资源开发效率要求:（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。（2）大力推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率，降低农业用水比重。 | 工程建成后，农业灌溉用水量由12328万m³减至11074万m³。骨干渠系水利用系数由0.73提高到0.79，综合亩均灌溉水量由348m³减少至313m³。 与管控要求相符。 |
| ZH65771310003 | 奎管处优先保护单元 | 优先保护单元 | 1.空间布局约束:（1）执行一般生态空间-生物多样性/水土流失/土壤保持/土地沙化相关要求。（2）执行高功能水体及水源涵养区和大气环境布局敏感区相关要求。（3）加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。（4）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 2.污染物排放管控:（1）执行高功能水体及水源涵养区相关要求。（2）严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。 3.环境风险防控:（1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。（2）严格总量指标管理，把用水总量指标落实到流域和水源，严格强度指标管理，建立师、团场二级行政区域用水强度控制指标体系。强化水资源承载能力刚性约束。建立健全规划和建设项目水资源论证制度，完善规划水资源论证相关政策措施。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水 4.资源开发效率要求:（1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 | 本项目提出了防沙治沙措施。为逐步改善农业生态环境发挥积极作用。 与管控要求相符。 |

- 3建设项目工程概况及工程分析

## 3.1灌区概述

### 3.1.1灌区现状

新疆生产建设兵团第七师125团柳沟灌区位于第七师胡杨河市境内，地处天山北麓准噶尔盆地西南缘，古尔班通古特沙漠西面。东部及东北部有奎屯河环绕；东南与乌苏市头台乡接壤；南至东经泉子，与甘河子镇毗邻；北邻车排子镇；西抵沙丘。南北长45km，东西宽6～25km，土地总面积64.54万亩。柳沟灌区范围为125团全域，地理坐标北纬44°33′00″～44°53′27″，东经84°15′18″～84°37′30″。距胡杨河市35km，距奎屯市73km。

125团柳沟灌区是列入《全国中型灌区名录》中的重点中型灌区之一，灌区设计灌溉面积为29.89万亩。

柳沟灌区主要通过柳沟水库、达子庙水库引蓄四棵树河、古尔图河河水，经柳沟南干渠、电站尾水渠、125团南干渠、老柳西干渠和新柳西干渠进入灌区进行灌溉，四棵树河多年平均流量9.19m3/s，多年平均径流量2.9亿m3。古尔图河多年平均流量11.1m3/s，多年平均径流量3.51亿m3。根据分水协议，灌区四棵树河引入水量为0.99亿m3，古尔图河引入水量为2.85亿m3。通过柳沟水库和达子庙水库蓄水后由师统一向灌区配水。

第七师125团柳沟灌区水利工程主要有蓄水工程、输配水工程、排水工程等。

1、蓄水工程

灌区蓄水工程主要有柳沟水库和达子庙水库，总库容14208万m3，年调节水量45446万m3。

2、输配水工程及排水工程

（1）输配水工程

灌区现有输配水干、支渠共35条，总长度196.54km，防渗长度149.82km，完好长度163.13km，渠道完好率83.0%。其中干渠7条，总长度79.36km，防渗长度50.41km，完好长度77.58km，渠道完好率97.8%；支渠28条，总长度117.18km，防渗长度99.41km，完好长度85.55km，渠道完好率73.0%。灌区现有配套的干、支渠系建筑物365座，完好320座，完好率87.7%。

（2）排水工程

灌区有干、支排水沟共18条，总长度174.60km，排渠建筑物32座。灌区排渠运行情况良好。

### 3.1.2已建渠道工程概况

1、柳沟南干渠

柳沟南干渠全长6.28km。渠道现状为土渠，为挖方渠道梯形断面结构，底宽10～16m，边坡1:1.5～1:2，渠深3～3.8m 左右。现状柳沟南干渠为土渠，未进行防渗措施，渠道边坡冲刷坍塌严重，断面不规整，渠道边坡杂草丛生严重影响正常输水。

2、电站尾水渠

电站尾水渠起始点接125 团电站厂房，终点至老柳西干渠，全长3.90km。0+000～2+338段渠道现状为土渠，梯形断面结构，底宽8～10m，边坡1:2，渠深3～3.8m 左右。渠道建筑物主要为交通桥，年代久远，损毁较为严重；2+338～3+900段渠道现状为弧底梯形现浇砼板渠，底宽4m，边坡1:1.75，渠深3.3m。上段现状渠道为土渠，渠道边坡冲刷坍塌严重，断面不规整，渠道内杂草丛生严重影响正常输水，渠道渗漏严重。

3、南干西三支渠

南干西三支渠起始点接125南干渠8+550分水闸，终点至三支3斗斗口，全长2.9km。渠道为挖方渠道，现状为预制砼板渠，梯形断面结构，底宽0.8～0.5m，边坡1:1.5，渠深1.0～0.7m 左右。现状渠道为预制砼单防结构，无防渗土工膜，未采取防冻胀措施，渠道受冻胀破坏边坡隆起严重，砼板断裂，渠道渗漏严重。

4、南干东八支渠

南干东八支渠起始点接125南干渠12+050分水闸，终点至22连斜斗渠斗口，全长2.1km。渠道为挖方渠道，现状为预制砼板渠，梯形断面结构，底宽1.2m，边坡1:1.5，渠深1.0m 左右。现状渠道为预制砼单防结构，无防渗土工膜，未采取防冻胀措施，渠道受冻胀破坏近临近渠堤树根破坏，边坡隆起较为严重，砼板断裂，渠道渗漏严重。

5、柳灌站支渠

拟改建渠系在长期浸泡、沉积与长年的加固，在经过长时间的灌溉运行，渠堤形成较为稳定的边坡，渠堤天然密度也较大，经计算原渠堤土的压实系数大于0.94，渠堤质量基本满足筑堤要求，可以利用。

6、场直二支渠

场直二支渠起始点接老柳西干渠13+650 处分水闸，终点至4斗、5斗斗口，全长5.07km。渠道现状为预制砼板渠，梯形断面结构，底宽0.8～1.7m，边坡1:1.5，渠深1.0～1.2m左右，0+000～3+500 段已改建，3+500～5+070段现状渠道为预制砼单防结构，无防渗土工膜，未采取防冻胀措施，渠道受冻胀及两侧树木根系破坏边坡隆起严重，砼板断裂。

7、一营二支渠

一营二支渠全长6.34km。渠道现状为现浇砼板渠，梯形断面结构，底宽1.2～0.5m，边坡1:1.5，渠深1.7～1.0m左右。现状渠道为现浇砼+土工膜双防结构，该段渠道大部分为填方渠道，渠道砼板沉降、塌陷比较严重，局部砼板断裂，勘察期间地下水位在1.8-2.0（渠堤顶算起），渠道渗漏严重。

8、调二支渠

调二支渠起始点接柳调车渠16+100处分水闸，终点至3斗斗口，全长2.1km。渠道现状为预制砼板渠，梯形断面结构，底宽0.8m，边坡1:1.5，渠深1.0m左右。现状渠道为半挖半填，预制砼单防结构，无防渗土工膜，未采取防冻胀措施，渠道受冻胀破坏边渠底及边坡隆起严重。

9、调三支渠

调三支渠起始点接柳调车渠16+185分水闸，终点至5斗、6斗斗口，全长6.57km。渠道为半挖半填渠道，现状为现浇砼板渠，弧形底梯形断面结构，底宽1m，边坡1:1.5，渠深1.4m。现状渠道为现浇砼+土工膜双防结构，全线渠道砼板均与受冻胀不同破坏程度的破坏，边坡砼板断裂。

10、新西干渠

新西干渠最近改建于2011年，起始点接新柳西干渠5+300处分水闸，终点至7斗斗口，全长4.83km。0+000～3+780 段渠道基本为填方渠道，现状为现浇砼板渠，弧形底梯形断面结构，底宽1m，边坡1:1.5，渠深1.34m。3+780～4+830 段渠道为挖方渠道，现状为预制砼板渠，梯形断面结构，底宽0.8m，边坡1:1.5，渠深1.0m。0+000～3+780现状渠道为砼+土工膜双防结构，渠道砼板受冻胀破严重，边坡现浇砼板老化断裂，砼板隆起、塌陷，3+780～4+830 段断面小，且渠底两侧砼板大部分脱落，渠底冻涨隆起。

### 3.1.3现有生态环境问题及整改措施

灌区现有生态环境问题：灌区部分骨干渠系年久失修，水资源利用效率低，渠道渗漏严重，导致水量浪费严重，造成渠道两侧耕地盐渍化现象加剧。

整改措施：开展渠道防渗改造工程，提高水资源利用效率，缓解渠道两侧耕地盐渍化现象。

本工程通过对灌区渠道防渗改建的实施，改善渠道输水能力，以满足垦区农业灌溉引水的要求，改善灌区耕地灌溉。

项目实施后，可提高灌区水资源利用率，有利于减轻农田灌溉水补给的垦区边缘的土壤盐渍化现象，有利于提高土地生物产量，有利于灌区内自然植被的生长，对防止所处地区土壤沙化，减轻垦区内的大风灾害，为逐步改善农业生态环境发挥积极作用。

## 3.2建设项目概况

### 3.2.1项目基本情况

（1）项目名称：兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目

（2）建设单位：第七师水利工程管理服务中心

（3）建设性质：改扩建

（4）建设地点：第七师125团，地理位置图详见图3.2-1。

（5）工程布置：本工程主要对10条输水骨干渠道进行改建，改造渠系建筑物，配套用水量测设施和信息化建设等。

（6）建设内容：本工程主要建设内容包括骨干输配水工程、用水量测工程和信息化工程，具体如下。

①骨干输配水工程：改造渠道总长度41.34km，配套渠系建筑物47座，其中改建干渠10.18km，配套建筑物6座；改建支渠31.16m，配套渠系建筑物41座。

②用水量测工程：建设用水量测测站12个，其中雷达流量计测站5个，明渠电磁测箱测站7个。

③信息化工程：配套信息化管理所需硬件设备1批，将水情测站数据的存储与调取融入奎屯灌区智慧管理平台。

- 表3.2-1                     干渠改建情况表

| 序号 | 渠道名称 | 改建长度（km） | 渠系建筑物数量（座） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小计 | 闸 | 桥 | 涵 | 陡坡 |
| 1 | 柳沟南干渠 | 6.28 | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | 电站尾水渠 | 3.9 | 3 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 南干西三支渠 | 2.9 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 4 | 南干东八支渠 | 2.097 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 5 | 场直二支渠 | 1.57 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | 一营二支渠 | 6.343 | 1 |  | 1 |  |  |
| 7 | 调二支渠 | 2.091 | 5 | 4 |  | 1 |  |
| 8 | 调三支渠 | 6.57 | 9 | 6 |  | 3 |  |
| 9 | 新西干渠 | 4.826 | 9 | 7 |  | 1 | 1 |
| 10 | 柳灌站支渠 | 4.763 | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 合计 | 41.34 | 47 | 36 | 3 | 7 | 1 |

（7）工程投资：工程总投资15336.6万元。

（8）施工工期：施工期为10个月。

### 3.2.2项目组成

本项目工程组成具体见下表。

- 表3.2-2      本项目主要工程组成表

| 工程类别 | 单项工 程名称 |  | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 渠道改建 |  | 改造渠道总长度41.34km，配套渠系建筑物47座，其中改建干渠10.18km，配套建筑物6座；改建支渠31.16m，配套渠系建筑物41座。 | 改建 |
|  | 用水量测量工程 |  | 建设用水量测测站12个，其中雷达流量计测站5个，明渠电磁测箱测站7个。 | 新建 |
|  | 信息化工程 |  | 配套信息化管理所需硬件设备1批，将水情测站数据的存储与调取融入奎屯灌区智慧管理平台。 | 新建 |
| 环保 工程 | 施 工 期 | 废气 | ①施工扬尘防治措施：洒水降尘；施工区设置不低于2.5m的遮挡围屏；建材遮盖堆放；运输车辆冲洗设施。 ②燃油废气防治措施：加强对燃油机械设备的维护和保养，保持设备在正常良好的状态下工作；使用国五及以上排放标准的车辆。 ③进场道路路口设置减速慢行标示牌，施工场地设置围挡，进场道路、施工场地、施工营地采取洒水降尘措施，粉状料运输采用篷布遮盖； ④采用符合国标的施工机械，对施工机械勤维护，确保其始终正常运转。 | 新建 |
|  |  | 废水 | ①施工废水防治措施： 混凝土养护废水：在每个施工工区布设1个沉淀池（6m×5m×1m）。使用中和沉淀法处理混凝土养护废水，废水经处理后回用于施工场地降尘。 机械车辆冲洗废水：在每个施工工区布设1个隔油沉淀池（5m×3m×1m）。处理车辆冲洗废水，施工机械车辆冲洗废水需经隔油沉淀池等设施处理后回用于施工场地降尘，废油足够多时，由人工收集，废油交由有资质的危废处置单位处置。 ②施工人员生活污水防治措施：每个工区需要单独设置1个化粪池（2.7m×2.4m×1.2m），定期由吸污车就近运至周边生活污水处理厂处理。 | 新建 |
|  |  | 噪声 | 使用低噪声施工设备，按规范对设备进行维护保养，合理安排施工时序。 | / |
|  |  | 固废 | 生活垃圾：设置生活垃圾收集箱，生活垃圾实行分类收集后，定期交至环卫部门统一清运处置。 危险废物：隔油沉淀池中废油足够多时，委托有资质的危废处置单位处置。 | / |
|  |  | 生态 | 水生生态保护措施：枯水期施工。 | / |
|  |  |  | 陆生生态保护措施：①施工期严格在划定施工区域范围内施工作业，严禁越界施工；②加强施工期环境保护知识宣传，严禁破坏植被，禁止狩猎；③施工结束后对施工工区进行恢复，对临时占地进行迹地平整和生态恢复。 | / |
| 临时 工程 | 施工工区 |  | 共设置10处施工工区。 | / |
|  | 商业料场 |  | 124团骨料场。该料场位于124团团部西约3km，为一现开采的商业料场，可通过项目区沿线的道路运至项目区沿线。至项目区平均运距75km。 |  |
|  | 取土场 |  | 开挖料可作为回填料和填筑料，不足部分从土料场开采。 | / |
|  | 弃渣场 |  | 本项目弃渣用于取土场回填。 | / |
|  | 临时道路 |  | 在沿线设施临时施工道路。 | / |
| 公用工程 | 供水 |  | 施工期施工用水直接取自渠道，生活用水由附近村镇购水解决。 | / |
|  | 排水 |  | 施工工区的生活污水集中收集后全部排入化粪池收集，定期由吸污车就近运至污水处理厂处理。 施工期的基坑排水、混凝土搅拌系统清洗废水及养护用水等施工废水隔油及沉淀后回用于生产过程或施工场地洒水。 | / |
|  | 供电 |  | 施工期部分设备采用油动机械施工，施工设备、照明、排水等用电若沿线或附近有供电线路，施工用电可就近联网使用。 | / |

### 3.2.3工程任务

1、提高水资源利用率。

通过本次125团灌区渠道防渗改建措施的实施，125团灌区农业灌溉用水量由12328万m³减至11074万m³。节水量1254万m³。

2、提高灌溉保证率

通过对灌区渠道防渗改建的实施，改善渠道输水能力，以满足垦区农业灌溉引水的要求，改善灌区耕地灌溉保证率。灌区灌溉设计保证率达到90%、骨干渠道完好率由83%提高到100%、骨干渠系建筑物完好率由76%提高到90%。

3、完善灌区渠系配套建设

本项目实施对灌区本次改建渠道原有建筑物进行拆除新建、配套管理设备，有利于工程的运行管理，为逐步实现全灌区水利工程的管理、运行现代化奠定基础。

## 3.3工程布置及建筑物

3.3.1工程总体布置

渠线布置要根据引水流量控制的灌区位置，结合沿线地形、工程地质、灌区分布情况等要求，渠线的走向既要保证满足灌溉要求，渠线尽量顺直，不影响现已有设计好的支、斗渠和条田布局，少占耕地，少破坏天然植被，少拆迁建筑物，工程投资相对较少，又要保证渠道安全运行，便于管理。

125团柳沟灌区灌溉水源主要引用古尔图河和四棵树河河水，经渠首由渠道输往灌区和水库，水库经调蓄后再输往灌区。

经过多年建设，125团柳沟灌区渠系和条田布局已基本形成，田间道路和农田防护林网已基本配套，田面平整。本工程主要对10条输水骨干渠道进行改建，改造渠系建筑物，配套用水量测设施和信息化建设等。

工程总平面布置见图3.3-1。

3.3.2工程等级及设计标准

工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型，渠道级别为3级，建筑物级别为3级；灌溉渠道设计流量＜5m³/s，确定工程等别为Ⅴ等，渠道级别为5级，建筑物级别为5级。

3.3.3建设规模设计

改建柳沟南干渠、电站尾水渠、南干西三支渠、南干东八支渠、场直二支渠、一营二支渠、调二支渠、调三支渠、新西干渠、柳灌站支渠共10条渠道，改建总长度41.34km，渠道设计流量38~0.15m3/s。

3.3.4骨干输配水工程设计

改建渠道按原有渠线布置,渠道采用的断面形式及各渠道设计方案如下：

柳沟南干渠改建长度6.28km，设计流量38m3/s，渠道采用梯形断面，底宽8m，渠深3.4m，内边坡系数m=2，外边坡系数m=1.5，采用15cm 厚现浇混凝土板+两布一膜（布200g/m2+膜0.6mm+布200g/m2）结构。渠道采用现浇混凝土封顶板压顶，宽40cm，厚8cm。渠道左、右堤顶宽度均为4.4m。

电站尾水渠改建长度3.9km，设计流量38m3/s，0+000 ~2+326段渠道采用梯形断面，底宽9m，渠深4m，内边坡系数m=2，外边坡系数m=1.5，采用50cm厚 PET土石笼+无纺布（布300g/m2）结构。渠道左、右堤顶宽度均为4m。2+326~3+900段渠道采用弧形底梯形断面，底宽4m，渠深 3.5m，内边坡系数m=1.75，外边坡系数 m=1.5，采用15cm 厚现浇混凝土板+两布一膜（布200g/m2+膜0.6mm+布 200g/m2）结构。渠道采用现浇混凝土封顶板压顶，宽40cm，厚8cm。渠道左、右堤顶宽度均为4.4m。

渠道采用砂砾石进行换填，换填厚度:干渠边坡50~30cm、渠底50cm；支渠边坡40~30cm、渠底40cm。

3.3.5骨干渠系建筑物设计

1.干渠闸采用整体钢筋混凝土结构，支渠闸采用一字型混凝土结构。闸门均采用平面钢闸门，启闭机采用卷扬式或者螺杆式启闭机。启闭梁、启闭柱采用型钢焊制成钢架，工作桥为钢筋混凝土板结构。

2.干渠交通桥桥板采用预制钢筋混凝土空心板，桥墩采用灌注桩结构;支渠桥采用预制钢筋混凝土板，桥台采用现浇混凝土重力墩结构。

3.涵洞采用盖板涵结构，涵台采用现浇混凝土重力墩结构，盖板采用预制钢筋混凝土板。

4.陡坡采用现浇混凝土结构。

3.3.6信息化设计

在第七师已建信息化平台的基础上重点配套125团灌溉管理所的硬件设备，将水情监测数据接入在建的“奎屯灌区智慧管理平台”，实现信息化管理。

## 3.4施工组织设计

3.4.1施工交通条件

柳沟灌区所属团场125 团的客货运周转全部依赖于公路，全团现建有硬质路面124.8km，其中：县道14.5km，乡道90.5km，城镇道路19.8km。前高公路与青北公路在此交汇，组成全团公路主框架，故项目区内道路方便，并依托217 国道，四通八达，交通运输极为便利。

3.4.2供水、供电条件

本工程施工用水可从附近河道拉取，生活用水从附近乡镇拉取，采用5t水车拉运。

供电系统：本工程施工用电量较小，施工用电采用网电为主，另配备柴油发电机作为备用电源。

3.4.3建筑材料

本项目建筑材料包括木材、钢材从奎屯市购买，运距97km，水泥从奎屯市附近水泥市场购买，运距97km，砂石料可从124团料场购买，平均运距75km，开挖料可作为回填料和填筑料，不足部分从土料场开采。

砂砾石料场在124团团部以西，为商业料场，储量丰富。依据击实试验，最大干密度为2.16g/cm3，最优含水率为6.2%，属非冻胀土，级配优良。该料场填筑料满足护岸填筑料的质量技术要求，平均运距75km。

3.4.4施工导流

本项目均为原渠改建，利用停水期施工，不需额外进行施工导流。

3.4.5施工总布置

施工总布置根据施工需要分阶段逐步形成，尽量少占地。

工程管理机构利用各连现有空闭房屋为施工期间工程管理单位驻地。

根据施工组织设计，临时道路和料场均设在渠线的两侧盐碱地上，支渠设6处工区，柳沟南干渠设3处工区，电站尾水渠设1处工区，共计10处。工程施工组织布置图详见图3.4-1~图3.4-9。

3.4.6施工总进度安排

施工进度根据本工程的特点和当地自然条件和施工条件,在保证质量和不影响向下游调水的前提下，照顾全面、保证重点，力求缩短工期，尽早发挥工程效益。

主体工程施工期为非灌溉期9～11月。

### 3.4.7工程占地

本工程占地总面积90.65hm2。永久占地面积58.36hm2（新增永久占地14.16hm2），临时占地面积32.29hm2。

永久占地面积为58.36hm2，其中耕地0.43hm2（均为一般耕地），林地1.69hm2，草地5.26hm2，交通运输用地5.60hm2，水域及水利设施用地44.20hm2，其他土地1.18hm2。

临时占地面积32.29hm2，其中草地17.41hm2，交通运输用地0.42hm2，水域及水利设施用地10.66hm2，其他土地3.80hm2。

表3.4-2          项目永久占地情况统计表         单位：hm2

| 渠道名称 | 耕地 | 林地 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柳沟南干渠 |  |  | 2.03 | 2.08 | 16.45 | 0.03 | 20.59 |
| 电站尾水渠 |  | 0.01 | 1.79 | 0.07 | 9.73 |  | 11.60 |
| 南干西三支渠 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 1.52 | 0.01 | 1.64 |
| 南干东八支渠 |  | 0.56 | 0.00 | 0.01 | 1.22 |  | 1.78 |
| 场直二支渠 |  | 0.02 | 0.01 |  | 0.70 | 0.04 | 0.77 |
| 一营二支渠 |  | 0.19 | 0.24 |  | 6.05 | 0.60 | 7.08 |
| 调二支渠 |  |  | 0.12 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.67 |
| 调三支渠 | 0.42 | 0.23 | 0.17 | 2.56 | 4.28 | 0.50 | 8.16 |
| 新西干渠 |  | 0.52 | 0.79 | 0.76 | 2.58 |  | 4.65 |
| 柳灌站支渠 |  | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 1.14 |  | 1.42 |
| 总计 | 0.43 | 1.69 | 5.26 | 5.60 | 44.20 | 1.18 | 58.36 |

表3.4-3          项目临时占地情况统计表         单位：hm2

| 占地类型 | 草地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渠道 | 1.94 | 0.03 | 9.48 |  | 11.46 |
| 临时道路 | 0.78 |  | 1.18 |  | 1.96 |
| 取土场 | 11.67 | 0.39 |  | 3.80 | 15.87 |
| 临时堆土区 | 1.21 |  |  |  | 1.21 |
| 施工生产生活区 | 1.80 |  |  |  | 1.80 |
| 总计 | 17.41 | 0.42 | 10.66 | 3.80 | 32.29 |

### 3.4.8工程土石方平衡

本项目挖方69529m3，回填土方241983m3，借方188924m3，弃方16470m3运至取土场回填。

本工程土方平衡计算见表3.4-3。

表3.4-3               土石方平衡表             单位：万m3

|  | 挖方 | 填方 | 外借 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 69529 | 241983 | 188924 | 16470 |

## 3.5工程选址环境合理性分析

### 3.5.1项目选址合理性分析

（1）渠线选择

本次灌区渠道工程总体布置对改建渠道提出两个方案进行比选。

方案一：在原渠一侧新选渠线；

方案二：利用原渠防渗改建。

根据渠道现场踏勘情况，现状渠道为已建渠道，已运行多年，渠道两侧林带耕地已成规模。综合考虑渠道两侧现状、工程总体投资、渠道流量和过水断面，本次项目渠道防渗除新建渠道外，其余现有渠道渠系建筑物和支、斗渠系及条田布局已形成，渠道两侧为基本农田和林地，为了避免破坏现已成型的耕地、林地及道路，本次渠道防渗改建均利用原有渠线进行改建。

在原渠线上进行防渗的优点是：土方工程量少，不占用耕地，施工期短，投资小，因此利用原渠防渗改建方案合理。

（2）渠线无法移出奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区原因

拟建项目柳沟南干渠、电站尾水渠原渠改建线路较长，不可避免占用自然保护区柳沟片区实验区边缘土地，占用位置位于柳沟水库东侧，原因如下：

①经现地调查，柳沟南干渠及电站尾水渠原渠线为土渠，原土渠部分土地位于保护区范围内，渠道（干渠、沟渠）占自然保护区面积为1.7435hm2，沿原土渠的巡护道路交通运输用地（农村道路）占自然保护区面积0.3083hm2，两项占本次改建占保护区面积的56.71%，原渠线在本次改建面积中占比较大，沿原渠线进行改建对自然保护区原始地貌破坏最小，同时工程建设土方工程少，施工时间较短，将会减小施工期对自然保护区动植物影响。

②原有土渠已运行多年，渠道两侧机耕道、林带、基本农田已成规模，渠道左侧为自然保护区，右侧为基本农田地，沿原渠线改建的同时也是为了避免占用基本农田，因此对自然保护区试验区进行占用。

③柳沟南干渠桩号5+100段以后渠道轴线向南10m处有一深沟，高程较原渠低4m。本项目主要在原渠道改建，现有主渠道运行多年，其边坡地质、土壤条件、渠基相对稳定，如若向南迁改将该段线路移出自然保护区则需要增加挖填方7200m3，对地表植被扰动更大，且地质、土壤不稳定。本项目为输水干渠，流量为38m3/s，流量较大，如若迁改将使工程运行存在安全隐患。

### 3.5.2临时工程选址环境合理性分析

施工工生产设施临时占地为荒地，施工场地按照标准化工地标准进行规划、建设，占用土地设计在工程结束后全部还原。在对施工期污染源有效控制的前提下，施工临时占地对区域环境的影响是暂时的。

本工程沿线涉及到的环境敏感区，主要包括湿地自然保护区和生态保护红线，环评要求建设单位在施工场地布设临时施工场地时，避开以上环境敏感区，施工运输路线应尽量远离居民区、学校、医院等敏感点。在此基础上，本工程施工场地的选择基本合理。

本项目土料场占地为荒地，不占用湿地自然保护区、生态保护红线和公益林等环境敏感区，工程弃土用于回填取土场，因此取土场选址合理。

## 3.6环境影响因素分析

### 3.6.1施工期环境影响分析

本项目各工程的施工活动全面展开，会产生一定-的施工生产废水、施工噪声、废气、弃渣等污染物，对工程建设区的环境空气、声环境、景观等产生影响；同时，由于施工期大型机械设备的碾压及永久性占地将对工程区自然植被和土壤造成一定的不利影响，对原地貌的扰动，可能增加工程施工区域的水土流失影响；此外，施工区大量人员进驻，增加了生活污水排放量，人群健康也存在隐患。但在施工期末，人员大部分撤离，后续工作强度非常有限，污染物排放量随之降低。

#### 3.6.1.1废水

本工程施工期废水包括生产废水和生活污水两部分。其中生产废水分为两类：一类是骨料加工产生的废水，另一类是渠道开挖和施工机械冲洗废水。

（1）骨料加工产生的废水

本项目混凝土骨料场均选用商业料场距工程区最近的商业砂石料厂，平均运距约75km。砂石料直接由商用料场运至项目区，施工期间不产生砂石料加工系统废水。

（2）混凝土拌和系统废水

本项目设置的混凝土拌和系统产生的主要是碱性废水，水污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11～12。

（3）机械冲洗废水

渠道开挖和施工机械冲洗废水其污染物不仅是SS，机械冲洗后的废水中有残油等有机质污染物，此类废水如处理不当，将会对地表水质产生污染。本工程施工项目简单，施工机械种类不多，可依托奎屯市进行机械修配、汽车保养。因此工程区施工期仅产生少量的含油废水。

对于施工过程中产生的少量含石油类污染物的废水，对这部分废水考虑通过修建隔油沉淀池，经除油沉淀处理后回用。本项目含油废水排放量最大为10m3/d，要求经处理后的废水满足SS≤70mg/l的要求，可以用于附近的道路洒水降尘。施工结束后待沉淀池蒸发完后进行池底清理，清理后将沉淀池覆土填埋。

另外，本项目穿越奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区，保护区内及周边禁止进行任何机械、车辆的保养活动，渠道开挖产生的废水需集中运送至施工区的沉淀池经处置后施工回用，禁止一切向湿地自然保护区的排水行为。

（4）生活污水

本项目生活污水主要是施工人员产生的生活污水，在每个生产、生活区需设置化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期由吸污车运至125团污水处理厂。

施工人员约为100人/d，兵团第七师农村污水排放系数为35.42L/人·日，则每天施工生活区生活污水排放量约为3.542m3/d。本工程计划施工总工期为10个月，则施工期生活污水产生量最大为1062.6t。生活污水主要污染物为人体排泄物、食物残渣等有机物、阴离子洗涤剂及其它溶解性物质，同时还有大量细菌、病毒。

#### 3.6.1.2废气

本工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘、机动车辆和施工机械排放的燃油尾气、混凝土拌和系统粉尘以及施工道路扬尘等，主要污染物有SO2、NOx及TSP等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性，且源强不大，施工结束后随即消失。

（1）施工作业面扬尘

工程所在地气候干燥少雨，渠道施工、各料渣场等均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等有关。一般只要定时洒水，扬尘对环境影响较小。

（2）交通运输扬尘

根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工中产生的总扬尘量的60%以上。一般情况下，干渠中砂石料运输车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。

（3）混凝土拌和系统粉尘

本项目采用商品料场的成品料，无加工系统粉尘。混凝土拌和系统粉尘主要产生在水泥的运输、装卸及进料过程中。受该类粉尘影响的主要为施工人员。

（4）机械及车辆燃油

工程施工期使用的机械设备较多（挖掘机、推土机和破碎机等），运输设备大多是重型车辆，燃油废气的影响对象主要为施工人员。燃油机械设备运转和车辆运行产生的尾气，多具有流动性和间歇性，正常情况下源强不大，仅对施工点空气质量产生间断的影响。

#### 3.6.1.3固体废物

本工程固体废物包括渠道开挖工程临时弃土、工程施工产生的临时堆土、生活垃圾和建筑垃圾。

（1）生产弃渣

工程清废方及未被利用的挖方料将成为工程最终的弃土渣共计16470m3，先将弃渣统一堆至两侧工程范围内，清运至取土场回填，待施工结束后对该区域进行土地平整，采取植被恢复措施。

建筑垃圾为少量的拆除不用的废弃渠系建筑材料，弃土砂石等，无毒性，统一运送至取土场回填处理。

（2）生活垃圾

工程施工期平均每天施工人数按100人计，生活垃圾产生量按0.8kg/人·天计算，则施工期生活垃圾产生量为0.08t/d，生活垃圾在每个生活区设置垃圾桶，集中收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理，避免乱丢乱弃。

#### 3.6.1.4噪声

工程建设期噪声污染源主要包括两类：一类是稳定声源，主要来自拌和楼、拌和机等；一类是流动声源，主要由施工机械行驶时产生，如自卸汽车、水车、载重车辆等，重型车辆噪声声级一般在80～110dB(A)范围。受施工噪声影响的对象主要是施工人员及干渠附近的居民区。要求在施工过程中需要做好劳动防护，并在居民区应合理安排施工流程，禁止夜间施工。

#### 3.6.1.5工程对土壤植被的影响

工程的建设以修建渠道及配套构筑物为主要内容。在施工期影响主要为车辆对地表的扰动和占用，配套构筑物的建设、渠底清基、伴行道路、施工生活区等对项目区土壤、植被的一次性破坏影响。

本工程施工建设对表层土壤和植被的破坏将进一步对土壤的结构和理化性质产生有不利影响：土壤内有机质的分解作用加强，将使土壤内有机质含量进一步降低，不利于植被的自然恢复和重新栽培其它植物。施工破坏和机械挖运将使土壤有机质富集过程受阻。施工和挖运，干扰了土壤有机物的富集过程，影响植被对灰分元素的吸收与富集，阻断了生物与土壤间的物质交换。

工程施工期间工程临时占地会砍伐现有渠道沿线的部分林木，造成一定的生态损失。

#### 3.6.1.6对野生动物的影响

经调查，施工区内的野生动物个体少、密度小，其中只有爬行类、啮齿类动物等小型动物受工程施工建设的影响明显，主要表现在其活动范围缩小，个体在施工区内较易受到运输车辆的危害等。总的来说，工程施工期对施工区内野生动物不会产生较大的有害影响。

#### 3.6.1.7施工与外环境敏感点的关系

本项目在施工范围及影响范围内主要有以下环境敏感点：

（1）居民点

渠道施工沿线为大片农田、林地、荒地和部分居民点。居民点主要分布在调三支渠沿线。渠道运行期间几乎不产生噪声。考虑到施工期间施工机械活动及土石方开挖产生的噪声将使周围噪声级有所增加，但影响时段及范围有限，施工噪声随工程结束后立即消失。

（2）奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区

本工程现状柳沟南干渠5+370～6+280段，穿越奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区边缘，在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区实验区内内面积约3.6182hm2，拟建项目在自然保护区内不涉及临时占地。

（3）公益林

工程部分渠段周边存在公益林，本工程拟使用地方Ⅲ级公益林0.7532hm2，拟采伐林木共计114株，本项目选址已尽可能避让公益林范围。

#### 3.6.1.8工程施工对社会环境影响

本工程建成运行后，灌排系统和建筑物得到完善和提高，在很大程度上改善供水条件，减少缺水受灾面积。对改变地区落后局面，提高人民生活水平，巩固边防都具有重大意义。工程对社会环境有一定的影响，主要体现在以下几个方面：

（1）对当地交通的影响

施工期间，工程施工一定程度上将增加对外交通道路的车流量，可能造成交通拥堵，给当地居民的出行带来一定的影响。但考虑到项目区位于灌区内，沿线多为农田、林地，公路车流量不大，对当地交通影响较小。

（2）对当地临时就业的影响

工程施工期需要较多的劳动力，施工高峰期人数达100人，除一些专业技术工人外，部分劳力可从当地招募，可为当地居民增加临时就业机会。

（3）对文物保护单位的影响

根据目前的设计资料，工程占地范围内不涉及文物、古迹。本次环评要求在施工的过程中，如果发现文物遗址，应及时上报相关文物管理部门并根据文物保护法做好相关的保护措施。

（4）对当地人群健康的影响

施工高峰期施工人员可能带来外源性疾病；另一方面，人员聚集和相互交流，增加了传染疾病传播几率。本次项目需做好施工期的卫生防疫检查、宣传等普及教育工作，防止疫情的发生。

### 3.6.2运行期环境影响分析

本项目为渠道改扩建工程，运营期工程及水资源管理主要由水管站安排现有管理人员进行监督管理，不需另设管理营地，因此运行期间无“三废”产生与排放。

本工程穿越奎屯河湿地省级（兵团）自然保护区，可能会对湿地自然保护区生态环境造成一定影响。

## 3.7污染源源强核算

### 3.7.1施工期污染源分析

#### 3.7.1.1施工期水环境污染源

（1）根据《生活源产排污系数手册》中第二部分农村生活污水污染物产生与排放系数可知，施工人员生活污水排放源强。施工期施工营地生活污水产生量按下述公式预测：

生活污水排放量=常住人口数×污水排放系数×天数

常驻施工人员约为100人/d，兵团第七师农村污水排放系数为35.42L/人·日，则每天施工生活区生活污水排放量约为3.542m3/d。，本工程计划施工总工期为10个月，则施工期生活污水产生量最大为1062.6t。施工期生活污水的主要成份及浓度见表3.7-1。

表3.7-1	        施工营地生活污水成分及浓度

| 主要污染物 | BOD5 | COD | NH3-N | SS | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 200～250 | 400～500 | 40～140 | 500～600 | 15～40 |

每个施工生产生活区单独设置1个化粪池，定期由吸污车就近运至周边生活污水处理厂处理。

（2）施工场地废水

①含油废水

施工场地废水主要为车辆机械冲洗水等。本项目交通便利，大型机械、车辆维护依托奎屯市维修厂，施工工区仅设有小型车辆、机械设备日常冲洗，废水量较小，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生含油污水。污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为COD 350mg/l、BOD5 200mg/l、SS 250mg/l。本项目施工场地产生的废水由沉淀池收集，经沉淀处理后回用或做降尘用水，不外排，施工结束后将沉淀池覆土掩埋并绿化。

②拌合废水

混凝土拌和系统产生的主要是碱性废水，废水污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11～12。混凝土拌和站生产能力最高峰为16.67m3/h。本项目砼骨料由自卸汽车自堆料场运至拌和站，经估算一般和拌合站按照每班次交接班进行冲洗，估算废水最大排放量为2m³/d。

施工场地产生的废水由沉淀池收集，经沉淀处理后回用或做降尘用水，不外排，当施工结束后将沉淀池覆土掩埋并绿化。

#### 3.7.1.2施工期大气污染源

本工程施工过程污染源主要为扬尘污染及机械废气污染。其中，扬尘污染主要来源于材料运输、装卸、堆放过程、物料拌合过程、土石方开发及回填扬尘；施工机械会产生一定量的燃油废气，主要产生以TSP、CO、SO2、NO2为主的污染物。

（1）施工粉尘

施工过程中开挖、填筑、材料装卸等作业将产生粉尘污染，车辆运输产生的二次扬尘污染影响时间最长、最明显。在车速、车重不变的情况下，扬尘量取决于道路表面的积尘量，积尘量越大，二次扬尘越严重。对于施工场地的粉尘污染，经粗略估算，由于施工期暴露泥土，在离施工现场20m-50m范围内，可使大气中TSP的含量增加0.3mg/m3-0.8mg/m3。

（2）施工期砂石、粉状材料堆放

渠道施工中堆存的砂石料和粉状物料在大风天气下极易起尘，将会使堆存场所下风向环境空气中悬浮颗粒物浓度增加，从而对堆存场所下风向环境空气质量造成一定的影响。根据已有资料分析，其扬尘基本上集中在下风向50m条带范围内，在大风天气下砂石料和粉状物料起尘对下风向环境空气质量的影响范围约在300m内。为减少起尘量，建议在采取经常洒水降尘措施。据资料介绍，通过洒水可有效地减少起尘量（达70%）。

（3）施工期机械废气、汽车尾气

本工程施工期机械废气排放源主要是以燃油为动力的施工机械。施工机械、载重车辆的发动机一般采用柴油发动机，其排放的废气主要污染物为NOX、CO、HC等；污染物的发生系数如表3.7-2所示。

表3.7-2          	柴油发动机污染物排放系数

| 柴油机类别 | 单位 | 污染物 |  |  | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOX | CO | HC |  |
| 载重汽车 | g/kg燃油 | 32.79 | 10.72 | 3.39 | 《环境统计手册》，四川科学出版社，1985 |
| 施工机械 | g/(kwh) | 15.8 | 12.3 | 2.6 | 《中小功率柴油机排气污染物限制》（JB8891-1999） |

根据类比调研，施工用载重汽车一般为10t～20t，其百公里油耗约为30L/100km，施工机械平均行驶距离按照4km计，施工机械平均流量按最大10台计，载重汽车流量按12台计。施工机械（挖掘机、装载机等）的功率按100kw计，各片区施工施工机械数量见表3.7-3。

施工作业时间按照8h/d，施工机械、载重车辆的作业期取300d计。按上述参数，计算施工期机械车辆燃油排放的大气污染物总量约为NOX38.86t、CO29.83T、HC6.34t。大气污染物排放情况如表3.7-4所示。

表3.7-3                 施工期机械数量表

| 施工车辆平均行驶距离 （km） | 施工机械行驶距离（km） | 平均车流量（辆/d） | 施工施工机械数量（部） |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 4 | 12 | 10 |

表3.7-4            施工期机燃油污染物排放量         单位：t

| 种类 | NOX |  | CO |  | HC |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日排放量 （kg/d） | 总排放量 （t） | 日排放量 （kg/d） | 总排放量 （t） | 日排放量 （kg/d） | 总排放量 （t） |
| 载重车辆 | 3.16 | 0.95 | 1 | 0.3 | 0.33 | 0.1 |
| 施工机械 | 126.34 | 37.91 | 98.4 | 29.52 | 20.8 | 6.24 |
| 小计 | —— | 38.86 | —— | 29.82 | —— | 106.33 |

（4）拌合系统废气

本项目设置8个拌合系统，根据可研初设提供数据，本工程水泥使用总量约1185t，砂石料8500t。参考《逸散性工业粉尘控制技术》，装水泥、粒料入搅拌机的产污系数0.02kg/t物料，则工程共产生193.7kg粉尘，单个拌合系统产生粉尘0.48t/a。施工区内运输车辆采取密闭措施，道路定期洒水降尘，原料密闭处理，粉料通入粉仓内贮存，拌合系统设置布袋除尘设备对粉尘进行处理。

#### 3.7.1.3施工期噪声污染源

工程建设期噪声污染源主要包括两类：一类是稳定声源，主要来自拌和楼、拌和机等；一类是流动声源，主要由施工机械行驶时产生，如自卸汽车、水车、载重车辆等，重型车辆噪声声级一般在80～110dB(A)范围。受施工噪声影响的对象主要是施工人员及附近少量居民区。噪声源情况见表3.7-5。

表3.7-5             主要噪声源情况统计表

| 噪声源名称 | 声级[dB(A)] | 声源性质 |
| --- | --- | --- |
| 搅拌机 | 90 | 固定、持续 |
| 挖掘机 | 85 | 流动、间歇 |
| 推土机 | 89 | 流动、间歇 |
| 蛙式打夯机 | 98 | 固定、持续 |
| 羊角碾、振动板 | 98 | 流动、间歇 |
| 载重汽车 | 90 | 流动、间歇 |

#### 3.7.1.4施工期固体废物源

本工程施工期产生的固体废物包括渠道开挖工程临时弃土、工程施工产生的临时堆土和生活垃圾等。

（1）废弃土石方

工程清废方及未被利用的挖方料将在渠道沿线料场回填。施工结束后将施工前对部分土地进行剥离的30cm表土层回填平整，两侧临时弃土堆放区域使用完毕后需进行场地平整；清废及开挖施工时集中堆于土料场取土坑内，并对土堆表面进行碾压，并采取植物措施，避免产生新的水土流失。

（2）生活垃圾

工程施工期平均每天施工人数按100人计，生活垃圾产生量按0.8kg/人·天计算，则施工期生活垃圾产生量为0.08t/d，生活垃圾在每个生活区设置垃圾桶，集中收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理，避免乱丢乱弃。

#### 3.7.1.5生态环境因素影响

（1）工程施工对土壤、植被的影响

工程的建设以修建渠道及配套构筑物为主。在施工期影响主要为车辆对地表的扰动和占用，配套构筑物的建设、渠底清基、伴行道路、施工生活区等对土壤、植被的一次性破坏影响：

为了工程的安全运行和施工方便，施工区域内的各项占地均要清理表层土壤和植被，并要将地表压实、夯平。

工程施工建设对表层土壤和植被的破坏将进一步对土壤的结构和理化性质产生有不利影响：

土壤内有机质的分解作用加强，将使土壤内有机质含量进一步降低，不利于植被的自然恢复和重新栽培其它植物。

施工破坏和机械挖运将使土壤有机质富集过程受阻。而施工破坏了地面植被，一旦破坏很难重新恢复。而施工和挖运，干扰了土壤有机物的富集过程，严重影响植被对灰分元素的吸收与富集。“生物自肥”途径也被阻断，阻断了生物与土壤间的物质交换。

（2）工程施工对野生动物的影响

不同类型的陆生野生动物对外界环境影响因子的敏感性反应顺序为大型兽类>鸟类>小型兽类>爬行类>两栖类。动物的个体越大，其基本生存空间要求也越大，对人类活动的影响也越敏感。

受施工区地形地貌影响，施工区内的野生动物个体少、密度小，其中只有爬行类、啮齿类动物等小型动物受工程施工建设的影响明显，主要表现在其活动范围缩小，个体在施工区内较易受到运输车辆的危害等。

总的来说，工程施工期对施工区内野生动物不会产生较大的有害影响。

（3）工程施工对生态完整性、稳定性的影响

由于工程施工仅使管理区及施工规划区范围内的土地利用发生改变，而其它区域土地利用方式仍然维持现状。因此，工程施工对生态完整性影响的评价主要是对该工程施工规划区范围内的自然体系能力与其稳定性状况的变化进行预测分析。施工规划区范围主要工程施工规划临时与永久占地的征占地范围及其周围。

①自然生态体系生产能力的变化

施工直接影响区景观类型中，渠道建设过程中，工程建设临时占地将改变原有的景观格局，减少原有地貌拼块的面积，增加了建筑用地、临时渣场、料场、临时生产生活区的面积，从而对自然生态体系的生产能力产生影响。

②对生态体系稳定性的影响

阻抗稳定性取决于自然生态体系的组成元素的数量、空间分布以及其异质化程度。通常用自然体系内植被异质性程度的改变程度来度量。

工程建设过程中，渠道周围土地利用方式局部发生了改变，但主要植被类型仍然为天然荒地，其仍然是控制渠道周边生态环境质量的资源环境性拼快类型，同时由于施工营地、生产区及道路等景观的形成，从而改变了区内现有的景观空间格局，造成了景观破碎化程度的提高，降低了施工规划区自然体系的异质化程度，从而降低了该区域自然体系的阻抗稳定性。

3.7.2运营期污染源分析

本项目运营期工程及水资源管理主要由师水管站安排现有管理人员进行监督管理，不需另设管理营地，因此运行期间无“三废”污染物的产生与排放。

- 4环境现状调查与评价

- 4.1自然环境概况

### 4.1.1地理位置

125团柳沟灌区位于新疆维吾尔自治区天山北麓准噶尔盆地西南边缘，古尔班通古特沙漠西面。东部及东北部有奎屯河环绕，隔河与车排子水库、奎屯水库相望；东南与乌苏市头台乡接壤；南至东经泉子，与甘河子镇毗邻；北邻车排子镇；西抵沙丘。南北长45km，东西宽6～25km，总辖面积64.54万亩，灌溉面积29.89万亩。下属团场包括125团，行政辖属第七师胡杨河市，地理坐标北纬44°33′00″～44°53′27″，东经84°15′18″～84°37′30″。

项目建设地点位于柳沟灌区下属团场125团范围内，项目区地理坐标东经84°32′26.95″～84°32′39.06″，北纬44°42′20.93″～44°50′47.14″。项目区东至总排干渠，与乌苏市头台乡相邻；西至老柳西干渠、新柳西干渠，与乌苏市甘家湖林场接壤；南至达子庙水源地、柳沟水库；北至一营北排干渠，与乌苏市车排子镇接壤。四至清楚，边界明确，权属无争议。项目区南北长15.64km，东西宽9.84km。地理坐标东经84°32′26.95″～84°32′39.06″，北纬44°42′20.93″～44°50′47.14″。

项目区距125团团部平均24km，距胡杨河市35km，距奎屯市97km。

### 4.1.2气候气象

奎屯市地处欧亚大陆中心，远离海洋，属北温带大陆性气候，高空既受西风带天气影响，又受副热带天气系统影响，加之天山对北方冷空气的屏障作用和戈壁为主的下垫面作用，使之冬寒夏热，四季分明，降水量小，蒸发量大，气温年较差大，年平均气温8.7℃，极端最低气温为-36.4℃（1996年12月20日），极端最高气温41.7℃（1965年7月）。年平均降水量182.2mm，年最大降水量342.3mm，年最小降水量97.6mm，年平均蒸发量为1763.9mm。年主导风向为南风（S），历年平均风速1.8m/s，最大风速20m/s，瞬时最大风速31.0m/s(50年一遇)，最大冻土深度145cm，日最大降雪量340cm。

本项目区所在灌区远离海洋，气候干燥，属大陆性干旱气候。其主要特点是：冬季寒冷、夏季炎热、降雨稀少、蒸发旺盛、光照充足，热量丰富、空气干燥、温差大。

气温：年平均气温7.4℃。最冷为元月份，极端最低气温-37.5℃。最热为7月份，极端最高气温40.6℃。灌区年均日照时数2620.4h，多年平均无霜期平均163天。历年最早冻结日期11月5日，历年最晚解冻日期4月10日。历年最大冻深1.4m，冻结指数1233.4℃•d。

降水和蒸发：灌区年平均降水量160.9mm，其中春季（3～5月）52.4mm，占全年32.4%；夏季（6～8月）57.3mm，占全年35.6%；秋季（9～11月）33.1mm，占全年20.5%；冬季（12月～翌年2月）18.8mm，占全年11.6%。多雨期3～9月121.8mm，占全年75.4%。冬季积雪厚度最大36cm。灌区年蒸发量1785mm，为年降雨量14.6倍，所以空气十分干燥，年平均相对湿度64%，4～9月为53%。降水对农业的灌溉意义不大，农业发展依赖于引水灌溉。

风：全年盛行西北风、静风，年平均风速1.8m/s，最大风速17m/s，瞬时风速25m/s。

### 4.1.3地形地貌

125团柳沟灌区位于天山北麓，准葛尔盆地西部，属奎屯河冲洪扇地貌，第四纪冲洪积相，细土荒漠地带，由于喜玛拉雅运动的影响，新生代以来天山构造带强烈上升，山前堆积了巨厚的新生代沉积物，而形成现今的南高北低的总地形趋势。卡因迪克的逐渐隆起，河流粗颗粒沉积物大部分堆积于隆起南侧，形成较高地形，下游地势低缓，由于沉积旋回而携带细粒土，形成现代的细颗粒沉积地层，总地势南高北低，东高西低，地形坡降1‰～0.56‰，海拔高程310～280m。

125团柳沟灌区土壤的主要类型为灰漠土和草甸土，土壤质地为粉质砂土，成土母质为冲积、沉积母质。

### 4.1.4水文

柳沟灌区地表水水源为古尔图河及四棵树河河水。

四棵树河位于乌苏市境内，地理坐标在东经83°37′～84°30′、北纬43°53′～44°58′之间，其东西分别与同发源于天山北坡中段的奎屯河及古尔图河为邻，南至天山分水岭山脊线，北达甘家湖奎屯河汇合口。四棵树河为奎屯河最大支流，河流呈东北——西南走向，出山口后北下，穿过丘陵、洪积冲洪积平原，自然状态下汇入奎屯河，分属艾比湖水系。汇合口位置地理坐标东经83°37′，北纬45°58′，海拔241m，汇合口至河源河长137km。以吉勒德水文站为控制断面，测站以上河长61km，集水面积921km²。受地质构造和气候因素影响，流域内地貌类型多样，分布有高山区、中低山区、冲洪积倾斜平原区、冲积平原区、沙丘区等。

四棵树河出山口以上为上游，是地表径流形成区；出山口后由吉勒德水文站以下至四棵树河大桥河段为中游，河长23km，河道相对顺直，河谷较宽，河岸侵蚀严重，河床由沙、卵石组成，是地表径流散失区；四棵树河大桥以下至河口（入奎屯河）为下游，亦是径流散失区，河长51km，河道进入平原区，河底坡降小，水流缓慢，河床由细小卵石、沙、泥组成，河槽宽浅，河岸侧蚀非常严重，河道弯曲，河漫滩发育，河面宽100～1000m。

古尔图河位于东经83º40′～83º53′，北纬44º10′～44º51′之间，发源于天山山脉的博罗科努山莫松达坂附近，流域在乌苏市境内，流经古尔图牧场，在甘家湖牧场与奎屯河、四棵树河汇合，由南至北注入艾比湖。行政区划属于第七师管辖。

古尔图河流域地形南高北低，流域最高峰海拔4691m，河流出山口高程936m。流域内气候、植被及水文要素随高程的变化十分显著。

古尔图河自西南流向东北出山口后，向北在124团西北汇入四棵树河，全长108km。

山区集水面积1053km²。流域高山区广布冰川，发育有冰川164条，冰川面积176.8km2，冰储量达12km3。冰川融雪量占到河川径流的1/4。古尔图河年均流量11.1m³/s，平均径流量3.51亿m³。

从莫松达坂果勒的源头到海拔1000m等高线喀拉沙拉的出山口处，河长43.1km。平均坡降64.9‰，河流落差2160m，河谷两岸的“V”型谷壁陡峻。流经的山体高大连绵，山区河道融雪水及雨水来量较丰富，故河水流速较快，搬运力较大，河床普遍宽达20～80m，且多大砾石。

从海拔1000m、出山口处至G30高速公路附近的高干闸的河道，河长25.5km，河道落差约405m。河道在山前倾斜平原区的洪积扇上部，地面坡降较平缓，流经砾石戈壁地，河水渗漏量较大，冲刷切割能力较上游大减，河床变得宽浅。

### 4.1.5水文地质条件

项目区位于四棵树河、奎屯河冲积平原中下游地段，第四系厚度大，岩性颗粒相对较细，含水层为双层结构，上层为潜水，下层为承压水。据勘测区内水文地质勘探资料显示，勘探深度300m内，仍为第四纪沉积物，含水层受所处地理位置及沉积环境因素影响，形成细颗粒粘性土与砂土互层的储水结构。承压水埋藏在40～80m以下，岩性为中粗、细砂及小砾石，隔水层以粘土，粉土为主，地下迳流补给，人工开采侧向迳流和顶托越流是主要的排泄方式。

潜水随地形地貌不同，水量水质变化较大，水位埋深1.0～7.5m 不等。含水层以低液限粘土、低液限粉土为主。主要补给源是四棵树河及奎屯河。奎屯河及四棵树河仅在洪水期过水，并补给地下水，其余季节，水库及渠系成为新的补给源。另外，农田灌溉、降水对地下水进行补给。除上游径流补给外，还有承压水以自流井涌出、大气降水入渗和农田排碱渠补给。排泄有侧向径流，泉和蒸发蒸腾形式。地下水总流向由南西向北东。

### 4.1.6区域地质概况

项目区位于天山北坡西准噶尔界山东南坡以及它们之间的准噶尔盆地。从奥陶纪以来漫长的历史时期，在南北向东压应力及其分力的作用下，经历自加里东之后多次复杂而强烈的构造运动，地壳发生断裂褶皱破碎岩浆出露，又上升下沉剥蚀搬运堆积，形成测区大地构造和建造的基本结构。项目区地质构造上处于天山褶皱带向准噶尔盆地过渡的山前沉积坳陷区，在规划线路西南有呈东西向分布的乌苏西湖达子庙卡因迪克背斜隆起，属新构造运动形成的隐伏构造。新第三纪时以乌苏奎屯为沉积中心，第四纪转向以艾比湖为沉积中心，由于天山山脉的强烈上升，大量碎屑物源源不断地向北推移直抵北山山前平原基底隐伏构造（隆起和断陷），造成松散沉积层的薄厚不匀。河谷两岸大量物理风化的破碎物质源源不断的倾泻堆积于河谷，后又通过冰川推移向下堆积，通过流水搬运到山前至平原区。

在平原区内水平沉积着800～1000m 巨厚的第四纪中下更新统及全新统的细土地层，岩性主要以低液限粉土及粉砂地层为主，属区域地层较稳定地区。

### 4.1.7工程地质

125团柳沟灌区在地质构造上处于天山褶皱带向准噶尔盆地过渡的山前沉积坳陷区，在规划线路西南约30km有呈东西向分布的乌苏西湖达子庙卡因迪克背斜隆起，属新构造运动形成的隐伏构造。在坳陷区内水平沉积着800～1000m巨厚的第四纪中下更新统及全新统的细土地层。

依据国家颁布的《中国地震动参数区划图》GB18306-2015确定本勘测区范围内相关地震参数，测区沿线按大地构造划分地震烈度属Ⅶ烈度区，地震动峰值加速度0.1～0.15g，反应谱特征周期值0.45S。

125团柳沟灌区岩性主要以粉土及粉砂地层为主，属区域地层较稳定地区。

## 4.2环境质量现状调查与评价

### 4.2.1地表水环境质量现状与评价

为了解项目所在区域的地表水环境的现状情况，本次环评的地表水监测数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司2024年6月25日在达子庙水库取样监测数据，本项目同时引用《兵团第七师奎屯灌区续建配套与现代化改造项目环境影响报告书》中新疆锡水金山环境科技有限公司2024年6月22日奎屯河的监测数据。

（1）监测点位

地表水环境质量监测布点情况见表4.2-1、图4.2-1。

表4.2-1              地表水环境质量现状监测点

| 监测点位 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 奎屯河 | 水温、pH、溶解氧、氨氮、六价铬、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、砷、汞、氯化物、镉、铅、氟化物、氰化物、总磷、总氮、铜、锌、硒、硫酸盐、阴离子表面活性剂、挥发酚 |
| 达子庙水库 |  |

（2）监测项目及分析方法

地表水现状监测项目：水温、pH、溶解氧、氨氮、六价铬、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、砷、汞、氯化物、镉、铅、氟化物、氰化物、总磷、总氮、铜、锌、硒、硫酸盐、阴离子表面活性剂、挥发酚共23项。

（3）评价方法

采用单因子指数法进行评价。计算公式如下：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Cij——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L；

pH值单因子评价指数计算公式为：

式中：

DO值单因子评价指数计算公式为：

式中：SDO,J——溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj——溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf——饱和溶解氧浓度，mg/L，

对于河流，DOf=468/（31.6+T）；

对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf=（491-2.65S）/（33.5+T）；

S——食用盐度符号，量纲为1；

T——水温，℃。

当单项标准指数大于1时，说明水质超标，指数越大，超标越严重。

（4）评价标准

地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的Ⅲ类标准限值。

（5）监测结果及现状评价

水质监测结果，见表4.2-2。

表4.2-2       项目所在区域地表水水质监测统计及评价结果

| 序号 | 项目 | 单位 | 标准值 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 奎屯河 |  | 达子庙水库 |  |
| 1 | 水温 | ℃ | / | 18.7 | / | 16.9 | / |
| 2 | pH | 无量纲 | 6~9 | 7.1 | 0.05 | 7.5 | 0.25 |
| 3 | 溶解氧 | mg/L | ≥5mg/L | 8.89 | 0.1 | 7.16 | 0.54 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 6 | 1.9 | 0.32 | 2 | 0.33 |
| 5 | 化学需氧量 | mg/L | 20 | 8 | 0.4 | 12.5 | 0.63 |
| 6 | 五日生化需氧量 | mg/L | 4 | 0.6 | 0.15 | 3.7 | 0.93 |
| 7 | 氨氮 | mg/L | 1 | 0.066 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 250 | 79 | 0.32 | 185 | 0.74 |
| 9 | 总磷 | mg/L | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.04 | 0.2 |
| 10 | 总氮 | mg/L | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
| 11 | 铜 | mg/L | 1 | <0.001 | / | <0.001 | / |
| 12 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | / | <0.05 | / |
| 13 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | 0.45 |
| 14 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0012 | 0.12 | 0.0008 | 0.08 |
| 15 | 砷 | mg/L | 0.05 | 0.0018 | 0.04 | 0.0028 | 0.06 |
| 16 | 汞 | mg/L | 0.0001 | <0.00004 | / | <0.00004 | / |
| 17 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.001 | / | <0.001 | / |
| 18 | 六价铬 | mg/L | 0.05 | 0.006 | 0.12 | 0.006 | 0.12 |
| 19 | 铅 | mg/L | 0.05 | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 20 | 氰化物 | mg/L | 0.2 | <0.004 | / | <0.004 | / |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 198 | 0.79 | 75 | 0.3 |
| 22 | 挥发酚 | mg/L | 0.005 | <0.0003 | / | <0.0003 | / |
| 23 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.2 | 0.047 | 0.24 | <0.05 | / |

由表4.2-2可知，奎屯河、达子庙水库监测点各项监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准要求。

### 4.2.2环境空气质量现状调查与评价

#### 4.2.2.1环境空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求对于三级评价项目，环境空气质量现状评价仅对区域环境质量达标情况进行分析，数据来源选取距离本项目最近的克拉玛依市独山子区2023年空气监测站的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的数据来源。

项目区所在区域空气质量现状评价表见表4.2-3。

表4.2-3               区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 17 | 40 | 42.5 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 1000 | 4000 | 25 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 123 | 160 | 76.9 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 43 | 70 | 61.4 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 22 | 35 | 62.9 | 达标 |

由独山子区数据统计分析可知，项目所在区域2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为7μg/m3、17μg/m3、43μg/m3、22μg/m3；CO 24小时平均第95百分位数为1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为123μg/m3；均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在区域为达标区。

#### 4.2.2.2补充监测

为了解项目所在地区环境空气中特征污染物TSP现状，本次委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行了监测，在项目区布设1个监测点。

表4.2-4               环境空气监测点一览表

| 监测点位 | 与项目区相对方位 | 地理坐标 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牧良村 | 项目区东侧 | E：84°34′27.91″ N：44°46′42.63″ | TSP 7天日均值（日平均要求每日至少有20个小时平均浓度值或采样时间） |

（2）监测及分析方法

补充监测污染物采样及监测方法按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）及修改单和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相关标准和要求执行。监测时间：2024年6月24日-6月30日，连续监测7天。

（3）评价标准

TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（4）评价方法

采用最大占标百分比，计算公式为：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大占标百分比（%）；

Ci——第i个污染物最大监测浓度（mg/m3）；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准（mg/m3）。

（5）评价结果

根据现状监测数据和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对监测数据统计分析要求，其环境空气质量监测点各项污染物的评价结果见表4.2-3。

表4.2-3                  环境空气质量统计分析表

| 监测点位名称 | 污染物 | 平均 时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度 占标率% | 超标率% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | TSP | 24h | 0.3 | 0.155~0.185 | 62 | 0 | 达标 |

从以上现状监测结果可以看出，本项目区TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

### 4.2.3声环境质量现状监测与评价

本次声环境质量监测委托新疆锡水金山环境科技有限公司进行项目区声环境质量现状的监测。

（1）监测布点

选取涉及本项目所在区域最近的居民点进行声环境背景值监测，共计1个监测点。各监测点位置及其监测因子见表4.2-4。声环境质量现状监测布点情况见图4.2-1。

表4.2-4                声环境监测点一览表

| 监测点位 | 坐标 | 方位及与拟建工程最近距离 |
| --- | --- | --- |
| 牧良村 | E：84°34′27.91″ N：44°46′42.63″ | 项目区东侧50m |

（2）监测因子等效连续A声级(Leq)。

（3）监测时间、方法及频率

2024年6月26日~6月27日，按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的要求，监测点位昼间和夜间各监测1次。

（4）评价标准

拟建工程所在区域主要为农区和荒地，部分渠道沿线有居民点分布，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

（5）监测结果

本项目渠道沿线经过各居民点环境噪声监测统计结果见表4.2-5。

表4.2-5       声环境现状监测及评价结果       单位：dB(A)

| 监测点位置 | 噪声测量值dB（A） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024年6月26日 |  | 2024年6月27日 |  | 昼间 标准值 | 夜间 标准值 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 牧良村 | 42 | 38 | 43 | 38 | 60 | 50 |

从以上现状监测结果可以看出，本项目渠道沿线声环境监测点位可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。

## 4.3生态环境现状调查与评价

### 4.3.1植被现状调查与评价

#### 4.3.1.1流域植被类型

奎屯河流域山地草场植物种类繁多，禾本科、豆科、莎草科牧草所占比重大，营养价值高，适口性好，利用程度高，且中山以上夏季湿润凉爽，水草丰盛，蚊蝇少。根据我国北方天然草场等级划分标准，其等级均在一、二等五级之内，为牲畜的优良夏季放牧场。草原带以下地形开阔平缓，降水少，春季冰雪消融快，牧草萌发早，牧草种类主要是针茅、羊茅及杂类草，其等级为三等五级，为主要的春秋放牧场。

地貌分山区和平原区，山区分高中山区和低山丘陵区；平原区分为山前冲洪积砾质倾斜平原、冲洪积及冲积细土平原、风积平原、冲湖积细土平原。

高中山区3800m以上高山永久冰雪覆盖，无人类活动，是流域的重要水源地。3200～2400m为高寒草甸草原，是优良的夏牧场。

低山丘陵区，分布山地寒温带草原带，是冬夏秋牧场。低山丘陵区主要植被为小半灌木、灌木和蒿类。其种类有小蓬、驼绒藜、珠芽蓼、木地肤、喀什蒿、博乐蒿等，伴生有角果藜、郁金香及早春短命植物，草层高10～40cm，覆盖度35%左右，亩产鲜草140kg左右。

平原区，依次为干旱荒漠草原、绿洲农业区、固定半固定沙丘并伴有耐旱植被等。自然植被有芦苇、毛腊、香蒲、黑三棱、泽泻、灯芯草、芨芨草、拂子茅、三叶草、甘草、苦豆子、补血草、骆驼刺等草甸植被；草甸外围盐土上生长有花花柴、猪毛菜、碱蓬、盐节木、盐穗木、盐爪爪、柽柳、黑刺等盐生植被，草层高27～50cm，覆盖度30～40％，为牧业的辅助性放牧地。

在固定、半固定沙丘及细土平原主要植被有琵琶柴、猪毛菜、茵陈蒿、骆驼刺、花花柴、碱蓬、盐节木、盐穗木、盐爪爪、柽柳、梭梭等，在下游两岸水分条件较好的一、二级阶地上，分布有胡杨、沙枣片林、林下生长有梭梭、柽柳、驼绒藜、甘草、苦豆子、芦苇和芨芨草等，草层高20～30cm，高者可达100cm以上，覆盖度20％，亩产鲜草30～50kg，为春秋牧场。

根据样内和样外记录结合以往有关研究等资料进行分析，由此对拟建工程沿线的植被及植物资源状况获得初步的认识。本项目所在区域植被目录见表4.3-1。项目所在区域植被类型具体见图4.3-1。

表4.3-1             评价区野生植物名录

| 编号 | 物种 | 学名（拉丁名） | 分类 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白柳 | SalixalbaL. | 杨柳科-柳属 | 文献资料 |
| 2 | 胡杨 | PopuluseuphraticaOliv. | 杨柳科-杨属 | 文献资料 |
| 3 | 水蓼 | PolygonumhydropiperL. | 蓼科-蓼属 | 文献资料 |
| 4 | 盐爪爪 | Kalidiumfoliatum（Pall.）Moq. | 藜科-盐爪爪属 | 文献资料 |
| 5 | 盐穗木 | Halostachyscaspica（M.B.）C.A.Mey. | 藜科-盐穗木属 | 现地调查 |
| 6 | 心叶驼绒藜 | Ceratoideewersmanniana（Stschegi.ex Losinsk.）Botsch.etIkonn. | 藜科-驼绒藜属 | 文献资料 |
| 7 | 角果藜 | CeratocarpusarenariusL. | 藜科-角果藜属 | 文献资料 |
| 8 | 灰绿藜 | ChenopodiumglaucumL. | 藜科-藜属 | 文献资料 |
| 9 | 木地肤 | Kochiascoparia（L.）Schrad. | 藜科-地肤属 | 文献资料 |
| 10 | 小叶碱蓬 | SuaedamicrophyllaPall. | 藜科-碱蓬属 | 文献资料 |
| 11 | 木碱蓬 | Suaedadendroides（C.A.Mey.）Moq. | 藜科-碱蓬属 | 文献资料 |
| 12 | 梭梭 | Haloxylonammodendron（C.A.Mey.）Bge. | 藜科-梭梭属 | 文献资料 |
| 13 | 盐生草 | Halogetonglomeratus（Bieb.）C.A.Mey. | 藜科-盐生草属 | 文献资料 |
| 14 | 钝叶猪毛菜 | SalsolaheptapotamicaIljin. | 藜科-猪毛菜属 | 文献资料 |
| 15 | 叉毛蓬 | Petrosimoniasibirica（Pall.）Bge. | 藜科-叉毛蓬属 | 文献资料 |
| 16 | 马齿苋 | PortulacaoleraceaL. | 马齿苋科-马齿苋属 | 文献资料 |
| 17 | 岐裂水毛茛 | Batrachiumdivaricatum（Schrenk）Schur. | 毛茛科-水毛茛属 | 文献资料 |
| 18 | 东方铁线莲 | ClematisorientalisL. | 毛茛科-铁线莲属 | 文献资料 |
| 19 | 钝叶独行菜 | LepidiumobtusumBasin. | 十字花科-独行菜属 | 文献资料 |
| 20 | 柱毛独行菜 | LepidiumruderaleL. | 十字花科-独行菜 属 | 文献资料 |
| 21 | 播娘蒿 | Desurainiasophia（L.）Weeb.exPrantl | 十字花科-播娘蒿属 | 文献资料 |
| 22 | 朝天委陵菜 | PotentillasupinaL. | 蔷薇科-委陵菜属 | 文献资料 |
| 23 | 苦豆子 | SophpraalopecuroidsL. | 豆科-槐属 | 文献资料 |
| 24 | 铃铛刺 | Halimodendronhalodendron（Pall.）Voss. | 豆科-铃铛刺属 | 文献资料 |
| 25 | 新疆棘豆 | OxytropissinkiangensisChengf.exC.W.Chang. | 豆科-棘豆属 | 文献资料 |
| 26 | 甘草 | GlycyrrhizauralensisFisch. | 豆科-甘草属 | 文献资料 |
| 27 | 骆驼刺 | AlhagisparsifoliaShap. | 豆科-骆驼刺属 | 文献资料 |
| 28 | 琵琶柴 | Reaumuriasoongorica（Pall.）Maxim. | 柽柳科-琵琶柴属 | 文献资料 |
| 29 | 多枝柽柳 | TamarixlaxaWilld. | 柽柳科-柽柳属 | 文献资料 |
| 30 | 田旋花 | ConvolvulusarvensisL. | 旋花科-旋花属 | 文献资料 |
| 31 | 单柱菟丝子 | CuscutamonogynaVahl. | 旋花科-菟丝子属 | 文献资料 |
| 32 | 拉拉藤 | Galiumaparinevar.Echinospermum（Wallr.） Cuf. | 茜草科-拉拉藤属 | 文献资料 |
| 33 | 蔓生拉拉藤 | GaliumhumifusumM.B. | 茜草科-拉拉藤属 | 文献资料 |
| 34 | 小蓬草 | Conyzacanadensis（L.）Cronq. | 菊科-白酒草属 | 文献资料 |
| 35 | 双角蒲公英 | TaraxacumbicorneDahlst. | 菊科-蒲公英属 | 文献资料 |
| 36 | 蒲公英 | Taraxacumofficinale | 菊科-蒲公英属 | 现地调查 |
| 37 | 芦苇 | Phragmitesaustralissubsp.ustralis | 禾本科-芦苇属 | 现地调查 |
| 38 | 东方旱麦草 | Eremopyrumorientale（L.）aub.etSpach | 禾本科旱麦草属 | 文献资料 |
| 39 | 芨芨草 | Achnatherumsplendens（Trin.）Nevski | 禾本科-芨芨草属 | 现地调查 |
| 40 | 狗尾草 | Setariaviridis（L.）Beauv. | 禾本科-狗尾草属 | 现地调查 |
| 41 | 车前草 | PlantagodepressaWilld. | 车前科-车前属 | 现地调查 |
| 42 | 香蒲 | TyphaorientalisPresl | 香蒲科-香蒲属 | 现地调查 |

#### 4.3.1.2项目区植被类型

（1）渠道沿线植被现状

①柳沟南干渠

柳沟南干渠全长6.28km，该段渠线基本为近东西走向，地形平缓，均为改建渠道。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限黏土地层为主。

渠线沿线植物群落类型主要为多枝柽柳—盐穗木群系、盐穗木—芦苇群系。

②电站尾水渠

电站尾水渠全长3.9km，均为改建渠道，渠线地形平缓，起伏不大。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

渠线沿线植物群落类型主要为多枝柽柳—盐穗木群系、盐穗木—芦苇群系。

③南干西三支渠

南干西三支渠全长2.9km，均为原渠改建渠段。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

现有渠堤两侧为农田。人工植被主要为棉花、小麦。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

④南干东八支渠

南干东八支渠全长2.097km，均为改建渠段。该段渠线近东西走向，地层岩性以第四纪全新统冲洪积沉积的低液限粉土为主。

现有渠堤两侧为林地、农田。人工植被主要为棉花、玉米、杨树。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

⑤柳灌站支渠

全长4.763km，均为原渠改建。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

现有渠堤两侧为林地、农田。人工植被主要为棉花、苜蓿、杨树。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

⑥场直二支渠

场直二支渠本次改建1.57km，均在原渠改建。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

现有渠堤两侧为林地、农田。人工植被主要为棉花、玉米、杨树。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

⑦一营二支渠

一营二支渠全长6.343km，均为原渠改建。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

两侧为排渠、林地、盐碱地。自然植被主要为骆驼刺、盐梭梭、花花柴等。

⑧调二支渠

全长2.091km，均为改建渠段。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

现有渠堤两侧为林地、农田，人工植被主要为棉花、玉米、杨树。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

⑨调三支渠

全长6.57km，均为改建渠段。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

现有渠堤两侧为农田，人工植被主要主要为棉花、玉米。自然植被主要为柽柳、芦苇等。

⑩新西干渠

新西干渠全长4.826km，均为改建渠段。该段渠道属四棵树河冲积平原下游地貌单元，地层均为细颗粒低液限粉土地层为主。

自然植被主要为柽柳、芦苇、盐穗木等。

（2）临时占地植被现状

本工程临时占地包括取、弃土场、生产生活区、临时施工道路等，临时征地临时占地面积32.29hm2，其中草地17.41hm2，交通运输用地0.42hm2，水域及水利设施用地10.66hm2，其他土地3.80hm2。其中草地植被较少，覆盖有各类杂草，主要包括芨芨草、盐梭梭、花花柴等，覆盖度低于10%；林地分布有零星的乔木和灌木。

#### 4.3.1.3项目区植被样方调查

在本次环评工作过程中，项目组于2024年6月对拟建工程沿线的实施影响区域进行了植物本底调查。

本次植物调查是以野外现场勘察为基础，采用统计和样地调查收割法，在拟建工程沿线，敏感生态保护目标内设置野外观测断面根据本项目选线走向、区域地形、土地利用类型及植被分布特点，按照样方大小布设原则“灌木样方5m×5m，草本样方lm×1m”，在评价范围内选定了15个样方调查，经野外初步调查，评价区主要优势植物种有芦苇群系、柽柳群系、盐穗木群系，群落结构单调，覆盖度20～50%，植株高约20cm～2m。植物主要有芦苇、柽柳、盐穗木等。

植被样方布点和动物样线见图4.3-2。

- 表4.3-2       样方调查汇总表

| 编号 | 样方点位 |  | 群落类型 | 建群种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 44.60308786 | 84.42568302 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 2# | 44.60605164 | 84.42993164 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 3# | 44.61145938 | 84.42791462 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 4# | 44.61610292 | 84.42825794 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 5# | 44.62340352 | 84.42868710 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 6# | 44.62871803 | 84.42272186 | 柽柳、盐穗木 | 柽柳 |
| 7# | 44.63316142 | 84.42829409 | 盐穗木 | 盐穗木 |
| 8# | 44.60033698 | 84.40879089 | 盐穗木 | 盐穗木 |
| 9# | 44.59987759 | 84.39772257 | 盐穗木 | 盐穗木 |
| 10# | 44.60266095 | 84.42452452 | 盐穗木 | 盐穗木 |
| 11# | 44.82863649 | 84.57379683 | 柽柳、芦苇 | 柽柳 |
| 12# | 44.81423651 | 84.57335472 | 柽柳、芦苇 | 柽柳 |
| 13# | 44.80762979 | 84.57095146 | 柽柳、芦苇 | 柽柳 |
| 14# | 44.80135728 | 84.56917048 | 柽柳、芦苇 | 柽柳 |
| 15# | 44.79595787 | 84.56954884 | 柽柳、芦苇 | 柽柳 |

图4.3-3  植物样方图

### 4.3.2陆生动物现状调查与评价

在野生动物地理区划中，区域陆生动物区系属古北界蒙新区，山区属天山山地亚区，平原区属西部荒漠亚区。野生动物种群随着海拔高度和生境的不同也有着规律分布，从高山到盆地底部，大致有着高山动物–森林动物–草原动物–绿洲动物–荒漠动物的分布规律。

据当地野生动物资源调查和相关资料，动物群落为常见啮齿类动物和荒漠种类；鸟类以有雁形目、鸽形目、雀形目涉禽为主，均是区域分布常见种。

在拟建项目沿线开展植物调查，在评价区内典型区域设置野生动物调查样线5条，项目评价区域人类活动较多。

经调查访问和沿途调查，项目区占地涉及奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区边缘，保护动物栖息地，穿越保护区渠段未见保护物种，偶见鸟类在项目区活动。常见野生动物为伴人种的鸟类和啮齿动物等，种类通常较单一。主要有小家鼠、家燕（Hirundorustica）、家麻雀、花背蟾蜍等。周边灌区野生动物缺乏本地特有种，除啮齿类外基本无常见种。

### 4.3.3平原水库鱼类现状调查与评价

根据现场走访和相关管理部门反馈，同时参照了《新疆生产建设兵团第七师奎屯河流域湿地省级自然保护区综合科学考察报告》，奎屯河下游平原水库鱼类主要是常见的类群。初步调查鱼类有1目、1科，共4种。分别是：鲤形目，鲤科，鳙属的花鲢、白鲢；草鱼属的草鱼；鲤属鲤鱼。

### 4.3.4土地利用现状调查与评价

本次对2023年项目区沿线夏季植被生长期开展渠系土地利用遥感调查工作，本次使用遥感影像拍摄时期为2023年7月，数据源为Landsat8/OLI，对遥感卫星影像进行预处理、解译后，结合实地踏勘，对工程沿线土地利用分布进行说明。2023年项目区利用遥感解译成果分为乔木林地、灌木林地、草地、耕地、建和用地、水域、湿地及其他土地。

具体土地利用类型见图4.3-4。

### 4.3.5土壤环境现状调查及评价

#### 4.3.5.1流域土壤类型

奎屯河流域内土壤因受生物、气候、地形、岩石、母质、水和人为作用等成土因子的影响，土壤类型分布具有明显的地带性和区域性的变化特征，共分为10个土类、19个亚类、34个土属和68个土种。流域地形受天山山脉影响，地势由东南向西北倾斜，依次分为高山、中低山、丘陵、平原和风积沙漠五个地形带。

流域内土壤、植被分布随着地形、地貌、气候的变化，亦呈现出明显的垂直地带性特点。土壤分布类型自高而低依次分布为基岩－高山草甸土－亚高山草甸土－山地黑钙土－山地栗钙土－灰色森林土－棕钙土－灰漠土。

平原区受区域水文地质条件及人为因素的影响土壤呈现区域土壤特征，分布有沼泽土、草甸土、盐化草甸土、灌耕土、潮土、盐土、固定和半固定风沙土、流动风沙土。

基岩：流域内海拔3800m以上是冰雪带，为终年积雪覆盖的冰川雪原，这里现代冰川和积雪作用强烈，山体岩石受冰川作用影响，土壤发育迟缓，少有植被生长，地表裸露。

高山草甸土和亚高山草甸土：海拔2700～3800m山地以冰缘作用为主，山体陡峭，山坡大部分岩石裸露，山体坡度大，土层薄，发育的土壤类型主要有高山草甸土和亚高山草甸土。受海拔高程和气候影响，该地带垫状植被生长良好，主要由蒿草、苔草、珠芽蓼和其它杂草、禾草类组成，植被低矮，覆盖度较大。另外，在裸露岩石等石质化强的地段，生长有伏地柏灌丛。

山地栗钙土、山地黑钙土和灰色森林土：海拔1000～2700m为侵蚀剥蚀地貌，受山体地形及水汽作用，该区域降水丰富，自上而下，植被景观由高山草甸带逐渐过渡到森林草原带，森林主要为云杉，呈带状展布在西来水汽迎风坡和陡峭阴坡，山体阳坡植被主要以杂草—低矮灌木类为主。该地带主要发育有山地栗钙土、山地黑钙土和灰色森林土。

棕钙土、灰漠土、草甸土、草甸盐土：海拔500m～1000m的低山丘陵，地面坡度1/80～1/600，堆积物由粗砂变细沙，地表为再沉积黄土所覆盖，土层由南向北逐渐变厚，发育的主要土壤类型为棕钙土、灰漠土、草甸土、草甸盐土等，显域性和隐域性土壤均有分布。地表植被较茂盛，植被群落类型有琵琶柴、梭梭、铃铛刺、芨芨草、芦苇等。

沼泽土、灌耕土、潮土、盐土、固定和半固定风沙土：平原区分布在奎屯河流域冲积扇下游，海拔高程260～500m，地面坡降1/600～1/1000，地形平坦，土层深厚，耕地集中，植被茂盛，受人为因素影响较大，土壤类型主要有灌耕土、潮土、盐土、风沙土等，主要植被类型有芨芨草、芦苇、骆驼刺、猪毛草及盐生植物群落。

流动风沙土：主要分布在奎屯河流域北部，即佐顿艾力生沙漠，呈东西走向，地形略向西倾斜，海拔240m～400m。发育北西向的新月型沙丘、沙丘链，沙丘高一般在10m—30m，呈波状起伏，最高近百米，沿河道、低洼处分布红柳、梭梭等耐旱植物。

#### 4.3.5.2项目区土壤类型

项目区土壤主要为盐化潮土、潮土、盐化灰漠土、盐化草甸土、石灰性草土、结壳盐土、草甸盐土、荒漠风沙土。

项目所在区域土壤类型具体见图4.3-5。

### 4.3.6奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区现状调查

#### 4.3.6.1保护区概况

奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区由新疆生产建设兵团（新兵团〔2007〕5号）于2007年4月批复成立，并成立奎屯河流域湿地保护区管理站，为全额拨款的事业单位，行政级别为副处级。2018年，第七师已为奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区招录和配备专职管理人员5人，其中站长1人，现均已到位。

由于最初奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区未进行科学考察和论证，保护区边界不清、范围不明、功能区未划分。2019年6月国家林业和草原局调查规划设计院编制完成了《奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总体规划（2018—2030年）》，并于2019年8月由新疆生产建设兵团林业和草原局以兵林草发〔2019〕39号文件进行批复。

根据中华人民共和国国家标准《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T14529-93），奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区属于自然生态系统类的内陆湿地和水域生态系统类型。

自然保护区系以调蓄水库类型的人工湿地生态系统为基础、以生物多样性保护为主要任务、以珍稀鸟类资源为特色的特殊类型的湿地自然保护区；是集生物多样性保护、科学研究、宣传教育、生态旅游和可持续利用多重价值为一体的综合性内陆湿地和水域生态系统类型的自然保护区。主要保护对象为湿地生态系统和珍稀动植物资源。

根据《奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总体规划（2018—2030年）》奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总面积248.10km2，其中核心区85.71km2，占总面积的34.55%；缓冲区52.52km2，占总面积的21.17%；实验区109.87km2，占总面积的44.28%。

#### 4.3.6.2自然保护区保护目标

通过保护区内野生动植物资源、自然景观以及未受污染的水体，维护湿地生态系统平衡，充分发挥保护区多功能作用。目标确定为：

（1）保护对象状态目标

保护区内重点保护野生动物及其栖息地得到完好保护。保护区内其它野生动植物及其栖息地免受人为干扰和破坏。

湿地生态系统奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区内主要湿地类型有河流湿地、人工湿地和沼泽湿地，均需实施严格保护。保护区内的湿地生态系统是野生动植物，特别是水禽赖以生存的栖息场所，也是维护区域生态安全的重要保障。

珍稀动植物资源奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区内分布的珍稀濒危野生动植物资源及其栖息地，特别是白尾海雕、白鹈鹕、卷羽鹈鹕、大天鹅、灰鹤、蓑羽鹤、白尾鹞等国家珍稀濒危动物及其栖息地。

（2）人类活动干扰控制目标

核心区：实行封闭管理，禁止一切人员随意进入核心区，确因科学研究、监测和考察等需要进入核心区的，须经上级主管部门批准，保证重点物种的生境安全。

缓冲区：实行半封闭保护管理，禁止非自然保护人员随意进入，自然保护管理人员也应尽可能地不进入缓冲区。在缓冲区内可以有必要的科研试验、科普考察、巡护、监测等人为活动。

实验区：在不破坏资源的情况下，可有一定的参观、考察、教学实习、生态旅游、社区发展等人为活动，但不得有悖于保护目标的实现。

（3）工作条件和管护设施完善目标

健全保护管理体系，完善管理点、检查站建设。加强保护区管理局与各管理站点水、电、路等基本设施建设，配备必要的设备，健全和完善管理站点和周边地区群众保护组织之间的交通、通讯联络，为保护管理创造良好的工作条件。优化巡护线路网络体系。根据保护区的地形地势和资源分布特点，调整规划更为合理的巡护线路，建立科学、规范的巡护线路网络体系，提高巡护效能，杜绝滥垦、偷猎等非法行为的发生。

#### 4.3.6.3保护区自然环境

（1）地质地貌

奎屯河流域纵跨准噶尔和天山两个褶皱系，经历了长期复杂的构造变动。在历史发展过程中，地层发育较齐全，从古生代奥陶纪到新生代各时期地层都有较广泛出露。沉积岩、变质岩、火山岩及结晶岩等各类岩石皆有分布。奎屯河流域地形沿奎屯河、古尔图河、四棵树河三河地势南高北低。地面高程600~265m，垦区南部纵坡15‰左右，向北渐缓，最缓1‰。全境地势基本平坦，只有较小起伏，局部有深1~5m，宽2~10m的自然冲沟分布，在准噶尔盆地腹心地带有固定与半固定的沙丘。

（2）水文

经过现场踏勘，结合自然保护区总体规划，水资源现状分析如下，自然保护区范围内有3条河流和7座水库，分别为奎屯河、古尔图河、四棵树河，大型水库柳沟一库（库容1.02×108 m3），中型水库柳沟二库（库容4000×104 m3）、黄沟一库（库容3220×104 m3），黄沟二库（库容3051×104 m3）、奎屯水库（库容5000×104 m3）、车排子水库（库容4000×104 m3）、泉沟水库（库容4000×104 m3）。自然保护区内的水库主要源于上游的奎屯河、古尔图河、四棵树河供水。

（3）气候

奎屯河流域绝大部分位于准噶尔盆地西南，古尔班通古特大沙漠的边缘，属温带大陆性干旱荒漠气候。夏季炎热、冬季寒冷，降水稀少，蒸发量大，空气干燥，日温差变化大。

①气温：年平均温度6.4~7.1℃，最热的七月份平均温度25.3℃，绝对最高温度42.1~41.8℃。最冷为一月份，平均温度-17.23~-16.3℃，绝对最低温度-38~-36.4℃。≥10℃积温平均为3617~3599.8℃，无霜期159~186d，日照量2611~2697h，光热充沛，加之日较差大，有利于植物生长和有机物质的积累。

②降水：年平均降水量为160.7~182.1mm，植被生长期4~10月份降水量116.3~132.8mm，占年降水量的72.4~72.9%。年蒸发量平均为1761.9~1709.7mm，蒸发量是降水量的11~9.3倍。相对湿度66.5~63%。干燥度5.6~4.8。

③风：全年盛行西北风、西南风，平均风速2.4m/s，平均最大风速14m/s，瞬时风速25m/s。

（4）土壤

保护区内土壤类型主要有盐化草甸土、冲积土、灰漠土、风沙土、灰棕漠土、林灌草甸土、沼泽土、栗钙土、棕钙土等。其中盐化草甸土占比51.51%，灰漠土占比15.35%，冲积土占比16.12%。

本工程影响区域土壤类型为灰漠土，为北疆的地带性土壤，土壤的砾质化程度很弱，土类的成土条件为荒漠化的植被、夏季炎热少雨冬季寒冷多雪，年降雨量为200mm左右。土壤的农业特点为干旱、板结、肥力低。

#### 4.3.6.4保护区动植物资源

1.动物资源

野生动物资源奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区内动物资源丰富，有野生动物37目86科239种。包括兽类11种、鸟类175种、爬行类3种、两栖类3种、鱼类10种、节肢类37种。

表4.3-6              保护区野生动物组成

| 序号 | 类群 | 目 | 科 | 种 | 占总物种数比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兽类 | 6 | 8 | 11 | 4.60 |
| 2 | 鸟类 | 17 | 46 | 175 | 73.22 |
| 3 | 爬行类 | 1 | 3 | 3 | 1.26 |
| 4 | 两栖类 | 1 | 3 | 3 | 1.26 |
| 5 | 鱼类 | 1 | 2 | 10 | 4.18 |
| 6 | 节肢类 | 11 | 24 | 37 | 15.48 |
| 合计 |  | 37 | 86 | 239 | 100.00 |

①兽类：保护区兽类共有6目8科11种，大型兽类仅有鹅喉羚（Gazellasubgutturosa）1种，中小型兽类仅记录赤狐（Vulpesvulpes）、草兔（Lepuscapensis）、虎鼬（Vormelaperegusna）、大耳猬（Hemiechinusauritus）；其余皆为啮齿目和翼手目，其中还包括外来入侵物种麝鼠（Ondatrazibethicus）。

②鸟类：保护区鸟类共有17目46科175种，其中水鸟79种，占到总数的45.14%；繁殖鸟119种，占到总数的68%。鸟类种群以迁徙候鸟为主，主要分布于七师平原水库及周边区域。

③两栖爬行类：新疆独特的地理位置和气候，导致两栖爬行动物多样性较为贫乏，但却有不少的特色种类，保护区内有蟾蜍2种、蛙类1种、蜥蜴1种、蛇类2种，其中3种在国内仅分布于新疆，5种为西北特有种。

④鱼类：保护区内鱼类有1目2科10种。包括鲤形目鲤科鳙属的花鲢（Aristichthysnobilis）、白鲢（Hypophthalmichthysmolitrix）；雅罗鱼属的准噶尔雅罗鱼（Leuciscusmerzbacheri）；草鱼属的草鱼（Ctenopharyngodonidellus）；鲤属鲤鱼（Cyprinuscarpio）等。

⑤节肢类：新疆地处亚欧大陆腹地，干旱少雨，但准噶尔盆地比塔里木盆地和东疆诸盆地两盆地降水较多，景观多样，植被发育较好，荒漠节肢动物种类较为丰富，保护区内调查到蛛形纲2目3科3种；昆虫纲9目21科34种。

2、重点保护动物资源

重点保护野生动物据调查，奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区共有珍稀濒危物种46种，其中，国家Ⅰ级重点保护野生动物3种，国家Ⅱ级重点保护野生动物24种，新疆维吾尔自治区重点保护野生动物19种。

3、植物类别

野生植物奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区内植物资源丰富，有被子植物34科112属162种，主要有沼生蔊菜（Rorippaislandica）、播娘蒿（Desurainiasophia）、鹅绒委陵菜（Potentillaanserina）、天蓝苜蓿（Medicagolupulina）、尖叶千屈菜（Lythrumvirgatum）、泽芹（Siumsuave）、狸藻（Utriculariavulgaris）、沼生苦苣菜（Sonchuspalustis）、芦苇（Phragmitesaustralissubsp.australis）等。

### 4.3.7区域土地沙化基本情况

根据《全国防沙治沙规划》，本项目所在地区属于“干旱沙漠边缘及绿洲类型区”。针对这个区域的主要措施为：拯救天然荒漠植被，保护绿洲，遏制沙化扩展。对目前不具备治理条件和具有特殊生态保护价值且相对集中连片的沙化土地，通过划定封禁保护区，实行严格的封禁保护，逐步形成稳定的天然荒漠生态系统，严格禁止滥开垦、滥放牧、滥樵采、滥用水资源等行为，保护荒漠植被；在沙漠前沿建设草灌乔、带片网合理配置的防风阻沙林草带，阻止流沙吞噬绿洲；在绿洲外围重点地段营造以防风、固沙、减灾为主要目的的综合防护林带，加大对沙化土地的治理力度；在绿洲内部对老化的防护林、农田林网逐步进行改造，同时建立窄带护田林网，增加林草植被，开展林粮间作、林药间作，发展名优特经济林果；在铁路、公路沿线结合地形、气候条件，建设乔、灌混交的护路林带；在河谷地带结合水土流失治理等技术措施，进行生态治理。建立科学的水资源管理制度，推广节水灌溉措施，合理安排河流上下游用水，保证生态用水；充分利用土地资源和光热资源，发展特色经济林果产业，增加群众收入。通过以上措施，遏制沙化土地扩展，抑制流沙侵袭，实现绿洲可持续发展。要充分考虑水资源承载力，因地制宜、适地种树，科学配置乔、灌、草的比例，确保区域或流域生态用水安全。

## 4.4项目区水土保持现状

本项目区位于奎屯灌区地处天山北麓，准葛尔盆地南缘，远离海洋，降水稀少，蒸发量大，气候干燥，风沙多，灾害天气频繁。该地区降雨量稀少，年均降雨量161.5mm，而蒸发量却高达 1785mm。这种自然环境和气候条件促使灌区边缘靠近沙漠地带逐渐沙化，加之各农牧团场建设初期，大规模的开荒造田建设，切断了下游荒漠植被的天然水源。灌区内超定额灌溉，导致土壤次生盐渍化，重用轻养，土壤肥力下降等现象。奎屯灌区西北侧毗邻沙漠和荒漠，受沙漠、荒漠气候影响，灌区空气干燥，温差变化大，蒸发强烈，降雨稀少，在风力作用下沙丘活动造成灌区周边地区形成风蚀。天然植被主要有蒿子、小蓬、早生的小乔木、半灌木等，人工栽培地植物有新疆杨、白杨、小叶杨、沙枣等。植被覆盖度约为15%。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）和《新疆生产建设兵团水土保持规划》，结合“全国第二次土壤侵蚀普查”结果以及项目区所在地的地形地貌、土壤植被情况进行分析确定，该区水土流失类型主要为轻度风力侵蚀、轻度水力侵蚀。项目区处于多风地区，具备发生风蚀的能力。本项目渠线两侧多为农田区，农田区夏季存在农作物的覆盖，发生风蚀的能力较弱，冬季农田虽然裸露，但大风天气一般发生在4～5月份，冬季较少，只有春夏两季交换的几十天，由于农作物没有长出，地表存在一定风蚀。总体来说发生风蚀的能力较弱。根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—2007判断该工程风蚀属于轻度风蚀区。根据降水资料，渠道沿线降水较少，多年平均降水量161.5mm，多年平均蒸发量1785mm，渠线左侧为农田区，由于地表存在农作物，可以有效的拦蓄暴雨，水蚀现象不明显，水蚀以溅蚀、面蚀和细沟侵蚀为主。根据《土壤侵蚀分类分级标准》SL190—2007判断项目区渠系水力侵蚀为轻度水力侵蚀。

侵蚀模数900t/km2•a，容许土壤流失量1000t/km2•a。项目区未处于水土流失重点预防区和重点治理区。

- 5环境影响预测与评价

## 5.1地表水环境影响分析

### 5.1.1对区域水资源配置的影响分析

125团柳沟灌区主要用水对象为农业灌溉用水、生产生活用水及工业用水。取水水源主要为四棵树河及古尔图河的地表水。根据分水协议，灌区四棵树河引入水量为0.99亿m3，古尔图河引入水量为2.85亿m3。通过柳沟水库和达子庙水库蓄水后由师市统一向灌区配水。

新水函〔2018〕6号《关于印发新疆用水总量控制方案的函》下达了第七师（塔城区）用水总量控制指标，125团柳沟灌区2025年地表水控制指标9578万m³。2025年本项目实施后125团柳沟灌区节水量1254万m3，灌区供需平衡，不突破灌区水资源利用“三条红线”。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

本项目交通方便，施工期的生产、生活用水引用可以直接使用附近居民点或附近供水设施供水，经沉淀净化后直接使用。

#### 5.1.2.1生活污水

本项目生活污水主要来源于各施工生活区食堂、澡堂、厕所等生活设施，生活污水中的污染物有人体排泄物、食物残渣等有机污染物、氯化物、磷酸盐、阴离子洗涤剂以及大量细菌病毒。生活污水如果不经过严格处理、严格排放，不仅将污染周围的地表水、地下水，还将滋生蚊蝇、传播细菌，威胁施工人群健康，破坏生态和生活环境。

生活污水主要含COD、SS、氨氮和动植物油等。根据《生活源产排污系数手册》中第二部分农村生活污水污染物产生与排放系数可知，兵团第七师农村污水排放系数为35.42L/人·日，考虑到施工生活区的实际生活条件，常驻施工人员约为100人，则施工生活区生活污水排放量约为3.542m3/d。

每个工区需要单独设置1个化粪池，定期由吸污车就近运至125团污水处理厂处理。在自然保护区及水源地范围内不设临时用地，污水严禁排入自然河道、自然保护区及水源地范围内，因此施工期生活污水对环境不利影响较小。

#### 5.1.2.2生产废水

本项目生产废水为拌合站冲洗废水、渠道开挖和施工机械冲洗废水及少量基坑排水，其中冲洗废水污染物含SS和机械冲洗后的废水中有残油等有机质污染物。此类废水如处理不当，将会对河道水质产生污染。

（1）拌合系统废水

本工程生产废水收集至沉淀池回用于施工区进行洒水降尘。项目采用商品料场的骨料，无骨料加工系统废水，大型机械、车辆维修养护依托125团场和奎屯市。施工废水主要分为拌合系统废水和机械冲洗产生的含油废水，共20m3/d。拌和系统生产废水主要污染为高SS含量，排入水体后会增加水体的浑浊度，另外其pH值偏高约为9~12，随意排放可能会破坏排放区域土壤结构。本项目产生的混凝土拌和废水经过中和沉淀处理后回用于生产过程或洒水降尘，水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中建筑施工控制指标浊度≤20NTU；严禁将处理后施工废水排入地表水体、湿地自然保护区及生态保护红线范围。

（2）施工机械冲洗废水

施工机械主要以柴油和汽油为动力燃料，机械车辆冲洗排放废水中SS和石油类含量较高。施工车辆和机械冲洗废水中含有一定量的石油类，若含油废水直接排入水体，在水面形成油膜，会造成水中溶解氧不易恢复，影响水质；含油废水随意排放，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工区基底恢复。因此施工机械冲洗、维修产生的含油废水要处理达标后回用于生产过程或用于洒水降尘，禁止随意排放。对油类进行收集后定期送至相应的具有资质单位进行处理。

### 5.1.3运营期地表水环境影响分析

#### 5.1.3.1对河道地表水的影响分析

125团柳沟灌区主要用古尔图河和四棵树河河水，经渠首由渠道输往灌区和水库，水库经调蓄后再输往灌区。根据分水协议，85%频率下，四棵树河第七师可引入水量9937万m3，古尔图河第七师可引入水量28465万m3。通过柳沟水库蓄水统一向灌区调水。

本工程建设前、后不在河道行洪区域内引水，地表水不新增河道取水量，属于灌区内部地表水水资源再分配，河道与现状调度保持不变，不会改变河道水量、水质和水位。本工程的建设不会对河道水产生影响。

#### 5.1.3.2对区域地表水量时空分布的影响分析

125 团柳沟灌区2025年渠首指标水量10945万m³，其中地表水控制指标9578万m³，地下水控制指标1367万m³。

本工程取水量全部在灌区用水总量控制指标中，不增加灌区地表水引水量，不突破灌区水资源利用“三条红线”。

且本项目建成后125团灌区合计节水量1254万m3，对保障区域粮食安全和重要农产品有效供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。

#### 5.1.3.3对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的影响分析

本工程柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，经现地调查用地区域现场无水面，在运营期加强渠道保护的宣传和教育工作，使当地居民能切实爱渠护渠，禁止沿线居民随意在渠道上开口取水。其次，强化水质保护管理，加强渠道污染源的治理，附近应禁止发展污染型企业，严禁设置各类污染源，搞好渠道两岸水土保持工作控制面源污染。加强输水渠道水质保护管理和宣传教育工作，结合农业灌溉生产与环境特征，极发展生态农业，推广施用高效、低毒、低残留农药，要尽量施用有机肥、农家肥，严格控制化肥和农药的施用量，以防残留物随地表径流污染水体。因此，本工程对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区影响较小。

表5.1-1                                  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区£；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 ；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体£；涉水的风景名胜区 £；其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 £；间接排放£；其他 |  |  |  |  |  | 水温£；径流£；水域面积  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £；非持久性污染物£；pH值£；热污染£；富营养化£；悬浮物 |  |  |  |  |  | 水温£；水位（水深）£；流速£；流量£；其他  |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 £；二级 £；三级A £；三级B  |  |  |  |  |  | 一级 £；二级 ；三级 £ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 £；在建 £；拟建 £；其他 £； |  |  |  | 拟替代的污染源 £ |  | 排污许可证 £；环评 £；环保验收 £；即有实测 ；现场监测 £；入河排放口数据 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 ；枯水期 ；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 £；补充监测；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 £；开发量40%以下 £；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | 水行政主管部门 £；补充监测 ；其他 £ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 ；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  | （pH、溶解氧、氨氮、六价铬、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、砷、汞、氯化物、镉、铅、氟化物、氰化物、总磷、总氮、铜、锌、硒、硫酸盐、阴离子表面活性剂、挥发酚共计22项） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数 （1）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（改造渠道总长度41.34km）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、溶解氧、氨氮、六价铬、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、砷、汞、氯化物、镉、铅、氟化物、氰化物、总磷、总氮、铜、锌、硒、硫酸盐、阴离子表面活性剂、挥发酚共计22项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类；Ⅳ类 £；Ⅴ类 £； 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 £；枯水期 ；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标 £ 水环境控制单元或断面水质达标状况 £：达标；不达标 £ 水环境保护目标质量状况 £：达标；不达标£ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区  不达标区 £ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度 （）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 £；平水期 £；枯水期 ；冰封期 £； 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期£；生产运行期 ；服务期满后 £ 正常工况；非正常工况 £ 污染控制可减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 £；解析解£；其他  导则推荐模式 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域环境质量改善目标 £； 替代消减源 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合去外满足水环境保护要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求  水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价  对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |  | （） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放量情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  |  | 污染物名称 |  | 排放量 |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £；区域消减依托其他工程措施 £；其他 £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  | 监测方法 |  | 手动√；自动 £；无检测 £ |  |  |  |  |  |  | 手动£；自动 £；无检测 £ |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （达子庙水库） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （pH、SS、水温、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群） |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受√；不可以接受 £； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“£”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项：“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.2大气环境影响分析

### 5.2.1施工期大气环境影响预测与评价

工程施工期环境空气污染物主要来源于施工作业面扬尘、施工运输扬尘、砂石加工和混凝土拌和粉尘，以及机动车辆和施工机械排放的燃油尾气，主要污染物有TSP及NOx等。根据施工组织设计，大气污染源具有流动性和间歇性特点，且源强不大，施工结束后随即消失。

（1）施工机械排放废气

运输车辆及燃油动力机械消耗油料会产生一定量废气，施工期机动车辆及机械燃油废气污染源多为流动性、间歇性污染源，且施工大部分区域地形平坦开阔，空气流动较快，工程区环境空气本底状况良好，加之地形作用，对污染物稀释吹散作用强烈，环境空气污染物的排放会随施工活动的停止而停止，因此环境空气污染影响较小。

（2）施工作业面扬尘

施工作业的裸露地面，在干燥的天气时，尤其是在大风时容易产生扬尘。工程开挖渠道和渠线建筑物等施工作业面都会产生粉尘，粉尘产生量与施工方法、作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。一般只要定时人工洒水，施工作业面的粉尘就可有效控制，对环境影响较小。

本工程渠道沿牧良村段施工时应设置围档措施，如放置彩钢板等，并及时洒水抑尘，禁止大风天气施工，以减少施工对敏感点的影响。

（3）施工运输扬尘

物料运输车辆在施工场地运行过程中易发生扬尘。根据有关资料，施工交通扬尘约占施工期总扬尘量的60%以上。此外，运输物料泄露也是产生扬尘的因素之一，其中水泥是最易在运输过程中产生扬尘的，若运输装卸不当，会产生物料扬尘。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面越脏扬尘量越大。

运输车辆经过牧良村、各团场等附近等应减速。

（4）混凝土拌和系统产生的粉尘

混凝土拌和站粉尘主要产生在水泥的运输和装卸及进料过程中；在无防治措施情况下，粉尘排放系数为0.91kg/t。根据施工布置，本项目设10个拌和站，混凝土拌和站附近均无环境敏感对象分布，故受该类粉尘影响的主要为一线作业的施工人员。

- 5.2.2运营期大气环境影响预测与评价

本项目属于非污染项目，运行期间无大气污染物产生与排放。

表5.2-1         建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级□ |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a□ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（NO2、SO2、PM10、PM2.5、CO和O3） 其他污染物（ TSP ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  | 地方标准□ |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区□ |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2023）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据□ |  |  |  |  |  |  | 现状补充数据□ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测□ |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ 0 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（ ）t/a |  | NOx：（ ）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  | VOCs：（ ）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.3声环境影响分析

### 5.3.1施工期声环境影响预测与评价

本工程对区域声环境的影响主要集中在施工期，工程运行期对声环境基本无影响。本工程施工期施工噪声源主要包括混凝土拌和等施工机械的固定连续声源噪声和施工车辆产生的流动噪声。

混凝土拌和系统噪声影响预测：根据同类地区水利工程施工期的监测，混凝土拌和系统运转产生的噪声频率较低、单个拌和站噪声值约92dB（A）。采用无指向性点源几何发散衰减模式进行预测，经计算在距声源7m和71m以内即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间75dB（A）和夜间55dB（A）的标准；在距声源71m和224m可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB（A）和夜间50dB（A）的标准。

本工程共布置10个拌合站。根据现场调查，混凝土拌和系统周围200m范围内无敏感目标分布，受影响的对象为现场施工人员。

交通噪声影响预测：本工程的流动声源主要为交通运输噪声，施工道路预测方法采用流动声源模式。本工程建设区声环境执行标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。根据现场调查，本工程施工期运输车流量不大，根据同类项目工程交通道路两侧衰减的预测，各类型载重车辆在昼间产生的噪声不超标，仅在夜间，重型载重车辆距道路中央50m范围内会超标。在施工过程中需要做好劳动防护，对施工人员的影响降至最低，同时为了减缓对沿线作业工人的影响，施工交通应合理安排时间。施工运输车辆经过城镇段时，应合理安排施工流程，禁止夜间施工。

### 5.3.2运营期声环境影响预测与评价

本项目，运行期间无噪声产生，故运营期不会对周边居民区等敏感点产生影响。

表5.3-1       建设项目声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与 范围 | 评价等级 | 一级口 |  |  | 二级√ |  |  | 三级 口 |  |  |
|  | 评价范围 | 200m √ |  |  | 大于200m口 |  |  | 小于200m 口 |  |  |
|  | 评价因子 | 等效连续A声级√ |  |  | 最大A声级口 |  |  | 计权等效连续感觉噪声级口 |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 √ |  |  | 地方标准 口 |  |  | 国外标准口 |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 口 | 1类区口 |  | 2类区 √ |  | 3类区口 | 4a类区口 |  | 4b类区口 |
|  | 评价年度 | 初期√ |  | 近期口 |  | 中期口 |  |  | 远期口 |  |
|  | 现状调查方案 | 现场实测法√ 现场实测加模型计算法 口 收集资料口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测口 已有资料√ 研究成果口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响 预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐√ 其他 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 口 大于200m√ 小于200m口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级√ 最大A声级口 计权等效连续感觉噪声级口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标口 不达标 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标√ 不达标 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测口 固定位置监测口 自动监测口 手动监测口 无监测√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处监测 | 监测因子：（ ） |  |  | 监测点位数（ ） |  |  | 无监测口 |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行√ 不可行 口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“ 口”为勾选项 ，填“√”：“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4固体废物影响分析

### 5.4.1施工期固体废物影响预测与评价

施工期产生的固体废物包括清基产生的弃土弃渣、生活垃圾和施工建筑垃圾。

（1）弃土弃渣对环境的影响分析

工程中取土场利用荒地，弃土弃渣回填取土场，在施工过程中产生的废渣将一定程度对地表植被、原地貌造成扰动、破坏。根据现场勘测，以上区域植被稀少，主体工程布置中尽可能将临建设施对项目区植被的损坏程度降至最低，堆放弃渣避开植被良好区。本项目在施工结束后，将施工期临时弃渣运至弃土场进行填埋，并进行土地平整，对地表植被进行恢复。施工过程中产生固体废物会对环境产生一定的影响，但这种影响是可逆的，在采取上述措施后，将得到一定程度的恢复，总体而言，对环境的影响在可接受范围内。

（2）生活垃圾对环境的影响分析

工程施工期平均每天施工人数按100人计，生活垃圾产生量按0.8kg/人·天计算，则施工期生活垃圾产生量为0.08t/d，生活垃圾在每个生活区设置垃圾桶，集中收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理，避免乱丢乱弃。在严格执行上述环保措施后，生活垃圾对环境的影响较小。

（3）施工建筑垃圾

根据类比分析施工建筑垃圾约15t，全部运至城管部门核准的建筑垃圾填埋场填埋处置。

采取上述措施后，项目施工期产生的固体废物对环境影响较小。

### 5.4.2运营期固体废物影响预测与评价

本项目为灌区工程，属于非污染项目，运行期间无固体废物产生与排放。

## 5.5对生态环境的影响分析

### 5.5.1施工期生态环境影响分析

#### 5.5.1.1工程占地对陆生生态系统的影响分析

工程占地为永久性占地和施工临时占地两部分。工程永久占地主要是渠道及建筑物工程占地；工程临时占地主要是土料场、生产生活区、临时施工道路等。

（1）工程永久占地生态环境影响分析

永久占地面积为58.36hm2，其中耕地0.43hm2（均为一般耕地），林地1.69hm2，草地5.26hm2，交通运输用地5.60hm2，水域及水利设施用地44.20hm2，其他土地1.18hm2。

项目占地涉及湿地保护区、公益林和一般耕地，工程占地改造土地利用方式，将耕地、果园、草地、林地、交通用地、建设用地、水域及水利设施用地转变为干渠及建筑物，这种影响难以逆转。

①本项目占用一般耕地，对被占用土地农民的经济收入造成一定的影响，因此工程占地后应做好土地的补充工作，对于占用耕地的补偿。严格执行土地管理办法，按国家及兵团相关规定，对农民采取征地补偿措施，可以减轻对农业生产造成的损失。环评要求，在耕地相关手续办理完成后，本工程才可进行开工建设。

②本项目占用林地面积1.69hm2，其中地方Ⅲ级公益林0.7532hm2。依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》及有关法规规定，森林植被恢复费用标准依据财政部、国家林业局（财综〔2002〕73号文）、自治区（新林计字〔2006〕503号文）执行。安置补助费、林地补偿费、林木补偿费依据自治区（新国土资发〔2011〕19号）、（新国土资发〔2009〕131号）标准执行。目前，本项目占用林地的林地手续正在办理中，拟占用林地面积占当地森林资源总量的比例小，总体上对当地森林资源及林业生产不会造成太大的影响，占用林地后对当地生态环境造成影响较小。

③本项目占用草地5.26hm2，按照平原荒漠植被生物量12700kg/hm2计，永占地损失生物量约20t。工程占用的草地生物量低，对周围草地景观的影响较小。

（2）工程临时占地生态环境影响分析

本工程临时占地面积32.29hm2，其中草地17.41hm2，交通运输用地0.42hm2，水域及水利设施用地10.66hm2，其他土地3.80hm2。

工程施工中临时占地包括取、弃土场、生产生活区、临时施工道路等。这些临时占地暂时改变了土壤植被的使用功能，改变土壤结构，生产力降低，使生物量减少。对于临时占地，施工期间主要采取洒水、碾压等工程措施进行防护；施工结束后，对临时设施拆除清运到就近的125团垃圾填埋场堆放，对占用的土地采取平整、绿化措施。施工结束后，进行土地平整。随着环保措施的实施，临时占地的影响将会降至最低。施工进行地表清理时，尽量避让植被生长茂盛地段，施工结束后对临时用地，进行补种植被，减缓占地对荒地造成的野生植被破坏影响。

工程临时占地主要为料堆放场、生产生活区、临时施工道路、综合加工厂等。经过现场调查，临时占地范围内未发现珍稀保护植物。施工期间将会使分布于占地范围内的植物群落降低，对个体造成一定的影响，但不会影响到植物的种群繁衍。

工程施工开挖、占压等活动将直接对植物生物量及生产力带来损失，但开挖、土石方施工以及工程施工道路占压范围相对于评价区域面积很小，对于植物生物量和生产力损失较小，并且施工结束后，按照生态保护措施做好生态恢复，受施工活动影响的植被会逐渐恢复。

本环评要求施工生产生活区不得布设在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区、生态保护红线、公益林范围内。

综上所述，施工临时占地生态环境影响在做好生态恢复工作后，影响是可接受的。

#### 5.5.1.2工程施工对土壤的影响

工程在施工期对土壤环境的影响主要为人为扰动、车辆行驶和机械施工、各种废弃物污染影响。

本工程的建设以改建渠道及配套构筑物为主。在施工期影响主要为车辆对地表的扰动和占用，配套构筑物的建设、渠底清基、伴行道路、施工生活区等对土壤的一次性破坏影响。

工程建设过程中，不可避免地要对土壤进行人为扰动，渠道改造开挖和填埋土层，翻动土壤层次并破坏土壤结构。在自然条件下，土壤形成了层状结构，土壤层次被翻动后，表层熟化土被破坏，改变土壤质地。

为了工程的安全运行和施工方便，施工区域内的各项占地均要清理表层土壤，并要将地表压实、夯平。工程施工建设对表层土壤和植被的破坏将进一步对土壤的结构和理化性质产生有不利影响：土壤内有机质的分解作用加强，将使土壤内有机质含量进一步降低，也不利于植被的自然恢复和重新栽培其它植物。

另外，在施工中，车辆行驶和机械作业时机械设备的碾压、施工人员的践踏等都会对土壤的紧实度产生影响。机械碾压的结果使土壤紧实度增高，地表水入渗减少，土壤团粒结构遭到破坏，土壤养分流失，不利于植物生长。各种车辆（尤其是重型卡车）的行驶将使经过的土壤变紧实，严重的经过多次碾压后植物很难再生长。道路施工场地等都存在这种影响。施工破坏和机械挖运将使土壤有机质富集过程受阻。而施工破坏了地面植被，一旦破坏很难重新恢复。而施工和挖运，干扰了土壤有机物的富集过程，严重影响植被对灰分元素的吸收与富集。“生物自肥”途径也被阻断，阻断了生物与土壤间的物质交换。

施工废物也会对土壤环境产生影响，包括施工时散落的沥青、落地油等材料，以及塑料袋等生活垃圾。这些残留于土壤的固体废物，难于分解，被埋入土壤中会长期残留，影响土壤和植物生长。

本工程在施工结束后，对于临时设施占地不需要保留的应该及时拆除、土地平整，以利于自然恢复，因此本工程的建设对土壤影响较小。

#### 5.5.1.3工程施工对植被的影响

本工程干渠沿线段现状主要为绿洲农业生态景观，植被有自然植被和人工植被，自然植被主要为部分灌溉渠道周边的柽柳、芦苇、盐穗木等；人工植被主要为棉花、玉米，杨树。对地表植被而言，与土壤相同，工程永久占地将对原地表植被造成一次性永久破坏；本工程在建设时要求严格控制扰动面积，以利于自然恢复，尽量少破坏自然植被。施工临建设施占压和施工活动扰动区域等临时占地在施工结束后，对施工生产生活区、施工便道等临时占地，施工结束后，对于临时设施不需要保留的应该及时拆除、平整，通过采取一定的整治恢复措施，地表植被可以逐步得到恢复。

因此本工程建设在采取相应的保护及恢复措施后，工程建设对植被影响较小。

#### 5.5.1.4工程施工对野生动物的影响

根据调查，本工程部分渠道位于奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区边缘，不属于大型兽类主要活动区域。工程施工对陆生动物的影响主要表现为工程占地、人员进驻、施工活动等对周围陆生动物栖息、觅食以及活动范围造成影响，其影响仅限于施工区范围内。由于不同野生动物的活动能力、生活习性各有不同，工程施工对各类陆生动物的影响程度亦有所不同。

（1）对鸟类的影响预测及评价

由现状调查可知，施工区内鸟类的种类和数量均较少，大部分施工渠段周边鸟类主要为云雀、树麻雀等荒漠常见种，后段靠近湿地自然保护区的工段可能存在野鸭、丘鹬、棕头鸥、普通翠鸟等栖息在湿地的鸟类。工程占地区域无鸟类营巢，也非鸟类栖息地，主要为鸟类觅食场所。

在工程施工过程中，工程永久及临时占地、渠道开挖等导致原有植被破坏，使部分鸟类觅食场所相应减少，由于工程占地面积相对较小，渠道建设对野生动物的食物网及食物链结构的影响极小，可能造成局部的觅食栖息地季节性破碎化，但科学安排施工方式和施工进度后可以有效降低。因此，对鸟类觅食的影响可接受。另外，施工机械、车辆的往来以及大量施工人员进驻等，对一些听觉和视觉灵敏的鸟类在一定程度上会起到驱赶作用，部分鸟类将不会再出现在该区域，而转向其它区域予以回避，施工期禁止捕杀野生动物，项目施工不会造成区域种群数量的改变，而且这种影响会随着施工的结束而消失。

（2）兽类的影响预测及评价

工程施工区域占地类型以荒漠为主，在此栖息的兽类多为常见于荒漠中的小型兽类，如刺猬、野兔等，主要分布于下游灌木、半灌木荒漠中。工程区由于施工期间对部分小型兽类栖息地的破坏，将造成其迁移和种群数量的减少；而伴随人类生活的鼠类，其种群数量会增加；与此相应，主要以鼠类为食的小型兽类种群数量会增加。此外，施工期间施工机械、运输车辆噪声等也将导致当地或附近小型兽类向施工地带以外迁移。

本工程渠道虽涉及湿地自然保护区，但其占用面积很小，会略微减少评价区内的植被面积、暂时打破部分野生动物的分布平衡，但爆发林草有害生物灾害及导致外来特种或有害生物入侵的可能性很低，由于新建渠道位于保护区边缘且伴行现有公路，渠道建设不会对物种的迁徙产生新的阻隔，不会造成物种之间的生态失调，不会使区内的生态系统受到威胁，因而不会造成保护区内的其他动物、植物等遗传资源的丧失或消失，不会影响野生动物的种群及数量。

综上，工程建设对工程区活动的野生保护动物会产生一定影响，但影响程度及范围均不大，工程运行不会对野生动物栖息地环境带来明显的影响。

#### 5.5.1.5施工期对水生生态的影响分析

本项目涉及的地表水主要是位于奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区达子庙水库、柳沟水库、车排子水库及周边现有渠道。因此，施工期间废水若不加处理直排渠道和水库，将会对渠道和河道水质产生影响，从而对水生生态生存环境产生不利影响，可能导致水库在较洁净水体栖息的蜉蝣目物种的减少。若任施工人员随意进入库区，将对工程所处库区产生不利影响，因此，应采取相应措施加强人员管理。但上述影响仅局限于施工期，在施工结束后将自动消失。

### 5.5.2运营期生态环境影响预测与评价

#### 5.5.2.1对渠段沿线生态环境的影响分析

本次渠道改建为灌区工程，无“三废”污染物的产生与排放，对周边生态环境影响较小。由于施工影响本渠道沿线环境将会发生一定改变，渠道两侧空间发生变化。这些环境变化会直接影响到原有渠道沿线动植物的生存、繁殖。但这些影响是可逆的，且影响时间较短，渠道渠沿线两侧植被种类单一。在施工完成后，原本的生态系统将得到恢复，造成的影响在可接受范围内。

#### 5.5.2.2对灌区自然植被的影响分析

项目实施后，渠道输水减少渗漏和蒸发，使得灌区的可用水量增加，在不改变灌区总引水量，项目的建设可提高灌溉系数，灌区的水资源利用率和灌溉保证率得到提高，土壤盐渍化风险降低，有利于自然植被的生长，灌区内部的生态耗水量和植被面积都将有所变化，对于改善灌区生态环境质量将产生积极的影响。

#### 5.5.2.3对生态系统完整性的影响分析

本项目各渠线位于灌区内部，两侧主要分布有耕地、草地、林地、裸地，本工程分为现有渠道的改建不会新增明显阻隔，不会大幅度造成景观的破碎，降低区域内景观连通性。项目建设后，评价区内的土地利用格局改变较小，区域生态完整性及其结构功能几乎无变化，不会对草地、水体等有较强动态调控能力的资源性斑块造成较大影响。项目建成后将新增水体、建设用地面积，人类活动影响增强，景观异质性有所提高。

本项目建设后可提高灌区内耕地的灌溉保证率，作为评价区域内景观体系模地，有利于评价区内生态环境稳定性的改善与提高。总体而言，工程的建设对区域内生态系统的结构和功能、生态环境的稳定性影响不大。本工程的实施可为灌区提供水资源安全保障，有效保护水资源，维护绿洲稳定和生态平衡，对灌区生态起到积极的作用。

表5.5-1       建设项目生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区√；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线√；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用√；施工活动干扰√；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种√（ ） 生境√（ ） 生物群落□（ ） 生态系统√（ ） 生物多样性√（ ） 生态敏感区√（ ） 自然景观□（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ） |
| 评价等级 |  | 一级√ 二级□ 三级√ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.4）km2；水域面积：（/）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集√；遥感调查√；调查样方、样线√；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季√；秋季√；冬季√ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失√；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落□；土地利用√；生态系统√；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区√；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性□；定性和定量√ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落√；土地利用√；生态系统√；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区√；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让√；减缓√；生态修复√；生态补偿□；科研□；其他□ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规√；无□ |
|  | 环境管理 | 环境监理√；环境影响后评价□；其他□ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行√；不可行 口 |
| 注：“ 口”为勾选项 ，填“√”：“（ ）”为内容填写项 |  |  |

## 5.6环境敏感区影响分析

### 5.6.1对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的影响分析

奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区属于自然生态系统类的内陆湿地和水域生态系统类型。自然保护区系以调蓄水库类型的人工湿地生态系统为基础、以生物多样性保护为主要任务、以珍稀鸟类资源为特色的特殊类型的湿地自然保护区；是集生物多样性保护、科学研究、宣传教育、生态旅游和可持续利用多重价值为一体的综合性内陆湿地和水域生态系统类型的自然保护区。主要保护对象为湿地生态系统和珍稀动植物资源。奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总面积248.10km2，共分为七个片区，分别为柳沟片区70.95km2、奎屯片区34.92km2、黄沟片区8.52km2、泉沟片区9.84km2、古尔图河片区31.63km2、四棵树河片区14.09km2和奎屯河片区31.28km2。

拟建项目占用自然保护区实验区区域的坐标为：X：533835，Y：4944017；X：533694，Y：4940845，占用区长度3377m，占用区宽度10.3m左右。

拟建项目在自然保护区内用地面积3.6182hm2，全部为永久用地，项目区占保护区地类为：草地（其他草地）1.5645hm2，交通运输用地（农村道路）0.3083hm2，水域及水利设施用地（干渠、沟渠、坑塘水面）1.7436hm2，湿地（沼泽地）0.0018hm2。

拟建项目在自然保护区内的建设内容为原渠线改建柳沟南干渠、电站尾水渠，改建主要是针对两条干渠进行防渗，实现节水和提高水资源利用效率的目标。拟建项目在自然保护区内不涉及临时占地。

施工期对自然植被的影响主要表现在两个方面：一是渠道建设需要永久性占用植被，存在对渠道占地部分自然植被的永久性破坏；二是施工期人员活动会因用火不当，引发林草火灾，破坏林草植被。因工程永久性占地永久仅破坏湿地（沼泽地）0.0018hm2，破坏草地植被（其他草地）1.5645hm2。

#### 5.6.1.1对自然植被的影响分析

在运营期渠道对植被的影响主要表现在：一是对渠道的检修和维护时可能对植被造成碾压和踩踏，但只要采取有效保护措施后其造成的影响完全可以避免。二是运营期间因检修和维护人员导致林草火灾，对区域内林草植被的正常生长产生威胁，但这种情况发生的几率很低。三是渠道由原土渠进行防渗改建后对渠道两侧植被汲水造成一定影响，同时没有渗漏对地下水位产生一定影响，在实现节水目标的同时，也可以在渠道运营期间通过在渠道两侧提前留置出水口并人为的管护等相关措施，将此类影响降至最低，保证渠道两侧植被盖度不减少。

在施工期，因渠道的施工建设，永久性破坏植被面积1.5663hm2，使得评价区内整体植被盖度有所减少，但占自然保护区总体面积比率小，同时施工完成后建设方会对渠道两侧进行植被恢复及其养护工作，可以将影响程度降到最低。

#### 5.6.1.2对野生动物的影响分析

依据《奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区总体规划（2018-2030年）》保护区分布有国家Ⅱ级保护动物角鸊鷉、白鹈鹕、卷羽鹈鹕、小苇鳽，自治区Ⅰ级保护动物赤狐、大白鹭、苍鹭、大麻鳽、欧石鸻、欧鸽，自治区Ⅱ级保护动物棕斑鸠。

依据现场调查，工程区范围内未见保护物种。由于工程建设区为原有渠道改建，原有渠道日常巡护已对现有野生动物造成干扰，促使其远离渠道周边的工程建设区。对于保护鸟类主要是由于施工机械的噪音和人为活动造成惊扰，不会造成种群数量的变化，若疏于管理，个别环保意识淡薄的施工人员可能会猎杀、捕食鸟类，对鸟类种群数量变化有一定影响，但通过加强宣传教育，强化规章制度，严格施工管理，可以杜绝此类事件发生。在运营期不会对保护区物种的种群数量产生影响，如前所述由于疏于检修维护人员培训管理可能引发火灾等将对保护区植被面积减少和野生动物个体伤害，通过提高工程质量、加强防火知识培训和安全警示后，造成这种危害的可能性极小。

#### 5.6.1.3对生物群落的影响分析

项目占用自然保护区长度3377m，占用区宽度10.3m左右，施工期工程占地可使野生动物向周边迁移，由于占用地段为柳沟南干渠及电站尾水渠部分原渠线在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟片区内改建，原有土渠渠线已对野生动物栖息产生了切割、阻断，因此本次项目建设不会对野生动物栖息地再次造成分割或阻断。

据现场调查，评价区动物群落为常见啮齿类动物和荒漠种类，鸟类以有雁形目、鸽形目、雀形目涉禽为主，均是区域分布常见种。

工程建设在施工期会因工程占地、植被破坏、机械噪音、扬尘等对生物群落的局部植被产生轻微的直接或间接影响，但不会改变原有的生物群落类型；在施工期会对工程沿线生物类群的栖息地形成噪音、扬尘等污染等短时间的干扰，不存在影响各类生物的生存和繁衍的威胁。

评价区生物群落以荒漠植被和湿地植物为主，其优势种以柽柳和盐穗木为主，丰富度很小。施工期渠道建设和施工行为等会对局部植物造成一定面积的损失，但从评价区和整个保护区来说影响甚微，不会改变群落生境和种类组成的变化。

### 5.6.2使用林地的影响分析

经实地调查，项目区未发现有古树名木、国家和省级重点保护野生植物。

本项目占用林地面积1.69hm2，其中地方Ⅲ级公益林0.7532hm2。对照国土资源部、国家发展和改革委员会最新发布实施的《限制用地项目目录》和《禁止用地项目目录》，该项目为基础设施项目，不属于限制和禁止用地项目。

拟使用林地面积占区域总林地面积比例相对较小，拟建项目本身为生态工程，经权衡保障农田灌溉和使用林地，以尽可能最大限度地减少使用林地为原则，设计渠道线路走向，总体上对森林资源不会造成大的破坏，产生的影响较小。同时根据《中华人民共和国森林法》及国家有关规定，向用地者征收森林植被恢复费，通过异地营造林等措施，可以弥补因项目建设造成的森林面积和森林资源的减少。使用林地对产生的生态环境影响如下：

（1）对生物多样性的影响

项目用地区域内无国家及省级重点保护野生植物，项目的施工不会对区域植物多样性产生明显影响。项目区位于农业生产区内，野生动物种类极少，工程建设将迫使该区域动物迁往它处，但因项目区附近与本区相类似的生存环境易于找寻，受到惊扰的动物可在邻近区域重新找到适合生存的环境，物种在数量上不会有大的波动。拟建基础设施项目，不存在外来物种侵入。项目建设对生物多样性影响较小。

（2）对生态效能的影响

该项目对生态效能的影响，主要是项目建设使用林地和施工建设中对地表植被的破坏，可能导致部分地段的森林生态效能降低，如水土保持、防风固沙功能等，降低了原有植被防风固沙、涵养水源、保持水土的生态效益。项目使用林地可通过林地补偿的措施，缴纳林地使用补偿费，项目建成后对区域范围内生态功能的影响不大。本工程在建设和运行过程中，落实方案设计中的水土保持及植被恢复措施，对因工程建设造成的裸露土壤、填挖地貌进行有效防护，减少水土流失和环境污染。所以，项目使用林地对区域森林保持水土、涵养水源效能的影响不大。

（3）对植被影响分析

本项目占用林地面积1.69hm2，其中地方Ⅲ级公益林0.7532hm2。现状分布有少量乔木、灌木，程实施后，对局部的灌木生长可能会产生较轻的不利影响，但运营期随着灌区灌溉设施的完善，将会对该片区域的公益林提供较好的水源补给，同时采取监控措施观测区域地下水位变化、补种等措施，可抵消对该渠段两侧公益林的不利影响。

## 5.8社会环境影响分析

### 5.8.1施工期对社会环境的影响分析

#### 5.8.1.1对农业灌溉用水的影响分析

本项目施工期选择在非灌溉期，与农业灌溉错峰进行，因此，本工程对农业灌溉影响可接受。

#### 5.8.1.2对当地交通的影响分析

本工程施工期间对外交通发达，砂石料、钢筋、钢材等外来所需物资通过就近商业料场采购，再运至工程区的简易道路进场。

现有道路通行能力较大，施工期运输车辆的增加，不会影响现有的通行能力；工程对当地交通的影响主要体现在外来物资运输时可能增加现有道路的车流量，考虑到现有道路通行量较小，施工期车辆增加不会明显影响其通行能力，给居民出行、生产和生活带来不便的可能性较小。

#### 5.8.1.3对人群健康的影响分析

工程施工高峰期人数为100人。施工人员可能来自不同地区，施工生活营地内人口密度增大、人员来往频繁，若不注意水源选择、饮水卫生、环境卫生等，容易引发介水传染病在施工人员中的传播和流行；若不注意灭蚊、灭鼠工作，可能引起鼠媒、虫媒传染病。需建立符合卫生要求的饮用水系统、饮食体系，对饮用水源加强保护，饮用水及时净化、消毒；加强卫生管理，防止垃圾、废弃物、污水随意排放，注意灭蚊、灭蝇、灭鼠工作，避免蚊蝇、鼠滋生；积极宣传有效的卫生防疫常识，控制此类疾病对施工人员的影响。

施工中存在以施工人员自身为疫源的接触性传染病，如甲肝等，该类传染病极易传染、影响人群健康，为最大程度降低发病几率，应在施工人员进场前进行健康调查和预防检疫的抽检工作，从源头控制该类传染病在施工人员中传播的可能。

施工中还会存在施工人员意外受伤和营养缺乏的可能。为此，应加强施工安全知识和意识的培训和教育，落实预防保护性措施，严格施工程序，加强监控、监理；保证施工后勤保障条件和伙食供应，注重饮食营养；同时建立卫生防疫所，防病治病。

#### 5.8.1.4增加当地居民临时就业

从同类工程经验来看，此类工程由于需求较多施工人员，通常需要在当地招募劳动力。根据施工组织设计，工程施工高峰期劳动力达100人，除一些专业技术工人外，其它普通工种可从当地招募，通过短期培训上岗。这将为当地增加临时就业岗位，增加当地居民临时性收入的机会。

### 5.8.2运行期对社会环境的影响分析

工程实施可改善供水条件，稳定社会和农业生产。随着本项目的全面展开，不仅可以缓解水资源供需矛盾，还可增加供水能力，提高供水保证率，为摆脱缺水制约，提供可靠稳定的水源条件。在对生态环境有所改善的同时，也给人们带来良好的生活、生存环境，提高生活质量。

依据拟建项目的实施方案关于经济效益的估算，本项目实施后可改善灌溉面积29.89万亩，年新增粮食生产能力424.83万kg，年新增灌溉效益1376万元；骨干渠系水利用系数由0.73提高至0.79。

工程实施后，相关灌区灌排设施将更加完善，灌排系统运行将更加安全高效，对保障区域粮食安全和重要农产品有效供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。

- 5.9环境风险评价

- 5.9.1评价目的和内容

本次环境风险评价参照《建设项目环境风险评价技术导则》，结合水利工程自身的特点，本次拟建供水工程环境风险评价的主要内容为识别工程施工和运营期间可能发生的风险环节和潜在的事故隐患，确定潜在环境风险事故的影响程度，并提出风险防范措施和应急预案要求，提高风险管理水平，使项目的环境风险影响尽可能降到最低，达到安全施工、运行的目的。

- 5.9.2环境风险识别

- 5.9.2.1环境风险识别

本工程建设对环境的影响主要为非污染生态影响，运行期基本无“三废”排放，相应环境风险主要为外源风险，工程的施工、运行主要是增加环境风险发生的概率或加剧风险危害。

根据本工程施工及运行特点、周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，存在的环境风险主要包括施工期施工废水事故排放下的水环境污染风险。本工程的环境风险主要表现在施工期及运行期某种突发性事故对相关区域的不利影响或危害，根据分析，工程施工区包括含油废水、生活污水等的废污水，若处理不当直接向下游排放，可能对施工区下游造成水环境污染风险。此外，在施工期还存在一些其他环境风险，主要有施工事故、人群健康风险等。

- 5.9.2.2环境风险影响分析

根据工程施工布置和施工方法，施工期环境风险主要来自工区的油污泄漏、废水处理设施故障、施工事故等。

油污出现泄露，一方面将会对区域土壤和地下水直接造成污染；另一方面，含油污染物也会随着降雨径流进入沟渠系统，污染水质。同时，施工工区设置的停放的油罐车因天然或人为因素燃烧，会对附近人群健康造成危险。

因此，工程施工期间，应加强施工管理，做好事故风险防范措施和风险预案。

- 5.9.3风险防范措施

- 5.9.3.1施工废水事故排放风险防范措施

加强施工设备维护，配备备用电源，一旦发生事故，废水处理设施不能正常运转时，应立即停止施工，进行设备修理，待设备恢复正常后，方可开始施工。施工期间注意水情预报与当地气象预报，要发生强暴雨时，不能麻痹大意，必须做好预防工作。

- 5.9.3.2施工作业安全风险防范措施

制定严格的施工作业安全操作程序，定期培训施工人员，严格按照规程操作，加强施工安全的宣传教育。在施工过程安全管理中，需统筹兼顾，不留死角，集中力量抓好重点；重视施工高峰期的施工安全，注意其它施工期间各个安全环节；严格控制关键工序安全操作规程，全面抓好一般工序施工的安全要求；抓好关键部位施工对象的施工安全，保证全部施工对象的安全生产，通过要求施工单位实行标准化作业，规范施工行为，以及建立安全监理日常巡视、例会等制度，落实安全生产管理。

- 5.9.3.3危险品运输事故风险防范措施

虽然发生危险品运输事故的概率很小，一旦发生事故将对沿线河流水质造成影响，因此必须加强对危险品运输的管理，运输过程中须做好密封和安全运输，运输车辆要定时保养，调整到最佳运行状态，避免发生交通事故而造成对奎屯河流域水体的污染。

为了防止可能出现的污染风险，位于沿线河流两岸的交通道路一旦发生事故并造成有毒有害物质泄漏，应急指挥部接到信息后应立即向当地生态环境部门报告，启动应急预案。对事故点泄漏物质进行及时收集，防止污染物进入河流。若有部分污染物已经进入河流，则需评估进入水体的污染物量，对河流水质进行跟踪监测，确定污染水体的浓度和位置，并及时通知有关单位。详细调查事故原因、污染物种类、泄漏量、入河量、处置手段和效果等，并报告相关单位。

- 5.9.3.4科学施工和制定管理应急预案

工程建设管理单位届时应设立工程施工环境保护专业领导和工作岗位，开展专业施工期水利工程环境保护监理工作，监督和管理本工程的环保措施的落实、进展情况和质量控制，切实发挥本工程的环保措施的环境保护效益。

本工程招标和施工期间，要依据本次环评提出环境风险源以及其他可能的环境风险，落实到工程建设相关合同条款中，确实相关风险防范主体；并根据实际需要制定针对性的可行的风险应急预案，落实在到本项目施工期环境保护管理制度中，由环境保护专业工作人员专门负责管理和实施。

本工程施工单位、环境监理单位根据风险评价结果和长期积累的施工、环境保护经验，认真分析本报告提出的各项环境风险源以及其他可能存在的环境风险，严格按照各级环境行政主部门对本项目环境风险处理要求和本次环评提出的风险防范措施，进行项目环境保护的科学管理制度和施工制度，并严格落实各项环保措施，预防项目环境风险的发生，环境风险发生机率最小化。

- 5.9.4环境风险应急预案

- 5.9.4.1应急预案构成

（1）应急组织机构

为应对环境风险事故的发生，成立兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目环境预防污染小组。环境预防污染领导小组日常负责本项目灾害事故预防和应急救援的培训和训练。

（2）应急通讯系统

本工程环境风险应急通讯系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。其要求是：①报警系统平时应设立专用电话，做到24小时畅通；②指挥系统应由对外界相对保密的办公室电话、手机和对讲机组成，以避免应急期间受外界干扰。

（3）应急响应和行动

事故发生后，应立即启动应急措施，控制事故风险，减缓事故危害。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

（4）应急队伍和物资装备保障

由应急组织机构中的有关单位人员组成应急抢险队伍，建立应急抢险队伍资料库，一旦发生突发事件，由应急指挥部统一指挥，征调相关人员组成应急队伍实施应急抢险。

应强化物资储备管理，加强维修保养，及时补充和更新，以满足应对突发事件时，抢险物资和装备的及时使用。

（5）应急技术储备

一旦发生了突发性事件，要真正做到快速有效的应急响应，除了要有一直常备不懈、素质优良的应急队伍外，还必须建立相应的应急技术储备，才能在应急响应时迅速选择简捷有效的应急处置技术和制定处置方案。

（6）应急培训和演习

对有关应急人员进行培训和演习，可检验和促进应急反应的速度和质量的提高。

应急培训内容为：①事故安全防范常识；②应急计划的基本内容、应急响应程序；③各专业组相应的专业知识；④案例分析和经验交流等方面。

（7）应急状态终止和善后处理

事故地点污染清理控制的结束，往往并不意味着风险事故的结束，还需要对水质进行事故后风险后果评价，识别出潜在的环境风险。

- 5.9.4.2预警体系

（1）工程安全监测预警体系

工程安全监测可通过埋设布置相应的监测仪器对取水口水质、流量进行实时监测。根据监测数据成果，可以避免因安全隐患未及时发现，导致重大的安全事故而造成人财损失；有利于建设部门动态监控施工过程安全和质量；工程建设中安装安全监测系统后，能够及时地发现影响工程安全的隐患，及时制定处理方案，将事故消除在萌芽状态。

（2）水质监测预警系统

①应充分利用国家、自治区、市各级环境监测网络资源，建立水质监测预警系统，并与管理部门建立联动预警机制。监测网络包括自动监测和监督性监测。自动监测包括风险源自动监控、流域地表水自动站监测、水源自动监测等。

地表水监督性监测包括江河湖库等地表水国控、省控、市控断面例行监测、风险源废水排放例行监测。

②预警信息研判与公告

应结合水域特点研究制定预警标准，实施分级预警。建立预警研判模板，对来自各方面的预警信息汇总研判。建立预警工作联动机制，发现异常情况第一时间进行监察和监测核实。

当水质受到或可能受到突发事件影响时，应建议当地政府立即启动预警系统，发布预警公告，设立警示牌，通报受污染水体沿岸污染信息和防范措施。

（3）应急响应

①应急处置

事故发生后，应在总指挥的统一指挥下，各相关部门相互配合，完成应急工作。同时，第一时间发布信息，引导社会舆论，为突发事件处理营造稳定的外部环境。

②事后管理

突发事件发生并处理完毕后，应整理、归档该事件的相关资料。应急物资使用后，应按照应急物质类别妥善处理。对重大或具有代表性的事件，要梳理事件发生和处置过程，利用影像资料和信息平台记录，结合相关模型模拟、再现事件发生演变过程，为事件的全面掌握提供资料。要吸取突发事件处理经验教训，形成书面总结报告。

- 5.9.4.3应急培训计划和公众教育

（1）结合管理部门的实际情况对全体员工每半年进行一次抢险知识、技巧的培训。

（2）通过各种宣传方式使公众熟知事故紧急疏散程序。

- 5.9.5小结

从环境风险角度分析，本工程为非污染生态影响类建设项目，本工程涉及的主要环境风险为工程施工区废污水泄露，包括含油废水、生活污水等的废污水等。根据分析，在建设单位严格落实各项防范和应急措施的情况下，其环境风险是可防可控的。

表5.9-1         环境风险评价简单分析内容表

| 建设项目名称 | 兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （新疆生产建设兵团）省 | （第七师胡杨河市）市 | （）区 | （125团）县 | （）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 84°26'04.5037" | 纬度 | 44°36'40.1421" |  |
| 主要危险物质及分布 | 含油废水、生活污水等的废污水 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 施工期水质污染风险。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 施工期加强管理。若发生重大事故，必须立即启动应急预案。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）本项目具有潜在的事故风险，要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本。 |  |  |  |  |  |

- 6环境保护措施及可行性论证

- 6.1施工期环境保护措施

- 6.1.1施工期废水治理措施

#### 6.1.1.1拌合系统生产废水处理

本项目混凝土拌和系统会产生碱性废水，废水污染物主要是SS，浓度约为5000mg/L，pH值11～12，每个施工工区废水量约为2m3/d。本工程砼骨料由自卸汽车自堆料场运至拌和站，施工场地产生的废水由沉淀池收集，经沉淀处理后回用或做降尘用水，不外排，当施工结束后将沉淀池覆土掩埋并绿化。

#### 6.1.1.2机械冲洗等废水处理

施工期机械废水中的污染物主要为SS及油污等有机污染物。机械冲洗废水的排放量估算为3m3/d，主要污染物质SS的含量约为8～10g/L。

机械清洗废水主要在机械检修、保养的过程中产生。本工程距离团部、市区较近，交通便利，大型机械直接依托当地机修单位，施工用油可直接到附近加油站加油。

对于施工过程中机械养护等工作产生的少量含石油类污染物的废水，环评要求在工区修建沉淀池，采用先沉淀后除油的方式进行处理，其处理工艺见图6.1-2。

图6.1-2废水处理工艺流程图

沉淀池设两级，以容纳废水排放量的2日可收集量为设计标准（类比相关工程，其收集量约为排放量的60%），设计容量为24m3，两级沉淀池各12m3，设计深度为1m长、宽分别为4m、3m，两级沉淀池通过位于水面以下的连通管道相连。沉淀池需作防渗衬砌，防渗采用30cm混凝土砌筑，底部为砂砾石垫层，厚10cm。废水进入一级沉淀池后，泥沙沉淀于池底，沉淀后的水经管道进入二级沉淀池，水面的浮油被阻隔在一级沉淀池中。当废油足够多时，由人工收集，废油用作预制板涂油。人工定期清挖池内淤积泥沙，处理后的废水再予以二次利用。要求经处理后的废水满足SS≤70mg/l的要求，可以用于附近的道路洒水降尘。

沉淀池布置两组，轮流使用，施工高峰期可同时使用。人工定期处理一级沉淀池表层浮油，在间歇期对沉淀池内淤积泥沙清挖，拉运至就近渣场处理。施工结束后待沉淀池蒸发完后进行池底清理，清理后将沉淀池覆土填埋。

#### 6.1.1.3活污水处理

每个工区需要单独设置玻璃钢化粪池，施工人员的生活污水经化粪池处理后由吸污车就近运至125团污水处理厂处理。禁止任何污水排入河道、湿地自然保护区及生态保护红线区。

- 6.1.2施工期固体废物的处理措施

（1）根据施工布置，在各临时生活区设置一个垃圾收集站，统一布置，合理布设。禁止车辆和施工人员在施工区和荒野丢弃各类垃圾。施工期生活垃圾收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理。

（2）临时生产生活区依据施工人员数量、聚居程度、现有生活设施，修建环保厕所。施工结束后，对临时性的环保厕所采取清运、消毒的方式处理。

（3）工程结束后，拆除施工区的临建设施，对混凝土拌和系统、机械停放场、取土场、仓库和生活区及时进行场地清理，清除建筑垃圾及各种杂物，厕所、污水坑必须清理平整，并用石炭酸、生石灰进行消毒，作好施工迹地恢复工作。

（4）各施工承包商应安排专人负责生产废料的收集，废钢筋、废木碎块等应堆放在指定的位置，严禁乱堆乱放；废料统一回收，集中处理。

（5）本工程施工期固体废物包括渠道开挖工程临时弃土、工程施工产生的临时堆土。定期采用挖掘机配合20t自卸汽车拉运至取土场回填。施工结束后要进行施工场地的景观恢复和绿化工作，以期利用自然条件恢复植被生长。

- 6.1.3施工期大气污染防治措施

为加快改善环境空气质量，为了保护空气质量，施工期间施工单位应采取如下保护措施：

（1）严格施工扬尘监管。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

（2）严格渣土运输车辆规范化管理。推动渣土运输车辆公司化运营，推动渣土车运输车辆安装密闭装置、确保车辆按照规定时间、地点和路线行驶。

拟建工程在施工中耗用大量建筑材料，建材在装卸、堆放过程中会产生扬尘污染，为减缓项目地区环境空气中的颗粒物污染，施工单位应严格执行国家、自治区的相关规定，采取如下措施：

（1）施工场地管理

①施工工地出口处应当设置冲洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆驶出施工现场前应当将槽帮和车轮冲洗干净。

②施工工地应当硬化并保持清洁；闲置三个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者采用铺装等防尘措施。

③各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放和场地恢复筹，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。

④加强施工现场管理，强化文明施工与作业。在选择施工单位时，建设单位应将施工期的环境减缓措施写入合同文本中，并加强督促与检查，确保施工期的环境减缓措施落到实处。

（2）道路运输防尘

①施工场地应配备洒水车定期清扫洒水，特别是风沙区要加强洒水降尘，保证道路表面密实、湿润，防止因土质松散、干燥而产生扬尘。

②土方和散货物料的运输采用密闭方式，运输车辆的车厢应配备顶棚或遮盖物。本工程沿线经过胡杨河市，运输路线应尽量避开居民集中居住区，并对车辆经过的道路进行洒水降尘，以减少扬尘污染；对于不慎洒落的废渣、材料等派专人负责清扫，避免引起二次扬尘污染。

③土方、水泥和石灰等散装物料运输、临时存放和装卸过程中，应采取防风遮挡措施或降尘措施。

④设置限速标志牌，控制场内车辆行驶速度小于20km/h。

⑤建设单位应合理设计材料运输路线，运输道路。

⑥清运渣土时，施工企业选用具有渣土运输专业资格的建筑渣土运输企业，进出工地的渣土、垃圾、材料等运输车辆进行密闭，防止物料抛撒滴漏。加强工程渣土运输和建筑垃圾运输企业管理，全面落实车辆营运证、准运证及通行证核发和建筑渣土处置许可制度。

（3）材料堆放区防尘

①土方、石灰、黄沙、水泥等散货物料的堆场四周设置围挡防风，控制堆垛的堆存高度小于5m。

②土方、黄沙堆场采取定期洒水措施，保证堆垛的湿润，并配备篷布遮盖。

③石灰等不宜洒水的物料应密闭运输，不可露天储存贮存。

④施工工地内的散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放，不得在施工工地外堆放。

⑤制订合理的施工计划，合理调配施工物料，物料根据施工实际进度由产地调运进场，尽量减少堆场的堆存量和堆存周期。

（4）拌合系统除尘

①水泥及粉料密闭运输、存放，粉料通入粉仓内贮存。

②材料轻拿轻放，不可随意抛洒。

③每个工区内拌合系统配备布袋除尘设备，对上料、拌合等工序粉尘进行处理。

- 6.1.4施工期噪声污染防治措施

（1）合理安排施工运输车辆的行走路线和行走时间

施工运输车辆，尤其是大型运输车辆，应按照有关部门的规定，确定合理运输路和时间。

（2）合理选择施工机械设备

施工单位应尽量选用低噪音、振动的各类施工机械设备，并带有消声和隔音的附属设备，振动较大的固定机械设备应加装减振机座；避免多台高噪音的机械设备在同一工场和同一时间使用。

（3）做好宣传工作，倡导科学管理和文明施工

由于技术条件、施工现场客观环境限制，即使采用了相应的控制对策和措施，施工噪声、振动仍可能对周围环境产生一定的影响；加强施工现场的科学管理，做好施工人员的环境保护意识的教育；大力倡导文明施工的自觉性，尽量降低人为因素造成施工噪声的加重。

（4）施工单位需贯彻各项施工管理制度

施工单位要确保施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），认真贯彻《中华人民共和国噪声污染防治法》等有关国家和地方的规定。

（5）合理安排施工场地及施工时间

施工生产区应在远离居民区至少为200m；在牧良村居民区附近，禁止夜间22点至次日8点施工。

（6）施工人员劳动保护

对推土机、铲平机、挖土机等强噪声源设备操作人员加以保护，对固定高噪声机械设备设置隔音罩，对在拌和、打桩等强噪声源附近施工的施工人员发放噪声防护用具，如隔音罩、耳塞等，加强防护。

- 6.1.5施工期对生态环境的保护措施

（1）加强施工期的环境管理工作，施工作业范围应以设在渠道外边坡两侧20m范围内为原则，施工材料应集中堆放，不能超出此范围。加强对施工人员生态保护的宣传教育，建立生态破坏惩罚制度；回填的取土场也应进行平整覆盖，以期利用自然条件恢复植被生长。

（2）严格限定施工车辆、机械及人员必须行走规划的施工道路，严禁随意行走扰动地表及破坏地表植被。

（3）工程布置、取土场选取、施工线路的确定，应尽可能避开植被生长相对较良好的地段，禁止随意破坏自然植被。弃渣应在已选定的临时堆场进行堆放，不得在随意堆放弃渣。

（4）严禁施工人员猎捕野生动物；禁止施工人员野外用火。施工期间如遇到野生动物，不可伤害，通过在远处投食等方法将其引开。

（5）合理规划、选择施工人员生活能源问题，施工人员的生活燃料以清洁能源为主，禁止樵采柽柳灌丛。

（6）在施工结束后，对临时生产生活区建筑物及时进行拆除，运往当地垃圾填埋场填埋。对各种临时占地进行平整、植被恢复。对施工便道，可将有用的便道予以保留。

（7）材料运输过程中对施工道路及临时道路进行合理的选择，施工运输道路一般为单行道，尽量避免过多扰动原地貌，避免在植被完好的地段进行道路修筑工作。对运至渠道的材料选择合适的位置进行堆放，减少场地的占用。

（8）穿越保护区渠段施工时，应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（9）严禁在生态保护红线区、湿地保护区、耕地及公益林内布设施工生产生活设施、弃渣场、料场等。

（10）施工结束后，对取土场进行场地平整，必要时种植植被进行生态恢复。

- 6.2运营期环境保护措施

- 6.2.1地表水环境保护措施

本工程由第七师水利工程管理服务中心管理，因此不存在运营期新增生活污水的排放问题。

（1）加强渠道保护的宣传和教育工作，使当地居民能切实爱渠护渠，禁止沿线居民随意在渠道上开口取水。其次，强化水质保护管理，加强渠道污染源的治理，附近应禁止发展污染型企业，严禁设置各类污染源，搞好渠道两岸水土保持工作控制面源污染。

（2）加强输水渠道水质保护管理和宣传教育工作，结合农业灌溉生产与环境特征，发展生态农业，推广施用高效、低毒、低残留农药，要尽量施用有机肥、农家肥，严格控制化肥和农药的施用量，以防残留物随地表径流污染水体。

（3）加强渠道管理，在渠道两侧设置环保宣传牌和安全警示牌，防止渠道附近居民进入渠道内戏水或排放污染物，影响渠道水质。

运营期间需严格落实“三条红线”控制指标，要加强对渠道的监督管理，监测引水量，合理利用水资源，禁止水资源超量利用。定期对输水渠道进行水质监测，掌握水源水质状况。

- 6.2.2地下水环境保护措施

（1）研究推广高效环保型灌溉排水模式，以防止和减少化肥、农药等对地面水体及地下水的污染。

（2）加强渠道防渗，加强地下水水位、水质、水量监测。渠道工程运行期无“三废”产生，运营期需加强渠道水质管理及监测，防止渠道污染物下渗后对地下水产生污染。

- 6.2.3生态环境保护措施

（1）对工程产生的影响进行避免。在工程占地和路线选择时，应避开植被丰富区域及环境敏感区域，禁止对其进行破坏和砍伐；确实应渠道建设无法避让，应当由建设单位事先获取相关部门的许可才可以进行砍伐建设，并进行异地补偿相应的生态损失，在施工结束后并对施工迹地进行平整，及时回填表土，控制水土流失以及沙尘，种植植被，减缓对陆生生态的影响，为植被的恢复创造条件。

（2）合理规划、选择施工人员。结合项目区气候干旱、部分区域地下水位较高的特点，从项目的规划、工程建设、技术措施以及管理等方面，提出土壤次生盐渍化防治、减缓措施，对生态影响进行消减。

（3）为消减对区域生境稳定状况的影响，凡施工可能造成林灌草地破碎化和岛屿化的地方，应进行生态学设计，如减少破碎化程度的设计，岛屿之间的生物通道设计；施工区表层土壤单独存放和用于回填覆盖的设计；为消减施工队对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；为消减施工造成的水土流失进入水体，要对施工机械、运行方式和施工季节等进行严格设计，如在水土流失可能发生地区要注意非暴雨季节施工和保证施工场地排水的畅通。上述措施的落实需要建设方提供详细的施工方案和运行方式才能更具针对性并且严格实施，才能将生态影响消减到合理的程度。

（4）对项目可能产生的生态影响进行恢复，并落实生态及安环措施。主要是针对本工程中部分渠段两侧生长的成片荒漠植被，本次环评要求，在有荒漠植被生长的区域，采取监控措施观测区域地下水位变化，如果区域发生地下水位下降较大的情况，应考虑采用人工输水方式进行补水。

- 6.3湿地自然保护区环境保护措施

- 6.3.1施工期保护措施

（1）本工程施工期临时生活区生产区必须设置于湿地保护区外，保护区内禁止设置各类施工区、渣场、料场及临时建设占地，禁止任何骨料加工等生产废水的产生及排放；区内禁止进行任何汽车保养活动。同时应严格控制施工作业带范围，合理安排施工工序，将施工期安排在枯水期，并尽量缩短工期。

（2）选用低噪声的施工设备及工艺，施工活动主要集中在白天进行，减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。在施工过程中若发现野生动物的活动处，应进行避让和保护，以防影响野生动物的栖息。

（3）施工时应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

（4）运输过程中防尘物资运输过程中注意防止污染空气，在装载多尘物料时，应对物料采取覆盖措施，运送散装水泥车辆的储罐应保持良好密封状态，运送袋装水泥必须覆盖封闭，并经常清洗运输车辆。运输道路每日洒水2~4次，降低车辆运行产生扬尘。

（5）严格按照设计的占地面积、基础型式等要求开挖，尽量做到土石方平衡，减少弃土弃渣的产生，施工结束后采用土地整治方法对表面进行整平压实，减少水土流失。

（6）加强对管理人员和施工人员的教育，提高其环保意识，设置环保宣传警示牌。施工人员和施工机械不得在规定区域范围外随意活动和行驶。注意保护植被，禁止随意割草等活动，不得偷猎、伤害、恐吓、袭击野生动物。

（7）穿越保护区渠段施工时，应在工期安排上合理有序，先设置围栏措施，后进行工程建设，尽量减少对地表和植被的破坏，除施工必须不得不铲除或碾压植被外，不允许以其它任何理由铲除植被，以减少对生态环境的破坏。

通过落实上述措施，本工程对湿地保护区周边生态环境影响可得到有效减缓。

- 6.3.2运营期保护措施

- 本项目运营期间无“三废”污染物的产生与排放，但需严格落实水资源“三条红线控制指标”，要加强对工程取水口、水库的监督管理，监测引水量，合理利用水资源；在穿越奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的渠线两侧设立明显警示标志，进行公众告知，减少人为破坏；同时定期对达子庙水库进行水质监测，掌握达子庙水库水质状况，防止对达子庙水库水质造成影响。

- 加强渠道保护的宣传和教育工作，使当地居民能切实爱渠护渠，禁止沿线居民随意在渠道上开口取水，禁止发展污染型企业，搞好渠道两岸水土保持工作控制面源污染。结合农业灌溉生产与环境特征，发展生态农业，推广施用高效、低毒、低残留农药，要尽量施用有机肥、农家肥，严格控制化肥和农药的施用量，以防残留物随地表径流污染水体。同时，研究推广高效环保型灌溉排水模式，以防止和减少化肥、农药等对地面水体及地下水的污染。

（3）建立用水效率控制制度。根据相关规划，确立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费，把节水工作贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程。加快制定流域各行业用水效率指标体系，加强用水定额和计划管理。

（4）加强工程运行后的水文监测和预测工作，根据水文预测在每年的年初制定全年的水库运行调度计划，对可能出现特干旱年份，提前和相关用水部门做好沟通工作，制定应急预案；可通过渠道向湿地补水，保证必要的生态用水。

（5）由于荒漠植被生态系统受损具有滞后性，需加强奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的生态监测，采用GPS遥感监控系统对林草面积、地下水水位等进行定期监测，随时掌握动态变化。

通过落实上述措施，本工程运行期对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区周边生态环境影响可得到有效减缓。

- 6.4公益林环境保护措施

本项目占用林地、农田等区域，其中地方Ⅲ级公益林0.7532hm2。针对公益林主要采取以下保护措施：

- 在公益林范围内严禁设置永久取土场、弃渣场，严禁设置临时生产、生活区；

- 优化工程布局和施工方案，减少由工程带来的生境破碎、隔离；

- 工程建设单位要制订有关林地林木的管理办法，落实人员，明确职责，防止 施工期间乱砍林木、乱占林地现象发生，切实做好对森林资源的保护工作。

- 施工区应设置明显的作业区域标志，加强管理，把施工作业严格控制 在作业区内。

- 严格控制施工时间，尽量缩短在公益林内的施工时间。尽量减少对地表和植被的破坏。

- 对施工区域进行合理规划，尽量减少开挖面，并采取相应的水保措施，防止水土流失。

- 工程建设单位应按有关标准缴纳森林植被恢复费。

- 6.5环保投资估算

本工程总投资15336.6万元。环保投资146.77万元，环保投资占总投资的0.96%。本工程环保投资见表6.5-1。

表6.5-1            环境保护措施投资估算表

| 序号 | 工程和费用名称 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 环境保护措施 | 98.27 |
| 1 | 废水沉淀池 | 20 |
| 2 | 含油废水处理设施 | 10 |
| 3 | 化粪池 | 1 |
| 4 | 施工营地环保厕所 | 5 |
| 5 | 临时占地生态恢复 | 52.27 |
| 6 | 施工扬尘治理 | 10 |
| 二 | 环境监测措施 | 14 |
| 1 | 施工期水质监测 | 2 |
| 2 | 施工期大气监测 | 2 |
| 3 | 施工期卫生防疫 | 2 |
| 4 | 陆生生态监测 | 3 |
| 5 | 生态环境监测 | 5 |
| 三 | 仪器设备及安装 | 3 |
| 1 | 污水油水分离器 | 3 |
| 2 | 降尘洒水车 | 施工单位准备 |
| 3 | 垃圾清运车 | 施工单位准备 |
| 四 | 环境保护临时措施 | 5.5 |
| 1 | 施工人员防噪声防护 | 1 |
| 2 | 施工区人群健康保护 | 2 |
| 3 | 固体废物及垃圾清运 | 2 |
| 4 | 环保宣传及警示牌 | 0.5 |
| 五 | 独立费用 | 26 |
| 1 | 环境管理人员经费 | 5 |
| 2 | 环保宣传以及技术培训 | 1 |
| 3 | 环境保护竣工验收费 | 15 |
| 4 | 环境监理费 | 5 |
| 环保投资合计 |  | 146.77 |

# 7环境影响经济损益分析

## 7.1环境经济效益分析

本项目实施后可改善灌溉面积29.89万亩，年新增粮食生产能力424.83万kg；渠系水利用系数由0.73提高至0.79，节约水量1254万m3。通过项目实施可大大改善灌区灌溉条件，合理配置水资源，促进水资源和农业的可持续发展，经济效益、社会效益、生态效益显著。

本工程国民经济评价指标：经济内部收益率(EIRR)=6.2%，大于社会折现率6%；经济净现值(ENPV)=290.8万元，大于零；经济效益费用比(EBCR)=1.08，大于1。

由以上三项指标可得，该项目的国民经济效果良好，在经济上是合理的、可行的。

可见工程实施后，相关灌区灌排设施将更加完善，灌排系统运行将更加安全高效，对保障区域粮食安全和重要农产品有效供给，促进经济社会协调、可持续发展意义重大。

## 7.2社会效益分析

本项目为今后有计划、有秩序的完善水资源合理开发与利用奠定良好基础，有效改善农业基础设施条件，带动了项目区农副产品的加工业发展，推动了农业产业化经营，同时也能提高项目区人民的整体收入水平，为构建和谐社会、建设社会主义新农村创造有利条件。

通过本项目的实施可以改善职工生产生活条件，提高职工收入水平，保障团场履行屯垦戍边职能。有利推进团场城镇化、新型工业化与农业现代化发展，因此，该项目具有良好的社会效益。

## 7.3环境效益分析

### 7.3.1环境损失评价

工程建设主要的环境损失为工程占地损失，以及施工期“三废”及噪声排放对环境的影响上带来的环境损失。

工程施工期间，施工过程对施工区环境产生一定的污染，施工对地表的扰动将影响植被和景观，改变陆生生态环境，造成水土流失。为减小上述环境不利影响，施工过程中扬尘、汽车尾气对自然植被生产的污染损失，施工各类机械活动、人员扰动、工程占地对生态环境造成的影响和破坏有限，应采取相应的环境保护措施尽量加以减缓。

### 7.3.2环境效益分析

本项目建设环境效益体现在两个方面：一是工程建设带来的环境效益；二是实施环境保护措施带来的环境效益。

（1）工程建设环境效益

本项目实施后，渠道输水减少渗漏和蒸发，使得下游灌区的可用水量增加，可减少地下水的抽取，可降低由于地下水灌溉引起的土壤盐分表聚现象，有利于减轻土壤盐渍化，给灌区农业生产用水提供了可靠的保证，也有利于提高土地生物产量，返还土壤的有机物也会增加，可以提高土壤肥力，有利于外围自然植被的生长，对防止垦区外围就地起沙，减轻垦区内的大风灾害，起到重要作用。从而有利于灌区生态环境的改善和可持续发展。

（2）环境保护投资效益

环境保护行动计划涉及工程建设的前期方案设计、施工和运营三个阶段，环境保护措施包括确定环境可行的选线方案、生态破坏补偿、水土保持工程以及环境监督检查与管理等各个方面，采取的环境保护措施适当，环境保护投资合理，具有显著的环境效益，实现了工程建设的环境可行性，主要体现在：

①工程建成后应结合当地的环境保护工作加强废水、污水排放控制，防止将废水、污水排入渠道。

②实施环境监督和管理措施，增强了环境保护意识，预防了污染，避免了环境污染纠纷。

### 7.3.3环境影响损益分析

对受本项目影响的主要环境因素，分别采用补偿法、专家打分法等分析方法。

表7.3-1         本项目环境影响经济效益分析表

| 序号 | 序号 | 环境要素 | 效益 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 声环境 | 工程沿线声环境、环境空气质量无影响 | 0 | 按影响程度有小到大分别打1、2、3分；“+”正效益；“-”负效益 |
| 2 | 水环境 | 本项目提高水资源利用率，对地表荒漠植被有利影响 | +1 |  |
| 3 | 人群健康 | 对沿线居民无显著不利影响，改善生活环境 | +1 |  |
| 4 | 动物 | 涉及野生动物 | -1 |  |
| 5 | 植物 | 主要破坏临时占地范围内的地表植被，施工结束后可及时恢复 | -1 |  |
| 6 | 农业资源 | 提高灌溉系数，农作物产量明显提高，有利于灌区经济发展 | +3 |  |
| 7 | 产业结构 | 产业结构不发生改变 | 0 |  |
| 8 | 城镇规划 | 与沿线城镇总体规划、农业灌溉规划等相协调 | +1 |  |
| 9 | 景观绿化美化 | 增强供水能力，提高供水保证率，为摆脱缺水制约，提供可靠稳定的水源条件，改善灌区环境质量 | +2 |  |
| 10 | 水土保持 | 无显著的不利影响，但增加工程投资 | +1 |  |
| 11 | 征地拆迁 | 不涉及沿线工矿企业工程拆迁 | 0 |  |
| 12 | 土地价值 | 减轻土壤盐渍化，提高土壤肥力 | +2 |  |
| 13 | 直接社会效益 | 改善灌溉面积、增加农作物产量及农民收益、节约水费 | +2 |  |
| 14 | 间接社会效益 | 促进社会稳定发展和民族团结，改善投资环境、促进经济发展、增强环境意识 | +3 |  |
| 15 | 环保措施 | 增加工程投资，但所占比例总体较小 | +2 |  |
| 合计 |  | 正效益：+18；负效益：-2。 正效益/负效益＝9 |  |  |

环境损益分析结果表明，本工程环境正效益是负效益的9倍，说明，本次灌区改造所产生环境经济的正效益占主导地位。从环境影响的经济损益角度来看本工程是可行的。

## 7.4分析结论

综合上述分析，本工程的兴建，在带来较大的灌溉效益的同时，也造成了一定的环境损失，工程建设主要的环境损失为临时工程占地损失，以及施工期“三废”及噪声排放对环境的影响上带来的环境损失，在工程建成运行后，灌溉效益和环境效益是巨大的。

通过上述对比分析可知，本工程产生的环境损失均为局部的、短期的，其不利影响相对较小，而工程产生的环境经济效益远大于环境经济损失，因此，本工程的综合效益为正效益，且效益非常明显。

# 8环境管理与监测计划

建设项目实施环境保护计划包含两个方面，一是工程的环境保护措施，二是工程的环境管理，二者相辅相成，缺一不可。环境监控计划的制定和执行，是环境管理的依据和基础，为环境质量统计和环境质量定量评价提供科学依据，可以保证各项污染防治措施的实施与落实，及时发现环保措施出现的问题并进行修正和改进。

根据本项目所在区域的环境现状及其工程特点，报告书预测分析了兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目施工期及运营期对环境带来的各种直接的、间接的环境影响，为了减轻工程建设对环境带来的不利影响，制订出具体的环境保护措施、环境保护措施的落实计划及环境监测计划，为本项目各个阶段实施环境影响减缓措施及环境管理提供一个行动准则与工作框架。

## 8.1环境管理计划

### 8.1.1环境保护管理机构

本项目的环保机构可分为：管理机构、监督机构、实施机构和辅助机构。

（1）管理机构

第七师水利工程管理服务中心负责组织工程的可行性研究和工程的环境影响评价工作，制订环境保护工作计划。

工程施工期的环境管理由施工监督部门执行。根据工程的实际情况，拟在第七师水利工程管理服务中心设置环境监督小组，负责工程施工与运行期的环境管理工作，并接受环境保护部门的监督。

环境监督小组的人员中至少有1名具备一定的环境保护知识，能进行一些简单的现场环境调查。环境管理人员从工程项目建设的最初就积极参与到工程初步设计、施工、竣工验收及运行各个阶段，尤其是施工阶段应设立专职环境监理人员负责监督落实各项环保措施的落实情况，对施工全过程进行监督，随时发现环境问题，并及时给予解决。

工程运行期建议成立环保与安全、绿化、环境卫生统一管理机构，建议在工程管理站成立安全环保科，设1名主要负责人，并配备2名辅助工作人员，该科室除负责环境管理安全、垃圾处理外，还应作好其他有关环保工作，如水污染处理、生态监测工作的落实以及野生动物保护与宣传教育等。

（2）监督机构

本项目由第七师水利工程管理服务中心负责并监督管理，项目所在地区的第七师生态环境局监督管理。

（3）实施机构

建设单位在工程招标过程中将环境保护要求列入标书，由施工单位负责各项环保措施的实施。第七师水利工程管理服务中心可委托监理部门对设计及施工进行监管，以确保环保措施的落实施。

### 8.1.2环境保护管理制度

管理人员明确后，应根据全面质量管理要求，分别建立岗位责任制和环境监测等技术成果的整编、审查、上报制度。

### 8.1.3环境保护管理内容

环境管理主要内容为执行、监督、检查环保措施的实施，负责环境监测工作的组织实施和监测资料的整编上报，解决施工期和运行期突发的环境问题。

根据项目环境管理的要求，提出了本项目环境管理计划内容，具体情况见表8.1-1。

表8.1-1           环境管理计划一览表

| 环境 问题 | 环境管理目标 | 实施 机构 | 负责 机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计期 |  |  |  |
| 生态 环境 | ①核实临地占地保护和恢复情况。 ②核实取土场、弃渣场、施工便道的选址是否避让植被密集区。渠道边坡和的防护设计，是否有利于减少水土流失对路基的影响。 ③为消减对区域生境稳定状况的影响，凡施工可能造成林灌草地破碎化和岛屿化的地方，应进行生态学设计，如减少破碎化程度的设计。 ④按《中华人民共和国自然保护区条例》要求开展设计。 | 第七师水利工程管理服务中心 | 第七师水利工程管理服务中心 |
| 声环境 | 对比建设项目的环境影响评价文件以及工程内容和工程设计方案，调查声环境敏感点情况。 |  |  |
| 大气 环境 | 对比建设项目的环境影响评价文件以及工程内容和工程设计方案，调查大气环境敏感点情况。 |  |  |
| 水环境 | 调查排水去向，防止发生污染。 |  |  |
| 固体废物 | 调查弃土去向，是否利用土料场进行弃土。 |  |  |
| 社会环境 | ①核查是否编制环境影响报告书，签订环境监理合同。 ②根据项目占地和是否存在各类保护区，分析方案是否经济可行。 ③核实征地情况。 |  |  |
| 施工期 |  |  |  |
| 生态 环境 | ①严格划定项目施工作业区（带）及施工临时道路边界，严禁超界占用，减少施工对植被的破坏。 ②减少临时占地，作好临时用地的恢复工作。 ③保护植被，监督管理施工完成后场地平整、植被恢复及绿化等工作。 ④做好取土场的水土保持工作，防治水土流失，及时进行土地恢复。 ⑤渠道沿线表土集中堆存，防止水土流失。 ⑥对施工人员进行环保法规教育，增强环保意识，严禁捕猎等违法活动。 | 承包商 | 第七师水利工程管理服务中心 |
| 施工 噪声 | 尽量采用低噪声机械设备，经常对设备进行维修保养，避免由于设备性能差而导致噪声增强现象的发生。 | 施工 单位 | 第七师水利工程管理服务中心 |
| 大气 污染 | ①加强施工管理，提倡文明施工、集中施工、快速施工。 ②物料堆场四周设置挡风墙（网），合理安排堆垛位置，并采取加盖蓬布等遮挡措施。 ③水泥、砂和石灰等散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放过程中时，应采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 ⑤工程开挖土方应集中堆放，并及时回填，减小扬尘影响时间和范围。 |  |  |
| 水污染 | 工程取水要书面报告水利部门，经批准后在指定地点引水，并做好安全环保防护工作。 |  |  |
| 固体 废物 | ①弃土应严格按设计要求，堆放于渠堤外侧的施工管理区范围内。 ②按计划和施工的操作规程，严格控制并尽量减少余下的物料。 ③施工完毕后，应清除迹地范围内的生活垃圾、固体废物和构筑物等，并进行场地平整和生态恢复。 |  |  |
| 社会 环境 | 施工期间，对堆放土方进行洒水降尘，运输材料的车辆禁止超载，经过居民区应减速。 |  |  |
| 运营期 |  |  |  |
| 生态 环境 | 在渠道沿线设立明显警示标志，注明渠线两侧保护范围内禁止活动，减少人为破坏。 | 第七师水利工程管理服务中心 | 第七师水利工程管理服务中心 |
| 水环境 | ①保护水体水质，做好水质监测及资料分析整编工作。 ②及时了解用水部门对用水量、用水时间的要求，及时反馈水库管理部门。 ③强对工程取水口、水库的监督管理，设立明显警示标志。 |  |  |
| 社会 环境 | 经常巡查各渠道及其附属建筑物，发现问题及时维修。 |  |  |

### 8.1.4环境保护管理执行

环境保护计划的制定主要是为了落实本环境影响报告书所提出的环境保护措施及建议；对项目的实施（设计、施工）期间的监督和营运期的监测等工作提出要求。

（1）设计阶段

设计单位应将环境影响报告书提出的环保措施落实到施工图设计中；建设单位、生态环境行政主管部门应负责环保措施的工程设计方案审查工作，并接受当地生态环境行政主管部门监督。

（2）招、投标阶段

建设单位按环评报告书所提出的环境保护措施和建议制定建设期环境保护实施行动计划和管理办法，并将其编入招标文件和承包项目的合同中；施工单位在投标书中应含有包括环境保护和文明施工的内容，在中标的合同中应有环境影响报告书提出的环境保护措施及建议的相应条文。

（3）施工期

建设单位组织开展环境保护宣传、教育和培训工作，组织实施工程的环境保护行动计划，及时处理环境污染事故和污染纠纷，接受环保管理部门的监督和指导。

建设单位还应要求各施工监理机构配备具有一定的环境保护知识和技能的监理工程师1名，负责施工期的环境管理与监督，重点是施工废水排放、取、弃料作业及植被的保护、施工噪声和粉尘污染。

施工单位应接受建设单位和当地生态环境行政主管部门的监督和指导，并按中标书、施工合同落实各项环境保护和文明施工措施，各施工单位至少应配备一名专职环保人员，具体监督、管理环保措施的实施情况。

在施工结束后，建设单位应组织全面检查工程环保措施落实和施工现场的环境恢复情况，督促施工单位及时撤出临时占用场地，拆除临时设施，恢复被破坏的土地和植被。

（4）营运期

营运期的环保管理、监测和需补充的环境保护工程措施等由第七师水利工程管理服务中心运营管理机构实施。

## 8.2环境监测计划

### 8.2.1施工期环境监测计划

#### 8.2.1.1水环境监测计划

监测点位：本项目施工期共设置1个地表水环境监测断点。位于达子庙水库。

监测项目：选取《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的常规监测项目进行监测。

监测频率：施工期监测1次。

#### 8.2.1.2空气环境监测计划

监测点位：大气环境敏感点主要分布在调三支渠段，在此段设置1个监测点共设置1个监测点。

监测项目：TSP

监测频率：施工期监测1次，监测7天。

#### 8.2.1.3噪声环境监测计划

监测点位：噪声敏感点主要分布调三支渠段，在此段选取1个具有代表性的监测点牧良村。

监测项目：等效连续A声级；

监测频率：施工期每个监测点每月监测一期，每期监测一天，噪声监测分昼夜两个时段。

#### 8.2.1.4陆生生态环境监测计划

监测点位：在奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区柳沟南干渠、电站尾水渠段各设置1个监测点，共2个陆生生态环境点。

监测项目：土壤类型及理化性质、土壤侵蚀类型及侵蚀程度等；植被类型及覆盖度、生物产量等；临时占地面积、地表扰动面积、植被损坏面积等；对野生动物的数量、种类、活动范围进行观测等。

监测频率：施工前监测一次，根据施工进度，施工高峰期监测一次。

### 8.2.2运营期环境监测计划

#### 8.2.2.1地表水体水质监测

监测断面的布点：达子庙水库， 1个地表水体监测断面。

监测项目：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量（COD）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、总氮（以N计）、铜、锌、氟化物（以F-计）、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群等23项基本项目指标。

监测时间和频率：根据水库丰、平、枯水期及灌区用水期考虑，设定为每年1、7、11月，每期采样两次，每次采样间隔大于5天（常年监测）。

#### 8.2.2.2陆生生态环境监测

①监测目的

掌握工程运行后，针对本工程两侧植被和奎屯河流域湿地自然保护区植被变化趋势，结合工程运行后水文情势变化，分析成片植被生长变化与渠道水量、地下水位的关系，为环境监督、环境管理提供依据。

②监测内容

植被的植物资源状况、区系组成及特点，主要植被类型及分布区域。植被的面积、植物物种及其所占比例、株高、优势度、覆盖度、天然更新状况等。

③监测频次

监测时间选择在每年7月下旬，工程投运后5年内每年进行例行监测，运行中、后期视情况确定监测周期或停止监测。

#### 8.2.2.3土壤次生盐渍化监测

土壤次生盐渍化监测可完全依托灌区现有的水盐监测网络体系。主要对平原灌区现有盐渍化地区和易盐渍化地区进行一次土壤盐分监测。了解土壤盐碱化和次生盐渍化的数量、分布及发展趋势。

#### 8.2.2.4水土保持监测

包含项目区水土保持生态环境变化情况、水土流失动态变化监测、水土保持措施防治效果监测、项目区背景值监测。主要对区域地形、地貌和水系的变化情况，建设项目占地和扰动地表面积，挖填方数量及面积，弃土、弃渣量及堆放面积，项目区林草植被覆盖率等进行监测。对水土流失面积、程度和总量的变化及其对下游及周边地区造成的危害与趋势进行监测。水土保持措施防治效果监测包括各类防治措施的数量和质量，林草措施的成活率、保存率，生长情况及覆盖率，工程措施的稳定性、完好程度和运行情况，以及各类防治措施的拦渣保土效果。

## 8.3环保竣工验收

通过竣工环保验收，使本报告书针对本项目建设过程中产生的负面环境影响所提出的防治或减缓措施，在该项目的设计、施工和营运中逐步得到落实，从而使得环境建设和主体工程建设符合国家同步设计、同步实施和同步投产使用的“三同时”制度要求。本项目推荐方案环保措施竣工验收一览表见表8.3-1。

表8.3-1          本项目“三同时”竣工验收一览表

| 序号 | 类别 | 环保设施或治理措施 | 设置位置、规模 | 实施时间 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 设置沉淀隔油池对机械清洗废水进行处理 | 施工区 | 设计及施工阶段 | 不外排 对周边环境影响较小 |
| 2 |  | 生活污水经化粪池处理后定期由吸污车运至125团污水处理厂 | 施工生活区 | 设计及施工阶段 | 处置率100% 对环境无影响 |
| 3 | 湿地自然保护区 | 禁止在保护区内设置任何生产生活设施 | 施工区 | 施工阶段 | 防止工程占地对水源保护区影响 |
| 4 |  | 施工产生的废水、弃土集中拉运至保护区外处理 | 施工区 | 施工阶段 | 处置率100% 对环境无影响 |
| 5 |  | 设置保护区保护标识、宣传牌 | 施工区 | 施工阶段 | 防止保护区人为破坏 |
| 6 | 生态环境 | 取土场平整，并对回填渣堆表面进行碾压及洒水，采取植物措施。 | 工程沿线 | 施工阶段 | 减少水土流失 |
| 7 |  | 施工便道占地与宽度，洒水降尘。施工结束后及时清理场地，覆土恢复迹地。 | 工程沿线 | 施工阶段 | 迹地植被恢复 |
| 8 |  | 工程沿线及取土场绿化 | 工程沿线 | 设计、运行阶段 |  |
| 9 |  | 施工期对敏感目标水环境、大气环境、声环境、生态环境进行定期监测。 | 工程沿线 | 施工、运行阶段 | 保证项目周边环境要素不因本项目的建设出现不萎缩，植被不出现退化 |
| 10 | 声环境 | 选用低噪声机械设备，定期对设备进行定期保养和维护；合理安排施工时间，减少夜间施工 | 施工人员及渠道两侧居民 | 施工阶段 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 11 | 固体废物处置 | 施工结束后弃渣运至取土场回填，堆放平整地面，表面恢复植被 | 渣场 | 设计、施工阶段 | 处置率100% 对环境无影响 |
| 12 |  | 配设垃圾清运员及垃圾清运车辆 | 临时生产、生活区 | 施工阶段 | 处置率100% 对环境无影响 |
| 13 |  | 固体废物清运妥善处理 | 施工区 | 施工阶段 | 处置率100% 对环境无影响 |
| 14 | 大气环境 | 设置洒水车，对施工区、施工道路进行洒水降尘 | 施工区、施工道路 | 施工阶段 | 施工扬尘明显减少 |
| 15 |  | 各施工点的施工扬尘处理，采取蓬布遮盖运料 | 施工车辆 | 施工阶段 |  |
| 16 | 土壤环境保护 | 保存表层土壤以便恢复植被 | 料场 | 施工阶段 | 土壤性质不改变、影响较小 |
| 17 | 环境风险 | 工程沿线设置水环境保护宣传牌 | 工程沿线 | 设计、施工、运行阶段 | 尽可能的减小发生水污染等故影响 |
| 18 |  | 工程沿线设置生态环境保护宣传牌 | 工程沿线 | 设计、施工、运行阶段 | 尽可能的减小发生生态破坏事故影响 |
| 19 |  | 本项目配套建设桥梁、伴行道路设立明显警示标志，进行公众告知，提醒车辆进行减速，减少人为破坏，降低桥梁道路发生事故的概率。 | 跨渠桥梁 | 设计、施工、运行阶段 | 提醒车辆进行减速，减少人为破坏，降低桥梁道路发生事故的概率。定期对输水渠道进行水质监测，掌握水源水质状况。 |

- 9环境影响评价结论

- 9.1建设项目简况

（1）项目名称：兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目

（2）建设单位：第七师水利工程管理服务中心

（3）建设性质：改扩建

（4）建设地点：第七师125团，地理位置图详见图3.2-1。

（5）工程布置：本工程主要对10条输水骨干渠道进行改建，改造渠系建筑物，配套用水量测设施和信息化建设等。

（6）建设内容：本工程主要建设内容包括骨干输配水工程、用水量测工程和信息化工程，具体如下。

①骨干输配水工程：改造渠道总长度41.34km，配套渠系建筑物47座，其中改建干渠10.18km，配套建筑物6座；改建支渠31.16m，配套渠系建筑物41座。

②用水量测工程：建设用水量测测站12个，其中雷达流量计测站5个，明渠电磁测箱测站7个。

③信息化工程：配套信息化管理所需硬件设备1批，将水情测站数据的存储与调取融入奎屯灌区智慧管理平台。

（7）工程投资：工程总投资15336.6万元。环保投资146.77万元，环保投资占总投资的0.96%。

（8）施工工期：施工期为10个月。

（9）占地面积：本工程占地总面积90.75hm2。永久占地面积58.36hm2，临时占地面积32.39hm2。

- 9.2环境质量现状

- 9.2.1大气环境质量现状

本项目环境空气质量现状数据选取距离本项目最近的新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区2023年空气监测站的监测数据。

项目所在区域2023年SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域为达标区。

补充监测项目区TSP可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 9.2.2声环境质量现状

本工程渠道沿线有居民点分布，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。从现状监测结果可以看出，各监测点位分别可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。

- 9.2.3地表水环境质量现状

根据地表水水质监测结果，区域地表水各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。

- 9.2.4土壤、生态环境现状

#### 9.2.4.1灌区土壤、生态环境现状

项目所在区受区域水文地质条件及人为因素的影响土壤呈现区域土壤特征，分布有沼泽土、草甸土、盐化草甸土、灌耕土、潮土、盐土、固定和半固定风沙土、流动风沙土。

灌区生态系统类型主要是由人工绿洲生态系统和外围的荒漠生态系统组成。其中：人工绿洲生态系统以农业灌溉为主，人工植被其经济效益和生产力比自然植被有很大幅度的提高；此外，灌区周边还生长着大量的芨芨草、芦苇、骆驼刺、猪毛草及盐生植物群落，这些外围荒漠植被是保护人工绿洲的天然屏障。

#### 9.2.4.2渠道沿线土壤、生态环境现状

渠道沿线土壤亚类主要有草甸土、盐碱土、灌淤土、棕钙土、沼泽土。土壤母质为冲积、湖积。盐化草甸土和盐化沼泽土主要分布在水库周围及洼地，盐碱土和草甸盐土分布在地形部位较高处。

工程沿线两侧多以农田为主，田间生长有各类杂草。植被草本以芦苇为主，灌木以柽柳为主，乔木以杨树和沙枣为主，人工植被以棉花为主；在局部渠段分布有成片的自然荒漠植被，主要为灌木林。本工程临时占地均位于草地、荒地，其中荒地地表植被较少，覆盖有各类杂草，主要包括骆驼刺、盐梭梭、花花柴等，本项目工程区植被覆盖度约为20～50%。

#### 9.2.4.3湿地自然保护区生态环境现状

奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区位于新疆准噶尔盆地西南部，南面天山，北接古尔班通古特沙漠，与哈萨克斯坦接壤。奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区位于新疆生产建设兵团第七师、新疆维吾尔自治区奎屯市、乌苏市和克拉玛依市，规划区划分为七个片区，分别为柳沟片区、奎屯片区、黄沟片区、泉沟片区、古尔图河片区、四棵树河片区和奎屯河片区，总面积248.10km2。地理坐标为东经83°47′58′′~84°58′43′′，北纬44°07′28′′~44°50′51′′。

本次改建工程中柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区。自然保护区由河流湿地、人工湿地组成，生态系统典型而脆弱，是我国西北内陆干旱区典型的河流湿地生态系统。保护区对于奎屯河流域特别是奎屯市及周边团场水源涵养、水质维护、生物多样性保护均具有不可替代性。保护区生态系统为野生动植物提供了丰富多样的栖息地，在生物多样性保育，水源涵养，水质净化，提供淡水资源，维系区域环境和经济社会发展。保护区湿地植被群落主要为芦苇—蔺状隐花草群落、芦苇—罗布麻群落、怪柳—蔺状隐花草群落和梭梭群落。

- 9.3主要环境影响

- 9.3.1对水环境影响

#### 9.3.1.1施工期

（1）本项目拟在施工场地内设隔油沉淀池，废水由沉淀池收集，经沉淀除渣等处理后回用做降尘用水，不外排，施工结束后将沉淀池覆土掩埋，对地表水环境影响较小。

（2）每个工区需要单独设置1个化粪池，定期由吸污车就近运至周边生活污水处理厂处理在自然保护区及水源地范围内不设临时用地，污水严禁排入自然河道、自然保护区及水源地范围内，环境影响很小。

（3）本次柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区，工程量较小，施工时间短，临时生活区生产区均设置在保护区范围外。且施工期产生的生产废水均全部收集，拉运至保护区范围外处置和利用，禁止废水排到保护区范围内，确保湿地水质不受污染。因此本工程对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区地表水影响不大。

#### 9.3.1.2运营期

工程建设前、后不在河道行洪区域内引水，地表水不新增河道取水量，属于灌区内部地表水水资源再分配，河道与现状调度保持不变，不会改变河道水量、水质和水位。本工程的建设不会对河道水产生影响。

- 9.3.2对土壤环境的影响

（1）沿线土壤环境影响分析

工程运营期渠道无“三废”排放，不会对周边土壤造成污染。本工程实施后，通过防渗，对渠线段沿线地下水水位的影响不大；部分透水段设计渠底，在渠线输水期地下水水位有小幅度变化，土壤受渗漏淡水的影响，盐渍化不会加重。对渠道沿线土壤环境影响程度较小。

（2）对灌区土壤环境的影响分析

工程实施后，提高了水资源利用率，对灌区地下水位得到一定的恢复，由于灌区引入水矿化度较低的地表，对土壤环境的影响主要表象在以下几点：有利于减轻土壤盐渍化，有利于提高土地生物产量，受农田灌溉水补给的垦区边缘的土壤盐渍化也有一定程度的降低，水资源利用率增高，有利于灌区内自然植被的生长，对防止所处地区土壤沙化，减轻垦区内的大风灾害，起到重要作用。

- 9.3.3对生态环境影响

#### 9.3.3.1施工期对生态环境影响分析

本项目占用的耕地性质为一般耕地，对于占用耕地的补偿应严格执行土地管理办法，减轻对农业生产造成的损失。项目拟占用林地面积占当地森林资源总量的比例小，占用林地后对当地生态环境造成影响较小。工程占用的湿地自然保护区为保护区实验区边缘，占用面积较小，生物量低，不涉及野生动物栖息地，并采取了合理有效的环保措施，对自然保护区的生态环境影响较小。施工进行地表清理时，尽量避让植被生长茂盛地段。工程临时占地范围内未发现珍稀保护植物。施工期间将会使分布于占地范围内的植物群落降低，对个体造成一定的影响，但不会影响到植物的种群繁衍。

施工期车辆会对地表产生扰动和占用，配套构筑物会对土壤、植被的一次性破坏影响。施工结束后，对于临时设施不需要保留的应该及时拆除、平整，尽量少破坏自然植被。

工程建设对工程区活动的野生保护动物会产生一定影响，但影响程度及范围均不大，不会影响野生动物的种群及数量。本项目应采取相应措施加强人员管理，严禁废水排入渠道和河道。

综上所述，施工期对生态环境的影响在可接受范围内。

#### 9.3.3.2运营期对生态环境影响分析

- 本工程部分渠段穿越奎屯河湿地省级（兵团）自然保护区，可能会对湿地自然保护区生态环境产生一定影响。工程占地区主要植被为芨芨草等，以草本植被为主，植被覆盖度较低。由于穿越渠段位于自然保护区边缘地带的内陆滩涂和稀疏草地，临近公路，对自然保护区整体的景观和生态系统类型的影响较小。

本项目部分渠段两侧分布有地方III级公益林，现状植被稀疏，分布有少量乔木、灌木，考虑到本工程在这两处渠段为新建干渠，工程实施后，对局部的灌木生长可能会产生不利影响，运营期采取监控措施观测区域地下水位变化等措施，可减轻对天然植被的不利影响。

本次渠道防渗改建工程，无“三废”污染物的产生与排放，对周边生态环境影响较小。本渠道沿线环境将会发生一定改变，这些环境变化会直接影响到原有渠道沿线动植物的生存、繁殖。但这些影响是可逆的，且影响时间较短，在施工完成后，原本的生态系统将得到恢复，造成的影响在可接受范围内。

（2）本工程在建设和运行过程中，落实方案设计中的水土保持及植被恢复措施，对因工程建设造成的裸露土壤、填挖地貌进行有效防护，减少水土流失和环境污染。所以，项目使用林地对区域森林保持水土、涵养水源效能的影响不大。

（3）项目实施后，渠道输水减少渗漏和蒸发，使得下游灌区的可用水量增加，在不改变灌区总引水量，项目的建设可提高灌溉系数，灌区的水资源利用率和灌溉保证率得到提高，土壤盐渍化风险降低，有利于自然植被的生长，灌区内部的生态耗水量和植被面积都将有所变化，评价区内的土地利用格局变化较小，工程的建设对区域内生态系统的结构和功能、生态环境的稳定性影响不大。对于改善灌区生态环境质量将产生积极的影响。

- 9.3.4对环境敏感区影响

#### 9.3.4.1对奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的影响

本次改建工程中柳沟南干渠及电站尾水渠两条骨干渠道的原渠改建防渗工程，3377m占用奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区。工程占地区主要植被为柽柳、盐穗木等，植被类型少，结构简单，为保护区普遍分布的群落类型和植物种类，无特有植物群落分布。

工程建设在施工期会因工程占地、植被破坏、机械噪音、扬尘等对生物群落的局部植被产生轻微的直接或间接影响，会对局部植物造成一定面积的损失，对整个保护区来说影响甚微，不会改变群落生境和种类组成的变化。

工程区范围内未见保护物种。由于工程建设区紧临现有公路，公路运营已对现有野生动物造成干扰，促使其远离公路周边的工程建设区。工程建设在建设期和运营期因各种干扰会对评价区内的动植物造成干扰，但这种影响程度较轻，引发外来物种入侵的可能性较低，不会对保护区内的生态系统形成严重威胁从而导致保护区内物种向外迁徙、濒危或消失，不会对区内重要的遗传资源产生明显影响。

#### 9.3.4.2使用林地的影响

本项目虽最大限度地减少使用林地，但依旧无法避免占用林地，会对林地产生一定影响。本项目区没有发现国家和地方保护的珍稀濒危植物种类，对物种的多样性影响很小。项目用地区域内无国家及省级重点保护野生植物，项目的施工不会对区域植物多样性产生明显影响。

- 9.3.3对大气环境影响

#### 9.3.3.1施工期

施工期的主要污染物为施工机械排放、施工作业、车辆运输产生的废气粉尘、扬尘。由于本工程施工期较长，因此它们将对沿线环境空气质量产生一定的不利影响，但影响范围不大，而且主要是短期影响。建议采取经常洒水、合理确定拌和场站的位置等适当的防护措施，以缓解工程施工对沿线环境空气质量的影响。

#### 9.3.3.2运营期

本项目属于非污染项目，运行期间无大气污染物产生与排放。

- 9.3.4声环境影响

#### 9.3.4.1施工期

本工程对区域声环境的影响主要集中在施工期，工程运行期对声环境基本无影响。本工程施工期施工噪声源主要包括混凝土拌和等施工机械的固定连续声源噪声和施工车辆产生的流动噪声。应当注意采取降噪措施，避免对附近居民的正常生活产生影响。施工期交通应合理安排时间，并在施工过程中需要做好劳动防护，对施工人员的影响降至最低。施工运输车辆经过城镇区域时应合理安排施工流程，禁止夜间施工。

#### 9.3.4.2运营期

本工程实施后不会对周边居民区等敏感点产生噪声影响。

- 9.3.5固体废物

#### 9.3.5.1施工期

本项目施工期产生的固体废物主要包括弃土弃渣及施工人员生活垃圾。

本工程的弃渣用于回填取土场，位于荒地，区域植被稀少。本项目在施工结束后，将施工期临时弃渣运至取土场进行回填，并进行土地平整，对地表植被进行恢复。施工过程中产生固体废物会对环境产生一定的影响，但这种影响是可逆的，在采取上述措施后，将得到一定程度的恢复，总体而言，对环境的影响在可接受范围内。

工程施工期平均每天施工人数按100人计，施工期生活垃圾预计产生量为0.08t/d，生活垃圾在每个生活区设置垃圾桶，集中收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理，避免乱丢乱弃。在严格执行上述环保措施后，生活垃圾对环境的影响较小。

#### 9.3.5.2运营期

本项目属于非污染项目，运行期间无固体废物产生与排放。

- 9.4环境保护措施

- 9.4.1施工期环境保护措施

#### 9.4.1.1废水治理措施

（1）生产生活废水治理

本项目混凝土拌和系统会产生碱性废水，污染物主要是SS，施工场地产生的废水由沉淀池收集，经沉淀处理后回用或做降尘用水，不外排，当施工结束后将沉淀池覆土掩埋并绿化。

本工程大型机械修理厂依托当地的机修单位，施工过程中少量含石油类污染物的废水通过修建沉淀池，经处理后用于附近的道路洒水降尘。

生活废水产生于生活区，在每个工区需要单独设置化粪池，生活污水经化粪池收集后，定期由吸污车运至125团污水处理厂。

#### 9.4.1.2固体废物的处理措施

本工程施工期固体废物包括渠道开挖工程临时弃土、工程施工产生的临时堆土。定期采用挖掘机配合20t自卸汽车拉运至取土场回填堆放。施工结束后要对回填的取土场进行平整，开展景观恢复和绿化工作，以期利用自然条件恢复植被生长，避免产生新的水土流失。

施工期生活垃圾收集后及时运至125团生活垃圾填埋场统一处理。

#### 9.4.1.3大气污染防治措施

为了保护空气质量，施工期间施工单位应采取如下保护措施：

（1）严格规范施工期管理，制定科学的施工计划，避免施工战线过长，造成长时间地表裸露，引起扬尘，影响空气质量。对施工场地进行洒水降尘，施工区及施工生活区附近应设置限速标志，防止车速过快产生扬尘污染环境，尽量减少车辆行驶中产生的扬尘。散体材料严密遮盖，施工裸露地表及时做严实处理，大风天气严禁施工，施工时做到“六个百分之百”。

（2）采取道路运输防尘措施，尽量选用低能耗、低污染排放的施工车辆。要加强机械、车辆的管理和维修，定期洒水降尘、运输时遮盖篷布，并合理规划运输路线。在沿途设置限速标识牌，控制车辆速度，采用尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

（3）施工材料堆放区采取防尘措施，散货物料的堆场四周设置围挡防风，定期洒水，散装物料、渣土和建筑垃圾应当遮盖或者在库房内存放。

（4）拌合系统原材料应密闭运输、存放，并配备布袋除尘设备，对粉尘进行处理。

（5）各施工段应设置1名专职环境保护管理人员，指导和管理施工现场的工程弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运、堆放和场地恢复筹，清除进出施工现场道路上的泥土、弃料等，以减少二次扬尘。

#### 9.4.1.4噪声污染防治措施

合理安排施工运输车辆路线；合理选择施工机械设备；施工单位需贯彻各项施工管理制度；加强对施工人员的劳动保护，对固定高噪声机械设备设置隔音罩，对在拌和、打桩等强噪声源附近施工的施工人员发放噪声防护用具，如隔音罩、耳塞等。生产区应在远离居民区至少为200m；在临近居民区附近，禁止夜间22点至次日8点施工。

#### 9.4.1.5生态环境的保护措施

加强施工期的环境管理工作，施工作业范围应以设在渠道外边坡两侧20m范围内为原则，施工材料应集中堆放，不能超出此范围。

工程布置、料场选取、施工线路的确定，应尽可能避开植被生长相对较良好的地段，禁止随意破坏自然植被。严禁施工人员猎捕野生动物；禁止施工人员野外用火。对于湿地保护区、公益林内的植被，施工占地尽量绕避，确实无法绕避的考虑移栽或异地补种，以减少植被尤其是保护植物的损失和破坏。严格限定施工车辆、机械及人员必须行走规划的施工道路，严禁随意行走扰动地表及破坏地表植被。

在施工结束后，对临时生产、生活区建筑物及时进行拆除，运往当地垃圾填埋场填埋，对施工便道，可将有用的便道予以保留。对各种临时占地及时进行场地平整、植被恢复。

- 9.4.2运营期环境保护措施

#### 9.4.2.1地表水环境保护措施

运营期间，工程及水资源管理主要由水管站安排现有管理人员进行监督管理，因此本工程可以不需要再设管理营地，不存在运营期生活污水的排放问题。

运营期间需严格落实“三条红线控制指标”，要加强对工程监督管理，监测引水量，合理利用水资源，禁止水资源超量利用。设立明显警示标志，进行公众告知，注明渠线两侧保护区范围内禁止内容，减少人为破坏。定期对输水渠道进行水质监测，掌握水源水质状况。

#### 9.4.2.2生态环境保护措施

生态环境保护措施从生态影响的避免、消减、恢复来入手，在工程渠线选择时，尽量避开植被茂盛、动物数量多的地带，注意避让生态脆弱的区域，结合项目区的特点，从项目的规划、工程建设、技术措施以及管理等方面，提出生态保护污染防治措施。

为消减对区域生境稳定状况的影响，应进行生态学设计；施工区表层土壤单独存放；为消减施工队对植被和土壤的影响，要标明施工活动区，严令禁止到非施工区域活动，非施工区严禁烟火、狩猎和垂钓等活动；为消减施工造成的水土流失进入水体，要对施工机械、运行方式和施工季节等进行严格设计，如在水土流失可能发生地区要注意非暴雨季节施工和保证施工场地排水的畅通。

运营期需加强渠线水文监测和预测工作，提前和相关用水部门做好沟通工作，制定应急预案。

建立用水效率控制制度。根据相关规划，确立用水效率控制红线，坚决遏制用水浪费，把节水工作贯穿于经济社会发展和群众生产生活全过程。加快制定流域各行业用水效率指标体系，加强用水定额和计划管理。

由于荒漠植被生态系统受损具有滞后性，需加强奎屯河流域湿地省级（兵团）自然保护区的生态监测，对林草面积、地下水水位等进行定期监测。

- 9.5公众意见采纳情况

本项目公众参与采用项目公示及报纸公示的方式进行。按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》等法律、法规及有关规定，遵循“真实性、广泛性、公正性”原则，于2024年6月14日、2024年7月12日先后在第七师胡杨河市地区政府网（http://www.nqs.gov.cn/）发布了兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目环境影响评价公众参与第一、二次信息公示，向公众告知本项目的建设情况，公示内容包括工程概况、建设项目对环境可能造成的环境影响概述、预防或减轻不良环境影响的对策和措施、环境影响报告提出的环境影响评价结论的要点、公众参与工作方案、征求公众意见的范围和主要事项等。在第二次网络公示期间，又分别于2024年7月16日和7月18日在奎屯日报上进行了报纸公示，并在项目所在地区公告栏张贴了公示信息。

报批前网络公示时间为2024年7月29日，公示网站为第七师胡杨河市政务网（http://www.nqs.gov.cn/）。

本项目公示过程中，没有收到任何社会团体及个人对本项目建设的意见，具体内容见本项目公参说明。第七师水利工程管理服务中心承诺公众参与过程客观、真实，请各级环保部门及公众对此项工作进行监督。

因此，本项目的建设获得了公众的认可。

- 9.6综合结论

兵团“十四五”中型灌区续建配套与节水改造工程第七师125团柳沟灌区项目，符合国家产业政策及自治区、兵团的相关政策要求，符合奎屯河流域规划。工程的实施可以有效的提高水利用效率，实现水资源的科学调度，增强灌区抵御旱灾、保障国家粮食安全和区域生态安全。可为当地创造安全、稳定的生产生活环境，促进地区社会经济的可持续性发展，其经济效益和社会效益巨大。

本工程为非污染的渠道防渗改建工程，工程本身无“三废”排放的问题。项目施工和运营期间会对沿线一定区域的环境空气、声环境、水环境、生态环境产生不同程度的影响，同时项目占地还将对沿线的生态环境产生一定影响。通过在设计、施工和运营期落实报告书提出的各项环保措施，加强环境管理的前提下，从项目满足当地环境质量目标要求的角度分析，项目的建设是可行的。