天经开环发〔2025〕1号

关于秦丰环保科技有限公司PPR塑料管加工生产线项目环境影响报告表的批复

奎屯秦丰环保科技有限公司：

你单位《关于审批秦丰环保科技有限公司PPR塑料管加工生产线项目环境影响报告表的请示》收悉。经研究，批复如下：

一、该项目位于天北经济技术开发区北区，中心地理位置坐标为：东经85°0′8.661″，北纬44°34′40.451″。该项目为扩建项目，总投资2000万，其中环保投资25万元，占总投资的1.25%。建设内容：本项目利用现有的空置车间安装生产线，年产5000吨PP管件、PVC管件、PE打包带。

二、项目实施后会对环境造成一定不利影响，必须严格落实各项污染防治和生态环境保护措施，采取严格的环境风险防范措施、环境管理制度、环境监控和应急措施。综合考虑，我单位原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

三、项目建设和运营中应重点做好的工作：

（一）加强施工期环境管理工作。采取有效措施控制施工期扬尘污染，生产设备、运输车辆行驶产生的扬尘，采取低速行驶、洒水降尘等措施减缓影响；施工期不产生生产废水，生活污水依托原项目处理；合理安排施工时间，制定施工计划，夜间禁止施工；妥善处理固体废弃物，施工中产生的废包装垃圾能回收利用的回收利用，不能回收利用的与生活垃圾统一收集后交环卫部门处置；严格落实施工期生态环境保护措施及风险防范措施。

（二）严格落实大气污染防治措施。本项目破碎、混料产生的颗粒物由集气罩收集后经布袋除尘器处理，由15m高排气筒（DA001）排出；生产线挤塑过程排出的有机废气由集气罩收集后经活性炭吸附脱附加催化燃烧器处理，由15m高排气筒（DA002）排出，本项目有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB-31572-2015）及修改单的特别标准限值；无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值。

本项目颗粒物排放总量不超过0.27吨/每年，非甲烷总烃排放总量不超过2.16吨/每年。

（三）严格落实水污染防治措施。本项目生产废水为生产设备冷却循环水，生产季循环水不外排，生产季结束后排入市政管网；生活水依托原有项目化粪池收集后，进入北经开区污水处理厂处理。

（四）严格落实噪声防治措施。本项目选用低噪声设备并做好厂房隔音等措施，加厚设备基底、设备缓冲器，加强进出入厂区车辆管理，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。

（五）严格落实固体废物处置措施。生活垃圾收集后由环卫部门定期处理；废布袋、废包装外售给物资回收公司；布袋除尘器收集到的粉尘为塑料颗粒，回用于生产线，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。废矿物油、废活性炭、废催化剂等危险废物暂存于危险废物贮存间，定期交持有危险废物经营许可证的单位处置，执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB15897-2023）。

（六）加强地下水和土壤污染防治。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则进行地下水污染防治。将厂区划为重点防渗区（危废暂存间）、一般防渗区和简单防渗区，并根据区域划分落实防渗措施，加强防渗设施的日常维护，及时修复、加固，确保防渗设施牢固安全。

（七）严格落实环境风险防范和应急措施。建立健全环保管理责任及制度，配备应急物资，编制突发环境事件应急预案并定期开展环境风险应急培训和演练，落实各项应急环境管理措施以及各项环境风险防范措施，防止环境风险事故发生，确保环境安全。

（八）在工程运营过程中，应建立畅通的公众参与平台，加强宣传与沟通工作，及时解决公众提出的合理环境诉求。按照排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等有关标准规范要求，依法按时开展自行监测，保存原始监测记录，并依据相关法规向社会公开监测结果。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。施工招标文件和施工合同招标文件中应明确环保条款和责任，按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，应当重新报批该项目环境影响评价报告。

六、在启动生产设施或者在实际排污之前，按照经批准的环境影响评价文件认真梳理并确认各项环境保护措施落实后，依照《排污许可管理条例》规定申请排污许可证或开展排污登记。

七、你单位应在接到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送师市生态环境保护综合行政执法支队、天北经济技术开发区应急管理和环境保护局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

天北经济技术开发区管理委员会

2025年4月1日