拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆金派危险废物综合处置中心（填埋场）增加危险废物处置类别项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆金派固体废物治理有限公司 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 22024年4月7日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕023号）。 项目主要建设内容为：新增危废处置类别13大类99种代码，总处置类别达到23类（180个小类）；扩大固化/稳定化处置规模至80000t/a。 本项目属于扩建项目，不新增占地。总投资620万元，环保投资620万元，占总投资的100%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为运输车辆产生的废气，通过合理安排施工计划，施工场地、施工道路扬尘及时洒水、及时清扫等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水主要是生活污水，排入现有工程污水管网，经处理后定期由吸污车送至园区污水处理厂进行处理。 （3）噪声 施工区噪声主要来自车辆运输及设备拆卸及安装。合理安排运送及安装时间，尽量选在白天。施工车辆经过敏感点时采取减速、禁止鸣笛等措施，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工期固废主要为废弃金属材料及生活垃圾。及时清运，保持工地和周边环境整洁；施工人员产生的生活垃圾可依托现有工程一般固废处理设施进行处置。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为预处理废气和贮存库废气，预处理废气经负压收集进入“袋式除尘器+活性炭吸附+碱液喷淋”处理设施处理后由1根15m高排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物排放标准》(GB162970-1996)表2规定的大气污染物排放限值要求，NH3、H2S、臭气浓度等排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；项目危废贮存依托现有危废贮存库，贮存库废气采用“负压收集+活性炭吸附+碱液喷淋+生物滤床”净化设施处理后由一根15 米排气筒排放，颗粒物、非甲烷总烃排放能够满足《大气污染物排放标准》(GB162970-1996)表2 规定的大气污染物排放限值要求，NH3、H2S、臭气浓度等排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。 （2）废水 本项目固化/稳定化系统没有生产废水产生；渗滤液依托现有渗滤液调节池，通过填埋场渗滤液监测记录显示，填埋场运行至今未产生渗滤液；本次改扩建不新增劳动定员，也无生活污水排放。 （3）噪声 本项目噪声主要为设备运行及风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固体废物 本项目新增的固体废物主要为分析试验室废液、废活性炭、废吨袋、废滤袋，均属于危险废物，送处置中心焚烧车间焚烧处置；过滤粉尘返回预处理工序，不外排。本次不新增劳动定员，不新增生活垃圾产生量。 （5）环境风险防范措施 本次改扩建项目对现有工程的固化稳定化车间进行优化改造，并增加危险废物处置类别，依托现有工程的危废、渗滤液调节池、安全填埋场等，现有工程风险制定的应急预案中已包括了危险废物泄漏事故、渗滤液调节池泄漏事故等处理措施，且通过演练结果证实制定的应急救援预案是可行有效的，因此现有工程应急预案及防范措施能够满足工程要求。 |