拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奎探1井勘探钻探项目 | 新疆生产建设兵团第七师125团 | 中国石油新疆油田分公司勘探事业部 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 在新疆生产建设兵团第七师125团部署一口勘探井——奎探1井，钻井进尺5200m、采用三开直井井身结构、非磺化水基钻井液，并进行试油；钻井期85天，施工人数35人；试油期60天，施工人数2人。项目占地面积14739m2，全部为临时占地。项目总投资4000万元，环保投资186万元，占总投资的4.65%。 | （一）生态环境保护措施。合理规划占地面积，选址选线尽量避让植被较多的区域，严格控制施工作业带宽度。严格划定车辆行驶路线及探临道路开拓路线，禁止运输车辆乱碾乱轧；严格规定各类工作人员的活动范围。严格按照有关规定依法办理征地手续，按照被征用土地的原始用途给予补偿。施工结束后及时对临时占地进行清理、平整，植被恢复主要靠自然恢复。 （二）大气污染防治措施。施工现场运输车辆低速慢行，不得超载，易起尘物料在运输、存放时加盖遮盖物，最大限度防止扬尘扩散;使用符合国家标准的柴油并加强机械、车辆的维护；加强燃烧设备的运营维护；试油期加强采出液储罐管理、装卸必须采取密闭装载方式；水基钻井岩屑暂存于罐中，及时转运。试油期产生的伴生气气量不稳定，不具备回收利用条件，经排气管线充分燃烧后排放。应定期检查伴生气燃烧设备，试油期井场边界非甲烷总烃参照执行《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中边界浓度限值要求。 （三）水污染防治措施。试油期间洗井废水、压裂返排液经专用储罐收集后由罐车拉运至红山嘴原油处理站压裂返排液处理系统进行处理;钻井采用下套管注水泥固井的完井方式进行水泥固井，水泥浆返至地面，封隔地层和水层，避免地下水环境污染;生活营地设临时防渗收集池用于收集生活污水,收集暂存后定期由吸污车清运至克拉玛依市第二污水处理厂处理，不得外排。 （四）噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强检查、维护和保养机械设备。加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛，噪声须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （五）固体废物污染防治措施。井场设钻井液不落地设备，钻井时井筒返排的钻井液及岩屑经不落地设备分离，分离出的液相回用于水基钻井液配置，分离出的水基钻井岩屑暂存于水基钻井岩屑方罐中，由岩屑处置单位直接拉运进行处理，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后方可进行综合利用；施工结束后清理场地时产生的未沾油防渗材料由施工单位集中回收利用，沾油废防渗材料、废润滑油和废润滑油桶分区暂存在井场设置的危险废物贮存点，定期由具有相应危险废物处置资质的单位进行接收、转运和处置；生活垃圾集中收集并定期清理至克拉玛依市生活垃圾填埋场处置。 |