拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河田植通农业科技有限公司年产5000吨环境友好新剂型高效低毒农药建设项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 胡杨河田植通农业科技有限公司 | 新疆水科安环工程咨询有限公司 | 2024年12月6日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经济发展局备〔2024〕050号）。 主要建设内容如下： 本项目属于新建项目，主要建设内容如下：租赁现有厂房1栋作为生产车间，分两期建设，一期设有一条液体制剂生产线，二期设有一条液体制剂及粉剂产品的生产线，年产5000吨环境友好新型高效低毒农药。 项目占地面积3200m2。项目总投资1500万元，环保投资91.8万元，占总投资的6.12%。 | 1施工期 本项目在已建厂房内增添设备，施工期主要为设备安装，无土建工程，施工时间段，影响范围仅在厂房内，故项目施工期产生的环境影响主要为设备安装噪声及包装废物。 （1）选用低噪声施工机械，加强设备的管理和维护保养，保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用，避免高噪声设备同时作业。 （2）提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的影响。 （3）施工场地依托现有垃圾桶，对产生的施工生活垃圾进行收集，由当地环卫部门统一收集清运。废包装材料收集后出售给回收公司。 2运营期 （1）废气 一期投料、搅拌及灌装过程中产生有机废气，经管道、集气罩收集后经过活性碳吸附处理后，最终通过15m排气筒（DA001）排放；二期上料、混合搅拌、粉碎、制粒、分装过程中会产生有机废气和颗粒物，经管道、集气罩收集后经过布袋除尘器+活性碳吸附处理后，最终通过15m排气筒（DA002）排放。DA001和 DA002排气筒颗粒物、非甲烷总烃执行《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB39727-2020）表1中大气污染物排放限值要求。 本项目含挥发性有机物原辅料全部储存于封闭的包装桶内，并存放在原料库内；盛装含挥发性有机物物料的包装桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。要求一次物料没有用完，要确保包装桶加盖、封口，密封良好，不得敞口和有逸散口；项目采用先进全自动化生产设备，整条生产线全密闭设计，物料在设备间通过管道输送。包装和灌装设备自带加盖封闭罩，绝大部分废气经罩内废气收集设施输送至环保设备，仅极少部分无组织排放；厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求。 （2）废水 本项目生活污水经化粪池处理后经园区管网最终进入胡杨河经济技术开发区污水处理厂。 （3）噪声 本项目噪声主要为生产设备运转噪声，产生噪声较大的设备有搅拌罐、制粒机、磨砂机、粉碎设备等机械设备，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 本项目一期固体废物废原药包装由原药厂家回收；废活性炭、抽检废液属于危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置；废包装袋暂存后作为可回收废品外售；生活垃圾由环卫部门统一清运至南园区生活垃圾填埋场卫生处置。二期固体废物废原药包装由原药厂家回收；废活性炭、抽检废液属于危险废物暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位进行处置；收集粉尘回用于生产；废包装袋暂存后作为可回收废品外售；生活垃圾由环卫部门统一清运至南园区生活垃圾填埋场卫生处置。 （5）环境风险防范措施 1）原料储存环境风险防范措施 ①企业必须严格执行《化学危险物品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度和标准，并建立化学危险物品管理制度。 ②化学品的运输必须严格执行《危险货物运输规则》和《汽车危险货物运输规则》中的有关规定。 ③储存安全防范措施 农药储存过程中需要注意以下情况： A、防止分解、挥发、误用：存放农药的地方应阴凉、干燥、通风，温度不应超过 25 摄氏度，更要注意远离火源，以防药剂高温分解；贮存农药要注意施行密封措施，避免挥发降低药效，污染环境，危害人体健康；农药要集中放在一个地方，做好标记，瓶装农药破裂，要换好包装，贴上标签，以防误用。 B、防止失效、变质、冻结：粉剂农药要放在干燥处，以防受潮结块而失效； 农药要分类贮存。按化学成分，农药可分为酸性、碱性、中性三大类。这三类农药要分别存放，距离不要太近，防止农药变质；也不能和碱性物质、碳铵、硝酸铵等同时存放在一起；低温要注意防冻，温度保持在 1℃以上。防冻的常用办法是用碎柴草、糠壳或不用的棉被覆盖保温。 C、防止火灾：不要把农药和易燃物放在一起，防止引起火灾。 D、防止日晒。用棕色瓶子装着的农药一般需要避光保存。需避光保存的农药，若长期见光曝晒，就会引起农药分解变质和失效。 ④装卸运输安全防范措施 根据《农药运输管理通知》，农药运输过程需要满足： A、凡危险性低于国家标准《危险货物品名表》（GB12268-2005）农药条目包装类别Ⅲ标准的农药产品（含农药登记为低毒、微毒产品），按普通货物管理。 B、对列入上述标准农药条目包装类别Ⅲ的农药产品（含农药登记为中等毒产品），其内容器所盛装农药重量或容量在 5kg 或 5L 以内且每包件重量不超过30kg 的，同时具有符合国家标准《农药包装通则》（GB3796-2006）规定要求的包装容器和内容器，按普通货物管理，但须在有关运输文件货物说明中注明“有限数量”或“限量”一词；同时，在包件外表面的一个菱形框内标明内装物的联合国编号（前加字母“UN”）和“Ⅲ”（即包装类别Ⅲ），“Ⅲ”标在联合国编号下侧。 另外，在按限量要求对农药进行包装时，应确保同一外容器的内装物不会因渗漏而发生危险反应。 C、对包装类别Ⅰ、Ⅱ的农药产品（含农药登记为剧毒、高毒产品）以及不符合限量标准及包装要求的包装类别Ⅲ的农药产品，仍按危险货物管理。委托有化学品运输经营许可证的公司运输，采用符合安全要求的运输工具，运输时应尽量避开人员集中和繁华闹市等场所；避免会导致产生尘埃的搬运方式，远离热源、火花和明火；禁止吸烟。化学品装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装容器，并注意堆放稳妥。 2）危险物质环境风险防范措施 项目产生的废液等为危险废物，应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范贮存库、贮存容器，严格执行贮存过程污染控制、污染物排放控制要求及环境监测、环境应急相关要求；根据《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单要求、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关要求，规范危险废物识别标志、标签等设置。设置液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）。危险废物运输时应采取有效防漏、防腐的包装措施，不得随意破碎或损坏，以防止危险废物中有害成分的泄漏污染；使用专用车辆进行运输，对危险废物的运输要求安全、可靠，严格执行危险运输管理规定，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。 3）其他环境风险防范措施 ①厂区总平面布置应符合事故防范要求，建筑物间距应符合防火规范，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道以及消防设备、设施的安置。 ②加强消防设施和灭火器材的配备，严格落实有关消防技术规范的规定，加强人员疏散设施管理，保证疏散通道畅通。定期进行防火安全检查，确保消防设施完整好用。 ③公司应强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。定期对职工进行防火、防爆专业知识的培训。建设单位应制定有效防止爆炸及火灾的措施和操作规程。 ④制定环境风险突发事故应急预案，并定期演练。 |