拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆华瑞富泰科技有限公司40万吨/年硫磺制酸项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 新疆华瑞富泰科技有限公司 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 2024年12月16日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕065号）。 主要建设内容如下： 新建年产40万吨硫磺制酸项目（以100%H2SO4计），配套1台60t/h火管高温余热锅炉，包括硫磺场场、熔硫厂房、焚硫设备、转化设备、干吸/尾吸设备、余热锅炉及其配套设备。本项目占地面积79870.93m2，本期用地面积43850m2。项目总投资44957.2万元，环保投资1301万元，占总投资的2.89%。 | 1施工期 （1）废气：施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水：施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员租用附近民房，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声：施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等产生的噪声。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物：施工废料主要包括作业中产生的废建材及施工过程中产生的废混凝土等。由车辆当天拉运至当地政府指定的建筑垃圾填埋场填埋处置；生活垃圾在租用民房处垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 2运营期 （1）废气：投料和熔硫工段产生的颗粒物废气经“蒸汽夹套管+文氏管洗涤塔+空塔洗涤塔（两层喷淋）”处理后由1根15m排气筒（DA001）排放；制酸尾气采用“预洗塔+吸收塔+电除雾器装置”处理后经1根50m排气筒（DA002）排放。执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）及其修改单表6大气污染物特别排放限值。 （2）废水：生产废水经调节沉淀池处理后送循环水站再利用，定期排入园区污水处理厂处理，废水排放执行《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）及其修改单表2新建企业水污染物排放限值（间接排放），行业标准中未明确的污染物参照《关于师市开发区企业执行相关标准的通知》（师市环发〔2021〕7号）；职工生活污水采用地埋式一体化污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准限值后排入园区污水处理厂统一处理。 （3）噪声：选用低噪声设备，采取减振、隔声、消声、绿化等措施。厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物：本期厂区东北角设1座6×4=24m2危废暂存库，暂存危险固废定期送有资质单位处置；在熔硫厂房过滤机下方设置一般工业固体废物暂存堆场储存一般固废，一般固废尽量回收利用、外售相关单位回收利用，不能回收利用的送园区一般固废填埋场。办公室各处设置垃圾桶（箱、船），生活垃圾由园区环卫部门定期清运至园区生活垃圾填埋场。 （5）环境风险防范措施：地面硬化、分区防渗、罐区设置1.2m高防火堤、制酸装置区设置围堰等；设初期雨水池及应急池各1座，初期雨水池100m3，应急事故池1200m3，总容积1300m³。硫磺堆场内设置防火板、换气扇、喷雾等安全防护装置。 |