拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车89井区2025年产能建设工程 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市一二九团 | 中国石油新疆油田分公司开发公司 | 中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 | 本项目属于改扩建项目，主要建设内容如下：拟新钻2口采油井，新建1座单井拉油站，新建产能1.2×104t/a，配套建设单井管线、供配电、自动化、消防等设施。项目总投资1363万元，环保投资68万元，占总投资的4.99%。 | （一）施工期 1.废气 定期对设备进行保养维护。合理规划运输道路线路，尽量利用现有的公路网，施工车辆严格按照规定线路行驶，严禁乱碾乱压。材料及临时土方等在井场堆放应采取覆盖防尘布，逸散性材料运输采用苫布遮盖，运输车辆在施工区域应尽量低速行驶，严禁超载。优化施工组织，管线分段施工，缩短施工时间。严格控制施工作业面积，施工区域定期洒水抑尘，避免在大风天气作业。施工结束后尽快对施工场地进行整理和平整。 2.废水 管道试压采用清水试压，管道试压废水产生量较小，主要污染物为悬浮物，试压结束后，用于项目区洒水抑尘。混凝土养护废水主要靠自然蒸发处理。 3.噪声 采用低噪声设备，定期检查维修，对噪声较大的设备采取基础减振措施，加强施工场地管理，减少高噪声施工设备夜间使用频率或禁止夜间使用。 4.固体废物 施工过程中使用材料产生的废边角料等尽量由施工单位统一回收利用，废包装物、废砖块等无法再利用的集中堆放，定期送至建筑垃圾填埋场填埋处理。水基岩屑交由岩屑处置公司处置，满足《油气田钻井固体废弃物综合利用污染物控制要求》（DB65/T3997-2017）相关要求后进行综合利用。废润滑油、废润滑油桶和钻井结束后场地清理过程中产生的防渗材料在井场危废贮存点暂存，施工结束后集中收集后交由有相应危险废物处置资质的单位进行回收处置。 5.生态环境 施工期间划定施工区域，施工作业时尽量避开植被密集的区域，避免破坏植被及野生动物的生存环境；井场建设应严格控制占地面积，选择植被稀疏的区域，须避开植被长势良好、茂密的区域；严格控制施工人员、施工机械、施工作业带的范围，严禁随意扩大扰动范围；严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆沿原有道路行驶，不得并行开辟新路，道路选线应避让植被密集区域；强化施工管理；施工结束后，施工单位负责及时清理现场，使之尽快恢复原状，将施工期对生态环境的影响降到最低，对永久占地进行地面硬化，减少风蚀。建设单位须向相关主管部门依法办理依法办理占地手续，足额缴纳生态补偿费。 6.防沙治沙 严格控制各项工程作业面积，井场永久占地范围内用砾石铺垫，所有车辆尽量走统一车辙，避免强行开辟新路，以减少风沙活动；严禁在大风天气下施工，特别是开挖和回填等作业；站场建设应利用挖方料，做到土石方平衡；加强工作人员的培训和教育，不随意采挖沿线植被；施工结束后对井场等临时占地进行清理、平整。 （二）运营期 1.废气 选用质量可靠的设备、仪表、阀门等；定期对井场的设备、阀门等检查、检修，以防止跑、冒、漏现象的发生。加强生产管理，减少烃类的跑、冒、滴、漏；采取以上措施后，井场厂界NMHC的浓度满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728—2020）中企业边界污染物控制要求。 2.废水 运营期井下作业废液集中收集后由罐车拉运至侧89集中处理站处理，处理达标后回注油藏，不外排。 3.噪声 优化井场布置，选择先进可靠的低噪声设备，对噪声较大的设备进行基础减震；加强设备的保养和检查，定期给机泵等设备加润滑油和减振垫。采取以上降噪措施后，厂界噪声排放小于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 4.危险废物 （1）危险废物 项目井下作业时要求带罐作业，落地油100%回收，废润滑油、废润滑油桶、沾油废防渗膜集中收集后直接交由有相应危险废物处理资质的单位进行回收处置。 5.生态环境 井场永久占地采用土压实或砾石覆盖，以减少风蚀量；定期检查管线，如发生管线老化、接口断裂，及时更换管线，并对受浸土壤回收处理；定时巡查井场及管线等，及时清理非正常状况下的落地油，降低土壤污染程度；加强环境保护宣传工作，增强环保意识，特别是对野生动物和自然植被的保护；日常巡检时应控制车速，减少对野生动物的惊扰；提高驾驶人员技术素质、加强责任心，贯彻安全驾驶机动车辆的行为规定，严格按照已有道路行驶；严禁捕杀任何野生动物，在设置宣传牌气田，通过宣传和严格的检查管理措施，达到保护生态环境的目的。 6.环境风险 井场设置明显的禁止烟火标志；井场钻井设备及电器设备、照明灯具符合防火防爆的安全要求，井场安装探照灯，以备井喷时钻台照明；柴油储罐罐区铺设防渗膜，并设置在井场主导风向下风向，并与井口距离不得小于50m，在井架上、井场路口等处设置风向标，以便发生事故时人员能迅速向上风向疏散。 |