拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河市锦鲤9连烘干厂建设项目 | 第七师127团柳车路以北，9连连队道路以东 | 胡杨河市锦鲤商贸有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 项目位于第七师127团柳车路以北，9连连队道路以东。项目区地理坐标：E84°19′17.321″，N45°2′18.372″，2024年2月29日，项目总投资1500万元，环保投资41.7万，占总投资的2.8%。 主要建设内容如下： 新建一座1681.09m2生产厂房，一座1487.81m2库房，生产厂房内设玉米烘干塔，生物质热风炉、筛分机、提升机等，年处理玉米14000t。劳动定员、工作时间：定员5人，全年工作日40天，日工作时间24h。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘。裸地和土石方堆放采用密目防尘网进行覆盖；施工场界（项目厂界）周围设置高度不小于2m的全封闭围挡；运输车辆进出施工场地进行冲洗，车斗封闭。做到六个扬尘防治“百分百”，建筑工地围挡设置100%，散体物料、裸露场地遮盖100%，出入口和场区内主要道路硬化100%，车辆冲洗平台设置和出场车辆冲洗100%，渣土运输车辆遮盖100%，洒水、喷淋（雾）设施安装100%。 （2）废水 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境；加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及沙子、水泥、陶粒搅拌机及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到生产中去；施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时应在127团现有洗车场进行清洗。 （3）噪声 施工区噪声主要来自施工机械设备运行，通过采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，钢筋、装修材料等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛、装卸材料轻拿轻放等措施降低噪声排放量。 （4）固体废物 施工固体废物主要为装修垃圾、建筑垃圾、弃土等。装修垃圾、不能再利用的建筑垃圾、弃土进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时清运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置；车辆运输弃土、装修垃圾、建筑垃圾时必须密闭、覆盖；工程完工后1个月内将施工场地的所有装修、建筑垃圾、弃土等处置干净。 2运营期 （1）废气 有组织：本项目采用1台燃生物质热风炉对玉米进行烘干，燃料为生物质颗粒，年使用量为350t，热风炉热气经过换热器交换后，通过引风机引至烘干塔中。本项目热风炉废气采用“旋风+SNCR+布袋除尘器+钠碱法脱”组合技术处理，处理后经1根40m高烟囱（DA001）达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值。 无组织：无组织废气主要为原料筛分除杂、上料等工序产生未被集气罩收集的粉尘及烘干塔无组织粉尘，通过采取设备密闭降尘，采用较密的化纤网对烘干塔进行围挡等措施后，厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新建企业边界大气污染物排放浓度限值。 （2）废水 本项目废水主要来源于工作人员生活污水,项目生活污水产生量为17m3/a，经市政排水管网排往127团污水处理厂。生物质气化蒸汽锅炉采用液碱进行脱硫，因此会产生脱硫废水，根据建设单位提资，脱硫废水总计产生量约为2m3/a，脱硫废水经混凝沉淀后用作生物质炉渣降尘。 （3）噪声 本项目营运期噪声主要来源于烘干风机、水泵等设备运行产生的噪声，噪声源均设置厂房内，均为室内噪声源，根据设备生产商提供的数据，其噪声源源强为60~75dB(A)，本项目边界噪声值均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 （4）固体废物 本项目营运期主要固体废弃物为废润滑油、废油桶、热风炉灰渣、废布袋、布袋集尘粉尘、筛分杂质及霉变玉米、生活垃圾等。 生活垃圾：本项目劳动定员5人，员工生活垃圾按1kg/d计算，则员工生活垃圾产生量为5kg/d（0.2t/a）。生活垃圾统一收集后委托环卫部门进行处理。 热风炉灰渣：本项目年燃生物质成型燃料约350t，灰渣产生量按照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018）中公式13计算，热风炉灰渣产生量约为21t/a；灰渣暂存于车间灰渣暂存区，收集后定期外售。 布袋除尘器收集的粉尘：本项目布袋除尘器收集的粉尘量为17.03t/a；暂存于车间灰渣暂存区内，收集后定期外卖。 筛分杂质及霉变玉米：本项目筛分杂质（土、秸秆杂物、碎屑等）及霉变玉米产生量约为140t/a；暂存于库房内，定期由环卫部门处理。 废布袋：为了保证除尘效率，布袋需要定期进行更换，具体更换时间根据除尘器运行时间有关。根据类比并结合本项目情况，预计本项目废布袋产生量为0.05t/a，暂存于一般固废暂存间内，全部由除尘器供应厂家回收。 危险废物：本项目生产设备维修过程中会产生少量的废润滑油及油桶，由于生产线生产时间较短，废润滑油产生量约为0.01t/2a，油桶产生量约为0.005t/2a，上述固废经收集后暂存于车间西南角危废暂存间（5m2）。 （5）环境风险防范措施 加强管理和设备的维护，并设立完善的预防措施和预警系统，并配备必要的救护设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，环境风险一旦发生，按照制定的发生事故时的应急预案进行。 |