拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产注水处理用净水剂聚合铝技改项目 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河经济技术开发区南区 | 新疆花园贝乐电子材料有限公司 | 乌鲁木齐汇翔达工程咨询服务有限公司 | 本项目利用现有车间一座反应釜生产注水处理用净水剂聚合铝1.2万t/a，新增8座容积为100m3的产品储罐。总投资150万元，其中环保投资87万元，占总投资的58%。 | 施工期： - （1）废气： - ①项目区四周无环境空气敏感目标，但为减小其受风起扬尘对现有厂区内员工的影响，施工方应在场地四周设置高度2.0m以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ②遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ③应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地设置专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ④施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。 ⑤施工现场道路要压实路面，经常清扫，干旱季节要洒水。限制进出施工现场运输车辆的行驶速度，而且对运输水泥、土方和施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途撒落。在运送建筑垃圾出施工现场应对车辆进行必要的清洁处理，以免对周围环境造成二次污染。 ⑥合理选择土石方堆场，不宜设置在厂区的上风向；保护施工区的工作环境，做到文明施工。 ⑦严禁在施工现场焚烧垃圾； ⑧散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定； ⑨加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 （2）废水：施工期间的生产用水主要为混凝土搅拌用水及施工现场路面洒水等，在施工现场因自然蒸发、渗漏等原因而消耗，基本没有生产施工废污水排放。施工人员日常生活产生的少量生活污水，施工期生活污水依托现有工程污水处理系统处理。 （3）噪声： ①从声源上控制：在设备选型上要求采用低噪声设备；对高噪声施工设备进行基础减振等措施；施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间：制订施工计划，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，除此之外，高噪声施工时间尽量安排在日间，禁止夜间施工。 ③合理布置施工现场：施工现场应合理布局，将施工中的固定噪声源相对集中摆放，闲置不用的设备立即关闭，降低施工噪声对周边声环境的影响。 ④加强施工场地管理，合理疏导进入施工区的车辆，禁止运输车辆随意高声鸣笛；车辆出入施工现场时应低速、禁鸣。 （4）固体废物 ①施工生活垃圾集中收集，定期运至垃圾处理场。 ②施工建筑垃圾主要是各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、混合材料等。大部分为无害物，其中能回收的应尽可能回收，如废钢筋可卖给废品回收单位处理，其它无回收利用价值的建筑垃圾，由当地环卫部门处理。建筑垃圾不能混入生活垃圾排放，单独收集运往指定地点。 ③施工期污水处理装置产生的含油污泥属于危险废物，委托有资质单位处置。 运营期： （1）废气：酸性废气集中收集后依托现有工程的碱液喷淋塔处置，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573 -2015）。 （2）地下水、土壤：反应釜区域依托现有工程防渗以及事故池，新建储罐区域按照重点防渗处理（耐酸砖+HDPE膜防腐防渗（防渗系数K≤10-10cm/s）），并设置不低于0.5m的围堰，并针对土壤、地下水采取跟踪监测。 （3）噪声：①治理噪声源从声源设备上进行噪声控制，设计中尽量选取低噪声设备和工艺，对高噪声设备，订货时按设计要求对制造厂家提出噪声限值要求。 ②风机、空压机等强噪声设备分别置于风机房和空压机房内，利用建筑隔声且考虑减振等措施，有效地控制噪声对环境的影响。 高噪声设备要求安装在基础减振底座，并将其紧固在减振混凝土机座上，机座四周要留有一定深度的消声槽，槽内填充玻璃纤维、矿棉等隔声材料，用微穿孔板制成的上盖封好。 ③强化生产管理确保降噪设施的有效运行，并加强对生产设备的保养、检修与润滑，保证设备处于良好的运转状态。 ④加强厂区绿化，种植绿化带起到一定的隔声降噪作用。 ⑤对个别在超标条件下工作的工人，配备耳塞等劳保用品。 - 固体废物： - 生产过程产生的废包装桶作为危废暂存于现有工程危废间内，定期交由金派环保科技有限公司处置。 （5）环境风险：反应釜区域依托现有工程防渗以及事故池，新建储罐区域按照重点防渗处理（防渗系数K≤10-10cm/s），并设置不低于0.5m的围堰。 |