拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 124团奶绵羊乳制品深加工项目 | 第七师胡杨河市124团健康路1号 | 新疆御美特乳业有限公司 | 乌鲁木齐润泽天辰环保科技有限公司 | 项目位于第七师胡杨河市124团健康路1号（原为枸杞加工厂（已搬迁）），中心地理坐标为E84 °7′17.841"，N44°22′37.129"，2024年2月29日，新疆生产建设兵团第七师发展和改革委员会出具了项目的备案文件（发改委备〔2024〕12号），项目总投资15000万元，环保投资222万，占总投资的1.5%。 主要建设内容如下： 项目用地面积为30000m2，主要租用和改造建筑面积约1200m2的原枸杞加工厂遗留办公楼及员工宿舍1栋，租用建筑面积约2300m2的原枸杞加工厂遗留库房1座，租用建筑面积约84m2的原枸杞加工厂遗留卫生间1间，新建建筑面积约13261.65m2的生产车间1个，生产车间内置乳制品生产线2条。另外建设924.61m2污水处理站及配套用房、消防泵房等以及停车位。项目建成后年产全脂牛奶粉800t、配方牛奶粉1000t、全脂羊奶粉800t、配方羊奶粉1000t、全脂骆驼粉800t、配方骆驼粉800t。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为施工过程中产生的扬尘。生产车间、消防泵房、污水处理站及配套用房等易产尘区应进行炮雾机或洒水车洒水降尘，裸地和土石方堆放采用密目防尘网进行覆盖；施工场界（项目厂界）周围设置高度不小于2m的全封闭围挡；运输车辆进出施工场地进行冲洗，车斗封闭。 （2）废水 施工废水主要为车辆清洗废水和施工人员盥洗如厕废水。车辆清洗平台产生的清洗废水经平台沉淀池收集后通过循环用水装置回用于车辆清洗和施工场地洒水降尘；施工场地内人员盥洗如厕等生活污水收集排放依托项目所在厂区内、现有办公楼内盥洗设施和厂区已建的卫生厕所。 （3）噪声 施工区噪声主要来自施工机械设备运行，通过采用低噪声、低振动的设备，对施工设备进行定期维修保养，钢筋、装修材料等材料运输车辆进入施工场地时严禁鸣笛、装卸材料轻拿轻放等措施降低噪声排放量。 （4）固体废物 施工固体废物主要为装修垃圾、建筑垃圾、弃土等。装修垃圾、不能再利用的建筑垃圾、弃土进行收集并固定地点集中暂存，施工完成后及时清运至当地住建部门指定的垃圾填埋场填埋处置；车辆运输弃土、装修垃圾、建筑垃圾时必须密闭、覆盖；工程完工后1个月内将施工场地的所有装修、建筑垃圾、弃土等处置干净。 2运营期 （1）废气 运营期生产线混料、干燥、筛粉、包装颗粒物通过1套布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值后由36.1m高排气筒排放，车间未被收集的颗粒物通过车间封闭降低排放量；燃气蒸汽锅炉经低氮燃烧器燃烧后的烟气达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2浓度限值要求后经34.1m高排气筒排放；污水处理站恶臭经池体封闭，站周边喷洒除臭剂除臭，厂界恶臭污染物浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2标准限值；食堂油烟经食堂油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准后通过办公楼专用烟道于楼顶（距离地面约9m）排放。 （2）废水 生产车间生产区生产废水进入厂区污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4后排入排水管道，最终进入第七师124团（高泉镇）城镇生活污水处理厂处理；生产过程中干燥和浓缩系统冷凝水排入市政排水管网后进入第七师124团（高泉镇）城镇生活污水处理厂处理，设备和锅炉冷却排水循环利用不外排；生活污水经卫生厕所排入市政排水管道。 （3）噪声 本项目生产设备噪声通过优选低噪声设备、设备基础减振、加强设备维护保养降低排放量，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。 （4）固体废物 辅料废包装物和生活垃圾一同处理；布袋除尘器收集的颗粒物专用包装袋包装后暂存于厂内一般工业固废暂存间，定期外售饲料厂；振动筛筛粉产生的粉块和布袋除尘器收集的颗粒物一同处置；辅料除尘净化区域废滤布暂存于厂内一般工业固废暂存间，定期交当地废旧资源回收站回收处置；各类型产品奶粉金属检测产生的金属杂质和辅料除尘净化区域更换的废滤布一同处置；纯水设备产生的废活性炭、废反渗透膜，锅炉软水系统废滤膜暂存于厂内一般工业固废暂存间，定期由厂家回收；污水处理站污泥、格渣交由124团环卫部门拉运至124团（高泉镇）城镇生活垃圾填埋场填埋处置；化验室实验废液、废试剂瓶、酸碱类包装桶（袋）、废机油和含油废物、设备润滑产生的废润滑油桶分类分区贮存于危废间内，定期交有资质的单位处置；食堂油水分离器分离的油脂用专用容器包装后交由有相应处置资质单位回收处置，隔渣清理后和生活垃圾一同处置。 （5）环境风险防范措施 建立厂区环境保护监督检查和重点区域（危废间、化验室、原辅料库）风险隐患排查制度；危险废物暂存间、化验室、污水处理站区域、原辅料库的酸碱类辅料存放区划分为重点防渗区进行防渗，一般工业固体废物暂存间、生产车间、原辅料库除酸碱类辅料存放区外的其他区域划分为一般防渗区进行防渗，厂内地面进行简单防渗；厂区建设1000m3事故应急池1座。 |