拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克拉玛依苏通精细化工有限公司酸碱回收利用项目 | 胡杨河经济技术开发区 | 克拉玛依苏通精细化工有限公司 | 新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司 | 2024年10月14日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕057号）。 主要建设内容如下：利用现有1#生产车间，建筑面积2443.36m2；利用现有2座仓库，建筑面积均为504.58m2；利用现有罐区1处，共设置3个储罐，总容积360m3。 本项目属于新建项目。用地面积（m2）66666.67。项目总投资3500万元，环保投资255万元，占总投资的7.26%。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水，生活污水通过已有设施收集；排入园区污水管网。 （3）噪声 施工区噪声主要来自运输车辆噪声、设备安装和调试噪声。机械设备的噪声值一般在75~80dB(A)，可选用低噪声施工设备、合理安排工期以其缩短施工时间等方法减少噪声污染。 （4）固体废物 施工固体废物主要包括装修垃圾，集中收集后，送指定的装修垃圾回收点；废油漆桶、废涂料，交有资质的单位处置；生活垃圾垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 2运营期 （1）废气 运营期废气主要为废碱液处理装置废气、废酸液处理装置废气和污水处理站废气。废碱液处理装置废气经管道收集后依托现有五级碱洗塔处理，最终通过现有1根18.5m排气筒排放；废酸液处理装置废气经管道收集后依托现有一级水洗塔、一级碱洗塔处理，最终通过新建1根15m排气筒排放；污水处理站废气经管道收集后依托现有一级水洗塔、一级碱洗塔处理，最终通过现有1根16m排气筒排放；废气中各污染物排放浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中排放限值。厂界硫化氢、硫酸雾、氨排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5企业边界大气污染物排放限值。 （2）废水 本项目废水包括工艺废水（滤液、水洗废水、碱洗废水）、地面冲洗废水、设备冲洗废水、生活污水等，全部依托现有污水处理站处理，经处理后排放浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表1中“间接排放”限值后，排入园区污水管网，最终依托胡杨河经济技术开发区南园区污水处理厂统一处理。清净下水直接排入园区污水管网。 （3）噪声 本项目噪声主要为机械性噪声和空气动力性噪声，包括压滤机以及各类机泵等，通过选用低噪声设备、设置减震等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、危险废物及生活垃圾。一般工业固体废物包括：实验室其他废物、废包装袋等，送至129团五五新镇生活垃圾填埋场处理。危险废物包括：废碱渣、废酸渣、污水处理站污泥、废活性炭、废润滑油、分析化验废液交由新疆金派固体废物治理有限公司处置处理。生活垃圾集中收集后，交由园区环卫部门处理。 （5）环境风险防范措施 罐区运营期主要环境风险为泄露，罐区设置1.5m高围堰，并进行重点防渗，事故状态下，围堰容积能满足罐区最大单个储罐完全泄露的物料量。同时，现有项目建成有330m3事故池1座，可以依托。 |