拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响 评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胡杨河安德能源科技有限公司10万吨/年油田伴生资源综合利用项目 | 新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区 | 胡杨河安德能源科技有限公司 | 新疆立磐环保科技有限公司 | 2024年11月08日，胡杨河经济技术开发区经济发展局出具了本项目的项目备案证（经发局备〔2024〕055号）。本项目位于胡杨河经济技术开发区化工园区南园区前山路以南、工业大道以西，建设性质为新建，总占地面积为80000m2，主要建设包括生产装置区、罐区、办公生活区、辅助设施及配套工程。项目建设1套10万吨/年轻烃、混合烃分离精馏装置，以轻烃、混烃为原料，分离提纯得到液化石油气、混合丁烷、正戊烷、异戊烷、石脑油；建设30万吨/年汽油物理调和装置，以石脑油、混合芳烃、异辛烷、基叔丁基醚为原料，调和生产92#汽油和95#汽油。 工程投资30000万元，其中环保投资254.7万元，环保投资占比0.85%。 | 1、施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员生活污水经园区排水管网最终进入南园区污水处理厂处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 本项目施工期产生的固体废物主要包括：工程建设产生的弃土、废弃建材等以及施工人员产生的生活垃圾。施工单位将废金属、废钢筋等统一收集回收利用，其余建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至当地政府部门指定地点处置。项目施工期生活垃圾由环卫部门统一清运至第七师胡杨河经济技术开发区化工园区南园区生活垃圾填埋场填埋处理。 2、运营期 （1）废气：导热油炉采用清洁能源天然气+工艺不凝气，配套低氮燃烧器+烟气再循环技术，处理后废气经1根15m高排气筒（DA001）排放；颗粒物、SO2排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉特别排放限值要求，NOx排放浓度满足《关于开展自治区2022年度夏秋季大气污染防治“冬病夏治”工作的通知》（新环大气函〔2022〕483号）50mg/m3限值要求。物料装卸采用底部装卸系统，收集废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒（DA002）排放；2#液化烃罐组均为压力罐；1#液体罐组均为内浮顶罐，储罐均采取氮封措施，呼吸阀收集的“大小呼吸”废气采用油气回收系统（冷凝+活性炭吸附）处理措施，处理后废气经1根15m高排气筒（DA002）排放；油气回收装置废气污染物排放满足《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表5、表6标准限值。项目采用技术质量可靠的设备、仪表控制、阀门等，烃类机泵采用无泄漏屏蔽泵；采用密闭集输流程，对各设备、阀门、法兰、泵、连接件等进行定期的检查、检修；定期开展泄漏检测和修复工作，采取措施后项目厂界无组织排放污染物满足《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）中表7相关标准限值；厂内非甲烷总烃排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值中特别排放限值的要求。 （2）废水：项目运营期污水主要为原料球罐和液化石油气球罐切水排水、装置的地面冲洗水以及装置的开停车冲洗设备等间歇产生的污水、实验室日常化验排放的污水、循环水系统定期排水、软水制备系统排水，收集后送至厂区自建污水处理站进行处理；生活污水经化粪池预处理后排入厂区自建污水处理站生化段，最终与生产废水一并排至第七师胡杨河经济技术开发区化工园区南园区污水处理厂处理。 （3）噪声：项目选择先进可靠的低噪声设备，对高噪声设备采取安装减振垫、合理布置噪声源设备、定期维护设备，确保设备运行状态良好，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （4）固体废物：本项目一般固废主要为废离子交换树脂、废分子筛，交由环卫部门统一清运至一般固废填埋场填埋处置。项目危险废物主要为废活性炭、实验室废试剂及包装、含油浮渣及污泥、废导热油、废润滑油及废油桶，由专用危废贮存库暂存后交持有危险废物经营许可证的单位收集、转运和处置。生活垃圾用生活垃圾桶收集后由环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生处置。 （5）土壤及地下水污染防治措施：项目对厂区进行分区防渗，其中，装置区、储罐区、装卸区、污水处理站、危废贮存库等区域进行重点防渗，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）中相关要求；贮存的危险废物直接接触地面的，危废贮存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。导热油炉房、火炬系统、事故水池、车库、初期雨水池、化粪池等区域进行一般防渗，防渗技术要求满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s或《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中相关要求。综合办公楼、运输道路、辅助用房、食堂、控制室、消防泵房、循环水泵房、循环水站、空氮站、备品备件库、配电室等区域进行地面硬化。 （6）环境风险防范措施：本项目配备应急物资和装备。采取选择高质量设备、设越限报警系统、加强生产设备管道的管理与维修，设置水环境风险事故三级防控措施，地下水源头控制、分区防渗、加强污染监控、应急响应等措施，减少环境风险影响。项目建设完成后，应及时编制应急预案相关内容，并及时备案，厂内环境风险防控系统应及时纳入园区环境风险防控体系。与园区突发环境事件应急预案相衔接，形成联动。 |