拟批准环境影响评价文件的建设项目

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七师团场城镇生活污水处理及配套设施项目-126团污水处理厂 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市126团3连 | 胡杨河天泉水务有限责任公司 | 乌鲁木齐市蓝白丽景环评咨询服务有限公司 | 污水处理厂处理规模为1800m³/d，项目建设内容主要分为三部分，第一部分是对原污水处理厂进行提标改造，主要包括①增设深度处理设施，混凝沉淀。②增设接触消毒池，现状消毒池与二沉池合并改为二沉池。③增设柴油发电机房及配电系统。第二部分是在原污水处理厂区域的东北侧新增一座容积为135000m³的中水蓄水池一座，主要用于储存冬季污水处理厂产生的尾水。第三部分是对现状的管网进行替换改造，改造管线长度4232m，将原DN400管线改造为DN500（管线位置不发生变化）。总投资：2355.67万元，环保投资：2355.67，占项目100%。总占地面积：29336m²。 | 1施工期 （1）废气 施工期废气主要为扬尘、汽车尾气等，通过洒水降尘，合理安排施工进度和选用合格施工设备等措施，能有效控制施工期废气。 （2）废水 施工期废水包括生活污水和工程废水，其中施工人员租用附近民房，生活污水通过已有设施收集处理；工程废水经沉淀池收集后用于施工区域洒水降尘。 （3）噪声 施工区噪声主要来自机械设备运行和地基开挖等施工活动。开挖过程中使用的挖掘、打夯、混凝土拌合、振捣等机械产生的噪声强度为90dB（A）。通过合理安排施工区域布局和施工时间，可控制施工场界噪声达标。 （4）固体废物 施工废料主要为建设过程挖方57416m³，填方18953m³，弃方38463m³，弃方通过封闭的篷车运至126团城建部门指定的弃土场；管道工程改造预计产生4232m的废旧管道，这部分管道外售废品回收公司回收；生活垃圾在租用民房处垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 2运营期 （1）废气 运营期废气拟在调节池、一体化污水处理设备、污泥压滤间设置3套等离子光氧催化装置，设置3座15m高排气筒，排放浓度满足《《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的限值。 （2）废水 本项目污水处理厂进水设计规模为1800m³/d，采用“预处理+调节池+A2O+絮凝沉淀+消毒工艺”出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准限值。 （3）噪声 本项目噪声主要为泵、风机等设备的机械噪声，通过选用低噪声设备、设置减震底座等措施后，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固体废物包括：生活垃圾；一般固体废物；危险废物。 ①生活垃圾在租用民房处垃圾桶收集后经当地环卫部门清运。 ②污泥通过压滤机压滤脱水后，含水率低于60%后送垃圾填埋场卫生填埋。 ③废机油、废油桶产生量为0.1t/a，这部分废机油、废油桶集中收集在危险废物贮存库内暂存，定期交由具有相应处理资质的单位进行处置。 （5）环境风险防范措施 运营期主要环境风险为危废间泄露，危废间设置1.5m高围堰，并进行重点防渗，同时，现有项目建成有2500m3事故池1座，可满足本项目的应急贮存要求。 |