目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	19

四、生态环境影响分析	28

五、主要生态环境保护措施	37

六、生态环境保护措施监督检查清单	43

七、结论	45

附图：

1、图1-1与环境管控单元分布位置关系图

2、图1-2与新疆生态保护红线位置关系图

3、图2-1地理位置图

4、图2-2临时施工场地布置示意图

5、图2-3渠道走向及工程布置示意图

6、图3-1植被覆盖图

7、图3-2土壤类型分布图

8、图3-3土地利用现状分布图

9、图3-4监测布点示意图

附件：

1、委托书

2、初设批复

3、监测报告

| 高干 | 现状四支渠 |
| --- | --- |
| 四支渠上现有农桥 | 四支渠上现有水闸 |
| 渠道旁植被 | 二支渠附近三连民房 |
| 现场勘查照片 |  |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 第七师124团骨干渠道改建工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 付瑞琪 |  | 联系方式 |  | 18309921998 |
| 建设地点 | 新疆生产建设兵团第七师一二四团境内 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 高干二支渠起点：东经84度3分55.871秒，北纬44度21分12.111秒，终点：东经84度10分57.001秒，北纬44度22分30.801秒； 高干三支渠起点：东经84度3分53.853秒，北纬44度21分12.590秒，终点：东经84度5分40.520秒，北纬44度25分50.241秒； 高干三支渠起点：东经84度2分9.510秒，北纬44度23分37.642秒，终点：东经84度3分31.901秒，北纬44度26分3.771秒； |  |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，125灌区工程（不含水源工程的） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） |  | 永久占地面积：252701（新增0） 临时占地面积：1850m2 长度：25..1km |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） R改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | / |  |
| 总投资（万元） | 2610 | 环保投资（万元） |  | 44 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.69 | 施工工期 |  | 5个月 |  |
| 是否开工建设 | R 否 £是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 2014年3月《奎屯河流域规划报告》通过了新疆水利水电规划设计管理局技术审查 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 2015年7月7日，新环函【2015】1126号 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - （1）与流域规划符合性分析 - 2012年10月新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院、新疆水文水资源局等单位编制完成了《新疆奎屯河流域规划报告》。2014年3月《奎屯河流域规划报告》通过了新疆水利水电规划设计管理局技术审查。根据奎屯河流域规划，规划明确将“将军庙水库枢纽工程+引水改建工程+梯级电站工程（新龙口电站、团结电站)”确定为满足流域2020年发展要求的近期工程，以解决老渠首至新渠首之间河道渗漏问题、防洪抗灾问题和水能开发问题。 - 本项目为干渠防渗改造，符合规划。 - （2）与流域规划环评符合性分析 - 2015年7月7日，新疆维吾尔自治区环境保护厅会同自治区水利厅在乌鲁新环函【2015】1126号文通过该流域规划环评的技术审查。根据流域规划环评结论，新疆奎屯河流域规划实施后，通过水库调蓄，结合灌区现有水利工程联合运用，提高灌溉保证率，解决流域灌区春旱、夏洪的矛盾；通过灌区规划工程的实施，提高水资源利用率；通过山区水能梯级电站的开发，缓解当地用电紧张的局面。与此同时山区水利枢纽建设将使坝址以下河道水文情势变化，进而对水环境、河岸林草、水生生态等产生影响，但在采取保证下泄生态流量等措施后，可将该影响降至可接受范围内。 - 本项目为干渠防渗改造，提高了水资源利用，符合规划环评要求。 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、与产业政策的符合性分析 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，在《产业结构调整指导目录（2021修改）》（发改委令第49号）属于鼓励类“二、水利14、灌区及配套设施建设、改造”项目，因此项目符合国家产业政策。 2、与“三线一单”的符合性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）等有关精神，为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，项目建设须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”（简称“三线一单”）约束条件，从源头防范环境污染和生态破坏的作用。 （1）生态保护红线符合性 本工程地处新疆生产建设兵团第七师胡杨河市124团境内，根据《新疆生产建设兵团“三线一单”生态环境分区管控方案》新兵发[2021]16号和关于印发《第七师胡杨河市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知（师市发（2021）8号），本工程二支渠部分渠段位于新疆生产建设兵团第七师胡杨河市124团优先管控单元（环境管控单元编码为ZH65770210005）内，其他渠段均位于124团一般管控单元（环境管控单元编码为ZH65770230001）内，不涉及拟划定的生态保护红线范围。本工程与第七师胡杨河市124团环境管控单元位置关系见附图1-1，与生态保护红线位置关系见附图1-2。 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，在原有渠道基础上改建，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本草原以及文物保护单位等环境敏感目标，项目的选址符合生态保护红线的要求。 （2）环境质量底线 本工程所在区域为大气环境质量达标区。工程属于老渠改建工程，根据工程本身特点，运营期无废气、废水、噪声和固废污染物产生，项目的建设不会突破项目区域环境质量底线。 （3）资源利用上限 本工程为第七师124团老渠改建及配套设施建设、改造工程，不属于高耗能、高耗水项目。工程建设可以减少水渗漏损失22.59万m³，节水效益显著，可有效提高水资源的利用效率，符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单 第七师胡杨河市共划分66个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。本工程与第七师胡杨河市环境管控单元分布图位置关系见图1-2。 优先保护单元23个，主要包括生态保护红线和生态保护红线以外的各类保护地、水源保护区、水源涵养重要区、防风固沙重要区、土地沙化敏感区、水土流失敏感区等一般生态空间管控区及水环境优先保护区、大气环境优先保护4区。优先保护单元应以生态环境保护优先为原则，开发建设活动应严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态功能不降低。 重点管控单元31个，主要包括城镇建成区、工业园区和开发强度大、污染物排放强度高的工业聚集区等。重点管控单元应着力优化空间布局，不断提升资源利用效率，有针对性加强污染排放管控和环境风险防控，重点解决生态环境质量不达标、生态环境风险高的问题。 一般管控单元12个，主要指优先保护单元和重点管控单元之外的其它区域。一般管控单元主要落实生态环境保护及其它相关法律、法规要求，推动地区环境质量持续改善。 本工程与新疆生产建设兵团第七师胡杨河市124团“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与新疆生产建设兵团第七师胡杨河市124团“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析一览表 单元编码; 单元名称; 单元 属性; 行政区划. ZH65770230001; 124团一般管控单元; 一般管控单元; 第七师; 124团. 控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1）执行一般生态空间-生物多样性/防风固沙相关要求。 （2）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 （3）加强农田防护林网体系建设，保护基本农田，改造中低产农田和盐碱地，发展设施农业，并改进农业种植技术。; 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，不新增永久占地，均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内，不占用农田；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田。施工过程中严格执行报告中提出的各种污染防治措施及水土流失相关要求，不会对生态空间以及生物多样性造成破坏。工程建设有益于农业灌溉，促进农业发展，符合本单元管控要求。. 污染物排放管控; 严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。严格执行行业排放标准、清洁生产标准，降低污染物产生强度、排放强度。; 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，施工周期短，废气污染物产生量少，施工期结束后影响即消失；施工期不设施工生活营地无生活废水产生，施工废水经处理后综合利用。运营期不排污，故不设污染物排放总量控制指标。本工程施工期较短，施工过程中使用国家合格燃料，处理后达标排放，严格控制大气污染物排放量，符合本单元管控要求。. 环境风险防控; 对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。; 本工程不新增永久占地，均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内，不占用基本农田；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田。施工过程中严格落实耕地、土壤保护措施，不会造成土壤环境质量的下降。符合本单元管控要求。. 资源利用效率; 推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。; 本工程为渠道防渗改建项目，不涉及农田内的秸秆及农药使用问题。. 单元编码; 单元名称; 单元属性; 行政区划. ZH65770210005; 124团优先管控单元; 优先管控单元; 第七师; 124团. 控维度; 管控要求; 符合性. 空间布局约束; （1）执行一般生态空间-防风固沙/水土流失/生物多样性/土地沙化相关要求。 （2）执行水环境其他重点管控区相关要求。 （3）加强滨河（湖）带生态建设，在河道两侧建设植被缓冲带和隔离带。 （4）开展重点保护水禽繁殖栖息地、越冬地或迁徙停歇地保护工作，提高生物多样性。 （5）将保护现有荒漠植被作为防沙治沙的首要任务，持续开展防沙治沙工作，保护绿洲边缘荒漠林，避免营造高耗水的人工速生林。 （6）严格控制非农建设占用耕地，加大对土地整理复垦开发重点区域及重点工程、粮食主产区和基本农田保护区的投入。 （7）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。; 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，不新增永久占地，占地类型均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田。施工过程中严格执行报告中提出的各种污染防治措施及水土流失等关要求，不会对生物多样性造成破坏。工程建设有益于农业灌溉，促进农业发展，符合本单元管控要求。. 污染物排放管控; 严格落实环境保护目标责任制，强化污染物总量控制目标考核，健全重大环境事件和污染事故责任追究制度，加大问责力度。强化环境执法监督，严格污染物排放标准、环境影响评价和污染物排放许可制度，进一步健全环境监管体制。; 本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，施工周期短，废气污染物产生量少，施工期结束后影响即消失；施工期不设施工生活营地无生活废水产生，施工废水经处理后综合利用。运营期不排污，故不设污染物排放总量控制指标。本工程施工期较短，施工过程中使用国家合格燃料，处理后达标排放，严格控制大气污染物排放量，符合本单元管控要求。. 环境风险防控; （1）对耕地面积减少或土壤环境质量下降的团场要进行预警提醒，并依法采取环评限批等限制性措施。 （2）严格总量指标管理，把用水总量指标落实到流域和水源，严格强度指标管理，建立师、团场二级行政区域用水强度控制指标体系。强化水资源承载能力刚性约束。建立健全规划和建设项目水资源论证制度，完善规划水资源论证相关政策措施。从严核定许可水量，对取用水总量已达到或超过控制指标的地区暂停审批新增取水，对取水总量接近控制指标的地区限制审批新增取水。做好流域和区域水资源统筹调配，严格水资源开发利用强度控制。强化水资源统一调度，加强重要河流主要控制断面最小流量管理。 （3）对威胁地下水、饮用水水源安全的耕地，制定环境风险管控方案，并落实有关措施。; （1）本工程不新增永久占地，占地类型均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田，且本工程临时占地的占用期限很短，施工过程中严格落实耕地、土壤保护措施。 （2）施工期不设施工生活营地无生活废水产生，施工废水经处理后综合利用。运营期不排污，故不设污染物排放总量控制指标。工程对老渠进行防渗改造，可以减少水渗漏损失22.59万m³，节水效益显著，可有效提高水资源的利用效率。同时对老渠的改建，增加了渠道的过流能力，可为项目区引进足够的地表水，改变了现状耕地主要依靠地下水灌溉及项目区地下水严重超采的现状，解决了机井封停后大部分耕地无水可用的情况。 （3）本工程为第七师124团骨干渠改建工程，不会威胁地下水和饮用水水源安全。. 资源利用效率; （1）推行秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、化肥农药减量、农膜减量与回收利用等措施，切实保护耕地土壤环境质量。 （2）建设土壤环境监察网络，进行土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物污染状况调查，开展土壤环境质量类别划定，实施保护措施。 （3）推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。发展以喷滴灌和渠道防渗为中心的节水农业。; （1）本工程为渠道防渗改建项目，不涉及农田内的秸秆及农药使用问题。（2）本工程不新增永久占地，占地类型均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田，同时临时占地的占用期限很短，施工过程中严格落实耕地、土壤保护措施，施工结束后及时恢复，不会对当地植被产生大的影响，对生态环境的影响也是有限的、可接受的。（3）本工程对老渠进行防渗改造，可以减少水渗漏损失约22.59万m³，节水效益显著，可有效提高水资源的利用效率。. 由表1-1分析可知，本工程为老渠改建及配套设施建设、改造工程，属于国家产业政策鼓励类项目，符合国家产业政策；工程不新增永久占地，占地类型均为原水利设施用地；临时施工场地位于渠道两侧的未利用地上，未占用农田。本工程对老渠进行防渗改造，可以减少水渗漏损失约22.59万m³，节水效益显著，可有效提高水资源的利用效率。项目在实施过程中较好地落实了相关法律法规提出的要求和措施，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击，不会突破区域的资源利用上线。本工程建设符合新疆生产建设兵团第七师胡杨河市124团一般管控单元（ZH65770230001）和优先管控单元（ZH65770210005）的管控要求。 3、与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》符合性分析 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》中将新疆国土空间分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域三类主体功能区，按层级分为国家和省级两个层面。重点开发区域是指有一定经济基础，资源环境承载能力较强，发展潜力较大，集聚人口和经济条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区，主要包括天山南北坡城市或城区以及县市城关镇或重要工业园区，共涉及59个县（市）。限制开发区域是指关系国家农产品供给安全和生态安全，不应该或不适宜进行大规模、高强度工业化城镇化开发的农产品主产区和重点生态功能区，其中，农产品主产区分布在天山南北坡23个县（市），重点生态功能区涉及53个县（市）。禁止开发区域是指依法设立的各级各类自然文化资源保护区域，以及其他禁止进行工业化城镇化开发、需要特殊保护的重点生态功能区，国家和自治区层面禁止开发区域共107处。 项目区属于“国家级限制开发区（农产品主产区）”中的：天山北坡农产品主产区。农产品主产区，即耕地较多、农业发展条件较好，尽管也适宜工业化城镇化开发，但从保障农产品安全以及永续发展的需要出发，必须把增强农业综合生产能力作为发展的首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化与城镇化开发的区域。本工程为第七师124团骨干渠道改建工程，此项目的实施可以提高农业用水效率，提高供水保障水平，保障粮食安全，满足天山北坡农产品主产区要求，因此本工程的建设与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》是相符的。 4、与《新疆生态功能区划》的符合性分析 根据《新疆生态功能区划》（2005年本），本工程所在区域属于准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区（Ⅱ）-准噶尔盆地南部灌木半灌木荒漠绿洲农业生态亚区（Ⅱ5）-乌苏—石河子—昌吉城镇与绿洲农业生态功能区（26）。项目所在功能区的主要生态服务功能为工农畜产品生产、人居环境、荒漠化控制，本工程为124团骨干区防渗改建工程，此项目的实施可以提高农业用水效率，提高供水保障水平，保障粮食安全，满足现代化灌区的要求，是促进项目区内的工农畜生产，改善人居环境，可控制项目区荒漠化，因此本工程的建设与《新疆生态功能区划》是相符的。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 新疆生产建设兵团第七师124团地处天山北麓，准噶尔盆地西南缘，位于四棵树河、古尔图河冲积而成的山前倾斜平原，东距奎屯市78km。本工程位于第七师124团境内，工程坐标详见表2-1。地理位置见附图2-1。 表2-1 本工程改建渠道坐标 名称; 起点坐标; 终点坐标. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 高干二支渠; 84°3′55.871″; 44°21′12.111″; 84°10′57.001″; 44°22′30.801″. 高干三支渠; 84°3′53.853″; 44°21′12.590″; 84°5′40.520″; 44°25′50.241″. 高干三支渠; 84°2′9.510″; 44°23′37.642″; 84°3′31.901″; 44°26′3.771″. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、工程现状及存在的主要问题 124团骨干渠道现状存在过水能力不足，破损严重，渗漏损失大，渠道水利用系数低和渠系建筑物破损严重等问题。为保证项目区农业生产的正常进行，提高水资源的利用效率，只能通过现状渠道改建，增加渠道过水能力，提高渠系水利用系数，保护本就紧缺的水资源，保障项目区耕地的正常用水需求，需对项目区主要干渠进行防渗改建。 2、建设任务 第七师124团骨干渠道改建项目的建设任务是满足灌区农田灌溉供水的综合要求，通过对项目区渠道的防渗改建，增加渠道过流能力，改变现状耕地主要依靠地下水灌溉及项目区地下水严重超采的现状，解决机井封停后大部分耕地无水可用的情况。同时提高现有渠道的防渗标准，改善高泉区灌溉系统的运行条件，提高灌溉渠系水利用系数，保护地下水资源，提高地表水资源利用效率。 3、建设内容 本工程渠线的选择经过现场踏勘比较论证，本次改建渠道采用老渠线。渠道建筑物的布置基本在原有建筑物基础上进行更新改建。 本工程共防渗改建三条支渠（高干二、三、四支渠）、全长25.1km，配套建筑物水闸32座、交通桥17座、涵洞1座、渡槽3座、连接建筑物5座，共计58座；其中高干二支渠配套水闸13座、桥涵4座、渡槽3座、连接建筑物2座，共计21座；高干三支渠配套水闸10座、桥涵8座、连接建筑物1座，共计19座；高干四支渠配套水闸10座、桥涵6座、连接建筑物2座，共计18座。本工程主要建设内容一览表见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 项目名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 高干二支渠; 防渗改建长度10.8km，设计流量1.5～0.11m3/s。; 在已有渠系上改建. 高干三支渠; 防渗改建长度8.9km，设计流量1.64～0.25m3/s。. 高干四支渠; 防渗改建长度5.4km，设计流量1.26～0.59m3/s。. 辅助工程; 高干二支渠 配套建筑物; 配套水闸13座、桥涵4座、渡槽3座、连接建筑物2座，共计21座。; 新建. 高干三支渠 配套建筑物; 配套水闸10座、桥涵8座、连接建筑物1座，共计19座。. 高干四支渠 配套建筑物; 配套水闸10座、桥涵6座、连接建筑物2座，共计18座。. 临时工程; 临时生产区; 施工过程中共设置有7处临时施工场地，临时生产区布置在原渠道两侧的未利用地。临时生产区主要设置有施工材料堆场、预制板加工场地和移动式拌和设备等。; 新建. 临时生活营地; 本工程不设置临时生活营地，施工人员租用沿线连队民房。; 依托. 公用工程; 给水; 施工人员租用沿线连队民房，生活用水取自附近连队；施工用水可就近从附近河道内取水。; 依托. 排水; 施工人员租用施工沿线连队民宅，生活污水依托现有的村庄民宅排水系统。拌和系统用水全部消耗，不外排；拌和系统冲洗废水经沉淀处理后用于混凝土拌合或场地洒水抑尘。; 依托. 供电; 项目区内有输电线路，施工中可以考虑采用就近原则，同时为防止停电，施工单位需自备移动式柴油发电机作为备用电源。; 依托. 环保工程; 大气污染 防治措施; 施工扬尘通过定期洒水、设置边界围档、裸露地面覆盖、易扬尘物料覆盖、运输车辆密闭等措施进行防治；运输扬尘通过道路清扫、洒水、运输车辆限速、限重、规定路线，运料时采用篷布遮盖等措施进行防治；燃油废气通过加强机械维护、限速、限重等措施进行防治。; /. 水污染 防治措施; 拌和系统冲洗废水经30m3防渗隔油沉淀池处理后用于混凝土拌合或场地洒水抑尘；施工人员现场设置不设置施工营地，生活污水依托租住附件连队民房现有排水设施。; /. 噪声 防治措施; 采用低噪声设备、加强机械维护保养、隔声、减震、合理布局、合理安排施工时间、规定运输路线等措施防治噪声对周围环境的影响。; /. 固体废物; 本工程为老渠防渗改建工程，不会产生废弃土方；生产设施拆除的建筑垃圾运往指定地点填埋处理。生活垃圾集中收集后由124团环卫部门进行统一处置。; /. 生态环境; 采取控制临时占地范围，合理安排施工工序、时间、及时清理现场等措施。; /. 征地及移民; 不新增占地，不涉及征地及移民安置问题。. 4、工程规模和级别 本工程渠道规模采用灌水率计算，骨干渠设计灌水率为0.38m3/（s.万亩），依据《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-2018）确定各骨干渠道设计流量。 高干二支渠设计流量1.5～0.11m3/s，高干三支渠设计流量1.64～0.25m³/s，高干四支渠设计流量1.26～0.59m3/s。根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），确定工程等别为Ⅴ等，渠系建筑物级别为5级，临时建筑物为5级。 表2-3 渠道建设规模及级别 渠道名称; 长度（km）; 控制灌溉面积（万亩）; 设计流量（m3/s）; 工程 规模; 工程 等别. 高干二支渠; 10.78; 3.07; 1.5～0.11; 小型; Ⅴ等. 高干三支渠; 9.14; 3.36; 1.64～0.25; 小型; Ⅴ等. 高干四支渠; 5.35; 2.58; 1.26～0.59; 小型; Ⅴ等. 5、工程设计参数 5.1横断面设计 （1）渠道边坡系数的确定 此次设计渠道采用梯形断面，根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020），渠道内边坡系数取1.5，外边坡系数取1.5。 （2）渠道糙率 根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020），本工程制砼渠段糙率取0.016，现浇砼渠段糙率取0.015。 （3）渠堤宽度 根据《灌溉与排水工程设计标准》（GB50288-2018），本工程除二支渠7+500~10+778段左堤宽度为3.5m，右堤宽度为2.0m，其余渠道渠堤宽度均取2.0m。 （4）设计流速 根据《渠道防渗衬砌工程技术标准》（GB/T50600-2020）规定，现浇砼衬砌渠道允许不冲流速<8m/s，预制砼衬砌渠道允许不冲流速<5m/s，本工程渠道设计流速满足不冲要求。 5.2渠道防渗设计 （1）砼板厚度的选择 本工程预制梯形断面、底板厚8cm，边坡板厚8cm，现浇梯形断面、底板厚10cm，边坡板厚10cm。砼板砼强度标号均为C35，抗冻标号均为F250，抗渗标号W6。 （2）土工布的选择 本次渠道设计采用两布一膜(单位重量200g/m2+0.5mm+200g/m2)作为防渗材料。 （3）封顶板设计 本工程渠道封顶板宽度取30cm、厚度为6cm、每1.5m设置1道伸缩缝、伸缩缝宽度2cm。封顶板采用现浇混凝土浇筑、强度标号为C35，抗冻标号为F250，抗渗标号为W6。 5.3抗冻胀设计 本工程渠道的防冻垫层推荐采用砂砾石垫层。根据项目区范围内规模相近的渠道工程防冻胀措施采用砂砾石垫层的方案中，渠底砂砾石垫层厚度大多为40cm～50cm，边坡厚度为50cm～20cm。本工程防冻胀置换深度计算值为0.68～1.15m，本工程设计渠道采用砂砾石换填，渠底为40cm，边坡为40～20cm。 5.4渠系建筑物设计 （1）水闸工程 本工程引水闸采用整体钢筋混凝土结构，节制闸和分水闸结构均为素砼结构，闸室型式采用U字型墙结构。引水闸和节制分水闸闸室结构混凝土均采用C35现浇砼，启闭机梁、立柱采用角钢焊制成钢架。满足设计流量的条件下，节制闸闸孔宽度为1.5m，分水闸闸孔宽度为1.5m。 （2）桥涵工程 本工程交通桥荷载标准采用公路Ⅱ级折减。交通桥结构为钢筋砼预制板梁桥，桥面板采用C35钢筋砼预制板；表面均采用10cm厚C35钢筋砼铺装层；桥台采用现浇C35素砼墩式桥台。基础混凝土刷一道冷底子油，两道热沥青进行防腐处理。涵洞采用整体现浇钢筋混凝土箱涵，涵洞混凝土标号C35、墙厚30cm。 （3）渡槽 渡槽槽身设计为钢筋混凝土矩形结构，渡槽的过流能力为0.57m³/s。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 1.1工程占地 本工程为线性工程，共防渗改建三条支渠（高干二、三、四支渠），全长25.27km，所有施工设施按照原渠道走向呈线性布置。 （1）永久占地 124团骨干渠道改建工程在原渠线上进行改建，均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内，不新占用耕地、居民点等，工程永久占地25.27hm2。 （2）临时占地 本工程施工过程中共设置有7处临时施工场地，包括2处预制场（每处占地500m2），5处拌合站（平均每处占地170m2），施工场地总占地为1850m2。临时施工场地均布置在原渠道两侧空地上，不占用农田、草地等。临时施工场地内主要包括施工材料堆放场、预制板加工场地、移动式拌和设备等。临时施工场地具体布设位置见附图2-1。 本工程不涉及取土场、弃渣场。 1.2渠系建筑物布置 本工程三条支渠共配套建筑物水闸32座、交通桥17座、涵洞1座、渡槽3座、连接建筑物5座，共计58座；其中高干二支渠配套水闸13座、桥涵4座、渡槽3座、连接建筑物2座，共计21座；高干三支渠配套水闸10座、桥涵8座、连接建筑物1座，共计19座；高干四支渠配套水闸10座、桥涵6座、连接建筑物2座，共计18座。 本工程渠道走向及工程布置示意图见附图2-3。 2、施工布置 （1）交通条件 ①对外交通 124团境内公路网完善，汽车、客货运输交通十分便利。312国道及奎赛高速公路通过团部，高双公路南北贯通124团，对外交通便利；团场内部通连道路现已建成，与对外交通形成网络，交通运输便利。 ②场内交通 现状支渠沿线渠道伴行砂砾石路或土路，路面宽3m～7m，可满足施工要求。 （2）建筑材料 本工程混凝土用骨料和防冻胀的砂砾石垫层料，就近选取在124团料场。 该料场位于124团团部西约5km，为商业料场，可通过项目区沿线的道路运至项目区沿线。至项目区平均运距15km。 （3）施工用水、用电 施工用水可在附近灌区渠中取用，生活用水可从临近连队居民家中取用。项目区内有输电线路，施工中可以考虑采用就近原则，同时为防止停电，施工单位需自备移动式柴油发电机作为备用电源。 （4）施工便道 本工程对原渠道进行防渗改造，施工道路为现状机耕及伴渠道路，可满足施工车辆通行，不需新建施工临时道路。 （5）施工场地 根据现场调查，本工程施工过程中不设施工生活营地，在施工中各包段根据包段情况，临时生活区租用沿线连队民房作为生活营地。 本工程施工过程中共设置有7处临时施工场地，均布置在原渠道两侧空地上，不占用农田、草地等。临时施工场地内主要包括施工材料堆放场、加工场地、移动式拌和设备等。在施工期采用洒水碾压，施工结束后临时生产设施予以拆除，统一采取施工迹地整平防护措施。 （6）弃土场 本工程为原渠防渗改建，弃土量小，弃土就近推平整理，表层清废料沿渠线堆存于渠堤两侧，可利用部分进行回收，不可回收利用部分用于场地平整，不设弃土场。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 1.1渠道施工工艺流程及简介 渠道主要施工工艺流程见图2-3。 图2-3 渠道施工工序及产污节点图 本工程为渠道工程，均在老渠道上进行防渗改造。工程施工过程中土方填筑是工程施工的核心，渠道衬砌是工程施工质量控制的中心，组织好土方填筑以及刚性衬砌材料施工是顺利完成整个工程施工的关键。因此施工中应以土方填筑和渠道衬砌材料的施工为重点，首先保证按计划完成土方工程，然后立即组织完成渠道衬砌材料的施工，同时组织好其它工程（主要是渠道沿线建筑物）的平行施工，本工程根据渠道衬砌型式的不同，施工工序如下： 施工准备——渠道清废——回填碾压——抗冻材料铺设——人工精修渠床——塑膜铺筑——渠底现浇砼板浇筑——边坡现浇砼板浇筑——板缝填筑及伸缩缝处理——洒水养护——封顶板浇筑——洒水养护——各刚性衬砌材料及时洒水养护——渠堤外边坡修整——清除施工垃圾——完工待验。 1.2渠道建筑物施工工艺流程 渠道建筑物主要施工工序见图2-4。 土方开挖 混凝土施工 土方回填 金属结构及机电工程 清理现场 废气、噪声、固废 废气、噪声 废气、噪声 固废、废水 废气、噪声、固废 拆除现有建筑物 废气、噪声、固废 图2-4 渠道建筑物施工工序及产污节点图 渠道建筑物的施工首先拆除原有建筑物，可采用机械免爆式方式拆除，机械挖运、清理基坑。砼浇筑采用人工配料、机械拌合运输、机械振捣，采用钢模板，严格按砼施工工艺施工、养护，须做好分缝止水施工。 土方开挖以机械施工为主，建筑物回填土方的压实由机械完成。基坑开挖、修整完毕，即进行钢筋的绑扎。使用前对模板进行校正，并刷脱模剂。建筑物砼建筑过程中，建筑材料由人工配料，强制式搅拌机拌合，水平运输采用人工推胶轮车运至浇筑部位，由人工平仓，插入式振捣器振捣。砼要求分层浇筑、振捣，砼施工要求折模后面光，没有外露的石子，更不允许出现蜂窝等。由于施工期在夏季，要注重砼的养护。 2、施工导流 本工程为渠道改建工程，施工期安排在非灌溉季节，在非灌溉季节渠道中不通水，故不需要进行施工导流。 3、施工时序和建设周期 根据建设项目施工特点，施工计划安排如下： （1）施工准备期：2022年8月完成“四通一平”、临时施工场地建设等工作。 （2）主体工程施工期：计划2022年8月上旬～2022年12月下旬完成工程施工。 （3）工程完建期：工程分别于2022年12月上旬进行工程竣工验收，交付使用。 工程总施工工期为5个月。 |
| 其他 | 1、渠线方案比选 方案一：在原渠渠线上进行防渗改建；利用原有渠道位置，不需占地，且原有渠道部分土方可利用，投资少，不利之处工期受渠道灌溉的影响，只能利用停水期进行施工。 方案二：在原有渠线旁边新选线路修建。经现场勘查，老渠线均在农田和林床之间，若选择新线，需要占地、占林，根据国家相关政策要进行赔偿，工程投资大。 表2-4 渠线方案比选一览表 方案; 方案优点; 方案缺点. 方案一; 可利用原有渠线土方，节约投资；施工期短，不用占用农田。; 影响灌溉；施工不方便。. 方案二; 不会影响灌溉，施工方便。; 施工期较长，工程量及投资较大，需要占用农田。. 是否 推荐; 推荐; 不推荐. 综合考虑项目区实际情况及管理运行单位的意见，为使工程投资少，运行管理方便、节约施工工期，不影响现有耕地、道路避免征地。从环境角度分析，方案一不需要新增占地，减少了生态破坏。本次基于上述渠道现状情况渠线选择利用老渠进行防渗改建。施工期应避开灌溉期。 2、渠道横断面结构比选 方案一：预制混凝土板+两布一膜 方案二：现浇砼板+两布一膜 表2-5 横断面形式方案比较 方案; 优点; 缺点; 投资 （万元/km）. 方案一; 防渗效果好，砼板可集中预制，易保证施工质量，工期较短，可利用停水期施工，不影响作物灌溉。断面较小时施工有保证。; 管理维护费用相对较高，整体性稍差。抗冻胀效果稍差。; 61.22. 方案二; 防渗效果好，整体性较好、易保证施工质量，管理方便。抗冻胀效果更好。; 工期较长，施工期与作物灌溉期相矛盾，需增加施工导流。; 60.12. 结论：渠道两个方案均能满足设计输水和防渗要求，施工技术要求较为简单，投资相差较少。方案二在整体性及管理方面更优，但是有灌溉需求的渠段，施工需增加施工导流，增加工程投资，且断面较小时浇筑困难，工程质量不易，工程质量不易保证；方案二整体性及管理方面虽然稍差，但是受灌溉影响较小，较小断面也能保证施工质量。 根据灌区实际情况，二支渠及三支渠上游渠道，现状有灌溉任务，施工时受灌溉影响，本次选用方案一，下游渠段断面较小不易施工部分采用方案一，其余均采用方案二。四支渠全线不受灌溉影响，断面较小渠段采用方案一，其余渠段采用方案二。具体分布情况见下表： 表2-6 横断面形式推荐表 渠道名称; 起点桩号（m）; 抹点桩号（m）; 渠道长度（m）; 推荐方案. 高干二支渠; 0+000; 4+956; 4956; 方案一. 4+956; 8+600; 3644; 方案二. 8+600; 10+778; 2178; 方案二. 小计; 10778. 高干三支渠; 0+000; 3+410; 3410; 方案一. 3+410; 5+299; 1889; 方案一. 5+299; 7+194; 1895; 方案二. 7+194; 9+137; 1943; 方案一. 小计; 9137. 高干四支渠; 0+000; 1+890; 1890; 方案二. 1+890; 4+582; 2692; 方案一. 4+582; 5+352; 770; 方案二. 小计; 5352. 合计; 25267. |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1生态功能区划 根据《新疆生态功能区划》（2005年本），本工程所在区域属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区，准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区、乌苏-石河子-昌吉城镇与绿洲农业生态功能区。 该区处于天山北麓洪积冲积平原，是天山北坡经济带的主要组成部分。近年来小城镇建设异军突起，国民生产总值迅猛增长，城区面积也在不断扩大。地带性植被为温性荒漠，其中山前倾斜平原的上部为蒿类荒漠，北部的冲积平原地带为盐柴类灌木和半灌木荒漠，局部地区为沙生植被，在牧业生产上被作为春秋场放牧利用。 该区农业“四化”水平高，以农产品为原料的加工工业发达，是重要的农业生产基地和轻纺工业基地。今后应充分利用区位与交通运输优势，调整与优化产业结构，巩固提高农业的基础地位，发展高产、优质、高效农业，特别应抓好“菜篮子”工程建设和创汇农业基地建设；要以石油和石油化工为龙头，大力发展旅游产业和相关产业，并大力改造轻纺等传统产业，积极发展新兴产业；要大力发展第三产业，努力推进经济技术开发区的建设；要加强环境保护，改良盐碱等低产土壤。 该区所存在的主要生态问题地下水超采、荒漠植被退化、土地荒漠化与盐渍化、大气和水质及土壤污染、良田减少、绿洲外围受到沙漠化威胁；由于长期超载过牧，草地退化严重，不少地段的植被组成，已由占优势的蒿属小半灌木被一年生的角果藜、叉毛蓬等植物所代替，产草量也明显下降。另外，部分草场还受到虫鼠害的严峻威胁。该区北部为风沙前缘，对绿洲的生态安全存在着巨大的潜在威胁，保护绿洲生态环境尤为重要。对现有的退化草地应采取围栏休牧育草措施恢复植被，部分沙质荒漠和退化严重的地段应禁（退）牧还草，禁止砍挖荒漠植被。城镇建设用地要严格控制，不能超规划建设和占用耕地，对必须占用的部分草场也要严格审批手续，做好占用草地的补偿及农牧民的安置工作。地下水超采、河流萎缩断流，土地荒漠化与盐渍化；大气、水质、土壤均有不同程度的污染，良田减少，绿洲外围受到沙漠化威胁。 该区应严格控制地下水开采，发展节水灌溉，污染物要达标排放，加强农田投入品的使用管理，发展优质高效农牧业。加强城镇规划建设水平，提高城镇绿化面积，发展城中有园、园中有城的田园式城镇，同时加强对绿洲内农田的保护和高残留农药、化肥的控制使用，加强“白色污染”的防治，建设健康、稳定的城市生态系统与人居环境。 1.2沿线生态单元类型及特征 本工程位于新疆生产建设兵团第七师124团境内，自然植被被人工植被代替，为典型的绿洲农业生态景观。项目所经区域为绿洲农业灌溉区，光热资源丰富，日照时间长，以农耕为主。土壤类型为灰棕漠土、灰漠土；林木资源现状包括平原人工林、低山灌木林，主要树种为：新疆杨树、榆树、沙枣树等；薪炭林主要树种为小沙枣和旱柳。 本工程为老渠改建项目，渠道占土地利用现状类型为水利设施用地。渠道沿线的土地利用类型主要为水利设施用地、耕地、盐碱地、牧草地、乔木林地、城镇村及工矿用地、裸地等，渠道沿线生态现状见表3.5-1。 表3.5-1 本工程沿线生态现状 单元 划分; 起讫桩号; 土地利用; 土壤类型; 植被 类型; 景观类型; 生态现状. 高干二支渠; K0+000～K10+779; 水利设施用地、耕地、城镇村及工矿用地、乔木林地、盐碱地; 灰棕漠土、灰漠土; 芦苇、盐节木、乔木、农田、果木; 农田景观、城镇景观; 渠道两侧为耕地和伴渠生长的野生植被，耕地农作物有棉花、小麦、枸杞等；伴渠生长的植被主要有芦苇、乔木、盐节木等。动物以中小型啮齿动物和鸟类为主。. 高干三支渠; K0+000～K9+137; 水利设施用地、耕地、园地、乔木林地、裸土地、; 灰棕漠土、灰漠土; 芦苇、盐节木、乔木、疏叶骆驼刺; 农田景观、荒漠景观; 渠道两侧为耕地，耕地农作物有棉花、小麦、枸杞等；伴渠生长的植被主要有芦苇、盐节木、疏叶骆驼刺等。动物以中小型啮齿动物和鸟类为主。. 高干三支渠; K0+000~ K5+352; 水利设施用地、耕地、园地、天然牧草地、其他草地、盐碱地; 灰棕漠土; 博格塔绢蒿、疏叶骆驼刺、芦苇、盐节木; 农田景观、荒漠景观; 渠道东侧为垦荒耕地、西侧为荒漠草地，植被覆盖度较低，植被为博格塔绢蒿、疏叶骆驼刺、芦苇、盐节木等；动物以中小型啮齿动物和鸟类为主。. 1.3植被 项目区位于绿洲农业灌溉区，自然植被被人工植被代替，为典型的绿洲农业生态景观，荒漠植被较少。植被类型图见附图3-1。 （1）人工栽培植被 项目区农田主要种植棉花、小麦、玉米、豆类等。林业树种主要有新疆杨、榆树、沙枣等。 （2）植被 项目区位于耕地之间、渠道边、机耕道边，以及农田之间的荒漠区。耕地之间、渠道边、机耕道边植被为农区杂草，有芦苇、盐节木、疏叶骆驼刺、绢蒿等。 本工程位于人类活动频繁区域或边缘区，项目区内无自治区级及国家级重点保护树种，无古树名树。 根据在当地林业部门收集的资料，三条工程沿线分布的主要野生植物见表3.5-2。 表3.5-2 主要野生植物名录及分布 中文名; 拉丁名; 科; 属. 新疆杨; Populus alba; 杨柳科; 杨属. 榆树; U.pumila var. pendula; 榆科; 榆属. 沙枣; Angustifolia; 胡颓子科; 胡颓子属. 骆驼刺; Alhagi sparsifolia; 蒺藜科; 骆驼刺属. 芨芨草; Achnatherum splendens; 禾本科; 芨芨草属. 荠菜; Capsella bursa-pastoris; 十字花科; 荠菜属. 芦苇; Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud; 禾本科; 芦苇属. 苦豆子; Sophora alopecuroides; 豆科; 苦豆子属. 蒲公英; Herbaaraxaci; 菊科; 蒲公英属. 花花柴; Karelinia caspia; 菊科; 花花柴属. 狗尾草; Setaira viridis; 禾本科; 狗尾草属. 盐节木; Halocnerman str; 藜科; 盐节木属. 芨芨草; Achnatherum splendens; 乔本科; 芨芨草属. 1.4野生动物 人工饲养动物：项目区位于平原区，气候干旱，人工饲养动物有鸡、羊、牛、猪等。 野生动物：野生动物种类不多，野生兽类主要有野兔；啮齿类有鼠类；野生鸟类主要有麻雀、乌鸦等；野生爬行类主要有蛇、蜥蜴、沙蜥等常见动物。 项目区位于人类活动频繁区域或边缘区，野生动物活动较少，多年来未发现有国家保护的野生动物活动的痕迹。项目区主要动物名录具体见表3.5-3。 表3.5-3 项目区主要动物名录 种类; 拉丁名. 哺乳类; 野兔; Lepus carpensis. 小家鼠; Mus musculus. 爬行类; 蜥蜴; Eremias multiocellata. 鸟类; 麻雀; Passer ammodendri. 乌鸦; Corouscorone. 1.5土壤 本工程位于新疆生产建设兵团第七师124团境内，自然植被被人工植被代替，为典型的绿洲农业生态景观。项目所经区域为绿洲农业灌溉区，光热资源丰富，日照时间长，以农耕为主。土壤类型为灰棕漠土和棕漠土。土壤类型图见附图3-2。 1.6土地利用现状 本工程3条骨干渠土地利用现状类型为水利设施用地。临时生产场地布设在渠道两侧空地上，不占用农田、草地等；不新建临时道路，使用原有伴渠道路；不设置取土场和弃土场。土地利用现状分布图见附图3-3。 2、大气环境质量现状 本工程位于新疆生产建设兵团第七师124团境内，距离最近的国控监测站点为克拉玛依市独山子区，因此本工程空气环境质量现状引用中国空气质量在线监测分析平台的《2020年逐月及全年克拉玛依市环境空气质量报告》中克拉玛依市环境空气中六项基本污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3监测结果，对区域环境空气质量现状进行分析，统计结果见下表。 表3.2 环境空气质量及评价结果一览表 监测 因子; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均值; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均值; 21; 40; 53; 达标. PM10; 年平均值; 52; 70; 74; 达标. PM2.5; 年平均值; 27; 35; 77; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 680; 4000; 17; 达标. O3; 最大8小时平均第90百分位数; 82; 160; 51; 达标. 注：监测数值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为浓度均值，CO为24小时平均浓度第95百分位数，O3为日最大8小时平均浓度第90百分位数；二级标准值中PM2.5、PM10、SO2、NO2这四项为年均值，CO为24小时平均值，O3为日最大8小时平均值。 由上表可知：该地区PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3年均浓度和百分日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求。工程所在区域为达标区。 3、地表水环境质量现状调查与评价 本项目周边无地表水体。本工程施工期产生的废水不外排，运行期不产生废水；高干二支渠、高干三支渠、高干四支渠周边无地表水体，本工程不涉及跨河、跨渠，项目施工期产生的废水与地表水无水力联系，因此可不开展地表水环境现状调查及评价。 4、地下水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本工程属于A水利、2灌区工程、其他，属于Ⅳ类项目，因此不开展地下水现状调查。 5、声环境质量现状调查与评价 （1）评价标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）适用区域划分规定，项目所在区域属1类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。 （2）监测布点 本次环评委托新疆元通环境监测有限公司对项目区声环境质量进行现状监测。通过现场踏勘，选取具有代表性的3个声环境敏感点进行监测，用于说明项目区声环境质量现状。监测布点见附图3-4。 监测布点位置代表性分析：1#、2#监测点位于高干二支渠南侧的居民点，为124团三连居民房；3#监测点位于一斗渠西侧的居民点，为124团二连居民房；监测点受到村庄的社会生活噪声影响及极少量交通噪声影响，能够代表其他类似村庄的监测点位的背景值。以上3个监测点能够代表本工程所有敏感点的影响类型。 （3）监测方法与监测时间 采用AWA6228B型噪声统计分析仪器，测量时传声器距地面1.2米，传声器戴风罩。 监测时间为2022年5月7日~5月8日昼间、夜间。监测单位为新疆元通环境监测有限公司。 （4）评价标准 声环境执行标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类，即：昼间：55dB（A），夜间45dB（A）。 （5）监测及评价结果 各监测点的噪声监测及评价结果见表3-4。 表3-4 噪声现状监测及评价结果 测点名称; 测点 位置; 标准; 2022年5月7日; 2022年5月8日. 昼间; 达标情况; 夜间; 达标 情况; 昼间; 达标情况; 夜间; 达标情况. 昼间; 夜间. 124团三连民房; 1#二支渠南侧民房围墙外1m处; 55; 45; 43.7; 达标; 33.9; 达标; 46.9; 达标; 36.6; 达标. 124团三连民房; 2#二支渠南侧民房围墙外1m处; 55; 45; 47.0; 达标; 38.1; 达标; 49.0; 达标; 38.4; 达标. 124团二连民房; 3#一斗渠西侧民房围墙外1m处; 55; 45; 45.9; 达标; 36.2; 达标; 48.0; 达标; 38.1; 达标. 从评价结果可以看出，监测点的噪声值昼、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准要求，声环境现状良好。 6、土壤质量现状调查与评价 本工程属于防渗渠建设，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A内容，属于土壤环境影响Ⅳ类项目，不展开土壤环境影响评价，故不需要进行土壤环境质量现状的调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、与项目有关的主要生态环境问题 本工程对124团高干的3条骨干渠道进行改建，分别为高干二支渠、高干三支渠及高干四支渠。 （1）渠道及其配套建筑物破损严重，水资源利用率较低，造成水土流失，造成新的生态破坏。同时渠道运行管理较为困难 高干二支渠原设计流量0.8m³/s，全长12.71km，渠道于1995年防渗改建了5.14km，其余均为土渠；高干三支渠原设计流量0.8m³/s，全长9.1km，渠道于1987年完成防渗改建，全线为混凝土板单防结构；高干四支渠原设计流量0.8m³/s，全长5.4km，渠道于1994年完成防渗改建，全线为混凝土板单防结构。以上渠道在防渗改建后均已运行20多年，且受到当时的资金，技术的限制，渠道及建筑物建设标准相对较低，现状渠道冻胀破损严重，现状建筑物多为简易的浆砌石结构，部分已严重老化、破损，钢闸门已锈穿，部分闸门为木质结构，腐朽漏水严重，渠道不能正常运行；大部分渠道坍塌淤积严重，过水断面不规则，严重影响农业灌溉，急需进行防渗改造。 2、“以新带老”措施 为保证项目区农业生产的正常进行，提高水资源的利用效率，只能通过现状渠道改建，增加渠道过水能力，提高渠系水利用系数，保护本就紧缺的水资源，保障项目区耕地的正常用水需求。 （1）通过对项目区渠道的防渗改建，增加渠道过流能力，可为项目区引进足够的地表水，改变现状耕地主要依靠地下水灌溉及项目区地下水严重超采的现状，解决机井封停后大部分耕地无水可用的情况。 （2）同时提高现有渠道的防渗标准，改善高泉区灌溉系统的运行条件，提高灌溉渠系水利用系数，保护地下水资源，提高地表水资源利用效率。 |
| 生态环境保护目标 | 本工程不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）中所列国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等生态敏感区。根据本工程所在区域的环境状况和该项目本身特点，确定本工程环境保护目标为渠道两侧200m范围内的居民点（高干二支渠南侧三连居民），渠道两侧50m范围内的植被，土壤及渠道周边陆生生物、灌区农田。本工程生态环境保护目标见表3-5。 表3-5 生态环境保护目标 环境 要素; 保护目标; 与项目区的 距离及方位; 规模; 环境功能保护级别. 生态 环境; 124团三连居民; 高干二支渠南侧50m; 500人; 环境空气二类区、声环境1类区. 渠道两侧 范围内植被; 渠道两侧50m; 种类、数量变化小，植被覆盖率相比之间不会下降，不改变原有生态系统. 渠道两侧 范围内土壤; 渠道两侧50m; 保护土壤环境质量，使土壤环境质量满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）. 渠道两侧 范围内野生动物; 渠道周边; 使其种群数量不发生变化. 灌区农田; 沿项目走向分布在项目区两侧; 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值要求. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本工程所在区域环境空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准；环境质量标准见下表。 表3-6 评价因子和评价标准表单位：ug/m3 污染物; 二级标准浓度限值; 评价标准. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. CO; —; 4000; 10000. O3; 1小时平均200，日最大8小时平均值160. ### （2）声环境质量 ### 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）适用区域划分规定，项目所在区域属1类标准适用区，本评价区域环境噪声质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体见表3-7。 ### 表3-7 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 标准值; 标准来源. 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 1类; 55; 45. 2、污染物排放标准 （1）施工期产生的污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求； （3）施工期施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； （4）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）； ### 表3-8 污染物排放标准一览表 项目; 评价因子; 标准值; 单位; 标准来源. 废气; 颗粒物; 1.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及修改单中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求. 噪声; Leq（A）; 昼间≤70; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）. 夜间≤55; dB(A). ### 表3-9 污染物控制标准一览表 项目; 评价因子; 标准来源. 固废; 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. |
| 其他 | 本工程为生态影响型项目，运营期无“三废”排放，因此本工程不涉及总量控制问题，故无需申请总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本工程施工期生态影响因素主要表现为：工程施工期间的挖方、土石方临时堆放等临时占地，对建设区生态环境产生的影响。 （1）占地影响分析 本工程属老渠改建工程，此前已完成确权划界工作，不新增永久占地，渠道改建占地类型均为原水利设施用地，位于原渠道管理范围之内。 项目施工道路为现状机耕及伴渠道路，不新建施工道路。 根据设计资料，本工程不设置取土场、弃土场；施工过程中共设置有7处临时施工场地，均布置在原渠道两侧空地上，不占用农田、草地等，施工临时总占地为1850m2。临时施工场地内主要包括施工材料堆放场、加工场地、移动式拌和设备等。施工结束后进行场地平整。 占地产生的影响主要来源于土方开挖对土壤环境的产生的影响及渠道改造产生一定量的土方量，对土壤结构、肥力、物理性质产生破坏，但这种影响是短暂的，随着施工结束，各种弃料得到合理的处置；渠道沿线植被基本为杂草，因此基本对生态环境不会造成影响。 （2）对土壤影响分析 施工产生的土石方开挖，改变了土壤结构，使原有土层发生紊乱，造成生熟土和石砾混杂，团粒结构破坏，土壤毛细管断裂，从而导致土壤性质恶化。地表开挖和地面建设，造成施工区域内的地表扰动，从而可能引起一定的土壤侵蚀。 但由于施工在一定范围内进行，建设期的影响持续时间较短，只要在施工各个时段做好各种防护措施，严格管理临时用地，并且在施工完成时，及时做好生态恢复和环境保护工作，控制水土流失，项目施工建设对土壤只是产生局部的影响。 （3）对植被影响分析 工程平整场地、开挖地表，造成直接施工区域内地表不同程度的破坏；施工机械、材料的运输、施工人员践踏、临时占地也将破坏一定区域内的水土流失。 施工生产区、材料堆场选择在渠道两侧的空地或者荒地内，占地会产生少量的植被损失。环评要求工程完工后，对临时生产区进行场地的清理、平整。（4）对野生动物的影响 根据有关资料的调查，项目区所在地为农田生态系统，项目区区域内没有珍稀动物及大型哺乳动物，仅有一些常见鸟类和啮齿类动物少量存在，施工过程中开挖土方的嘈杂声及机器轰鸣声等各种声响形成的噪声，会使生活在较为安静环境中的鸟类、啮齿类动物的正常生活受到暂时的轻微干扰，但由于这些鸟类、啮齿类动物是广布种，对于人类活动适应性强，因此，在施工及运营过程中对其的影响甚微。 （5）景观影响分析 施工期主要表现在土地利用格局的暂时性改变、施工生产设施零星分布造成景观破碎化增加，景观比例额略有降低，联通度稍有降低。但随着项目施工的结束，对景观生态的影响将会随着植物措施的实施得到有效改善。 （6）水土流失影响分析 根据《兵团水土保持规划（2015-2030）》中关于新疆生产建设兵团水土流失重点治理区复核划分图可知，工程建设所在区域被划分为奎屯河—博尔塔拉河兵团级水土流失重点治理区。 遵照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）的规定，结合项目区所处的地理位置、地形地貌和气候环境特点，项目区水土流失类型主要有：风力侵蚀、水力侵蚀，其中以风力侵蚀为主。 结合工程区的土壤类型、土地利用、植被覆盖度及地表坡度的现场调查结果，确定工程区用地类型的土壤侵蚀强度及各扰动区域土壤侵蚀模数背景值。调查表明，工程区水土流失平均侵蚀模数约1500t/km2·a，平均流失强度表现为轻度。 - 从土壤侵蚀类型区域分布看，工程区以水力、风力侵蚀为主。 本工程施工过程中，会因工程施工占地、开挖、土方堆放等造成一定的水土流失。通常因其破坏原有植被，改变表土结构，挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遭遇暴雨，水土流失量将增大；在施工区域内，因机械设备、车辆等碾压、施工人员踩踏和土石方堆放等因素使土地原有植被受到破坏，土壤裸露，易被雨水冲刷，造成水土流失。 根据本工程水土流失报告中关于水土流失量预测，工程建设过程中可能造成的新增总的水土流失量232t，原生地貌土壤侵蚀量为657t，本工程总的水土流失量为889t。 （7）对农田、农作物的影响 项目施工期是选择在农田的休灌期，对项目进行分段、插时施工，项目施工时，农田不需要进行灌溉，故项目施工时截断灌溉用水，不会对农田的灌溉及农作物产生不利影响。 待项目竣工后，将提高灌溉区的灌溉用水利用率，同等灌溉面积的耕地将的减少灌溉用水量，可进一步的保障农田的灌溉用水量，对农田、农作物为有利影响，可是农作物的产量一定程度的提高，增加农户的经济收入。 2、大气环境影响分析 2.1、施工期大气污染影响分析 施工期产生的大气污染物主要分为两类，一是施工扬尘，主要来源于土方开挖与回填、建筑材料（砂石料、水泥、白灰等）的运输、装卸、堆放过程以及施工垃圾清运和运输车辆产生的道路扬尘等；二是施工机械和运输车辆运作过程中产生的少量SO2、NOx、CO等废气。 2.1.1 施工扬尘 - 施工扬尘包括施工机械开挖填筑和物料堆放引起的扬尘、建筑材料（砂石料、水泥、白灰等）现场装卸产生的扬尘、运输过程产生的粉尘散落及道路二次扬尘，主要污染物为TSP。 施工扬尘的产生量与气候条件和施工方法有关，因施工尘土的含水量较低，颗粒较小，在风速度大于3m/s时，施工过程会有扬尘产生。这部分扬尘大部分在施工场地附近沉降。根据类比分析，施工工地扬尘的污染影响范围和程度随着距离的不同而有所差异，在施工场地及其下风向0~50m为污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对空气影响甚微。因此，施工扬尘影响范围主要在施工点周围50m内。因此，建设单位和施工单位应重视施工现场的防尘措施，施工场地、道路运输及主要的出入口应经常洒水，尽量缩小施工扬尘的影响范围，以减轻扬尘对环境的污染。 2.1.2 燃油机械废气及车辆尾气 施工燃油机械和运输车辆运作过程中将产生含SO2、NOx、CO等气体。根据相关资料，每耗1升油料，排放空气污染物NOx9g，SO23.24g，CO27g。符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）表2中相关限值，由于此类废气系无组织流动性排放，应选择尾气排放达标的施工燃油机械和运输车辆，燃油机械设备燃用合格油品，并对施工燃油机械车辆定期养护以减少尾气中污染物的含量，尾气中污染物经稀释扩散后基本不会对周边空气环境产生明显影响。 2.1.3 混凝土搅拌废气 由于施工条件的限制，本项目在生产区内设置1处混凝土搅拌区，采用2台砼搅拌机，混凝土在搅拌的过程中会有少量粉尘溢出，搅拌区应采用彩钢板、防尘网等进行隔离施工（钢板及防尘网的高度不应低于2.5m），增加洒水量，尽量缩小此类扬尘的影响范围。 3、废水影响分析 （1）施工废水 本工程施工作业废水分为混凝土拌合及养护废水、机械设备（车辆）冲洗废水。前一种废水以悬浮物污染为主；而机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。 混凝土拌合及养护废水产生量约5m3/d，排放量小且为间断性排放，废水污染物主要是SS，浓度在500~1000mg/L，主要是碱性废水，pH值12左右，该部分废水不能直接排入水域中，应根据其废水量设置相应的30m3防渗隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于混凝土拌合或作为冲洗水之用。隔油池按要求进行混凝土防渗。 机械设备冲洗废水产生量约2m3/d，机械设备冲洗废水中会含还有少量的SS及油污，其SS浓度约为2000mg/L，石油类浓度约为100mg/L，油污消解时间长，具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理，严禁直接泼洒地面。根据调查，环评要求本工程施工场地设防渗隔油沉淀池，冲洗废水经淀处理后用于场地洒水抑尘。环评要求施工结束后将防渗隔油沉淀池拆除并恢复施工迹地。 （2）生活污水 本工程施工现场不设临时生活营地，施工现场无生活污水产生；施工人员食宿依托附近渠道附近连队民房，依托租住民房现有生活污水处理设施。 综上所述，工程施工废水和生活污水均得到合理处置，对周边环境影响较小。 4、噪声影响分析 工程施工期的土石方作业、汽车运输、自备柴油发电机工作产生的噪声，施工期机械设备有：推土机、挖掘机、震动碾、自卸汽车、柴油发电机等，均系强噪声源，主要施工机械产噪情况见表4-1。 表4-1 主要施工机械产噪情况 设备名称; 噪声测距（m）; 源强（dB）. 挖掘机; 5; 81. 推土机; 5; 86. 震动碾; 5; 90. 自卸汽车; 5; 81. 搅拌机; 5; 85. 插入振捣器; 5; 86. 平板振捣器; 5; 86. 水泵; 5; 85. 由上表可知，施工场地噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的噪声源强在81~90dB（A）之间。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则推荐模式。 式中：Lp（r）—声源在预测点的声压级，dB（A）； Lp（r0）—参考位置的声压级，dB（A）； L—为各种因素引起的声衰减量，dB（A）； r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。 不同距离衰减后的噪声预测结果详见表4-2。 表4-2 施工机械噪声影响范围 单位：dB（A） 设备名称; 不同距离处的噪声值. 5m; 10m; 20m; 30m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 推土机; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 震动碾; 90.0; 84.0; 78.0; 74.5; 70.0; 65.9; 64.0; 60.5; 58.0. 自卸汽车; 81.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 搅拌机; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 65.0; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0. 插入振捣器; 86.0; 75.0; 69.0; 65.5; 61.0; 56.9; 55.0; 51.5; 49.0. 平板振捣器; 86.0; 80.0; 74.0; 70.5; 66.0; 61.9; 60.0; 56.5; 54.0. 水泵; 85.0; 79.0; 73.0; 69.5; 65.0; 60.9; 59.0; 55.5; 53.0. 工程夜间不施工，由上表可知，机械设备在20~50m处均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的70dB（A）要求。 根据项目现场调查情况，高干二支渠距离敏感点三连最近处约50m，由上表可知，项目施工噪声对敏感点三连居民的影响较大，不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准中70dB（A）要求。即使相应措施后，在施工时还是会对敏感点造成一定的影响，但是不会影响到敏感点的居民正常休息，且施工期结束后噪声的影响即结束，故项目施工噪声对敏感点的影响可以接受。 5、固体废弃物影响分析 本工程为老渠防渗改建工程，不会产生废弃土方。施工期产生的固体废弃物来源建筑垃圾、渠道建筑物拆除物、施工工作人员产生的生活垃圾。 本工程施工过程中产生的建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不可回收利用部分用于场地平整或运至指定地点填埋。 施工生产设施拆除后的建筑垃圾尽可能回收利用，不可回收利用部分用于场地平整或运至指定地点填埋。 施工期固体废物主要为含油废水处理后的含油污泥（HW08，900-249-08）0.1吨/年，待施工期结束后清掏，委托有资质单位进行处置。 本工程不设置临时生活营地，施工人员租用沿线连队民房。施工人员所产生的生活垃圾量以施工期210天计，施工人数120人，排放系数取0.5kg/人·d计，则施工期间生活垃圾产生量约为12.6t。根据调查，施工人员生活垃圾由垃圾箱收集后定期集中就近运往垃圾中转站，由124团环卫部门进行统一处理。 综上所述，本工程施工期产生固体废弃物都得到合理的处置，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程属于非污染生态类项目，项目本身不会对环境产生不利影响。项目建成后，有利于提高当地的灌溉能力，对生态环境、社会环境具有十分积极的正效益。 1.水环境影响分析 （1）对地表水资源量及水质的影响分析 本工程仅对灌区内部工程防渗改建。项目周边无地表水体。 （2）对地下水的影响分析 工程本身就属于非污染项目，运营期间渠道输水水质能够满足农业灌溉需求，渠道采取了防渗措施，少量渠水渗漏不会影响渠道沿线地下水质。 2.土壤影响分析 本工程仅对灌区内部工程防渗改建，不新增占地，渠道采取了防渗措施，基本不会对土壤造成影响。 3.声环境影响 本工程运行过程中无产生噪音设备，故不会产生噪声影响。 4.固体废物影响 本工程营运期产生的固体废物主要是渠道清淤产生的淤泥，一般量很少，用于渠道两侧土地平整，对周围环境影响不大。 5.生态环境影响 本工程建成后，可使灌排系统得到完善和提高，从而大幅提高各种作物单产和总产，将使农业、林业、畜牧业得到长足发展。本工程建成运营后可解决124团农田灌溉用水问题，通过工程实施，将有效改善土地质量，促进本地区生态环境的良性发展，为农牧业的稳产、高产创造条件，较大幅度的提高本地区农业生产的环境质量。 工程建成后，由于一系列工程措施的实施改善了区域性气候条件，使项目区生态环境状况趋向好转，生态脆弱区域趋向良性循环。项目实施后，区域小气候将得到有效调节，生态系统功能增强，区域抗御自然灾害的能力提高，单位面积生物产量也将会有所提高，生态环境改善。 6.运营期社会环境影响 本工程实施后，项目区渠道将得到防渗改造，配套相应渠系建筑物，提高了灌区水资源的优化配置。本工程的实施，将使项目区所面临的主要渠道过流能力不足、水资源保证率低等突出问题得到初步解决和缓解，保障项目区及相关地区经济社会的可持续发展。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.渠道选线方案环境合理性分析 主体工程渠道选线时，采用了原渠线进行改造，减少外围扰动面积，有利于水土保持，对周边环境影响较小。从渠线的选择和布置方案来看，在满足灌区渠道引水功能的前提下，工程建设尽量避开了耕地、林地等植被覆盖较好区域，减少了对原生地貌的扰动，降低了因工程建设造成的水土流失，从环境保护角度来看，主体工程选线及总体布局兼顾环保要求，布局合理。因此，工程渠线布置方案是合理的。 2.料场选址的环境合理性分析 本工程混凝土用骨料和防冻胀的砂砾石垫层料，就近选取在124团料场。 该料场位于124团团部西约5km，为商业料场，可通过项目区沿线的道路运至项目区沿线，交通条件较好，至项目区平均运距15km。 对于混凝土骨料、砂砾石垫层料，从专业料场拉运，其料场的环境保护将由专业料场企业单独管理。 因此，工程料场选址从环境角度分析，符合环境保护要求。 3.施工临时道路及施工营地布置的环境合理性 项目施工道路为现状机耕及伴渠道路，可满足施工车辆通行，不需新建施工临时道路。 本工程施工过程中共设置有7处临时施工场地，施工临时占地总占地为1850m2，临时施工场地内主要包括施工材料堆放场、加工场地、移动式拌和设备等。为方便施工，施工生产区靠近主体工程区布置，均布置在原渠道两侧空地上，不占用农田、草地等，具体位置见临时施工场地布置示意图见附图2-2。 为减少搬运，设计将工程分为多个工作面，各个工作面负责各段所有渠道及渠系建筑物工程，这样既方便管理，又责任到施工单位。施工机具落实到各个施工面上，机具不固定，随工程进展而移动。临时施工场地的布置与最近的村庄相距200m以上，可减小对村庄的大气、噪声等方面的影响。 从环境角度分析，施工场地临时占地选址的布置方案是合理的。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 生态保护措施 根据现场调查，施工单位在前期施工过程已采取的生态保护治措施如下： （1）施工过程中未新建施工道路，充分利用现有机耕及伴渠道路。 （2）施工车辆在固定行车道上行驶，未随意乱碾乱压。 （3）根据设计文件，本工程不设置取土场、弃土场；施工过程中共设置有7处临时施工场地，均布置在原渠道两侧空地上，不占用农田、草地等。 （4）前期施工过程中未发生随意砍树、破坏树木的情况。 本环评要求建设单位在后续施工过程进一步采取如下生态保护措施： 1.1生态避让措施 （1）在选择临时用地地点时，应注意根据实际需要控制临时占地的面积，尽量选择未利用地。 （2）禁止在水源地保护范围内设置堆场、料场以及临时工程，禁止设置污染水体的一切活动。 （3）施工车辆在固定行车道上行驶，以免对周边土壤碾压破坏。 1.2生态减缓措施 （1）施工期临时占地要严格控制施工范围，对原料堆放、机械设备及运输车辆的行走路线做好规划工作，充分利用规划场地，减少临时占地数量，减少项目建设对附近地区土壤的破坏范围。 （2）为减缓施工期对土壤的影响，挖方必须严格实行表土分层堆放，分层覆土，以使其对土壤养分的影响尽可能降低。 （3）为减缓施工期水土流失，施工单位通过采取优化施工方案、避开雨季施工、在施工过程中及时将土石方回填、及时夯实回填土、及时绿化等一系列措施后，可避免由于开挖不当引起的水土流失。 （4）合理安排施工次序、时间，建立规范化操作程序和制度；减少人为干扰，强化对施工人员的生态保护宣传和教育，增强施工人员的环保意识，做到文明施工，尽量避免对沿线植被的毁坏；施工期间禁止随意砍树，不得破坏树木。 （5）各渠道修建完毕后及时整理施工现场，平整场地。施工结束后，施工临时生产、仓储设施及时拆除。工程弃料、建筑垃圾、生活垃圾要定点堆放，及时清运。 1.3生态补偿措施 本工程在原渠线上进行改建，均占用老渠范围内占地，不新增永久占地，故不涉及生态补偿。 1.4生态恢复措施 （1）施工完毕后及时进行土地平整，迹地恢复。 （2）加强绿化，现状改建渠道部分渠段两侧分布有林带，施工结束后可在渠道两侧可绿化区域栽植新疆杨。在临时占地范围内撒播植草，灌草可选择博乐蒿、冷蒿、骆驼蓬、针茅、披碱草、沙棘、沙枣等。 1.5水土保持措施 （1）主体工程区 1）工程措施 本工程为老渠防渗改建工程，为防止渠道运行时冲刷边坡和渠底，主体工程设计时采取了砼板加两布一膜衬砌防渗型式，这种工程措施可有效减少水土流失量。堤顶为压实路面，也可有效减少水土流失量。在渠堤外坡上，可覆盖一层带根蘖性强的(如芦苇根)清基土，一般均可自然恢复植被。 2）植被措施 在渠堤外坡上，可覆盖一层带根蘖性强的(如芦苇根)清基土，一般均可自然恢复植被。 现状改建渠道部分渠段两侧分布有林带，也可在渠道两侧可绿化区域栽植新疆杨等本地植物；撒播植草，灌草可选择绢蒿、骆驼刺、沙枣等本地植被。 （2）临时施工生产区 施工生产区待施工结束后进行拆除，恢复原地貌。 ①工程措施 临时生产区主要是施工单位材料堆放地、预制场、拌合站等。主体工程完工后，临时施工场地的迹地由施工形成的坑道、临时建筑、原地表清理表层土的堆积物，以及裸露的地表组成，工程上采取填埋坑道、拆除临时建筑等土地平整措施，将原地表清理的表层土的堆积物平均覆盖到裸露的临时施工场地的地面上。 施工结束后，对临时生产区采取平整措施，需平整面积1850m2。 ②植物措施 施工结束，施工单位拆除建筑物并清理占压场地，尽可能回收利用，不可回收利用部分用于场地平整或运至指定地点填埋。由于施工期间长期被车辆碾压、被施工机械占压，使土壤密实，施工结束后对裸露的地面进行翻耕，具体做法是用机械挖松耕犁土层，捡出不利植物生长的石砾等杂物，改善土壤的通透性，利于植被的恢复。 施工结束后，对已完成土地整地的施工生产区场地采取撒播灌草的方式进行绿化，草种选择同主体工程区。 具体的水土保持措施详见本工程的水土保持报告，环评中不在详细阐述。 2、大气环境保护措施 2.1 扬尘 根据现场调查，施工单位在前期施工过程已采取的扬尘污染防治措施如下： （1）施工单位对施工场地进行洒水抑尘； （2）施工单位在前期材料等运输过程中，运输车辆采取了加盖篷布，同时对运输车辆进行清洗等措施，减少了运输扬尘。 （3）施工车辆和机械均采用符合国家标准的油品，同时定期对车辆设备进行保养。 本环评要求建设单位在后续施工过程根据《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）相关要求，进一步采取如下保护措施： （1）施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期清扫、洒水。土方应集中堆放，裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化等措施。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （2）施工期间的弃土应就地平整，弃土若在工地内堆置超过一周的，应覆盖尘布、防尘网；选择合理的运输路线和时间，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。黄沙及其他易飞扬的细颗粒建筑材料避免露天堆放，采取覆盖措施。 （3）加强施工现场运输车辆管理。驶入建筑工地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出建筑工地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。 （4）施工现场的机械设备、车辆的尾气排放应符合国家环保排放标准。 （5）当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，应禁止进行土方等易产生扬尘污染的施工作业，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。 （6）当环境空气质量指数达到重污染，需启动重污染天气Ⅰ级应急响应时，停止项目区所有的施工作业，并停止渣土砂石运输。 （7）建筑施工工地必须严格落实工地周边100%围挡、易产生扬尘的物料堆放100%覆盖、土方开挖100%湿法作业、建筑工地主要道路100%硬化、岀入车辆100%清洗、渣土车辆100%密闭运输。对暂时不能开工的建设用地，监督建设单位应对裸露地面覆盖，超过三个月的，进行绿化、铺装或者遮盖。 （8）项目建设地点经过环境敏感点，施工现场应实行封闭管理，并应采用硬质围挡，围挡应牢固、稳定、整洁。 2.2 机械尾气 加强设备、车辆的维护保养，使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备。 3、水环境保护措施 （1）施工废水 本工程施工作业废水分为混凝土拌合及养护废水、机械设备（车辆）冲洗废水。前一种废水以悬浮物污染为主；而机械设备冲洗废水主要以悬浮物和石油类污染为主。 混凝土拌合及养护废水经防渗隔油沉淀池，收集沉淀处理后用于混凝土拌合或作为冲洗水之用。隔油沉淀池进行混凝土防渗。 机械设备冲洗废水经防渗隔油沉淀池沉淀，冲洗废水经淀处理后用于场地洒水抑尘。环评要求施工结束后将防渗隔油沉淀池拆除并恢复施工迹地。 （2）生活污水 本工程施工现场不设临时生活营地，施工现场无生活污水产生；施工人员食宿依托附近渠道附近连队民房，依托租住民房现有生活污水处理设施。 4、声环境保护措施 （1）选用低噪声施工机械和设备，加强施工机械的维修、管理，合理安排高噪声施工作业的时间，振动较大的固定机械设备加装减振机座与隔声装置。在施工现场设置移动噪声屏障，减少噪声对周围敏感点的影响。 （2）禁止在同一时间集中使用大量的动力机械设备；避免多台施工机械同时作业。 （3）合理安排施工运输路线，在途径沿线的居民敏感点路段时，合理安排施工时间及物料的运输时间，在途径沿线的居民敏感点路段时，减速慢行、禁止鸣笛。 （5）合理规划施工时间，夜间禁止施工；高噪声设备应尽可能远离敏感点，施工场地设置围挡。 5、固体废弃物环境保护措施 本工程为老渠防渗改造工程，不会产生废弃土方。 根据现场勘查，施工过程中产生的建筑垃圾、渠道建筑物拆除物能回收利用的尽可能回收利用，不可回收利用部分用于场地平整。 含油废水处理后的底泥，均属于危险废物，待施工结束后清掏，委托有资质单位进行处置。 施工人员生活垃圾由垃圾箱收集后定期集中就近运往垃圾中转站，由124团环卫部门进行统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本工程为灌区续建配套与现代化改造工程，属非污染型项目，工程运行本身不会排放水、气、声等污染物。仅在运营期间会产生少量的淤泥固废，渠道及时清淤，清出淤泥，用于渠道两侧土地平整。项目建成后，有利于提高当地的防渗排涝能力，水域水质将有明显改善。岸边护渠建成以后，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入渠道，势必会改善渠道的水质。 1、 生态保护防治措施 （1）做好环保宣传工作，设置警示牌；禁止巡查人员向渠道内倾倒废水，抛洒杂物，乱丢垃圾； （2）禁止巡查人员非法猎捕当地野生动物，捕食鸟类、兽类； - （3）运营期做好渠道保护和清污工作，严禁将施工垃圾和弃土随意堆放在渠道两边。施工结束后应拆除各类临建设施，及时覆土，沿线撒播草籽，保持生态良好。 - （4）加强渠道管理，对边坡的破损及时进行修复；加强水政及环保法规宣传教育，使渠道沿线居民依法保护渠道水质，禁止一切废水排入渠道；加强管理人员的环境保护意识，禁止捕捉、惊吓野生鸟类。 |
| 其他 | 为保障本工程环境保护工作的顺利实施和长期进行，保持区域生态系统的良性发展，提出环境管理方面的制度和建议： （1）在该工程施工方案中应有环境保护的条款，施工方应严格执行设计和环境影响评价中提出的影响防治措施； （2）认真贯彻国家和地方有关环境保护的方针、政策、法规、条例，接受上级部门的工作指导、管理和各级环保部门的监督；执行环保法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施； （3）加强施工单位人员的环保教育，按照环保要求文明施工、规范作业； （4）环境管理机构人员及监理人员应对施工活动进行全过程环境监督，以保证施工期环境保护措施的全面落实； （5）设计单位应遵守有关环保法规、严格按有关规程和法规进行设计，在设计阶段即贯彻环保精神。 |
| 环保投资 | 本工程总投资2610万元，其中环保投资为44万元，占总投资的1.69%。具体投资见表5-1。 表5-1 项目环保投资一览表 序号; 环保投资项目; 投资（万元）. 1; 废气治理; 施工场地围挡，施工材料弃土遮盖，运输车辆采取蓬布遮盖；表土覆盖、洒水抑尘等; 10. 2; 废水治理; 临时防渗隔油沉淀池; 5. 3; 噪声治理; 选用噪声低、振动小、能耗小的设备，设置移动噪声屏障; 8. 4; 固废治理; 生活垃圾集中收集后定期清运; 1. 5; 生态措施; 土地平整，迹地恢复; 5. 6; 环境管理; 环境监测、环境监理、环保验收; 15. 7; 水土保持措施; 水土保持、植被恢复等; 纳入水保投资. 合计; 44. 占总投资比例（%）; 1.69. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 限制施工车辆和人员的作业范围，施工车辆、机械及人员必须行走规划的施工道路，严禁随意行走扰动地表及破坏地表植被，严禁施工人员猎捕野生动物；及时清理现场等措施，工结束后需要平整、压实，植被自然恢复或进行人工播种。 | 采取平整、植被恢复措施。 | 对临时占地范围恢复的植被及土壤进行管理 | 保证植 被存活 |
| 水生生态 | — | — | 严格控制取水量 | 避免渠道下游供水不足 |
| 地表水环境 | 施工废水处理后回用于砼拌和或者洒水抑尘，生活污水依托租住村庄排水系统，固废及时清理，严禁在河道中冲洗机械设备、排放废水、废弃物 | 废水回用，严禁直接外排；固废及时清理 | — | — |
| 地下水及 土壤环境 | 施工废水处理后回用于砼拌和或者洒水抑尘，生活污水依托租住村庄排水系统，固废及时清理按要求处置。 | 拆除、置土填平、恢复施工迹地 | — | — |
| 声环境 | 选用低噪声设备，采取隔声、减振及消声措施，加强高噪声设备管理，合理安排施工时间。 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | — | — |
| 振动 | — | — | — | — |
| 大气环境 | 施工期文明施工，施工单位对弃土进行篷布遮盖，及时回填；施工区定期洒水降尘，运输车辆严禁超载，限制车速，运料时采用篷布遮盖。 | 施工扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求 | — | — |
| 固体废物 | 尽可能回收利用，不可回收利用部分用于场地平整或运至指定地点填埋；生活垃圾集中收集后由124团环卫部门定期清运。含油废水处理后的底泥，均属于危险废物，待施工结束后清掏，委托有资质单位进行处置。 | 生活垃圾和建筑垃圾得到合理处置 | 定期对渠道进行维护；加强管理 | 周边是否 有垃圾堆存 |
| 电磁环境 | — | — | — | — |
| 环境风险 | — | — | — | — |
| 环境监测 | 对项目途经区域 生态进行检查 | 现场是否平整，生态是否恢复 | — | — |
| 其他 | 环境管理制度是否建立并完善，环保机构及人员是否设置到位；施工期是否有环境建立报告或施工环保检查记录，是否保留必要的影响资料。 |  |  |  |

- 七、结论

本工程位于新疆生产建设兵团第七师124团境内，工程属于灌区及配套设施建设、改造项目，属于鼓励类，符合国家产业政策的要求；工程建设符合生态红线管理要求，满足“三线一单”要求。 根据评价区环境现状和生态环境发展趋势分析，本工程的建设将改善评价区内灌溉条件，环境效益、经济效益和社会效益显著。工程不利影响主要是工程施工期对声环境、大气环境、水环境、生态环境的影响，通过认真落实“报告表”中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利影响。因此，在加强环保措施的前提下，从项目满足当地环境质量目标要求的角度分析，本工程建设是可行的。

- 附图

附图1  项目区地理位置图

附图3-2

附图3-4   监测布点示意图

- 附件

附件1 委托书

附件2 初设批复

附件3 监测报告